Die Gemeinde Seeheim Jugenheim plant die Beschaffung einer Anschaffung einer Kompaktkehrmaschine 2m³ mit 2 Besen Kehrsystem

Titel 	Bezeichnung 										Seite

1.	Vorbemerkung										3

2. 	Kompaktkehrmascheine 2m³ mit 2 Besensystem					6

3. 	Übergabe										9

Die Gemeinde Seeheim Jugenheim bittet um ein Angebot für eine Kompaktkehrmaschine mit maximal 10 Betriebsstunden.

Die Maschine wird für den Bauhof angeschafft und größtenteils im gemeindeeigenen Gebiet zum Reinigen der Straßen und Wege, ebenso zum Reinigen von Brücken eingesetzt. Mit dem Angebot sind ausführliche Maschinenbeschreibungen, Datenblätter und ggf. Prospektmaterial vorzulegen, mit denen die Prüfung der Angebotenen Maschine möglich ist.				             Der Anbieter trägt alle mit der Bearbeitung, Einrichtung und Präsentation des Angebotes verbundenen Kosten.

Die Maschine muss dem neusten Stand der Technik, den anerkannten Regeln der Technik, den Vorgaben der StVZo, UVV, CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Es ist zwingend anzugeben, welche Werkstatt im Schadensfall oder bei Kundendienst/Inspektionen für die Maschine zuständig ist. Werkstätten mit einer Entfernung von mehr als 70 Km (einfache Wegstrecke) werden nicht akzeptiert.

Werkstatt:	 ________________________________________

Straße:		_________________________________________

PLZ, Ort:		_________________________________________

Einfache Entfernung zum Bauhof Seeheim-Jugenheim, Bresslauerstr.16, 64342 Seeheim Jugenheim in km _______________

Lackierung

RAL 2011 orange

Motor

mind.55kW (75 PS), Dieselmotor

4 Zylinder

Erfüllung der Abgasnorm, mind. EURO MOT5

Drehzahlbereich beim Kehren ca. 1.200-2.100 1/min

Geschwindigkeit bis zu 50 km/h

Haupttank: ca. 60 l

Schmutz- und Schallabdeckung über dem Motor

Antrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb mit 2 Fahrbereichen (Kehren + Transport)

stufenlose automatische lastabhängige Regelung

Antriebsachse = Hinterachse

Achsen

hydraulisch 4-Rad-Lenkung zuschaltbar

kein Knicklenker

Bereifung 225/70 R15 C Ganzjahresreifen

Fahrwerksfederung mechanisch an Vorder- und Hinterachse

Nutzlast min 1.500kg

zulässiges Gesamtgewicht: max. 4.500 kg

Fahrzeug

Länge mit Besen: ca. 4.700 mm

Spurbreite, vorne und hinten: ca. 1.100 mm

Radstand: ca. 1.900 mm

Breite ohne Besen: max. 1.300 mm

Höhe ohne Rundumkennleuchte: ca. 2.000 mm

feuerverzinktes Fahrgestell

Rechtslenker

LED Umfeldbeleuchtung an den Seiten

Kabine

elastisch gelagerte Fahrerkabine mit Fahrersitz rechts und Notsitz links

luftgefederter Fahrersitz mit Lordosestütze, Sitzheizung, in den Sitz integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Rundumverglasung

Schiebefenster rechts und links

Schallisoliert

mehrstufiges Heizungs- und Lüftungsgebläse

Klimaanlage

höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule mit Schnellverstellung per Fuß zu betätigen

Einschlüsselsystem

zentrales Display, Anzeige aller relevanten Fahrzeuginformationen

Steuerung der Kehrmaschine über Türbedienkonsole mit Joystick rechts

Tempomat

Bodenfenster für Sicht auf Kehreinheit und Saugschacht

Abblendlicht, Standlicht, Fernlicht

Blinker seitlich am Kabinenrahmen

LED-Blitzleuchten an den vier Außenecken 360°

zwei LED-Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach

LED-Rückleuchten

DAB-Radio, CD, Freisprechanlage mittels Bluetooth

Rückraumüberwachung mit Monitor und Kamera

zusätzliche Kamera für Saugmundüberwachung

abschaltbares Rückfahr-Warnsignal

12V Steckdose/ Zigarettenanzünder-Dose

Beheizbare Außenspiegel

zusätzliche Weitwinkelspiegel für Fahrer und Beifahrer

Zusatzspiegel für toten Winkel

Lenkradknauf

Wassersysteme

Frischwasser: min. 200 l Füllmenge +/- 5% Toleranz

Umlaufwasser: min. 200 l Füllmenge +/- 5% Toleranz

zusätzliches Umlaufwasser im Behälter: min. 250 l

Frischwasserpumpe elektrisch. ca. 3,5 bar / 11 l/min für Wasserdüsen an den Besen

Wassermengenregelung von Kabine aus für Frischwasserdüsen an den Besen

Umlaufwasserpumpe hydr. angetrieben, bis zu 40 l/min. Förderleistung

Wassereindüsung in Saugschacht und Saugrohr zur Feinstaubbindung

Wasserablassfunktion an Schmutzwassertank

Wasserrückgewinnungssystem

Wasser-Hochdruckanlage min 150bar/15l/min beheizt im Bereich des Motors eingebaut Nutzung der Abwärme

Hochdruckanlage mit Handlanze und Haspel 10m min. Schlauch geschützt hinter einer Verkleidung eingebaut

Besen

geschobenes 2-Besen-System

Tellerbesen

Besendurchmesser ca. 850 mm

hydraulisch heb- und senkbar

unabhängig ein- und ausfahrbar / steuerbar

automatische Kehrspiegeleinstellung nach Abnutzungsgrad der Besen

hydraulische Bodenauflagedruckregelung

Anfahrschutz durch Anfahrpuffer ca. 50 mm

Besendrehzahl für beide Besen separat regelbar

Besendrehzahl: 0-120 U/min

Kehrbreite: ca. 1.300 - 2.700 mm

Überschneidung der Besen zum Rückwärtsziehen

Wildkrautbesenanlage an der rechten Seite verstärkter Zylinder und Besenarm

Wildkrautbesenanlage mit horizontaler und vertikaler Neigungsverstellung hydraulisch

gemischter Besenbesatz Kunststoff Stahl

Besendrehrichtung umkehrbar

Saugschacht

feuerverzinkt

geführt auf lenkbaren und drehbaren Rollen

große hydraulisch betätigte Grobschmutzklappe zur Aufnahme von Kehrgut in der Größe einer 0,75L Flasche

hydraulische Aushebung inklusive abgestufter Anhebung

gezogene Anordnung unter der Kabine

LED Scheinwerfer zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches um den Saugschacht

Saugschachtbreite: ca. 800 mm

Saugschlauch Durchmesser: min. 200 mm

Kehrgutbehälter

aus rostfreiem Aluminium oder Edelstahl

Volumen von 2 m³

hydraulische Kippung nach hinten, Entleerung über 1.400 mm

Saugrohr im Behälter aus Edelstahl

Schmutzwassertrennsiebe für Umlaufwasser aus Edelstahl

Behälterdeckel muss separat hydraulisch bedienbar sein

Behälterfunktion über Fernbedienung in Kabine

Sauggebläsegehäuse aus Aluminium

Behälterrückwand gummibeschichtet

GEKA Wasser Reinigungsanschluss an Turbinengehäuse

mechanische Sicherungsstütze für den Behälter

Laubsaugschlauch 4m mit Halterung am Heck befestigt

ausschwenkbarer "Galgen" für den Saugschlauch zur Zugentlastung

Hydraulikanlage

Load-Sensing Hydrauliksystem

Hydrauliktank aus Kunststoff

Hydraulikölkühler im Kombikühler

Hydraulikleitungen mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung

Überwachung von Hydraulik Filter und Hydraulik-Öl Niveau und Temperatur

Bremsanlage

Hydraulische Servo-Bremsanlage auf alle Räder

2-Kreisbremsanlage, beide Kreise wirken auf alle 4 Räder

Scheibenbremsen vorne und hinten

Hydraulischer Federspeicher mit Feststellbremse auf Hinterachse

elektrische Handbremse mit Sicherheitsbremsung bei Verlassen des Sitzes

Weitere Lieferumfänge:

manuelle Zentralschmierstellen max. 2

Unterlegkeil mit Halterung

2 Schlüssel

Verbandtasche, Warndreieck, Warnlampe und Warnweste

Zulassungsbescheinigung Teil II, vorbereitet

Gewährleistung Behörden- / Kommunalgeschäfte, 2 Jahre

Gewährleistung auf Motor, Getriebe und Antriebsstrange, 2 Jahre Typschild EU

Fahrzeug für Rechtsverkehr

TÜV-Abnahme

UVV-Abnahme

nach StVZO zulassungsfähig

"Für das Fahren auf Gehwegen werden die Forderungen des § 35/6 erfüllt mit der entsprechenden Bereifung.

Das heißt, die maximale Flächenpressung bei 3500 kg Gesamtgewicht darf 3,0 kg/cm² bei max. 3 bar Luftdruck im Reifen nicht überschreiten. Gleichzeitig ist mit dieser Bereifung die maximale Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h zu gewährleistet."

Das Überfahren von Bordsteinkanten muss schadlos gewährleistet sein bis ca. 15 cm

Bei Betrieb auf befestigten Fahrbahnen beträgt das zulässige Gesamtgewicht 4500 kg

Die Kehrmaschine soll über zwei Eintragungen verfügen 3500kg und 4500kg Gesamtgewicht

Alle Positionen müssen mit "ja", oder "nein" gekennzeichnet werden.

Bei den mit "A" gekennzeichneten Positionen handelt es sich um Ausschlusskriterien

Kann eine solche Position nicht erfüllt werden, ist das Angebot auszuschließen

Bei den mit "B" gekennzeichneten Positionen handelt es sich um Bewertungskriterien.

Eintrag "nein" ergibt eine Bewertung 0 Punkte, "ja" ergibt 50 Punkte.