# Leistungsbeschreibung für die Vergabe eines Rahmenvertrages über Lieferung und Installation von RFID-Karten im Bibliotheksbereich („Rahmenvertrag RFID-Karten“)
Vergabenr. #26-052

## Allgemeines

Die Bücherhallen Hamburg sind mit jährlich knapp 4 Millionen Gästen die publikumsstärkste Kultureinrichtung Hamburgs und zugleich das größte kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Kundinnen und Kunden nutzen die Angebote unter anderem mit RFID-Karten (folgend Bücherhallenkarten oder nur Karten genannt). Eingesetzt werden zurzeit die Modelle Mifare DESfire EV2 4K und Mifare DESfire EV3 8K, eine Änderung ist nicht vorgesehen. Die Kartennummer setzt sich aktuell aus 8 Zahlen und einer Prüfziffer (0-9, „X“) zusammen. Beispielsweise: 80 123 123 X oder 80 456 456 4. Auf den aktuellen Bücherhallenkarten ist die Nummer auf der Vorderseite ablesbar.

## Beschreibung der Leistung

Die Bücherhallen beabsichtigen, für die nächsten 4 Jahre einen Abruf-Rahmenvertrag zu schließen über den Kauf und die Lieferung von RFID-Bücherhallenkarten (inkl. abgestimmten Druck auf der Karte).

Der Auftrag hat nach derzeitiger Planung einen Gesamtumfang von ca. 140.000 RFID-Bücherhallenkarten. Geplant sind dabei Bestellungen ungefähr alle 12 Monate von ca. 35.000 Karten.

## Details

Die Bücherhallenkarte wird für zahlreiche Einsatzgebiete innerhalb der Bibliotheksnutzung eingesetzt:

- Nutzung von Selbstbedienungstechnik (Verbuchung, Fa. Lyngsoe Systems AG, mk Solution) inklusive RFID-Kartenleser Feig CPR40.30-USB und CPR30pro

- Zahlvorgänge am Kassenautomaten (CSG Systems GmbH)

- Öffnung von Türen während Open Library-Zeit (bibliotheca Germany GmbH)

- Login in Bücherhallenkonto, Verlängerungen, Vormerkungen (Cicero von Systematic)

- Authentifizierung zur Nutzung sämtlicher digitaler Angebote (SSO oder direkt bei Anbietern)

- Freischalten von Druckaufträgen (Multifunktionsgeräte von Konica Minolta)

- Authentifizierung zur Internetnutzung an Arbeitsplatzrechnern in den Bibliotheksräumen.

## Anforderungen an die Karte

|  |  | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Die angebotene Karte besteht aus einer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen PVC (Bio-PVC), die weitestgehend biologisch abbaubar und recyclebar ist. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.2 | Die Karte hat das Kartenformat: 53,98 x 85,60 x 0,76 mm (+/- 0,08mm) gem. ISO/IEC 7810, Ecken abgerundet. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.3 | Die Chip-Art der Karte ist Mifare DESfire EV2 4K, Mifare DESfire EV3 8K oder vergleichbar. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.4 | Die Betriebsfrequenz ist 13,56 MHz. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.5 | Die angebotene Karte hat volle Kompatibilität zu ISO/IEC 14443A 1-4 sowie NFC Tag Type 4. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.6 | Der Datenerhalt der Karte liegt bei mindestens 10 Jahren. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.7 | Die Haltbarkeit umfasst mindestens 500.000 Schreib-/ Lesevorgänge. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.8 | In der Karte ist eine großflächige Antenne verbaut. Die Antenne ist eingelegt, nicht gedruckt. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.9 | Die Karte kann zuverlässig durch die unterschiedlichen Arten von Mifare-Readern (z.B. Einzug, Auflegen) gelesen werden. Die Lesereichweite überschreitet nicht 100 mm. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.10 | Die Karte verfügt auf der Rückseite über zwei Unterschriftenfelder. Größe und Position gemäß Druckvorlage. Die Unterschriftenfelder müssen mit einem Kugelschreiber und Permanent-Folienstift beschreibbar sein. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.11 | Die hohe Abriebfestigkeit und Farbechtheit des Drucks wird durch die Anbietenden bei regulärer Benutzung gewährleistet. Dies gilt auch für den Druck der Personalisierung (Kartennummer). Erläuternde Angaben sind dem Angebot beizufügen. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.12 | Die Karte ist mit frei verkäuflicher Standard-Hard- und -Software kompatibel. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.13 | Die Karte hat eine flexible Dateistruktur und gewährleistet auch die nachträgliche Unterbringung verschiedenster Applikationen. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

| 1.14 | Zur Verschlüsselung aller Daten auf der Karte wird der Verschlüsselungsalgorithmus AES (Advanced Encryption Standard) verwendet. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Die Karte wird auf der Vorderseite mit der 9-stelligen Kartennummer personalisiert. Die Nummer enthält eine Prüfziffer nach Modulo 11. Muster: XX XXX XXX P (X=Ziffer aus Kartennummer, P=Prüfziffer). Größe und Position gemäß Druckvorlage, Nummernkreis wird vor Produktion vorgegeben. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.16 | Die Karte wird beidseitig nach den Vorgaben der Auftraggeberin (4-farbig) in bis zu drei Motiven bedruckt. Druckvorlage/Layout wird beim jeweiligen Abruf durch die Auftraggeberin zur Verfügung gestellt (Beispiel im Anhang) | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.17 | Für die Kartenkodierung wird die Random UID (7 Byte, ISO Cascade Level 2) verwendet | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.18 | Das Kodierschema der Karte wird von der Auftraggeberin vorgegeben und nach Vorgabe angewendet (Kodierschema im Anhang). Zum Schutz der Kodierung wird zwischen den beiden Auftragsparteien ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) abgeschlossen. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.19 | Durch die Kodierung wird auf der Karte die jeweilige Kartennummer und das ISIL der Bücherhallen Hamburg (Länderkennung und Bibliothekssigel DE-H10) hinterlegt. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.20 | Die Durchführung der Kodierung beeinträchtigt nicht das Erscheinungsbild der Karte. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.21 | Die Kodierung erlaubt es frei verkäuflichen Mifare-Readern (auch im HID-Modus), gezielt auf die einzelnen Inhalte der Karte zuzugreifen. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.22 | Die Karte und die Kodierung muss frei sein von Herstellerreklame (z.B. Logos, Beschriftungen) | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 1.23 | Die Karte kann durch Fremdfirmen um neue Applikationen erweitert werden. Es wird nicht unterbunden oder behindert, dass Kartenlieferungen aus Nachfolgeausschreibungen mit der ausgeschriebenen Karte kompatibel sind. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Anforderungen an die Dienstleistung

|  |  | Erfüllt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Die Auftraggeberin wird umfassend über die Struktur der umgesetzten Kodierung informiert und kann sich auch nach der Lieferung kostenlos mit Fragen an den Auftragnehmer wenden. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.2 | Fehlerhafte Karten werden vom Auftraggeber kostenlos ersetzt. Wird über Stichproben festgestellt, dass mehr als 0,5% der gelieferten Menge fehlerhaft ist, so kann die gesamte Menge kostenlos zurückgegeben und ersetzt werden. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.3 | Die einsatzbereite, kodierte und vollumfängliche Lieferfrist für die Kundenkarten beträgt max. 12 Wochen. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.4 | Vor der Erstproduktion sowie bei Motiv- und/oder Farbwechsel der Karten werden zehn Probekarten angefertigt und an die Auftraggeberin gesendet und auf Freigabe der Produktion gewartet. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.5 | Alle eingesetzten Materialien und Produktionsverfahren gewährleisten die Langlebigkeit der Karte, der Antenne, des Chips und der Funktion der Karte. Erläuternde Angaben sind dem Angebot beigefügt. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  | Hinweise zum Angebot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dem Angebot sind fünf Musterkarten beigelegt, die über die gleiche Form und Größe, das gleiche Material, das gleiche Druckverfahren, die gleiche Art der Personalisierung (individuelle Nummer als Beispiel) und die gleichen Unterschriftenfelder verfügen wie die angebotene Karte. Diese werden herangezogen zur Überprüfung der Aussagen zur Qualität der Karten, s.o. | Ja ☐ Nein ☐ | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Anlagen

- Anlage BHH-Codierschema-Definition-005

- Anlage BhHH-19-13 Kundenkarte_Rueckseite

- Anlage BhHH-19-13 Kundenkarte_Vorderseite