Leistungsverzeichnis

Multifrequenz-Körperzusammensetzungsanalysegerät TANITA MC-780MA- S

# Gegenstand der Ausschreibung

Lieferung von drei fabrikneuen, medizinisch validierten Multifrequenz-Körperzusammensetzungsanalysegeräts TANITA MC-780MA-S einschließlich aller zum bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen Komponenten sowie passenden Transporttaschen TANITA C-780.

# Angebotspositionen (produktscharf)

| Pos. |  | Menge |  | Bezeichnung | E-Preis (netto) |  |  | G-Preis (netto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  | ### Tanita MC-780 MA-S - Medizinisch validiertes Multifrequenz-BIA-Messsystem - Segmentale Körperzusammensetzungsanalyse - 8-Elektroden-Messsystem - Messung mit mindestens 3 Frequenzen - Messdauer maximal 20 Sekunden - Maximale Tragfähigkeit mindestens 270 kg - Messgenauigkeit mindestens 100 g - Medizinprodukteklassifizierung mindestens MDD Klasse IIa - Eichklasse mindestens NAWI Klasse III - Messung von: - Körpergewicht - BMI - Körperfettanteil - Fettmasse - fettfreier Masse - Muskelmasse - Gesamtkörperwasser - intra- und extrazellulärem Wasser - Viszeralfett - Grundumsatz - Phasenwinkel - Sarkopenie-Index - Segmentale Analyse von Armen, Beinen und Rumpf - Ausgabe segmentaler Muskel- und Fettwerte - Speicherung und Export der Messdaten - Schnittstellen: - USB - RS-232C - SD-Karte - Kompatibilität mit Windows-Betriebssystemen - Betrieb über Netzspannung 100–240 V AC - Geräteausführung ohne Säule mit separatem Display Lieferung inklusive Netzteil und aller für den Betrieb notwendigen Anschlusskabel |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge |  | Bezeichnung |  | E-Preis (netto) |  |  |  | G-Preis (netto) |  |
|  |  |  | Abmessungen und Ausführung - Plattformhöhe maximal 100 mm - Produktgewicht maximal 12 kg - Plattformabmessungen ungefähr 380 × 656 mm Garantie - Herstellergarantie mindestens 5 Jahre Lieferung Die Lieferung umfasst: - betriebsfertiges Gerät - deutschsprachige Bedienungsanleitung - notwendige Software bzw. Treiber - sämtliche Anschluss- und Verbindungskomponenten Nachweise Mit Angebotsabgabe sind vorzulegen: - technisches Datenblatt des Herstellers - Nachweis der Medizinprodukteklassifizierung - Konformitätserklärung Angaben zur Messmethodik und Frequenztechnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | ### Tanita C-780 Gepolsterte Tasche mit Rädern und Teleskopgriff kompatibel für die MC-780MA S. Tragbare und vielseitige C-780 Trolley-Tasche mit Klimmzuggriff. Gepolsterter Innenraum für sichere Aufbewahrung und praktische Innentaschen. Geeignet für die mobile MC-780MA S. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesamtpreis (netto) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19% Ust. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesamtpreis (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

# Vergabekriterien

Bei Vorliegen der Mindestanforderungen erhält der wirtschaftlichste Bieter den Zuschlag (100 % Preis).

# Auskünfte zum Verfahren

Die Bieter können Fragen ausschließlich über die Vergabeplattform www.dtvp.de stellen. Die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH wird die Fragen über die Vergabeplattform beantworten. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.

Antworten, die auch für andere Wettbewerbsteilnehmer bei der Erstellung des Angebotes relevant sein können, werden sämtlichen Bietern mitgeteilt.

# Bindefrist

Die Bindefrist endet am 26.06.2026. Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

Für den Fall, dass sich die Zuschlagserteilung verzögert, behält sich der Auftraggeber vor, die Bindefrist im Einvernehmen mit den Bietern zu verlängern.