Anforderungen der VMW mbH als Zusatz zur 

Rahmenempfehlung des VDV für die

Beschaffung von 8 Solo-BEV-Bussen

Version: V-0

Stand: 17.06.2026

Teil A: Technische Empfehlungen

1	ALLGEMEINES	8

1.1	Allgemeine Hinweise	8

1.2	Vorschriften	8

1.3	Herstellerinformationen	8

1.4	Anleitungen für die Instandhaltung	9

1.5	Anforderung an Bauteile und Aggregate	10

1.6	Zusätzliche Gewährleistungsverpflichtungen	11

1.7	Anforderung an Funktionsfähigkeit	11

1.8	Qualität, Korrosionsschutz und Aggregatetausch	11

1.9	Optimierung des Energieverbrauchs	12

1.10	Wahlweise Ausführungen	12

2	MASSEN UND ABMESSUNGEN	12

2.1	Hauptabmessungen	12

2.2	Gewichte, Leichtbau	12

2.3	Ausblick	12

2.4	Tatsächliche Hauptabmessungen und Gewichte	12

2.5	Korrosionsschutz	13

3	ANTRIEB UND ENERGIEMANAGEMENT	13

3.1	Allgemeines	13

3.2	Antrieb & Batterien	13

3.2.1	Antrieb	13

3.2.2	Batterien	14

3.2.3	Nachladeverfahren	15

3.2.4	Batteriemanagementsystem	16

3.2.5	Vorkonditionierung	16

3.2.6	Schnittstellenkompatibilität	17

4	FAHRWERK	17

4.1	Allgemeines	17

4.1.1	Geräusche	17

4.1.2	Verschleißerscheinungen	17

4.2	Achsen	17

4.2.1	Art	17

4.2.2	Spur	17

4.2.3	Allgemeines	17

4.3	Bremsen	17

4.3.1	Betriebsbremsanlage	17

4.3.2	Feststell- und Hilfsbremsanlage	18

4.3.3	Haltestellenbremsanlage	18

4.3.4	Dauerbremsanlage	18

4.3.5	Anti-Blockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronisch geregeltes Bremssystem (EBS) und elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	18

4.4	Räder, Reifen	18

4.5	Federung	19

4.5.1	Bauart	19

4.5.2	Niveauregulierung	19

4.5.3	Schwingungsdämpfer	19

4.6	Lenkung	19

5	DESIGN	20

5.1	Außendesign	20

5.2	Innendesign	20

6	FAHRZEUGAUFBAU	20

6.1	Bodenrahmen	20

6.2	Aufbau	20

6.2.1	Seitenwandausführung	20

6.2.2	Karosserie	20

6.2.3	Scheiben / Fenster	21

6.2.4	Stoßfänger, Bug- und Heckmaske	21

6.2.5	Dachluken, Notausstiege	21

6.2.6	Spiegel	21

6.3	Türen	22

6.3.1	Ausführung, Betätigung und Sicherheitseinrichtungen	22

6.3.2	Tür-Antrieb und -Steuerung	22

6.4	Einstiegshilfen	23

6.4.1	Absenkanlage und Hebeanlage („Kneeling“)	23

6.4.2	Rampe	23

6.5	Außenbeleuchtung	23

7	INNENAUSSTATTUNG	23

7.1	Allgemeines	23

7.2	Bestuhlung	23

7.2.1	Anordnung	23

7.2.2	Ausführung	24

7.2.3	Schwerbehindertensitze	24

7.3	Haltestangen, Haltewunschtaster, Abschrankungen, Trennwände	24

7.3.1	Haltestangen	24

7.3.2	Haltewunschtaster (innen/außen)	24

7.3.3	Abschrankungen	25

7.3.4	Trennwände	25

7.4	Innenverkleidung	25

7.5	Innenbeleuchtung	25

7.6	Fußboden	25

7.7	Sondernutzungsfläche	26

7.8	Dachvouten, Dachkanäle	26

7.9	Piktogramme	26

7.10	Fahrgastzählsysteme	26

7.11	Sonstiges	26

8	FAHRERARBEITSPLATZ	27

8.1	Allgemeines	27

8.2	Fahrersitz	27

8.3	Kasse, Fahrscheindrucker, RBL und EKS	28

8.4	Sicherheitseinrichtungen	28

8.5	Fahrerinformationssysteme	28

9	KLIMATISIERUNG / HEIZUNG / LÜFTUNG	28

9.1	Allgemeine Hinweise	29

9.2	Anforderungen an die Klimatisierung von Linienbussen	29

9.2.1	Raumtemperatur	29

9.2.1.1	Fahrerplatz (obligatorisch)	29

9.2.1.2	Fahrgastraum	29

9.2.2	Strömungsgeschwindigkeit	29

9.2.3	Frischluftrate / Umluft	29

9.2.4	Luftaustausch / Luftfeuchtigkeit	29

9.2.5	Luftreinheit:	29

9.2.6	Geräuschemission: Geräuschemission	30

9.3	Bauliche Anforderungen an Klima- und Heizungsanlagen	30

9.4	Regelungs- und Steuereinrichtung	30

9.4.1	Fahrgastraum	30

9.4.2	Fahrerplatz	30

9.4.3	Auslegung der Elektronik und Elektrik	30

9.4.4	Diagnose	30

9.4.5	Nachrüstung	30

9.5	Wärmedämmung	30

9.6	Notbetrieb	30

9.7	Zusatzheizung	30

10	AUSSEN- UND INNENGERÄUSCHE	30

11	INFORMATIONSEINRICHTUNGEN	30

11.1	Fahrgastinformation / Fahrgastbedienung	30

11.1.1	Außeninformation	30

11.1.2	Inneninformation	31

11.1.3	Fahrgastbedienung	31

11.1.4	Infotainment	32

11.2	Betriebsleitsystem	32

12	VERSORGUNGSANLAGE	32

12.1	Betriebsstoffe	32

12.1.1	Scheibenwaschwasser	32

12.2	Druckluft	32

12.2.1	Anordnung	32

12.2.2	Luftpresser	33

12.2.3	Lufttrockner	33

12.2.4	Druckluftbehälter	33

12.2.5	Kondensatsammelbehälter	33

12.2.6	Leitungen	33

12.2.7	Prüfanschlüsse	33

12.3	Lenkhilfe	33

12.4	Fremdversorgung	33

13	ELEKTRISCHE ANLAGE	33

13.1	Elektrische Anlage (24V)	33

13.2	Videoüberwachung	34

13.2.1	Allgemeines	34

13.2.2	Grundkonfiguration des Systems	34

13.3	Türen	34

13.3.1	Allgemeine Angaben	34

13.3.2	Betriebsarten	34

13.3.2.1	Normalbetrieb Öffnen der Türen	34

13.3.2.2	Normalbetrieb Schließen der Türen	34

13.3.2.3	Nothahnbetrieb	34

13.4	Serielle Datenbussysteme	35

13.4.1	CAN – Controller Area Network	35

13.4.2	LIN – Local Interconnect Network	35

13.4.3	MOST – Media Oriented Systems Transport	35

13.4.4	Ethernet	35

13.5	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	35

13.6	Generator/Bordnetzwandler	35

13.7	Hochvolttechnik	35

13.8	Weitere Festlegungen zur elektrischen Anlage (24 V)	35

13.8.1	Fahrtrichtungs- und Warnblinkanlage	35

13.8.2	Abbiegeassistent	35

13.8.3	On-Board-Diagnose-Rechner (OBR)	35

13.8.4	Beleuchtung	35

13.8.5	EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber)	36

13.8.6	Bordinformationssystem – Ausrufanlage und digitale Sprachansage	36

13.9	Sonstiges	37

14	TELEMATIKDATEN	37

14.1	VDV-Schrift 238 – FMS-Schnittstelle	37

15	HOCHVOLTTECHNIK	38

15.1	Sicherheitstechnik	38

15.2	Antrieb	38

15.2.1	Fahrmotoren	38

15.2.2	Antriebswechselrichter	38

15.3	Energiespeichersysteme	38

15.3.1	Batteriespeicher	38

15.4	Externe Energiezuführung	38

15.4.1	Plug-in-Systeme (Ladung über Steckerverbindung)	38

15.5	Schutzwiderstand (Bremswiderstand)	38

15.6	Ladestationen	38

16	SICHERHEITSKONZEPTE FÜR INSTANDHALTUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN UND BRANDSCHUTZ	38

17	LIFE CYCLE COSTS (LCC) UND GARANTIEN	39

18	UMWELTSCHUTZ	39

18.1	Allgemeines	39

18.2	Antriebsstrang / Geräusche	39

18.3	Ausdünstungen	39

18.4	Recyclingfähigkeit	39

19	Schulung	39

20	LIEFERBEDINGUNGEN	40

Teil B: ZEICHNUNGEN

Es gelten die Zeichnungen in den VDV-Rahmenempfehlungen

Teil C: VDV-MÄNGELKATALOG

Es gelten die Festlegungen in den VDV-Rahmenempfehlungen

Teil D: ERGÄNZENDE ANFORDERUNGEN FÜR MIDIBUSSE

Entfällt hier

Teil E: TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFIGE 	LINIENBUSSE

Entfällt hier

Teil F: WEITERFÜHRENDE SCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN

Auflistung in der VDV-Schrift 230 ab Seite 121 ff. ist zu beachten

Teil A: Technische Empfehlungen

ALLGEMEINES

Allgemeine Hinweise

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Die zusätzlichen Anforderungen der VMW mbH (= Auftraggeber; hier kurz: VMW) in Verbindung mit der VDV-Schrift 230 „Rahmenempfehlung für Stadt-Niederflur-Linienbusse“ (Stand Juli 2014) sowie der VDV-Schrift 230/1 „Rahmenempfehlungen für elektrisch betriebene Stadt-Niederflur-Linienbusse (E-Bus)“ (Stand März 2018) sind Grundlage für die Abnahme der Fahrzeuge im Falle einer Auftragserteilung. Die VDV-Rahmenempfehlung gilt zwar für 2-achsige Linienbusse (rd. 12 m). Sie kann aber wegen der modularen Struktur mit entsprechenden Änderungen und Anpassungen ohne weiteres auch auf Midi-, Großraum- bzw. Gelenkomnibusse der Fahrzeugklasse I angewendet werden. Ebenfalls gilt die VDV-Schrift 234 (Stand August 2020) („Fahrerarbeitsplatzes im Niederflur-Linienbus“).

Jeder einzelne Punkt ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages und berechtigt bei Nichteinhaltung der darin festgelegten Bedingungen zur Zurückweisung der gesamten Lieferung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Änderungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

Für alle zu liefernden Fahrzeuge muss eine lückenlose Dokumentation mitgeliefert werden, aus der alle eingebauten Teile einschließlich deren Anschlüsse und Verkabelungen und der technische Aufbau hervorgehen. Näheres dazu regelt Ziff. 1.3.

Vorschriften

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Erfüllung des Anforderungskatalogs Schülerverkehr in der jeweils aktuellen Fassung; verfügbar unter dem Link:

https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/anforderungskatalog-kraftfahrzeuge-befoerderung-schueler-kindergartenkindern.html

Herstellerinformationen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Bereits bei der Abgabe des Angebotes sind die folgenden Unterlagen beizufügen (vgl. AzA, Ziff. 12.3):

- je ein Übersichtsplan von außen und von innen, aus dem alle Maße wie Länge, Breite, Höhe, Stufen- und Podesthöhe, etc., wie hier im Leistungsverzeichnis vorgegeben, hervorgehen

- Motor-, Getriebe-, Achsen- und Lenkanlagenlebensdauern bis zur Generalüberholung (B10-Werte)

- Vergleichbare SORT-Nachweise Klasse I

- Wartungspläne (in deutscher Sprache) sowohl Kilometerbasiert als auch Zeitbasiert bis zu einer Laufleistung von 720.000 Km bzw. einem Fahrzeugalter von 12 Jahren

- Ersatz- und Zulieferteilliste aus sicherheitskritischen, geschmacksmusterrelevanten (o. ä.) Gründen, die nicht im freien Handel verfügbar sind (falls erforderlich)

- Environmental Product Declaration (EPD)

- Technisches Datenblatt der Hochvolt-Batterie mit inkl. Angaben zu Zyklenfestigkeit und kalendarischer Lebensdauer

- Wenn kein Batteriewechsel vorgesehen ist: Eine genaue Darstellung der Berechnung der Nutzungsdauer der Batterie mit Angaben zu Vollzyklenzahl bzw. Gesamtenergiedurchsatz inkl. Berücksichtigung jeder Form des Energiedurchsatzes (auch unter Berücksichtigung von Rekuperation) ist dem Angebot beizulegen. Bei der Berechnung sind die spezifischen Einsatzbedingungen der VMW zu berücksichtigen (s. Ziff. 3.2.2, SORT und Fahrleistung).

Bei Vertragsdurchführung sind die in der VDV-Schrift 230, Ziff. 1.2, gekennzeichneten Zeichnungen und Unterlagen mindestens in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Ergänzend bzw. abweichend dazu ist die folgende Auflistung zu beachten:

- Vollständige Fahrzeugdokumentation inkl. Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung in digitaler Form je vier Busansichten (von vorn, rechts, hinten und links) als pdf-Datei. Es müssen alle äußeren Ausstattungsmerkmale enthalten sein. Lüftungen und Gummilippen müssen gekennzeichnet werden. Diese Datei muss durch die VMW nach der technischen Klärung vermarktbar (für Werbekunden) sein.

- je ein Bestuhlungsplan mit gekennzeichnetem Niederflurbereich, Anzahl der Sitzplätze und Stehplatzberechnung

- Elektroschaltplan einschl. aller Schaltpläne für die Steuerung aller elektrisch betriebenen Anlagen (z. B. Automatikgetriebe, ABS, Türanlagen, IBIS-Anlagen, usw.)

- Die Ersatz- und Zulieferteillisten sind in digitaler Form in den gängigen Formaten csv. oder xls. bereit zu stellen.

- Verpflichtung, den Quellcode der Software und die Hersteller der einzelnen Komponenten im Falle einer Insolvenz der VMW zur Verfügung zu stellen. Das kann entweder über einen Notar erfolgen oder eine andere Form der Bürgschaft. Der VMW wird mitgeteilt, mit welcher Software bzw. Hardware die Fahrzeuge weiter betrieben kann (ESCROW).

- Die Auflistung der gelieferten Daten über die FMS-Schnittstelle 5.0 sowie die gelieferten Daten der VDV 238.

- Nach der technischen Klärung sind für eine Instandhaltung eventuell erforderliche spezielle Werkstattausstattungen, Spezialwerkzeuge und Testgeräte inkl. Software zu benennen und zu bepreisen.

Anleitungen für die Instandhaltung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Reparatur) der Fahrzeuge sind gültige Werkstattzeichnungen in digitaler Form bei der Auslieferung des ersten Fahrzeuges vollständig zu übergeben (vgl. Ziff. 1.3).

Offert-Zeichnung in vier Ansichten; auch Beblechungsplan, Front-, Seitenwand-, Heck-, Dach- und Bodengerippeplan, Fußboden, Leitungs- und Schaltpläne für Druckluft, Hydraulik und Elektrik, insbesondere Türantriebe, Anleitungen für Korrosionsschutzmaßnahmen und den Arbeitsschutz. Entsprechende Prüf- und Testprogramme für die Fahrzeugdiagnose und -instandhaltung sind kostenfrei mit auszuliefern (Hardware und Software). Es müssen insgesamt zwei komplette Sätze an Testgeräten geliefert werden.

Es müssen neue Systeme (Hard-, Software und Lizenzen) angeboten werden. Die Nutzung der Systeme muss für die Lebensdauer von 12 Jahren möglich sein. Alle Systeme (Diagnose, Online-Tools, etc.) müssen durchgängig in deutscher Sprache verfügbar sein.

Darüber hinaus müssen diese Programme die VMW in die Lage versetzen, Sollwerte für z. B. Fahrzeugniveau, Türöffnungszeiten, Temperaturen der Klimatisierung durch eigenes Servicepersonal einfach zu verändern.

Notwendige Hardware-Komponenten sind hierfür kostenfrei zur Verfügung zu stellen und zu liefern.

Wartungsanleitungen sind bei Auslieferung des ersten Fahrzeuges in deutscher Sprache zu liefern (vgl. Ziff. 1.3).

Weiterhin besteht der Wunsch (kein Muss-Kriterium), dass eine Vor-Ort-Service-Stelle für E-Busse im Umkreis von 80 km in Form einer eigenen Werkstatt des Herstellers oder einer Partnerwerkstatt für ggf. akute Unterstützungen im Laufe der Einsatzzeit der Fahrzeuge grundsätzlich erreichbar ist. Das dortige Werkstattpersonal muss die deutsche Sprache so beherrschen, dass mündliche Abstimmungen über die laufenden Arbeiten fachlich qualifiziert mit dem Personal der VMW und/oder mit einem Service-Mitarbeiter des Fahrzeugherstellers möglich sind. Der Referenzpunkt für den Umkreis ist die Werkstatt der VMW: Oberförstereistr. 2, 66740 Saarlouis.

Angabe durch den Bieter zu machen – Adresse einer nahegelegenen Hersteller- oder Partnerwerkstatt:

Herstellerwerkstatt:

Partnerwerkstatt:

Angabe durch den Bieter zu machen – Adresse einer zweiten nahegelegenen Hersteller- oder Partnerwerkstatt:

Herstellerwerkstatt:

Partnerwerkstatt:

Anforderung an Bauteile und Aggregate

wie VDV-Rahmenempfehlung

Besonderer Hinweis: Die VDV-Schrift 820 “Werkstatteinrichtungen für die Instandhaltung von Niederflur-Fahrzeugen” mit Hinweisen zur instandhaltungsgerechten Fahrzeugkonstruktion ist zu beachten. Dabei ist insbesondere eine ergonomisch gute Zugänglichkeit zu den Aggregaten und der zugehörigen peripheren Technik im Front- und Heckbereich sowie im Bereich der Dachkanäle und über bzw. hinter dem Fahrerarbeitsplatz sicherzustellen. Die Sicht auf einzelne Bauteile und Aggregate sowie deren Instandhaltung ist durch ausreichend dimensionierte Wartungsklappen zu gewährleisten.

Zusätzlich:

Sämtliche Beschriftungen am und im Fahrzeug und an den Aggregaten sind in deutscher Sprache zu verfassen.

Alle zu liefernden Fahrzeuge sind "schaltungs- und funktionsgleich" und mit Bauteilen derselben Fabrikate und derselben Typen auszurüsten. Der Hersteller hat daher sicherzustellen, dass nur solche Zulieferteile verwendet werden, die als Ersatz im freien Handel erhältlich sind. Sind Ersatz- und Zulieferteile aus sicherheitskritischen, geschmacksmusterrelevanten (o. ä.) Gründen nicht im freien Handel verfügbar, so ist dies zulässig, wenn diese vollständig in einer Liste benannt werden (s. Ziff. 1.3).

Davon ausgenommen sind geeignete Ersatzkomponenten für den Energiehauptspeicher.

Firmen, mit denen der Hersteller Ausschließlichkeitsverträge geschlossen hat, sind von der Liefersperre zu entbinden.

Zusätzliche Gewährleistungsverpflichtungen

Neben den Anforderungen der VDV-Rahmenempfehlung bestätigt der Hersteller folgende zusätzliche Gewährleistungsverpflichtungen:

- Eine Voll-Garantie je Fahrzeug von 24 Monaten ohne Kilometerbegrenzung nach dem Tag der Auslieferung.

- Die Gewährleistung für die Elektromotoren je Fahrzeug, mögliche Getriebe, HV-Wechselrichter und HV-Anbauaggregate beträgt 60 Monate oder 400.000 km nach dem Tag der Auslieferung, je nachdem welcher Wert zuerst erreicht ist.

- Die Gewährleistung für den Energiespeicher beträgt mind. 12 Jahre nach protokollierter Endabnahme. In dieser Zeit darf der SOH der Batterie nachweislich nicht unter 70 % fallen. Ist das nicht möglich, ist automatisch ein Batteriewechsel mit einzukalkulieren.

- Bremsen je Fahrzeug (Bremsscheiben, Bremsscheiben, Nachsteller): bis 150.000 km Vollgarantie nach dem Tag der Auslieferung ohne Zeitbegrenzung.

- Aufbau, Karosserie, Fußboden, Innenausstattung, Lackierung: 24 Monate Garantie gegen Durchrostung, Zersetzung oder Ablösung je Fahrzeug nach dem Tag der Auslieferung.

Anforderung an Funktionsfähigkeit

wie VDV-Rahmenempfehlung

Qualität, Korrosionsschutz und Aggregatetausch

wie VDV-Rahmenempfehlung

Besonderer Hinweis/Fokus auf die VDV-Rahmenempfehlung:

Qualität der Kunststoffe

Bei Auslieferung der Fahrzeuge darf die Summe aller flüchtigen Schadstoffe, insbesondere die aus Kunststoffen, den derzeitigen Richtwert 1000 µg/m3 nicht überschreiten (Messverfahren nach TÜV Ecoplan, Hessen). Der derzeitige Richtwert für Toluol darf 300 µg/m3 nicht überschreiten.

Optimierung des Energieverbrauchs

wie VDV-Rahmenempfehlung

Wahlweise Ausführungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

- MASSEN UND ABMESSUNGEN

Hauptabmessungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Gewichte, Leichtbau

wie VDV-Rahmenempfehlung

Ausblick

wie VDV-Rahmenempfehlung

Tatsächliche Hauptabmessungen und Gewichte

Für die aufgeführten Hauptabmessungen sind die exakten Maße des angebotenen Fahrzeugs anzugeben. Darüber hinaus ist das Leergewicht der ersten und zweiten Achse sowie das gesamte Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht anzugeben.

Fahrzeuglänge: Mindestlänge von 12.000 mm bis Maximallänge 12.500 mm.

Die Fahrzeughöhe darf inklusive aller Aufbauten 3.400 mm gemäß Zulassungsbescheinigung Teil 1 nicht überschreiten.

Darüber hinaus sollen die Werte wie unten benannt erreicht werden.

Wendekreis Solo-Bus:  21.000 mm - 22.000 mm

Lichte Durchgangsweite (Türen) 1.250 mm +/- 50 mm

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Hauptabmessungen |  | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Länge über Blech |  | [mm] |
| Breite |  | [mm] |
| Höhe |  | [mm] |
| Wendekreis (unter 22.000 mm) |  | [mm] |
| Radstand |  | [mm] |
| Reifengröße (Format: xxx/yy R zzz) |  |  |
| Böschungswinkel vorn |  | <)° |
| Böschungswinkel hinten |  | <)° |
| Einstiegshöhe (ohne Kneeling) |  | [mm] |
| Fußbodenhöhe Bereich Tür 2 |  | [mm] |
| Fußbodenhöhe Bereich letzte Sitzbank |  | [mm] |
| Fensterbrüstungshöhe zw. Tür 1 und 2 |  | [mm] |
| Sitzteiler |  | [mm] |
| Lichte Sitzmaße |  | [mm] |
| Leergewicht gesamt |  | [kg] |
| Zul. Gesamtgewicht |  | [kg] |
| Mindestbodenfreiheit unter Tür 1 |  | [mm] |

Korrosionsschutz

Der gesamte Fahrzeugrahmen ist mit einer KTL-Beschichtung nach der DIN-Norm 55655 oder gleichwertig zu versehen. Wird keine KTL-Beschichtung verwendet, so ist ein Nachweis über die Gleichwertigkeit des Korrosionsschutzes mit dem Angebot einzureichen.

Angabe durch den Bieter zu machen – Beschreibung zur Art der Beschichtung:

| Angabe durch den Bieter zur Bezeichnung des vorzubringenden Nachweises zur Gleichwertigkeit des Korrosionsschutzes [Dateiname] |  |
| --- | --- |

Insbesondere eine aufwendige Grundinstandsetzung infolge Korrosionsschäden darf innerhalb der ersten 15 Jahren im normalen Betrieb unter Einhaltung der Wartung (exklusive Naturkatastrophen) nicht erforderlich werden. Ggf. auftretende Korrosionsschäden sind maximal durch leichte Instandsetzungsmaßnahmen zu beheben.

- ANTRIEB UND ENERGIEMANAGEMENT

  - Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Antrieb & Batterien

Antrieb

Der Antrieb des Fahrzeuges muss durch effiziente und geräuscharme Elektromotoren erfolgen. Die Traktionsleistung soll mittels elektrischer Zentralmotoren, radnaher Motoren oder integrierter Radnabenmotoren zur Verfügung gestellt werden. Diese sind so zu dimensionieren, dass eine hinreichende und gleichmäßige Beschleunigung des Busses erreicht wird.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Antriebsart / Antriebskonzept:

Zur Gewährleistung einer möglichst großen Reichweite des Fahrzeugs wird ein hoher Wirkungsgrad zwischen Energiespeicher und Rad erwartet.

Angabe durch den Bieter zu machen – Durchschnittlicher Wirkungsgrad zwischen Energiespeicher und Rad in %:

Auf Verlangen der VMW sind Informationen zum Wirkungsgrad und Kennlinien des Antriebstranges, der Motoren sowie der dazugehörigen Leistungselektronik im Laufe des Fahrzeugeinsatzes anzugeben.

Der Einbauort der Fahrmotoren muss so gewählt sein, dass der Wärme- und Lärmeintrag in den Fahrgastraum gering ist. Antriebsvibrationen müssen zuverlässig vom Fahrgastraum entkoppelt sein, die gesetzlichen Achslasten müssen eingehalten werden.

Die elektrischen Fahrmotoren müssen instandhaltungsfreundlich, gut zugänglich montiert und LCC-optimiert konzipiert sein. Die Motoren müssen so ausgelegt sein, dass die geforderten Beschleunigungswerte des Betreibers erreicht werden.

Die Kühlung der Motoren muss wartungsarm, vorzugsweise wasser- oder luftgekühlt sein. Bei luftgekühlten Fahrmotoren ist die Luft möglichst am Dach oder oberhalb der Fenster anzusaugen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und bei langen Berg- und Gefällestrecken muss eine effiziente Beschleunigung und Rekuperation sichergestellt werden. Die Kühlsysteme der Fahrmotoren sollten in das Heizungskonzept des Fahrgastraums eingebunden sein.

Angabe durch den Bieter zu machen – mittlerer Rekuperationsgrad nach SORT-Zyklus:

Batterien

Die installierte Kapazität der Batterie muss mindestens 480 kWh betragen. Weiterhin muss die Reichweite des vollständig geladenen Fahrzeugs an jedem Tag des Jahres und unter Berücksichtigung der Batterie am Lebensdauerende ohne Zwischenladung mindestens 250 km für einen 12-jährigen Betrieb im Bedienungsgebiet der VMW betragen.

Maßstab für die nutzbare Energie müssen zu jedem Zeitpunkt des lfd. Fahrbetriebs gemäß den Plandaten von 60.000 Wgkm p. a. mindestens 70% der vom Batteriehersteller bestätigten, maximalen Batteriekapazität sein.

Nach derzeitiger Umlaufplanung verkehren die Fahrzeuge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 25,43 km/h und können somit dem SORT 3 für die Energiebedarfsermittlung zugeordnet werden.

Kann der Auftragnehmer die Laufzeit von 12 Jahren nicht mit einer Batterie bzw. einem Pack anbieten bzw. gewährleisten und somit unter Einhaltung der Wartungsvorschriften des Herstellers für die Laufdauer von 12 Jahren nicht besichern, hat er die/das erforderliche zusätzliche Batterie/Pack und den damit verbundenen Aufwand ebenfalls in das Grundangebot je Bus mit einzupreisen (vgl. Anlage 5, Kriterium 1 Grundangebot, Pos. 1).

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Batteriepreis je Bus der initial verbauten Batterie |  |
| --- | --- |
| Ist ein weiterer Batteriewechsel erforderlich? (vgl. Anlage 5, Kriterium 2 Batteriewechsel) | Ja Nein |
| Batteriepreis je Bus der zusätzlichen Batterie, falls erforderlich |  |
| Davon Aufwand für den Batteriewechsel je Bus, falls erforderlich |  |

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Energieinhalt der Batterie in kWh, brutto |  |
| --- | --- |
| Energieinhalt der Batterie bei Auslieferung in kWh, netto |  |
| Energieinhalt der Batterie nach 12 Jahren in kWh, netto |  |
| Batterietyp/Chemie |  |
| Lebensdauer der Batterie, in Jahren |  |
| Minimale Reichweite bei Auslieferung |  |
| Minimale Reichweite am Ende der Batterielebensdauer |  |
| Minimale Reichweite nach 12 Jahren |  |
| Mittlerer Energieverbrauch in kWh/km, VECTO low [Soll-Angabe] |  |
| Mittlerer Energieverbrauch in kWh/km, VECTO representative [Soll-Angabe] |  |
| Maximaler Energieverbrauch in kWh/km zur Berechnung der minimalen Reichweite |  |
| Angaben zu den Konditionen, unter denen, die minimale Reichweite erreicht wird (Temperatur, Fahrgastanzahl, Fahrzeugkonfiguration) |  |
| Mittlerer Verbrauch der Wärmepumpe in kWh/km |  |

Nachladeverfahren

Plug-in-Laden / Kabelladung:

- Ladestecker: Typ CCS/Combo 2 entsprechend aktueller Norm

- Max. Ladeleistung: bis 150 kW

2 Ladebuchsen:

- an rechter Fahrzeugseite vorne, im Bereich der Vorderachse sowie

- am Fahrzeugheck hinter separater Klappe.

Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladegerät muss für die Steckerladung gemäß ISO 15118 möglich sein.

Das Fahrzeug muss mit einem Combined AC/DC Charging System (CCS 2.0) Fahrzeug-Inlet nach IEC 62196-3 zur Ladung nach IEC 61851-23 ausgestattet sein.

Alle Ladeschnittstellen sind von innen beleuchtet, sobald die Abdeckklappe geöffnet ist.

Die Ladeschnittstelle muss eine klappbare Abdeckung haben, es sind keine Gummiabdeckkappen erwünscht (Beispiel: TE Connectivity Eingangssteckdose/Buchse, mit einer Klappe versehen).

Der Ladevorgang muss nach dem Stecken des Ladesteckers ohne weitere Handlungen durch einen Bediener automatisch starten (Plug-and-Charge).

Auch nach Abschluss der Traktionsbatterieladung muss die 24V-Bordbatterien weiterhin geladen bzw. auf maximalem Ladezustand gehalten werden, bis der Ladestecker entfernt wird. Nach Entfernen des Ladesteckers dürfen sich die 24V-Bordbatterien nicht entladen bzw. es muss ein Kontrollmechanismus eingebaut sein, der ein Tiefentladen verhindert.

Batteriemanagementsystem

Für die Regelung und Überwachung des Hauptenergiespeichers ist ein Batteriemanagementsystem vorzusehen.

Folgende Funktionen müssen darin mindestens realisiert werden:

- Bestimmung und Anzeige des Ladezustandes (SoC)

- Bestimmung und Archivierung des Gesundheitszustandes der Zellen (SoH)

- Bestimmung und Archivierung der Ausfall- bzw. Austauschprädiktion

- Bestimmung und Anzeige im Fahrerdisplay der erwarteten Restreichweite in Kilometer anhand des aktuellen Fahrprofils

- Abgabe von Warn- und Fehlermeldungen in Klartext und deutscher Sprache nach Absprache mit der VMW. Dabei ist nicht nur das Fahrpersonal, sondern bei kritischen Fahrzeugzuständen auch weitere Stellen zu informieren.

- Bestimmung und Aktivierung eines notwendigen Balanciervorganges

- Bestimmung, Archivierung und ggf. Anzeige der Temperatur bzw. Temperaturverläufe der Batteriezellen während der Fahrt und des Ladevorgangs

- Die vorgenannten Kenngrößen und Zustände des Hauptenergiespeichers sollen mittels Werkstattdiagnose (OBD) und über eine Online Datenschnittstelle abgreifbar sein.

Vorkonditionierung

Eine Vorkonditionierung muss vor Ort durch die Bedieninstrumente, als auch [im Backend / durch einen Nebenakteur] gemäß VDV-Schrift 261 ermöglicht werden.

Das Fahrzeug muss sämtliche in VDV-Schrift 261 enthaltenen Vorgaben erfüllen, um eine Vorkonditionierung zu ermöglichen.

Die Vorkonditionierung muss over the air von einem Backendsystem (bspw. Lademanagementsystem) ausgelöst werden können. Die Vorkonditionierungsenergie wird durch eine Erhaltungsladung nachgeladen.

Schnittstellenkompatibilität

Das System muss im Bereich der Kommunikation für die Elektromobilität eine herstellerneutrale, normkonforme und systeminteroperable Schnittstelle bereitstellen, dazu ist eine Kommunikationsfähigkeit mit bereits bestehenden und zu beschaffenden Systemen durch Erfüllung der entsprechenden Normen (VDV-Schrift 261 und 238, DIN EN ISO 15118, DIN SPEC 70121, IEC 61851 oder OCPPCharge) zwingende Voraussetzung.

Eine Übersicht der erfüllten Signale ist beizufügen, siehe Ziff. 1.3.

Die Daten auf der FMS Schnittstelle sind gemäß dem FMS 5.0 Standard zu übermitteln. Die Daten dürfen nicht vom Hersteller verschlüsselt oder verändert werden.

Die Schnittstellenbeschreibung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.fms-standard.com/Bus/down_load/fms%20document_v_05_vers.11.11.2025.pdf

- FAHRWERK

  - Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Geräusche

wie VDV-Rahmenempfehlung

Verschleißerscheinungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Achsen

Art

wie VDV-Rahmenempfehlung

Spur

wie VDV-Rahmenempfehlung

Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Bremsen

Betriebsbremsanlage

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Zweikreisige, elektropneumatische Scheibenbremsanlage, Typ Knorr SB 7000, mit Verschleißsensor für jeden Belag einzeln; Asbestfreie Bremsbeläge;

Die Dauerbremse muss als generatorischer Betrieb des Traktionsmotors zur Rekuperation der Energie ausgeführt sein. Das Energiemanagement muss so ausgelegt sein, dass die rekuperierte Energie simultan verwendet oder gespeichert und nur in extremen Betriebssituationen in Schutz- oder Bremswiderstände thermisch umgesetzt wird.

Feststell- und Hilfsbremsanlage

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Zugänglichkeit für mechanische Notlösung der Federspeicher in allen in Frage kommenden Betriebszuständen sicherstellen.

Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, ohne dass die Feststellbremse eingelegt wurde, muss ein Warnton ertönen.

Haltestellenbremsanlage

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Automatische Haltestellenbremse, mindestens auf Hinterachse wirkend, jedoch nur unterhalb 1,0 km/h, manuelle Betätigung durch Taster auf Instrumententafel.

Manuelle Betätigung durch festeren Druck auf Bremspedal im Stand (Auto-Hold-Funktion); Lösen der Bremse durch Drücken auf Fahrpedal, Ansprechen ohne zeitliche Verzögerung.

Die Haltestellenbremse muss das Fahrzeug bei max. zulässigem Gesamtgewicht in einer Steigung oder Gefälle von bis 10 % halten. Ein Zurückrollen an Steigungen ist jederzeit unzulässig.

Dauerbremsanlage

wie VDV-Rahmenempfehlung

Anti-Blockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronisch geregeltes Bremssystem (EBS) und elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Wie VDV Rahmenempfehlung, unter Beachtung der VDV-Schrift 8.65 (ABS für Omnibusse) und VDV-Empfehlung zu ASR für Linienbusse, Ausschuss für Kraftfahrwesen Kfz/88/2/E

Räder, Reifen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

10 Loch Scheibenräder 22,5 x 7,5 nur mittenzentriert (MZ); Bereifung 275/70 R 22,5

Felgen untereinander austauschbar

Reifenfabrikat 	vorn:		Dunlop SP 372 City M+S,

hinten:		Dunlop SP 472 City all season M+S;

Reifen untereinander austauschbar, alle montierten Reifen dynamisch, an der Vorderachse auch statisch ausgewuchtet

Federung

Bauart

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Rollbälge und Gummilager für Achslenker sollen achsweise austauschbar sein.

Niveauregulierung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Stufenlose elektronisch gesteuerte Niveauregulierung, bspw. der Firma Wabco (System ECAS) oder vergleichbar, sofern Bus ohne Kneeling; Regelung nur oberhalb von 3 km/h

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung System zur elektronisch gesteuerten Niveauregulierung und Hersteller:

Absenkanlage (Kneeling), umschaltbar zwischen: automatischem Kneeling (Senken-/Heben nach Türöffnung-/schließung) und manuellem Kneeling, (Funktion bei offenen und geschlossenen Türen möglich)

Die Anlage muss in der Lage sein, das gesamte Fahrzeug 70 mm über das normale Fahrzeugniveau hinaus anzuheben; zusätzlich Absenkung unter Normalniveau

Schlüsselschalter zur Abschaltung der Niveauregulierung auf Schalttafel links

Die Niveauregelung muss für ein gleichbleibendes Fahrniveau sorgen und über eine feinfühlige elektronische Regelung verfügen.

Das Fahrzeugniveau ist so einzustellen, dass die Einstiegshöhen gemäß der VDV 230: "Rahmenempfehlung für Stadt-Niederflur-Linienbusse" eingehalten werden.

Das Fahrniveau ist so zu wählen, dass unter Berücksichtigung der garantierten Gesamthöhe, eine Bodenfreiheit von mindestens 160 mm eingehalten wird.

Bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h darf die Bodenfreiheit 200 mm nicht unterschreiten (Einfahrt von Haltestellen).

Schwingungsdämpfer

wie VDV-Rahmenempfehlung

Lenkung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Prüfanschluss für Lenkung an gut zugänglicher Stelle herausführen.

Lenksäule axial und vertikal samt Instrumententafel verstellbar laut VDV, mit Blinkerrückstellung; nicht fremdkraftbetätigt und Kombi-Lenkstockschalter inkl. Hupknopf. (alternativ: Hupe in Prallfläche Lenkrad)

- DESIGN

wie VDV-Rahmenempfehlung

Außendesign

wie VDV-Rahmenempfehlung

Innendesign

wie VDV-Rahmenempfehlung

- FAHRZEUGAUFBAU

wie VDV-Rahmenempfehlung

Bodenrahmen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Als Aufbau soll die Niederflurbusversion der VDV-Rahmenempfehlung, Zng.1.01/2.01, zum Einsatz kommen, mit Sondernutzungsplatz rechts vor Tür 2, linke Fahrzeugseite durchgehend zweireihig bestuhlt.

Aufbau

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Der gesamte Aufbau muss langfristig korrosionsfest (vgl. Ziff. 1.8) ausgeführt werden. Die Aufbaufestigkeit hat der ECE-R 66 zu entsprechen.

Bodenklappen und Dachseitenklappen sind zur besseren De- und Montage beziehungsweise zur Öffnung/Schließung mit Schnellverschlüssen zu versehen und deren Einfassungen aus nichtrostendem Material zu fertigen.

Seitenwandausführung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Besonderer Hinweis:

Zum Schutz der Fahrgäste und zur Aufnahme von wandbefestigten Sitzen müssen die Seitenteile besonders verstärkt sein.

Karosserie

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Herstellersymbole und Beschriftung sind so anzubringen, dass die (für Werbung Dritter) nutzbaren Flächen nicht beeinträchtigt werden. Im Zweifelsfalle ist die Anbringung zu unterlassen. Radkästen aus geeignetem, nicht rostendem Material fertigen.

An den vorderen und hinteren Außenkanten der Karosserie sind Aufsetzschuhe/Schleiffüße vorzusehen.

Front- und Heckpartie ist 3-teilig auszuführen.

Leisten oberhalb der Seitenfenster und Türen sind so zu gestalten, dass die Entwässerung nicht über den Türausschnitten erfolgt und keine Wasserablaufstreifen entstehen.

Sonderlackierung Ausführung saarVV in zwei verschiedenen Farbtönen (RAL 9010 Reinweiß und RAL 5002 Ultramarinblau; Front rechts (ab Tür) vorn asymmetrisch etwa senkrecht geteilt RAL 5002, übriges Fahrzeug RAL 9010), nach Design-Vorlage der VMW (vgl. Anhang 1).

Seitenbeplankung nach Unfällen etc. wechselbar ohne Ausbau der Seitenscheiben.

Scheiben / Fenster

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Keine Doppelverglasung; die Frontscheibe muss ohne Mittelsteg in Verbundglas ausgeführt werden.

Die Frontscheibe muss einteilig und elektrisch beheizbar (Frontscheibe mit integrierten elektrischen Heizdrähten) ausgeführt werden.

Die Scheibe der Fahrtzielanzeige vorne muss horizontal geteilt von der Frontscheibe sein.

Fahrerfenster links, im vorderen Teil beheizt; elektrisch betätigt.

Alle Scheiben, inkl. Frontscheibe, müssen zur Vermeidung von größeren Wärmeeinstrahlungen mit einer entsprechenden Tönung versehen werden.

Im vorderen und im hinteren Wagenkastenbereich müssen je zwei Seitenfenster mit verriegelbaren Klappfenstern (insgesamt 4 Klappfenster) versehen werden.

Stoßfänger, Bug- und Heckmaske

wie VDV-Rahmenempfehlung

Dachluken, Notausstiege

wie VDV-Rahmenempfehlung

Spiegel

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Es ist ein Spiegelersatzsystem anzubieten, welches alle Anforderungen, auch Schulbuszulassung, erfüllt. Der Hersteller des Spiegelersatzsystems ist zu benennen.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Spiegelersatzsystem und Hersteller:

Zur Beobachtung des Fahrgastinnenraumes ist vorne halbrechts ein geteilter Innenspiegel so anzubringen, dass Fahrgäste und Türspiegel (an Tür 2) optimal zu erkennen sind. Dieser Innenspiegel muss elektrisch verstellbar sein.

An der Tür 2 ist zur Beobachtung der Ausstiegsvorgänge ein Innenspiegel anzubringen.

Türen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Ausführung, Betätigung und Sicherheitseinrichtungen

wie VDV-Rahmenempfehlung; Türsteuerungen entsprechend § 35e StVZO und UVV.

Zusätzlich:

Kinderwagenhaltewunsch muss über separate Kontrollleuchte angezeigt sein. Löschen erfolgt durch Schließen Tür 2.

Tür 1: Innenschwenktür, doppelflügelig

Schwenkschiebetür Tür 2, doppelflügelig, lichte Öffnungsweite: 1.200 mm; weiterhin sollen die senkrechten Außenkanten beleuchtet sein (grün / rot in LED).

Haltewunschanzeige akustisch (Mehrklangsummer, keine Klingel) und optisch (Wagen hält)- Leuchte und Display.

Not-Türöffner außen an jeder Tür, bei Betätigung durch Unbefugte von innen vom Fahrerarbeitsplatz rückstellbar.

Türenverriegelung von außen: Schlüssel YMOS 407.

Eine optische Türschließwarnanlage innen an Tür 2 ist zu verbauen mit folgender Funktion: rot blinkend in LED-Technik, 1-2 Sekunden vor Schließbeginn.

Eine akustische Türschließwarnung ist zu verbauen mit folgender Funktion: mehrfacher Piepton während des Schließvorgangs und eine Sekunde vor Beginn der Schließung.

Außenbeleuchtung für alle Türen, unter dem Einstieg.

Tür-Antrieb und -Steuerung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Keine Türanlenkungen unterhalb des Wagenbodens; Getrennte Anzeige der Türstellung aller Türen (Tür offen – entsprechender Schalter leuchtet)

Für den Tür 1 (Einstieg) ist eine Steuerung vorgesehen, die es ermöglicht, jeden Türflügel einzeln zu sperren.

Außenbedienung der Vordertür auf rechter Bugseite feuchtigkeitsgeschützt und verdeckt angeordnet.

An Tür 1 ist Türflügel 1 ist mit Scheibenheizung vorzusehen oder als Doppelverglasung auszuführen.

Einstiegshilfen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Absenkanlage und Hebeanlage („Kneeling“)

wie VDV-Rahmenempfehlung

Rampe

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

manuell betätigte ausklappbare Rampe an Tür II nach ECE-R 107 (in jeweils gültiger Fassung); Breite min. 905 mm, Tiefe min. 950 mm; im Fußbodenbereich eingelassen; keine Erhebungen gegenüber normalem Fußboden.

Bedienung ohne Werkzeug von jedermann; mit korrosionsbeständigen Schließkontakt mit Anfahrsperre.

Außenbeleuchtung

wie VDV-Rahmenempfehlung

- INNENAUSSTATTUNG

  - Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Bestuhlung

Anordnung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Wie VDV-Bestuhlungsplan 2.01 (Zweitürer)

Bestuhlungs-Version:

- vorne rechts 2 Sitze (bevorzugt) vor (auf) Radkasten,

- links doppelreihig durchgehend bis zum Radkasten (Achse 2) bestuhlt, nach Möglichkeit ohne Vis-a-Vis-Sitze,

- rechts Sondernutzungsfläche vor Tür II, für E-Scooter gemäß UN/ECE R 107 geeignet,

- Sondernutzungsfläche nach vorn abgeschlossen durch Rollstuhlparkwand mit mindestens 1,5-Sitzer (besser zwei integrierten Klappsitzen)

- Klappsitze rechts an der Fahrzeugwand der Sondernutzungsfläche (maximal mögliche Anzahl)

Zur Erreichung einer maximalen Anzahl an Fahrgastsitzen in Fahrtrichtung ist die Ausführung des Wagenaufbaus als Low-Entry-Fahrzeug, also mit Stufe nach Tür 2, zulässig. Es sind mindestens 39 Sitzplätze sowie mindestens eine Fahrgastkapazität i. H. v. 75 vorzusehen.

Angabe durch den Bieter zu machen:

|  | Sitzplätze | Stehplätze | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo-Bus: Angabe Sitzplätze/Stehplätze (halbe Sitze und Klappsitze nicht mitberechnen) |  |  |  |

Ausführung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Ergonomisch geformte Überlandbussitze (hoch fest) mit Sitz-/Rückenlehne gepolstert.

- Sitzgestelle grau, Haltestangen silber-grau, pulverbeschichtet

- Stoffmuster für Fahrgastsitze: Lantal Textiles AG, Crisp, blau

Die Sitze auf der Heckbank sind in abnehmbarer oder klappbarer Ausführung auszuführen; alternativ in vandalismusresistenter und nicht verschmutzungsanfälliger Ausführung. Wartungsklappen im Innenraum müssen jederzeit ohne Ausbau von Sitzen zugänglich sein.

Alle Haltestangen bodenfrei montiert, sofern zulässig.

Sitze an der Wand montiert; ohne Füße im Bodenbereich.

Schwerbehindertensitze

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Die ersten vier Vis-a-vis-Sitze in Fahrtrichtung links müssen als Schwerbehindertensitze gestaltet und ausgewiesen werden.

Haltestangen, Haltewunschtaster, Abschrankungen, Trennwände

wie VDV-Rahmenempfehlung nach ECE-R 107, Anhang 8

Haltestangen

wie VDV-Rahmenempfehlung (vgl. Zeichnung 3.01)

Zusätzlich:

Kinnschutzpolster (auswechselbar) vor Sitzen mit waagerechten Haltestangen

Haltewunschtaster (innen/außen)

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Rollstuhl- und Kinderwagenanforderungstasten innen (Mehrzweckplatz) und außen (an Tür II) mit Doppelsymbol Kinderwagen/Rollstuhl, bspw. Fabrikat Escha oder vergleichbar.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat zu Rollstuhl- und Kinderwagenanforderungstasten:

Abschrankungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Teleskop-Abschrankung zwischen Fahrerkabine und vorderem Flügel von Tür 1, zur Sicherung des Sichtfeldes nach § 35b StVZO.

Trennwände

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Stabile bzw. physisch stabile Trennwände jeweils hinter Tür 1 und Tür 2 anordnen. Bspw. ein Vorhang ist nicht ausreichend.

Innenverkleidung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Seitenwände mit schmutzabweisender, leicht zu reinigender Kunststoffverkleidung.

Innenbeleuchtung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

blendfreie LED-Lichtbänder als Fahrgastraumbeleuchtung.

Fußboden

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Mindestens zwischen der Vorderachse und der Tür 2 ist der Fußboden ohne Podeste auszuführen.

Ausführung der Wartungsklappen im Fußboden für Personal leicht zu öffnen, aber nicht möglich für Unbefugte.

Der Bodenbelag ist im Laufbereich und den Podesten ohne sichtbare Nähte einteilig von unten verschweißt auszuführen.

Bodenbelag: GAYA WOOD NT 4521 Yellowstone.

Trittstufen und Podestkanten dauerhaft farblich abgesetzt, z. B. mittels gelber Linien, Festlegung der Positionen bei der technischen Abstimmung.

Sondernutzungsfläche

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

geeignet als Rollstuhlstellplatz inkl. E-Scooter gemäß UN/ECE R 107.

Dachvouten, Dachkanäle

wie VDV-Rahmenempfehlung

Alternativ:

Alle Innenklappen mit belastbaren Beschlägen und unabhängig voneinander zu bedienen. Alle Dachrandklappen innen durch Knebelverschluss, Vierkantschloss o. ä. verschließbar und ggf. in geöffneter Stellung arretierbar.

Piktogramme

wie VDV-Rahmenempfehlung (vgl. Zeichnungen 4.01-07)

Zusätzlich:

In den Seitenscheiben anzubringende Beschriftungen oder Beschilderungen sind mit dunkler (schwarzer) Rückseite auszustatten, sofern sie nicht von beiden Seiten lesbar sein sollen.

Fahrgastzählsysteme

wie VDV-Rahmenempfehlung

Sonstiges

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Über dem Fahrerplatz ist ein Fach für genormte elektronische Bauteile („Europa-Einschub“) vorzusehen (Siehe VÖV-Schrift 04.05.6 „Nachrichtentechnische Geräte in Fahrzeugen des ÖPNV (N-Fach)“).

Nothämmer mit sichtbar aufgerolltem Stahlseil (Ø 3mm) gesichert und mit Warnanzeige auf I-Tafel; Nothämmer mit Warnsummer und Abschaltung/Abschaltmöglichkeit

Es ist ein 6-kg-Feuerlöscher, möglichst Fabrikat Gloria, der Klassen A, B, C, E, einzubauen (kein Schaumlöscher).

Im mittleren Fahrzeugbereich (Tür 2) sind zwei Unterlegkeile bodenfrei anzubringen.

Grundsätzlich sind USB-Ladesteckdosen für 90 % der sitzenden Fahrgäste vorzusehen; die Festlegung der Positionen erfolgt im Detail nach Auftragserteilung im Rahmen der technischen Klärung gemeinsam zwischen VMW und Hersteller.

- FAHRERARBEITSPLATZ

  - Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung, an VDV-Schrift 234 angelehnter Arbeitsplatz, der gleichsam Fahrpersonal mit einer Körpergröße von 1,58 m bis 2,00 m berücksichtigt.

Zusätzlich:

Es ist eine Fahrerkabine nach dem Design des „Fahrerarbeitsplatzes im Niederflur-Linienbus“ (VDV-Schrift 234, Stand 08/2020) vorzusehen. Alle Teile im Reflexraum der Windschutzscheibe in halbmatter, reflexarmer dunkler Ausführung.

Die Fahrerkabine muss für die Aufnahme eines Zahltisches und Fahrscheindruckers sowie einer Teleskop-Abschrankung von der Kabinentür zur Hinterkante des vorderen Türflügels von Tür 1 geeignet sein. Kabinentür mit Dämpfer in Öffnungsrichtung und belastbaren Beschlägen.

Sonnenschutzrollo für Fahrerfenster links, perforiert und mit garantierter Sicht auf den linken Längsbildschirm des Mirror-Cam-Systems.

Aufnahmeplatte für Fahrscheindrucker in Längsrichtung, in der Neigung verstellbar sowie horizontal drehbar.

Sonnenschutzrollo vorn aus lichtundurchlässigem Material, über 2/3 der Frontscheibenbreite; elektrisch verstellbar.

Klappbare Sonnenschutzblende an der A-Säule (wenn bauartbedingt eine Lücke zwischen A-Säule und Front-Sonnenschutzrollo besteht).

Elektrische Frontscheibenheizung.

Doppel-USB-Ladeanschluss 5V/2,1A im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes (2x USB-C).

Gelbe Kontrollleuchte „Fahrgastwunsch“ zusätzlich auf I-Tafel, direkt neben Türöffner-Taster.

Vorhandensein ausreichender Ablagemöglichkeiten links im Griffbereich des Fahrers, insbesondere für Kleinutensilien wie z.B. Sonnenbrille o.ä. sowie ein Getränkehalter.

Grafikfähiges, über die Lebensdauer des Fahrzeugs haltbares Zentraldisplay:

- mit Nachtbetriebsstellung und zusätzlich dimmbar;

- Haltewunschdarstellung nicht blinkend;

- Schadanfällige Elemente einzeln tauschbar.

Verschließbare Fächer mit Schloss/Schlüssel YMOS 0407 im Vorbau, Kleiderbügel und Kleiderhaken in der Fahrerkabine.

Eine hängende Pedalerie (Fahrpedal, Bremspedal) für eine komfortablere und sichere Fußstellung wird erwartet.

Fahrersitz

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Fabrikat ISRI 6860/885 (oder gleichwertig), luftgefedert, mechanisch verstellbar, 0° bis 35° zur Kabinentür schwenkbar, ggü. VDV-Maßen mit Sitzerhöhung mindestens 50 mm, und 50 mm nach hinten versetzt, Festlegung der genauen Sitzposition im Rahmen der technischen Klärung.

Angabe durch den Bieter zu machen – Fabrikat:

Einbau von: Sitzheizung, Sitzbelüftung, 3-Punkt-Gurt, Armlehne links und rechts.

Kasse, Fahrscheindrucker, RBL und EKS

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Kasse ergonomisch bedienbar in Kabinentür eingebaut, geeignet zur Aufnahme eines 6-Röhren-EURO-Geldwechslers. Optische Kontrolle des Wechselgeldes in Münzlaufrinne und Wechselgeldschale vom Fahrerplatz aus möglich.

Für die Verbindung des Fahrscheindruckers, des Bordrechners und des IBIS-Racks (am IBIS Sterpunkt) ist neben der IBIS-Wagenbusverkabelung ein Ethernet-Kabel und die Spannungsversorgung zur Anschaltleiste zu führen und dort aufzulegen.

Die Kommunikation muss sowohl nach VDV 300 als auch VDV 301 möglich sein.

Sicherheitseinrichtungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Die Fahrerkabinentür ist zusätzlich mit einer Vollschutzscheibe (Anti-Agressionsscheibe) nach ECE-R 43 auszustatten. Der Anti-Agressionsschutz ist an ausreichend vielen Punkten anzuschlagen, so dass Vibrationen vermieden werden. Eine Aussparung für Kassentisch und Geldrückgabe ist vorzusehen.

Rückfahrkamera mit Videomonitor am Fahrerarbeitsplatz.

Ein akustisches Warnsignal ertönt bei den folgenden Betriebszuständen:

- Feststellbremse nicht betätigt, Zündung ein, Fahrerkabinentür offen

- Feststellbremse nicht betätigt, Motor / Antriebssystem aus

- Zündung aus und elektrisches Fahrerfenster offen

Fahrerinformationssysteme

wie VDV-Rahmenempfehlung und gesetzliche Vorgaben.

- KLIMATISIERUNG / HEIZUNG / LÜFTUNG

wie VDV-Rahmenempfehlung und unter Einhaltung der Anforderungen aus der VDV-Schrift 236/1 „Life-Cycle-Cost- optimierte Klimatisierung von Linienbussen“

Allgemeine Hinweise

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Anforderungen an die Klimatisierung von Linienbussen

Raumtemperatur

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Zusätzlich:

Einbau einer Wärmepumpe zur elektrischen Klimatisierung und Heizung mit Einsatz von Kältemittel R134a oder CO2 betrieben.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat und Kältemittel:

Eine Vorkonditionierung des Fahrzeugs muss initiativ angestoßen durch das Betriebshofmanagementsystem möglich sein.

Vorkonditionierung beinhaltet das Erreichen der angestrebten Temperaturwertes im Fahrgastraum, das Enteisen der Front- und vorderen Seitenscheiben, der Spiegel (Mirror Cam) sowie die Temperierung der Traktionsbatterien.

Fahrerplatz (obligatorisch)

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Fahrgastraum

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Zusätzlich:

Separate Luftkanalführung im Dachkanal/Dachvoute zur zielgerichteten und effizienten Luftführung; zur Verminderung von Kondenswasserbildung und Verschmutzung im Dachkanal.

Strömungsgeschwindigkeit

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Frischluftrate / Umluft

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Luftaustausch / Luftfeuchtigkeit

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Luftreinheit:

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Zusätzlich:

Ansaugung der Frischluft im Dachbereich

Geräuschemission: Geräuschemission

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Bauliche Anforderungen an Klima- und Heizungsanlagen

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Regelungs- und Steuereinrichtung

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Fahrgastraum

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Fahrerplatz

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Auslegung der Elektronik und Elektrik

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Diagnose

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Nachrüstung

wie VDV-Rahmenempfehlung 236/1

Wärmedämmung

wie VDV-Schrift 236

Notbetrieb

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusatzheizung

Es ist keine Diesel-Zusatzheizung gewünscht (vgl. Ziff. 9.2.1).

- AUSSEN- UND INNENGERÄUSCHE

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

- INFORMATIONSEINRICHTUNGEN

  - Fahrgastinformation / Fahrgastbedienung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Außeninformation

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

| Anzuzeigen sind: |  | Vorzugsweise: |
| --- | --- | --- |
| Vorn: | Liniennummer und Fahrziel | 24x200 |
| Rechts: | Liniennummer und Fahrziel/Fahrweg | Entweder: Linienanzeige: 19x32 + Streckenanzeige: 19x120 Oder: Linie + Strecke: mindestens 19x160 |
| Hinten und Links: | Liniennummer | 19x32 |

Alle Außenanzeigen werden vom Bordrechner (Fa. ATRON) mit dem VDV Datensatz 021 angesteuert (Klartext mit Adressierung, per IBIS-Wagenbus und IBIS-IP nach VDV 301).

Rundum-Vollmatrixanzeige, Fabrikat Bustec, Typ LED, Ausführung Bicolor (weiß/amber/schwarz), Ansteuerung über VDV-DS021, vorn min. 24-zeilig, seitlich und hinten min. 19-zeilig, mit gut zugänglicher Ladeschnittstelle. Die Ladeschnittstelle für die Zielanzeige bzw. mindestens deren PC-Anschlussbuchse ist im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes leicht zugänglich (max. eine Klappe zu öffnen) anzubringen.

Entlastungsrelais für Außenanzeigen bei Niedrigspannung.

Nachleuchtzeit Außen-Zielanzeige ca. 20 min nach Zündung aus.

Scheiben der Schilderkästen vorn und seitlich doppelt verglast.

Die Innenklappen der Fahrzielanzeigen in den Dachvouten sind auf Ein-Mann-Bedienung auszulegen, Verschluss z. B. mit Knebeln bzw. Vorreibern, Klappe selbsttätig in geöffneter Stellung arretierbar, ausrastbar oder nach unten zu klappen.

Inneninformation

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Die Anmeldung der nächsten Haltestelle erfolgt durch die Haltewunschtaster mit Summer und Anzeige "Wagen hält".

Einbau Linienverlaufsanzeige (Bustec) mit „Wagen hält“ und Haltestelleninnenanzeige in TFT-Technik samt Steuercomputer, oben in Nähe Kabine, mind. 29 Zoll, Ausführung Ultrawide.

Oberhalb des TFT-Einbauraumes ggf. Dacheinzug vorsehen, damit der Bildschirm weiter oben montiert werden kann.

Fahrgastbedienung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Der Bordrechner / Fahrscheindrucker wird gestellt; die Halteplatte zur Aufnahme des Rechners wird ebenfalls gestellt und muss durch den Hersteller nach einem vorgegebenen Verkabelungsplan eingebaut werden.

- In die Fahrerkabinentür optimal ergonomisch bedienbarer Zahltisch zu integrieren (vgl. Ziff. 8.3).

- Im Griff- und Blickfeld des Fahrers ist eine Möglichkeit zur Montage des AFR5 von ATRON vorzusehen, fest auf dem Vorbau, vorzugsweise teilweise über die Tür ragend. Die Aufnahmeplatte für den Fahrscheindrucker soll in Längsrichtung, in der Neigung verstellbar sowie horizontal drehbar sein (siehe Ziff. 8.1).

- Dabei soll der Touchscreen des Bordrechners etwa in der gleichen Greifebene (Radius um Fahrersitz) liegen, wie die Bedienungselemente auf der Armaturentafel.

- Für den Fahrausweisverkauf und die Steuerung der Innen- und Außenanzeigen findet der beigestellte Bordrechner AFR5 von ATRON Verwendung.

- Die Abwicklung des elektronischen Ticketing erfolgt ausschließlich über den Bordrechner AFR5 von ATRON. Weitere Geräte zur Validierung sind – derzeit – nicht vorgesehen.

- Keine Verkabelung für Entwerter vorsehen.

Infotainment

wie VDV-Rahmenempfehlung

Betriebsleitsystem

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

- Bei der Verkabelung und Stromversorgung der RBL-Komponenten ist sicherzustellen, dass deren Betrieb durch andere Fahrzeugkomponenten nicht gestört wird.

- Als Ortungskriterien müssen Wegstrecke und Türkriterium (= MINUS bei Tür ZU) fahrzeugseitig abgreifbar sein.

- VERSORGUNGSANLAGE

  - Betriebsstoffe

Scheibenwaschwasser

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Vorratsbehälter mit mindestens 15 Litern, Füllstand soll optisch direkt erkennbar sein; ohne automatische Restmengenanzeige auf der Instrumententafel

Druckluft

wie VDV-Rahmenempfehlung

Anordnung

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Eine gute Zugänglichkeit zu allen Geräten, Notlöseeinrichtungen und Schaltelementen ist sicherzustellen.

Luftpresser

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Durch Konstruktion, Anordnung und Schutz vor thermischer Überlastung ist sicherzustellen, dass die Lebenszeit des Luftpressers der Nutzungsdauer des Fahrzeugs entspricht.

Lufttrockner

wie VDV-Rahmenempfehlung

Druckluftbehälter

wie VDV-Rahmenempfehlung

Kondensatsammelbehälter

wie VDV-Rahmenempfehlung

Leitungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Prüfanschlüsse

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Anordnung einschließlich Kennzeichnung zentral links vorn, von außen zugänglich, oder zentral im Fahrerraum

Druckluftauffüllanschlüsse (siehe Ziff. 12.4).

Lenkhilfe

wie VDV-Rahmenempfehlung

Fremdversorgung

wie VDV-Rahmenempfehlung,

Zusätzlich:

- Druckluftauffüllanschluss vorn rechts und im Heck.

- Alle für die Wartung bzw. Instandhaltung oder Überprüfung von außen zugänglichen Einrichtungen und Aggregate sind mit Versorgungsklappen, ggf. im Wagenboden zu versehen.

- Motorraumklappe und Bugklappen nicht abschließbar

- Zusatzklappe(n) im Heck für Koppelmaul, und Druckluftanschluss (oder gleichwertige Lösung)

- ELEKTRISCHE ANLAGE

wie VDV-Rahmenempfehlung

Elektrische Anlage (24V)

wie VDV-Rahmenempfehlung

Besonderer Hinweis:

- Der Betrieb von Mobiltelefonen muss im gesamten Fahrzeug gestattet sein und darf die Funktions- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigen.

Zusätzlich

- Eine Reduzierung von Leitungslängen, Kabelverbindungen, Relais und Dioden ist anzustreben. Für den Fall der konventionellen Elektrik sind sinngemäß zu beachten.

Videoüberwachung

Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Einbaumöglichkeit für Recorder im Nachrichtenfach und vier IP-Kameras vorsehen, bestehend aus Netzwerkkabeln mit Stecker, sowie Steuerleitung (SABIX D305), je 2 Meter Reserve vorn und hinten (bspw. System Derovis oder vergleichbar).

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat zu Videoüberwachung:

Grundkonfiguration des Systems

wie VDV-Rahmenempfehlung

Türen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Allgemeine Angaben

wie VDV-Rahmenempfehlung

Betriebsarten

wie VDV-Rahmenempfehlung

      - Normalbetrieb Öffnen der Türen

wie VDV-Rahmenempfehlung

      - Normalbetrieb Schließen der Türen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

- Schaltung für das Türkriterium: MINUS bei Tür ZU

      - Nothahnbetrieb

wie VDV-Rahmenempfehlung; siehe Busrichtlinie 2001/85/EG (ECE-R 107)

Zusätzlich:

- Warnsummer am Fahrerplatz bei Nothahnbetätigung während des Fahrbetriebes

- Rückstellungsmöglichkeit vom Fahrerarbeitsplatz aus bei offenkundig grundloser Betätigung der Notentriegelung außen. (vgl. Ziff. 6.3.1)

Serielle Datenbussysteme

wie VDV-Rahmenempfehlung

CAN – Controller Area Network

wie VDV-Rahmenempfehlung

LIN – Local Interconnect Network

wie VDV-Rahmenempfehlung

MOST – Media Oriented Systems Transport

wie VDV-Rahmenempfehlung

Ethernet

wie VDV-Rahmenempfehlung

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

wie VDV-Rahmenempfehlung

Generator/Bordnetzwandler

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Hochvolttechnik

Siehe Ziff. 15

Weitere Festlegungen zur elektrischen Anlage (24 V)

Fahrtrichtungs- und Warnblinkanlage

- Kombination Rück-/Brems-/Blinklicht, am Heck oben

- seitliche Blinkleuchten möglichst flacher Bauart

- Schulbusschalter mit automatischem Warnblinkbetrieb (Regelung gemäß StVO)

Abbiegeassistent

Fahrzeug gemäß aktuellem Stand GSR (General Safety Regulation)

On-Board-Diagnose-Rechner (OBR)

Gemeinsames Diagnosesystem für die im Fahrzeug eingebauten elektronischen Komponenten (wie z. B. EMR, ABS/ASR, ZHE, Getriebe, Abgasreinigungssystem)

Beleuchtung

Scheinwerfer, Fabrikat Bosch oder Hella, mit LED–Lampen

Nebelscheinwerfer, möglichst tief angebracht

Tagfahrlicht

Warnsummer bei Zündung aus und Scheinwerfer an

Fahrgastraumbeleuchtung mit Lichtstromabsenkung der vorderen Fahrgastraumleuchte(n) und Sparschaltung.

Zahltischleuchte: Spotbeleuchtung (oder LED), Nachleuchtzeit 1 Minute bei Zündung aus und Tür auf.

Fahrerplatzbeleuchtung: Der Spot über dem Fahrerplatz muss einzeln ein- und ausschaltbar sein.

Türaußenbeleuchtung an Tür 2, wenn offen.

EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber)

- Digitaler Fahrtschreiber VDO „DTCO 4.1A“, 2 Fahrer, Messbereich 125 km/h und C4-Ausgang.

- Tachogeber-Leitung von Getriebe zum Tachographen abgeschirmt.

- Leitung von Tachographen-C4-Ausgang in die Elektroverteilung abgeschirmt.

Bordinformationssystem – Ausrufanlage und digitale Sprachansage

- IBIS-Verkabelung nach VDV

- Steckverteiler für Wagenbus, IBIS- und ELA-Kriterien.

- Hinsichtlich der Erreichbarkeit des Steckverteilers durch das Personal sind die Regeln der Ergonomie zu beachten.

- Geräte mit Schnellwechselhalterungen so anschließen, dass die Kabel-Längenreserve ausreicht, um die Geräte bestimmungsgemäß und ohne Werkzeugeinsatz zu wechseln.

- Schaltung für das Türkriterium: MINUS bei Tür ZU

- Separat verlegte Plus- und Minusleitung direkt ab Batterie bis E-Fach 2 x 4 ÖSYZ in Batteriefach abgesichert.

Einbau und Verkabelung:

- Verkabelung nach Blatt „ATRON_Saarland-Fahrzeugverkabelung-AFR5_Version-A.pdf“ (28.09.2023),

- Werksseitiger Einbau einer Kombiantenne GPS/LTE,

- Halteplatte des Bordrechners AFR4 rechts vorn in ergonomisch günstiger Position, vorzugsweise fest und teilweise über der Kabinentür schwebend.

- DC/DC-Wandler

- ein Lautsprecher für GSM-Telefonie in Fahrerkabine

- Überfalltaster auf Fußboden, links unter Fahrersitz,

- Fahrer-Durchsage-Mikrofon hängend

- Freisprech-Mikro für GSM-Telefonie

Die genaue Gestaltung/Position ist im Rahmen der technischen Klärung zwischen Bieter – dann Lieferant – und VMW festzulegen.

Sonstiges

Alle Relais: Fabrikat Bosch oder gleichwertigen Anbietern.

Angabe durch den Bieter zu machen – Fabrikat:

Einbau von Sicherungsautomaten anstelle der Schmelzlot-Sicherungen

- TELEMATIKDATEN

  - VDV-Schrift 238 – FMS-Schnittstelle

Der Fahrzeughersteller muss die Daten der FMS-Schnittstelle 5.0 und die Daten der VDV 238 zum Abruf in Echtzeit zur Verfügung stellen.

Die FMS-Schnittstelle ist am Netzwerkswitch anzuschließen; der Übertragungsweg der Daten der VDV 238 ist zu benennen.

Angabe durch den Bieter zu machen – Übertragungsweg der Daten der VDV 238:

Folgende Daten sind mindestens an der FMS-Schnittstelle abrufbar:

- Fahrzeuggeschwindigkeit (am Rad/ Getriebegeber gemessen)

- Fahrzeuggeschwindigkeit (vom Tachometer gesendet)

- Bremspedal gedrückt (ja/nein)

- Tempomat (ein/aus)

- Stellung des Gaspedals (0–100 %)

- Gesamtverbrauch (kWh seit Auslieferung)

- Füllstand der Batterien (0–100 %)

- Achslast (kg)

- Gesamte Betriebsstunden (h)

- FMS-Standard Versionsnummer (unterstützte Modi)

- Fahrzeug-Identifizierungsnummer

- Tachograph-Daten

- Kilometerstand

- Kilometer bis zum nächsten Kundendienst

- State of Charge (SoC)

- Umgebungstemperatur

- Momentaner Verbrauch

Als Schnittstelle für das Abgreifen der Fahrzeugdaten muss ein DIN 72585 genormter Anschluss als 4-Pin male Stecker mit der Belegung gemäß VDV-Schrift 238 verwendet werden.

Alternativ ist es zulässig, dass eine FMS 5.0-Schnittstelle mit entsprechendem Signalumfang bereitgestellt wird und die Daten gemäß VDV 238 an einer Online Datenschnittstelle bereitgestellt werden. Sämtliche beim Hersteller anfallenden Systemnutzungskosten sind für 12 Jahre im Fahrzeugpreis mit einzupreisen.

- HOCHVOLTTECHNIK

Sicherheitstechnik

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Antrieb

Fahrmotoren

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Antriebswechselrichter

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Energiespeichersysteme

Batteriespeicher

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Externe Energiezuführung

Plug-in-Systeme (Ladung über Steckerverbindung)

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Schutzwiderstand (Bremswiderstand)

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

Ladestationen

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

- SICHERHEITSKONZEPTE FÜR INSTANDHALTUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN UND BRANDSCHUTZ

wie VDV-Rahmenempfehlung; insbesondere Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, z. B.

- 95/28/EG,

- ECE-R100

- VDV-Mitteilung 2303 (Ausgabe 03/2022)

Zusätzlich:

Brandmeldeanlage

- LIFE CYCLE COSTS (LCC) UND GARANTIEN

wie VDV-Rahmenempfehlung.

Zur Beurteilung der LCC sind entsprechend den VDV-Mitteilungen 2315 (Ausgabe 09/2010) zu „Life Cycle Costs (LCC) bei Linienbussen“ folgende Positionen gesondert auszufüllen:

- Anhang 4 Life Cycle Cost (LCC) bei Linienbussen – Schadensbeschreibungen (vgl. Formblatt 4.2)

- UMWELTSCHUTZ

  - Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

Antriebsstrang / Geräusche

wie VDV-Rahmenempfehlung

Ausdünstungen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Recyclingfähigkeit

wie VDV-Rahmenempfehlung

- Schulung

Der Auftragnehmer hat in seinem Angebot eine Schulung für das Werkstatt- und Fahrpersonal einzupreisen. Das Preisblatt sieht dazu jeweils eine extra Preisposition vor (vgl. Anlage 5, Pos. 2).

Die Einweisungen und Schulungen müssen in Deutsch erfolgen; schriftliche Unterlagen und Dokumente mit Textinhalt müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Technische Dokumente (Tabellen und Zeichnungen) können in englischer Sprache alternativ beschriftet sein; andere Sprachen sind nicht zulässig.

Für die Durchführung der Schulung wird folgende Übersicht als Richtwert vorgegeben:

| Schulung (Personal, Befähigung) | Anzahl Personal |
| --- | --- |
| Werkstattpersonal Herstellerspezifische Schulung zur Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge – Bei Auslieferung der Fahrzeuge | 8 |
| Fahrpersonal a. anfangs, vor erstmaliger Betriebsaufnahme der Fahrzeuge b. während des lfd. Betriebs (3-mal; je 3 Jahre) | 24 in 3 Gruppen oder mehr Einheiten, in Abstimmung mit der VMW Jeweils ca.17 In Kleingruppen von ca. 5-6 Fahrern |

Das Werkstattpersonal muss ab dem betrieblichen Einsatz des ersten Fahrzeuges selbstständig dazu in der Lage sein, die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge komplett zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund muss der Auftragnehmer die herstellerspezifischen Schulungsmaßnahmen schulen. Die Schulung darf so ausgelegt werden, dass zuerst nur 2-3 Werkstattmitarbeiter die Wartungstätigkeiten in den ersten Tagen nach Lieferung der ersten Fahrzeuge übernehmen können. Die weiteren Werkstattmitarbeiter müssen in dem ersten Einsatzmonat schrittweise ebenfalls vollumfänglich geschult werden. Dies hat in der Werkstatt des Auftragnehmers zu erfolgen. Die Schulung muss wie folgt organisiert werden:

- Theoretischer Teil A, in Gruppe: Die Werkstattmitarbeiter müssen anhand von technischen Daten, Unterlagen und Skizzen die für eine Wartung- und Instandhaltung eine ausführliche Einweisung in den relevanten Informationen zur Fahrzeugkonstruktion, -komponenten und -Funktionalitäten sowie anfallenden Arbeiten erhalten.

- Theoretischer Teil B, in Gruppe: Die Werkstattmitarbeiter müssen in der Werkstatt die dargelegte Theorie an einem realen Fahrzeug wiederholt erläutert und die Komponenten und Funktionen inkl. Hinweise über die anfallenden Arbeiten direkt am Fahrzeug angezeigt erhalten.

- Praxisteil: Jeder Werkstattmitarbeiter muss die zu lernenden Arbeiten mindestens einmal unter Anweisung selbst ausführen. Die regelmäßig anfallenden Arbeiten sind mindestens 2-mal zu wiederholen.

Die Schulungsinhalte betreffen alle zu dem Fahrzeugtyp erforderlichen spezifischen Arbeiten. Ausgenommen sind alle Arbeiten und Fachwissen, die von einem Mechaniker ohne weitere Anweisung/Ausbildung beherrscht sind. Darüber hinaus muss der Bieter für weitere Fragen im Laufe der Einsatzjahren rund um das Thema Wartung und Instandhaltung mindestens eine telefonische Hilfestellung auf Deutsch kostenlos bieten können. Hierbei ist entsprechend mit dem Auftraggeber Kontakt aufzunehmen und den Einsatz zu planen. Die gesetzlich erforderlichen Schulungsmaßnahmen zu Qualifikationen als elektrotechnisch unterwiesene Person für Service- und Reparaturarbeiten, die das HV-System nicht betreffen, sowie als Elektrofachkraft, sind vom Auftragnehmer nicht anzubieten.

Das Fahrpersonal muss eine ausführliche Einweisung zu den Fahrzeugspezifikationen des gelieferten Fahrzeuges erhalten sowie im Rahmen von praktischen Tests geschult werden, um die Fahrtätigkeiten aufnehmen zu können. Hierbei müssen die Fahrer zu den erforderlichen Kompetenzen für einen Betrieb mit Batteriefahrzeugen geschult werden. Es muss beispielsweise das energiesparende Fahren mit Rekuperation geschult werden sowie eine Einweisung zur Sensibilisierung für Fahrtätigkeiten an HV-Bussen erbracht werden.

Die Schulung muss wie folgt organisiert werden:

- Theoretischer Teil, in Gruppe: Die Fahrer erhalten eine ausführliche Einweisung zu den Fahrzeugspezifikationen des gelieferten Fahrzeuges sowie zu den Besonderheiten beim Fahren mit Batteriebussen und zur Sensibilisierung für Fahrtätigkeiten an HV-Bussen.

- Praxisteil: Jeder Fahrer muss mindestens 1 Stunde unter Anweisung fahren und die für die Fahrtätigkeit relevanten Funktionalitäten des Busses testen können.

Es ist eine Schulung vor erstmaliger Betriebsaufnahme und nach Auslieferung der Fahrzeuge für 24 Fahrer sowie drei weiteren Schulungen während des lfd. Betriebs (3-mal; je 3 Jahre) für Auffrischungen (12 Fahrer jeweils) sowie zur Schulung von neuen Personalen (5 Fahrer jeweils) zu erbringen.

- LIEFERBEDINGUNGEN

Als Grundlage für die Bewertung des Kaufpreises für die Fahrzeuge mit BEV-Antrieb der VMW werden die einschlägigen Rahmenempfehlungen des VDV und die zusätzlichen Anforderungen der VMW, wie hier in diesem Leistungsverzeichnis dargestellt, herangezogen.

Auf dieser Basis ist ein verbindliches Angebot zu erstellen.

Treten in dem verbindlichen Angebot des Bieters Abweichungen zu der Rahmenempfehlung des VDV und/oder zu den zusätzlichen Anforderungen der VMW auf, führen diese automatisch zum Ausschluss von der Wertung und dem weiteren Verfahren (vgl. AzA, Ziff. 7.2).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die technische Klärung und Abnahme der Busse grundsätzlich im Werk und zu Lasten des Herstellers erfolgen. Hierbei sind außerdem die entsprechenden Zeitfenster der Lieferchargen zu berücksichtigen. Dies beinhaltet eine technische Klärung vor Produktionsbeginn im Werk des Herstellers und die technische Abnahme nach Fertigstellung im Werk des Herstellers für jeweils zwei Mitarbeiter der VMW inklusive Reisekosten und Übernachtung. Daran anschließend sind die jeweils abgenommenen Fahrzeuge durch den Hersteller an den Standort der VMW zu überführen.

Mit Fahrzeugauslieferung ist je ein Satz der kompletten Klappen (Motorklappe, …), komplette Stoßstange vorne (bei Teilung alle Teile), Heckstoßstange und rechte und linke Stoßstangenteile, Bugklappe, rechte und linke Scheinwerferklappe, alle seitlichen segmentierten Seitenwandelemente unterhalb Brüstungsleiste, kostenneutral mitzuliefern.

Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift grundsätzlich die Anerkennung der VDV-Rahmenempfehlungen, die zusätzlichen Anforderungen der VMW sowie die Gewährleistungs- und die Garantieübernahme für die angebotenen Fahrzeuge.

Ort, Datum, Name der zu erklärenden Person (Textform nach §126 b BGB)