Leistungsverzeichnis
zur Beschaffung von 21 Solo-BEV-Bussen

für die
Neunkircher Verkehrs GmbH

Version: V-0

Stand: 29.06.2026

Inhalt

1	ALLGEMEINES	5

1.1	Allgemeine Hinweise	5

1.2	Abnahmeuntersuchung	5

1.3	Herstellerinformationen	5

1.4	Brandschutz	6

1.5	Recycling	6

1.6	Reparatur	7

1.7	Ersatzteilbeschaffung	7

1.8	Gewährleistungen für das Gesamt-Fahrzeug	7

2	HAUPTABMESSUNGEN	8

3	ANTRIEB UND ENERGIEMANAGEMENT	9

3.1	Allgemeines	9

3.2	Antrieb & Batterien	9

3.2.1	Antrieb	9

3.2.2	Batterien	10

3.2.3	Nachladeverfahren	12

3.2.4	Batteriemanagementsystem	12

3.2.5	Vorkonditionierung	13

3.2.6	Schnittstellenkompatibilität	13

4	FAHRWERK	13

4.1	Federung	13

4.1.1	Absenkanlage "Kneeling"	13

4.1.2	Einstiegshilfen	13

4.2	Lenkung - Räder - Achsen	14

4.2.1	Lenkung	14

4.2.2	Räder	14

4.2.3	Reifen	14

4.3	Bremsen	14

4.3.1	Betriebsbremsanlagen	14

4.3.2	Dauerbremsanlage	15

4.3.3	ABS / ASR / EBS / ESP	15

5	DESIGN	15

5.1	Lackierung	15

6	FAHRZEUGAUFBAU	16

6.1	Bodenrahmen	16

6.2	Aufbau	16

6.3	Stoßfänger und Spoiler	16

6.4	Türen	16

6.5	Rückspiegel	17

7	KLIMATISIERUNG / HEIZUNG / LÜFTUNG	17

7.1	Lüftung Fahrerraum	17

7.2	Lüftung Fahrgastraum	18

7.3	Klimatisierung und Heizung	18

7.3.1	Allgemeine Anforderungen	18

7.4	Zusatzheizung	18

8	AUßEN- UND INNENGERÄUSCHE	18

8.1	Außengeräusche	19

8.2	Innengeräusche	19

9	INFORMATIONSEINRICHTUNGEN	19

9.1	Fahrgastinformation	19

9.2	Außeninformation	19

9.3	Inneninformation	19

10	ELEKTRISCHE ANLAGE	19

10.1	ITCS / Fahrscheindrucker	20

10.2	WLAN-Router	20

10.3	Videoüberwachung	20

10.4	Fahrgastzählsystem	21

10.5	On-Board-Diagnose-Rechner (OBR)	21

10.6	Stromversorgung	21

10.7	Fahrtrichtungs- und Warnblinkanlage	21

10.8	Türen	21

10.9	Funkanlage	21

10.10	Ausrufanlage	21

10.11	Heizung:	22

10.12	Nebelschlussleuchte / Rückfahrscheinwerfer	22

10.13	Kennzeichenleuchte	22

10.14	Fahrerplatzleuchte:	22

10.15	Scheinwerfer	22

10.16	Fahrgastraum-Beleuchtung	22

10.17	EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber)	22

10.18	IBIS-Verkabelung	22

11	FAHRZEUGDATEN	23

12	INNENAUSSTATTUNG	24

12.1	Haltestangen, Haltewunschtaster, Trennwände	24

12.2	Innenverkleidung	24

12.3	Beschilderung und Beschriftung	24

12.4	Fußboden	24

12.5	Bestuhlung	24

12.6	Sondernutzfläche	25

12.7	Fahrersitz	25

12.8	Fahrerplatz/-kabine	26

12.9	Sonnenschutz	26

12.10	Sonstiges	26

13	HOCHVOLTTECHNIK	26

13.1	Sicherheitstechnik	26

13.2	Antrieb	27

13.2.1	Fahrmotoren	27

13.2.2	Antriebswechselrichter	27

13.3	Energiespeichersystem	27

13.3.1	Batteriespeicher	27

13.4	Externe Energiezuführung	27

13.4.1	Plug-In-Systeme (Ladung über Steckerverbindung)	27

13.5	Schutzwiderstand (Bremswiderstand)	27

13.6	Ladestationen	27

14	DRUCKLUFTANLAGE	27

14.1	Anordnung	27

14.2	Lufttrockner	27

14.3	Prüfanschlüsse	27

15	SCHULUNG	27

16	LIEFERBEDINGUNGEN	29

# ALLGEMEINES

## Allgemeine Hinweise

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Die zusätzlichen Anforderungen der Neunkircher Verkehrs GmbH (= Auftraggeber; hier kurz: NVG) in Verbindung mit der VDV-Schrift 230 „Rahmenempfehlung für Stadt-Niederflur-Linienbusse“ (Stand Juli 2014) sowie der VDV-Schrift 230/1 „Rahmenempfehlungen für elektrisch betriebene Stadt-Niederflur-Linienbusse (E-Bus)“ (Stand März 2018) sind Grundlage für die Abnahme der Fahrzeuge im Falle einer Auftragserteilung. Die VDV-Rahmenempfehlung gilt zwar für 2-achsige Linienbusse (rd. 12 m). Sie kann aber wegen der modularen Struktur mit entsprechenden Änderungen und Anpassungen ohne weiteres auch auf Midi-, Großraum- bzw. Gelenkomnibusse der Fahrzeugklasse I angewendet werden. Ebenfalls gilt die VDV-Schrift 234 (Stand August 2020) („Fahrerarbeitsplatzes im Niederflur-Linienbus“).

Jeder einzelne Punkt ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages und berechtigt bei Nichteinhaltung der darin festgelegten Bedingungen zur Zurückweisung der gesamten Lieferung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Änderungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

Für alle zu liefernden Fahrzeuge muss eine lückenlose Dokumentation mitgeliefert werden, aus der alle eingebauten Teile einschließlich deren Anschlüsse und Verkabelungen und der technische Aufbau hervorgehen (vgl. Ziff. 1.3).

Sofern im Leistungsverzeichnis bestimmte Produkte, Fabrikate oder Hersteller genannt werden, sind i.d.R. auch gleichwertige Produkte zulässig. Als gleichwertig gelten Produkte, die hinsichtlich ihrer Funktionalität, Leistungsmerkmale, technischen Eigenschaften sowie der vorhandenen Schnittstellen den vorgeschlagenen Produkten entsprechen und die vorgesehene Verwendung ohne Einschränkungen gegenüber dem vorgeschlagenen Produkt erfüllen.

Bei Angeboten mit gleichwertigen Fabrikaten sichert der Bieter verbindlich zu, dass die angebotenen Produkte über die erforderlichen Schnittstellen verfügen bzw. ohne zusätzlichen Anpassungsaufwand an das bestehende System angeschlossen und integriert werden können.

## Abnahmeuntersuchung

Klassifizierung nach EG-Richtlinie Klasse 1.

Zulassungsland Bundesrepublik Deutschland.

Zulassung für den Linienverkehr.

Zulassung für den Gelegenheitsverkehr.

Schulbuszulassung.

## Herstellerinformationen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Alle Unterlagen sowie Software-Systeme in deutscher Sprache.

Bereits bei der Abgabe eines Angebotes sind die folgenden Unterlagen beizufügen (vgl. AzA, Ziff. 12.3):

je ein Übersichtsplan von außen und von innen, aus dem alle Maße wie Länge, Breite, Höhe, Stufen- und Podesthöhe, etc., wie hier im Leistungsverzeichnis vorgegeben, hervorgehen

Vergleichbare SORT-Nachweise Klasse I

Wartungspläne sowohl Kilometerbasiert als auch Zeitbasiert bis zu einer Laufleistung von 700.000 Km bzw. einem Fahrzeugalter von 10 Jahren

Umweltproduktdeklaration (EPD)

Technisches Datenblatt der Hochvolt-Batterie mit Angaben zu Zyklenfestigkeit und kalendarischer Lebensdauer.

Wenn kein Batteriewechsel vorgesehen ist: Eine genaue Darstellung der Berechnung der Nutzungsdauer der Batterie mit Angaben zu Vollzyklenzahl bzw. Gesamtenergiedurchsatz inkl. Berücksichtigung jeder Form des Energiedurchsatzes (auch unter Berücksichtigung von Rekuperation) ist dem Angebot beizulegen. Bei der Berechnung sind die spezifischen Einsatzbedingungen der NVG zu berücksichtigen (s. Ziff. 3.2.2, SORT und Fahrleistung).

Wenn ein Preisnachlass für die Reichweite angestrebt wird (vgl. Preisblatt Anlage 5, Ziff. 4): VECTO-Nachweis für den Energieverbrauch des angebotenen Fahrzeuges

Bei Vertragsdurchführung sind die in der VDV-Schrift 230, Ziff. 1.2, gekennzeichneten Zeichnungen und Unterlagen mindestens in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Ergänzend bzw. abweichend dazu bitte folgende Auflistung beachten:

Die Ersatz- und Zulieferteillisten sind in digitaler Form in den gängigen Formaten csv. oder xls. bereit zu stellen.

Verpflichtung, den Quellcode der Software und die Hersteller der einzelnen Komponenten im Falle einer Insolvenz der NVG zur Verfügung zu stellen. Das kann entweder über einen Notar erfolgen oder eine andere Form der Bürgschaft. Der NVG wird mitgeteilt, mit welcher Software bzw. Hardware die Fahrzeuge weiter betrieben kann (ESCROW).

Die Auflistung der gelieferten Daten über die VDV 238.

Es sind für eine Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung eventuell erforderliche spezielle Werkstattausstattungen, Spezialwerkzeuge und Testgeräte inkl. Software zu benennen und zu bepreisen.

## Brandschutz

Einhaltung der einschlägigen Vorschrift, z.B.

ECE-R100 und insbesondere die ECE R118

VDV-Mitteilung 2303 (Ausgabe 03/2022)

Ausstattungsmaterialen sind schwer entflammbar.

Das Fahrzeug muss mit einer automatischen Brandlöschanlage ausgestattet werden.

Kraftstoffleitungen sind in Stahlrohr oder gleichwertig auszuführen.

Die Schalldämm- und Isolierplatten des Motorraums sind aus schwer entflammbaren Werkstoffen gem. DIN 4102 auszuführen.

## Recycling

Kunststoffteile über 100 Gramm Gewicht werden gekennzeichnet.

## Reparatur

Der Auftragnehmer erkennt den Auftraggeber als autorisierte Werkstatt für die Fahrzeuge an. Dies gilt für die Wartung und Reparatur sämtlicher Fahrzeugkomponenten einschließlich der Aggregate.

Dafür wird eine Vereinbarung zur Regiewerkstatt mit Vertragsabschluss unterzeichnet (vgl. Vereinbarung zur Regiewerkstatt, Anlage 2.2).

Der Auftragnehmer gesteht dem Auftraggeber das Recht zu, auch während der Gewährleistungs-zeit dringende Reparaturen bis zu einer Dauer von 3 Stunden durch geeignetes eigenes Fachpersonal ausführen zu lassen, ohne dass der Auftraggeber dadurch seinen Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Auftragnehmer verliert.

Weiterhin muss eine betreuende Werkstatt für die angebotenen Fahrzeuge sich im Umkreis von max. 50 km vom Auftraggeber befinden. Der Referenzpunkt für diesen Umkreis ist: Wellesweilerstraße 146, 66538 Neunkirchen, Deutschland.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Kundendienstbeauftragten zu benennen, der die deutsche Sprache beherrscht. Dieser muss von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr von Montag bis Freitag erreichbar sein.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Kundendienstbeauftragter:

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Adresse der Werkstatt:

Das Werkstattpersonal der betreuenden Werkstatt muss die deutsche Sprache so beherrschen, dass mündliche Abstimmungen über die laufenden Werkstattarbeiten fachlich qualifiziert mit dem Personal der NVG und/oder mit einem Service-Mitarbeiter des Fahrzeugherstellers möglich sind. Die Werkstatt muss solche Abstimmungen auf Verlangen der NVG innerhalb von 24 Stunden schriftlich (per E-Mail) in deutscher Sprache bestätigen. Der Auftraggeber kann in Vertretung (z. B. im Fall von Urlaub oder Krankheit) auch einen qualifizierten Vertreter der Fahrbetriebsgesellschaft gegenüber der betreuenden Werkstatt benennen.

## Ersatzteilbeschaffung

Die Sicherung der typgebundenen Ersatzteilversorgung muss innerhalb der folgenden Zeiten erfolgen und mindestens 15 Jahre ab Erstzulassung lieferbar sein:

Klein- und Verschleißteile: 	innerhalb von 24 Stunden

Ersatzteile für leichte Unfallschäden: 	innerhalb von 3 Tagen

Großaggregate: 		innerhalb von 15 Tagen

## Gewährleistungen für das Gesamt-Fahrzeug

Neben den Anforderungen der VDV-Rahmenempfehlung bestätigt der Hersteller die Gewährleistung für das Gesamt-Fahrzeug auf einen Zeitraum von 24 Monaten ab Datum der Zulassung des jeweiligen Fahrzeugs ohne Kilometerbegrenzung. Das gleiche gilt für:

Gewährleistung für Aggregate

Riss-/Bruch- und Klebesicherheit

Bremsbelagzustand

Korrosion

Fußboden/Fußbodenbelag

Lackierung

- Zusätzlich:

Die Gewährleistung für den Energiespeicher beträgt mind. 10 Jahre nach protokollierter Endabnahme. In dieser Zeit darf der SOH der Batterie nachweislich nicht unter 70 % fallen. Ist das nicht möglich, ist automatisch ein Batteriewechsel mit einzukalkulieren.

Alle Prüf- und Testprogramme bzw. Software, die für den Betrieb der Fahrzeuge, die Fahrzeugdiagnose und -instandhaltung geliefert werden, müssen für eine Nutzungsdauer von 12 Jahren durch regelmäßige Updates ohne zusätzlichen Aufwand gewährleistet werden.

# HAUPTABMESSUNGEN

Für die aufgeführten Hauptabmessungen sind die exakten Maße des angebotenen Fahrzeugs anzugeben. Darüber hinaus ist das Leergewicht der ersten und zweiten Achse sowie das gesamte Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht anzugeben.

Bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts bzw. der Achslast der einzelnen Achsen muss auf dem Fahrzeugdisplays dem Fahrer eine Warnung ausgeben werden.

Fahrzeuglänge (2-Achser Solobus): Mindestlänge von 12.000 mm bis Maximallänge 12.500 mm,

Fahrzeugbreite: Mindestbreite von 2.500 mm

Die Fahrzeughöhe darf inklusive aller Aufbauten 3.400 mm nicht überschreiten.

Darüber hinaus sollen die Werte wie unten benannt erreicht werden.

Fußboden zwischen Tür 1 und Tür 2: 370 mm

Einstiegshöhe (bei Standardniveau) an allen Türen: 320 mm + 20 mm (bei voll belastetem Fahrzeug)

2 Bodendeckel über der Antriebseinheit

Fahrzeugausführung mit 2 Türen:

Tür 1 doppelt breit: ca. 1.250 mm

Tür 2 doppelt breit: ca. 1.250 mm

stufenloser Einstieg an beiden Türen

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Hauptabmessungen |  | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Länge über Blech |  | [mm] |
| Breite |  | [mm] |
| Höhe |  | [mm] |
| Radstand |  | [mm] |
| Reifengröße (Format: xxx/yy R zzz) |  |  |
| Einstiegshöhe (ohne Kneeling) |  | [mm] |
| Breite Tür 1 |  | [mm] |
| Breite Tür 2 |  | [mm] |
| Fußbodenhöhe Bereich Tür 2 |  | [mm] |
| Fußbodenhöhe zw. Tür 1 und Tür 2 |  | [mm] |
| Fensterbrüstungshöhe zw. Tür 1 und 2 |  | [mm] |
| Sitzteiler |  | [mm] |
| Lichte Sitzmaße |  | [mm] |
| Leergewicht gesamt |  | [kg] |
| Zul. Gesamtgewicht |  | [kg] |
| Mindestbodenfreiheit unter Tür 1 |  | [mm] |

Es sind mindestens 32 Sitzplätze sowie mindestens eine Fahrgastkapazität von 75 vorzusehen.

Angabe durch den Bieter zu machen:

|  | Sitzplätze | Stehplätze | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo-Bus: Angabe Sitzplätze/Stehplätze (halbe Sitze und Klappsitze nicht mitberechnen) |  |  |  |

# ANTRIEB UND ENERGIEMANAGEMENT

## Allgemeines

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Antrieb & Batterien

### Antrieb

Der Antrieb des Fahrzeuges muss durch effiziente und geräuscharme Elektromotoren erfolgen. Die Traktionsleistung soll mittels elektrischer Zentralmotoren, radnaher Motoren oder integrierter Radnabenmotoren zur Verfügung gestellt werden. Diese sind so zu dimensionieren, dass eine hinreichende und gleichmäßige Beschleunigung des Busses erreicht wird.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Antriebsart / Antriebskonzept:

Das Fahrzeug ist mit einem 3-Tastenschalter zur Fahrtrichtungswahl (D–N–R) mit entsprechender Symbolik auszustatten. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist auf 85 km/h zu begrenzen. Zusätzlich ist ein zuschaltbarer Geschwindigkeitsbegrenzer für 30 km/h vorzusehen, der über einen in die Instrumententafel integrierten Taster aktiviert werden kann.

Zur Gewährleistung einer möglichst großen Reichweite des Fahrzeugs wird ein hoher Wirkungsgrad zwischen Energiespeicher und Rad erwartet.

Angabe durch den Bieter zu machen – Durchschnittlicher Wirkungsgrad zwischen Energiespeicher und Rad in %:

Auf Verlangen der NVG sind Informationen zum Wirkungsgrad und Kennlinien des Antriebstranges, der Motoren sowie der dazugehörigen Leistungselektronik im Laufe des Fahrzeugeinsatzes anzugeben.

Der Einbauort der Fahrmotoren muss so gewählt sein, dass der Wärme- und Lärmeintrag in den Fahrgastraum gering ist. Antriebsvibrationen müssen zuverlässig vom Fahrgastraum entkoppelt sein, die gesetzlichen Achslasten müssen eingehalten werden.

Die elektrischen Fahrmotoren müssen instandhaltungsfreundlich, gut zugänglich montiert und LCC-optimiert konzipiert sein. Der Motor ist so auszulegen, dass eine Steigung von 14 % mit voller Nutzlast zuverlässig bewältigt werden kann. Die Dauerleistung des elektrischen Motors muss mindestens 150 kW betragen.

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Motorleistung in kW (Dauerleistung) |  |
| --- | --- |

Die Kühlung der Motoren muss wartungsarm, vorzugsweise wasser- oder luftgekühlt sein. Bei luftgekühlten Fahrmotoren ist die Luft möglichst am Dach oder oberhalb der Fenster anzusaugen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und bei langen Berg- und Gefällestrecken muss eine effiziente Beschleunigung und Rekuperation sichergestellt werden. Die Kühlsysteme der Fahrmotoren sollten in das Heizungskonzept des Fahrgastraums eingebunden sein.

Angabe durch den Bieter zu machen – mittlerer Rekuperationsgrad nach SORT-Zyklus:

### Batterien

Vorgegeben ist mindestens 480 kWh nutzbare Energie als Richtwert, wenn weniger als 480 kWh verbaut werden, müssen nachweislich ein sehr niedriger Energieverbrauch und ein sehr geringes Fahrzeuggewicht für das angebotene Fahrzeug zugesichert sein bzw. gem. Datenblatt des Fahrzeugs gelten. Weiterhin muss die Reichweite des vollständig geladenen Fahrzeugs an jedem Tag des Jahres und unter Berücksichtigung der Batterie am Lebensdauerende ohne Zwischenladung mindestens 320 km für einen 10-jährigen Betrieb im Bedienungsgebiet der NVG betragen.

Maßstab für die nutzbare Energie müssen zu jedem Zeitpunkt des lfd. Fahrbetriebs gemäß den Plandaten von 70.000 Wgkm p. a. mindestens 70% der vom Batteriehersteller bestätigten, maximalen Batteriekapazität sein.

Nach derzeitiger Umlaufplanung verkehren die Fahrzeuge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 26,8 km/h und können somit dem SORT 3 für die Energiebedarfsermittlung zugeordnet werden.

Die Batterien sollen ausschließlich auf dem Dach des Busses installiert werden.

Kann der Auftragnehmer die Laufzeit von 10 Jahren nicht mit einer Batterie bzw. einem Pack anbieten bzw. gewährleisten und somit unter Einhaltung der Wartungsvorschriften des Herstellers für die Laufdauer von 10 Jahren nicht besichern, hat er die/das erforderliche zusätzliche Batterie/Pack und den damit verbundenen Aufwand ebenfalls in das Grundangebot je Bus mit einzupreisen (vgl. Preisblatt Anlage 5, Pos. 1).

Die Gestaltung der Batterie auf dem Fahrzeug muss so strukturiert sein, dass nach Ablauf der zehnjährigen Batteriegarantie ein Austausch von einzelnen Batteriemodulen und/oder Batteriezellen einfach durchzuführen ist.

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Batteriepreis je Bus der initial verbauten Batterie |  |
| --- | --- |
| Ist ein weiterer Batteriewechsel erforderlich? (vgl. Anlage 5, Kriterium 2 Batteriewechsel) | Ja Nein |
| Batteriepreis je Bus der zusätzlichen Batterie, falls erforderlich |  |
| Davon Aufwand für den Batteriewechsel je Bus, falls erforderlich |  |

Angabe durch den Bieter zu machen:

| Energieinhalt der Batterie in kWh, brutto |  |
| --- | --- |
| Energieinhalt der Batterie bei Auslieferung in kWh, netto |  |
| Energieinhalt der Batterie nach 10 Jahren in kWh, netto |  |
| Batterietyp/Chemie |  |
| Lebensdauer der Batterie, in Jahren |  |
| Minimale Reichweite bei Auslieferung |  |
| Minimale Reichweite am Ende der Batterielebensdauer |  |
| Minimale Reichweite nach 10 Jahren |  |
| Mittlerer Energieverbrauch in kWh/km, VECTO low [Soll-Angabe] |  |
| Mittlerer Energieverbrauch in kWh/km, VECTO representative [Soll-Angabe] |  |
| Maximaler Energieverbrauch in kWh/km zur Berechnung der minimalen Reichweite |  |
| Angaben zu den Konditionen, unter denen, die minimale Reichweite erreicht wird (Temperatur, Fahrgastanzahl, Fahrzeugkonfiguration) |  |
| Mittlerer Verbrauch der Zusatzheizung in l/km (Jahresdurchschnitt) |  |

### Nachladeverfahren

Plug-in-Laden / Kabelladung:

Ladestecker: Typ CCS/Combo 2 entsprechend aktueller Norm

Max. Ladeleistung: bis 150 kW

2 Ladebuchsen:

an rechter Fahrzeugseite vorne, im Bereich der Vorderachse sowie

an linker Fahrzeugseite vorne, oberhalb des Vorderrads oder in der Fahrzeugfront, mittig bzw. rechts von der Mitte

Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladegerät muss für die Steckerladung gemäß ISO 15118 möglich sein.

Das Fahrzeug muss mit einem Combined AC/DC Charging System (CCS 2.0) Fahrzeug-Inlet nach IEC 62196-3 zur Ladung nach IEC 61851-23 ausgestattet sein.

Alle Ladeschnittstellen sind von innen beleuchtet, sobald die Abdeckklappe geöffnet ist.

Die Ladeschnittstelle muss eine klappbare Abdeckung haben, es sind keine Gummiabdeckkappen erwünscht (Beispiel: TE Connectivity Eingangs-steckdose/Buchse, mit einer Klappe versehen).

Der Ladevorgang muss nach dem Stecken des Ladesteckers ohne weitere Handlungen durch einen Bediener automatisch starten (Plug-and-Charge).

Auch nach Abschluss der Traktionsbatterieladung muss die Bordbatterie weiterhin geladen bzw. auf maximalem Ladezustand gehalten werden, bis der Ladestecker entfernt wird. Nach Entfernen des Ladesteckers dürfen sich die 12V-Bordbatterien nicht entladen bzw. es muss ein Kontrollmechanismus eingebaut sein, der ein Tiefentladen verhindert.

### Batteriemanagementsystem

Für die Regelung und Überwachung des Hauptenergiespeichers ist ein Batteriemanagementsystem vorzusehen.

Folgende Funktionen müssen darin mindestens realisiert werden:

Bestimmung und Anzeige des Ladezustandes (SoC)

Bestimmung und Archivierung des Gesundheitszustandes der Zellen (SoH)

Bestimmung und Archivierung der Ausfall- bzw. Austauschprädiktion

Bestimmung und Anzeige im Fahrerdisplay der erwarteten Restreichweite in Kilometer an-hand des aktuellen Fahrprofils

Abgabe von Warn- und Fehlermeldungen in Klartext und deutscher Sprache nach Absprache mit der NVG. Dabei ist nicht nur das Fahrpersonal, sondern bei kritischen Fahrzeugzuständen auch weitere Stellen zu informieren.

Bestimmung und Aktivierung eines notwendigen Balanciervorganges

Bestimmung, Archivierung und ggf. Anzeige der Temperatur bzw. Temperaturverläufe der Batteriezellen während der Fahrt und des Ladevorgangs

Die vorgenannten Kenngrößen und Zustände des Hauptenergiespeichers sollen mittels Werkstattdiagnose (OBD) und über eine Online Datenschnittstelle abgreifbar sein.

### Vorkonditionierung

Eine Vorkonditionierung muss vor- Ort durch die Bedieninstrumente, als auch [im Backend / durch einen Nebenakteur] gemäß VDV-Schrift 261 ermöglicht werden.

Das Fahrzeug muss sämtliche in VDV-Schrift 261 enthaltenen Vorgaben erfüllen, um eine Vor-konditionierung zu ermöglichen.

Die Vorkonditionierung muss „über die Luft“ (OTA) von einem Backendsystem (bspw. Lademanagement-system) ausgelöst werden können. Die Vorkonditionierungsenergie wird durch eine Erhaltungsladung nachgeladen.

Eine Vorkonditionierung des Fahrzeugs im Rahmen der Klimatisierung muss initiativ angestoßen durch das Betriebshofmanagementsystem möglich sein. Diese beinhaltet das Erreichen der angestrebten Temperaturwertes im Fahrgastraum, das Enteisen der Front- und vorderen Seitenscheiben, der Spiegel sowie die Temperierung der Traktionsbatterien.

### Schnittstellenkompatibilität

Das System muss im Bereich der Kommunikation für die Elektromobilität eine herstellerneutrale, normkonforme und systeminteroperable Schnittstelle bereitstellen, dazu ist eine Kommunikationsfähigkeit mit bereits bestehenden und zu beschaffenden Systemen durch Erfüllung der entsprechenden Normen (VDV-Schrift 261 & und 238, DIN EN ISO 15118, DIN SPEC 70121, IEC 61851 oder OCPPCharge) zwingende Voraussetzung.

Zur Bereitstellung der Fahrzeugdaten ist die FMS-Schnittstelle einzuhalten. Die VDV-Schrift 238 soll eingehalten werden. Weitere Anforderungen sind im Ziff. 11 zu entnehmen.

# FAHRWERK

## Federung

wie VDV-Rahmenempfehlung

### Absenkanlage "Kneeling"

Kneeling nur rechts, System ECAS, Fabr. Wabco oder gleichwertig, Betätigung separat mittels Totmanntaster auf I-Tafel, wirksam nur unter 3 km/h

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung System zur elektronisch gesteuerten Niveauregulierung und Hersteller:

Betätigung:

Heben und Senken nur mittels Totmanntaster auf I-Tafel (unabhängig von der Tür, d.h. Heben nicht mit Schließen der letzten Tür)

Kneeling mit Schlüsselschalter zum Absperren des Kneelings

Zweites Fahrniveau um 20 mm erhöht mit Schalter, im Sicherungsfach

### Einstiegshilfen

Einbau einer manuellen Klapprampe an Tür 2

ohne Blinkleuchten an Tür 2

klappbar über Lochplatte für Haken

Anfahrsperre für Rampe an Tür 2

Türblockierung bei geöffneter Rampe

Anzeige im Display

Außentaster für Rampenanmeldung vor der Tür angeordnet.

Farbe: blau

## Lenkung - Räder - Achsen

wie VDV-Rahmenempfehlung

### Lenkung

ZF-elektrohydraulische Servolenkung mit Prüfanschluss oder gleichwertiger Art.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikant Servolenkung:

Ausführung als energieeffizientes und steuerbares Nebenaggregat.

Die Lenksäule sowie die gesamte Instrumententafel sind in Höhe und Neigung verstellbar.

Die Verstelleinrichtung muss fremdkraftbetätigt (elektro-pneumatisch) erfolgen.

### Räder

Scheibenräder mit Mittenzentrierung

### Reifen

Bereifung: 6-fach, 275/70 R 22,5 auf Stahlfelgen

Fabr. Dunlop oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Reifenfabrikat:

VA: 	SP City 372 M+S

HA: 	SP City 372 M+S

Vorderräder ausgewuchtet

Aufpumphilfe für Zwillingsräder an Hinterachse

## Bremsen

wie VDV-Rahmenempfehlung

### Betriebsbremsanlagen

Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage, Fabr. Knorr, oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Bremsanlage:

Scheibenbremsen an allen Achsen, Bremsbeläge asbestfrei

Haltstellenbremse Aktivierung bei < 2 km/h

Trittplattenbremsventil, Fabr. Knorr oder gleichwertiger Art

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Trittplattenbremsventil:

### Dauerbremsanlage

Retarder Betätigung über mindestens 3-stufigem Schalter an Lenksäule

Kontrollleuchte für Dauerbremse auf Instrumententafel

Die Dauerbremse muss als generatorischer Betrieb des Traktionsmotors zur Rekuperation der Energie ausgeführt sein. Das Energiemanagement muss so ausgelegt sein, dass die rekuperierte Energie simultan verwendet oder gespeichert und nur in extremen Betriebssituationen in Schutz- oder Bremswiderstände thermisch umgesetzt wird.

Angabe durch den Bieter zu machen – Geschwindigkeitsbereich, in dem die Energierückgewinnung aktiv ist:

### ABS / ASR / EBS / ESP

Die aktuellen Anforderungen der GSR Verordnung (General Safety Regulation) sind zu erfüllen.

Zusätzlich sind folgende Assistenzsysteme einzubauen:

Anti-Blockier-System (ABS)

Anti-Schlupf-Regelung (ASR)

Schalter zur ASR-Abschaltung auf einer Bedientafel links vom Fahrer

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Elektronisch geregeltes Bremssystem (EBS)

Radargesteuertes Abbiegeassistenzsystem, bevorzugt in Fahrtrichtung links und rechts

Spurwechselassistent

Notbremsassistent mit aktivem Bremseingriff

# DESIGN

## Lackierung

Körperfarbe hellgrün RAL 6019, Räder innen und außen sowie Naben dunkelgrün RAL 6005

Ein Entwurf der Lackierung befindet sich im Anhang 3. Dabei ist zu beachten, dass dies lediglich ein Beispiel ist. Die genaue Designvorlage wird im technischen Gespräch (nach Auftragserteilung) erläutert.

Beschriftung:

Neunkircher Verkehrs GmbH, "NVG" mittig unter Fahrerfenster links, in dunkelgrün, RAL 6005

Vorderer Einstieg: über Tür links Zeitkarten, rechts Barzahler, in RAL 6005,

Die Nummerierung des Fahrzeuges ist rechts neben der Beschriftung in gleicher Größe in hellgrün RAL 6019, anzubringen.

Wagen Nr. 558 bis 575 und 577 bis 579

Innenbeschichtung in grau; Vorbau in weiß RAL 9010

# FAHRZEUGAUFBAU

Die Richtlinie UN ECE R 66.02 ist zu erfüllen.

## Bodenrahmen

wie VDV-Rahmenempfehlung

Zusätzlich:

Bodenrahmen aus Vierkantprofilen, Pressteilen und U-Profilen verschweißt.

Der Batterieraum sowie die Radkästen sind aus rostfreiem Stahl oder gleichwertigem Rostschutz herzustellen.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Material Batterieraum und Radkästen:

Abschleppvorrichtung im Bug und Heck mit festem Abschleppmaul.

Zusätzlicher Schmutzfänger vor allen Achsen.

Der Fahrerarbeitsplatz ist besonders zu schützen, z.B. durch zusätzliche Crashelemente.

## Aufbau

Tür 2 direkt vor Hinterachse angeordnet zwischen den vorderen Radkästen

Tür 2 ohne Podeste

Seitenwände durchgehend mit Blockschaum isoliert. Seitenwandbeplankung

in vertikal geteilter Ausführung

Alle Seitenscheiben incl. Front und Heckscheibe wärmegedämmt.

Alle Seitenscheiben als Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG) mit min. 50% Tönung (Lichtdurchlässigkeit)

## Stoßfänger und Spoiler

Es ist vorne ein dreiteiliger Stoßfänger vorzusehen.

## Türen

Türen, Fabrikat Bode (oder gleichwertig), mit elektropneumatischem Antrieb und Wabco MTS-Steuerung oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Türen:

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Türsteuerung:

Türgriffe in anthrazit

Tür 1:	Variante als Innenschwenktür

mit Einklemmschutz; kraftlos in Öffnungsrichtung und reversierend in Schließrichtung

mit Türflügel 2 fest und Doppelverglasung;

mit Druckwellen-Kontakt-Steuerung im Fingerschutzgummi

Tür 1 ohne Anfahrsperre

Außennothahn-Taster an Tür 1

beide Türflügel mit Sicherheitsschloss Ymos Y 500 (Erläuterung: betrieblicher Fuhrpark komplett mit dem Schließsystem Y 500)

Türöffnungstaster für Tür 1 hinter separate Klappe vorne rechts verlegt

Tür 2:	Variante als Schwenkschiebetür

mit Einklemmschutz; kraftlos in Öffnungsrichtung und reversierend in Schließrichtung

mit Druckwellen-Kontakt-Steuerung im Fingerschutzgummi

Tür 2 mit Anfahrsperre über Grenzwertgeber < 2 km/h geschaltet

Nothahn an Tür 2 verplombt

Außennothahn-Taster an Tür 2

beide Türflügel mit Sicherheitsschloss Ymos Y 500 (Erläuterung: betrieblicher Fuhrpark komplett mit dem Schließsystem Y 500)

Einstiegskanten an Tür 1 und 2 sind in Alu-Leisten mit gelber Einlage zu versehen.

## Rückspiegel

Außenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch verstellbar

Innenspiegel elektrisch einstellbar

# KLIMATISIERUNG / HEIZUNG / LÜFTUNG

Wie VDV-Schrift 236

Zusätzlich:

Autom. Steuerung der Heizung & Lüftung anhand der Außentemperaturen

## Lüftung Fahrerraum

Fahrerfenster links vom Fahrer, elektr. beheizt und schiebbar

Düsenbelüftung am Fahrerplatz

## Lüftung Fahrgastraum

Es können Dachklappen eingebaut werden. Diese müssen verblecht oder verglast & vertönt, elektrisch betätigt, Ansteuerung erfolgt je über 3-Stufenschalter sein.

Ausführung als Notausstieg

je zwei Klappfenster links und rechts, Fabr. Cleff oder gleichwertiges

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Klappfenster:

mindestens 1 elektr. Entlüfter im Heck, mit min. 1000 m³/h Luftvolumenstrom vorzugsweise 1.500 m³/h

Steuerungsmöglichkeit Lüftungsrate des Fahrerarbeitsplatz

## Klimatisierung und Heizung

### Allgemeine Anforderungen

wie Rahmenempfehlung 236/1

Zusätzlich:

Einbau einer Wärmepumpe zur elektrischen Klimatisierung und Heizung mit Einsatz von Kältemittel R134a oder CO2 betrieben.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat und Kältemittel:

| Leistungsaufnahme bei Vollast (Kw) |  |
| --- | --- |

Elektronische Steuerung, links neben Fahrer auf verlängerter Konsole

Separater Luftkanalführung in der Dachklappe zur zielgerichteten und effizienten Luftführung; zur Verhinderung von Kondenswasser und Verschmutzung im Dachkanal.

## Zusatzheizung

Diesel-Zusatzheizung zur Unterstützung der Wärmepumpe. Automatische Zuschaltung erst ab Erreichen einer Außentemperatur von +5 °C. Bei der Dimensionierung bzw. Grundeinstellung o. ä. der Diesel-Zusatzheizung ist zu beachten, dass die Heizung die Wärmepumpe nur bis zu einem Zielniveau der Innenraumtemperatur von +16 °C unterstützen muss. Die Dieselzusatzheizung muss HVO-100-fähig sein.

Die Heizwasserrohre sind aus Kunststoff anzufertigen; der Vor- und Rücklauf soll isoliert sein.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat und Leistung:

|  | kW |
| --- | --- |

# AUßEN- UND INNENGERÄUSCHE

wie VDV-Rahmenempfehlung

Besonderer Hinweis:

Die akustische Signalisierung hat mit dem VDV-AVAS-Sound zu erfolgen.

## Außengeräusche

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Innengeräusche

wie VDV-Rahmenempfehlung

# INFORMATIONSEINRICHTUNGEN

## Fahrgastinformation

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Außeninformation

Einbau einer Fahrzielanzeige LAWO, oder gleichwertig

(Erläuterung: betrieblicher Fuhrpark komplett mit LAWO Anlagen ausgestattet)

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Fahrzielanzeige:

Fahrtzielanzeigen sollen nicht in die Seitenscheiben integriert werden, sodass die gesamte Fläche als Werbefläche genutzt werden kann.

Bug: LAWO Typ Futura MAEZAE26216.XX-XX.XX

Rechts (Text): LAWO Typ Futura MAEZAE16112.XX-XX.XX

Rechts (Linie): LAWO Typ Futura MAEZAE16028.XX-XX.XX

Links (Linie): LAWO Typ Futura MAEZAE16028.XX-XX.XX

Heck: LAWO Typ Futura MAEZAE16028.XX-XX.XX

Farbe der Anzeigenschrift in „ember“

Steuerung über Fahrscheindrucker Fabr. ATRON. (Vgl. Ziff. 10.1)

Schulbussymbol in der Bug-Fahrzielanzeige integriert.

Schulbussymbol in der Heck-Fahrzielanzeige integriert.

## Inneninformation

LAWO Infotainment 29 Zoll Monitor hinter Dachquerkanal (hinter Fahrersitz), oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat:

# ELEKTRISCHE ANLAGE

wie VDV-Rahmenempfehlung

## ITCS / Fahrscheindrucker

Einbau einer Fahrscheindruckergrundplatte für den Fahrscheindrucker ATRON (AFR5) mit Aufnahmeplatte sowie Verkabelung, Spannungsversorgung, 50-polige Steckdose (voll bestückt)

Der Fahrscheindrucker wird von der NVG gestellt. Die Lieferung und die Vorbereitung der Verkabelung sowie die Installierung der Druckerhalteplatte für den Fahrscheindrucker muss seitens des Herstellers erfolgen.

(Erläuterung; saarlandweit gefördert und somit einheitlich in allen Verkehrsbetrieben),

Datenleitung und Spannungsversorgung (mit und ohne Startunterbrechungen) mit Überlänge zus. hinzu, wird im Fach oberhalb Fahrer verwahrt.

Einbau eines Notruftaster auf Konsole links vom Fahrer

Einbau einer Kombiantenne WISI AG41A (Atron-Nr. 011440) oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Kombiantenne:

## WLAN-Router

Einbau eines Routers des Herstellers NetModule für Fahrgast-WLAN oder gleichwertig

(Erläuterung: Ganzer Fuhrpark mit NetModule Router ausgestattet)

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Router:

## Videoüberwachung

Einbau eines Videoüberwachungssystem des Hersteller DEROVIS oder gleichwertig

Videoüberwachungsrecorder im NT-Fach über Fahrerplatz

Fabrikat: DEROVIS, Typ: MR4610

Mit IBIS-Anbindung

Mit Türkriterium einzeln an Tür 1 & 2

Mit Aufzeichnungsschalter auf Konsole links vom Fahrer

Mit Bildweiterschaltungstaster in Dachkonsole über Fahrer

(Erklärung: Ganzer Fuhrpark mit DEROVIS Recorder ausgestattet)

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Videoüberwachungssystem:

Einbau von 4 Innenkameras; Verkabelung mit Koaxialkabel (BNC-Stecker) zum Videorecorder:

Kamera 01 in Querkanal hinter Fahrerplatz; Ausrichtung auf Tür 1

Kamera 02 in Querkanal hinter Fahrerplatz; Ausrichtung auf vorderen Fahrgastbereich

Kamera 03 in Dachrandklappe ggü. Tür 2; Ausrichtung auf Tür 2

Kamera 04 in Heckklappe; Ausrichtung auf hinteren Fahrgastbereich

## Fahrgastzählsystem

Einbau eines Fahrgastzählsystem

Zählsensor an Tür 1 & 2; Verkabelung mit M12-Stecker bis zum Ethernet-Switch

Fabrikat; DEROVIS, Typ: IRIS oder gleichwertig

(Erklärung: Ganzer Fuhrpark mit DEROVIS Zählsystemen ausgestattet)

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fahrgastzählsystem:

Ethernet-Switch mit min. 8 Ports (M12) in NT-Fach; Verkabelung bis zum Videorecorder mit M12-Stecker

## On-Board-Diagnose-Rechner (OBR)

Gemeinsames Diagnosesystem für die im Fahrzeug eingebauten elektronischen Komponenten (wie z. B. EMR, ABS/ASR, ZHE, Getriebe, Abgasreinigungssystem)

## Stromversorgung

2 Batterien 12V / 200AH

Werkstattschalter zur Minusabschaltung im Batterieraum (Nato-Knochen)

## Fahrtrichtungs- und Warnblinkanlage

Blinkleuchten für Schulbusverkehr im Heck

Blinkleuchten im ersten Wagendrittel

## Türen

Warnsummer am Fahrerplatz bei Nothahnbetätigung während des Fahrbetriebes

## Funkanlage

Vorbereitung für den Einbau eines Funkgerät Fabrikat Motorola MOTOTRBO DM2600 VHF (136-174 MHz) mit Freisprechmikrofon:

Funkantenne Fabrikat KATHREIN K50 542 oder gleichwertig Bandbereich

2 m Lage der Antenne: über Fahrerplatz

Kipptaster für Funk- und Sprechanlage auf Konsole neben Fahrer links.

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Funkantenne

## Ausrufanlage

Einbau einer Ausrufanlage mit Verstärker und Fußtaster Blaupunkt BPA 49 oder gleichwertig

min. 6 Lautsprecher im Fahrgastraum

Einbau des Kontrolllautsprechers für den Fahrer unter dem Eurokasten.

Schwanenhalsmikrofon, Fa. Blaupunkt oder gleichwertig ohne Schalter

Position Fahrermikrofon: links vor Eurokasten – hängend

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Ausrufanlage:

## Heizung:

Heizgeräte im Fahrgastraum mit Sparschaltung

## Nebelschlussleuchte / Rückfahrscheinwerfer

1 Nebelschlussleuchte links

1 Rückfahrscheinwerfer links und rechts

## Kennzeichenleuchte

Kennzeichenleuchte 2-fach

## Fahrerplatzleuchte:

Fahrerplatzleuchte in LED

## Scheinwerfer

Automatischer Regen- /Lichtsensor

Scheinwerfer für Abblendlicht und Fernlicht in LED-Technik

Nebelscheinwerfer in LED-Technik

## Fahrgastraum-Beleuchtung

LED-Leuchten an Mitteldecke

zur Fahrgastraumbeleuchtung in 2 Gruppen schaltbar

Beleuchtung im Bereich der Vorderachse in Fahrbetrieb ausblenden

Schalter auf I-Tafel entfällt.

## EG-Kontrollgerät (Fahrtschreiber)

Digitaler Tachograph DTCO (Siemens/VDO), EU-Kontrollgerät oder gleichwertig

- Messbereich bis 125 km/h

- Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat:

## IBIS-Verkabelung

IBS-IP-Grundverkabelung;

IBS-IP-Datenbus: Standard

IBIS-Verkabelung über Sternpunkt in Dachvoute (mit Serviceklappe und Vierkantverrieglung) hinter Fahrerkabine mit CPC-Steckverbinder für:

a) Fahrgastinformationsanlage

b) IBIS- Verkabelung zum Bordrechner (mit Längenreserve) an I-Tafel

c) Haltestelleninnenanzeige

Hinweisschilder in Elektrofächer

# FAHRZEUGDATEN

Der Auftragnehmer hat die zur Integration in bestehende Systeme erforderliche Fahrzeug- und Betriebsdaten bereitzustellen. Diese setzen sich aus folgenden Daten zusammen:

Datenübertragung mittels FMS-Schnittstelle (Muss-Kriterium)

Unterstützung und Bereitstellung der nach VDV-Schrift 238 vorgesehen Daten und Funktionen (Soll-Kriterium)

Batteriemonitoring (Einteilung in Muss- und Soll-Kriterium siehe Anhang 2)

Datenzugang zur Elektromobilität (Einteilung in Muss- und Soll-Kriterium siehe Anhang 1)

Als physische Schnittstelle für die Übertragung der Fahrzeugdaten muss ein DIN 72585 genormter Anschluss als 4-Pin male Stecker mit der PIN-Belegung gemäß VDV-Schrift 238 verwendet werden. Dabei muss der Anschluss im Fahrzeug explizit als „VDV-238-Stecker“ beschriftet werden.

Der Datenzugriff muss nach der Regelung Nr. 6 der VDV-Schrift 238 erfolgen: „Exklusiver Zugriff auf die Daten im Fahrzeug ausschließlich durch das Verkehrsunternehmen“. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Datenzugriff, der innerhalb der lokalen Fahrzeugdiagnose über Auslesewerkzeuge vom Hersteller im Rahmen des Wartungsvertrages bzw. bei weiteren von der NVG angefragten Unterstützungsarbeiten notwendig ist. Die Nutzung der über die Diagnose erhaltenen Daten ist ausschließlich für diesen Zweck zulässig. Diese Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Herstellerzugriff auf weitere Daten der gelieferten Fahrzeuge erfolgt ausschließlich nach eindeutiger Klärung der Verwendungszwecke und ausdrücklicher Zustimmung der NVG.

FMS-Schnittstelle

Die Daten auf der FMS-Schnittstelle sind gemäß dem FMS 5.0 Standard zu übermitteln. Die Daten dürfen nicht vom Hersteller verschlüsselt oder verändert werden.

Die Schnittstellenbeschreibung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.fms-standard.com/Bus/down_load/fms%20document_v_05_vers.11.11.2025.pdf

Daten nach VDV-Schrift 238

Die Lieferung bzw. die Bereitstellung der Signale gemäß VDV-Schrift 238 soll eingehalten werden.

Daten für Batterie-Monitoring

Der Auftraggeber fordert die Bereitstellung den in Anhang 2: Parameterliste für Batterie-Monitoring aufgeführten Signalen für die Überwachung von Batteriezuständen sowie der Umsetzung eines optimierten (Batterie-) Betriebskonzepts. In diesem Anhang ist die Unterscheidung zwischen Muss- und Soll-Kriterium zu berücksichtigen.

Daten für Elektromobilität

Um einen sicheren Betrieb von Elektrobusflotten zu gewährleisten und die Daten des MDS der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) bereitzustellen, sind die in Anhang 1: Parameterliste für Elektromobilität aufgeführten Signale ergänzend verfügbar zu machen.

Muss-Kriterien sind die Bus-Datenpunkte gem. Einstufung „A“.

Soll-Kriterien sind die Bus-Datenpunkte gem. Einstufung „B“.

Die Kriterien gem. Einstufung „C“ sind weiterhin als Soll-Kriterium zu verstehen.

# INNENAUSSTATTUNG

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Haltestangen, Haltewunschtaster, Trennwände

Haltestangen:

Haltestangen beschichtet; im Ein- und Ausstiegsbereich als taktile Ausführung

Deckenhaltestange links und rechts mit 25 zusätzlichen Halteschlaufen in Kunststoff (links 15, rechts 10)

Haltewunschtaster:

Haltewunschtaster an den Haltestangen in Gelb in 1400mm Höhe

Haltewunschtaster an der Rückwand der Fahrerkabine

Haltwunschanzeige „Wagen hält“ separat an der Rückwand der Fahrerkabine

Trennwände:

durchgehende Trennwände hinter Tür 1 & 2

Fahrgast Abschrankung:

Absperrstange Tür 1

## Innenverkleidung

Seitenwandverkleidung ohne Nadelvlies

## Beschilderung und Beschriftung

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Fußboden

PVC-Bodenbelag der Firma Gerfloor in Holzoptik oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat:

## Bestuhlung

Sitzanordnung

Grundausstattung ca. 32 Fahrgastsitze + 5 Klappsitz

Ein Entwurf der Sitzanordnung befindet sich im Anhang 4. Dabei ist zu beachten, dass dies ein Beispiel ist. Die genaue Anordnung wird im technischen Gespräch (nach Auftragserteilung) erläutert.

Fabr. Kiel oder gleichwertig

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Bestuhlung:

Sitze der Heckbank nach vorne kippbar

Sitzbezug

Sitz- und Rückenpolster in Wollplüsch

Seti, schwarz-grün; H000079838282 Lieferant: Lantal Textiles AG oder gleichwertig

Schale und Sitzgestelle in anthrazit oder grau

## Sondernutzfläche

Stehperron gegenüber Tür 2 (Länge entspricht 3 Doppelsitzen):

Trennwand vor Stehperron mit Rückpolsterplatte, mit integrierten und klappbaren Mutter-Kind-Sitz

Mit Abschrankung für Rollstuhlplatz

Trennwand hinter Stehperron

2 Klappsitze in der Seitenwand

Fensterschutzstange im Stehperron oberhalb der Fensterbrüstung

Haltewunschtaster an Trennwandgestell vor Stehperron

Großflächentaster für Rollstuhlplatz als Haltewunsch an Seitenwand

Farbe des Rollstuhlplatztaster blau

Stehperron vor Tür 2 in Fahrtrichtung rechts (Länge 2 entspricht Doppelsitze):

Trennwand vor Stehperron mit Rückpolsterplatte, mit integrierten und klappbaren Mutter-Kind-Sitz

Mit Abschrankung für Rollstuhlplatz

1 Klappsitze in der Seitenwand

Fensterschutzstange im Stehperron oberhalb der Fensterbrüstung

Haltewunschtaster an Trennwandgestell vor Stehperron

Großflächentaster für Rollstuhlplatz als Haltewunsch an Seitenwand

Farbe des Rollstuhlplatztaster blau

## Fahrersitz

Fahrersitz, Fabr. Isringhausen NTS 2 Typ 6860 oder gleichwertig mit einstellbarem Stoßdämpfer, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Bedienhebel rechts, mit Klimatisierung, mit klappbaren Armlehnen links und rechts

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fahrersitz:

Polster atmungsaktiv

Einbau: soweit möglich nach hinten versetzen

## Fahrerplatz/-kabine

VDV-Fahrerarbeitsplatz

Fahrerkabinentür mit Taschenaufnahme, integrierter Zahlkasse und Fahrer-Schutzscheibe über die gesamte Fahrertürbreite

mit Drehschubladen

Fahrerschutzscheibe mit Sprechöffnung

Fahrerkabinen-Rückwand: das untere Schloss mit Ymos-Schloss versehen, Schließung YMOS 500, jedoch für alle Fahrzeuge gleiche Schließung

(Erläuterung: betrieblicher Fuhrpark komplett mit dem Schließsystem Y 500)

Gas- und Bremspedal in aufhängender Bauweise

USB-A und USB-C Anschlussmöglichkeiten

## Sonnenschutz

Elektrische Sonnenrollo an Bugscheibe über 2/3 der Frontscheibe

Sonnenrollo für Fahrerfenster, grau perforiert

Klappbare und senkrechte Sonnenblende an A0-Säule

## Sonstiges

Brandmeldeanlage

Automatische Brandlöschanlage im Motorraum (Zusatzheizung)

Feuerlöscher

Unterlegkeil vor dem Stehperron unter Doppelsitz, hängend montiert

Euro-Kasten mit 2 Sägezähnen, mit Blinddeckel versehen

Nothämmer an den Dachrandklappen mit Drahtseilsicherung und Aufrollautomatik

Notgeräte- und Fahrerablagefach mit YMOS 500-Schließung

(Erläuterung: betrieblicher Fuhrpark komplett mit dem Schließsystem Y 500)

# HOCHVOLTTECHNIK

## Sicherheitstechnik

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

## Antrieb

### Fahrmotoren

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

### Antriebswechselrichter

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

## Energiespeichersystem

### Batteriespeicher

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

## Externe Energiezuführung

### Plug-In-Systeme (Ladung über Steckerverbindung)

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

## Schutzwiderstand (Bremswiderstand)

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

## Ladestationen

wie VDV-Rahmenempfehlung (230/1)

# DRUCKLUFTANLAGE

wie VDV-Rahmenempfehlung

## Anordnung

Auffüllanschluss mit Anlasssperre hinter kleine Klappe vorne rechts verlegen

Anschluss für Fremdfüllanschluss im Heck

## Lufttrockner

Lufttrockner, Fabr. Knorr, LA 6228 oder gleichwertiger Art

Angabe durch den Bieter zu machen – Benennung Fabrikat Lufttrockner:

## Prüfanschlüsse

Prüfanschlüsse zusammengefasst hinter seitlicher Klappe

Prüfanschlüsse für ABS herausgezogen hinter seitlicher Klappe

# SCHULUNG

Der Auftragnehmer hat in seinem Angebot eine Schulung für das Werkstatt und Fahrpersonal einzupreisen. Das Preisblatt sieht dazu jeweils eine extra Preisposition vor (vgl. Preisblatt Anlage 5, Pos. 2).

Die Einweisungen und Schulungen müssen in Deutsch erfolgen; schriftliche Unterlagen und Dokumente mit Textinhalt müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Technische Dokumente (Tabellen und Zeichnungen) können in englischer Sprache alternativ beschriftet sein; andere Sprachen sind nicht zulässig.

Für die Durchführung der Schulung wird folgende Übersicht als Richtwert vorgegeben:

| Schulung (Personal, Befähigung) | Anzahl Personal |
| --- | --- |
| Werkstattpersonal Herstellerspezifische Schulung zur Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge – Vor Auslieferung der Fahrzeuge | 5 |
| Fahrpersonal a. anfangs, vor erstmaliger Betriebsaufnahme der Fahrzeuge b. während des lfd. Betriebs (3-mal; je 3 Jahre) | 65 in 3 Gruppen oder mehr Einheiten, in Abstimmung mit der NVG Jeweils ca.35 In Kleingruppen von ca. 5-6 Fahrern |

Das Werkstattpersonal muss ab Tag 1 der Zulassung selbstständig dazu in der Lage sein, die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge komplett zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund muss der Auftragnehmer die herstellerspezifischen Schulungsmaßnahmen schulen. Dies hat in der Werkstatt des Auftragnehmers in Deutschland zu erfolgen.

Die Schulung muss wie folgt organisiert werden:

Theoretischer Teil A, in Gruppe: Die Werkstattmitarbeiter müssen anhand von technischen Daten, Unterlagen und Skizzen die für eine Wartung- und Instandhaltung eine ausführliche Einweisung in den relevanten Informationen zur Fahrzeugkonstruktion, -komponenten und -Funktionalitäten sowie anfallenden Arbeiten erhalten.

Theoretischer Teil B, in Gruppe: Die Werkstattmitarbeiter müssen in der Werkstatt die dargelegte Theorie an einem realen Fahrzeug wiederholt erläutert und die Komponenten und Funktionen inkl. Hinweise über die anfallenden Arbeiten direkt am Fahrzeug angezeigt erhalten.

Praxisteil: Jeder Werkstattmitarbeiter muss die zu lernenden Arbeiten mindestens einmal unter Anweisung selbst ausführen. Die regelmäßig anfallenden Arbeiten sind mindestens 2-mal zu wiederholen.

Die Schulungsinhalte betreffen alle zu dem Fahrzeugtyp erforderlichen spezifischen Arbeiten. Ausgenommen sind alle Arbeiten und Fachwissen, die von einem Mechaniker ohne weitere Anweisung/Ausbildung beherrscht sind. Darüber hinaus muss der Bieter für weitere Fragen im Laufe der Einsatzjahren rund um das Thema Wartung und Instandhaltung mindestens eine telefonische Hilfestellung auf Deutsch kostenlos bieten können. Hierbei ist entsprechend mit dem Auftraggeber Kontakt aufzunehmen und den Einsatz zu planen. Die gesetzlich erforderlichen Schulungsmaßnahmen zu Qualifikationen als elektrotechnisch unterwiesene Person für Service- und Reparaturarbeiten, die das HV-System nicht betreffen, sowie als Elektrofachkraft, sind vom Auftragnehmer nicht anzubieten. 3 von den 5 zu schulende Mitarbeiter werden die Qualifikation für Arbeiten unter Spannung haben. Die restlichen 2 Mitarbeiter werden die Qualifikation für Arbeiten im spannungsfreien Zustand haben.

Das Fahrpersonal muss eine ausführliche Einweisung zu den Fahrzeugspezifikationen des gelieferten Fahrzeuges erhalten sowie im Rahmen von praktischen Tests geschult werden, um die Fahrtätigkeiten aufnehmen zu können. Hierbei müssen die Fahrer zu den erforderlichen Kompetenzen für einen Be-trieb mit Batteriefahrzeugen geschult werden. Es muss beispielsweise das energiesparende Fahren mit Rekuperation geschult werden sowie eine Einweisung zur Sensibilisierung für Fahrtätigkeiten an HV-Bussen erbracht werden.

Die Schulung muss wie folgt organisiert werden:

Theoretischer Teil, in Gruppe: Die Fahrer erhalten eine ausführliche Einweisung zu den Fahrzeugspezifikationen des gelieferten Fahrzeuges sowie zu den Besonderheiten beim Fahren mit Batteriebussen und zur Sensibilisierung für Fahrtätigkeiten an HV-Bussen.

Praxisteil: Jeder Fahrer muss mindestens 1 Stunde unter Anweisung fahren und die für die Fahrtätigkeit relevanten Funktionalitäten des Busses testen können.

Es ist eine Schulung vor erstmaliger Betriebsaufnahme und nach Auslieferung der Fahrzeuge für 65 Fahrer sowie drei weiteren Schulungen während des lfd. Betriebs (insgesamt 3-mal; 1-mal je 3 Jahre) für Auffrischungen (21 Fahrer jeweils) sowie zur Schulung von neuen Personalen (14 Fahrer jeweils) zu erbringen.

# LIEFERBEDINGUNGEN

Als Grundlage für die Bewertung des Kaufpreises für die Fahrzeuge mit BEV-Antrieb der NVG werden die einschlägigen Rahmenempfehlungen des VDV und die zusätzlichen Anforderungen der NVG, wie hier in diesem Leistungsverzeichnis dargestellt, herangezogen.

Auf dieser Basis ist ein verbindliches Angebot zu erstellen.

Treten in dem verbindlichen Angebot des Bieters Abweichungen zu der Rahmenempfehlung des VDV und/oder zu den zusätzlichen Anforderungen der NVG auf, führen diese automatisch zum Ausschluss von der Wertung und dem weiteren Verfahren (vgl. AzA, Ziff. 7.2).

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Sitz der Neunkircher Verkehrs GmbH, Wellesweilerstraße 146, 66538 Neunkirchen (Anlieferungsstelle). Dies beinhaltet eine technische Klärung vor Produktionsbeginn am Standort der NVG und die technische Abnahme nach Fertigstellung im Werk des Herstellers für jeweils zwei Mitarbeiter der NVG inklusive Reisekosten und Übernachtung. Die Kosten der Überführung und Anlieferung zur Anlieferungsstelle sowie für die technische Klärung, Abnahme und Inbetriebnahme der Fahrzeuge trägt der Auftragnehmer.

Die TÜV-Abnahme erfolgt nach EU-Richtlinie 2001/85 für Klasse 1 und Schulverkehr.

Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift grundsätzlich die Anerkennung der VDV-Rahmenempfehlungen, die zusätzlichen Anforderungen der NVG sowie die Gewährleistungs- und die Garantieübernahme für die angebotenen Fahrzeuge.

Ort, Datum, Name der zu erklärenden Person (Textform nach §126 b BGB)