Leistungsbeschreibung

Markterkundung gemäß § 26 SektVO

Fugensanierung und Scheibenwechsel

Vorgangsnummer 2026-00108

Inhalt

§ 1	Einleitung	3

§ 2	Gegenstand der Leistung	3

§ 3	Umfang und Mengengerüst	4

§ 4	Leistungsort	4

§ 5	Rahmenbedingungen	5

5.1	Klebesystem	5

5.2	Materialbereitstellung	5

5.3	Schulungspflichten	5

5.4	Dokumentation	5

§ 6	Weiteres Vorgehen im Rahmen der Markterkundung	5

# Einleitung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) führt eine Markterkundung gemäß § 26 SektVO durch, um sich einen Überblick über den Anbietermarkt für klebetechnische Instandsetzungsleistungen an Fahrzeugscheiben ihrer Straßenbahnflotte zu verschaffen. Ziel ist es, technische, organisatorische und wirtschaftliche Informationen einzuholen, die eine sachgerechte Vorbereitung eines möglichen späteren Vergabeverfahrens ermöglichen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung dient ausschließlich der Information der angesprochenen Marktteilnehmer. Sie stellt keine Aufforderung zur Angebotsabgabe dar; ein Vergabeverfahren wird hierdurch nicht eingeleitet. Ergänzend zu dieser Leistungsbeschreibung ist der beigefügte Fragenkatalog (Anlage 2) durch die Marktteilnehmer auszufüllen. Angaben zu Fristen und zur Rückmeldung erfolgen in einem gesonderten Anschreiben.

# Gegenstand der Leistung

Der Auftragnehmer (AN) erbringt klebetechnische Instandsetzungsarbeiten an allen Straßenbahntypen der DVB AG. Der Leistungsumfang umfasst im Einzelnen:

- Austausch von Fahrzeugscheiben

- Fugensanierung an Fahrzeugscheiben

- optional: Dachnahtsanierung

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Anzahl der ausgetauschten Fahrzeugscheiben sowie nach der Länge der instandgesetzten Fugen.

# Umfang und Mengengerüst

Die Anzahl der jährlich zur Hauptinstandsetzung vorgesehenen Fahrzeuge wird jeweils für das Folgejahr festgelegt und kann sich – etwa durch Unfälle oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse – kurzfristig ändern. Für die Jahre 2027 und 2028 ist derzeit von folgenden Fahrzeugzahlen je Typ auszugehen:

|  | NGT D12 DD | NGT D8 DD | NGT 6 DD | NGT 8 DD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahr 2027 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| Jahr 2028 | 0 | 14 | 7 | 0 |

Bei Unfallinstandsetzungen von Fahrzeugscheiben verpflichtet sich der AN, die Arbeiten innerhalb von zwei Werktagen nach Meldung durch den Auftraggeber (AG) durchzuführen, um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge sicherzustellen.

# Leistungsort

Die Leistungen werden auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers erbracht:

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Betriebshof Gorbitz
Schlehenstraße 25
01169 Dresden

oder

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Betriebshof Trachenberge
Trachenberger Str. 40
01129 Dresden

Die Fahrzeuge werden dem AN technologisch nach der Lackierung bereitgestellt.

Im Zuge der Markterkundung haben die Interessenten die Möglichkeit, sich bei einem Besichtigungstermin die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte die Kommunikation über das deutsche Vergabeportal.

# Rahmenbedingungen

## Klebesystem

Ab Freigabe durch die Auftraggeberseite ist die einheitliche Verwendung des Sika-Klebesystems (SikaFlex 268, Sika 268 PowerCure, Sika Primer 207) für alle Fahrzeuge der DVB AG – sowohl Neufahrzeuge als auch Bestandsfahrzeuge – verpflichtend. Bei der Verwendung des Klebesystems sind alle Arbeitsanweisungen der DVB zu beachten, einzuhalten und zu dokumentieren.

## Materialbereitstellung

Die DVB AG stellt den Klebstoff, alle für das Klebesystem zusätzlich erforderlichen Stoffe sowie die Klebepistolen für den PowerCure-268-Klebstoff bereit.

## Schulungspflichten

Da die DVB nach DIN EN 17460 klebt, müssen Mitarbeitende des AN zusätzlich eine interne Schulung (ca. 6 Stunden) der DVB absolvieren, um die Anforderungen der Norm zu erfüllen und umzusetzen. Es darf ausschließlich Personal mit einer Ausbildung zum Klebepraktiker (EAB) oder höher eingesetzt werden.

## Dokumentation

Der AN verpflichtet sich, für jede Instandsetzungsmaßnahme ein vom AG bereitgestelltes Klebeprotokoll auszufüllen und dem AG nach Abschluss der Arbeiten auszuhändigen. Zudem ist für jede Instandsetzungsmaßnahme eine Arbeitsprobe zu erstellen und dem AG zu übergeben.

# Weiteres Vorgehen im Rahmen der Markterkundung

Ergänzend zu dieser Leistungsbeschreibung bittet die DVB AG interessierte Marktteilnehmer, den beigefügten Fragenkatalog (Anlage 2) zu Unternehmensprofil, technischer Ausführung, Organisation, Qualitätssicherung, Arbeitsschutz sowie zur wirtschaftlichen Struktur und Markteinschätzung auszufüllen. Die Angaben aus dem Fragenkatalog dienen der DVB AG dazu, ein realistisches Bild von Kapazitäten, Verfahren und marktüblichen Konditionen zu gewinnen und die Vorbereitung eines möglichen späteren Vergabeverfahrens zu unterstützen.

Angaben zu Rückmeldefristen, Ansprechpartnern und dem weiteren Verfahren werden den Marktteilnehmern in einem gesonderten Anschreiben mitgeteilt.