Leistungsbeschreibung

Retrofit Videorekorder und Innenkameras in Straßenbahnfahrzeugen

Ziel: Ziel der Leistung ist die Erneuerung bzw. technische Anpassung der vorhandenen Videoaufzeichnungssysteme in den Straßenbahnfahrzeugen. Dabei sollen die bestehenden Videorekorder für die Aufzeichnung der Innenkameras durch ein zukunftsfähiges, betriebssicheres und wartungsfreundliches System ersetzt bzw. ertüchtigt werden.

Die Maßnahme dient der Sicherstellung der weiteren Verfügbarkeit der Videoaufzeichnung, der Ablösung abgekündigter bzw. veralteter Technik, der Verbesserung der Auswertbarkeit sowie der Vereinheitlichung der Systemlandschaft im Bereich der Videoüberwachung.

Inhalt

§ 1	Beschreibung der angebotenen Leistung	4

1.1	Leistungsumfang	4

1.2	Anforderungen an die Videorekorder	5

1.3	Anforderungen an die Innenkameras	5

1.4	Fahrzeugseitige Schnittstellenbeschreibung	5

1.4.1	Elektrische Schnittstellen	6

1.4.2	Datentechnische Schnittstellen	6

1.4.3	Fahrzeugsignale und Ereignisschnittstellen	6

1.4.4	IBIS-, TCMS, KWR- und Fahrzeugdaten	7

1.4.5	GPS- und Zeitsynchronisation	7

1.4.6	Schnittstelle zur Auswertung und zum Videodownload	7

1.4.7	Schnittstelle zum Status- und Wartungsmanagement	7

1.4.8	Dokumentationsumfang der Schnittstellen	8

1.5	Videoauswertung und Bedienung	8

1.6	Videodownload und Fernzugriff	8

1.7	Speicherung und Ereignisschutz	9

1.8	Statusmanagement, Wartung und Update-Management	9

1.9	Dashcam-Funktion / Frontkamera	10

1.10	Datenschutz, Informationssicherheit und Cyber-Resilienz	11

1.11	Montage und Inbetriebnahme	16

1.12	Prüfung und Abnahme	16

1.13	Dokumentation	17

1.14	Schulung	17

1.15	Optionale Leistungen	17

§ 2	Rahmenbedingungen	18

2.1	Allgemeine Rahmenbedingungen	18

2.2	Umsetzung im laufenden Betrieb	18

2.3	Musterfahrzeug und Serienfreigabe	18

2.4	Rechtliche und betriebliche Vorgaben	18

2.5	Beistellung des Auftraggebers	19

2.6	Leistungen des Auftragnehmers	19

§ 3	Bewertung und Einschätzung	19

3.1	Fachliche Bewertung	19

3.2	Nutzen für Betrieb und Instandhaltung	19

3.3	Risiken und Klärungspunkte	20

3.4	Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise	20

Anhänge

- Anhang A - Anforderungsliste Muss / Option

- Anhang B - Mindestinhalt der fahrzeugseitigen Schnittstellendokumentation

# Beschreibung der angebotenen Leistung

In den betroffenen Straßenbahnfahrzeugen sind Videorekorder und Innenkameras zur Aufzeichnung sicherheitsrelevanter Innenraumbereiche verbaut. Teile der bestehenden Technik sind technisch veraltet bzw. perspektivisch nicht mehr geeignet, die Anforderungen an Auswertung, Wartbarkeit, Schnittstellenfähigkeit und Fernanbindung zuverlässig abzudecken.

Das vorgesehene Fahrzeugvolumen umfasst insgesamt 42 Fahrzeuge des Typs NGT D12. Darüber hinaus besteht optional die Möglichkeit, weitere 40 Fahrzeuge des Typs NGT D8 in den Leistungsumfang einzubeziehen. Für das Jahr 2028 ist zunächst ein Pilotbetrieb an einem Fahrzeug des Typs NGT D12 vorgesehen. In den Folgejahren sollen im Rahmen der planmäßigen Inspektionen jeweils ca. 6 bis 8 Fahrzeuge modernisiert werden.

Mit dem Retrofit soll eine einheitliche und erweiterbare Lösung geschaffen werden. Dabei sind Synergien mit vorhandenen oder geplanten Videosystemen anderer Fahrzeugflotten zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich Ersatzteilhaltung, Software, Bedienung, Auswertung und technischer Betreuung.

## Leistungsumfang

Der Auftragnehmer hat ein geeignetes System für den Austausch bzw. das Retrofit der Videorekorder sowie für die Anpassung der Innenkameras zu liefern, einzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu dokumentieren.

Lieferung der erforderlichen Videorekorder einschließlich Zubehör, Speichermedien, Anschlussmaterial und erforderlicher Software

Ausbau, Stilllegung oder fachgerechte Abtrennung nicht mehr benötigter Altkomponenten in Abstimmung mit dem AG

Einbau der neuen Videorekorder in die vorhandene Fahrzeugumgebung einschließlich Befestigung, Beschriftung und Anschluss

Prüfung, Anpassung, Neujustierung

Ergänzung zusätzlicher Innenkameras zur Reduzierung bzw. Beseitigung blinder Bereiche, insbesondere im Tür- und Einstiegsbereich

Herstellung der elektrischen und datentechnischen Anschlüsse einschließlich Schnittstellen zu Fahrzeugdaten und Fahrzeugsignalen

Einrichtung der Aufzeichnungs-, Speicher-, Export-, Download- und Auswertefunktionen

Durchführung der Funktionsprüfung, Musterfahrzeugabnahme und serienbegleitenden Abnahmen

Übergabe der technischen Dokumentation, der fahrzeugseitigen Schnittstellenbeschreibung sowie der Schulungsunterlagen.

## Anforderungen an die Videorekorder

Die Videorekorder müssen für den dauerhaften mobilen Einsatz in Straßenbahnfahrzeugen geeignet sein. Sie müssen robust, erschütterungsfest und für die betrieblichen Bedingungen des öffentlichen Personennahverkehrs ausgelegt sein.

Synchrone Aufzeichnung aller angeschlossenen Innenkameras

synchrone Wiedergabe aller Kamerabilder in der Auswertung auf dem Fahrerdisplay

Unterstützung moderner Videokompression, mindestens H.264 und H.265

Bildqualität bis 1920 x 1080 bei bis zu 30 fps, soweit system-, kamera- und speicherseitig vorgesehen

ausreichende Speicherkapazität gemäß betrieblichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben

automatische und manuelle Ereignisspeicherung mit Schutz vor Überschreibung

schockresistente und für den mobilen Einsatz geeignete Wechseldatenträger

eindeutige Zuordnung der Aufzeichnungen zu Fahrzeug, Linie/Kurs, GPS-Standort, Datum, Uhrzeit und Ereignis

Vorbereitung für Statusmanagement, Fernzugriff (auslesen), Videodownload und Update-Management

## Anforderungen an die Innenkameras

Die Innenkameras sind im Rahmen der Maßnahme auf Funktion, Bildqualität, Ausrichtung, Verschmutzung, Befestigung, Vandalismusschutz und Abdeckung zu prüfen.

im Fahrgastraum

in den Tür- und Einstiegsbereichen

Übergangsbereiche zwischen Wagenteilen

sicherheitsrelevante Innenraumbereiche

bisher unzureichend erfasste Bereiche und blinde Bereiche

Bereich nach vorn über bzw. im Umfeld des Fahrerplatzes

Die Einbauorte der aktuell verbauten Kameras sollten genutzt werden, zusätzliche Kameras für die Überwachung vorher definierter Bereiche sollten vorher geprüft und vor der Serienumsetzung freigegeben werden. Zusätzliche Kameras sind nur dort vorzusehen, wo dies zur Erreichung einer ausreichenden Innenraumabdeckung erforderlich ist.

## Fahrzeugseitige Schnittstellenbeschreibung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Leistung eine vollständige fahrzeugseitige Schnittstellenbeschreibung zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Ziel ist es, alle für Einbau, Betrieb, Aufzeichnung, Ereignisspeicherung, Auswertung, Wartung und spätere Fernanbindung erforderlichen Schnittstellen eindeutig zu beschreiben.

Die Schnittstellenbeschreibung ist fahrzeugtypspezifisch zu erstellen. Sie ist vor Beginn der Serienumrüstung durch den Auftraggeber freizugeben und wird Bestandteil der technischen Dokumentation.

### Elektrische Schnittstellen

Spannungsversorgung des Videorekorders und der Kameras einschließlich zulässigem Spannungsbereich, Absicherung, Stromaufnahme und Einschaltstrom

Die Hochlaufzeit des Systems bei Fahrzeugaufrüstung und Fahrzeugabrüstung

Massebezug, Erdung, Potentialausgleich sowie Anforderungen an EMV und Brandschutz

vorhandene und neu zu verlegende Leitungswege, Steckverbindungen, Klemmen und Anschlussbezeichnungen

Anforderungen an Leitungsschutz, mechanische Befestigung, Zugentlastung und Beschriftung

### Datentechnische Schnittstellen

Kameraschnittstellen, Netzwerkschnittstellen und Schnittstellen zur Auswertesoftware

Schnittstelle für Datenträgerexport sowie Videodatenexport

Schnittstelle für WLAN-Anbindung im Betriebshof und optionale LTE-Anbindung

Schnittstellen für Service (Fernzugriff, Statusmanagement, Videodownload sowie Firmware- und Konfigurationsupdates)

Datenformate, Protokolle, Übertragungswege und Sicherheitsanforderungen

### Fahrzeugsignale und Ereignisschnittstellen

Darstellung, welche Fahrzeugsignale angebunden werden und wie die Signale übertragen werden

Unterscheidung digitaler, analoger und busbasierter Signale

Beschreibung der Signalzustände, Ereignisse und Auslösekriterien

Zuordnung der Ereignisse zu Videodaten und Schutz gegen Überschreibung

mögliche Signale: Notruf, Türereignis, Alarmmeldung, Fahrerbedienhandlung, Unfallsignal, digitale Eingänge am Rekorder sowie IBIS- bzw. KWR-Ereignisdaten

### IBIS-, TCMS, KWR- und Fahrzeugdaten

Einbindung bzw. technische Vorbereitung vorhandener Fahrzeugdatenschnittstellen, insbesondere IBIS, TCMS bzw. vergleichbare Fahrzeugschnittstellen

Übernahme bzw. Zuordnung von Fahrzeugnummer, Linien- und Kursinformationen, Datum, Uhrzeit und Ereignisdaten, sofern verfügbar

Kopplung von KWR- und Videodaten mit eindeutiger Zeitsynchronisation

Beschreibung von Datenformat, Protokoll, Aktualisierungsrate und Fehlerverhalten

Bereitstellung relevanter Statusinformationen des Videorekorders an übergeordnete Systeme, sofern vorgesehen

### GPS- und Zeitsynchronisation

Beschreibung der Quelle der Zeitsynchronisation, z. B. GPS, Fahrzeugdaten, Netzwerkzeit oder Rekorder-Zeit

Verhalten bei Ausfall der Zeitsynchronisation und Anforderungen an die Genauigkeit der Zeitstempel

Speicherung und Auswertung von GPS-Daten, sofern vorgesehen

Zuordnung von Videodaten, Ereignisdaten und GPS-Positionen in einer gemeinsamen Auswertung

Darstellung der Fahrzeugposition bzw. Kameraposition in einer Kartenansicht, sofern systemseitig vorgesehen

### Schnittstelle zur Auswertung und zum Videodownload

Beschreibung des manuellen Datenexports über Datenträger

Beschreibung des Downloads über WLAN im Betriebshof und optional über LTE

Auswahl von Fahrzeug, Linie/Kurs, Zeitraum, Kamera und Ereignistyp

Fortsetzung unterbrochener Downloads nach Wiederherstellung der Verbindung

Datenformat, Integritätsschutz, Manipulationsschutz und Bereitstellung für berechtigte Auswertebereiche

Anforderungen an Server, Netzwerk, Speicherorte und Berechtigungskonzept

### Schnittstelle zum Status- und Wartungsmanagement

LED-Statusanzeige am Gerät (Videorekorder, Kamera, Speichermedium) Status Speichermedium vorhanden / fehlerhaft / voll

Status Netzwerkverbindung und GPS-Verfügbarkeit

letzte erfolgreiche Aufzeichnung und letzte erfolgreiche Datenübertragung

Firmware- und Konfigurationsstand

Meldung kritischer Zustände und Bereitstellung in Listen- bzw. Datenbankansicht

### Dokumentationsumfang der Schnittstellen

Blockschaltbild des Gesamtsystems

Übersicht aller angeschlossenen Komponenten

Anschlussplan Videorekorder und Kameras

Leitungs- und Steckverbinderübersicht einschließlich Pinbelegung

Beschreibung aller elektrischen, datentechnischen und fahrzeugseitigen Schnittstellen

Beschreibung der Fahrzeugsignale, Zeit- und Ereigniszuordnung, Downloadwege und Statusmeldungen

Darstellung fahrzeugtypspezifischer Abweichungen und Freigabestand

Der Auftragnehmer hat vor Umsetzung am ersten Fahrzeug eine technische Bestandsaufnahme durchzuführen. Erst nach Freigabe der Schnittstellenbeschreibung durch den Auftraggeber darf die Umrüstung des Musterfahrzeugs erfolgen. Die Serienumrüstung darf erst nach erfolgreicher Abnahme des Musterfahrzeugs und Freigabe der finalen Schnittstellenbeschreibung beginnen. Zur Orientierung ist als Anhang B eine Schnittstellenübersicht der bestehenden Videorekorder-Anbindung (NGT D8 DD, NGT D12 DD) beigefügt.

## Videoauswertung und Bedienung

Für die Auswertung ist eine PC-basierte Softwarelösung bereitzustellen. Diese muss die synchrone Wiedergabe aller Kameras, die Auswahl einzelner Kameras, die Auswahl definierter Zeiträume und den Export relevanter Sequenzen ermöglichen.

synchronisierte Mehrkanalansicht aller Kameras

Einzelbild- und Mehrfachbilddarstellung

Auswahl nach Fahrzeug, Datum, Uhrzeit, Kamera und Ereignis

Export relevanter Videosequenzen für berechtigte Auswertebereiche

parallele Auswertung von KWR- und Videodaten in einer Software, soweit technisch möglich

protokollierte und nachvollziehbare Bedienung durch berechtigte Nutzer

Optional kann eine Bedienung über HMI (Touch) oder physische Schaltelemente im Fahrerbereich vorgesehen werden. Funktionen wie Kamerabildaufschaltung, Speichern oder manuelle Ereignisauslösung sind vor Umsetzung mit Betrieb, Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz und Betriebsrat abzustimmen.

## Videodownload und Fernzugriff

Das System muss den Abruf von Videodaten über geeignete Verbindungen ermöglichen bzw. technisch vorbereiten. Vorgesehen sind insbesondere WLAN im Betriebshof und optional LTE. Videodaten müssen nach Fahrzeug, Linie/Kurs, Zeitraum, Kamera und Ereignis auswählbar sein. Bei Verbindungsunterbrechung muss ein Download automatisch fortgesetzt werden können.

manueller Download ausgewählter Zeiträume

automatischer Download definierter Ereignisse

Download einzelner Kameras oder gesamter Fahrzeugaufzeichnungen

Download über WLAN im Betriebshof

optionaler Download über LTE bei ausreichender Bandbreite

zentrale Bereitstellung der Daten für berechtigte Auswertung

## Speicherung und Ereignisschutz

Das System muss relevante Ereignisse automatisch und manuell sichern können. Gesicherte Videosequenzen müssen gegen automatische Überschreibung geschützt werden. Die Speicherung erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Speicher- und Löschfristen.

automatische Eventspeicherung durch definierte Fahrzeugsignale oder Rekorder-Ereignisse

manuelle Eventspeicherung durch berechtigte Bedienhandlung, z. B. Fahrerpersonal, sofern freigegeben

Schutz relevanter Sequenzen vor Überschreibung

eindeutige Zuordnung zu Fahrzeug, Linie/Kurs, Datum/Uhrzeit, Ereignis und Kamera

Verwendung schockresistenter Wechseldatenträger für den mobilen Einsatz

## Statusmanagement, Wartung und Update-Management

Das System soll eine zentrale Statusverwaltung der Videokomponenten ermöglichen. Ziel ist eine schnelle Übersicht über den technischen Zustand der Rekorder, Kameras, Speichermedien und Kommunikationsschnittstellen.

24/7-Remote-Übersicht über wartungsrelevante Gerätezustände, sofern Fernanbindung vorhanden

Listen- bzw. Datenbankansicht der Geräte und Fahrzeuge

Meldung von Kameraausfällen, Rekorderstörungen, Speichermedienfehlern und Kommunikationsproblemen

automatisierte Berichte bzw. Benachrichtigungen zu kritischen Zuständen

Update-Management für Firmware und Konfigurationen einzelner Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen

## Dashcam-Funktion / Frontkamera

Im Rahmen der Systemauslegung ist eine fahrzeugseitige Dashcam-Funktion bzw. Frontkamera als optionale oder gesondert zu beauftragende Erweiterung zu berücksichtigen. Ziel ist die ereignisbezogene Dokumentation des Fahrwegs vor dem Fahrzeug, insbesondere bei Unfällen, Beinahe-Ereignissen, Gefahrenbremsungen oder sicherheitsrelevanten Vorfällen.

Die Dashcam-Funktion ist so auszulegen, dass keine dauerhafte und anlasslose Auswertung des öffentlichen Verkehrsraums erfolgt. Die konkrete Nutzung, Speicherdauer, Zugriffsmöglichkeit und Auswertung sind vor Inbetriebnahme mit Datenschutz, Informationssicherheit, Betrieb und Betriebsrat abzustimmen und freizugeben.

technische Vorbereitung für die Schnittstelle einer Frontkamera bzw. Dashcam am Videorekorder

ereignisbezogene Speicherung, z. B. bei Alarm, Notruf, Unfallereignis, Gefahrenbremsung oder manueller Auslösung

Speicherung eines definierten Zeitfensters vor und nach dem Ereignis, Länge des Zeitfensters nach Abstimmung mit dem Auftraggeber

eindeutige Zuordnung zu Fahrzeugnummer, Linie/Kurs, Datum, Uhrzeit, Fahrtrichtung und Ereignis

Schutz gesicherter Sequenzen vor automatischer Überschreibung

Exportmöglichkeit ausschließlich für berechtigte Personen über die freigegebene Auswertesoftware

Protokollierung von Zugriffen und Exporten, soweit systemseitig möglich

Berücksichtigung der Bildqualität bei Tag, Nacht, Gegenlicht und wechselnden Witterungsbedingungen

fahrzeugtypspezifische Abstimmung des Einbauortes und des Sichtfeldes vor Umsetzung

Die Frontkamera darf die Sicht des Fahrpersonals nicht einschränken und darf keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit, der elektrischen Sicherheit oder der Zulassung des Fahrzeugs verursachen. Montageort, Leitungsführung, Spannungsversorgung, Absicherung und Schnittstellen sind Bestandteil der fahrzeugseitigen Schnittstellenbeschreibung.

## Datenschutz, Informationssicherheit und Cyber-Resilienz

- Der Auftragnehmer hat die nachfolgenden Anforderungen zur Informationssicherheit verbindlich umzusetzen und deren Umsetzung im Rahmen der Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Inbetriebnahme nachvollziehbar nachzuweisen. Anforderungen, die nur eingeschränkt erfüllt werden können, sind transparent darzustellen und durch den Auftraggeber gesondert freizugeben.

- Die konkrete Ausprägung ist vor Umsetzung mit Datenschutz,

- Informationssicherheit, IT, Betriebsrat sowie den fachlich zuständigen Bereichen

- abzustimmen. Dabei ist insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung, interne

- Sicherheitsvorgaben der DVB AG sowie die Anforderungen aus dem Cyber

- Resilience Act – Verordnung (EU) 2024/2847 zu berücksichtigen.

- Der Cyber Resilience Act legt EU-weit Mindestanforderungen an die Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Elementen fest. Er betrifft damit insbesondere vernetzte Hardware- und Softwareprodukte, die mit anderen Geräten oder Netzwerken kommunizieren können. Für das Videosystem sind daher alle Komponenten wie Videorekorder, Kameras, Netzwerkmodule, WLAN-/LTE-Komponenten, Auswertesoftware, Managementplattformen und Updatefunktionen sicherheitstechnisch zu betrachten.

- Der Auftragnehmer hat sicherzustellen und nachzuweisen, dass die angebotenen Produkte und Systembestandteile den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen zur IT-Sicherheit entsprechen. Dies gilt insbesondere für Produkte mit digitalen Elementen im Sinne der Verordnung (EU) 2024/2847.

- Mindestanforderungen Datenschutz und Zugriffsschutz

Das System muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

rollenbasiertes Benutzer- und Rechtemanagement

Zugriff nur für berechtigte und benannte Nutzergruppen

Trennung von Administration, Wartung, Auswertung und Export

Protokollierung von Zugriffen, Auswertungen, Downloads, Konfigurationsänderungen und Exporten, soweit systemseitig möglich

Schutz vor unbefugtem Zugriff, Manipulation und unberechtigter Datenweitergabe

Das System muss eine personenbezogene Authentifizierung für alle administrativen und auswertenden Zugriffe unterstützen. Administrative Zugriffe sind gesondert abzusichern. Standardkonten und Standardkennwörter sind bei Auslieferung zu vermeiden oder spätestens bei Erstinbetriebnahme zwingend zu ändern. Das System muss Kennwortrichtlinien wie Mindestlänge, Komplexität, Sperrung nach Fehlversuchen und Änderung durch den Betreiber unterstützen.

definierte Lösch- und Aufbewahrungsfristen

sichere und nachvollziehbare Exportfunktion

Schutz exportierter Videodaten vor Veränderung

datenschutzkonforme Ausgestaltung optionaler Live-View- und Video-Sharing-Funktionen

- Anforderungen an Informationssicherheit und Cyber-Resilienz

- Das System ist so zu planen, zu liefern und zu betreiben, dass ein angemessenes Schutzniveau gegen Cyberangriffe, Manipulation, unbefugten Zugriff und Missbrauch erreicht wird.

- Hierzu gehören insbesondere:

sichere Systemarchitektur für Fahrzeug, Depot, Server und Auswertearbeitsplätze

sichere Kommunikation zwischen Fahrzeug, Backend, Auswertesoftware und Managementplattform

Sämtliche schutzbedürftige Datenübertragungen zwischen Fahrzeug, Videorekorder, Backend, Auswertesoftware, Managementplattform sowie Fernwartungszugängen müssen verschlüsselt nach dem Stand der Technik erfolgen. Veraltete oder als unsicher geltende Verfahren und Protokolle, insbesondere SSL sowie TLS 1.0 und TLS 1.1, dürfen nicht eingesetzt werden. Die Verschlüsselung exportierter Videodaten und gespeicherter Daten auf mobilen Datenträgern ist darzustellen und, sofern technisch möglich, umzusetzen.

Schutz administrativer Schnittstellen

Schutz vor unberechtigter Konfigurationsänderung

Fernzugriffe und Wartungszugänge dürfen ausschließlich nach vorheriger Freigabe durch den Auftraggeber, zeitlich begrenzt, zweckgebunden und unter Verwendung verschlüsselter Verbindungen erfolgen. Permanente Hersteller-, Service- oder Wartungszugänge ohne Freigabe durch den Auftraggeber sind unzulässig. Jeder Fernzugriff ist vollständig zu protokollieren und dem Auftraggeber auf Anforderung nachzuweisen.

sichere Update- und Patchprozesse

Der Auftragnehmer hat ein Schwachstellenmanagement für alle gelieferten Hard- und Softwarekomponenten nachzuweisen. Dieses umfasst mindestens eine Kontaktstelle für Sicherheitsmeldungen, die Bewertung bekannt gewordener Schwachstellen, die unverzügliche Information des Auftraggebers bei kritischen Schwachstellen sowie einen Prozess zur Bereitstellung und Dokumentation von Sicherheitsupdates bzw. Mitigationsmaßnahmen.

Der Auftragnehmer hat den Zeitraum für Support und sicherheitsrelevante Updates verbindlich anzugeben. Sicherheitsupdates sind mindestens für den vereinbarten Nutzungs- bzw. Supportzeitraum bereitzustellen. Der Auftragnehmer hat darzustellen, wie kritische Schwachstellen während dieses Zeitraums bewertet, kommuniziert und behoben werden.

Dokumentation bekannter Schwachstellen und sicherheitsrelevanter Produktinformationen

Die Systeme sind in einem dokumentierten, gehärteten Standardzustand auszuliefern. Nicht benötigte Dienste, Ports, Protokolle, Benutzerkonten und Schnittstellen sind zu deaktivieren. Die Härtungsmaßnahmen sind zu dokumentieren und vor Inbetriebnahme dem Auftraggeber zur Prüfung bereitzustellen. Abweichungen sind zu begründen und durch den Auftraggeber freizugeben.

Deaktivierung nicht benötigter Dienste, Ports und Schnittstellen

sichere Standardkonfiguration bei Auslieferung

Änderung von Standardpasswörtern bzw. Vermeidung fest eingebauter Standardzugänge

Das System muss sicherheitsrelevante Ereignisse nachvollziehbar protokollieren. Hierzu zählen mindestens erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldungen, Abmeldungen, Rechte- und Rollenänderungen, Konfigurationsänderungen, Exporte, Downloads, Fernwartungszugriffe, Update- und Patchvorgänge sowie sicherheitsrelevante Systemfehler. Protokolle sind gegen unbefugte Änderung zu schützen und für berechtigte Stellen auswertbar bereitzustellen.

Möglichkeit zur Auswertung sicherheitsrelevanter Systemereignisse

- Anforderungen aus dem Cyber Resilience Act

- Für alle gelieferten Produkte mit digitalen Elementen sind die Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/2847 zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat darzulegen, inwieweit die angebotenen Komponenten vom Anwendungsbereich des CRA betroffen sind und wie die Einhaltung der Anforderungen sichergestellt wird.

- Der Auftragnehmer hat mindestens folgende Nachweise bzw. Angaben bereitzustellen:

Der Auftragnehmer hat die wesentlichen Hard- und Softwarekomponenten des angebotenen Systems einschließlich zentraler Drittsoftware, Betriebssysteme, Firmwarestände und Kommunikationsmodule zu benennen. Soweit verfügbar ist eine Software-Stückliste (SBOM) für zentrale Software- und Backend-Komponenten bereitzustellen. Bekannte sicherheitsrelevante Einschränkungen oder Abkündigungen sind offenzulegen.

Darstellung der anwendbaren Cybersicherheitsanforderungen

Nachweis einer sicheren Produktentwicklung

Beschreibung des Schwachstellenmanagements

Beschreibung des Update- und Patchprozesses

Angabe des vorgesehenen Support- und Sicherheitsupdatezeitraums

Bereitstellung sicherheitsrelevanter Produktinformationen

Nachweis zur sicheren Standardkonfiguration

Nachweis zur Absicherung von Netzwerk- und Fernzugriffsfunktionen

Dokumentation der Schnittstellen, Dienste, Ports und Protokolle

Beschreibung der Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff und Manipulation

Angabe, wie sicherheitsrelevante Vorfälle gemeldet und bearbeitet werden

Bereitstellung einer Konformitätsbewertung bzw. EU-Konformitätserklärung, soweit gesetzlich erforderlich

- Produkte, die nicht CRA-konform sind oder bei denen die Einhaltung der einschlägigen IT-Sicherheitsanforderungen nicht nachvollziehbar dargestellt werden kann, sind durch den Auftraggeber nicht freigabefähig.

- Anforderungen an Updates, Patches und Fernwartung

- Der Auftragnehmer hat ein Konzept für Updates, Patches und Fernwartung vorzulegen. Dieses Konzept muss mindestens enthalten:

Verfahren zur Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates

maximale Reaktionszeiten bei kritischen Schwachstellen

Freigabeprozess vor Einspielung von Updates

Test- und Rollback-Konzept

Dokumentation von Firmware- und Softwareständen

Schutz gegen unautorisierte Updates

Sicherstellung der Integrität von Updatepaketen

Möglichkeit zur zentralen oder fahrzeugbezogenen Aktualisierung

Beschreibung, wie Updates im laufenden Betrieb vorbereitet und durchgeführt werden können

Das Fernwartungskonzept muss mindestens Art und Zweck des Zugriffs, technische Zugriffsmethode, berechtigte Personen oder Rollen, Freigabeprozess, zeitliche Begrenzung, Protokollierung, Deaktivierung nach Abschluss der Wartung, Verantwortlichkeiten sowie Notfallverfahren beschreiben. Fernwartung darf erst nach schriftlicher Freigabe des Konzepts durch den Auftraggeber produktiv genutzt werden.

- Anforderungen an Netzwerk- und Systemtrennung

- Das Videosystem darf die Betriebssicherheit des Fahrzeugs sowie andere Fahrzeug-, IT- oder Kommunikationssysteme nicht beeinträchtigen. Netzwerkverbindungen sind so auszuführen, dass eine unzulässige Kopplung mit sicherheitsrelevanten Fahrzeugsystemen ausgeschlossen wird.

- Der Auftragnehmer hat hierzu ein technisches Sicherheitskonzept vorzulegen, insbesondere mit Angaben zu:

Das Videosystem ist logisch oder physisch von betriebskritischen Fahrzeug-, IT- und Kommunikationssystemen zu trennen. Erlaubte Kommunikationsbeziehungen sind auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken, zu dokumentieren und durch den Auftraggeber freizugeben. Rückwirkungen auf sicherheitsrelevante Fahrzeugfunktionen müssen durch technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Schnittstellen zwischen Fahrzeug und Backend

Trennung von Video-, Wartungs- und Auswertedaten

Zugriffspfaden und Berechtigungskonzept

Absicherung von WLAN- und LTE-Kommunikation

Datenflüssen zwischen Fahrzeug, Depot und Auswertebereich

Schutz vor Rückwirkungen auf Fahrzeugsysteme

Dokumentation aller aktiven Netzwerkkomponenten

- Anforderungen an Live-View und Video-Sharing

- Optionale Funktionen wie Live-View oder Video-Sharing sind besonders kritisch zu betrachten. Eine Nutzung darf nur erfolgen, wenn die rechtlichen, datenschutzrechtlichen, betrieblichen und IT-sicherheitstechnischen Voraussetzungen erfüllt sind.

- Vor einer Aktivierung sind mindestens zu klären:

zulässige Anwendungsfälle

berechtigte Nutzergruppen

technische Zugriffsbeschränkungen

Protokollierung aller Zugriffe

Speicherdauer und Zweckbindung

sichere Übertragung

Freigabeprozess für Dritte, z. B. Polizei oder Rettungskräfte

Deaktivierung der Funktion, sofern keine Freigabe vorliegt

- Bis zur abschließenden Freigabe durch Datenschutz, Informationssicherheit und Betriebsrat sind Live-View- und Video-Sharing-Funktionen technisch zu deaktivieren oder nur in einem nicht produktiven Testbetrieb bereitzustellen.

- Dokumentations- und Nachweispflichten

- Die datenschutz- und sicherheitsrelevanten Unterlagen sind vor Inbetriebnahme vollständig vorzulegen und durch den Auftraggeber freizugeben. Ohne Freigabe der Unterlagen, insbesondere IT-Sicherheitskonzept, Rollen-/Rechtekonzept, Datenflussdiagramm, Netzwerk- und Schnittstellenbeschreibung, Ports-/Protokollliste, Update-/Patchkonzept, Schwachstellenmanagement, Fernwartungskonzept und CRA-Nachweise, ist eine produktive Inbetriebnahme nicht zulässig.

## Montage und Inbetriebnahme

Die Montage ist fachgerecht, fahrzeugschonend und unter Beachtung der vorhandenen Fahrzeugstruktur auszuführen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass durch die Arbeiten keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit des Fahrzeugs entsteht.

Aufnahme des Ist-Zustands am Fahrzeug

Demontage bzw. Abtrennung nicht mehr benötigter Komponenten

Montage des neuen Videorekorders und Anschluss der Innenkameras

Anpassung der Leitungsführung, soweit erforderlich

Beschriftung der Komponenten, Leitungen und Schnittstellen

Einrichtung der Systemparameter

Funktionsprüfung vor Fahrzeugfreigabe

## Prüfung und Abnahme

Vor der Serienumsetzung ist ein Musterfahrzeug umzurüsten und durch den Auftraggeber freizugeben. Für jedes umgerüstete Fahrzeug ist eine Funktionsprüfung durchzuführen und zu dokumentieren.

Funktion aller angeschlossenen Kameras

Bildqualität, Bildausschnitt und Kameraposition

vollständige und synchrone Aufzeichnung

korrekte Zeit-, Fahrzeug- und Ereigniszuordnung

Funktion der Ereignisspeicherung und des Überschreibschutzes

Funktion von Export, Download und Auswertung

Statusanzeige der Systemkomponenten

Prüfung der Benutzerrechte

Sichtprüfung der Montage und Beschriftung

## Dokumentation

Der Auftragnehmer hat eine vollständige technische Dokumentation zu übergeben. Die Dokumentation muss so beschaffen sein, dass Betrieb, Instandhaltung, Administration und spätere Änderungen nachvollziehbar möglich sind.

technische Systembeschreibung und Blockschaltbild

Stückliste der verbauten Komponenten

Kameraplan je Fahrzeugtyp

Einbauorte der Videorekorder und Kameras

Anschluss- und Schnittstellenbeschreibung

Schalt- und Verdrahtungsunterlagen

Bedienungsanleitung für Auswertung, Download und Export

Wartungs- und Prüfanleitung

Benutzer- und Rechtekonzept

Abnahmeprotokoll je Fahrzeug

## Schulung

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Schulungen für die betroffenen Nutzergruppen durchzuführen. Die Schulung muss die praktische Bedienung, Auswertung, Fehlererkennung, Datensicherung, Exportfunktion und grundlegende Wartung umfassen.

Instandhaltung

Systemadministration

berechtigte Auswertebereiche

ggf. Fahrpersonal, sofern Bedienfunktionen im Fahrzeug vorgesehen werden

## Optionale Leistungen

Dashcam-Funktion / Frontkamera gemäß Abschnitt 1.9 mit ereignisbezogener Speicherung

Fahrerdisplay bzw. Touchbildschirm

manuelle Ereignisauslösung durch Fahrerpersonal

Live-View im Alarmfall

Video-Sharing für berechtigte Dritte, z. B. Ermittlungsbehörden oder Rettungskräfte

automatisierte Ereignisübertragung

erweiterte Reportingfunktionen

zentrale Flottenübersicht mit Live-GPS-Tracking

Fernupdate von Konfiguration und Firmware

# Rahmenbedingungen

## Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Arbeiten erfolgen an Straßenbahnfahrzeugen der DVB AG. Die Umsetzung ist so zu planen, dass die Fahrzeugverfügbarkeit im Linienbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Bereichen des Auftraggebers.

Unternehmensbereich Schienenfahrzeuge / Instandhaltung

Betrieb und Fahrdienst, sofern Bedienhandlungen betroffen sind

IT und Informationssicherheit

Datenschutz

Betriebsrat, sofern mitbestimmungspflichtige Funktionen betroffen sind

ggf. Leitstelle und berechtigte Auswertebereiche

## Umsetzung im laufenden Betrieb

- Die Umrüstung soll vorzugsweise im Rahmen geplanter Werkstattaufenthalte, Fristen, Instandhaltungsfenster oder abgestimmter Fahrzeugstillstände erfolgen. Fahrzeugentnahmen aus dem Linienbetrieb sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen.

Minimierung zusätzlicher Fahrzeugstillstandszeiten

klare Tages- und Wochenplanung je Fahrzeug

rechtzeitige Bereitstellung von Material und Dokumentation

Abstimmung von Arbeiten, die die Betriebssicherheit oder Zulassung berühren

Rückmeldung des Umrüst- und Prüfstatus je Fahrzeug

## Musterfahrzeug und Serienfreigabe

Vor Beginn der Serienumsetzung ist ein Musterfahrzeug umzurüsten. An diesem Fahrzeug sind Einbau, Schnittstellen, Kamerapositionierung, Auswertung, Download, Ereignisspeicherung und Dokumentation vollständig zu prüfen. Die Serienumsetzung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.

## Rechtliche und betriebliche Vorgaben

Alle Leistungen sind unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, technischen und betrieblichen Vorgaben auszuführen. Hierzu zählen insbesondere Anforderungen an Datenschutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz, Brandschutz, EMV, Betriebssicherheit und Dokumentationspflichten.

## Beistellung des Auftraggebers

Bereitstellung der Fahrzeuge zu abgestimmten Terminen

Bereitstellung vorhandener technischer Unterlagen, soweit verfügbar

Benennung fachlicher Ansprechpartner

Abstimmung und Freigabe von Kamerapositionen, Schnittstellen und Systemparametern

Mitwirkung bei Musterfahrzeugabnahme und Serienfreigabe

## Leistungen des Auftragnehmers

technische Bestandsaufnahme am Fahrzeug

Erstellung der fahrzeugseitigen Schnittstellenbeschreibung

Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Prüfung der Systemkomponenten

Erstellung der Dokumentation und Abnahmeunterlagen

Durchführung der Schulungen

Mängelbeseitigung bis zur abnahmefähigen Leistung

# Bewertung und Einschätzung

## Fachliche Bewertung

Die Erneuerung der Videorekorder und die Anpassung der Innenkameras sind fachlich sinnvoll, da damit die Verfügbarkeit der Videoaufzeichnung gesichert und die technische Basis für eine moderne Auswertung geschaffen wird. Gleichzeitig kann die Systemlandschaft vereinheitlicht und der Aufwand für Ersatzteilhaltung, Bedienung, Wartung und Fehlerdiagnose reduziert werden.

## Nutzen für Betrieb und Instandhaltung

verbesserte Auswertbarkeit sicherheitsrelevanter Ereignisse

bessere Abdeckung des Fahrzeuginnenraums durch angepasste Kamerapositionen

schnellere Bereitstellung relevanter Videosequenzen

reduzierter Aufwand durch Remote-Status und perspektivischen Videodownload

bessere Planbarkeit von Wartung und Störungsbeseitigung

einheitlichere Systembetreuung über Fahrzeugflotten hinweg

## Risiken und Klärungspunkte

finale datenschutzrechtliche Bewertung, insbesondere bei Live-View, Video Sharing und Fahrerdisplay

Abstimmung mit Betriebsrat bei Bedienfunktionen, Livezugriff oder Fahrerbedienhandlungen

technische Machbarkeit der Weiterverwendung vorhandener Kameras und Leitungswege

Qualität und Verfügbarkeit der fahrzeugseitigen Schnittstellen, insbesondere IBIS, KWR, GPS und Netzwerk

Netzwerk- und Serveranforderungen für automatisierten Download und zentrale Speicherung

Einfluss auf Fahrzeugverfügbarkeit während der Umrüstung

## Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise

Durchführung einer technischen Bestandsaufnahme je Fahrzeugtyp

Erstellung und Freigabe der fahrzeugseitigen Schnittstellenbeschreibung

Umrüstung eines Musterfahrzeugs einschließlich vollständiger Funktions- und Datenschutzprüfung

Bewertung der Kameraabdeckung und Festlegung der finalen Kamerapositionen

Abstimmung der optionalen Funktionen, insbesondere Dashcam, Fahrerdisplay, Live-View und Video Sharing

Serienfreigabe erst nach erfolgreicher Musterfahrzeugabnahme und finaler Dokumentation

Anhang A - Anforderungsliste Muss / Option

Die nachfolgende Übersicht fasst die aus der Anforderungsliste abgeleiteten Muss- und Optional-Anforderungen zusammen. Sie dient als Grundlage für die Angebotsbewertung und spätere Abnahme.

| Themenbereich | Anforderung / Beschreibung | Muss | Option |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeug | Neujustierung der Kamerapositionen | X |  |
| Fahrzeug | Zusätzliche Kameras, um blinde Bereiche, z. B. an allen Türen, zu erfassen | X |  |
| Fahrzeug | Kamera nach vorn über bzw. im Umfeld des Fahrerplatzes | X |  |
| Fahrzeug | Möglichkeit einer Dashcam-Funktion |  | X |
| Fahrzeug | Aufzeichnung/Speicherung der Dashcam-Funktion nur durch Ereignis oder Fahrerpersonal festlegen |  | X |
| Fahrzeugdaten | Kopplung KWR / Video mit Zeitsynchronisation | X |  |
| Fahrzeugdaten | Kopplung bzw. Zeitsynchronität mit IBIS | X |  |
| Bedienung | Bildschirm für Fahrer, bedienbar, mit Schalter |  | X |
| Bedienung | Bedienung des Systems, z. B. Speichern oder Kamerabilder aufschalten, über Touchbildschirm |  | X |
| GPS | Kameraposition bzw. Fahrzeugposition kann auf einer Karte dargestellt werden | X |  |
| Auswertung | Alle Kameras werden synchron dargestellt | X |  |
| Auswertung | PC-basierte Auswertungssoftware | X |  |
| Auswertung | Abruf der Daten über Funk, insbesondere LTE / WiFi | X |  |
| Auswertung Download | Bei Verbindungsunterbrechung wird der Download automatisch fortgesetzt | X |  |
| Auswertung Download | Ausgewählte Zeiträume, einzelne Kameras oder gesamte Aufzeichnungen eines Fahrzeugs herunterladen | X |  |
| Auswertung Download | Abruf mit automatischen und manuellen Downloadoptionen | X |  |
| Auswertung Download | Auswertung KWR und Video parallel in einer Software | X |  |
| Speicherung | Automatische Eventspeicherung und Schutz vor Überschreibung | X |  |
| Speicherung | Schockresistente Wechseldatenträger, speziell für mobilen Einsatz | X |  |
| Speicherung | Manuelle Eventspeicherung durch Fahrerpersonal und Schutz vor Überschreibung | X |  |
| Technik | Statusverwaltung mit 24/7-Remote-Übersicht über wartungsrelevanten Status der Videogeräte, Listenansicht / Datenbank |  | X |
| Technik | H.264- und H.265-Kompressionstechnologie | X |  |
| Technik | Bis zu 30 fps bei 1920 x 1080, sofern system- und speicherseitig vorgesehen |  | X |
| Technik | Update-Management | X |  |
| Zusatz | Möglichkeit einer zuschaltbaren Liveübertragung für Ermittlungsbehörden |  | X |

Anhang B - Schnittstellenübersicht Videorekorder 
(NGT D8 DD, NGT D12 DD)

Die fahrzeugseitige Verdrahtung wurde für alle Fahrzeugtypen einheitlich umgesetzt.

Anpassungen wurden ausschließlich an den Schnittstellen zu den Videorekorder-Typen „RoadRunner 12001“ und „R8-C“ vorgenommen.

Die Fahrzeugtypen NGT D8 DD und NGT D12 DD sind mit den folgenden Videorekorder-Typen ausgerüstet:

Videorekorder RoadRunner 8000 (originaler Rekorder, in beiden Fahrzeugtypen verbaut)

Videorekorder RoadRunner 12001 (Ersatzlösung, in beiden Fahrzeugtypen verbaut)

Videorekorder R8-C (Ersatzlösung, nur im NGT D8 DD verbaut)

| Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| Video- Verbindung (Kameras) | Verbindung: Kamera zu Rekorder (6x NGT 8 DD, 8x NGT D12 DD) Leitungstyp: Koaxialkabel TEXIT GX 03173-01 |
| Spannungsversorgung 12V DC (Kameras) | Verbindung: 6x Kamera zu Rekorder Leitungstyp: TEXIT GKW-LW/S 2 x 0,5 mm² Die Versorgung (12V DC) der Kameras wird durch den Video- Rekorder bereitgestellt. |
| Video- Verbindung (Fahrer- monitor) | Verbindung: Fahrermonitor zu Rekorder Leitungstyp: Koaxialkabel TEXIT GX 03173-01 |
| Spannungsversorgung 24V DC (Fahrer- monitor) | Verbindung: Leitungsschutzschalter zu Fahrermonitor Leitungstyp: TEXIT Radox GKW-LW 1,5 mm² TEXIT GKW-LW/S EMV 4 x 1 mm² Absicherung: Sicherungsautomat ABB S 201-K 8H, 1-polig, 8 A |
| Spannungsversorgung 24V DC (Video- Rekorder) | Verbindung: Leitungsschutzschalter zu Rekorder Leitungstyp: TEXIT Radox GKW-LW 1 mm² Absicherung: Sicherungsautomat ABB S 201-K 8H, 1-polig, 8 A |
| IBIS-Wagen-BUS (VDV 300) | Verbindung: IBIS-Bordrechner zu Rekorder Leitungstyp: TEXIT GKW-LW/S EMV 4 x 1 mm² |
| Steuer- Signale (Leittechnik) | Verbindung: Leittechnik-Ausgang zu Rekorder - Bitmuster Steuersignal 1 bis 4 (Kameraauswahl) - Event/Alarm - Monitor dunkel - Video EIN - Video-Störung Leitungstyp: TEXIT Radox GKW-LW 1 mm² |