Bieter:

IT NeuKo 2026

Leistungsblatt
Server & Storage

(HA-Hypervisor-Cluster)

LV-Server der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH
v.0.4
Stand 10.09.2026

1. Hinweise für die Bieter zum Ausfüllen dieses Leistungsblattes

Der Bieter muss zu den in dieser Anlage geforderten Anforderungen entsprechende Angaben machen. Dazu muss er in der Spalte „Angaben des Bieters“ die entsprechenden Eintragungen vornehmen.

Werden nur Eigenerklärungen verlangt, sind diese an der dafür vorgesehenen Stelle anzukreuzen. Muss der Bieter eine Eigenerklärung mit „Nein“ beantworten, ist dafür eine Begründung auf separater Anlage beizufügen.

Vom Bieter wird für jede Anforderung eine Angabe erwartet. Fehlende oder falsche Angaben sowie Änderungen an der Tabelle können zum Ausschluss des Angebots führen.

Erfüllt eine Leistung des Bieters nicht die Mindestanforderung, wird das Angebot aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

2. Leistungen des Bieters

2.1 Server-Hardware (2 identische Knoten)

| Merkmal | Mindestanforderungen gemäß Leistungsverzeichnis | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Formfaktor | 19-Zoll-Rack-Server, max. 2 Höheneinheiten (2U) je Knoten, inkl. Schienensatz für vorhandene Racks | Name des Herstellers: Typ/Produktnummer: Mindestanforderung erfüllt: ☐ Ja Nein |
| Prozessor | 2 Prozessor-Sockel je Knoten, x86-64-Server-CPU-Architektur, insgesamt mindestens 32 physische Kerne je Knoten, mindestens 2,0 GHz Basistakt | Name des Herstellers: Typ/Produktnummer: Mindestanforderung erfüllt: Ja Nein |
| Arbeitsspeicher | Mindestens 384 GB ECC-Arbeitsspeicher je Knoten (aktueller Server-Speicherstandard), Erweiterbarkeit auf mindestens 1 TB je Knoten ohne Austausch der verbauten Module | Ja Nein |
| Boot-Laufwerke | Redundante interne Boot-Laufwerke im Spiegelbetrieb (RAID 1 oder gleichwertig), mindestens 2× 480 GB NVMe- oder SSD-Kapazität, über eigenen Boot-Controller getrennt von den Datenlaufwerken des Storage-Systems | Ja Nein |
| Storage-Anbindung | Mindestens 2 dedizierte SAS-Host-Bus-Adapter-Ports (Mini-SAS HD, SFF-8644) mit mindestens 12 Gbit/s je Lane (SAS-3) je Knoten, als Direktanbindung (Point-to-Point) redundant an beide Storage-Controller angeschlossen (Multipath-fähig) | Ja Nein |
| LAN-Anbindung | Mindestens 2 weitere Netzwerkschnittstellen mit mindestens 10 Gbit/s je Knoten für LAN-/VM-Datenverkehr, redundant auslegbar (Teaming/LACP-fähig) | Ja Nein |
| Out-of-Band-Management | Dediziertes Fernwartungsmodul mit eigenem Ethernet-Anschluss, unabhängig vom Hauptbetriebssystem erreichbar (Remote-Konsole, Firmware-Update, Health-Monitoring), webbasierte Bedienoberfläche | Ja Nein |
| Stromversorgung | Mindestens 2 redundante, im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile (hot-plug, N+1) je Knoten, Effizienzklasse mindestens 80 PLUS Platinum oder gleichwertig | Ja Nein |
| Bauidentität | Beide Knoten sind baugleich zu liefern (identische Plattform, CPU-Bestückung, Speicherausbau, Firmware-/BIOS-Version) | Ja Nein |
| Software-Kompatibilität | Herstellerseitige Freigabe/Zertifizierung für den Betrieb von Microsoft Windows Server 2025 inkl. Hyper-V-Rolle im Cluster-Verbund (Nachweis auf Verlangen, z. B. Eintrag in einer öffentlich einsehbaren Kompatibilitätsliste des Herstellers) | Ja Nein |

2.2 Storage-System

| Merkmal | Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Bauform | Redundant auslegbares Storage-System (Dual-Controller oder gleichwertiges Hochverfügbarkeitskonzept ohne Single Point of Failure), rackfähig 19 Zoll, max. 2 Höheneinheiten (2U) im Basisausbau | Name des Herstellers: Typ/Produktnummer: Mindestanforderung erfüllt: Ja Nein |
| Nutzkapazität | Mindestens 50 TB nutzbare Kapazität nach Abzug von Redundanz-/Paritätsinformationen (RAID bzw. gleichwertiger Datenschutzmechanismus) und mindestens einem Hot-Spare-Laufwerk bzw. gleichwertiger Reservekapazität | Ja Nein |
| Datenschutz/Redundanz | Schutz vor gleichzeitigem Ausfall von mindestens 2 Laufwerken innerhalb einer Redundanzgruppe (z. B. RAID 6 oder gleichwertig), ohne Datenverlust | Ja Nein |
| Erweiterbarkeit | Kapazitätserweiterung um mindestens 50 % der ausgeschriebenen Nutzkapazität muss durch Hinzufügen weiterer Laufwerke bzw. Erweiterungseinheiten ohne Austausch der Grundeinheit möglich sein | Ja Nein |
| Host-Anbindung | Mindestens 4 redundante SAS-Host-Schnittstellen (Mini-SAS HD, SFF-8644, mindestens 2 je Controller) mit mindestens 12 Gbit/s je Lane (SAS-3) für die Direktanbindung (Point-to-Point) beider Server-Knoten; Multipath-I/O-Unterstützung zwingend erforderlich | Ja Nein |
| Verfügbarkeit | Firmware-Updates und Laufwerkstausch im laufenden Betrieb (kein Produktivausfall) müssen möglich sein | Ja Nein |
| Management | Web- oder browserbasierte Verwaltungsoberfläche mit Kapazitäts-, Performance- und Zustandsüberwachung sowie proaktiver Benachrichtigung bei Hardwarefehlern | Ja Nein |

| Software-Kompatibilität | Zertifizierte Interoperabilität mit Microsoft Windows Server 2025 Failover-Clustering (Mini-SAS-Anbindung, Cluster Shared Volumes) | Ja Nein |
| --- | --- | --- |

2.3 Netzwerk-Komponenten

| Merkmal | Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| SAS-Direktverkabelung (Pflichtposition, siehe Kapitel 2.1/2.2) | Point-to-Point-Verkabelung mittels Mini-SAS-HD-Kabeln (SFF-8644) zwischen beiden Server-Knoten und beiden Storage-Controllern; eine zusätzliche Fabric- bzw. Switch-Infrastruktur ist nicht erforderlich. Server und Storage-System müssen aufgrund der Kabellängenbegrenzung (i. d. R. max. ca. 10 m bei passiven Kupferkabeln; größere Reichweiten nur mit aktiven optischen SAS-Kabeln) im gleichen oder unmittelbar benachbarten Rack platziert werden | Ja Nein |
| LAN-Switches (Bedarfsposition, siehe Kapitel 4) | Mindestens 2 Ethernet-Switches mit mindestens 24 Ports, mindestens 10 Gbit/s je Port, für redundante Anbindung des VM-/Management-Datenverkehrs an das bestehende Unternehmensnetz (physisch getrennt von der SAS-Storage-Verkabelung) | Ja Nein |

  - Windows Server 2025 Datacenter-Lizenzierung

| Merkmal | Mindestanforderung gemäß Leistungsverzeichnis | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Edition/Lizenzmodell | Core-basierte Lizenzierung der Windows Server 2025 Datacenter-Edition (oder der zum Zeitpunkt der Beschaffung aktuellen, funktional gleichwertigen Nachfolgeversion) | Name des Herstellers: Typ/Produktnummer: Mindestanforderung erfüllt: Ja Nein |
| Lizenzumfang je Knoten | Lizenzierung sämtlicher physischer Kerne jedes Server-Knotens gemäß Kapitel 2.1 (mindestens 16 Kerne je Server, entsprechend den Microsoft-Lizenzbedingungen), in marktüblichen 2-Kern-Lizenzpaketen | Ja Nein |
| Lizenzumfang Cluster | Beide Cluster-Knoten sind vollständig zu lizenzieren, unabhängig davon, ob auf einem Knoten im Normalbetrieb dauerhaft VMs laufen, da VMs im Rahmen von Live-Migration bzw. Failover auf jeden Knoten wechseln können | Ja Nein |
| Virtualisierungsrechte | Uneingeschränkte Anzahl virtueller Windows-Server-Instanzen je lizenziertem Host (kein Limit auf eine bestimmte VM-Anzahl) | Ja Nein |
| Zugriffslizenzierung (CAL) | Mindestens 50 Windows-Server-CALs (User- oder Device-CAL, Wahlfreiheit des Auftraggebers vorbehalten) für den Zugriff der Mitarbeitenden auf die Windows-Server-Dienste | Ja Nein |
| Lizenznachweis | Vorlage einer nachvollziehbaren Lizenzbilanzierung (Anzahl Kerne je Knoten, Anzahl Lizenzpakete, Anzahl CALs) im Angebot | Ja Nein |