Anlage ITCS zum Technischen Lastenheft

MUSS-Forderungen bezüglich der Ausstattung der Fahrzeuge

- Installationsfach für kundenspezifische Einbauten über Fahrerplatz:
Platz für einen 19“ Geräteträger

- 2 x Leerrohr mind. DN 30 mit Zug-Draht vom Installationsfach bis zum E-Fach unter dem Fahrerarbeitsplatz

- E-Anschlussmöglichkeit im Installationsfach auf Durchgangsklemmen für

  - Klemme 30

  - Klemme 15

  - 12 Volt

  - Masse

  - Signal Haltewunsch

- IBIS-Verkabelung von Sternverteiler mit offenen Enden bis zum Installationsfach

- E-Anschlussmöglichkeit im E-Fach (Fahrerarbeitsplatz) auf Durchgangsklemmen für

- Klemme 30

- Klemme 15

- 12 Volt

- Masse

- IBIS

- Werkseitiger Einbau der vom Auftraggeber gelieferten Funk- & GPS-Antennen mit Kabelverlegung bis Installationsfach (insgesamt 2 Antennen)

- Vorrichtung am Fahrerarbeitsplatz für die Montage eines Entwerters inkl. Grundplatte durch den Auftraggeber

- Funkgerät

  - Lieferung eines Funkgerätes kompatibel zu den bisher verwendeten Geräten (Kenwood TK7180) inkl. Datenfunk und Einbau in Einbauschacht oberhalb des Fahrerarbeitsplatzes

  - Ansteuerung des Funkgerätes über das Schwanenhalsmikrofon (siehe nächster Punkt) und Taster auf Armaturenbrett

- Lautsprecheranlage (Innendurchsage)

  - Min. 3 Lautsprecher im Innenraum

  - Verstärker wird von Mikrofon oder Ansagegerät angesteuert

  - Hängendes Schwanenhalsmikrofon am Fahrerarbeitsplatz, Betätigung über Taster am Armaturenbrett oder auf linker Seite

– Ende des Dokuments –