|  |  | Von Anbieter auszufüllen |
| --- | --- | --- |
| Standort: Druckerei Stadtverwaltung Wolfsburg |  |  |
| High-Volume Produktionssystem 2 Back Up Farbe und S-W |  | Daten angebotenes System |
| Hersteller |  |  |
| Modell |  |  |
| Bei Nichterfüllung K.O. Kriterium | Mindestanforderungen |  |
| Funktionen | Drucken Farbe und S-W | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Technik | Digitales Laser-Farbdrucksystem | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualität und Druckbild | Qualität und Druckbild von System 1 und 2 sind identisch. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausgabegeschwindigkeit DIN A4/Min | mind. 80 Seiten/Min. DIN A4, auch im Duplex-modus. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausgabegeschwindigkeit DIN A3/Min | Mind. 40 Seiten/Min. DIN SR A3, auch im Duplex-modus | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Verarbeitbarkeit Grammaturen | 52 bis 360 Gramm (Simplex und Duplex) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Grammaturen bis 220 Gramm in voller Ausgabegeschwindigkeit | mind. 80 Seiten/Min. DIN A4, mind. 40 Seiten/Min. DIN SRA3 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Bedruckbare Papierformate | 148 mm bis 700 mm (Simplex und Duplex) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Bedruckbare Materialien | Glänzende und matt beschichtete Medien, Strukturierter Karton, NCR – Papier ( SD ) Recycling – Papier, Briefumschläge Offsetmedien | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Produktionssteuerung über einen Papierkatalog zur Papierkassettenansteuerung | Medienbibliothek | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Plane Ausgabe der bedruckten Bögen | Kühl- und Glätteinheit | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl Papierkassetten, | 4, davon mind. 2 x DIN SR A3 mit Vakuum Technologie | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Bypass | 500 Blatt | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gesamt-Papierkapazität | mind. 5.000 Blatt | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Interne Multifalzeinheit |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Registerhaltigkeit pro A4 Seite | Unter 0,5 mm | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Auflösung | mind. 1.200 x 2.400 dpi | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Papierablage und Finisher | mind. 100 Blatt pro Ausgabefach Gesamtausgabe-/Stapelkapazität: mind. 4.500 Blatt Broschürenfinisher mind. 30 Blatt / 120 Seiten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Belastbarkeit im Monatsdurchschnitt | 100.000 A4 Seiten/Monat | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Belastbarkeit in der Spitze | 250.000 A4 Seiten/Monat | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Fogra-Zertifikat | FOGRA 51 und 52 PSO | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Externer EFI-Druck-Controller | EFI Druck -Controller inklusive Command Work Station, Color Profile Suite und Spectralphotometer, 8-Gigabyte RAM und einer 1-Terabyte Festplatte. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Farbprofilerstellung | Muss durch das Drucksystem inkl. Messgeräte & Software gewährleistet sein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Unterbrechungsfreie Produktion | Austausch von Papier im laufenden Betrieb muss möglich sein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Servicereaktionszeit /Techniker/Schulung | Telefoncheck innerhalb von 2 Stunden/ Vor – Ort Service innerhalb von 4 Stunden mit eigenen Technikern des Anbieters. 2 Schulungstage vor Ort | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Online-Bestellportal | Verbrauchsmaterialien Servicemeldungen und Zählerstandsmeldungen. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Lifetime | Mind. 9.000.000 A4 Drucke | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Lieferung und Inbetriebnahme | Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sowie Einweisung des Personals in die Nutzung durch den Anbieter. Funktionsprüfung und Abnahme vor Ort durch den Anbieter. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Das System muss spätestens am 05.10.2026 um 07.00 Uhr produktionsbereit sein. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Informationen zum Gerät (keine Mindestanforderungen) und Umwelteigenschaften |  |  |
| Geräteabmessungen (B x T x H): |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gewicht: |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Stromversorgung: |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Maximale Leistungaufnahme: |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Stromverbrauch TEC (Typical Electricity Consumption) ermittelt nach Energy Star 2009 |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| ENERGY STAR® 3.0/3.1/3.2 |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ozon (mg/h) |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staub (mg/h) |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Schallleistungspegel (Db(A)) Betrieb Vollfarbe |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Schalldruckpegel Bedienerposition (Db(A)) |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Blauer Engel Umweltzeichen DE-UZ 219 |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vertragsbedingungen (Miete/Leasing) |  |  |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate, monatliche Rate inkl. Serviceleistungen. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Option auf Vertrags-verlängerung max. 2 x jeweils 12 Monate. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |