Leistungsverzeichnis für die Mischanlage der »FFB PreFab«

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5

1.1	Ziele der Forschungsfertigung Batteriezelle	5

1.2	Fertigungsprozesse	5

1.3	Produktionslinien	5

1.4	Mischanlage	6

2	Ziele der Leistungsbeschreibung	6

2.1	Allgemeine Definitionen und Begrifflichkeiten	7

3	Spezifikation der Materialien für die Elektrodensuspensionen	8

3.1	Zielparameter für die Elektrodensuspensionen	8

3.2	Geplante Materialien	8

4	Anforderungen an die Anlage und deren Kernmodule	9

4.1	Allgemeine Beschreibung des Produktionsprozesses	9

4.2	Beschreibung der Batch Mischanlage für die Musterlinie	9

4.3	Dosiersystem und Mischer	10

5	Übergreifende Anforderungen an die Anlage	12

5.1	Transportsysteme	12

5.1.1	Materialien	12

5.1.2	Abfall	12

5.1.3	Weitere	12

5.1.4	Allgemein	12

5.2	Anlagensteuerung und Anforderungen der Prozessleittechnik	12

5.3	Sensorik und Prüftechnik der Anlage	13

5.3.1	In-Line Qualitätssicherung (Bieter)	14

5.3.2	Innovative Prüftechnik zur Inline-Überwachung	14

5.3.2.1	Grundlegende Komponenten der Prüfsysteme	14

5.4	Messdatenerfassung und Aufzeichnung	15

5.4.1	Übersicht der aufzunehmenden Prozessparameter	15

5.5	Mechanische Schnittstellen	15

5.6	Bedienerschnittstelle / HMI	16

6	Besondere Anforderungen einer Forschungsproduktionsanlage	16

6.1	Reinigung	16

6.2	Rüstzeiten	16

6.3	Standzeiten und Anlagenverschleiß	16

6.4	Digitalisierung	17

6.5	Energiemonitoring und -effizienz	17

7	Leistungs- und Lieferumfang	18

7.1	Sicherheits- und Konformitätsanforderungen	18

7.2	Schnittstellen für Betriebsmedien	18

7.3	Werksabnahme	18

7.4	Inbetriebnahme und Schulung	20

8	Planungsdaten	23

8.1	Übersicht für den Bieter	23

8.2	Übersicht für die FhG	23

8.3	Fabriklayout und bauliche Randbedingungen	24

8.4	Zeitplan	25

9	Angebotsauswertung	26

10	Anhang	27

10.1	Beschreibung des Informationsmodells	27

10.2	Darstellung beispielhaftes Elektrodenmusters	30

10.3	Allgemeine Hardware-Anforderungen	31

10.4	Allgemeine Software-Anforderungen	31

10.5	Gefahrstoffverzeichnis	31

10.6	Verantwortung der Schnittstellen	31

10.7	Standardrezepturen für die Elektrodensuspensionen	32

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Produktionslinien und Prozesse der Batteriezellenfertigung.	5

Abbildung 3:  Vereinfachter Aufbau der innovativen Prüfsysteme mit deren Komponenten und Integrationspunkten	14

Abbildung 5:  Mischanlage – Schematische Darstellung	15

Abbildung 7: Aufstellungsort der Anlage (lila gekennzeichneter Bereich)	24

Abbildung 9: Darstellung des Elektrodenmusters	30

Abbildung 10: Processing State Diagram	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2: Beschreibung der Spezifikationsmerkmale	6

Tabelle 3:  Abkürzungsverzeichnis	7

Tabelle 4: Überblick der Inhaltsstoffe und der wichtigsten Eigenschaften der Suspensionen	8

Tabelle 5: Geplante Materialien für die Herstellung der Elektrodensuspensionen	8

Tabelle 6: Anlieferung, Zufuhr, Zwischenspeicherung und Dosierung der Materialien	10

Tabelle 8: Mechanische Schnittstellen	15

Tabelle 9: Angaben zu den benötigten Betriebsmedien	18

Tabelle 10: Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des FAT	19

Tabelle 11: Zusammenfassung der Anforderungen der im FAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien	20

Tabelle 12: Inbetriebnahme, Anlieferung und Schulung	21

Tabelle 13: Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des SAT	21

Tabelle 14: Zusammenfassung der Anforderungen der im SAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien	22

Tabelle 15: Abmessung der Aufstellfläche	24

Tabelle 16: Zeitplan	25

Tabelle 17: Beispielhaftes Informationsmodell	27

Tabelle 19: Verantwortungsmatrix für den Bieter	32

Tabelle 20: Rezepturen und Zusammensetzung für die High-Power Anoden- und die High-Power Kathoden-Batteriezelle	32

# Einführung

## Ziele der Forschungsfertigung Batteriezelle

Ziel der FFB ist die Absenkung des Entwicklungsaufwandes für die hochskalierte Produktion neuester Lithium-Ionen-Batteriezellen. Damit soll die FFB das Risiko von industriellen Partnern bei der Überführung neuartiger Zellkonzepte und Produktionstechnologien in die Großserienfertigung wesentlich mindern und die Eintrittshürden für neue Hersteller signifikant reduzieren. Weiter soll die Einrichtung FFB mittel- und langfristig dazu beitragen, die Qualifikation von Fachpersonal für die Batteriezellfertigung zu sichern.

## Fertigungsprozesse

Die Herstellung der Lithium-Ionen-Batteriezelle umfasst folgende Hauptprozessschritte: Elektrodenfertigung, Zellassemblierung, Formierung und das sogenannte Aging, welche sich wiederum aus verschiedenen Teilprozessen zusammensetzen.

- Elektrodenfertigung: Dosieren und Mischen, Beschichten und Trocknen, Kalandern, Slitting und Vakuumtrocknen

- Zellassemblierung: Vereinzeln, Stapeln, Wickeln, Einbringen in die Verpackung, Elektrolytbefüllung

- Formierung und Aging: Formierung, Entgasen und Verschließen, Falten und Aging

## Produktionslinien

In der »FFB PreFab« steht eine Musterlinie für die kleinskalige Produktion von großformatigen Pouchzellen. Um verschiedene Ziele realisieren zu können, soll ein weiterer Mischer den bereits bestehenden Maschinenpark ergänzen.

Die Beschreibung im weiteren Verlauf bezieht sich auf den einzelnen Bedarf der Elektrodenfertigung für die »FFB PreFab«.

Abbildung 1: Produktionslinien und Prozesse der Batteriezellenfertigung.

## Mischanlage

Im Bereich der Elektrodenfertigung stehen mehrere Mischanlagen inklusive Wiegestationen und Dosiereinheiten, die Anoden- und Kathodenmaterialen für die Elektroden der Batteriezellen verarbeiten können. Die ausgeschriebene Mischanlagen soll in Batch Produktion betrieben werden.

# Ziele der Leistungsbeschreibung

Das vorliegende Dokument beschreibt alle Forderungen (F), Bewertungskriterien (B) und Bedarfsposition (BP) an die Anlage und deren Anwendung bzw. Einsatzzweck zur Herstellung der Elektrodensuspensionen.

Forderungen (F) sind zu erfüllen, ein Nichterfüllen führt zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren. Die technische Eignung wird mittels Bewertungskriterien (B) beurteilt. Ein Nichterfüllen von Bewertungskriterien führt ebenfalls zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren. Alle Forderungen und Bewertungskriterien werden Bestandteil des Zuschlags. Die Bedarfspositionen (BP) sind anzubieten. Die BP werden nicht hinsichtlich Preises und technischer Eignung bewertet.

Sämtliche Forderungen, Bewertungskriterien und Bedarfspositionen sind in der separat mitveröffentlichten Excel-Datei nach Kapitel sortiert aufgeführt.

Tabelle 2: Beschreibung der Spezifikationsmerkmale

| Abkürzung | Beschreibung |
| --- | --- |
| F | Forderung welche zwingend erfüllt werden muss |
| B | Bewertungskriterium |
| BP | Bedarfspositionen |

Anmerkung: Die in dem LV beschriebenen Anforderungen der Anlage sind im Fließtext durchgängig wegen der einheitlichen Sprachregelung in der „Soll“-Form formuliert und liefern keinen Hinweis auf die in den Aufstellungen entscheidend gekennzeichneten Anforderungen nach „F“, „B“ und „BP“.

## Allgemeine Definitionen und Begrifflichkeiten

Nachfolgend werden wichtige Begriffe und Definitionen im Sinne des Leistungsverzeichnisses (LV) erläutert.

Tabelle 3:  Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Beschreibung |
| --- | --- |
| AL CAD CMC CS ERP FAT FFB FoFeBat FhG GF IIoT IoT IPT ISO LxBxH LFP LM LV MA MES NMP NMC622 OPC OPC CS OPC UA OZ OW PVDF SAT SBR SPS Stk. | Auftragnehmerleistung Computer-Aided Design Carboxymethylcellulose OPC UA Companion Specification Enterprise Ressource Planning-System Factory Acceptance Tests Forschungsfertigung Batteriezelle Verbundvorhaben für den Aufbau und die Inbetriebnahme der Forschungsfertigung Batteriezelle gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Fraunhofer Gesellschaft Geschäftsführung Industrial Internet of Things Internet of Things Institut für Produktionstechnologie Internationale Organisation für Normung Länge x Breite x Höhe Lithiumeisenphosphat Lösemittel Leistungsverzeichnis Mitarbeiter Manufacturing Execution System N-Methyl-2-pyrrolidon Lithium Nickel-Mangan-Cobalt Oxid (Ni:Mn:Co, 6:2:2) Open Platform Communications Open Platform Communications Companion Specification Open Platform Communications Unified Architecture Optionen, die zwingend angeboten werden müssen Optionen, die bei Nichtanbieten nicht zum Ausschluss führen (Wunsch) Polyvinylidendifluorid Site Acceptance Tests Styrol-Butadien-Kautschuk Speicherprogrammierbare Steuerung Stück |

# Spezifikation der Materialien für die Elektrodensuspensionen

Material- und produktspezifische Angaben werden in Tabelle 4 und Tabelle 5 aufgelistet. Um die nachfolgend dargestellten Zielparameter zu realisieren, muss die Umrüstung der Anlage auf andere Elektrodenformate mit geringem Aufwand erfolgen können.

## Zielparameter für die Elektrodensuspensionen

Nachfolgend werden die wichtigsten Parameter der Inhaltsstoffe für die Herstellung der Suspensionen beschrieben. Die Viskosität des fertigen Anodeslurrys liegt zwischen 1000-4000 mPa·s, beim Kathodenslurry liegt der Bereich der fertigen Suspension zwischen 1000-6000 mPa·s. Je nach Herstellungsprozess kann die Viskosität die Werte im Prozess auch übersteigen. Eine genauere Spezifikation der Viskosität erfolgt in Abstimmung mit der FhG im Rahmen der Verhandlungsphase.

Tabelle 4: Überblick der Inhaltsstoffe und der wichtigsten Eigenschaften der Suspensionen

|  | Anode | Kathode |
| --- | --- | --- |
| Lösemittel | Destilliertes Wasser | Lösemittel NMP |
| Feststoffe | Graphit, Silizium, Leitadditive (bspw. C45, SFG6L), Binder (bspw. CMC, SBR), | Metalloxide (NMC622, NMC811, NCA, LFP, etc.), Leitadditive (bspw. C65, SFG6L), Binder (bspw. PVDF) |
| Feststoffgehalt | 40-65 % | 50-80% |
| Viskosität (fertige Suspension gem. bei 100 s-1) | 1000-4000 mPa·s | 1000-6000 mPa·s |
| Partikelgröße | < 30 µm | < 30 µm |

## Geplante Materialien

Die gesamte Mischanlage soll für die folgenden Materialien ausgelegt sein. Für die Produktion der Suspension können beispielsweise nachfolgende Materialien eingesetzt werden:

Tabelle 5: Geplante Materialien für die Herstellung der Elektrodensuspensionen

| Bezeichnung | Verwendung |
| --- | --- |
| Kathode (NMC622, NMC811, NCA, LFP, etc.) | Kathode |
| Anode (Graphit) | Anode |
| Anode (Silizium 5%) | Anode |
| Leitruß (C65, SFG6L, etc.) | Anode / Kathode |
| Binder PVDF | Kathode |
| Binder SBR | Anode |
| Binder CMC | Anode |
| Destilliertes Wasser | Anode / Kathode |
| Lösemittel NMP | Kathode |

Die Zusammensetzung der Elektrodensuspensionen und die Inhaltsstoffe werden in Verhandlungsgesprächen dem Bieterübergeben. Grundsätzlich sollen die Anlagen aber auch mit anderen verwandten Materialien betrieben werden können, um eine möglichst hohe Flexibilität der Anlagen zu ermöglichen.

# Anforderungen an die Anlage und deren Kernmodule

Alle Anforderungen (Forderungen, Bewertungskriterien und Bedarfspositionen) an das Dosiersystem, den Mischer, den Slurryübertrag, den Mischprozess, etc. werden in der beigefügten Excel-Tabelle (Reiter 4 „Anforderungen an die Mischanlage“) zusammengefasst.

## Allgemeine Beschreibung des Produktionsprozesses

Die Herstellung der Elektrodenmaterialien mittels Mischanlagen verfolgt das Ziel, eine möglichst geeignete Elektrodenpaste (Suspension) für die Produktion der Batteriezellen zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden wird der Herstellungsprozess der Suspension beschrieben.

Zunächst müssen alle für die Produktion benötigten Materialien bereitgestellt werden. Die Anlieferung der festen Rohstoffe kann dabei z. B. in Säcken erfolgen (vgl. Tabelle 5). Diese werden in einer bestehenden Glovebox abgewogen, in vorhandene Pulverkannen gegeben und anschließend über Dosiereinheiten in die Mischanlage eingespeist. Gefahrstoffe werden über einen Contaimentbehälter in den Mischer eingeführt. Flüssigkeiten, wie Wasser oder organische Lösemittel sollen zentral durch die Logistik vorbereitet, ggf. in geeigneten Vorratsbehältern oder Tanks zwischengelagert und der Dosier- und Mischanlage über Rohrleitungen zugeführt werden. Die Materialien sollen mechanisch gefördert werden und auf den Mischprozess abgestimmt sein. Wasser wird dabei über eine zentrale Verrohrung bereitgestellt. NMP wird aus einem entsprechenden Sicherheitsschrank dem Prozess zugeführt, wobei die Pumpe und Dosiereinheit ebenfalls mit anzubieten ist. Für das Wasser soll nur ein Einlass an der Anlage vorgesehen werden.

Nachdem die Materialien in den Mischer geleitet wurden, erfolgt im nächsten Schritt der Mischprozess bei definierter Umlaufgeschwindigkeit der Werkzeuge und einer kontrollierten Mischtemperatur. Um eine möglichst blasenfreie Dispersion zu erhalten soll hier unter Vakuum gearbeitet werden können. Über eine Inline Messtechnik sollen diverse Qualitätsmerkmale wie die Viskosität oder Dichte der Suspension digital erfasst und die Prozessbedingungen entsprechend angepasst werden. Die Messtechnik ist OPTIONAL zu betrachten. Die Bildung einer Explosionszone soll durch bauliche Maßnahmen verhindert werden. Bei Bedarf ist eine Ausführung nach ATEX umzusetzen.

Nach dem Mischprozess soll die Suspension in Transportbehälter/Lagerbehälter geschlossen weitergeleitet werden. Die Transport-/Lagerbehälter sind bereits in der Produktion vorhanden. Bei dem Anschluss handelt es sich um einen TriClamp Anschluss (50,5mm) Dieser befindet sich zirka 310mm über dem Boden. Nähere Informationen werden in der Verhandlungsphase angegeben. Ggf. muss dabei die Suspension unter Rühren in Behältern zwischengelagert werden.

Die nachfolgende Abbildung 2 stellt eine vereinfachte Übersicht der wichtigsten Anlagenbereiche dar, deren Anforderungen im Kapitel 4 und 5 beschrieben werden. Die Schnittstellen und weitergehenden Anforderungen werden im Kapitel 5.6 näher erläutert.

## Beschreibung der Batch Mischanlage für die Musterlinie

Im Rahmen der FFB wird für die „Musterlinie“ (Anlage 5) eine Mischanlage mit entsprechendem Dosiersystem benötigt. Der Mischer soll im Batch betrieben werden und sowohl Anoden- als auch Kathodenmaterialien herstellen können, wobei der Fokus auf der Kathodenproduktion liegt. Für Produktion der Elektrodensuspensionen soll ein minimaler Materialdurchsatz.14 -40l pro Batch realisiert werden können. In einer 8h Schicht sollen mindestens 60l Slurry produziert werden können, dies umfasst die Vor-und Nachbereitung der Anlage (Eindosieren, Reinigen, Abpumpen etc.)

Dosiersystem: Die Anlieferung der festen Aktivmaterialien für die Kathode (NCA, NMC111, NMC622, NMC811, NMC9XX, LNMO, LCO oder LFP) und Anode (Graphit, Silizium) erfolgt abgewogen in Zwischenbehälter. Lösemittel wie NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon) oder destilliertes Wasser werden in Tanks bereitgestellt und über Rohrleitungen der Anlage zugeführt. Die Rohrleitung und Zuführpumpe für das NMP ist durch den Bieter bereitzustellen. Für die Feststoffe ist eine gravimetrische Dosierung geplant, während Flüssigkeiten mittels Pumpen und Durchflussmesser zeitkonstant in den Mischer zugegeben werden (volumetrische Dosierung). Die Steuerung der Dosiergeräte soll dabei digital (IT-Schnittstellen) und an den Mischprozess gekoppelt sein.

Mischer: Die Kathodenmaterialen (z. B. NCA, NMC111, NMC622, NMC811, NMC9XX, LNMO, LCO oder LFP) sollen grundsätzlich unter Einsatz von organischem Lösemittel NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) und die Anodenmaterialien (z. B. Graphit, Silizium) mit destilliertem Wasser verarbeitet werden. Der Mischer soll sowohl Anodenmaterial (z. B. Graphit, Silizium) als auch Kathodenmaterial (z. B. NCA, NMC111, NMC622, NMC811, NMC9XX, LNMO, LCO oder LFP) verarbeiten können und muss dementsprechend für wässrige und lösemittelbasierte Dispersionen ausgelegt sowie schnell umrüstbar sein. Insgesamt sollen die Mischprozesse gut skalierbar sein und auch unter Teilauslastung (ca. 30 % des max. Nenndurchsatzes) arbeiten können, ohne dass ein Einfluss auf die Qualität der Suspension besteht. Dementsprechend sind variable Umlaufgeschwindigkeiten des Rührers oder Mischwerkzeugs wichtig. Die Prozesszeiten für einen fertigen Batch sollen im Bereich weniger Stunden liegen. Die Materialzugabe soll von oben in den Mischbehälter erfolgen und die fertige Suspension soll auf eine einfache Art in bestehende Transportbehälter geleitet werden können. Darüber hinaus soll die gesamte Anlage einfach und effizient zu reinigen sein.

Die Charakterisierung der Suspension kann (OPTIONAL) während des Mischprozesses mittels In-Line-Messtechnik erfolgen. Neben möglichst automatisierten Reinigungssystem soll die Anlage auch über entsprechende IT-Schnittstellen verfügen, um die Prozessdaten digital analysieren zu können. Typische Rüstzeiten sollen unabhängig vom Up-Scaling sein.

## Dosiersystem und Mischer

Der nachfolgende Teil beschäftigt sich mit dem Dosiersystem. Hierbei werden die Parameter für die Anlieferung, Zufuhr der Materialien in die Anlage, Zwischenspeicherung und Dosierung spezifiziert.

Bevor die Materialien in die Anlage eingespeist werden, werden diese z. B. in einer bereits in der »FFB PreFab« vorhandenen Vorbereitungsstationen aufbereitet und in Pulverkannen eingewogen. Aus diesem Grund sollen die Anlagen für trockene und nasse Vormischungen ausgelegt sein, um z. B. Leitrußsuspensionen herzustellen. Die Pulverbehälter sollen weiterhin für die Dosierung benutzt werden. Daher müssen die bereits bestehenden Pulverkannen und Contaimentbehälter an das Mischsystem anschließbar sein.  Die nachfolgende Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Anlieferung, Einspeisung, Zwischenspeicherung und Dosierung der Materialien.

Tabelle 6: Anlieferung, Zufuhr, Zwischenspeicherung und Dosierung der Materialien

| Feststoffe | Einspeisung | Automatische/manuelle Einspeisung der Materialien in die Dosieranlage (unter Ausschluss von O2, trocken, unter Einhaltung von Sauberkeit und Staubfreiheit) |
| --- | --- | --- |
|  | Zwischenlagerung | Ggf. erforderlich, um den Betrieb der Anlage zu sichern |
|  | Dosierung | Die Materialhandhabung für die Befüllung des Mischers soll die bereits bestehenden Pulverbehälter integrieren. |
| Lösemittel/ Wasser | Anlieferung | Erfolgt zentral. Flüssigkeiten werden in großen Lagertanks (NMP) ggf. Aufbereitungsanlage (Wasser) bereitgestellt. |
|  | Einspeisung | Transport der Flüssigkeiten über Rohrleitungen und Pumpen zur Dosieranlage. Automatische/manuelle Einspeisung. |
|  | Dosierung | Flüssigkeiten sollen mittels Pumpen und Durchflussmesser zeitkonstant dosiert werden können (volumetrische Dosierung). Eine gravimetrische Dosierung wäre hierbei auch denkbar. |

# Übergreifende Anforderungen an die Anlage

Alle Anforderungen (Forderungen, Bewertungskriterien und Bedarfspositionen) zu den nachfolgenden Unterkapiteln werden in der beigefügten Excel-Tabelle (Reiter 5 „Übergreifende Anforderungen“) zusammengefasst.

## Transportsysteme

Im Folgenden werden sämtliche für den angrenzenden Transport vorgesehene Schnittstellen beschrieben und definiert.

### Materialien

- Transportbehälter für Feststoffe: Behälter zum Transport der Feststoffe vom Dosiersystem bis zur Mischanlage.

- Rohrleitungen für Rohmaterialien: Transport der Flüssigkeiten vom Bereitstellungsbehälter zum Dosiersystem.

- Leitung für die fertige Suspension in bestehende Transportbehälter: Verrohrung/Leitungen für den Transport der fertigen Elektrodensuspension vom Mischer in die Transport-/ Lagerbehälter

### Abfall

Suspensions-Abfall: Für Abfall, in Form von gemischter Suspension oder Reinigungsmittel, soll ein entsprechendes System zum Abpumpen entwickelt und bereitgestellt werden. Der Anlagenbediener soll beim Ablassen nicht in Berührung mit dem Abfall kommen. Der Abfall soll anschließend manuell mit einem handelsüblichen Transportmittel (Niederhubwagen o.ä.) zu einer entsprechenden Abfallstelle transportiert werden können. Benötigt der MA für den Transport ein spezifisches Handhabungsgerät, so ist dieses mit anzubieten.

### Weitere

Werkzeuge: Alle weiteren notwendigen Transporte für Wartungsarbeiten etc. müssen mit handelsüblichen Transportmitteln gewährleistet werden können. Andernfalls sind entsprechende Handhabungsgeräte mit anzubieten.

### Allgemein

Handhabungs- und Transportgeräte sowie Behälter, welche für den Anlagenbetrieb zwingend erforderlich, aber in der Auflistung nicht berücksichtigt wurden, sollen ebenfalls in das Angebot aufgenommen werden.

## Anlagensteuerung und Anforderungen der Prozessleittechnik

Die Fraunhofer FFB verfügt über umfangreiche Produktionssysteme (ERP, MES & SCADA), die eine digitale Fertigung gewährleisten. Da es sich dabei um eine reine Auftragsfertigung handelt, müssen alle relevanten Auftragsdaten mit der Maschine ausgetauscht werden können. Dies umfasst vor allem das Versenden der Auftragsdaten zur Maschine und die bidirektionale Materialverifikation.

Die Anforderungen an Schnittstellen und technologische Strukturen orientieren sich nicht nur an der Prozesserfüllung, sondern auch an einer umfassenden Durchdringung von Industrie-4.0-Standards. Ziel ist eine durchgängig vernetzte Architektur, in der sämtliche digitale Systeme – von der Office- und Leitebene bis zum Shop Floor – auf einer gemeinsamen Ebene transparent, frei orchestrierbar und jederzeit rekonfigurierbar miteinander kommunizieren.

Der Standard OPC Unified Architecture (OPC UA) bietet eine moderne Spezifikation, welche die gewünschte Flexibilität berücksichtigt und gleichzeitig Interoperabilität sowie Kompatibilität mit traditionellen Maschinen, Anlagen und Steuerungen gewährleistet. Durch den Einsatz von OPC UA sollen in der Produktion die Produktionsanlagen des Shop Floors und die Anwendungen der Office- und Leitebenen direkt miteinander verknüpft werden. Die Verfügbarkeit einer OPC UA-Schnittstelle eine grundlegende Anforderung an die zu beschaffenden Produktionsanlagen samt deren Komponenten dar.

Die Beschreibung der allgemeinen Anforderungen sowie der Anforderungen an Hard- und Software (Tool Operation Specifications) findet sich im Anhang in Kapitel 9.4. Ein beispielhaftes Informationsmodell ist in Kapitel 9.1 aufgeführt. Nachfolgend sind die spezifischen OPC UA-Anforderungen an die Prozessleittechnik aufgeführt:

Grundlegende Schnittstellenanforderungen

- Integrierter OPC UA Server (mindestens Version 1.04)

- Unterstützung von Client/Server- und Pub/Sub-Kommunikationsmustern

- NTP- oder PTP-basierte Zeitsynchronisation

Informationsmodell & Companion Specifications

- Konformität mit OPC UA Informationsmodell (Siehe Kapitel 9.1)

- Offenlegung des herstellerspezifischen Namespaces

- Bereitstellung einer vollständigen Nodeset-XML-Datei

- Vollständige Dokumentation des Informationsmodells

Funktionale Anforderungen

- Standardisierte Alarmierung gemäß OPC UA Part 9 (Grenzwerte, Prozessabweichungen)

- Fernauslösung definierter Aktionen über Method Calls (z. B. Auftragsdaten-Download, Materialverifikation)

- Abbildung von Rezeptparametern über OPC UA Methoden oder -Variablen (angelehnt an ISA-88/ BatchML)

- Abbildung des Anlagenzustands über ein State-Machine-Modell (PackML)

Integrations- und Forschungsanforderungen

- Konfigurierbare Subscription-Intervalle ≤ 1s für forschungsrelevante Parameter

- Mindestens 5 gleichzeitige Client-Sessions

- Nachgewiesene Konnektivität zur vorhandenen Leitebene (MES/SCADA) und Datenplattform

- Benutzerrollenkonzept mit differenzierten Zugriffsrechten (Operator, Administrator)

Dokumentations- und Abnahmeanforderungen

- Bereitstellung der Nodeset-XML-Datei vor Inbetriebnahme

- Dokumentation aller Browse-Pfade und Datentypen

## Sensorik und Prüftechnik der Anlage

Für jedes Messmittel, dass in der Anlage zur Erfassung der Produkteigenschaften eingebaut wird, muss im Rahmen der Verhandlungen eine Liste mit möglichen Zulieferern beigebracht werden, welche die genannten Anforderungen erfüllen. Um die zukünftige Wartung der Messmittel zu vereinfachen, behält sich die FhG das Recht vor einheitliche Lieferanten für die geforderten Messmittel im Bereich der Elektrodenherstellung aus dieser Liste auszuwählen.

### In-Line Qualitätssicherung (Bieter)

Der Bieter soll an dieser Stelle aufführen, welche kommerzielle Prüftechnik er standardmäßig für die In-Line Qualitätssicherung anbieten kann.

### Innovative Prüftechnik zur Inline-Überwachung

#### Grundlegende Komponenten der Prüfsysteme

Die Anlagen der FFB sollen für die Forschungsproduktion eingesetzt werden und kann daher  mit innovativer Prüftechnik ausgestattet werden, um Prozess-Eigenschafts-Beziehungen zu identifizieren und die Qualität in der Elektrodenfertigung frühzeitig zu erkennen und zu verbessern. Die nachfolgend beschriebene Prüftechnik wurde von Forschungspartnern der FFB als Prototyp entwickelt und erfüllt die gängigen Anforderungen der Zertifizierung.

Die innovative Prüftechnik zur Inline-Überwachung soll die die in Abbildung 3 schematisch dargestellten Komponenten umfassen, wenn diese eigesetzt wird. Die eingesetzte Sensorik wird unmittelbar in die Anlage integriert. Dafür muss Bauraum vorgesehen werden, um die Sensorik mechanisch zu positionieren. Die Sensorik greift nicht in die Anlagensteuerung bzw. den Betrieb ein und muss ohne Einschränkungen der Zertifizierungen für die Anlage durch den Anwender integriert werden können.

Abbildung 3:  Vereinfachter Aufbau der innovativen Prüfsysteme mit deren Komponenten und Integrationspunkten

Gekoppelt ist die Sensorik mit einem Schaltschrank außerhalb der Anlage. Dieser enthält unter anderem einen Master-PC, die Hardwarekomponenten zur Rohdatenaufnahme, Netzteile und weitere anwendungsabhängige Funktionskomponenten. Für alle nachfolgend beschriebene Prüftechnik ist ein Schaltschrank von definierter Größe notwendig. Abgehend von dem Schaltschrank müssen Daten- und Powerschnittstellen vorgesehen werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die konkreten Integrationsstellen der innovativen Prüftechnik mit deren benötigten Bauraum, mechanischen und IT-Schnittstellen (Stromversorgung und Datenanbindung). Im Rahmen eines Angebots soll der Bieter konkrete Integrationsvorschläge für die Prüftechnik in die Anlagen und dafür notwendige Kosten ausweisen. Auf Basis dieser Daten wird die FhG die Aufwände für die Integration des Messsystems abschätzen und über eine Entscheidung über die Modifikation der Anlage treffen. Diese Modifikation wird in dem Fall als Bedarfsposition in das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

## Messdatenerfassung und Aufzeichnung

Die Rückverfolgbarkeit bzw. Traceability der Materialien und Prozessparameter muss Im Rahmen des Prozesses gewährleistet sein.

### Übersicht der aufzunehmenden Prozessparameter

In der beigefügten Excel-Tabelle sind die Anforderungen festgelegt. In dieser Tabelle werden auch die Parameter definiert, deren Erfassung durch den Anlagenhersteller gewährleistet werden soll. Die aufzunehmenden Parameter sind unterteilt in: Eingangsgrößen, (äußere) Einflussgrößen, Prozessparameter und Qualitätsmerkmale des Endproduktes des Prozesses.

Die Parameter sind, sofern nicht explizit vorgegeben, an hierfür geeigneten Messstellen mit einer bestimmten Häufigkeit und Genauigkeit zu erfassen und in einem kompatiblen Dateiformat bereitzustellen.

Die Parameter sind, sofern nicht explizit vorgegeben, an hierfür geeigneten Messstellen mit einer bestimmten Häufigkeit und Genauigkeit zu erfassen und in einem kompatiblen Dateiformat bereitzustellen. Die Messstellen sind in  dargestellt.

## Mechanische Schnittstellen

F

Abbildung 5:  Mischanlage – Schematische Darstellung

Im Folgenden werden die Schnittstellen von der Dosierung zur Mischanlage, sowie von der Mischanlage zur Beschichtungsanlage definiert:

Tabelle 8: Mechanische Schnittstellen

| Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| Dosieren <-> Mischen | Rohrleitung/manueller Transport nach Dosierung und vor der Zufuhr der Materialien und Flüssigkeiten in den Mischer |
| Mischen <-> Lagerbehälter | Die fertige Suspension soll über ein geschlossenes System/ Rohrleitung in bereits vorhandene Transportbehälter und Lagerbehälter geleitet werden, ohne dass der Bediener hierbei Produktberührung hat. Die bestehenden Lager/Transport haben einen Tri-Clamp-Anschluss, welcher für die Verbindung genutzt werden kann. |

* Für die passgenaue Realisierung der Schnittstelle Mischen-Beschichten wird der Bieter aufgefordert, ein Konzept mit dem Hersteller der Beschichtungsanlage auszuarbeiten.

## Bedienerschnittstelle / HMI

Die Bedienung der Anlage soll im 3-Schichtbetrieb erfolgen können. Darüber hinaus soll ein Schulungsangebot von Seiten des Aufragnehmers vorhanden sein.

Zur Bedienung und Wartung der Anlage muss die FhG geeignete Eingabegeräte zuliefern. Bei der Zulieferung von Touchscreens muss auf die Bedienung mit Handschuhen geachtet werden.

Entsprechend dem einzureichenden Sicherheitskonzept der Anlage sollen Not-Aus-Schalter vorhanden sein, welche die Anlage im Notfall in einen gesicherten Zustand überführen. Die Schalter müssen mit Berührungsschutz ausgestattet werden.

# Besondere Anforderungen einer Forschungsproduktionsanlage

Da die Anlage zu Forschungszwecken betrieben werden soll ergeben sich zusätzliche, besondere Anforderungen. In der beigefügten Excel-Tabelle sind diese Aspekte jeweils aufgeführt.

## Reinigung

Die Anlage soll unterschiedliche Materialien verarbeiten. Dementsprechend wäre eine einfache und schnelle Reinigung der betroffenen Teile und Werkzeuge von Vorteil. Eine mögliche Beschädigung der Maschinenkomponenten muss hierbei ausgeschlossen sein.

Aufgrund der erwünschten hohen Flexibilität der Anlagen ist grundsätzlich mit einem erhöhten Reinigungsaufwand zu rechnen.

Das Reinigungsmedium bspw. NMP soll aus dem Mischsystem entfernt werden können, ohne dass der Bediener Produktkontakt hat, oder dieses offen gehandelt werden muss.

## Rüstzeiten

Da Werkzeuge oft gewechselt werden müssen, ist es hierbei wichtig, dass durch das häufige Umrüsten kein Verschleiß oder eine Verschlechterung der Genauigkeiten eintritt. Ein einfacher Austauschvorgang ist wünschenswert.

## Standzeiten und Anlagenverschleiß

Auf der Anlage werden in unregelmäßigen Abständen Versuchskampagnen mit häufig wechselnden Einstellungen und Materialien durchgeführt. Es wird erwartet, dass die Anlage im Gegensatz zu einer Produktionsanlage längere Standzeiten aushalten muss. Bei der Auslegung und Konzeption der Anlage soll diese Anforderung berücksichtigt werden und kritische Funktionen und Komponenten entsprechend ausgewählt und mit der FhG abgestimmt werden.

## Digitalisierung

Das Messen und Erfassen von Prozessparametern ist ein wichtiger Baustein. Alle Maschinenparameter sollen digital einstellbar und auslesbar sein bzw. Bestandteil der Parameterliste sein. Mechanische Schalter und Stellschrauben zur Justierung sollen nach Abwägung ökonomische und technischer Randbedingungen möglichst durch messbare, digitale Lösungen ersetzt werden.

Die Erweiterbarkeit um zusätzliche Sensoren oder IT-Schnittstellen im Nachhinein muss gegeben sein um auf neue Anforderungen reagieren zu können. Daher sind Reserven in der Eingangs- und Ausgangsbelegen der eingesetzten Steuerung (SPS) sowie in den Schaltschränken vorgesehen. Teil des Angebotes muss eine Übersicht der vorhandenen Messstellen und auslesbaren Anlagenparameter sein.

## Energiemonitoring und -effizienz

Um die Produktion nachhaltiger Batteriezellen ist insbesondere der Energiebedarf der Produktion ausschlaggebend. Hierbei ist darauf zu achten, dass ausschließlich Komponenten, Maschinen und Produktionsanlagen (Fertigung, Logistik, Labore, Werkstätten usw.), die die höchsten Effizienzanforderungen erfüllen, eingesetzt werden. Der Einsatz drehzahlgeregelter Motoren ist auf Vorteile zu prüfen (bspw. hinsichtlich der Vermeidung von Lastspitzen) und ggf. umzusetzen. Zudem soll ein sehr guter Teillastbetrieb erreicht werden. Betriebstemperaturen sollen möglichst geringgehalten werden. Bei vorhandenen Abwärmequellen ist vorrangig zu prüfen, wie diese vermieden werden können. Ist dies nicht möglich, so ist eine Abwärmenutzung vorzuschlagen (prozessintern). Aufgrund des sehr geringen Wirkungsgrades der Drucklufterzeugung soll Druckluft generell nur dort eingesetzt werden, wo es keine Alternativen gibt. Potenziale zur Vermeidung und Substitution von Druckluft sollen aufgezeigt und genutzt werden. Optionen zur Steigerung der Energieflexibilität in der Betriebsweise der produktionstechnischen Anlage sollen berücksichtigt werden. Die Produktionsanlagen sollen zudem ressourceneffizient geplant und betrieben werden. Bei der Planung soll insbesondere auch die Lebensdauer der Gesamtanlage und der Einzelkomponenten, wie Lager und Dichtungen, berücksichtigt werden.

Die Gestaltung des Maschinenkonzeptes des Auftragnehmers soll auf der Basis einer ganzheitlichen Ressourcenbetrachtung und unter Berücksichtigung der Phasen des Maschinenlebenszyklus erfolgen. Für die Beurteilung der Energieeffizienz ist besonders die Nutzungsphase von Belang. Hierzu sind die gesamten Energieströme in der Anlage mit geeigneten Messeinrichtungen nach dem Stand der Technik zu erfassen. Die vom Bieter bereitgestellten Schnittstellen und Maßnahmen müssen ISO 50001:2018 konform ausgelegt werden. Die Messwerte sind zeitabhängig aufzuzeichnen und mit der Möglichkeit der Feststellung der Korrelationen zu den Betriebszuständen der Anlage zu übermitteln. Zur Übermittlung der Messdaten ist die beschriebene IT-Schnittstelle zu nutzen.

Darüber hinaus sind Angaben zu den Energieverbräuchen aller Betriebsmedien für die folgenden Betriebszustände anzugeben:

- betriebsbereit [kW/h]

- maximale Produktionsleistung [kW/h]

Maßnahmen zur Abwärmenutzung, wie z. B. Einbindung der Abwärme zur Bereitstellung von Wärme inklusive aller hierfür erforderlichen Maßnahmen an der Anlagen- oder Gebäudetechnik, sind bei der Anlagengestaltung zu treffen und im Angebot zu benennen.

Die Reduzierung des CO2-Ausstosses ist bei der Produktion von Batteriezellen ein wichtiges Forschungsziel der FFB. Dabei spielt der herstellungsbedingte Energieverbrauch von Zellen eine bedeutende Rolle. Aus diesem Grund ist der Energieverbrauch der Anlage in einem definierten Produktionsszenario zu benennen. Dies umfasst den Verbrauch aller benötigten Medien, wie elektrische Energie, Druckluft und Gase.

# Leistungs- und Lieferumfang

## Sicherheits- und Konformitätsanforderungen

Die Anlage muss in allen Teilen den einschlägigen und zutreffenden Unfallschutz- und Sicherheitsvorschriften nach deutschem und europäischem Recht entsprechen.

Einzuhaltenden Normen und Richtlinien

- CE-Konformität der gesamten Anlage inkl. seiner Module

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und  EU-Verordnung 2023/1230 entsprechend den Standards EN ISO 12100 und EN 60204-1

- Niederspannungsrichtlinie (LVD) entsprechend 2014/35/EU mit den Standard EN 60204

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) entsprechend 2014/30/EU

- Explosionsschutz (ATEX) entsprechend 2014/34/EU für relevante Geräte und Komponenten (Die Materialdatenblätter werden in der Verhandlungsphase mit Kennwerten für ATEX bereitgestellt)

- Druckgeräterichtlinie (PED) entsprechend 2014/68/EU mit dem Standard SS-EN 13445

## Schnittstellen für Betriebsmedien

Die Versorgung mit den nachfolgend genannten Betriebsmedien wird durch die FhG sichergestellt. Geeigneten Schnittstellen, Medienverbräuche und Anschlüsse sind im Angebot detailliert aufzulisten. (Angaben siehe nachfolgende Tabelle).

Tabelle 9: Angaben zu den benötigten Betriebsmedien

| Angaben zu den benötigten Betriebsmedien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Elektrische Anschlussleistung | [-] | kW |
| Anschlussdruck Druckluft | [-] | bar |
| Druckluftdurchfluss | [-] | l/min |
| Anschlussdruck Inertgas | [-] | bar |
| Durchfluss Inertgas | [-] | l/min |
| Abluft- bzw. Abgase und Dämpfe (Druck und Durchfluss) | [-] | bar l/min |
| LM-Abführung aus der Kondensationsanlage (Durchfluss) | [-] | l/min |
| Kühlwasserversorgung für die LM-Kondensationsanlage | [-] | l/min T Celsius |
| Angabe von geeigneten Maßnahmen zur Reduktion des Wärmeabtrags der Mischanlage | [-] | kW |
| Wärmeabgabe der einzelnen Erzeuger an der Umgebung mit und ohne Berücksichtigung der Kühlung | [-] | kW |

## Werksabnahme

Die Werksabnahme (FAT) erfolgt im Lieferwerk des Bieters und umfasst die Prüfung der Übereinstimmung mit den Ausführungszeichnungen, Schaltplänen, Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften sowie den Ausführungsanweisungen. Ferner ist der Nachweis von Funktions- und Genauigkeitsforderungen zu erbringen. In der Regel ist nach festgelegten Abnahmebedingungen (DIN, AD-Merkblätter, usw.) zu verfahren. Über der funktionellen Funktionsüberprüfung erfolgt eine Vorinbetriebnahme der Steuerungsschnittstellen. Der Ablauf ist im Folgenden erläutert.

Im Rahmen des FAT werden Tests zum Funktionsnachweis der Anlage bzw. einzelner Komponenten durchgeführt. Die nachfolgende ergänzende Tabelle bezieht sich auf die Forderung Nr. 7.4.1 in der beigefügten Excel-Tabelle. Die Prozessparameter/ Kriterien und die Messmittel müssen von Hersteller benannt werden. Die Kriterien sind nicht voll umfänglich und können nach der Auftragsvergabe angepasst werden. In der folgenden Tabelle sind die Anforderungsnummern des Leistungsverzeichnisses aufgelistet, die während des FAT geprüft werden.

Die Materialien für die Durchführung des FATs werden von der FhG beretitgestellt.

Tabelle 10: Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des FAT

| Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des FAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Schriftliche Dokumentation des FAT durch die FhG. | [-] | [-] |
| Alle erforderlichen Unterlagen sind in deutscher und englischer Sprache zu erstellen und vorzulegen. | [-] | [-] |
| Beim FAT sollen Mitarbeiter der FhG und des AN anwesend sein. | [-] | [-] |
| Prüfung der einzelnen Bauteile auf Vollständigkeit. | [-] | [-] |
| Optische Inspektion aller Einzelteile im Hinblick auf Verarbeitungsqualität, mögliche Mängel, Toleranzen und Maßhaltigkeit. Insbesondere: - Mischer (Motor, Sensoren, Komponenten des Mischwerkzeugs) - Dosierkomponenten für die Dosierung von Flüssigkeiten und Feststoffe (gravimetrische und volumetrische Dosiereinheiten, Gloveboxen, Sackaufgabe Stationen, Pumpen) - Steuerungs- und Kontrollsystem | [-] | [-] |
| Überprüfung aller Schnittstellen sowie der Anschlüsse zum Aufbau und Betrieb der Anlage. | [-] | [-] |
| Testung der HMI und Bedieneroberfläche. | [-] | [-] |
| Überprüfung der Zeichnungen, Beschriftungen und Nummerierungen der Anlagenkomponenten. | [-] | [-] |
| Überprüfung der Dokumentation. | [-] | [-] |
| Machbarkeitsnachweis (Proof-of-concept) - Elektrodensuspension (für Anode, Standardrezeptur vgl. Tabelle 20) - Test der Dosiergenauigkeit mit nicht-toxischen Materialen | [-] | [-] |
| Die Qualität der Suspension soll über Viskosität, Dichte und Partikelgrößenverteilung bestimmt werden können. Die Qualitätsmerkmale der Standardrezeptur werden überprüft. | [-] | [-] |

Zusätzlich zu den oben genannten Prüfparametern sollen noch folgenden Werte geprüft werden.

Tabelle 11: Zusammenfassung der Anforderungen der im FAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien

| Zusammenfassung der Anforderungen der im FAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Minimaler Materialdurchsatz. | ≤14 | lBatch |
| Maximaler Materialdurchsatz. | ≥40 | l/ Batch |
| Schnelle Montage und Demontage der Mischwerkzeuge (Werkzeugwechsel). | ≤ 30 | min |
| Austrittstemperatur der Elektrodensuspension. | 20-40 | °C |
| Eine Probenentnahme von ca. 50-100 ml für analytische Zwecke soll während des laufenden Mischprozesses möglich sein. | 50-100 | ml |
| Geräuschemissionen während der Mischprozesses. | < 85 | dBA |

## Inbetriebnahme und Schulung

Das zur Installation benötigte Werkzeug muss vom Auftragnehmer mitgebracht werden oder vor Angebotsabgabe offiziell angefragt werden.

Die Übergabe (SAT) erfolgt nach Aufstellung und Inbetriebnahme der Anlage im Aufstellungsort (Hansa-BusinessPark, Lübeckerstraße 36, 48163 Münster), unmittelbar jeweils nach Meldung der Funktionsbereitschaft der gesamten Anlage durch das autorisierte Montagepersonal des Herstellers / Lieferanten.

Bei der Übergabe haben die Prüfung auf Einhaltung der technischen Lieferbedingungen und die notwendigen Funktionsüberprüfungen Vorrang. Des Weiteren wird die Beseitigung der bei vorangegangener Werksabnahme festgestellten Mängel geprüft. Für die Inbetriebnahme der Maschine muss ein Abnahmeszenario zwischen FhG und Bieter erarbeitet werden. Die genauen Abnahmespezifikationen werden in einer Prüfliste definiert und protokolliert. Diese müssen Bestandteil des finalen Angebots sein und schriftlich festgehalten werden.

Während der Inbetriebnahme der Anlagen stehen Maschinenbediener und Werkstattpersonal zur Unterstützung sowie der Einweisung in die Anlagentechnik bereit.

Für die Bedienung der Anlage und der dazugehörigen Software sind jeweils Schulungen für 6 Personen bestehend aus Bedien- und Wartungspersonal als separater Punkt mit anzubieten. Die entsprechenden Schulungen für beide Gruppen sollen während des FAT beim Anlagenhersteller sowie während der Inbetriebnahme und Endabnahme (SAT) stattfinden. Die Einweisung muss eine Sicherheitsunterweisung enthalten.

Im Rahmen des SAT werden Tests zur Prozessabnahme durchgeführt, die der Bieter nachweisen muss. Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die Forderung Nr. 7.5.1 in der beigefügten Excel-Tabelle und beschreibt die Abnahmekriterien sowie die funktionellen Parameter der Tests. Die Prozessparameter / Kriterien und die Messmittel müssen benannt werden. Die Kriterien sind nicht vollumfänglich und können nach der Auftragsvergabe angepasst werden. Es sind die Anforderungsnummern des Leistungsverzeichnisses (siehe Excel-Tabelle) aufgelistet, die während des SAT geprüft werden. Für einige der Tests wird Material benötigt. Die Festlegung der Herkunft sowie der Beschaffenheit des Materials ist Teil der Verhandlungsphase. Die Materialien und deren Eigenschaften werden den im später laufenden Betrieb der FoFeBat verwendeten Materialien ähneln.

Tabelle 12: Inbetriebnahme, Anlieferung und Schulung

| Inbetriebnahme, Anlieferung und Schulung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Durchführung der gesamten elektrischen Installation. | 1 | [-] |
| Durchführung der gesamten mechanischen Installation. | 1 | [-] |
| Durchführung der gesamten Verrohrung. | 1 | [-] |
| Planung und Aufbau von Hilfskonstruktionen. | 1 | [-] |
| Anlieferung der Anlage. | 1 | [-] |
| Einbringen der Anlage an den Aufstellungsort. | 1 | [-] |
| Durchführung der beschriebenen Schulungen. | 1 | [-] |
| Durchführung der Abnahme und Aushändigung einer Dokumentation über die Inhalte. | 1 | [-] |

Tabelle 13: Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des SAT

| Allgemeine Beschreibung für den Ablauf des SAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Durchführung der Abnahme. | 1 | [-] |
| Validierung der Anlagenschnittstelle. | 1 | [-] |
| Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung durch die FHG. | [-] | [-] |
| Die Inbetriebnahme und Prozessabnahme erfolgt bei der FFB vor Ort. | [-] | [-] |
| Beim SAT müssen sowohl Mitarbeiter von der FhG als auch Mitarbeiter des AN anwesend sein. | [-] | [-] |
| Schriftliche Dokumentation der SAT durch den Bieter. | [-] | [-] |
| Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen und der FhG vorzulegen. | [-] | [-] |
| Im Rahmen des SAT sollen Mitarbeiter der FhG von Erfahrungen im Hinblick auf Aufbau, Bedienung, Reinigung, Funktionsweise und Sicherheitsaspekte der Anlage erlangen. | [-] | [-] |
| NOT-AUS der Anlage und Neustart, Wiederholung des Tests und Neubewertung. | [-] | [-] |
| Der Abnahmetest (ca. 4-8 h) wird nach einer Standardrezeptur, die von der FhG definiert wurde sowohl für die Anoden- also auch für Kathodensuspension durchgeführt (vgl. Tabelle 20) | [-] | [-] |
| Um die unterschiedliche Betriebsweisen des Mischers zu erfassen werden Mischversuche auf der Anlage vom minimalen bis zum maximalen Durchsatz durchgeführt (mindestens 8 unterschiedliche Materialdurchsätze bei gleicher Rezeptur). | [-] | [-] |
| Die Charakterisierung des Mischers soll anhand der Drehzahl bzw. Geschwindigkeit des Mischwerkzeugs, Drehleistung, Dauer des Mischprozesses, Temperatur und Druck, sowie Energieverbrauch erfolgen. | [-] | [-] |
| Koordination des Mischprozess mit Folgeprozessen und Überprüfung der gesamten Prozesskette zur Herstellung der Elektroden. | [-] | [-] |
| Eingesetzte Materialien zur Herstellung der Anoden- und Kathodensuspensionen werden durch die FhG bereitgestellt. | [-] | [-] |
| Bei Inbetriebnahme werden bis zu vier unterschiedlichen Rezepturen getestet (bei gleichem Materialdurchsatz), die von der FhG definiert werden. | [-] | [-] |
| Die Analyse und Bewertung der Elektrodensuspensionen soll sowohl Inline, als auch offline nach dem Mischprozess erfolgen. | [-] | [-] |
| Möglichkeit zu Entnahme und Transport der fertigen Elektrodensuspension für weiterführende Offline-Analysen (z. B. Beschichtungsexperimente durch die FhG oder elektrochemische Charakterisierung einer gefertigten Zelle) | [-] | [-] |

Tabelle 14: Zusammenfassung der Anforderungen der im SAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien

| Zusammenfassung der Anforderungen der im SAT geprüften Parameter – Abnahmekriterien |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Wert | Einheit |
| Die Genauigkeit der Feststoffdosierung soll mindestens ± 0,5 % betragen, bezogen auf den Soll-Wert (bezieht sich auf das Gewicht welches im Mischer ankommt). | ≤ ± 0,5 | % |
| Die Genauigkeit der Dosierung der Flüssigkeiten soll unterhalb von ± 0,5 % liegen, bezogen auf den Soll-Wert (bezieht sich auf das Volumen welches im Mischer ankommt). | < ± 0,5 | % |
| Minimaler Materialdurchsatz. | 14 | l/Batch |
| Maximaler Materialdurchsatz. | 40 | l/Batch |
| Die technische Verfügbarkeit während der Abnahme (SAT) der Anlage muss bei ≥ 90 % liegen. | ≥ 90 | % |
| Vakuumeinheit am Mischbehälter. Ein Vakuum im von ca. 50-100 mbar soll innerhalb weniger Sekunden erzielbar sein. | [-] | [-] |
| Schnelle Montage und Demontage der Mischwerkzeuge (Werkzeugwechsel). | ≤ 30 | min |
| Die Gesamtmischzeiten inklusive der Mischzeiten für Teilprozessschritte (z.B. Rohstoffdosierung oder Herstellung eventueller Binderlösungen) sind vom Bieter anzugeben. Die Gesamtzeit beginnt ab der Einspeisung der Materialien und endet mit der fertigen Suspension im Zwischenspeicher bzw. Transportbehälter (ohne Transport zur Beschichtungsanlage). Die Gesamtzeit soll ≤ 7 h sein, für eine Standardrezeptur, vgl. Tabelle, sodass in einer 8h Schicht mindestens 60l produziert werden können, inklusive Vor- und Nachbereitung). | ≤ 7 | h |
| Herstellung blasenfreier Elektrodensuspensionen | [-] | [-] |
| Es wird eine möglichst hohe Flexibilität hinsichtlich des Materialdurchsatzes je Anlage angestrebt. Der Betrieb im Bereich von 14-40 l/Batch soll keinen Einfluss auf die Qualität der Suspension haben. | 14-40 | l/Batch |
| Die Temperatur der Elektrodensuspension soll während des Mischens über den Kühlkreislauf geregelt werden können. (Temperaturbereich 10-50 °C). Der Arbeitsprozess im Mischer darf eine maximale Temperatur von 60 °C nicht überschreiten. Ggf. ist eine Kühlung während des Mischvorgangs erforderlich. | 10-60 | °C |
| Austrittstemperatur der Elektrodensuspension. | 20-40 | °C |
| Eine Probenentnahme von ca. 50-100 ml für analytische Zwecke soll während des laufenden Mischprozesses möglich sein. | 50-100 | ml |
| Die fertige Suspension soll über ein geschlossenes System/ Rohrleitung in bereits vorhandene Transportbehälter und Lagerbehälter geleitet werden, ohne das der Bediener hierbei Produktberührung hat. | [-] | [-] |
| Die fertigen Suspensionen sollen eine homogene Komponentenverteilung haben und keine Aggregate oder Agglomerate enthalten. | < 40 | µm |
| Viskosität der Anodensuspension (100 s-1) | 1000-4000 | mPa·s |
| Viskosität der Kathodensuspension (100 s-1) | 1000-6000 | mPa·s |
| Keine Abriebpartikel in der fertigen Elektrodensuspension. | [-] | [-] |
| Geräuschemissionen während der Mischprozesses. | < 85 | dBA |
| Ohne Materialwechsel soll der Spülprozess nicht länger als 10 Minuten sein. | ≤ 10 | min |
| Die Rüstzeit beim Wechsel des Elektrodenmaterials (von Anoden- auf Kathodensuspension und umgekehrt) darf nicht länger als 8 h betragen (1 Person, Standardrezepturen) | ≤ 8 | h |
| Der Verbrauch an Reinigungsmittel (Lösemittel oder Wasser) soll nicht größer als 30 Liter betragen. | ≤ 30 | l |

# Planungsdaten

## Übersicht für den Bieter

Auf der Basis der gegebenen Daten soll der Auftragnehmer im Rahmen der Ausführungsplanung die technische Umsetzung prüfen, in Absprache mit der FhG (über Vergabeplattform) offene Fragen klären und nach dem aktuellen Stand der Technik ein geeignetes Anlagenkonzept ausarbeiten. Dazu werden nachfolgend der Leistungs- bzw. der Lieferumfang des Auftragnehmers aufgelistet:

- Projektplanung inklusive der folgenden Unterlagen:

  - Planungsunterlagen (Auslegungsunterlagen, verfahrenstechnisches Anlagenschema inkl. Messstellen, Konstruktionspläne, Lastenheft)

  - Umsetzungskonzept zur Projektierung der Anlage (inkl. Bau-, Lieferungs-, Montage- und Inbetriebnahme Planung)

- Bereitstellen aller Informationen zu den Datenschnittstellen der elektrischen bzw. regelungsbasierten Bauteile

- Anfertigung und Abgabe einer zusammenfassenden Dokumentation in digitaler Form mit allen relevanten Datenblättern und Bedienungsanleitungen der einzelnen Anlagenkomponenten im IST-Zustand

## Übersicht für die FhG

- Eine geeignete Aufstellungsfläche (Fundamente, Produktionshalle, etc.) wird durch die FhG bereitgestellt und ist nicht Teil des Lieferumfangs des Bieters.

- Notwendige bautechnische Anforderungen und Informationen werden durch den Bieter zur Verfügung gestellt.

- Die elektrische Energieversorgung der Anlage und die weitere Medienversorgung obliegt der FhG, er gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung anhand der vom Bieter bereitgestellten Informationen zu Lastgängen und detaillierten Verbräuchen der Anlage im Betrieb. Der Bieter spezifiziert die elektrischen Schnittstellen für die Gebäudetechnik.

## Fabriklayout und bauliche Randbedingungen

Als Fläche am Aufstellungsort dient der in Abbildung 8 gekennzeichnete Bereich. Die ganze Hallenfläche liegt auf einem Niveau und ist nicht mit einem Kran zugänglich. Dies muss bei der Anlieferung und Aufstellung berücksichtigt.

Für Betriebsmittel, wie Schaltschränke und Nebenaggregate ist eine Technikebene in der Nähe der Anlagentechnik vorgesehen. Dort kann die Installation von Betriebsmitteln vorgenommen werden.

Die Abmessungen der vorgesehenen Fläche können aus Abbildung 8 und Tabelle 15 entnommen werden. Zusätzlich stehen noch Flächen für Lager und TGA zu Verfügung. Das detaillierte Layout wird gemeinsam abgesprochen.

Tabelle 15: Abmessung der Aufstellfläche

| Beschreibung | Länge | Breite | lichte Höhe |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufstellfläche | 1,5 m | 2,5 m | 4 m |

Darüber hinaus sind weitere Randbedingungen zu berücksichtigen:

- Umgebungsanforderungen: Raumtemperatur 22 +/- 2 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 45 +/- 15 %. Es sind keine Trockenräume erforderlich. Für den Mischbereich ist ein Sauberraum vorgesehen.

- Verfügbare Medienversorgung: Kühlwasser, Strom, Druckluft 3:4:4 und Schutzgas (N2).

Die hier angegeben Abmessungen entsprechen den Flächen in der Abbildung 7.

Abbildung 7: Aufstellungsort der Anlage (lila gekennzeichneter Bereich)

Die Anlage kann durch die folgenden Wege eingebracht werden: Max. Höhe 2,4m, Max. Breite: 2,4m und die Max. Länge beträgt 4m.

Der Schaltschrank der Anlage wird auf einer Technikebene aufgestellt. Diese befindet sich direkt über den Aufstellungsort des Mischers. Hier ist eine Entfernung von zirka 7m zu überbrücken.

## Zeitplan

Die folgende Tabelle, zeigt die geplanten Meilensteine für die Beschaffung bis zur Betriebsbereitschaft. Für die Lieferung der Anlage. Ein genaues Lieferdatum wird in der Verhandlungsphase festgelegt.

Tabelle 16: Zeitplan

| Meilensteine | Datum | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Vergabe | Q3 2026 |  |
| Konstruktionsfreigabe durch Bieter |  | Anzugeben durch den Bieter |
| Durchführung des FAT |  | Anzugeben durch den Bieter |
| Lieferung der Anlage | Q1 2026 |  |
| Durchführung des SAT | Q2 2027 |  |

# Angebotsauswertung

Das wirtschaftlichste Angebot wird nach folgenden Maßstäben ermittelt.

Preis (60 %):

Mit dem Angebot der Gesamtpreis in Euro netto auf dem hierfür vorgesehenen Preisblatt anzugeben.

Das Angebot mit dem günstigsten Preis Gesamtpreis in Euro netto erhält die volle Punktzahl. Angebote, mit einem Preis von mehr als dem doppelten des günstigsten Angebots erhalten 0 Punkte. Die Punktzahl für Angebote, die zwischen dem günstigsten Angebot und einem (fiktiven) Angebot mit dem doppelten dieses Preises liegen, wird durch lineare Interpolation ermittelt. Die erreichte Punktzahl wird mit der Gewichtung multipliziert.

Beispiel:

Bieter A: 100.000 Euro netto

Bieter B: 140.000 Euro netto

Bieter C: 220.000 Euro netto

Wertung:

Günstigstes Angebot: 100.000 Euro netto

Fiktives doppelt so hohes Angebot: 200.000 Euro netto

Bieter A = 10 Punkte

Bieter B = 6 Punkte

Bieter C = 0 Punkte

Technischer Wert (40 %): Bewertet werden die B-Kriterien, die sich in den Positionen 4.39, 4.42, 4.43 und 5.5.15 des Leistungsverzeichnisses (Excel-Datei) finden. Die je Position zu erreichende Punktzahl ergibt sich aus der Spalte „Max. Punkte“. Bitte tragen Sie den von Ihnen erreichten Wert in das Feld „Bieterangabe“ ein.

Insgesamt sind in dem Kriterium „Technischer Wert“ 100 Punkte zu erreichen. Diese Punktzahl wird anschließend durch 10 dividiert und mit der Gewichtung multipliziert.“

# Anhang

## Beschreibung des Informationsmodells

Im Folgenden ist beispielhaft ein Teil des Informationsmodells dargestellt und für den Bereich Machine Output (grau hinterlegt) in der nachfolgenden Tabelle detailliert.

Tabelle 17: Beispielhaftes Informationsmodell

| Category | TagName | TagName2 | Type | Access |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipment Information | InterfaceVersionProject |  | String | Read |
|  | EquipmentName |  | String | Read |
|  | EquipmentTypeID |  | Int32 | Read |
|  | LineID |  | Int32 | Read |
|  | VendorID |  | Int32 | Read |
|  | EquipmentID |  | Int32 | Read |
| Equipment Status | State |  | MachineState EnumType | Read |
|  | Mode |  | MachineModeEnumType | Read |
|  | Blocked |  | Boolean | Read |
|  | Starved |  | Boolean | Read |
|  | CurrentSpeed |  | Float | Read |
|  | DesignSpeed |  | Float | Read |
|  | DefectCounter |  | UInt64 | Read |
|  | GoodCounter |  | UInt64 | Read |
|  | TotalCounter |  | UInt64 | Read |
| Equipment Alarms | AlarmMeasuresOutOfRange |  | Boolean | Read |
|  | AlarmSupplyVoltageMissing |  | Boolean | Read |
|  | AlarmTempMixerHigh |  | Boolean | Read |
|  | WarningBufferLevelHigh |  | Boolean | Read |
|  | WarningPressureLevelLow |  | Boolean | Read |
| ProcessVariables | ExampleTemperature1 |  | Float | Read |
|  | ExampleTemperature2 |  | Float | Read |
|  | ExampleStateMachine |  | Int32 | Read |
|  | ExamplePercentage1 |  | Int32 | Read |
|  | ExamplePercentage2 |  | Int32 | Read |
| Messages | WorkOrderDownload | WorkOrderID | String | Input Argument |
|  |  | TargetMaterialID | String | Input Argument |
|  |  | TargetMaterialQty | UInt64 | Input Argument |
|  |  | RecipeID | String | Input Argument |
|  |  | ControlLimits | Array[] | Input Argument |
|  | ConsumptionMaterial | SequenceNo | UInt32 | Read |
|  |  | AcknowledgeNo | UInt32 | Write |
|  |  | BarcodeID | String | Output Argument |
|  |  | WorkOrderID | String | Output Argument |
|  |  | InputMaterialID | String | Input Argument |
|  |  | InputMaterialDesc | String | Input Argument |
|  |  | RejectFlag | Boolean | Input Argument |
|  |  | RejectReason | String | Input Argument |
|  | BatchRecord | SequenceNo | UInt32 | Read |
|  |  | AcknowledgeNo | UInt32 | Write |
|  |  | WorkOrderID | String | Output Argument |
|  |  | BatchID | String | Output Argument |
|  |  | TracebilityData | - | Output Argument |
|  |  | QualityData | - | Output Argument |

## Darstellung beispielhaftes Elektrodenmusters

In folgender Abbildung ist beispielhaft ein Elektrodenmuster dargestellt.

Abbildung 9: Darstellung des Elektrodenmusters

## Allgemeine Hardware-Anforderungen

Die Anforderungen in diesem Bereich befinden sich in der beigefügten Excel-Liste. Rückfragen können im Rahmen der Verhandlungen adressiert werden.

## Allgemeine Software-Anforderungen

Die Anforderungen in diesem Bereich befinden sich in der beigefügten Excel-Liste. Rückfragen können im Rahmen der Verhandlungen adressiert werden.

Abbildung 10: Processing State Diagram

## Gefahrstoffverzeichnis

Der Bieter erstellt eine Liste mit Materialien (z. B. Öle oder andere Mittel), die für den Betrieb der Anlage notwendig sind, jedoch als Gefahrstoffe einzustufen sind.

## Verantwortung der Schnittstellen

Die nachfolgend beschriebenen Verantwortungen sollen durch den Bieter übernommen werden.

Tabelle 19: Verantwortungsmatrix für den Bieter

| Nutzungsspezifische Anlagen Prozess | v: Kosten-, Planungsverantwortung, Ausführung a: Abstimmung erforderlich z: Zuarbeit erforderlich |
| --- | --- |
| Medienanschlusswerte | v |
| Verortung in Grundriss und Schnitt | v |
| Medienversorgung bis vor die Anlage/bis vor das Gerät an definierten Übergabepunkt | z |
| Medienversorgung vom definierten Übergabepunkt bis in die Anlage/bis an das Gerät | v |
| Medienversorgung von Anlagenteilen untereinander | v |
| Primärkonstruktion zur Aufstellung/Abhänung von Anlagen | z |
| Sekundärkonstruktionen zur Aufstellung/Abhängung von Anlagen | v |
| Schaltschrank für Anlage | v |
| Versorgung Schaltschrank | z |
| Auflegen der Elektroversorg. auf Schaltschrank | z |
| Auflegen der Elektroversorg. von Schaltschrank auf Anlage/Gerät | v |
| Medienampel | a |
| Potentialausgleich | v |

## Standardrezepturen für die Elektrodensuspensionen

Tabelle 20: Rezepturen und Zusammensetzung für die High-Power Anoden- und die High-Power Kathoden-Batteriezelle

|  | HP Anode |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivmaterial | Synthetischer Graphit (mittlerer Partikeldurchmesser 20 µm) | 95% |
| Leitadditiv 1 | Leitruß (Super C45) | 1% |
| Binder 1 | Carboxymehtylcellulose (CMC, 30k) | 2% |
| Binder 2 | Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) | 2% |
|  | HP Kathode |  |
| Aktivmaterial | NMC811 (Sekundärpartikel bis ca. 20 µm) | 93% |
| Leitadditiv 1 | Leitruß (Super C65) | 2% |
| Leitadditiv 2 | Leitgraphit, 6 µm | 2% |
| Binder 1 | PVDF (ultra high molecular weight) | 3% |

Anmerkung: Die genaue Rezeptur wird während der Vergabephase bekannt gegeben. Änderungen vorbehalten. Darüber hinaus sollen auch gängige bzw. marktübliche Rezepturen getestet werden können. Die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter werden in der Verhandlungsphase bereitgestellt.