Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Stadt Flensburg beabsichtigt einen Gerätewagen Logistik für den Katastrophenschutz in Anlehnung der Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein zu vergeben. Der Einsatz ist im Bereich der örtlichen Feuerwehren vorgesehen. Die Auftragsvergabe erfolgt an einen Generalunternehmer, jedoch in zwei Los-Abschnitten mit einfacher fahrzeugbezogener Ausstattung. Los-Abschnitt I / Fahrgestell Lieferung und Leistung eines geeigneten Fahrgestelles mit Truppkabine (3 Sitzplätze, 1/2), 4x4 LKW-Antrieb (Einzelbereifung) und größtmöglicher Anhängerlast (≥ 16.000 kg), zGG 18.000 kg mit anschließendem Ausbau zum Gerätewagen Logistik. Das Fahrgestell muss zwingend bis spätesten zum 01.09.2026 abgerechnet sein (Ausschlusskriterium), da Fremdgelder bzw. Zuschüsse in die Gesamtfinanzierung mit einfließen. Zur Sicherung unserer Ansprüche sind mit obiger Abrechnung sog. Bankbürgschaften beizubringen oder uns die Zulassungsbescheinigung Teil II bis zur endgültigen Fertigstellung / Übergabe zu überlassen. Los-Abschnitt II / Aus- und Aufbau Aus- und Aufbau zum Gerätewagen Logistik nach den Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung, den allgemeinen Regeln der Technik, den aktuellen Normungen und einschlägigen Vorschriften. Die Gesamtfertigstellung ist hier möglichst für Anfang 2027 oder früher vorzusehen. Das Fahrzeug ist dem Auftraggeber in einem betriebsbereiten und zulassungsfähigen Zustand, aufgetankt und mit allen Betriebsunterlagen (üblicherweise in elektronischer Form mit einem USB-Stick o. ä. in einem gängigen Microsoft Ausgabeformat in deutscher Sprache) zu übergeben. Der Eintrag (Erstabnahme) für die zulassungstechnische Anmeldung soll „Sonder-Kfz, Gerätewagen Zivilschutz bzw. Katastrophenschutz“ lauten. Entsprechende Ausnahmegenehmigungen sind vom Auftragnehmer beizubringen und dem Auftraggeber zu überlassen, falls erforderlich. Es ist eine Zwischen- und eine Endabnahme mit unsererseits 2 Personen vorzusehen, ggf. mit Übernachtung. Die Kosten der Hotelunterbringung (EZ. mit Frühstück, mittlere Kategorie) sind mit einzurechnen. Die Zwischenabnahmen erfolgt nach Absprache und Baufortschritt. Ggf. erfolgen weitere Baubesprechungen vor Ort, sofern erforderlich. Änderungen bedürfen der Absprache und sind in geeigneter Form (z. B. E-Mail) zu fixieren. Dem Angebot sind aussagekräftige Planzeichnungen und Unterlagen mit Bildmaterial beizufügen Gewichts- und Strombilanzen können, sofern nicht vorhanden, kurzfristig nachgereicht werden. Alle sicherheitsrelevanten Normungen und Bestimmungen müssen den aktuellen Vorschriften entsprechen. Aktuelle Standards werden vorausgesetzt, sind jedoch explizit in dem Angebot (ggf. Anlage zum Ausschreibungstext) mit aufzuführen und zu beschreiben (z.B. Radio mit Freisprecheinrichtung und Navigationssystem). Bei dem nachfolgend beschriebenen Fahrzeug handelt es sich um ein Einsatz-Kraftfahrzeug für den örtlichen Katastrophenschutz und zur Verwendung im Feuerwehrdienst. Das Fahrzeug besteht, soweit umsetzbar aus einem Lkw-Allrad-Fahrgestell (der EG-Fahrzeugklasse N3) in serienmäßiger, handelsüblicher Bauart, mit Einfachkabine (Truppbesatzung), Pritschenaufbau und einer Ladebordwand. Das Fahrzeug ist für den Verwendungszweck als Einsatz-Kraftfahrzeug (Sonderfahrzeug) durch den Auftragnehmer entsprechen herzurichten und auszustatten. Die feuerwehr-technische Beladung (Zubehör zum Fahrzeug) ist Bestandteil diese Leistungsbeschreibung und wird ggf. als „optionale Beschaffung“ gekennzeichnet. Das Fahrzeug dient zur Beförderung von Ausrüstung und sonstigen Gütern größeren Umfangs zur Versorgung von eingesetzten Einheiten (für verschiedene logistische Aufgaben), sowie als Anhänger-Zugfahrzeug für die Feuerwehr bzw. im Katastrophenschutz. Die zu transportierende feuerwehr- technische Beladung wird in der Regel in Rollcontainern oder ähnlichen Kleinladungsträgern gelagert. Des Weiteren ist das fertig aufgebaute und beladene Fahrzeug nach DIN EN 1846-1 in die Massenklasse Super (S) einzuordnen. Das Fahrzeug trägt die Kurzbezeichnung GW-L KatS. Die folgende Leistungsbeschreibung für ein GW-L KatS ist in zwei Fachlose unterteilt, mit fortlaufenden Positionsnummern versehen und abschnittsweise gegliedert. Die sog. Bordausstatt wird in gesonderter Anlage aufgeführt und ist dem Los II (Aus- und Aufbau des Fahrzeuges zuordnen). Erläuterungen zur Leistungsbeschreibung: Anforderung an Inhalte / Gestaltung der Angebote Die als Word-Datei vorliegende Leistungsbeschreibung muss sowohl für die ergänzende Beschreibung als auch für die Bestätigung des jeweiligen Leistungspunkts verwendet werden. Sofern das Textfeld nicht ausreichen sollte, benutzen Sie bitte ein Anlageblatt. Das Leistungsverzeichnis ist vorzugsweise elektronisch auszufüllen; durch die vorgegebene Seitenformatierung (automatischer Seitenumbruch) kann es unter Umständen zu Verschiebungen innerhalb der vorgesehenen Darstellung kommen und sich ggf. die Gesamtseitenzahl verändern. Die Leistungsbeschreibung ist als tabellarisches Leistungsverzeichnis für das Fahrzeug ist in mehrere Spalten unterteilt, abgefasst. Die einzelnen Spalten sind wie folgt erläutert: - Pos. – Positionsnummer; Die Positionsnummern sind fortlaufend und abschnittsweise untergliedert. - Leistungsanforderung – Neutrale und soweit wie möglich, detaillierte Beschreibung der geforderten Leistung; Ggf. enthält die Artikelbeschreibung auch Angaben über geforderte Stückzahlen und Mengenangaben. Optionale Leistungen sind ggf. mit „Optional:“ gekennzeichnet. Aufgeführte Herstellerbezeichnungen, Markennamen, u.ä. sind in der Regel im Sinne von Leitfabrikaten zu verstehen. - Kriterium – Enthält Angaben zu Anforderungsmerkmalen; Forderungen, die mit A (Ausschlusskriterien) gekennzeichnet sind, stellen somit Mindestforderungen dar. Ihre Erfüllung ist aus einsatztaktischen, technischen und/oder rechtlichen Gründen unbedingt sicherzustellen. Ein Angebot, das eines oder mehrere solcher Kriterien abschließend nicht erfüllt, wird von der Wertung ausgeschlossen. Forderungen, die mit I (Information) gekennzeichnet sind, müssen im Angebot ausführlich erläutert und beschrieben werden. Eine einfache Bestätigung dieser Merkmale durch Ankreuzen in der Spalte „X“ reicht hierfür nicht aus. Eine Festlegung als A- und I-Kriterium ist möglich. Die Notwendigkeit zur ausführlichen Erläuterung bleibt auch dann gegeben.; O-Kriterium = optional geforderte Leistung: Wenn Optionen nicht angeboten werden, führt dies nicht zur Abwertung und auch nicht zum Ausschluss des Angebotes. Bei der Wahl des wirtschaftlichsten Angebots bleiben diese unberücksichtigt. - X - Erfüllte Ausschlusskriterien müssen in der Spalte „X“ jeweils per Ankreuzen oder anderweitiger Bestätigung (z.B. wird erfüllt, trifft zu, ja) gekennzeichnet werden. - Angaben / Erläuterung des Anbieters - In dieser Spalte sind Eintragungen, Erläuterungen und Kommentare zu I-Kriterien, oder ggf. nicht erfüllbaren A-Kriterien, vorzunehmen. Wenn weiterführende Dokumente wie z.B. Broschüren oder Prospekte als Nachweis angeführt werden, ist auf diese ausdrücklich zu verweisen. Informationen auf Basis von Firmenprospekten können nur als ergänzende, jedoch nicht als alleine ausreichende Angaben herangezogen werden. In den Angebotsunterlagen, Anlagenblättern bzw. evtl. beigefügten Firmenprospekten sind die vorgesehenen Produkte eindeutig zu kennzeichnen. Gliederung der Leistungsbeschreibung: 1.0 Allgemeines • Grundlegende Anforderungen / Klassifizierung / Zulassung • Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen • Technische Angebotsunterlagen • bereitzustellende Dokumente bei Fahrzeugabnahme/-übergabe • Logistische Forderungen • Qualitätssicherung Technische Anforderungen an das Allrad-Fahrgestell 1.1 Allgemeine Baumerkmale, Abmessungen und Massen 1.2 Motor und Antrieb 1.3 Rahmen, Aufhängung, Bereifung, Federung 1.4 Korrosionsschutz 1.5 Anhängerkupplung 1.6 Brems- und Druckluftanlage 1.7 Lenkanlage 1.8 Fahrer-/Mannschaftskabine 1.9 Heizung, Klima & Komfort 1.10 Elektrische Anlage, Beleuchtung 1.11 Fahrerassistenzsysteme und Sicherheitseinrichtungen 1.12 Farbgebung 1.13 Beschriftungen, Schilder, Markierungen 1.14 Ausrüstung, Bordausstattung Das Leistungsverzeichnis ist vorzugsweise elektronisch auszufüllen; durch die vorgegebene Seitenformatierung (automatischer Seitenumbruch) kann es unter Umständen zu Verschiebungen innerhalb der vorgesehenen Darstellung kommen und sich ggf. die Gesamtseitenzahl verändern; Pos.; Leistungsanforderung; Kriterium; X; Angaben / Erläuterung des Anbieters. 1.0; Allgemeines. - Grundlegende Anforderungen / Klassifizierung / Zulassung. 1.0.1; Das Fahrzeug trägt offiziell die Bezeichnung: „Gerätewagen Logistik für den Katastrophenschutz“ Kurzbezeichnung: „GW-L KatS“; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.2; Nachfolgende Anforderungen, die ggf. ohne Angabe des Kriteriums (A, I oder O) aufgeführt sind, haben informativen Charakter; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.3; Verwendungszweck des Fahrzeugs: Das Fahrgestell mit Einzelkabine (dient zur Aufnahme eines Pritschenaufbaus mit Plane und Spriegel für den Transport von Gerätschaften und Ausstattung im Feuerwehrdienst oder im Katastrophenschutz, sowie für allgemeinen Transportaufgaben. Darüber hinaus werden 3 Personen, einschließlich Fahrer (Truppbesatzung) mit persönlicher Ausstattung in der Fahrer-/Mannschaftskabine transportiert. (vergleiche dazu DIN 14555-22).; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.4; Der Einsatz als Gerätewagen für taktische Anwendung und Transportaufgaben erfolgt überwiegend auf Straßen sowie auf befestigten Wegen und im Gelände. Es wird die Antriebsart 4x4 und eine verbesserte Geländefähigkeit nach DIN 1846, Kategorie 2 (zur Definition der Geländefähigkeit siehe ebenfalls den Teil „Technische Anforderungen an das Fahrzeug“, Abmessungen und Massen sowie DIN EN 1846-1, Punkt 5) gefordert.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.5; Das Fahrzeug wird im Geltungsbereich der StVZO zugelassen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.6; Sollten für die Zulassung der angebotenen Fahrzeuge Ausnahmegenehmigungen erforderlich sein, so sind diese vom Fahrzeughersteller oder dessen Beauftragten bei der zuständigen Behörde einzuholen und dem Auftraggeber zu überlassen! Diese Ausnahmegenehmigungen sind durch den Fahrzeughersteller in die Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil II) vor Auslieferung des Fahrzeuges eintragen zu lassen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.7; Die Zulassungsunterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.9; Für das Fahrzeug muss entweder eine EG-Typgenehmigung, eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach der StVZO oder eine Einzelabnahme durch TÜV/TÜA vorliegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.10; Die Bestimmungen für Importfahrzeuge sind zu beachten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.11; Nach der Richtlinie 2007/46 der Europäischen Gemeinschaft ist das Fahrzeug der Klasse N3 zuzuordnen und soweit umsetzbar in serienmäßiger, handelsüblicher Bauart zu liefern. Des Weiteren ist das Fahrzeug nach DIN EN 1846-1 die Massenklasse Super (S) einzuordnen. Aufgrund zur Verfügung stehender Daten des Auftragnehmers wird empfohlen zur Realisierung des Einsatzfahrzeuges „GW KatS“ ein Fahrgestell der 18-Tonnen-Klasse zu verwenden,; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.12; Das Fahrzeug muss als „Sonstiges Kfz Zivilschutz - Gerätewagen“ zugelassen werden können. Im Zulassungsgutachten sind entsprechende Eintragungen in den Feldern J, 4 und 5 (1. und 2. Zeile) vorzusehen.; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.13; Die Höchstgeschwindigkeit technisch auf 90 km/h zu begrenzen und in der Zulassungsbescheinigung einzutragen. Siehe dazu auch die Position 1.2.2.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.14; Die deaktivierte Drehmomentbegrenzung ist durch den Fahrgestellhersteller zu bestätigen und in der Zulassungsbescheinung einzutragen. Siehe dazu auch die Position 1.2.4.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.15; Die zulässige Anhängerstützlast ist im Feld 13 der Zulassungsbescheinigung einzutragen. Siehe dazu auch die Positionen 1.1.14 und 1.5.4.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. - Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen. 1.0.16; Richtlinie 2007/46/EG (alt:70/156/EWG), über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.17; DIN EN 1846-1 Feuerwehrfahrzeuge - Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung.; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.18; DIN EN 1846-2 Feuerwehrfahrzeuge - Teil 2: Allgemeine Anforderungen - Sicherheit und Leistung.; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.19; DIN VDE 0879 Teil 2, DIN EN 55025, Funk-Entstörung von Fahrzeugen und Fahrzeugausrüstungen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.20; DIN 14610; Akustische Warneinrichtungen für bevorrechtigte Wegebenutzer.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.21; DIN 14620; Kennleuchten für blaues und gelbes Blinklicht.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.22; DIN 14630; Akustische Warngeräte und Kennleuchten für bevorrechtigte Wegebenutzer; Anschlusspläne.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.23; DIN 74051 Mechanische Verbindungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Selbsttätige Bolzenkupplungen 40; Maße und Rechenwerte.; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.24; DIN 74054-40C Mechanische Verbindungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Zugöse 40 mit Buchse; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.25; DIN 14640 Feuerwehrwesen; Scheinwerferbefestigung, Aufsteckbohrung, Aufsteckzapfen, Gelenkstück; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.26; DIN ISO 4165 Straßenfahrzeuge - Elektrische Verbindungen - Zweipolige Steckverbindung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.27; DIN EN 13626 Verpackung - Boxpaletten - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.28; DIN 14555-22 Rüstwagen und Gerätewagen - Teil 22: Gerätewagen Logistik GW-L2; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.29; DIN EN 12640 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung - Mindestanforderungen und Prüfung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.30; DIN EN 12642 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen - Mindestanforderungen; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.31; VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.32; DIN 76051 Unterlegkeile für Kraftfahrzeuge und Anhängefahrzeuge; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.33; ISO 1724 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 7polige Steckvorrichtung Typ 12 N (normal) für Fahrzeuge mit 12 V Nennspannung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.34; ISO 3731 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 7-polige Steckvorrichtungen Typ 24 S (zusätzlich) für Fahrzeuge mit 24 V Nennspannung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.35; ISO 11446 Straßenfahrzeuge - Elektrische Steckverbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern - 13-polige Stecker für Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz-Nennspannung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.36; ISO 12098 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 15polige Steckvorrichtung für Fahrzeuge mit 24 V Nennspannung; -; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.37; DIN 55350; Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik, Begriffe zu Bescheinigungen über die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsprüf-Zertifikaten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.38; DIN EN 60529; VDE 0470-1; IP-Schutzarten; Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.39; DIN 70020; Kraftfahrzeugbau, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Verschiedenes, Begriffe, Prüfbedingungen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.40; ISO 20653; Straßenfahrzeuge - Schutzarten (IP-Code) - Schutz gegen fremde Objekte, Wasser und Kontakt - Elektrische Ausrüstungen; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.41; Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.42; Unfallverhütungsvorschriften (UVV); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.43; Arbeitsschutzbestimmungen; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.44; Umweltschutzbestimmungen (z.B. Verwendung von recyclingfähigen Materialien und Konstruktionen, die die Altauto-Demontage erleichtern; Verzicht auf Asbest und Fluorchlorkohlenwasserstoffe); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.45; CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung), sofern für Teile der Leistung erforderlich; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.46; Die o.a. Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen zum angestrebten Zeitpunkt der vertragsgemäßen Leistungserbringung sind durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Für alle in dieser Leistungsbeschreibung genannten nationalen oder EU-Normen wird bezüglich der Anforderungen auch eine gleichwertige Art zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss der Bieter durch geeignete Mittel (z.B. technische Beschreibung des Herstellers oder einen Prüfbericht einer anerkannten Stelle) mit dem Angebot nachweisen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. - Technische Angebotsunterlagen. 1.0.47; Aus dem Angebot müssen Bauweise, technische Daten, Funktion und Beschaffenheit des Fahrzeuges und der sonstigen Ausstattung eindeutig hervorgehen und benannt werden. Ggf. ist aussagekräftiges Informationsmaterial insbesondere zur Ausstattung der Kabine, zum Antriebsmotors und zum Getriebe, dem Angebot beizufügen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.48; Die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen; Preise sind in Euro anzugeben.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.49; Die Gliederung dieser Leistungsbeschreibung ist im Angebot beizubehalten. Es ist anzugeben, ob und gegebenenfalls inwieweit die Forderungen erfüllt werden. (A- und I-Kriterium); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. - bereitzustellende Dokumente bei Fahrzeugabnahme/-übergabe. 1.0.50; Es ist eine Konformitätserklärung des Auftragnehmers über die Einhaltung der für das Fahrzeug maßgeblichen Richtlinien vorzulegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.51; Ein Wiegeprotokoll mit Achslasten vorn und hinten sowie den Radlasten im leeren Zustand sind beizufügen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.52; Es sind alle technischen Angaben bereit zu stellen, die für die Erstellung eines sogenannten „Typenblattes“ und einer technischen Dokumentation erforderlich sind.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.53; Eine maßstabsgerechte Zeichnung wie in Position 1.1.15 beschrieben ist beizufügen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.54; Alle Unterlagen sind in elektronischer mit Erlaubnis zur uneingeschränkten Weiterverwendung (auch auszugsweise) in Ausbildungsunterlagen der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes auszuführen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. - Logistische Forderungen. 1.0.56; Uneingeschränkte Sicherstellung der Ersatzteilversorgung über eine Dauer von 15 Jahren.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.57; Unterhaltung eines flächendeckenden Service-Netzes mit Ersatzteillagern in der Bundesrepublik Deutschland.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.58; Kostenlose Lieferung der Service- und Bedienungsunterlagen; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.59; Fortlaufende technische Betreuung; Information an den Bedarfsträger über technische Veränderungen, aufgetretene Mängel und Umrüstmaßnahmen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. - Qualitätssicherung. 1.0.62; Qualitäts-Management/Qualitäts-Sicherung (QM/QS) Der Auftragnehmer muss ein produktbezogenes Qualitätssicherungs-System unterhalten. Dieses System muss sicherstellen, dass die Qualitätsforderungen an das Material sowie für alle Phasen der Herstellung festgelegt sind und während all dieser Phasen eingehalten werden. Es muss die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie rechtzeitige und wirksame Korrekturmaßnahmen gewährleisten. Nachweise über die Durchführung dieser Maßnahmen - ggfs. auch bei Unterauftragnehmern - müssen dem Auftraggeber oder einem beauftragten Güteprüfer jederzeit zur Verfügung stehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.64; Ablieferungsprüfung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertragsgemäße Ausführung seiner Leistung zu prüfen. Die Ergebnisse der Endprüfungen sind zu dokumentieren (Checkliste u. ä.); dies gilt auch für Stichprobenprüfungen. Die Endabnahme des fertigen Einsatz-Kraftfahrzeugs erfolgt durch den Auftraggeber oder von ihm Beauftragte beim Auftragnehmer im Herstellerwerk. Die Abnahme wird in einem Abnahmebericht mit ggf. angehängter Mängelauflistung dokumentiert. Die Bereitschaft zur Ablieferungsprüfung (Güteprüfung) ist mindestens 14 Tage vor Auslieferung dem Auftraggeber gegenüber anzuzeigen und ein entsprechender Termin abzustimmen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.0.65; Der Auftraggeber führt den Nachweis der Übergabe- bzw. Auslieferungsinspektion für das Fahrgestell in den zugehörigen Wartungsunterlagen des Fahrgestellherstellers oder mit separatem Protokoll. Ein ggf. im Fahrzeug/Fahrgestell vorhandener Wartungsrechner muss auf den Zeitpunkt der Übergabe/Auslieferung des Fahrzeugs an die Anwender (Zeitpunkt der Inbetriebnahme) zurückgestellt werden.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. Los-Abschnitt I / Fahrgestell. Technische Anforderungen an das Allrad-Fahrgestell. 1.1; Allgemeine Baumerkmale, Abmessungen und Massen. 1.1.1; Das Einsatzfahrzeug ist als zweiachsiges LKW-Fahrgestell mit Einzelkabine für 3 Personen und Gepäck sowie Pritschenaufbau mit Plane, Spriegel und Ladebordwand auszuführen. Es ist für den Transport von Nutzlasten auf der Ladefläche auszulegen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.2; Das Fahrzeug/Fahrgestell ist mit der Antriebsformel 4x4 und mit einer zusätzlichen Geländeuntersetzung auszustatten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.3; Das Fahrzeug/Fahrgestell ist für den Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage auszulegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.4; Die Teile des Fahrzeuges, die bei Geländefahrt besonders gefährdet sind (z.B. Kühler, Ölwanne, Getriebe, Luftleitungen, usw.) sind durch geeignete Maßnahmen wie z.B. durch starke Schutz- und Gleitbleche gegen Beschädigung zu schützen. Die verwendeten Schutzmaßnahmen sind im Angebot zu benennen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.5; Der Radstand und die Rahmenlänge sind so zu wählen, dass bei Ausnutzung der vollen Beladung (3 Personen mit Gepäck in der Fahrer-/Mannschaftskabine sowie gleichmäßige Lastverteilung auf der Pritsche) die Vorder- und Hinterachse nicht überlastet sind. Des Weiteren müssen die Fahreigenschaften stets unkritisch sein.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.6; Länge über alles max. 8.500 mm (fertiges Einsatzfahrzeug inkl. aller Anbauten); A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.7; Breite: max. 2.550 mm (inkl. eingeklappten Außenspiegeln). Die max. Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln ist im Angebot anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.8; Höhe: max. 3.700 mm des fertigen Einsatzfahrzeuges inkl. aller Dachaufbauten (Planenaufbau, Sondersignalanlage oder Sonstiges) und einer Innenhöhe des Planengestells von mindestens 1.950 mm (lichte Höhe). Die Rahmenhöhe des unbeladenen Fahrgestells ist anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.9; Überhangwinkel (Böschungswinkel) hinten mindestens 20° und vorne mindestens 25°. Die Überhangwinkel des unbeladenen Fahrgestells sind anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.10; Rampenwinkel mindestens 20° (ein klappbarer Unterfahrschutz hinten wird akzeptiert). Der Rampenwinkel des unbeladenen Fahrgestells ist anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.11; Bodenfreiheit gemäß DIN 1846 Teil 1 & 2. Die Werte für das unbeladenen Fahrgestell sind anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.12; Die zulässige Gesamtmasse ist auf die geforderte Nutzlast und für eine zulässige Anhängelast von mindestens 16 t auszulegen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass jede Person einschließlich ihrer persönlichen Schutzausrüstung in der Fahrer-/Mannschaftskabine (auch der Fahrer) mit 110 kg angenommen wird. Als persönliches Gepäck wird pro Person ein Gewicht 20 kg veranschlagt. Die zul. Gesamtmasse und die zul. Anhängelast sind anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.13; Das Fahrzeug/Fahrgestell muss für eine Wasserdurchfahrfähigkeit (Wattiefe) von mindestens 600 mm ausgelegt sein. Bei dieser Wassertiefe und einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 10 km/h muss gewährleistet sein, dass der Fahrzeugmotor kein Wasser ansaugt. Die ohne zusätzlichen Aufwand mögliche Wasserdurchfahrtsfähigkeit ist im Angebot anzugeben und bei Fertigstellung entsprechend gekennzeichnet sein.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.14; Die freie Nutzlast (ohne Stützlast) des leeren Einsatzfahrzeugs (einschließlich Aufbau und Ladebordwand) beträgt mindestens 6.500 kg , wobei die Stützlast an der Anhängerkupplung von 1.000 kg stets voll nutzbar sein muss. Die Hinterachse muss voraussichtlich für eine Last von 11.500 kg ausgelegt sein. Die freie Nutzlast ist wie folgt zu verteilen: - mindestens 500 kg in der Fahrer-/Mannschaftskabine (3 Personen plus Gepäck und Bordausrüstung) - mindestens 5.500 kg Ladefläche Die zulässigen Achslasten (unbeladen, beladen) sind anzugeben und dem Angebot beizufügen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.1.15; Dem Angebot ist eine maßstabgerechte Zeichnung (Seitenansicht von links, Seitenansicht von rechts, Vorderansicht, Rückansicht, Draufsicht) des Fahrgestells beizufügen, aus der die Umrisse sowie die funktionsrelevanten Maße und Winkel erkennbar benannt sind. (Mindestanforderung: Alle Maße und Winkel, die in dieser Leistungsbeschreibung gefordert sind.); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2; Motor und Antrieb. 1.2.1; Dieselmotor, Abgasnorm EURO VI, das Abgasreinigungssystem hat den aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.2; Die Dauergeschwindigkeit des voll beladenen Einsatzfahrzeuges, einschließlich der maximalen Anhängerlast, muss in der Ebene mindestens 85 km/h betragen, wobei das Fahrzeug im mittleren Drehzahlbereich läuft. Die Höchstgeschwindigkeit ist technisch auf 90 km/h zu begrenzen. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.3; Die Nennleistung und das maximale Drehmoment sollen für die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges für die geforderte Dauergeschwindigkeit in der Ebene und die Steigungsgeschwindigkeit des Fahrzeuges ausgelegt sein. Die Motorleistung soll ca. 210 kW betragen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.4; Entfall der Drehmomentbegrenzung bei Überschreitung der NOx Abgaswerte gem. RL 2006/51/EG. Das Fahrzeug wird im Sinne der Richtlinie Punkt 6.5.5.8 als Rettungsfahrzeug eingesetzt. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.5; Der Kraftstofftank muss ein Volumen von mindestens 150 l haben. Das Volumen des lieferbaren Kraftstoffbehälters ist im Angebot anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.6; Der Tankeinfüllstutzen muss für eine einwandfreie und umweltfreundliche Kanisterbefüllung (auch bei 20 Liter Einheitskanistern mit starrem Einfüllstutzen) geeignet sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.7; Bei Verwendung von AdBlue® ist sicher zu stellen, dass der AdBlue®-Tankinhalt für mindestens eine Kraftstofftankfüllung ausreicht. Hierbei ist der durchschnittliche AdBlue®-Verbrauch und der maximale AdBlue®-Tankinhalt durch den Hersteller verbindlich anzugeben. Hinweis: Es wird ein möglichst kleiner AdBlue®-Tank angestrebt.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.8; Der Deckel vom Dieseltank muss abschließbar sein. Dabei sind Schlösser für Zündung, Türen und Kraftstofftankdeckel vorzugweise gleichschließend auszuführen (Ein-Schlüssel-Schließsystem). Eine alternative gleichwertige Verriegelung der Tankdeckel ist zulässig. Drei Schlüssel sind beizufügen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.9; Die Abgasführung vor der Vorderachse oder zum Heck ist nicht zulässig. Das Abgasendrohr ist zwischen den Achsen ohne Einschränkung des Rampenwinkels seitlich herauszuführen. Sollte der Anschluss einer Abgasabsauganlage nur mit einem Adapter möglich sein, ist dieser mit dem Fahrzeug zu liefern.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.10; Bei Laufleistung bis 5.000 km pro Jahr muss ein Ölwechselintervall von 2 Jahren zulässig sein. Das verlängerte Ölwechselintervall ist im Wartungsplan auszuweisen und im Serviceinformationssystem o.ä. des Fahrgestellherstellers zu hinterlegen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.11; Das Fahrzeug ist für die Anwendung im Katastrophenschutz vorgesehen. Es soll auch dann für Hilfeleistungen eingesetzt werden können, wenn beispielsweise witterungsbedingt handelsübliche Kfz nicht mehr gestartet werden können. Es ist daher höchste Betriebssicherheit des Kfz unter tiefen Temperaturen (mindestens minus 25 Grad Celsius) absolut sicherzustellen und im Angebot zu bestätigen. Die hierfür erforderlichen besonderen technischen Merkmale einer Kaltstarteinrichtung zur Start- und Zündhilfe (wie z.B. elektrische Kraftstoffvorwärmung am Filter, Vorwärmung der Ansaugluft, Flammstartanlage, Heizflansch, Heizkerze, verstärkte Batterie o.ä.) sind im Angebot ausführlich zu beschreiben. Sonstige Rahmenbedingungen sind zu benennen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.12; Der Antriebsstrang ist für die Antriebsformel 4x4 auszulegen, dass die Forderungen aus Pos. 1.0.5 (Einsatzprofil) sowie Pos. 1.2.17 und 1.2.18 (Geschwindigkeit) erfüllt werden.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.13; Als Getriebe ist vorzugsweise ein Automatikgetriebe (Wandler-Automatik) oder ein automatisiertes Schaltgetriebe abgestimmt auf die Motorleistung und die zulässige Gesamtmasse vorzusehen. Die Getriebeausführung (Hersteller/Typ/Anzahl der Schaltstufen) ist im Angebot anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.14; Die Getriebeübersetzung muss es ermöglichen, dass das Fahrzeug auch auf längeren Autobahnstrecken mit Maximalgeschwindigkeit bewegt werden kann, wobei zur Kraftstoffeinsparung sowie aus Lärm- und Umweltschutzgründen die Motordrehzahl möglichst effizient zu wählen ist. Gleichfalls muss die Getriebeübersetzung im Gelände den gestellten Forderungen entsprechen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.15; Das Verteilergetriebe muss für den Einsatz auf Straßen und im Gelände ausgelegt sein. Es ist eine Schutzvorrichtung gegen Fehlbedienung durch die Fahrzeugbesatzung vorzusehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.16; Das Fahrzeug ist mit einer mechanischen Differentialsperre an der Vorder- und Hinterachse sowie mit einer Längsdifferentialsperre im Verteilergetriebe auszustatten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.17; Das beladene Fahrzeug ohne Anhänger muss bei Steigungen von 6% eine Geschwindigkeit von 50 km/h über eine Strecke von 1 km halten können (Einfahrgeschwindigkeit in die Steigung 55 km/h).; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.2.18; Der Antriebsstrang muss so ausgelegt sein, dass eine Steigfähigkeit des Fahrzeuges (Durchfahren) von mindestens 45% bei zulässigem Gesamtgewicht, jedoch ohne Anhänger, erreicht wird.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3; Rahmen, Aufhängung, Bereifung, Federung. 1.3.1; Der Rahmen ist mindestens für die Verwendung nach DIN 1846-1 Kategorie 2 „geländefähig, mit besserem Fahrvermögen im Gelände“ auszulegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.2; Die Auswahl der Achsen und der Federung muss dem Verwendungszweck des Fahrzeuges unter Berücksichtigung der zulässigen Achslasten entsprechen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.3; Die Verschränkungsfähigkeit muss so bemessen sein, dass bei einer Anhebung der diagonal gegenüberliegenden Räder um je 200 mm keine unzulässigen Spannungen auftreten. Die Türen der Fahrer-/Mannschaftskabine müssen sich noch einwandfrei betätigen und verriegeln lassen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.4; Am Fahrgestell sind keine seitlichen Schutzvorrichtungen vorzusehen. Ein entsprechender Eintrag in die Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. Der gesetzlich geforderte Unterfahrschutz ist ohne Einschränkung auf den geforderten Überhangwinkel (Böschungswinkel) zu verbauen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.5; Eine fest angebrachte Abschleppkupplung als Bolzenkupplung vorne gemäß DIN 74056 ist auszuführen. Diese ist mittig anzuordnen, so dass ein Rangieren eines Anhängers jederzeit problemlos möglich ist. Sie ist für eine Zugkraft von mindestens 15.000 daN auszulegen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.6; Zum Bergen des Fahrzeuges sind vorne und hinten je 2 Bergeösen mit Schäkel vorzusehen, welche jeweils für eine Zugkraft von mindestens 5.000 daN ausgelegt sein müssen. Die zulässige Zuglast bei 2 Ösen mit parallelem Zug beträgt mindestens 10.000 daN.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.7; Das Fahrgestell ist für die in DIN 1846-1 Kategorie 2 beschriebene Geländefähigkeit mit Singlebereifung auszulegen. Es ist zu beachten, dass die unter Position 1.1.13 geforderte Wasserdurchfahrfähigkeit stets gewährleistet ist.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.8; Die Bereifung muss für den Einsatzweck, das Fahrzeuggesamtgewicht und die Geschwindigkeit ausreichend dimensioniert sein. Vorderachse und Hinterachse sind in grobstolliger Ausführung (Off-Road-Profil wie beispielsweise „Continental HDC“ oder vergleichbar) mit Alpine-Kennzeichnung auszuführen. Ein Abreißen der hochbindbaren Schmutzfänger, beispielsweise durch Schlamm, darf nicht möglich sein. (Der ausgewählte Reifentyp und -größe sind verbindlich im Angebot zu benennen. Ein Typenblatt ist beizufügen); A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.9; Lieferung ohne Reserverad; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.10; Der Betrieb von Gleitschutzketten auf den angetriebenen Rädern muss bei jeder zulässigen Belastung möglich sein. Der Freiraum zwischen den Kotflügeln und den Reifen von mindestens 50 mm muss hierzu gegeben sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.11; Die Radhausinnenflächen sind mit einem Sprühnebelverminderer auszukleiden.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.3.12; Die Anbauten im unteren Fahrzeugbereich wie die Staukästen, die Auspuff- und Luftansauganlage, die Hydraulik- und Kraftstofftanks sind so anzubringen, dass ein Aufsetzen insbesondere bei Überfahrten von Bodenwellen vermieden wird.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.4; Korrosionsschutz. 1.4.1; Erweiterung Korrosionsschutz mittels Hohlraumversiegelung. Die durchgeführten Korrosionsschutzmaßnahmen sind in einem Bericht bzw. Zertifikat in zumindest folgendem Umfang zu dokumentieren: Jeweils Benennung der Verfahrensbezeichnung inkl. Handelsname des Beschichtungssystems, der Schichtdicke sowie der behandelten Baugruppe/Komponente.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.4.2; Garantiefristen gegen Durchrostung sind im Angebot anzugeben.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.5; Anhängerkupplung. 1.5.1; Die Schlussquertraverse ist für die Aufnahme der Anhängerkupplung auszulegen. (Anhängelast siehe Pos. 1.5.4); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.5.2; Es ist eine selbsttätig Bolzenkupplung nach DIN 74 051 mit horizontal schwenkbarem Fangmaul und Ausrückhebel unten für eine Zugöse mit dem Durchmesser von 40 mm nach DIN 74054-40C zu installieren.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.5.3; Die Bolzenkupplung ist in einer Höhe von 950 mm ± 50 mm (gemessen vom ebenen Boden bei unbeladenem Fahrzeug bis Mitte Kupplungsbolzen) anzubringen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.5.4; Anhängelasten: - Stützlast im voll beladenen Zustand des Motorwagens mindestens 1.000 kg - zulässige ungebremste Anhängerlast mindestens 1.500 kg - Starrdeichsel Anhänger mit Auflaufbremse mindestens 3.500 kg (muss vom Motorwagen im vollbeladenen Zustand gezogen werden können.) - Starrdeichsel Anhänger mit durchgehender Druckluftbremsanlage mindestens 16.000 kg; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.5.5; Die zulässigen Anhängerlasten für die Abschlepp- und Anhängerkupplung sowie die zulässige Stützlast sind durch Hinweisschilder jeweils neben der Kupplung dauerhafter Weise kenntlich zu machen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6; Brems- und Druckluftanlage. 1.6.1; Die Bremsanlage ist nach den Bauvorschriften der Richtlinie 2002/78/EG und ECE R-13 für die Fahrzeugklassen N3 zu dimensionieren.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.2; Betriebsbremsanlage (BBA) ausgeführt als Fremdkraftbremse (Zweikreis-Druckluftbremse).; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.3; Dauerbremsanlage (DBA); A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.4; Auslegung als durchgehende Bremsanlage für Anhängerbetrieb (einschließlich der erforderlichen elektrischen Versorgung). Das Mitführen eines druckluftgebremsten Anhängers, dessen Vorratsbehälter maximal 40 l Inhalt hat, muss möglich sein. Für Anhängerbetrieb sind Zweileitungsbremsanschlüsse mit automatischen Absperrventilen in den Kupplungsköpfen vorzusehen. Vorrat und Bremse sind entsprechend der aktuellen Vorschriften auszulegen. Die Kupplungsköpfe sind farblich zu kennzeichnen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.5; Lufttrockner, möglichst mit integriertem Regler und Heizung; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.6; Prüfanschlüsse für Bremsenuntersuchungen nach § 29, Anlage VIII, StVZO (im Druckluftteil) an gut zugänglicher Stelle sowie mit dauerhafter Kennzeichnung.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.7; Vorne am Fahrzeug, mittig in der Nähe der Abschleppkupplung, ist ein Füllanschluss der BBA-Kreise zur Fremdeinspeisung von Druckluft zu verbauen. Der Druckluft Bremsanschluss (Vorrat) ist als "Stecknippel", mit unverlierbaren Schutzkappen, Filter und Rückschlagsicherung, auszuführen. Über diesen Bremsanschluss soll im Pannenfall die Druckluftanlage des Fahrzeugs vom abschleppenden Fahrzeug befüllt werden können.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.6.8; Die Druckluftbehälter der Bremsanlage sind innen und außen dauerhaft korrosionsgeschützt auszuführen. Sie sind mit von außen leicht erreichbaren oder fernbedienbaren Entwässerungsventilen auszuführen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.7; Lenkanlage. 1.7.1; wartungsfreie Servolenkung; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.7.2; Das Lenkrad soll in Höhe und Neigung verstellbar sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.7.3; Gegen unbefugte Benutzung ist das Lenkrad mit einer geeigneten Verriegelungsvorrichtung zu versehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8; Fahrer-/Mannschaftskabine. 1.8.1; Die Fahrer-/Mannschaftskabine ist als geschlossene durchgehende in Frontlenkerbauweise und unterstützt (z.B. hydraulisch) kippbar, falls der Motor nicht anderweitig für Instandhaltungsarbeiten zugänglich ist, auszuführen. Die Kabinenabmessungen sind im Angebot zu benennen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.2; Die Fahrer-/Mannschaftskabine ist von der Federung her so auszulegen, dass ein Durchschlagen auf den Rahmen bei Geländefahrt mit Vollbesetzung und verlasteter Ausstattung ausgeschlossen ist.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.3; Alle Einstiegstüren sind als vorn angeschlagene Drehtüren auszuführen und mit vollversenkbaren Fenstern (wenn technisch möglich) sowie Türfeststellern auszurüsten. Der elektrische Fensterheber für die Beifahrertür ist vom Fahrer und Beifahrer aus bedienbar zu installieren.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.4; Die Türen sind von innen verriegelbar und von außen mit einem Schlüssel schließbar zu liefern. Alternativ ist eine Zentralverriegelung mit einem Schloss an der Fahrertür zulässig.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.5; Die Einstiege sind mit einer Trittstufenbeleuchtung auszustatten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.6; strapazierfähiger, reinigungsfreundlicher und rutschhemmender Bodenbelag oder Fußmatten für Fahrer und Beifahrer, (ver)rutschfest, leicht entnehmbar, pflegeleicht.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.7; An sämtlichen Einstiegstüren sind Haltegriffe vorzusehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.8; Die Einstiegsstufen zur Fahrer-/Mannschaftskabine müssen rutschsicher ausgeführt sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.9; Der Boden des Mannschaftraums ist so auszustatten, dass dieser Rutschfest (DIN EN 1846-2) und wasserundurchlässig ist. Das Reinigen mit einem Wasserstrahl sollte möglich sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.10; Die Fahrer-/Mannschaftskabine ist mit einer serienmäßigen Isolierung und einer möglichst serienmäßigen Innenverkleidung auszustatten. Es ist zu beachten, dass die ausgewählten Materialien robust gegen Abnutzung und leicht zu reinigen sind.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.11; entfällt; I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.12; Für den Fahrer und den Beifahrer sind zwei voneinander getrennte innenliegende Sonnenrollos oder Sonnenblenden vorzusehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.13; Sonnenschutzblende als dunkel getönte Blende außen oberhalb der Frontscheibe an der Kabine angebracht.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.14; Oberhalb der Frontscheibe ist innerhalb der Kabine eine Dachkonsole zu installieren. In dieser Dachkonsole müssen sich Ablagefächer, sowie DIN-Einbauschächte (für Radio, etc.) befinden. Alternativ ist der Verbau des Radios auch im Armaturenbrett akzeptabel.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.15; Vorzusehende Sitzanordnung 1-2, Fahrersitz, Beifahrersitze als Doppelsitzbank.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.16; Der Fahrersitz ist als luftgefederte Schwingsitze mit Kopfstütze (integriert im Sitz ist zulässig), verstellbaren Lordosestützen, sowie mit klappbaren Armlehnen auszuführen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.17; entfällt; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.18; Sämtliche serienmäßig gelieferten Sitze sind ergonomisch angepasst und gepolstert auszuführen. Die Polsterung der Sitzflächen die Beifahrersitzbank soll mindestens 80 mm betragen. Sie müssen einen ausreichenden Sitzkomfort auch auf längeren Fahrstrecken bieten.; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.19; Für sämtliche gelieferte Sitze der Serienausstattung sind 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorzusehen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.8.20; entfällt; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9; Heizung, Klima & Komfort. 1.9.1; Das Fahrerhaus ist mit einer Standheizung mit EG-Typengenehmigung auszustatten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9.2; Die Leistung und der Wärmestrom sind mindestens bei Umluftbetrieb so zu dimensionieren, so dass sich die komplette Kabine gleichmäßig in kurzer Zeit erwärmt lässt. (Die zu verbauende Anlage mit ihren Leistungsdaten ist im Angebot zu benennen.); A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9.3; Der Brennstoff zur Versorgung der Heizanlage ist dem Dieselkraftstoffbehälter des Fahrzeuges zu entnehmen. Es ist sicher zu stellen, dass mindestens ¼ des maximalen Tankinhaltes im Kraftstoffbehälter für den Betrieb des Fahrzeugmotors vorbehalten bleibt.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9.4; Das Ein- und Ausschalten der Standheizung erfolgt über eine Zeitschaltuhr und einen Schalter für sofortigen Heizbeginn.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9.5; Serienmäßig fahrzeugmotorabhängige Heiz- und Kühlanlage (Klimaanlage). Die Kühlfunktion zuschaltbar.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.9.6; entfällt. 1.9.7; entfällt. 1.10; Elektrische Anlage und Beleuchtung. 1.10.1; Die Nennspannung der elektrischen Anlage beträgt 24 V.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.2; Das 24 V-Bordnetz ist mit elektrischen Sicherungsautomaten auszurüsten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.3; Es sind zwei qualitativ hochwertige, absolut wartungsfreie Lkw-Batterien (12 V) mit einer Mindestkapazität von je 165 Ah zu verbauen, die zusammengeschaltet die geforderte Nennspannung erreichen. Die Batterien und ihre Leistungsdaten sind im Angebot zu benennen.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.4; Die verbauten Batterien und ihre Halterungen sind für die geforderte Geländefähigkeit und die Wasserdurchfahrtfähigkeit auszulegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.5; Die Batterien müssen für Prüf- und Kontrollzwecke problemlos, d.h. ohne Demontage, zugängig sein.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.6; Ein Batterie-Trennschalter (Batterie-Hauptschalter, ist möglichst unmittelbar am Batteriekasten) zu verbauen, gut zugänglich und bedienbar, ggf. mit einer in beiden Schaltpositionen stromlosen Fernbedieneinrichtung, soweit von außen zugänglich im eingeschalteten Zustand (Betrieb) gegen unbefugte Benutzung sicherbar (z.B. durch abnehmbares Bedienteil oder Schloss), falls erforderlich Nachlauf für Fahrzeugelektronik, Zusatzheizung, Digitalfunk o.ä. Ruhestrom nach Abschaltung aller schaltbaren Verbraucher - bei geschlossenem Trennschalter: max. 50,0 mA; - bei geöffnetem Trennschalter: max. 2,0 mA.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.7; Es ist ein Generator zu verbauen, der für die Versorgung des Fahrzeuges und aller zusätzlichen Verbraucher ausreichend dimensioniert ist. Der Generator muss eine Mindestnennleistung von 2.800 W besitzen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.8; Der Generator und seine Einbauposition sind für die geforderte Geländefähigkeit und die Wasserdurchfahrtfähigkeit auszulegen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.9; Es sind zwei Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung und mit einer möglichst hohen Lichtleistung für eine gute Straßenausleuchtung zu verbauen. Der verwendete Leuchtmittel-Typ ist anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.10; Es sind zwei Rückfahrscheinwerfer in LED-Technik zu verbauen, die sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch einschalten.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.11; Es sind zwei Nebelscheinwerfer zu verbauen. Der verwendete Leuchtmittel-Typ ist anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.12; Es sind zwei Nebelschlussleuchten zu verbauen. Der verwendete Leuchtmittel-Typ ist anzugeben.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.13; Im Fahrerhaus ist eine abschaltbare Innenbeleuchtung in LED-Technik mit ausreichender Helligkeit im Bereich des Fahrers, Beifahrers und im Mannschaftsraum zu installieren. Des Weiteren muss sich die Beleuchtung automatisch beim Öffnen von Türen ein- bzw. beim Schließen abschalten.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.14; Es sind folgende Steckdosen am Heck zusammengefasst als Einheit und zugänglich von der Fahrerseite zu verbauen: - Anhänger-ABV - 15-polig (24 V) nach ISO 12098 - 2-polige Steckdose mit Deckel (24 V) nach ISO 4165; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.15; Einbau eines RDS-Radios mit Bluetooth-Schnittstelle und Telefon-Freisprechfunktion, Antenne, Einbaulautsprecher innerhalb der Fahrerkabine.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.10.16; entfällt. 1.10.17; Einbau von 2 Steckdosen in der Fahrerkabine im Bereich des Armaturenbretts: 24 V, ähnl. "Zigarettenanzünder" und 2 USB-Anschlussdosen (mind. 2 A).; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11; Fahrerassistenzsysteme, Sicherheitseinrichtungen. 1.11.1; Antiblockiersystem; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.2; Antriebsschlupfregelung (ASR), abschaltbar; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.3; entfällt. 1.11.4; Anfahrassistent (Berganfahrhilfe, Kletterbremse, oder ähnlich), hält das Fahrzeug nach Anhalten an Steigungen/bei Gefälle gebremst und verhindert dadurch ein ungewolltes Rollen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.5; Geschwindigkeitsregelanlage; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.6; akustische Warneinrichtung am Heck bei eingelegtem Rückwärtsgang. Die Funktion muss manuell abschaltbar sein, aber bei erneutem Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert werden.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.7; elektrisch verstell- und beheizbare Panoramaaußenspiegel; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.8; Weitwinkelspiegel links und rechts; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.9; beifahrerseitig Rampen- und EU-Frontspiegel; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.11.10; Lkw-Abbiegeassistent, bestehend aus einem 360°-Kamerasystem mit einer sensorischen Überwachung des Bereichs rechts neben dem Fahrzeug („Toter-Winkel-Bereich“). Alarmierung des Fahrers per Akustik und Signalleuchte bei Erkennen einer Gefahrensituation während des Abbiegevorgangs. Für den Fahrzeugeinsatz z.B. im Gelände sollte der Abbiegeassistent zur Vermeidung von Fehlalarmierungen deaktivierbar/abschaltbar sein.; A I; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12; Farbgebung. 1.12.1; - Feuerwehr/Katastrophenschutz, Grundfarbe rot;; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.2; Für die Lackierung der gesamten Fahrer-/Mannschaftskabine gelten die Qualitätsanforderungen einer handelsüblichen Neuwagenlackierung.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.3; Außenfarbgebung Fahrer-/Mannschaftkabine Farbvariante 1: RAL 3000 (Feuerrot),; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.4; Lackierung der Stoßfänger, der vorderen und hinteren Kotflügel und Kabinenanbauteile (z.B. Einstiege) in Farbvariante 1: RAL 9010 (Reinweiß), oder Serienfarbton des Fahrgestellherstellers, Kunststoffanbauteile ggf. unlackiert schwarz/anthrazit oder ähnlich.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.5; Lackierung des Fahrgestells einschl. Anbauten (z.B. Unterfahrschutz) in RAL 9011 (Graphitschwarz) oder RAL 7021 (Grauschwarz).; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.6; entfällt; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.7; Anbauteile wie Außenspiegel, Zierleisten, Flankenschutz, Dach- und Lüftungsklappen im Serienfarbton des Fahrgestellherstellers, Kunststoffanbauteile ggf. unlackiert schwarz/anthrazit oder ähnlich.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.12.8; Schmierstellen sind in der Farbe schwefelgelb RAL 1016 zu kennzeichnen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.13; Beschriftungen, Schilder, Markierungen. 1.13.1; Herstellertypische Beschriftungen (Firmenlogos, etc.) sind auf ein Minimum zu beschränken. Die Lage und Größe der Beschriftung ist vor Ausführung, mit dem Auftraggeber schriftlich, abzustimmen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.13.2; Alle Bedien- und Kontrollelemente sind mit eindeutiger Kennzeichnung (durch Symbole oder Schriftzug) und, soweit notwendig, blendfreier Auffinde- (Hintergrund-) und Funktionsbeleuchtung (Einschaltbestätigung) auszuführen.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14; Ausrüstung, Bordausstattung. 1.14.1; Die in den nachfolgenden Positionen dieses Abschnitts beschriebenen Beladungsteile / Ausrüstungsgegenstände sind als „Bordausstattung“ zusammen mit dem Fahrgestell zu liefern.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.2; Lieferung von 1 Tasche oder Kasten Kfz-Verband-Material B nach DIN 13164.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.3; Lieferung von 2 Warndreiecken gemäß § 53a StVZO.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.4; Lieferung von 2 Warnblinkleuchten in LED-Ausführung gemäß § 53a StVZO.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.5; Lieferung von 2 zum Fahrgestell passenden Unterlegkeilen nach DIN 76051.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.6; Lieferung von 1 Satz Fahrgestell-Werkzeug, einschl. Radkreuz oder Radschlüssel mit Verlängerung.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. 1.14.7; Lieferung von 1 Hydraulik-Wagenheber, Hubkraft mind. 100 kN.; A; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. s. Allgemeine Vorbemerkungen / Abrechnung des Fahrgestelles; Rechnungsstellung 14 Tage nach Auftragsklarheit, sofern ein entsprechendes Fahrgestell / Haldenfahrzeug vorhanden ist oder zeitgereicht gemäß Terminsetzung BINDEND avisiert werden kann, in diesem Fall ist zur Sicherung unserer Ansprüche eine Bankbürgschaft durch den Auftragnehmer erforderlich.; A. Netto-Betrag:; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. MwSt.:; Klicken Sie hier, um Text einzugeben.. Butto-Rechnungsbetrag:; Klicken Sie hier, um Text einzugeben..

Los-Abschnitt II / Aus- und Aufbau

Gliederung der Leistungsbeschreibung:

- Allgemeines

  - Grundlegende Anforderungen / Klassifizierung / Zulassung

  - Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen

  - Technische Angebotsunterlagen

  - bereitzustellende Dokumente bei Fahrzeugabnahme/-übergabe

  - Logistische Forderungen

  - Qualitätssicherung

Technische Anforderungen an den technischen Auf- und Ausbau

  - Allgemeine Baumerkmale, Abmessungen und Massen

  - Motor und Antrieb

  - Rahmen, Aufhängung, Bereifung, Federung

  - Korrosionsschutz

  - Anhängerkupplung

  - Brems- und Druckluftanlage

  - Fahrer-/Mannschaftskabine

  - Heizung, Klima & Komfort

  - Aufbau, Plane-Spriegel, Ladebordwand

  - weitere Anbauten und Anschlüsse

  - Elektrische Anlage, Beleuchtung

  - Fahrerassistenzsysteme und Sicherheitseinrichtungen

  - Farbgebung

  - Beschriftungen, Schilder, Markierungen

  - Funkanlage

  - Ausrüstung, Bordausstattung

| Pos. | Leistungsanforderung | Kriterium | X | Angaben / Erläuterung des Anbieters |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Allgemeines |  |  |  |
|  | - Grundlegende Anforderungen / Klassifizierung / Zulassung |  |  |  |
| 2.0.1 | Bezeichnung: s. Anforderungen Fahrgestell | - |  |  |
| 2.0.2 | Nachfolgende Anforderungen, die ggf. ohne Angabe des Kriteriums (A, I oder O) aufgeführt sind, haben informativen Charakter und sollen der Klärung der Schnittstellen zwischen dem Fachlos 1 (Allrad-Fahrgestell) und dem Fachlos 2 (Auf- und Ausbau zum Einsatzfahrzeug GW KatS-SH) dienen. | - |  |  |
| 2.0.3 | Zur Klärung der tatsächlichen Ausführung des Aufbaus, der Ausstattung des Fahrzeuges und ggf. weiterer Anforderungen an das Fahrgestell führen der Auftragnehmer für das Fachlos 2 und der Auftraggeber ein Konstruktionsgespräch nach Bedarf durch. | - |  |  |
| 2.0.4 | Verwendungszweck des Fahrzeugs: s. Anforderungen Fahrgestell | A |  |  |
| 2.0.5 | Einsatz als Gerätewagen (Gerätefahrzeug) s. Anforderungen Fahrgestell | A |  |  |
| 2.0.6 | Das Fahrzeug wird im Geltungsbereich der StVZO zugelassen. | A |  |  |
| 2.0.7 | Sollten für die Zulassung der angebotenen Fahrzeuge Ausnahmegenehmigungen erforderlich sein, so sind diese vom Fahrzeughersteller oder dessen Beauftragten bei der zuständigen Behörde einzuholen und dem Auftraggeber zu überlassen! Diese Ausnahmegenehmigungen sind durch den Fahrzeughersteller in die Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil II) vor Auslieferung der Fahrzeuge eintragen zu lassen. | A |  |  |
| 2.0.8 | Die Zulassungsunterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. | A |  |  |
| 2.0.9 | Für das Fahrzeug muss entweder eine EG-Typgenehmigung, eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach der StVZO oder eine Einzelabnahme durch TÜV/TÜA vorliegen. | A |  |  |
| 2.0.10 | Die Bestimmungen für Importfahrzeuge sind zu beachten. | A |  |  |
| 2.0.11 | Nach der Richtlinie 2007/46 der Europäischen Gemeinschaft ist das Fahrzeug der Klasse N3 zuzuordnen und soweit umsetzbar in serienmäßiger, handelsüblicher Bauart zu liefern. Des Weiteren ist das Fahrzeug nach DIN EN 1846-1 die Massenklasse Super (M) einzuordnen. | A |  |  |
| 2.0.12 | Das Fahrzeug muss als „Sonstiges Kfz Zivilschutz - Gerätewagen“ zugelassen werden können. Im Zulassungsgutachten sind entsprechende Eintragungen in den Feldern J, 4 und 5 (1. und 2. Zeile) vorzusehen. | A |  |  |
| 2.0.13 | Die Höchstgeschwindigkeit technisch auf 90 km/h zu begrenzen und in der Zulassungsbescheinigung einzutragen. Siehe dazu auch die Position 2.2.1. | - |  |  |
| 2.0.14 | Die deaktivierte Drehmomentbegrenzung ist durch den Fahrgestellhersteller zu bestätigen und in der Zulassungsbescheinung einzutragen. Siehe dazu auch die Position 2.2.4. | - |  |  |
| 2.0.15 | Die zulässige Anhängerstützlast ist im Feld 13 der Zulassungsbescheinigung einzutragen. Siehe dazu auch die Positionen 2.1.14 und 2.5.4. | - |  |  |
|  | - Bauvorschriften, Richtlinien u. Normen |  |  |  |
| 2.0.16 | Richtlinie 2007/46/EG (alt:70/156/EWG), über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger. | A |  |  |
| 2.0.17 | DIN EN 1846-1 Feuerwehrfahrzeuge - Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung. | - |  |  |
| 2.0.18 | DIN EN 1846-2 Feuerwehrfahrzeuge - Teil 2: Allgemeine Anforderungen - Sicherheit und Leistung. | - |  |  |
| 2.0.19 | DIN VDE 0879 Teil 2, DIN EN 55025, Funk-Entstörung von Fahrzeugen und Fahrzeugausrüstungen. | A |  |  |
| 2.0.20 | DIN 14610; Akustische Warneinrichtungen für bevorrechtigte Wegebenutzer. | A |  |  |
| 2.0.21 | DIN 14620; Kennleuchten für blaues und gelbes Blinklicht. | A |  |  |
| 2.0.22 | DIN 14630; Akustische Warngeräte und Kennleuchten für bevorrechtigte Wegebenutzer; Anschlusspläne. | A |  |  |
| 2.0.23 | DIN 74051 Mechanische Verbindungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Selbsttätige Bolzenkupplungen 40; Maße und Rechenwerte. | - |  |  |
| 2.0.24 | DIN 74054-40C Mechanische Verbindungen für Kraftfahrzeuge und Anhänger; Zugöse 40 mit Buchse | - |  |  |
| 2.0.25 | DIN 14640 Feuerwehrwesen; Scheinwerferbefestigung, Aufsteckbohrung, Aufsteckzapfen, Gelenkstück | - |  |  |
| 2.0.26 | DIN ISO 4165 Straßenfahrzeuge - Elektrische Verbindungen - Zweipolige Steckverbindung | - |  |  |
| 2.0.27 | DIN EN 13626 Verpackung - Boxpaletten - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | - |  |  |
| 2.0.28 | DIN 14555-22 Rüstwagen und Gerätewagen - Teil 22: Gerätewagen Logistik GW-L2 | - |  |  |
| 2.0.29 | DIN EN 12640 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung - Mindestanforderungen und Prüfung | - |  |  |
| 2.0.30 | DIN EN 12642 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen - Aufbauten an Nutzfahrzeugen - Mindestanforderungen | - |  |  |
| 2.0.31 | VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen | - |  |  |
| 2.0.32 | DIN 76051 Unterlegkeile für Kraftfahrzeuge und Anhängefahrzeuge | - |  |  |
| 2.0.33 | ISO 1724 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 7polige Steckvorrichtung Typ 12 N (normal) für Fahrzeuge mit 12 V Nennspannung | - |  |  |
| 2.0.34 | ISO 3731 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 7-polige Steckvorrichtungen Typ 24 S (zusätzlich) für Fahrzeuge mit 24 V Nennspannung | - |  |  |
| 2.0.35 | ISO 11446 Straßenfahrzeuge - Elektrische Steckverbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern - 13-polige Stecker für Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz-Nennspannung | - |  |  |
| 2.0.36 | ISO 12098 Straßenfahrzeuge - Steckvorrichtungen für die elektrische Verbindung von Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen - 15polige Steckvorrichtung für Fahrzeuge mit 24 V Nennspannung | - |  |  |
| 2.0.37 | DIN 55350; Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik, Begriffe zu Bescheinigungen über die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen, Qualitätsprüf-Zertifikaten. | A |  |  |
| 2.0.38 | DIN EN 60529; VDE 0470-1; IP-Schutzarten; Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel. | A |  |  |
| 2.0.39 | DIN 70020; Kraftfahrzeugbau, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Verschiedenes, Begriffe, Prüfbedingungen. | A |  |  |
| 2.0.40 | ISO 20653; Straßenfahrzeuge - Schutzarten (IP-Code) - Schutz gegen fremde Objekte, Wasser und Kontakt - Elektrische Ausrüstungen | A |  |  |
| 2.0.41 | Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) | A |  |  |
| 2.0.42 | Unfallverhütungsvorschriften (UVV) | A |  |  |
| 2.0.43 | Arbeitsschutzbestimmungen | A |  |  |
| 2.0.44 | Umweltschutzbestimmungen (z.B. Verwendung von recyclingfähigen Materialien und Konstruktionen, die die Altauto-Demontage erleichtern; Verzicht auf Asbest und Fluorchlorkohlenwasserstoffe) | A |  |  |
| 2.0.45 | CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung), sofern für Teile der Leistung erforderlich | A |  |  |
| 2.0.46 | Die o.a. Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen zum angestrebten Zeitpunkt der vertragsgemäßen Leistungserbringung sind durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Für alle in dieser Leistungsbeschreibung genannten nationalen oder EU-Normen wird bezüglich der Anforderungen auch eine gleichwertige Art zugelassen. Die Gleichwertigkeit muss der Bieter durch geeignete Mittel (z.B. technische Beschreibung des Herstellers oder einen Prüfbericht einer anerkannten Stelle) mit dem Angebot nachweisen. | A |  |  |
|  | - Technische Angebotsunterlagen |  |  |  |
| 2.0.47 | Aus dem Angebot müssen Bauweise, technische Daten, Funktion und Beschaffenheit des Fahrzeuges und der sonstigen Ausstattung eindeutig hervorgehen und benannt werden. | A |  |  |
| 2.0.48 | Die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen; Preise sind in Euro anzugeben. | A |  |  |
| 2.0.49 | Die Gliederung dieser Leistungsbeschreibung ist im Angebot beizubehalten. Es ist anzugeben, ob und gegebenenfalls inwieweit die Forderungen erfüllt werden. (A- und I-Kriterium) | A |  |  |
|  | - bereitzustellende Dokumente bei Fahrzeugabnahme/-übergabe |  |  |  |
| 2.0.50 | Es ist eine Konformitätserklärung des Auftragnehmers über die Einhaltung der Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers vorzulegen. | A |  |  |
| 2.0.51 | Ein Wiegeprotokoll mit Achslasten vorn und hinten sowie den Radlasten im leeren und beladenen Zustand sind beizufügen. | A |  |  |
| 2.0.52 | Es ist ein Lastverteilungsdiagramm mitzuliefern, welches kurz zu erläutern ist. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Kennzeichnung des Lastschwerpunktes gelegt werden. | A |  |  |
| 2.0.53 | Es sind alle technischen Angaben bereit zu stellen, die für die Erstellung eines sogenannten „Typenblattes“ und einer technischen Dokumentation erforderlich sind. | A |  |  |
| 2.0.54 | Ein Nachweis über die Aufbauart „Code XL“ (gem. DIN EN 12642) ist dem Fahrzeug beizufügen. | A |  |  |
| 2.0.55 | Eine maßstabsgerechte Zeichnung wie in Position 2.2.14 beschrieben ist beizufügen. | A |  |  |
| 2.0.56 | Es ist ein Schaltplan für den Funkeinbau und die Stromversorgung im Aufbau mitzuliefern. | A |  |  |
| 2.0.57 | Alle Unterlagen sind in elektronischer Form mit Erlaubnis zur uneingeschränkten Weiterverwendung (auch auszugsweise) in Ausbildungsunterlagen der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes auszuführen. | A |  |  |
| 2.0.58 | Für das Fahrzeug ist ein vollständiger Satz Unterlagen ein Datenträger mit Unterlagen zuliefern. | A |  |  |
|  | - Logistische Forderungen |  |  |  |
| 2.0.59 | Uneingeschränkte Sicherstellung der Ersatzteilversorgung über eine Dauer von 15 Jahren. | A I |  |  |
| 2.0.60 | Unterhaltung eines flächendeckenden Service-Netzes mit Ersatzteillagern in der Bundesrepublik Deutschland (ein mobiler Reparaturservice ist auch zulässig). | A I |  |  |
| 2.0.61 | Kostenlose Lieferung der Service- und Bedienungsunterlagen für das Fahrzeug. | A |  |  |
| 2.0.62 | Fortlaufende technische Betreuung; Information an den Bedarfsträger über technische Veränderungen, aufgetretene Mängel und Umrüstmaßnahmen. | A |  |  |
| 2.0.63 | Das Fahrzeug ist am Tag der Abholung vollgetankt zu übergeben. Diese Anforderung gilt gleichermaßen für den Dieselkraftstoffbehälter sowie für den AdBlue®-Tank. | A |  |  |
| 2.0.64 | Das Fahrzeug ist in einem einwandfreien und gereinigten Zustand zu übergeben. | A |  |  |
| 2.0.65 | Eine Einweisung des Bedienpersonals (2 Personen je Fahrzeug) ist während der Fahrzeugauslieferung durchzuführen. | A I |  |  |
|  | - Qualitätssicherung |  |  |  |
| 2.0.66 | Qualitäts-Management/Qualitäts-Sicherung (QM/QS) s. Anforderungen Fahrgestell | A |  |  |
| 2.0.67 | entfällt |  |  |  |
| 2.0.68 | Zwischenabnahme In Absprach des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer sind eine Rohbaubesichtigung oder ggf. auch mehrere Zwischenabnahmen durchzuführen. Diese dürfen dem Auftraggeber zu keinem Zeitpunkt verwehrt werden. | A |  |  |
| 2.0.69 | Ablieferungsprüfung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertragsgemäße Ausführung seiner Leistung zu prüfen. Die Ergebnisse der Endprüfungen sind zu dokumentieren (Checkliste u. ä.); dies gilt auch für Stichprobenprüfungen. Das fertiggestellte Einsatz-Kraftfahrzeug ist mängelfrei auszuliefern und zu übergeben. Erfüllungsort ist hierfür das Herstellerwerk des Aufragnehmers. Die Endabnahme des fertigen Einsatz-Kraftfahrzeugs erfolgt durch den Auftraggeber oder von ihm Beauftragte beim Auftragnehmer im Herstellerwerk. Die Abnahme wird in einem Abnahmebericht mit ggf. angehängter Mängelauflistung dokumentiert. Die Bereitschaft zur Ablieferungsprüfung (Güteprüfung) ist mindestens 14 Tage vor Auslieferung dem Auftraggeber gegenüber anzuzeigen und ein entsprechender Termin abzustimmen. | A I |  |  |
| 2.0.70 | Der Auftragnehmer führt den Nachweis der Übergabe- bzw. Auslieferungsinspektion für das Fahrgestell in den zugehörigen Wartungsunterlagen des Fahrgestellherstellers oder mit separatem Protokoll. Ein ggf. im Fahrzeug/Fahrgestell vorhandener Wartungsrechner muss auf den Zeitpunkt der Übergabe/Auslieferung des Fahrzeugs an die Anwender (Zeitpunkt der Inbetriebnahme) zurückgestellt werden. | A |  |  |
| 2.0.71 | Die Hinweise zur Installation von Funkanlagen der Arbeitsgruppe Technik des Nutzerbeirates für Digitalfunk in Schleswig-Holstein sind einzuhalten. Die Hinweise sowie Installationspläne sind auf der Internetseite www.digitalfunk-sh.de Technik abrufbar. Der fachgerechte Einbau der Funkanlage ist durch Vorlage einer Einbaudokumentation zu bestätigen. Das dafür notwendige Formular ist auf der Internetseite www.digitalfunk-sh.de abrufbar. | A |  |  |
|  | Technische Anforderungen an den Auf- und Ausbau des Fahrzeugs |  |  |  |
| 2.1 | Allgemeine Baumerkmale, Abmessungen und Massen |  |  |  |
| 2.1.1 | Das Einsatzfahrzeug ist als zweiachsiges LKW-Fahrgestell mit Truppkabine gem. Fachlos 1 für bis zu 3 Personen und Gepäck sowie Pritschenaufbau mit Plane, Spriegel und Ladebordwand gem. Fachlos 2 auszuführen. Es ist für den Transport von Nutzlasten auf der Ladefläche auszulegen. | A |  |  |
| 2.1.2 | Das Fahrzeug/Fahrgestell ist mit der Antriebsformel 4x4 und mit einer zusätzlichen Geländeuntersetzung auszustatten. | -A |  |  |
| 2.1.3 | Das Fahrzeug/Fahrgestell ist für den Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage auszulegen. | A- |  |  |
| 2.1.4 | Die Teile des Fahrzeuges, die bei Geländefahrt besonders gefährdet sind (z.B. Kühler, Ölwanne, Getriebe, Luftleitungen, usw.) sind durch geeignete Maßnahmen wie z.B. durch starke Schutz- und Gleitbleche gegen Beschädigung zu schützen. | -A |  |  |
| 2.1.5 | Der Radstand und die Rahmenlänge sind so zu wählen, dass bei Ausnutzung der vollen Beladung (3 Personen mit Gepäck in der Fahrer-/Mannschaftskabine, vollständig beladenem Gerätefach sowie gleichmäßige Lastverteilung auf der Pritsche) die Vorder- und Hinterachse nicht überlastet sind. Des Weiteren müssen die Fahreigenschaften stets unkritisch sein. Die Pritschenlänge darf das Längsmaß von 5.150 mm nicht unterschreiten. Die Maße sind im Angebot anzugeben. | A I |  |  |
| 2.1.6 | Länge über alles max. 8.300 mm (inkl. aller Anbauten) | A I |  |  |
| 2.1.7 | Breite: max. 2.550 mm (inkl. eingeklappten Außenspiegeln) | A I |  |  |
| 2.1.8 | Höhe: max. 3.700 mm inkl. aller Dachaufbauten (Planenaufbau, Sondersignalanlage oder Sonstiges) und einer Innenhöhe des Planengestells von mindestens 2.850 mm (lichte Höhe). Siehe dazu auch die Position 2.9.27. | A I |  |  |
| 2.2.9 | Überhangwinkel (Böschungswinkel) hinten mindestens 15° | A I |  |  |
| 2.1.10 | Rampenwinkel mindestens 20° (ein klappbarer Unterfahrschutz hinten wird akzeptiert) | A I |  |  |
| 2.1.11 | Bodenfreiheit gemäß DIN 1846 Teil 1 & 2. | A I |  |  |
| 2.1.12 | Die zulässige Gesamtmasse ist auf die geforderte Nutzlast und für eine zulässige Anhängelast von mindestens 14 t auszulegen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass jede Person einschließlich ihrer persönlichen Schutzausrüstung in der Fahrer-/Mannschaftskabine (auch der Fahrer) mit 110 kg angenommen wird. Als persönliches Gepäck wird pro Person ein Gewicht 20 kg veranschlagt. | A |  |  |
| 2.1.13 | Das Fahrzeug muss für eine Wasserdurchfahrfähigkeit (Wattiefe) von mindestens 600 mm ausgelegt sein. Bei dieser Wassertiefe und einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 10 km/h muss gewährleistet sein, dass der Fahrzeugmotor kein Wasser ansaugt. Die ohne zusätzlichen Aufwand mögliche Wasserdurchfahrtsfähigkeit ist im Angebot anzugeben. | A I |  |  |
| 2.1.14 | Die freie Nutzlast (ohne Stützlast) des leeren Fahrzeugs beträgt mindestens 6.500 kg (einschließlich Aufbau, Ladebordwand und voll besetzter Fahrer-/Mannschaftskabine), wobei die Stützlast an der Anhängerkupplung von 2.000 kg stets voll nutzbar sein muss. Die freie Nutzlast ist wie folgt zu verteilen: - mindestens 1.000 kg in der Fahrer-/Mannschaftskabine (6 Personen plus Gepäck und Bordausrüstung) - mindestens 5.500 kg Ladefläche Die zulässigen Achslasten sind anzugeben und ein Achslastverteilungsdiagramm (bei voller Beladung) ist dem Angebot beizufügen. | A I |  |  |
| 2.1.15 | Dem Angebot ist eine maßstabgerechte Zeichnung (Seitenansicht von links, Seitenansicht von rechts, Vorderansicht, Rückansicht, Draufsicht) des Fahrzeuges beizufügen, aus der die Umrisse sowie die funktionsrelevanten Maße und Winkel erkennbar benannt sind. (Mindestanforderung: Alle Maße und Winkel, die in dieser Leistungsbeschreibung gefordert sind.) | A |  |  |
| 2.2 | Motor und Antrieb |  |  |  |
| 2.2.1 | Die Dauergeschwindigkeit des voll beladenen Fahrzeuges, einschließlich der maximalen Anhängerlast, muss in der Ebene mindestens 85 km/h betragen, wobei das Fahrzeug im mittleren Drehzahlbereich läuft. Die Höchstgeschwindigkeit ist technisch auf 90 km/h zu begrenzen. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. | - |  |  |
| 2.2.2 | Entfall der Drehmomentbegrenzung bei Überschreitung der NOx Abgaswerte gem. RL 2006/51/EG. Das Fahrzeug wird im Sinne der Richtlinie Punkt 6.5.5.8 als Rettungsfahrzeug eingesetzt. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. | - |  |  |
| 2.2.3 | Optional: Der Kraftstofftank muss ein Volumen von mindestens 150 l haben. Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, ist ein geeigneter Kraftstofftank zu liefern. | O |  |  |
| 2.2.4 | Optional: Der Tankeinfüllstutzen muss für eine einwandfreie und umweltfreundliche Kanisterbefüllung (auch bei 20 Liter Einheitskanistern mit starrem Einfüllstutzen) geeignet sein. Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, ist ein geeigneter Tankeinfüllstutzen zu liefern. | O |  |  |
| 2.2.5 | Optional: Falls nicht Bestandteil des Lieferumfangs für das Fahrgestell: Der Deckel vom Dieseltank muss abschließbar sein. Dabei sind Schlösser für Zündung, Türen und Kraftstofftankdeckel vorzugweise gleichschließend auszuführen (Ein-Schlüssel-Schließsystem). Eine alternative gleichwertige Verriegelung der Tankdeckel ist zulässig. Drei Schlüssel sind beizufügen. | O |  |  |
| 2.2.6 | Das beladene Fahrzeug ohne Anhänger muss bei Steigungen von 6% eine Geschwindigkeit von 50 km/h über eine Strecke von 1 km halten können (Einfahrgeschwindigkeit in die Steigung 55 km/h). | - |  |  |
| 2.2.7 | Der Antriebsstrang muss so ausgelegt sein, dass eine Steigfähigkeit des Fahrzeuges (Durchfahren) von mindestens 45% bei zulässigem Gesamtgewicht, jedoch ohne Anhänger, erreicht wird. | - |  |  |
| 2.3 | Rahmen, Aufhängung, Bereifung, Federung |  |  |  |
| 2.3.1 | Der Rahmen ist mindestens für die Verwendung nach DIN 1846-1 Kategorie 2 „geländefähig, mit besserem Fahrvermögen im Gelände“ auszulegen. | - |  |  |
| 2.3.2 | Die Auswahl der Achsen und der Federung muss dem Verwendungszweck des Fahrzeuges unter Berücksichtigung der zulässigen Achslasten entsprechen. | - |  |  |
| 2.3.3 | Die Verschränkungsfähigkeit muss so bemessen sein, dass bei einer Anhebung der diagonal gegenüberliegenden Räder um je 200 mm keine unzulässigen Spannungen auftreten. Die Türen der Fahrer-/Mannschaftskabine müssen sich noch einwandfrei betätigen und verriegeln lassen. Die seitlichen Bordwandklappen und die hintere Bordwandklappe (Ladebordwand) müssen sich ebenfalls im verschränkten Zustand einwandfrei betätigen und verriegeln lassen. | A |  |  |
| 2.3.4 | Am Fahrgestell sind keine seitlichen Schutzvorrichtungen vorzusehen. Ein entsprechender Eintrag in die Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. Der gesetzlich geforderte Unterfahrschutz ist ohne Einschränkung auf den geforderten Überhangwinkel (Böschungswinkel) zu verbauen. | - |  |  |
| 2.3.5 | Eine fest angebrachte Abschleppkupplung als Bolzenkupplung vorne gemäß DIN 74056 ist auszuführen. Diese ist mittig anzuordnen, so dass ein Rangieren eines Anhängers jederzeit problemlos möglich ist. Sie ist für eine Zugkraft von mindestens 20.000 daN auszulegen. | - |  |  |
| 2.3.6 | Zum Bergen des Fahrzeuges sind vorne und hinten je 2 Bergeösen mit Schäkel vorzusehen, welche jeweils für eine Zugkraft von mindestens 5.000 daN ausgelegt sein müssen. Die zulässige Zuglast bei 2 Ösen mit parallelem Zug beträgt mindestens 10.000 daN. Die zulässige Zugkraft der Schäkel ist dauerhaft zu kennzeichnen. Siehe dazu auch die Position 2.14.18. | A I |  |  |
| 2.3.7 | Das Fahrgestell ist für die in DIN 1846-1 Kategorie 2 beschriebene Geländefähigkeit mit Singlebereifung auszulegen. Es ist zu beachten, dass die unter Position 2.1.13 geforderte Wasserdurchfahrfähigkeit stets gewährleistet ist. | - |  |  |
| 2.3.8 | Die Anbauten im unteren Fahrzeugbereich wie die Staukästen, die Auspuff- und Luftansauganlage, die Hydraulik- und Kraftstofftanks sind so anzubringen, dass ein Aufsetzen insbesondere bei Überfahrten von Bodenwellen vermieden wird. | A |  |  |
| 2.3.9 | Das Reserverad entfällt | A |  |  |
| 2.4 | Korrosionsschutz |  |  |  |
| 2.4.1 | Die durchgeführten Korrosionsschutzmaßnahmen sind in einem Bericht bzw. Zertifikat in zumindest folgendem Umfang zu dokumentieren: Jeweils Benennung der Verfahrensbezeichnung inkl. Handelsname des Beschichtungssystems, der Schichtdicke sowie der behandelten Baugruppe/Komponente. | A I |  |  |
| 2.4.2 | Sofern vom Fahrgestellhersteller nicht bereits serienmäßig durchgeführt, sind folgende Schutzmaßnahmen gemäß der Positionen 2.4.3 – 2.4.6 vorzusehen: | - |  |  |
| 2.4.3 | Beschichtung des Unterbodens mit einem vor Steinschlagschäden schützenden Material in serienmäßiger Ausführung. Zusätzlich ist nach Abschluss aller Auf- und Umbaumaßnahmen der gesamte Unterboden und die Fahrzeugachsen mit einem Unterbodenschutzwachs zu beschichten (Schichtdicke mind. 300 μm). | A |  |  |
| 2.4.4 | Konservierung sämtlicher Hohlkörper rundum bis 300 ±50 mm über der Fahrzeugunterkante mit kriechfähigem, alterungsbeständigen Korrosionsschutzmittel (Hohlraumwachs, Schichtdicke mind. 35 μm). Die Behandlungen nach Position 2.4.3 und 2.4.4 sind auch dann durchzuführen, wenn die serienmäßigen Produktionsschritte keine weitere Behandlung vorsehen oder nicht für erforderlich halten. | A |  |  |
| 2.4.5 | Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, die einwandfreie Umsetzung der Konservierungsmaßnahmen durch endoskopische Untersuchungen zu kontrollieren und die Ergebnisse zu protokollieren. | A |  |  |
| 2.4.6 | Garantiefristen gegen Durchrostung sind im Angebot anzugeben. Die Mindest-Garantiefrist beträgt 8 Jahre. | A |  |  |
| 2.5 | Anhängerkupplung |  |  |  |
| 2.5.1 | Anhängelasten: - Stützlast im voll beladenen Zustand des Motorwagens mindestens 2.000 kg - zulässige ungebremste Anhängerlast mindestens 2.500 kg - Starrdeichsel Anhänger mit Auflaufbremse mindestens 3.500 kg (muss vom Motorwagen im vollbeladenen Zustand gezogen werden können.) - Starrdeichsel Anhänger mit durchgehender Druckluftbremsanlage mindestens 10.000 kg | - |  |  |
|  | Optionale Kugelkopf-Anhängeeinrichtung an der Traverse zur Ladebordwand - Gebremst mindestens 3.000 kg | O |  |  |
| 2.5.2 | Die zulässigen Anhängerlasten für die Abschlepp- und Anhängerkupplung sowie die zulässige Stützlast sind durch Hinweisschilder jeweils neben der Kupplung dauerhafter Weise kenntlich zu machen. Siehe dazu auch die Position 2.14.17. | - |  |  |
| 2.6 | Brems- und Druckluftanlage |  |  |  |
| 2.6.1 | Die Bremsanlage ist nach den Bauvorschriften der Richtlinie 2002/78/EG und ECE R-13 für die Fahrzeugklassen N3 zu dimensionieren. | - |  |  |
| 2.6.2 | Betriebsbremsanlage (BBA) ausgeführt als Fremdkraftbremse (Zweikreis-Druckluftbremse). | - |  |  |
| 2.6.3 | Auslegung als durchgehende Bremsanlage für Anhängerbetrieb (einschließlich der erforderlichen elektrischen Versorgung). Das Mitführen eines druckluftgebremsten Anhängers, dessen Vorratsbehälter maximal 40 l Inhalt hat, muss möglich sein. Für Anhängerbetrieb sind Zweileitungsbremsanschlüsse mit automatischen Absperrventilen in den Kupplungsköpfen vorzusehen. Vorrat und Bremse sind entsprechend der aktuellen Vorschriften auszulegen. Die Kupplungsköpfe sind farblich zu kennzeichnen. | - |  |  |
| 2.6.4 | Druckluft-Füllanschluss auf der Fahrerseite der Fahrer-/ Mannschaftskabine in Verbindung mit einem Anschluss zu einem Ladestrom-/Lufteinspeisesystem (zur Befüllung der BBA durch eine stationäre Versorgung zur Druckerhaltung z.B. am Fahrzeugstellplatz). Siehe dazu auch die Position 2.11.25. | A |  |  |
| 2.6.5 | Durch den Fahrgestellhersteller ist vorne am Fahrzeug, mittig in der Nähe der Abschleppkupplung, ist ein Füllanschluss der BBA-Kreise zur Fremdeinspeisung von Druckluft zu verbauen. Über diesen Bremsanschluss soll im Pannenfall die Druckluftanlage des Fahrzeugs vom abschleppenden Fahrzeug befüllt werden können. Ein dazu erforderlicher Verbindungsschlauch gehört zum Lieferumfang der Bordausstattung (siehe dazu auch die Position 2.16.32) | - |  |  |
| 2.6.7 | Optional: 2 Druckluftabgänge, jeweils einer links und rechts seitlich am Fahrzeug (Unterhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine oder der Pritsche), zum Anschluss eines Druckluftschlauches (Reifenfüllschlauch, etc.) ausgeführt als "Schnellkupplung", rostfrei, rückschlagarm, Nenndruck: 8 bar, mindestens jedoch vorgeschriebener Reifenfülldruck. | O |  |  |
| 2.7 | Fahrer-/Mannschaftskabine |  |  |  |
| 2.7.1 | Die Fahrer-/Mannschaftskabine ist als geschlossene durchgehende Einzelkabine (3 Sitzplätze, inkl. Fahrer) in Frontlenkerbauweise und unterstützt (z.B. hydraulisch) kippbar, falls der Motor nicht anderweitig für Instandhaltungsarbeiten zugänglich ist, auszuführen. | - |  |  |
| 2.7.2 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestellherstellers enthalten, sind die Einstiege vorn und hinten mit einer Trittstufenbeleuchtung auszustatten. | O |  |  |
| 2.7.3 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestellherstellers enthalten, müssen die Einstiegsstufen zur Fahrer-/Mannschaftskabine rutschsicher ausgeführt werden. | O |  |  |
| 2.7.4 | entfällt. |  |  |  |
| 2.7.5 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestellherstellers enthalten, ist der Boden des Mannschaftraums so auszustatten, dass dieser Rutschfest (DIN EN 1846-2) und wasserundurchlässig ist. Das Reinigen mit einem Wasserstrahl sollte möglich sein. | O |  |  |
| 2.7.6 | Die Fahrer-/Mannschaftskabine ist mit einer serienmäßigen Isolierung und einer möglichst serienmäßigen Innenverkleidung auszustatten. Es ist zu beachten, dass die ausgewählten Materialien robust gegen Abnutzung und leicht zu reinigen sind. | - |  |  |
| 2.7.7 | Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestellherstellers enthalten, ist ein abschließbares Ablage- und Staufach zwischen Fahrer- und Beifahrersitz vorzusehen bzw. einzubauen. Das Staufach ist so zu gestalten, dass unterteilt u.a. Wertgegenstände der Besatzung (z.B. Mobiltelefone, Geldbörsen, usw.), Kleinteile (Schreibmaterial und weiterer Hilfsmittel), und ca. 2-3 stehenden Aktenordner (DIN A4, mit Fahrzeug- und Einsatzunterlagen), sowie einen Laptop (mind. 15,6 Zoll) darin verstaut werden können. | A |  |  |
| 2.7.8 | vorzusehende Sitzanordnung innerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine 1-2 | A |  |  |
| 2.7.9 | entfällt | O |  |  |
| 2.7.10 | Sämtliche durch den Auftragnehmerr für das Los 2 gelieferten Sitze sind ergonomisch angepasst und gepolstert auszuführen und ausreichenden Sitzkomfort auch auf längeren Fahrstrecken bieten. | A |  |  |
| 2.7.11 | Für sämtliche durch den Auftragnehmer für das Los 2 gelieferten Sitze sind 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorzusehen. | A |  |  |
| 2.7.12 | In der Fahrer-/Mannschaftskabine sind mind. 3 Kleiderhaken für Einsatzjacken vorzusehen. Belastbarkeit je Haken mind. 10 kg. | A |  |  |
| 2.7.13 | In der Fahrer-/Mannschaftskabine sind transportsichere Helmablagepunkte, für 3 Schutzhelme vorzusehen. Der Typ, Größe und Ausstattung der zu lagernde Helme sind im Konstruktionsgespräch mit dem Auftraggeber zu klären. | A |  |  |
| 2.7.14 | Innerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine sind, falls nicht bereits durch die Serienausstattung vorgegeben, Ablagepunkte bzw. Halterungen für folgende Ausstattungsteile vorzusehen: - für 3 Warnwesten (aus Pos. 2.16.4) - für einen Kfz-Verbandkasten B (oder Kfz-Verbandtasche B) nach DIN 13164 (Bordausstattung Fahrgestell) - für 2 Ladehalterungen für Akku-Handleuchten (aus Pos. 2.16.10 u. 2.16.11) - für 2 Warndreiecke (Bordausstattung Fahrgestell) - für 2 Warnblinkleuchten (Bordausstattung Fahrgestell) - für 1 Anhaltestab (aus Pos. 2.16.15) - für 1 Flaggensatz (aus Pos. 2.16.16) - für 1 Sperrbalkenschlüssel (aus Pos. 2.16.17) - für eine Kompressor-Kühlbox (aus Pos. 2.16.43) Alle Teile müssen sicher gelagert und gegen verrutschen (z.B. durch Halterung oder Zurrung) gesichert sein. | A |  |  |
| 2.7.15 | Lieferung und Montage einer Flaggenhalterung mit verliersicherer Klemmschaube für Flaggenstock und Wasserablauföffnung, vorne linkseitig am Stoßfänger. Ggf. ist die genaue Position bei der Baubesprechung festzulegen. | A |  |  |
| 2.7.16 | Lieferung und Montage von 1 Nothammer mit integriertem Gurtschneider. In der Fahrerkabine für die Insassen gut zugänglich montiert. | A |  |  |
| 2.7.17 | entfällt |  |  |  |
| 2.8 | Heizung, Klima & Komfort |  |  |  |
| 2.8.1 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, ist das Fahrerhaus mit einer Standheizung mit EG-Typengenehmigung auszustatten. Die Anforderungen der Positionen 2.8.1 – 2.8.4 gelten ggf. entsprechend. | O |  |  |
| 2.8.2 | Optional: Die Leistung und der Wärmestrom sind mindestens bei Umluftbetrieb so zu dimensionieren, so dass sich die komplette Kabine gleichmäßig in kurzer Zeit erwärmen lässt. (Die zu verbauende Anlage mit ihren Leistungsdaten ist im Angebot zu benennen.) | O |  |  |
| 2.8.3 | Optional: Der Brennstoff zur Versorgung der Heizanlage ist dem Dieselkraftstoffbehälter des Fahrzeuges zu entnehmen. Es ist sicher zu stellen, dass mindestens ¼ des maximalen Tankinhaltes im Kraftstoffbehälter für den Betrieb des Fahrzeugmotors vorbehalten bleibt. | O |  |  |
| 2.8.4 | Optional: Das Ein- und Ausschalten der Standheizung erfolgt über eine Zeitschaltuhr und einen Schalter für sofortigen Heizbeginn. | O |  |  |
| 2.8.5 | Optional: Zusätzlich zur serienmäßigen Heiz- und Kühlanlage (Klimaanlage) in der Fahrerkabine des Fahrgestells, ein auf die Fahrer-/Mannschaftskabine dimensioniertes Klimagerät zur Kühlung der Kabine auf ca. 20°C, (Außentemperaturbereich bis zu +40°C), gemessen in der Mitte des Innenraumes, die Zugänglichkeit zum Klimagerät für Wartungsarbeiten muss gewährleistet sein. | O |  |  |
| 2.9 | Aufbau, Plane-Spriegel, Ladebordwand |  |  |  |
| 2.9.1 | Das Fahrzeug ist mit einem möglichst handelsüblichen Pritschenaufbau mit Plane-Spriegel zu liefern. | A |  |  |
| 2.9.2 | Der Aufbau ist als „Verstärkter Aufbau“ gemäß DIN EN 12642 Code XL (Fahrzeugaufbau mit verstärkter Struktur und Zulassung zur Ladungssicherung, definierte Belastbarkeit von Ladefläche, Bordwänden und Planenbrettern etc.) auszuführen. | A |  |  |
| 2.9.3 | Pritschenaufbau mit einer Innenlänge von mindestens 5.150 mm | A |  |  |
| 2.9.4 | Pritschenaufbau mit einer Innenbreite mindestens 2.450 mm. Es ist sicherzustellen, dass drei Gitterboxen oder Rollcontainer für feuerwehrtechnische Beladung auf Euro-Palettengröße (DIN EN 13626) nebeneinander passen und die VDI 2700 eigehalten wird. | A |  |  |
| 2.9.5 | Die Pritschenmaße sind größtmöglich auszuführen, jedoch darf die maximale Breite und Länge des Fahrzeuges nicht überschritten werden. Eine Lücke zwischen Fahrer-/Mannschaftskabine und Pritsche ist aus technischen Gründen minimal zulässig. (Pritschenmaße sind im Angebot zu benennen) | A I |  |  |
| 2.9.6 | Der Ladeboden (Pritschenboden) ist verschleiß- und wasserfest auszulegen. Er ist von der Beschaffenheit nach DIN 14555-22 für die Beladung von Rollcontainern und den damit verbundenen hohen Punktlasten auszulegen. Alle Übergänge, Ränder und Ecken sind wasserdicht zu versiegeln, so dass kein Wasser (z.B. Spritzwasser) von außerhalb auf die Ladefläche eindringen kann. | A |  |  |
| 2.9.7 | Die vordere Bordwand ist feststehend und bündig mit der Plane des Plane-Spriegel-Gestells zu gestallten. | A |  |  |
| 2.9.8 | Die vordere Bordwand ist nach DIN EN 12642 Code XL entsprechend auszulegen. | A |  |  |
| 2.9.9 | An jeder Fahrzeugseite sind zwei Bordwände aus Aluminium oder gleichwertigen Materialien zu fertigen. Die Bordwände sind mittig geteilt zu gestallten. | A |  |  |
| 2.9.10 | Die seitlichen Bordwände sind klappbar und abnehmbar sowie mit Anschlagsdämpfer auszuführen. | A |  |  |
| 2.9.11 | Die Bordwände müssen mindestens 800 mm hoch sein, gemessen von der Pritschenoberfläche bis zu Oberkannte der Bordwand | A |  |  |
| 2.9.12 | Es sind jeweils entnehmbare Rungen mittig und feststehende Rungen am Heck vorzusehen. | A |  |  |
| 2.9.13 | Die hintere Bordwand ist als elektrohydraulische Ladebordwand auszuführen. Hersteller und Typ der Ladebordwand sind im Angebot anzugeben. | A I |  |  |
| 2.9.14 | Die Ladebordwand ist für eine Tragfähigkeit von 2.000 kg bei einem Lastabstand von 2.000 mm auszulegen. | A |  |  |
| 2.9.15 | Maße der Ladebordwand: mindestens 2.600 mm x Pritschenbreite. Ladehöhe: bis auf Pritschenniveau | A |  |  |
| 2.9.16 | Die Ladebordwand ist so auszuführen, dass sie die Pritsche im herangeklappten Zustand möglichst völlig verschließt. Eine obere Klappe ist zulässig. | A |  |  |
| 2.9.17 | Optional: Die Ladebordwand ist so auszuführen, dass sie halbhoch gefaltet den hinteren Abschluss der Pritsche bildet. | O |  |  |
| 2.9.18 | Die Ladebordwand bzw. der heckseitige Planenaufbau ist mit einem scheuerfesten Dichtsystem auszuführen, welches die Ladebordwand gegen die Plane abdichtet. Das verwendete System ist zu benennen. | A I |  |  |
| 2.9.19 | Die auf der Ladebordwand angebrachten Blinkleuchten müssen sich automatsch bei Verwendung der Bordwand einschalten. | A |  |  |
| 2.9.20 | Es sind geteilte Abrollsicherungen für Rollcontainer mit einem Raddurchmesser von 120 mm über mindestens 2/3 der Breite vorzusehen. | A |  |  |
| 2.9.21 | Die Bedienung der Ladebordwand muss von hinten rechts unterhalb der Ladefläche per Hand und von der Oberseite der Ladebordwand im heruntergeklappten Zustand per Fußschalter möglich sein. | A |  |  |
| 2.9.22 | Bei aktivierter Ladebordwand muss ein Starten des Fahrzeugmotors mittels einer Motor-Anlassersperre ausgeschlossen sein. | A |  |  |
| 2.9.23 | Die Ladebordwand muss für den Anhängerbetrieb ausgelegt sein. | A |  |  |
| 2.9.24 | Die Bordwände (mit Ausnahme der Ladebordwand) müssen zur Ladungssicherung (z.B. durch eine Ankerlochschiene) geeignet und zugelassen sein. Ein Nachweis ist erforderlich. | A |  |  |
| 2.9.25 | Ladebalken mit mindestens AC/BC 2.000 daN für die Ladungssicherung sind mitzuliefern. Siehe dazu auch die Position 2.16.38. | A |  |  |
| 2.9.26 | Das Fahrzeug ist mit einem abnehmbarem und in Einzelteile zerlegbarem Planengestell aus korrosionsbeständigem Material (feuerverzinkter Stahl, Aluminium oder gleichwertigen Material/ Schutzverfahren) auszustatten. | A I |  |  |
| 2.9.27 | Die Innenhöhe des Planengestells ist maximal zu gestalten. Es ist zu beachten, dass die insgesamt zulässige Höhe des Fahrzeuges nicht überschritten wird. Die Innenhöhe, gemessen vom Pritschenboden, ist im Angebot zu benennen. Siehe dazu auch die Position 2.1.8. | A I |  |  |
| 2.9.28 | Durch die Form und den Aufbau des Planengestells, sowie die Befestigung der Plane (Spannmöglichkeit) ist sicher zu stellen, dass sich kein Wasser auf dem Aufbaudach ansammelt. Ein Satteldach ist zulässig. | A |  |  |
| 2.9.29 | Es sind je drei Reihen Aluminium- (oder gleichwertige Materialien) Spriegel über den seitlichen Bordwänden vorzusehen. Mindestens jeweils ein Spriegel ist mit Ankerlochschienen auszustatten, welche für die Ladungssicherung ausgelegt und zugelassen sind (siehe Position 2.9.39). | A |  |  |
| 2.9.30 | Es ist eine witterungsbeständige und verrottungsfeste möglichst serienmäßige Kunststoffplane in Hochglanzqualität mit hoher Reißfestigkeit zu verwenden. Das Planendach ist mit einem mindestens 2.200 mm breiten lichtdurchlässigen Streifen auszustatten. (mindestens 800 g/m²) Die verwendete Plane ist im Angebot zu benennen. | A I |  |  |
| 2.9.31 | Farbton der Plane; siehe dazu die Position 2.13.3 | A |  |  |
| 2.9.32 | Die seitlichen und das hintere Planenteil sind als Schiebeplane gemäß DIN EN 12642 Code XL mit Planenspanner (Ratsche) auszuführen. | A |  |  |
| 2.9.33 | Die Plane ist gegen unbefugtes Öffnen mit einem geeigneten System zu sichern. | A I |  |  |
| 2.9.34 | Es sind geeignete Handläufe (Griffstangen o.ä.) an den hinteren Rungen anzubringen, um ein sicheres Besteigen der Pritsche über die Ladebordwand zu gewährleisten. Ein Umgreifen während der Hub-Senkbewegung der Ladebordwand ist nicht statthaft. | A |  |  |
| 2.9.35 | Auf der rechten Seite ist eine dreistufige Leiter mit ca. 300 mm Sprossen zu montiert, die den Einstieg von der Ladebordwand auf die Ladefläche auch bei halb abgesenkter Ladebordwand ermöglicht | A |  |  |
| 2.9.36 | Die angebrachte Leiter darf den Betrieb der Ladebordwand nicht beeinträchtigen. | A |  |  |
| 2.9.37 | Als grundlegende Anforderung sind gemäß DIN 75410-1 (Ladungssicherung) und DIN EN 12640 Zurrösen im Abstand von mindestens 600 mm in das äußere Pritschenprofil einzulassen. Die Ösen dürfen nicht überstehen, so dass die Beladung nicht behindert wird. Die Ablageschalen sind mit Wasserablaufbohrungen auszuführen. Der Bügel (Öse) muss um 90° klappbar oder versenkbar ausgeführt sein. Die Belastbarkeit je Öse muss mindestens 2000 daN betragen. Alternativ sind ein gleichwertiger Lochrahmen oder versenkbare Bügel im Außenrahmen zulässig. | A I |  |  |
| 2.9.38 | In den Ladeboden der Pritsche sind zwei Zurrschienen (Airline-Schienen) in Richtung der Längsachse über die gesamte Pritschenlänge einzuarbeiten. Sie sind für eine Mindest-Zugkraft von mindestens 2.000 daN auszulegen und sind so anzuordnen, dass der Laderaum in drei gleiche Teile geteilt wird. | A |  |  |
| 2.9.39 | Es sind folgende Kombi-Ankerschienen zu installieren: - Je eine in den seitlichen Bordwänden (2.000 daN) - Je eine in den seitlichen Spriegeln, wie in Position 2.9.29 beschrieben - Je zwei in der Stirnwand (2.000 daN) Die Schienen sind so auszuführen, dass sie ein rechtwinkliges Verlasten der Ladung mittels Ladebalken über die gesamte Fahrzeuglänge ermöglichen. Sie sind mit Schlitzen von 25,4 mm x 61 mm sowie mit Rundlöchern von 25 mm Durchmesser zu versehen. | A |  |  |
| 2.10 | weitere Anbauten und Anschlüsse |  |  |  |
| 2.10.1 | Es sind unter der Pritsche auf beiden Seiten möglichst viele Staukästen mit möglichst maximalem Volumen zum Transport von Ausstattungsgegenständen anzubringen. | A |  |  |
| 2.10.2 | Die Staukästen sind aus einem korrosionsbeständigen Metall zu fertigen und größtmöglich zu gestallten. | A |  |  |
| 2.10.3 | Es ist sicher zu stellen, dass das Eindringen von Wasser bei geschlossenem Deckel ausgeschlossen ist. | A |  |  |
| 2.10.4 | Die Staukästen sind abschließbar mit einem gleichschließenden Schlosssystem auszustatten. | A |  |  |
| 2.10.5 | Die Staukästen sind in dem Farbton RAL 9005 zu lackieren. | A |  |  |
| 2.10.6 | In den Staukästen sind mindestens unterzubringen: - Gleitschutzketten gemäß Position 2.16.30 - Alle Ladungssicherungsmittel wie z.B. Zurrgurte, Kantenschoner und Antirutschmatten | A |  |  |
| 2.10.7 | Es sind unter der Pritsche geeignete und verschleißfreie gut zugängliche Halterungen für Ausstattungsgegenstände zu installieren. Folgende Ausstattungsgegenstände sind unterzubringen: - 2 x Feuerlöscher 6kg (aus Pos. 2.16.6) - versehen mit den gesetzlich geforderten Hinweisen/Kennzeichnungen - 1 x Klauenbeil (aus Pos. 2.16.18) - 1 x Spaten (aus Pos. 2.16.21) - 1 x Spitzhacke (aus Pos. 2.16.22) - 2 x Einheitskanister (aus Pos. 2.16.25) - abschließbar gelagert - versehen mit den gesetzlich geforderten Hinweisen/Kennzeichnungen - 1 x Abschleppstange mit Ringösen nach DIN 74054-40 C (aus Pos. 2.16.27) - 2 x Unterlegkeile nach DIN 76051 (Bordausstattung Fahrgestell) | A |  |  |
| 2.10.8 | Die genaue Positionierung der Ausstattungsgegenstände wird ggf. in einer Konstruktionsbesprechung festgelegt. | A |  |  |
| 2.11 | Elektrische Anlage und Beleuchtung |  |  |  |
| 2.11.1 | Die Nennspannung der elektrischen Anlage, mit Ausnahme des Batterieladegeräts und der dazugehörigen 230 V-Netzeinspeisung, beträgt 24 V. | A |  |  |
| 2.11.2 | Das 24 V-Bordnetz ist mit elektrischen Sicherungsautomaten auszurüsten. | A |  |  |
| 2.11.3 | Die fahrgestellseitig verbauten Batterien und ihre Halterungen sind ggf. für die geforderte Geländefähigkeit und die Wasserdurchfahrtfähigkeit auszulegen. | - |  |  |
| 2.11.4 | Die Batterien müssen für Prüf- und Kontrollzwecke problemlos, d.h. ohne Demontage, zugängig sein. | - |  |  |
| 2.11.5 | Optional: Falls nicht Bestandteil des fahrgestellseitigen Lieferumfangs, ist ein Batterie-Trennschalter (Batterie-Hauptschalter, möglichst unmittelbar am Batteriekasten) zu verbauen, gut zugänglich und bedienbar, ggf. mit einer in beiden Schaltpositionen stromlosen Fernbedieneinrichtung, soweit von außen zugänglich im eingeschalteten Zustand (Betrieb) gegen unbefugte Benutzung sicherbar (z.B. durch abnehmbares Bedienteil oder Schloss), falls erforderlich Nachlauf für Fahrzeugelektronik, Zusatzheizung, Digitalfunk o.ä. Ruhestrom nach Abschaltung aller schaltbaren Verbraucher - bei geschlossenem Trennschalter: max. 50,0 mA; - bei geöffnetem Trennschalter: max. 2,0 mA. | O |  |  |
| 2.11.6 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, sind zwei Rückfahrscheinwerfer in LED-Technik zu verbauen, die sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch einschalten. | O |  |  |
| 2.11.7 | Zusätzlich zu den Rückfahrscheinwerfern ist jeweils ein Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik pro Seitenspiegelhalterung zu verbauen. Die verbauten Scheinwerfer (Manövrierscheinwerfer) müssen sich über den eingelegten Rückwärtsgang einschalten, automatisch ab einer Geschwindigkeit >10 km/h ausschalten oder manuell über einen Schalter im Armaturenbrett ein- und ausschaltbar sein. | A |  |  |
| 2.11.8 | Es sind hinten Begrenzungsleuchten zu verbauen, die vorn weiß und nach hinten rot sowie von Fahrer über die Rückspiegel gut erkennbar sind. | A |  |  |
| 2.11.9 | Es sind Umfeldleuchten im Bereich oberhalb der Einstiegstüren zur Mannschaftskabine zu installieren. | A |  |  |
| 2.11.10 | Es sind zwei, nach vorne vor das Fahrzeug ausgerichtete, Arbeitsscheinwerfer in LED-Technik oberhalb der Sonnenblende auf dem Dach der Fahrerkabine zu verbauen. Die Arbeitsscheinwerfer müssen sich bei langsamer Fahrt zuschalten lassen und bei Vorwärtsfahrt > 10 km/h selbstständig abschalten. | A |  |  |
| 2.11.11 | Für den Beifahrer ist eine Kartenleseleuchte (Schwanenhalsleute) in geeigneter Nähe zum Kartenlesetisch (aus Position 2.7.17) zu installieren. | A |  |  |
| 2.11.12 | Beim Öffnen einer Tür des Mannschaftsraumes automatisch einschaltende Beleuchtung für Kabine und Kabinenstufen (Einstiegsbeleuchtung, gem. DIN EN 1846-2); in LED-Technik; die Kabinenbeleuchtung muss auch bei geschlossenen Türen eingeschaltet werden können. | A |  |  |
| 2.11.13 | entfällt |  |  |  |
| 2.11.14 | Es ist eine Sondersignalanlage nach DIN 14620 auf dem Fahrerdach als Balkenanlage in LED-Technik auszuführen. | A I |  |  |
| 2.11.15 | Es ist ein akustisches Warngerät für bevorrechtigte Wegebenutzer nach DIN 14610 mit Tonfolgeschaltung und elektrischen Schallgebern, sowie für Sprachdurchsagen geeignet, vorzusehen. Zusätzlich zum Mikrofon ist für die Wiedergabe von Durchsagen, etc. der Anschluss einer externen Audioquelle, z.B. das RDS-Radio (aus Position 2.10.40) oder vergleichbares, vorzusehen. Die elektrische Schaltung der Warneinrichtung ist nach DIN 14630 (Feuerwehrschaltung, auch ohne Zündung) auszulegen. Die Bedienung ist durch eine für Fahrer erreichbare Bedieneinheit oder vergleichbar sicherzustellen. Folgende Schaltungen sind vorzusehen: - Aus - Blinklicht und bei Betätigung der Fahrzeughupe ein Tonfolgesignal - Blinklicht und Tonfolgesignal (Dauersignal) Zunächst müssen sich sämtliche Leuchten einschalten; Frontblitzer und Heckblaulicht müssen einzeln abgeschaltet werden können. Im Bedienteil sind Funktionskontrollleuchten für jede Kennleuchte vorzusehen. Die angebotene Warnanlage sowie die vorgesehene Möglichkeit der Wiedergabe externer Audioquellen ist ausführlich zu beschreiben. | A I |  |  |
| 2.11.16 | Optional: 2 blaue Rundumkennleuchten auf dem Fahrerhaus, Ausführung als LED-Doppelblitzleuchte, Größe B 2 oder vergleichbar anstelle einer Balkenanlage (Pos. 2.11.14), Schaltung nach DIN 14630 (Feuerwehrschaltung - auch ohne "Zündung"). | O |  |  |
| 2.11.17 | Optional: Tonfolgenanlage nach StVZO nach DIN 14610. Ausführung als Druckluftsignalanlage mit Kompressor und 4 Schallbechern auf dem Dach der Fahrerkabine montiert. Der Hersteller und Typ der angebotenen Anlage ist im Angebot anzugeben. | O |  |  |
| 2.11.18 | Im Kühlergrill des Fahrzeuges sind zwei blaue LED-Frontblitzer zu installieren. Die Frontblitzer müssen sich automatisch mit der Sondersignalanlage zuschalten und bei Bedarf separat abschaltbar sein. | A I |  |  |
| 2.11.19 | Am Heck des Fahrzeuges ist für jede Seite jeweils eine Trägervorrichtung für die Aufnahme eines blauen LED-Heckblitzers (abschaltbar), eines LED-Arbeitsscheinwerfers und einer kombinierten Schluss-, Brems- und Blinkleute in LED-Ausführung zu installieren. Die Trägervorrichtung und ihre Anbauten dürfen die Dachkante bei der Fahrt nicht überragen, müssen bei abgesenkter Ladebordwand weiterhin sichtbar sein und dürfen das Lichtraumprofil der geöffneten Ladebordwand jedoch nicht unnötig verkleinern. Die elektrische Schaltung der Arbeitsscheinwerfer erfolgt wechselweise vom Fahrerplatz oder vom hinteren Teil des Pritschenaufbaus aus. Eine alternative Ausführung, z.B. als klappbare Beleuchtungskonsole, o.ä. ist zulässig und im Angebot zu beschreiben. | A I |  |  |
| 2.11.20 | Am Heck des Fahrzeuges ist eine Verkehrswarneinrichtung, bestehend aus mind. 4 waagerecht angeordneten gelben LED-Blitzleuchten, anzubauen. Die elektrische Schaltung erfolgt wechselweise vom Fahrerplatz oder vom hinteren Teil des Pritschenaufbaus aus. Die Verkehrswarneinrichtung muss sich bei langsamer Fahrt zuschalten lassen und bei Vorwärtsfahrt > 10 km/h selbstständig abschalten. Die Ausführung und die Anbauposition sind im Angebot zu beschreiben. Ein Anbau in Kombination mit den Beleuchtungssystemen der Position 2.11.19 wird akzeptiert. | A I |  |  |
| 2.11.21 | Es sind Astabweiser für sämtliche gefährdeten Beleuchtungs- und Anbauteile vorzusehen. Die Leuchten müssen dennoch für Reparatur- und Wartung (z.B. Austausch von Leuchtmitteln) leicht zugänglich bleiben. | A |  |  |
| 2.11.22 | Am Planengestell sind Lichtbänder in LED-Technik zur Beleuchtung der Ladefläche zu installieren. Die Demontierbarkeit des Planengestells muss durch entsprechende Maßnahmen (Steckvorrichtungen) erhalten bleiben. Die elektrische Schaltung erfolgt wechselweise vom Fahrerplatz oder vom hinteren Teil des Pritschenaufbaus aus. | A |  |  |
| 2.11.23 | Die genaue Positionierung der Beleuchtungseinrichtungen im und am Planenaufbau wird ggf. in einer Konstruktionsbesprechung festgelegt, falls erforderlich.. | A |  |  |
| 2.11.24 | Ladeanschluss mit Ladesteckdose nach DIN 14690-A16, geschützt angeordnet (nicht im Tritt-bzw. Einstiegsbereich), Ladung auch bei geöffnetem Batterietrennschalter, mit Schutzabdeckung, verpolungsgesichert, Kennschild mit Nenn-Ladespannung und maximal zulässigem Ladestrom, Anschluss nach DIN 14679 (2008-03, Feuerwehrwesen - Ladegeräte zur Erhaltungsladung von Starterbatterien und Zusatzbatterien ...), steckerabhängige Anlasssperre. | A |  |  |
| 2.11.25 | Einbau und Anschluss einer 230 V-Netzeinspeisung zur Ladeerhaltung der Kfz-Batterien und zur Versorgung der eingebauten Ladegeräte und ggf. weiterer Verbraucher. Steckerabhängige Anlasssperre und automatischer Auswurfmechanismus. Außen an der Einspeisevorrichtung ist die Einspeisekontrolle und der Batterieladestatus anzuzeigen. Allpoliger Leitungs- und Fehlerstromschutz. Die Netzeinspeisung integriert in ein kombiniertes Lade-/Luftsystem Rettbox Air Einbauort außen am Fahrzeug zwischen Fahrer- und hinterer Mannschaftsraumtür. Lieferung einer zur Einspeisung des Fahrzeugs notwendige Anschlussleitung, Länge 10 m, an einem Ende mit Einspeise-/Auschlusskupplung, am anderen Ende ohne Stecker zur Installation am Fahrzeugstellplatz in der Fahrzeughalle. Siehe dazu auch die Position 2.6.4. | A I |  |  |
| 2.11.26 | Eine separate Anschlussleitung zur Einspeisung des Fahrzeugs, 15 m Länge, an einem Ende mit Einspeise-/Auschlusskupplung passend zum Lade-/Luftsystem (Pos. 2.11.25), am anderen Ende mit druckwasserdichtem Schukostecker (IP 67) 230 V, und Druckluftanschlussnippel, ist als Teil der Bordausstattung (siehe dazu auch die Position 2.16.34) mitzuliefern. | A |  |  |
| 2.11.27 | Im Bereich der Fahrzeugbatterien ist eine gut zugängliche Starthilfesteckdose mit unverlierbarem Deckel nach/ähnlich VG 96917 bzw. VDA 72 593 zu installieren. Kennzeichnung „Starthilfe“. Ein passender Starthilfekabel ist als Teil der Bordausstattung (siehe dazu auch die Positionen 2.16.35 und 2.16.36) mitzuliefern. | A |  |  |
| 2.11.28 | Es ist ein Automatikladegerät 230 V / 24 V zu verbauen. Die Kennlinie des Ladegerätes muss auf die eingebaute(n) Batterie(n) und die angeschlossenen Verbraucher abgestimmt sein. Bei leerer/n Batterie(n) müssen diese innerhalb einer Ladezeit von 5-10 Stunden mindestens 90% ihrer Kapazität erreicht haben. Das Ladegerät ist fest im Fahrzeug einzubauen. Ladung muss auch bei geöffnetem Batterietrennschalter gewährleistet sein. Die Leistung des Ladegerätes muss so bemessen sein, dass es auch bei leerer/n Batterie(n) zu keinerlei Störungen oder auch Brummstörungen kommt. Sie ist in Abhängigkeit zur Größe der Batterie(n) und der angeschlossenen Verbraucher ausreichend zu dimensionieren. Hierfür ist vom Anbieter eine Energiebilanz aufzustellen. Es ist ein Ladegerät zu verwenden, das bei Erreichen des Höchstladezustandes automatisch abschaltet. Ein Überladen der Batterien muss ausgeschlossen sein. Die Ladecharakteristik muss an den Batterietyp angepasst oder einstellbar sein. Es ist ein Ladegerät mit geringem Gewicht und Volumen zu wählen. Das Ladegerät ist Lieferumfang des Auftragnehmers. | A I |  |  |
| 2.11.29 | Die Einspeise-Steckdose für die 230 V-Ladungserhaltung ist mit einem entsprechend dimensionierten Sicherungsautomat und einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) abzusichern. | A |  |  |
| 2.11.30 | Es ist ein Tiefentladeschutz, beispielsweise vom Typ LEAB Batteriewächter BW 800 oder gleichwertiger Art, anzuschließen und einzubauen. Dieser Tiefentladeschutz muss ein Tiefentladen der Batterien sicher verhindern. Hierzu muss der Tiefentladeschutz einstellbare Schaltschwellen für die Vorwarnung, die Abschaltung und die Wiedereinschaltung haben. Die Schaltschwellen sind entsprechend den Vorgaben von Fahrgestell- und Batteriehersteller einzustellen. Wird der Wert für die Vorwarnung erreicht, so muss die angeschlossene LED blinken. Diese LED ist an geeigneter Stelle in der Fahrerkabine (z.B. Armaturenbrett) unterzubringen und zu beschriften. Bei Erreichen bzw. Unterschreiten der Entladeschlussspannung erfolgt eine Abschaltung der angeschlossenen Funkanlage und weiterer Zusatzverbraucher (z.B. Arbeitsscheinwerfer, etc.). Eine Zuschaltung der Funkanlage erfolgt erst wieder, wenn die Batteriespannung über der Einschaltspannung liegt (Bei Ladung oder Motorstart). Sollte es zu einer Abschaltung durch den Tiefentladeschutz kommen, ist ein Abmelden der Funkgeräte aus dem Netz bei Erreichen der Unterspannung nicht erforderlich. Dieser Zustand sollte die Ausnahme sein und bei vorheriger Signalisierung sollen durch die Mannschaft Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Funkgeräte werden somit nur kurze Zeit stromlos sein, bevor sie sich wieder ins Netz einbuchen und die alten Ressourcen weiternutzen. | A I |  |  |
| 2.11.31 | Einbau und Anschluss von Ladehalterung für 2 Akku-Handleuchten. Die Ladehalterungen sind als Bestandteil der Bordausstattung zu liefern (siehe dazu die Position 2.16.11). Die Ladehalterungen dürfen nur bei externer Einspeisung oder bei laufendem Motor funktionieren. | A |  |  |
| 2.11.32 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, Einbau von 1 weiteren Radiolautsprechern in der Mannschaftskabine. Die Lautsprecher der Mannschaftskabine sollen über einen gesonderten Lautstärkeregler angeschlossen sein. | O |  |  |
| 2.11.33 | Einbau von 2 Steckdosen im Mannschaftsraum: 24 V, ähnl. "Zigarettenanzünder" und 2 USB-Anschlussdosen (mind. 2 A). | A |  |  |
| 2.11.34 | entfällt | A |  |  |
| 2.11.35 | Die genaue Positionierung der Steckdosen und Ladehalterungen wird ggf. in einer Konstruktionsbesprechung festgelegt. | A |  |  |
| 2.12 | Fahrerassistenzsysteme, Sicherheitseinrichtungen |  |  |  |
| 2.12.1 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, Einbau einer akustischen Warneinrichtung am Heck bei eingelegtem Rückwärtsgang. Die Funktion muss manuell abschaltbar sein, aber bei erneutem Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert werden. | O |  |  |
| 2.12.2 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, Einbau eines Lkw-Abbiegeassistenten, bestehend aus einem 360°-Kamerasystem mit einer sensorischen Überwachung des Bereichs rechts neben dem Fahrzeug („Toter-Winkel-Bereich“). Alarmierung des Fahrers per Akustik und Signalleuchte bei Erkennen einer Gefahrensituation während des Abbiegevorgangs. Für den Fahrzeugeinsatz z.B. im Gelände sollte der Abbiegeassistent zur Vermeidung von Fehlalarmierungen deaktivierbar/abschaltbar sein. | O |  |  |
| 2.12.3 | Es ist eine Rückfahrkamera zwischen dem Fangmaul der Anhängerkupplung um dem Laderaumboden zu installieren. Die Kamera muss von Fahrerplatz aus aktivierbar sein bzw. sich bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch einschalten und das Kamerabild auf einem für den Fahrer gut sichtbaren Bildschirm angezeigt werden. Die Kamera muss so ausgerichtet sein, dass man den Ankuppelvorgang gut überwachen kann. Parallel zum Kamerabild ist ebenfalls das Audiosignal vom Fahrzeugheck zu übertragen bzw. am Bildschirm wiederzugeben. Eine Kombination der Rückfahrkamera mit dem 360°-Kamerasystem wird akzeptiert. | A |  |  |
| 2.12.4 | Für die Überwachung von Transportvorgängen ist auf dem Pritschenaufbau eine Überwachungskamera zu installieren. Die Kamera muss von Fahrerplatz aus aktivierbar sein und das Kamerabild auf einem für den Fahrer gut sichtbaren Bildschirm angezeigt werden. Eine Kombination mit der Anzeige für das 360°-Kamerasystem (mit ggf. einer Umschaltung) wird akzeptiert. | A |  |  |
| 2.13 | Farbgebung |  |  |  |
| 2.13.1 | Für die geplante Einordnung der zu beschaffenden Gerätewagen in die Aufgabenbereiche Brandschutz/Technische Hilfe und Logistik bei unterschiedlichen Trägerorganisationen soll die Ausführung der Lackierung und Beklebung in 2 Farbvarianten erfolgen. - Farbvariante 1: Feuerwehr/Katastrophenschutz, Grundfarbe rot; | A |  |  |
| 2.13.2 | Außenfarbgebung Bordwände am Pritschenaufbau einschließlich Ladebordwand analog zur Fahrer-/Mannschaftkabine in Farbvariante 1: RAL 3000 (Feuerrot), | A |  |  |
| 2.13.3 | Aufbauplane in Farbvariante 1: RAL 3000 (Feuerrot), Von der Farbvariante unabhängig, soll die Dachfläche der Aufbauplane einen mind. 2.200 mm breiten lichtdurchlässigen Streifen beinhalten. | A |  |  |
| 2.13.4 | Optional: Falls nicht im Lieferumfang des Fahrgestells enthalten, Lackierung der Stoßfänger, der vorderen und hinteren Kotflügel und Kabinenanbauteile (z.B. Einstiege) in Farbvariante 1: RAL 9010 (Reinweiß), Farbvariante 2: RAL 9005 (Tiefschwarz) oder Serienfarbton des Fahrgestellherstellers, Kunststoffanbauteile ggf. unlackiert schwarz/anthrazit oder ähnlich. | O |  |  |
| 2.13.5 | Lackierung des Fahrgestells einschl. Anbauten (z.B. Unterfahrschutz) in RAL 9011 (Graphitschwarz). | A |  |  |
| 2.13.6 | Die vorderen Kotflügel und Einstiege an der Fahrer-/ Mannschaftskabine sind aus Gründen des Lackschutzes mit einer transparenten Schutzfolie zu überziehen bzw. auszustatten. | A |  |  |
| 2.13.7 | Schmierstellen sind in der Farbe schwefelgelb RAL 1016 zu kennzeichnen. | A |  |  |
| 2.13.8 | Die vertikalen, schlossseitigen Kanten (Türfalz) aller Einstiegstüren an der Fahrer-/Mannschaftskabine sowie die jeweils zugehörigen Holme sind mit einer schwarzen Kantenschutzbeklebung auszustatten. Beispielsweise mit Klebebelag (Streifenmaterial, 25,4 mm breit) 3M-Scotch® Safety Walk „Universal 610“, schwarz. | A |  |  |
| 2.14 | Beschriftungen, Schilder, Markierungen |  |  |  |
| 2.14.1 | Herstellertypische Beschriftungen (Firmenlogos, etc.) sind auf ein Minimum zu beschränken. Die Lage und Größe der Beschriftung ist vor Ausführung, mit dem Auftraggeber schriftlich, abzustimmen. | A |  |  |
| 2.14.2 | Anbringung einer vom Auftraggeber festzulegenden Türklebebeschriftung. Ggf. werden Vorlagen für Logos, Wappen, etc. der entsprechenden dem Fahrzeug zugeordneten Einheit beigestellt. Die genaue Lage und Größe der Beschriftung / Beklebung ist vor Ausführung, mit dem Auftraggeber schriftlich abzustimmen und ggf. ein grafisches Ausführungsmuster zu erstellen. | A |  |  |
| 2.14.3 | Anbringen einer Kontur- und Streifenmarkierung sowie einer Design-Beklebung gemäß den Vorgaben der ECE-R 104, der DIN 14502-3 und den nachfolgenden Positionen. Die genaue Lage und Größe der Markierungen und der weiteren Beklebung / Beschriftung ist vor Ausführung, mit dem Auftraggeber schriftlich abzustimmen und ein grafisches Ausführungsmuster zu erstellen. Ggf. ist für, von den o.g. allgemeinen Vorgaben, abweichende Ausführung, bei Zulassung des Fahrzeugs eine Ausnahmegenehmigung von § 49a (1), Satz 1 der StVZO erforderlich. | A |  |  |
| 2.14.4 | Anbringen einer seitlichen gelben (Farbvariante 1)) und hinteren roten Konturmarkierung (beide Farbvarianten, retroreflektierend, 50 mm Mindestbreite) entsprechend den Vorgaben der ECE-R 104 und der DIN 14502-3. | A |  |  |
| 2.14.5 | Heckseitig ist auf der Ladebordwand und ggf. der Aufbauplane innerhalb der Konturmarkierung eine Warnmarkierung entsprechend den Vorgaben der ECE-R 104 und der DIN 14502-3 anzubringen; Ausführung als Streifenmarkierung, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45° schräg nach außen/unten verlaufend, abwechselnd in den Farben Rot (retroreflektierend) und Fluoreszierend-gelb (retroreflektierend, Farbvariante 1) bzw. Weiß (retroreflektierend, Farbvariante 2), Streifenbreite ca. 100 mm. Für das Anbringen eines Design-Schriftzuges gemäß der Position 2.14.8 ist innerhalb der Warnmarkierung ein entsprechender rechteckiger Ausschnitt in Grundfarbe vorzusehen bzw. frei zu lassen. | A |  |  |
| 2.14.6 | Anbringen eines Design-Schriftzuges an der Fahrzeugfront: "KATASTROPHENSCHUTZ", ca. 180 mm, kursiv, Folienbeklebung in RAL 9010 (weiß, fluoreszierend). . | A |  |  |
| 2.14.7 | Anbringen eines Design-Schriftzuges auf den seitlichen Aufbauplanen, mittig: "KATASTROPHENSCHUTZ", Schrifthöhe ca. 200 mm, Folienbeklebung in RAL 9010 (weiß, fluoreszierend). | A |  |  |
| 2.14.8 | Anbringen eines Design-Schriftzuges auf der heckseitigen Aufbauplane oder dem oberen Teil der Ladebordwand, mittig: "KATASTROPHENSCHUTZ Schrifthöhe ca. 180 mm, Folienbeklebung in RAL 9010 (weiß, fluoreszierend). | A |  |  |
| 2.14.9 | Anbringung eines vom Auftraggeber festzulegenden Funkrufnamens (Kennname und Kennziffern) als Folienbeklebung in RAL 9010 (Reinweiß) auf der frontseitigen Sonnenblende und im oberen linken Teil der heckseitigen Aufbauplane. Ggf. werden Vorlagen für die Ausführung beigestellt. Die Position, Lage, Größe, Schriftart und -farbe ist vor Ausführung, mit dem Auftraggeber schriftlich abzustimmen. | A |  |  |
| 2.14.10 | An der Innenseite der Fahrertür ist ein Typenschild gem. den Anforderungen der DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 anzubringen. Maße mind. (HxB) 74 x 105 mm (DIN-A7). Folgende Angaben müssen auf dem Typenschild enthalten sein: - Aufbauhersteller mit Anschrift - Bezeichnung des Fahrzeuges (siehe dazu Pos. 2.0.1) - Serien- oder Typennummer - Baujahr | A |  |  |
| 2.14.11 | Alle notwendigen bzw. vorgeschriebenen Beschriftungen sind zweckentsprechend, dauerhaft und kontrastreich auszuführen (z.B. gravierte Schilder). Es sind Piktogramme entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für Stellteile, Warnhinweise und Verwendungssicherheit anbringen. Beschriftungen, die demselben Verwendungszweck dienen (z.B. Inhaltsangaben) oder derselben Beschriftungsgruppe angehören (z.B. Warnhinweise) müssen in einem einheitlichen Layout ausgeführt sein. | A |  |  |
| 2.14.12 | Angabe des vorgeschriebenen Reifenfülldrucks (Angabe für Straßenfahrfahrt und Mindestdruck für verminderten Reifendruck bei Geländefahrt in „bar“) über dem jeweiligen Rad, z.B. am Radlauf/Kotflügel. | A |  |  |
| 2.14.13 | Angabe des vorgeschriebenen Reifenfülldrucks für VA und HA bei Straßenbetrieb und des verminderten Mindestfülldrucks für Geländefahrt (Angabe in „bar“) sowie die zul. Maximalgeschwindigkeit bei vermindertem Druck (in km/h), zzgl, Drehmoment der Radbolzen als Hinweisschild an einer vom Fahrerplatz aus gut erkennbaren Stelle. | A |  |  |
| 2.14.14 | Im Sichtbereich des Fahrers ist ein Hinweisschild mit den Angaben der Gesamthöhe, der Gesamtlänge, der Gesamtbreite, der zulässigen Gesamtmasse und des Kuppelmaßes „A“ (gemäß 91/53/EG) des Fahrzeuges anzubringen. | A |  |  |
| 2.14.15 | Kennzeichnung der Wasserdurchfahrtshöhe (WDF) bzw. der zulässigen Wattiefe. Markierung an der Stoßstange seitlich oder an der vorderen Hälfte der Vorderachskotflügel. Auf die ggf. erforderlichen besonderen Wartungsmaßnahmen vor der Wasserdurchfahrt ist auf einem gesonderten Schild auf der Innenseite der Fahrertür hinzuweisen. | A |  |  |
| 2.14.16 | Kennzeichnung der Behälter für Kraftstoff und erforderlichen Zusatzstoff (z.B. Ad-Blue®), Angabe der Bezeichnung für Kraft- oder Zusatzstoff und der jeweiligen Füllmenge. | A |  |  |
| 2.14.17 | Kennzeichnung der Anhängekupplung: Anhänge- und Stützlasten, zulässige Belastbarkeit bei Verwendung als Anschlagpunkt (wie D-Wert, Angabe jedoch in „daN“). | A |  |  |
| 2.14.18 | Kennzeichnung der Abschleppkupplung (vorne) und Schäkel (vorne und hinten), zulässige Belastbarkeit und zulässiger Schrägzugwinkel (wie D-Wert, Angabe jedoch in „daN“). | A |  |  |
| 2.14.19 | Kennzeichnung elektrischer Anschlüsse im oder am Fahrzeug mit Spannungsangabe und max. Belastbarkeit (Stromstärke). | A |  |  |
| 2.14.20 | Kennzeichnung von Anhängersteckdosen mit Spannungsangabe bzw. Funktion (z.B. ABV). | A |  |  |
| 2.14.21 | Kennzeichnung der 24V-Ladesteckdose. Ggf. Angabe der max. Stromstärke. | A |  |  |
| 2.14.22 | Kennzeichnung der 230 V-Netzeinspeisung. Ein Hinweisschild „Einspeisung 230 V Bordnetz / Ladegerät – Achtung! – Anschluss nur an Steckvorrichtungen in Stromkreisen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (Id < 30 mA), oder an Feuerwehrstromerzeuger nach DIN 14685 und DIN 14686.“ oder gleichwertig ist in direkter Nähe zur Einspeisung am Fahrzeug anzubringen. | A |  |  |
| 2.14.23 | Alle Bedien- und Kontrollelemente sind mit eindeutiger Kennzeichnung (durch Symbole oder Schriftzug) und, soweit notwendig, blendfreier Auffinde- (Hintergrund-) und Funktionsbeleuchtung (Einschaltbestätigung) auszuführen. | A |  |  |
| 2.15 | Funkanlage |  |  |  |
| 2.15.1 | Einbau einer Digitalfunkanlage (u.a. bestehend aus mehreren verschiedenen Komponenten, entsprechend der nachfolgenden Positionen). Aufgrund der rechtlichen Regelungen über die Einführung des Digitalfunks wurde für die kommunalen, nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Schleswig-Holstein die Beschaffung der Digitalfunktechnik in einer landesweiten Sammelbeschaffung vereinbart. Technische sowie taktische Anforderungen wurden durch entsprechende Arbeitsgruppen auf Landesebene formuliert welche u.a. in sog. Beschaffungspaketen und Ausstattungsempfehlungen festgeschrieben sind. In dem Zusammenhang wird auf den Leitfaden "Hinweise zur Installation von Funkanlagen" der Arbeitsgruppe Technik des Nutzerbeirates für Digitalfunk Schleswig-Holstein hingewiesen. Der fachgerechte Einbau der Funkanlage ist auf einem Formular zur Einbaudokumentation (auf der Internetseite www.digitalfunk-sh.de abrufbar) und durch Vorlage von Messprotokollen zu bestätigen. Ein Beschaffungspaket „Funkausstattung für Einsatzfahrzeuge“ einschließlich notwendiger Optionen wird nach Absprache durch den Auftraggeber beigestellt. | A |  |  |
| 2.15.2 | Die fahrzeugseitige Spannungsversorgung der Digitalfunkanlage ist durch folgende Anschlüsse zu gewährleisten: - Dauerplus 24 V / 10 A (rot, 4 mm²) zur Versorgung eines Spannungswandlers; - beleuchteter Funkhauptschalter im Bereich des Armaturenbrettes eingebaut; - geschaltet Plus 24 V (rot-gelb, 1 mm²) vom Funkhauptschalter, zum Trennen der Funkanlage und Bedieneinrichtungen vom Kfz-Bordspannungsnetz; - Masse (schwarz, 4 mm²); Ein fertig vorkonfektionierter Kabelsatz einschließlich Verzögerungsrelais zur Spannungsversorgung ist Bestandteil der beigestellten Funkanlage und zwingend zu verwenden. | A |  |  |
| 2.15.3 | Einbau eines beigestellten Spannungswandlers 24 V / 12 V sowie Anschluss an den vorkonfektionierten Kabelsatz für die Energieversorgung von Digitalfunkgeräten. | A |  |  |
| 2.15.4 | Einbau und Anschluss eines beigestellten Digitalfunk-Gerätesatzes (Motorola MTM 800 et und Standard-Handbedienhörers sowie Montagematerial), einschließlich Montage eines beigestellten Lesegerätes für BOS-Sicherheitskarten und einer Programmierschnittstelle. Einbauposition beispielsweise hinter / unter dem Beifahrersitzplatz. | A |  |  |
| 2.15.5 | Einbau und Anschluss eines beigestellten Bedienteils und eines Standard-Handbedienhörers. Die Bedienung des Funkgerätes über das Bedienteil und den Handhörer muss vom Fahrer- und Beifahrerplatz gleichermaßen aus möglich sein. Einbauposition beispielsweise zentral auf oder im Bereich des Armaturenbretts. | A |  |  |
| 2.15.6 | Einbau einer beigestellten Dachantenne (Kombiantenne Tetra/GPS) und Anschluss an das Tetra-Digitalfunkgerät. Eine Revisionsöffnung im Bereich des Kabinenhimmels ist vorzusehen. | A |  |  |
| 2.15.7 | Einbau eines beigestellten Funklautsprechers für den Bereich des Fahrer-Beifahrerplatzes und Anschluss an die Funkanlage. Einbauposition beispielsweise zentral in der Konsole oberhalb der Windschutzscheibe | A |  |  |
| 2.15.8 | Zur besseren akustischen Versorgung Einbau eines weiteren Funklautsprechers im Bereich des Fonds und Anschluss an die Funkanlage. Der Lautsprecher muss regelbar und abschaltbar sein. Der verbaute Funklautsprecher ist für die vom Hersteller der Funkanlage (Motorola MTM 800) vorgegebene Impedanz geeignet. Der Typ, die Leistung und Impedanz des verbauten Lautsprechers ist in der Einbaudokumentation zu vermerken. | A |  |  |
| 2.15.9 | Einbau sowie elektrischer Anschluss von 2 beigestellten Ladehalterungen für Tetra-Digitalhandsprechfunkgeräte im Fahrer-Mannschaftsraum. Lieferung und Einbau von Montageblechen für alle Ladehalterungen von Handsprechfunkgeräte mit integrierter Halterung für Mikrofon-Lautsprecher im oberen Bereich. Die Ladehalterungen dürfen nur bei externer Einspeisung (Ladeerhaltung) oder bei laufendem Motor funktionieren. Die Einbauposition der Ladehalterungen ist mit dem Auftraggeber im Rahmen der Konstruktionsbesprechung abzustimmen. | A |  |  |
| 2.16 | Ausrüstung, Bordausstattung |  |  |  |
| 2.16.1 | Die in den nachfolgenden Positionen dieses Abschnitts beschriebenen Beladungsteile / Ausrüstungsgegenstände sind als „Bordausstattung“ zusammen mit dem Fahrzeug zu liefern. Die für diese Teile zwangsläufig notwendigen Halterungen und Transportmöglichkeiten sind am oder im Fahrzeug vorzusehen. Die genaue Position der jeweiligen Halterung oder der Platz im bzw. am Fahrzeug ist größtenteils in den jeweiligen vorgehenden Anforderungspositionen beschrieben worden bzw. wird ggf. im Rahmen der Konstruktionsbesprechung mit dem Auftragnehmer zusammen festgelegt. | A |  |  |
| 2.16.2 | Hinweis: Die feuerwehrtechnische Beladung (taktische Beladung) für den GW KatS-SH ist in dieser Leistungsbeschreibung nicht beschrieben. Diese taktische Beladung ist modular konzipiert und soll auf Rollcontainer, Europaletten oder Gitterboxen zusammengestellt mit GW KatS-SH transportiert werden können (siehe dazu auch die Positionen 2.0.4, 2.0.5 und 2.9.4). | - |  |  |
| 2.16.3 | Lieferung von Aufbewahrungsbehältnisse für die Bordausstattung (sog. Schäferboxen / Kleinteilelager Behälter oder gleichwertiger Art) in ausreichender Anzahl in den Staukästen. | A |  |  |
| 2.16.4 | Lieferung von 3 Stück Warnkleidung (Weste), Klasse 2 ohne Rückenaufschrift, nach DIN EN ISO 20471 | A |  |  |
| 2.16.5 | Lieferung von 2 Paar Schutzhandschuhe nach DIN EN 420:2003-12, Kat. I, Material Chromnarbenleder und Baumwolle, PSA-Kategorie II, Größe 10 oder vergleichbare Ausführung | A |  |  |
| 2.16.6 | Lieferung von 2 Stück tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver (Aufladelöscher) und einer Leistungsklasse mindestens 21 A - 113 B, mit Kfz-Halter nach DIN EN 3 | A |  |  |
| 2.16.7 | Lieferung von 1 Tragetuch nach DIN EN 1865-1, in Transporttasche | A |  |  |
| 2.16.8 | Lieferung von 1 Krankenhausdecke, etwa 2.800 mm × 2.400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle. | A |  |  |
| 2.16.9 | Lieferung von 1 Verbandkasten K nach DIN 14142, mit Beatmungshilfe | A |  |  |
| 2.16.10 | Lieferung von 2 Handlampen, Ausführung: Fabrikat Adalit L3000 | A I |  |  |
| 2.16.11 | Lieferung von 2 Kfz-Ladegeräten (24 V), passend für Akku-Handleuchte aus Pos. 2.16.10. | A |  |  |
| 2.16.12 | Lieferung von 4 Verkehrswarngeräten mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, Ausführung als batteriebetriebene LED-Blitzleuchte. | A |  |  |
| 2.16.13 | Lieferung von 4 Alkaline-Blockbatterie Typ IEC 4R25, Batteriespannung 6 V, Kapazität 28 Ah, passend für Verkehrswarngerät/Blitzleuchte aus Pos. 2.16.12 | A |  |  |
| 2.16.14 | Lieferung von 4 Stück Verkehrsleitkegel nach DIN En 13422, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch, Gewichtsklasse II, Material PE oder PVC, Ausführung als Verkehrssicherungseinrichtung mind. mit allgemeiner Zulassung (n. StVO) für den vorübergehenden Einsatz z.B. zur Absicherung von Einsatz- und Unfallstellen durch Feuerwehr u.a., keine Ausführung als Faltleitkegel. | A |  |  |
| 2.16.15 | LED-Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend, einschl. Batterien | A |  |  |
| 2.16.16 | Flaggensatz nach BWB-TL 8345-0009, bestehend aus je einer Flagge in den Farben: blau, gelb, grün und rot | A |  |  |
| 2.16.17 | Lieferung von 1 Sperrbalkenschlüssel, nach DIN 3223 | A |  |  |
| 2.16.18 | Lieferung von 1 Klauenbeil 900 g, Beilstiel ca. 350 mm lang | A |  |  |
| 2.16.19 | Lieferung von 1 Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm). | A |  |  |
| 2.16.20 | Lieferung von 1 Bügelsäge B nach DIN 20142 | A |  |  |
| 2.16.21 | Lieferung von 1 Spaten 850 nach DIN 20127, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152. | A |  |  |
| 2.16.22 | Lieferung von 1 Spitzhacke nach DIN 6436 | A |  |  |
| 2.16.23 | Lieferung von 1 Werkbank-Handbesen mit Borsten aus Poly-Kokos®, ca. 280 mm | A |  |  |
| 2.16.24 | Lieferung einer Umweltschutzausstattung bestehend aus 20 Ölbindetüchern und 10 Plastikentsorgungsbeuteln. | A |  |  |
| 2.16.25 | Lieferung von 2 Kraftstoffkanistern aus Stahlblech, Volumen 20 l, Farbe oliv kraftstoffbeständig einbrennlackiert, GGVS-Zulassung, Ausführung und Maße gem. zurückgezogener Norm DIN 7274. | A |  |  |
| 2.16.26 | Lieferung von 1 Ausgussstutzen mit flexiblem Stahlschlauch, ca. 30 cm lang, mit Siebeinsatz, passend für Stahlblechkanister nach DIN 7274 | A |  |  |
| 2.16.27 | Lieferung einer Abschleppstange VG 74 057, jedoch mit Zugöse 40 (nach DIN 74054), in Farbe RAL 9005 (Tiefschwarz) lackiert. | A |  |  |
| 2.16.28 | Lieferung von einem Satz Ersatzglühlampen im Kasten; 24 V (für jeden am Fahrgestell verwendeten Lampentyp je 2 Stück) | A |  |  |
| 2.16.29 | Lieferung einer Unterlegplatte für Wagenheber aus Holz oder Kunststoff. | A |  |  |
| 2.16.30 | Lieferung von 1 Satz (4 Stück) Gleitschutzketten zur Ausführung der Fahrzeugbereifung passend, nach BWB-TL 2540-0002 mit Schnellmontageeinrichtung, je Kette in Transportsack. | A |  |  |
| 2.16.31 | Lieferung einer Reifenfüllarmatur, Handgriff mit Füll- und Ablass-Ventilen, Manometer (bis 10 bar) Eingang: Stecknippel Ausgang: Schlauch mit "KFZ-Momentstecknippel", Länge ca. 0,5 m | A |  |  |
| 2.16.32 | Lieferung von 1 Druckluftverbindungsschlauch (Spiralschlauch), mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel, Länge 4 m | A |  |  |
| 2.16.33 | Lieferung von 1 Druckluft-Kupplungskopf Vorrat (rot), mit Schnellkupplungsanschluss (Druckluftkupplung) | A |  |  |
| 2.16.34 | Lieferung von 1 Anschlussleitung, 15 m Länge, an einem Ende mit Einspeise-/Auschlusskupplung passend zum Lade-/Luftsystem (Pos. 2.11.25), am anderen Ende mit druckwasserdichtem Schukostecker (IP 67) 230 V, und Druckluftanschlussnippel. | A |  |  |
| 2.16.35 | Lieferung von 1 Starthilfekabel (Verbindungsleitung aus flexibler Zwillingsleitung 2 x 35 mm² mit einem Stecker VG 96917 F 001 (Nato-Stecker, VDA 72593) und zwei Polzangen), Länge ca. 6 m | A |  |  |
| 2.16.36 | Lieferung von 1 konfektionierten Kabel VG 96927 T 012 A 002, Verbindungsleitung aus flexibler Zwillingsleitung 2 x 35 mm² mit zwei Steckern VG 96917 F 001 (Nato-Stecker), Länge ca. 6 m | A |  |  |
| 2.16.37 | Lieferung von 1 Adapter, um zwei Starthilfekabel mit Steckern VG 96917 F 001 (Nato-Stecker, VDA 72593) zu verbinden | A |  |  |
| 2.16.38 | Lieferung von 8 Ladebalken, mindestens AC/BC 1000 daN für die Ladungssicherung. | A |  |  |
| 2.16.39 | Lieferung von 8 Zurrgurten mit Ratsche (250 daN Spannkraft im direkten Zug), Standardzurrgurt 5 m lang, appretiert, einteilig, Kennzeichnung, nach DIN 60 060, 500 daN Spannkraft in Umreifung. | A |  |  |
| 2.16.40 | Lieferung von 8 Zurrgurten mit Ratsche (2000 daN Spannkraft im direkten Zug), Standardzurrgurt, 8 m lang; zweiteilig; beiderseits mit Haken, nach DIN 60 060, passend für die auf der Pritsche verbauten Zurrösen und Zurrleisten. | A |  |  |
| 2.16.41 | Lieferung von 16 Zurrösen / Fittinge für die Kombi-Ankerschienen die an den Seitenwänden und der Stirnwand des Pritschenaufbaus angebracht sind, passend für beide Spanngurttypen. | A |  |  |
| 2.16.42 | Lieferung von 16 Zurrösen / Fittinge für die Airlineschiene. | A |  |  |
| 2.16.43 | Lieferung von 1 Kompressor-Kühlbox, 24 V-Anschluss, Inhalt ca. 30 Liter | A I |  |  |

Preisblatt – Optionale Anforderungspositionen

| Pos. | Gegenstand | Hersteller / Typ und Lieferant | Preis ohne MwSt. in € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Kraftstofftank mit einem Volumen von mindestens 150 l |  | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.2.4 | Tankeinfüllstutzen für eine einwandfreie und umweltfreundliche Kanisterbefüllung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.2.5 | Deckel vom Dieseltank muss abschließbar sein | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.6.7 | 2 Druckluftabgänge, jeweils einer links und rechts seitlich am Fahrzeug. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.7.2 | Einstiege vorn und hinten mit einer Trittstufenbeleuchtung | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.7.3 | Einstiegsstufen zur Fahrer-/Mannschaftskabine rutschsicher ausgeführt | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.7.5 | Boden des Mannschaftraums rutschfest (DIN EN 1846-2) und wasserundurchlässig | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.7.9 | Sitzbank hinten als Vierersitzbank (Truhensitzbank mit Staufach) ausgelegt und in der Mannschaftkabine eingebaut. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.8.1 – 2.8.4 | Standheizung im Fahrerhaus, Leistung und der Wärmestrom ausreichend dimensioniert, Brennstoffversorgung aus dem Dieselkraftstoffbehälter, mit Zeitschaltuhr und Schalter für Direktbetrieb | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.8.5 | Zusätzlich zur serienmäßigen Heiz- und Kühlanlage (Klimaanlage), ein auf die Fahrer-/Mannschaftskabine dimensioniertes Klimagerät zur Kühlung der Kabine | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.9.17 | Die Ladebordwand ist so auszuführen, dass sie halbhoch gefaltet den hinteren Abschluss der Pritsche bildet. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Preisblatt – Optionale Anforderungspositionen (Fortsetzung)

| Pos. | Gegenstand | Hersteller / Typ und Lieferant | Preis ohne MwSt. in € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.5 | Batterietrennschalter | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.11.6 | zwei Rückfahrscheinwerfer in LED-Technik | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.11.16 | 2 blaue Rundumkennleuchten auf dem Fahrerhaus, Ausführung als LED-Doppelblitzleuchte, Größe B 2 oder vergleichbar anstelle einer Balkenanlage | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.11.17 | Tonfolgenanlage nach StVZO nach DIN 14610. Ausführung als Druckluftsignalanlage mit Kompressor und 4 Schallbechern | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.11.32 | 2 zusätzliche Radiolautsprecher in der Mannschaftskabine, separater Lautstärkeregler | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.12.1 | Rückfahrwarner, deaktivierbar | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.12.2 | Einbau eines Lkw-Abbiegeassistenten | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.13.4 | Lackierung der Stoßfänger, der vorderen und hinteren Kotflügel und Kabinenanbauteile (z.B. Einstiege) in Farbvariante 1: RAL 9010 (Reinweiß) oder Farbvariante 2: RAL 9005 (Tiefschwarz) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2.9.4 | Lieferung vom 3 Universal-Rollcontainer mit Gitterbox hoch, Feuerwehr-Rollcontainer mit Totmannbremse nach Din |  |  |

Summe LV / (Los I + II)

Stückpreis Netto		.........................EUR

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus                             .........................EUR

in Höhe von 19,00 %	                                         .........................EUR

Gesamtpreis Brutto	                                         .........................EUR

(Ort)	(Datum)	(Stempel, Unterschrift)

Bewertung / Gewichtung:

60 % Preisgestaltung, 30 % Lieferzeiten ohne Fahrgestell, 10 % Sonstiges / Handhabung (Ladungssicherung / Zurrgeschirr, Bedienung usw.)

Nichterfüllung des LV führt zum Ausschluss.