Inhaltsverzeichnis

1	Zentrale Einrichtungen	4

1.1	Software Parkleitzentrale	4

1.1.1	Bedien- und Steuersoftware	4

1.1.2	HTML-Benutzeroberfläche	4

1.1.3	Schnittstelle App	4

1.1.4	Smartphone-App	4

1.1.5	Betriebskostenpauschale Hosting und Support	5

1.1.6	Lizenzkosten	5

Monatliche Lizenzkosten für die Schnittstelle Internetportal	5

1.1.7	Hosting- und Lizenzkosten Smartphone App	5

1.1.8	Bedarfsposition	5

Servicepauschale Smartphone-App	5

1.1.9	Einrichtung Bedienrechner	5

2	Parkdatenerfassung	6

2.1	Parkdatenerfassungsgeräte	6

2.1.1	Parkdatenerfassungsgerät P11	6

2.1.2	Parkdatenerfassungsgerät P12	6

2.1.3	Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P12	7

2.1.4	GSM-Gateway	8

2.1.5	Parkdatenerfassungsgerät P23	8

2.1.6	Parkdatenerfassungsgerät P 24	9

2.1.7	Parkdatenerfassungsgerät P 25	9

2.1.8	Parkdatenerfassungsgerät P 22	10

2.1.9	Parkdatenerfassungsgerät P 21	11

2.1.10	Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P34	11

2.1.11	GSM Gateway	12

2.1.12	Parkdatenerfassungsgerät P 35	12

2.1.13	Parkdatenerfassungsgerät P 37	13

2.1.14	Parkdatenerfassungsgerät P 41	13

2.1.15	Parkdatenerfassungsgerät P 42	14

2.1.16	Parkdatenerfassungsgerät P 47	15

2.1.17	Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P 51 / P 52	15

2.1.18	GSM-Gateway	16

2.1.19	Betriebskostenpauschale Parkdatenerfassung	16

2.1.20	Alternativposition – Parkdatenerfassungsgeräte als solarbetriebene Ausführung	16

3	Parkleitwegweiser	18

3.1	Dynamische Parkleitwegweiser	18

3.1.1	Dynamischer Parkleitwegweiser	18

3.1.2	Standortcontroller	18

3.1.3	LTE-Terminal	19

3.2	Statische Wegweiser	19

3.2.1	Statischer Wegweiser	19

3.2.2	Statischer Wegweiser Standort S3	19

3.3	LED-RGB Vollmatrix Anzeigen	20

3.3.1	LED-RGB Vollmatrixanzeige	20

4	Aufstellvorrichtungen	21

4.1	Rundrohrmaste	21

4.1.1	Aufstellvorrichtung für Erfassungskamera	21

4.1.2	Aufstellvorrichtung für einzeilige Standorte statisch	21

4.1.3	Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte statisch	22

4.1.4	Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte statisch	22

4.1.5	Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte dynamisch	22

4.1.6	Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch	23

4.1.7	Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte dynamisch	23

4.1.8	Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch	23

4.1.9	Aufstellvorrichtung für vierzeilige Standorte dynamisch	24

4.1.10	Aufstellvorrichtung für dynamische LED RGB Vollmatrix Tafel	24

4.1.11	Statische Berechnungen	24

5	Weitere Leistungen	26

5.1	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	26

5.1.1	Baustelle einrichten	26

5.1.2	Baustelle räumen	26

5.1.3	Verkehrssicherung	26

6	Projektrealisierung	27

6.1	Ausführungsplanung	27

6.1.1	Ausführungsunterlagen	27

6.1.2	Realisierungspflichtenheft	27

6.2	Projektabwicklung	27

6.2.1	Projektabwicklung- und –koordinierung	27

6.3	Inbetriebnahme und Probebetrieb	27

6.3.1	Test und Inbetriebnahme des Gesamtsystems	27

6.3.2	Probebetrieb	28

6.3.3	Abnahme	28

6.4	Dokumentation / Schulung	28

6.4.1	Erstellung der Gesamtdokumentation	28

6.4.2	Bedienhandbuch Parkleitzentrale	28

6.4.3	Schulung Bedienung PLS-Zentrale	29

6.4.4	Schulung Bedienung Außenanlagen	29

6.5	Wartung	29

6.5.1	Wartung	29

6.6	Mobilfunkkosten	29

6.6.1	Mobilfunkkosten	29

7	Zusammenfassung des Angebots	31

# Zentrale Einrichtungen

## Software Parkleitzentrale

Bedien- und Steuersoftware

Einmalige Kosten zur Erstellung, Konfiguration und Implementierung der Bedien- und Steuersoftware für die PLS-Zentrale gemäß Leistungsbeschreibung.

1 psch	………………	…………….

HTML-Benutzeroberfläche

Einmalige Kosten zur Realisierung der "HTML-Benutzeroberfläche" gem. Leistungsbeschreibung

Sämtliche Funktionalitäten der PLS-Bediensoftware sind auch in die HTML-Benutzeroberfläche zu integrieren. Lieferung, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme eines Web-Interface zur Bedienung des PLS über HTML.

Der Zugriff auf die Benutzeroberfläche muss über gesicherte Verbindungen (https: oder VPN) erfolgen.

1 psch	………….…	…………….

Schnittstelle App

Einmalige Kosten für die Einrichtung einer Netzwerkschnittstelle zur Übertragung der Parkhausdaten und Push-Meldungen an die anzubietende Smartphone-App

Sollten keine Kosten anfallen, ist diese Position mit 0,01 € zu bepreisen.

1 psch	………………	…………….

Smartphone-App

Bereitstellung einer Smartphone-App (Android und iOS) mit Funktionen gemäß Leistungsbeschreibung.

Bieterangabe:

Die Servicepauschale für eine Transaktion zur Bezahlung der Parkgebühren für den Endnutzer beträgt: Bedarfsposition

1 psch	………………	…………….

Betriebskostenpauschale Hosting und Support

Monatliche Kosten für die Bereitstellung eines vom AN gehosteten, virtuellen Servers und den Betrieb, Support und Softwarepflege der Parkleitsoftware als Dienst („Software as a service“), inkl. aller Lizenzkosten für die Bedien- und Steuersoftware und die erforderlichen Softwarezertifikate.

60 Monate	………………	…………….

Lizenzkosten

- Monatliche Lizenzkosten für die Schnittstelle Internetportal

Sollten keine Lizenzkosten anfallen, ist diese Position mit 0,01 € zu bepreisen.

60 Monate	………………	…………….

Hosting- und Lizenzkosten Smartphone App

Monatliche Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb, Support und Softwarepflege der Smartphone App; inkl. aller erforderlichen Zertifikate und Leistungen am App-Backend

60 Monate	………………	…………….

Bedarfsposition

### Servicepauschale Smartphone-App

Jährliche Kosten für die dem Auftragnehmer entstehenden Kosten für Transaktionen bei Bezahlung der Parkgebühren über die Smartphone-App. Pauschalbetrag pro Jahr bei Nutzung der App von bis zu 5.000 aktiven Nutzern

1 Jahr	………………	nur EP

Einrichtung Bedienrechner

Einrichten eines Bedienrechners auf bestehendem Arbeitsplatz-PC im Betriebsgebäude. Arbeitsplatz-PC verfügt bauseits über Webbrowser und Netzwerkverbindung zum Parkleitrechner

1 Stück	………………	…………….

Summe Titel 1.1 Software Parkleitzentrale:		…………….

Summe Titel 1: Zentrale Einrichtungen		…………….

# Parkdatenerfassung

## Parkdatenerfassungsgeräte

Die monatlichen Kosten für die SIM-Karte bzw. Mobilfunkverbindung sind nicht in dieser Position enthalten. Diese werden separat vergütet und sind unter Position 6.6 zu kalkulieren.

Parkdatenerfassungsgerät P11

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

3 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P12

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von einer Ein- und Ausfahrt.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P12

Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.

Detektionsgenauigkeit 99,96 %

Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.

Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.

18 Stück	………………	…………….

GSM-Gateway

Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.

Befestigung am Lampenmast des AG’s

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt.

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P23

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 24

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

3 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 25

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 22

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 21

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P34

Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.

Detektionsgenauigkeit 99,96 %

Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.

Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.

21 Stück	………………	…………….

GSM Gateway

Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.

Befestigung am Lampenmast des AG’s

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt.

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 35

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 37

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

1 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 41

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 42

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät P 47

Lieferung und Montage einer Erfassungskamera zur Erfassung von Fahrzeugen zur Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung.

Ausführung als netzwerkfähige 4-MP-Dome-Kamera mit integrierter Bildverarbeitung zur Echtzeit-Auswertung von Belegungsdaten. Erfassung von Fahrzeugen in den Ein- und Ausfahrten inkl. Richtungsabhängigkeit. Erfassung von 2 Ein- und Ausfahrten.

Die Auswertung erfolgt direkt im Kamerasystem ohne Speicherung von Videoaufzeichnungen oder personenbezogenen Daten.

DSGVO-konform

Ausführung in wetterfestem Gehäuse Schutzart IP65, geeignet für Mastmontage an Bestandsmasten mit Spannbereich 60 bis 150 mm.

Größe ca. 210 x 155 x 140 mm (L x B x H).

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt. Maste werden gesondert vergütet.

Inkl. Mastbefestigung, Anschlussleitungen, sämtlicher Befestigungselemente, Kleinteile sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, komplett montiert, angeschlossen, parametriert und betriebsbereit.

Zur Orientierung des Bieters:

BERNARD Mobility Analyser BMA V3

2 Stück	………………	…………….

Parkdatenerfassungsgerät Einzelplatzerfassung P 51 / P 52

Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme eines IoT-Parksensors zur automatisierten Erfassung der Belegung einzelner Stellplätze mittels 3-Achs-Magnetfeldsensorik und Nanoradar. Datenübertragung über LoRaWAN einschließlich automatischer Datenspeicherung bei Verbindungsunterbrechungen und nachträglicher Übertragung.

Detektionsgenauigkeit 99,96 %

Geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz, Schutzart IP68, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C. Inklusive Batterie, Befestigungsmaterial, Parametrierung, Funktionsprüfung und vollständiger betriebsfertiger Übergabe. Abmessungen ca. Ø 120 × 25 mm, Batterielebensdauer min. 5 Jahre.

Hosting, Lizenz- und Betriebskosten sind in Position 1.1.6. zu kalkulieren.

156 Stück	………………	…………….

GSM-Gateway

Lieferung, Montage und Einbau eines GSM-Gateways zur Kommunikation der Einzelplatzerfassungssensoren mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien.

Befestigung am Lampenmast des AG’s

Die Spannungsversorgung 230V AC wird bauseits bereitgestellt.

1 Stück	………………	…………….

Betriebskostenpauschale Parkdatenerfassung

Monatliche Kosten für die Bereitstellung der Backendsysteme des Sensorherstellers der Kamerasensorik und der Einzelplatzerfassung, inkl. aller Lizenzkosten für die Schnittstellen und die erforderlichen Softwarezertifikate.

Die Pauschale gilt als Monatspauschale für alle unter den OZ 2.1.1 – 2.1.13 installierten Sensoren

60 Monate	………………	…………….

Alternativposition – Parkdatenerfassungsgeräte als solarbetriebene Ausführung

Lieferung und Montage eines autarken, solarbetriebenen Parkdatenerfassungsgerätes zur Erfassung von Fahrzeugen für die Parkraumüberwachung und Parkdatenerhebung, ohne Erfordernis einer dauerhaften externen Spannungsversorgung.

Angebotenes Fabrikat / Typ: ____________________

Zur Orientierung des Bieters: Funktional gleichwertige Erfassung zur netzgebundenen Ausführung BERNARD Mobility Analyser BMA V3, jedoch mit autarker solarbasierter Energieversorgung.

1 Stück	………………	…………….

Summe Titel 2.1 Parkdatenerfassungsgeräte:		…………….

Summe Titel 2 Parkdatenerfassung:		…………….

# Parkleitwegweiser

## Dynamische Parkleitwegweiser

Die monatlichen Kosten für die SIM-Karte bzw. Mobilfunkverbindung sind nicht in dieser Position enthalten. Diese werden separat vergütet und sind unter Position 6.6. zu kalkulieren.

Dynamischer Parkleitwegweiser

Lieferung und Montage an Masten dynamischer Standorte von dynamischem Parkleitwegweiser

Ausführung gem. Leistungsbeschreibung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname, einer dreistelligen LCD-Stellplatzanzeige zur Anzeige der freien Kapazitäten, Höhe 160 mm. Technische Ausführung der Anzeige gemäß Baubeschreibung.

Ausführung als Gehäuse, verschiebbar am Mast, beklebt mit reflektierender Folie Typ RA2/C

Größe ca. 500 x 2000 x 120 mm (H x B x T)

Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.

32 Stück	………………	…………….

Standortcontroller

Lieferung und werkseitige Montage in das Gehäuse des untersten Standortschilds einer Mastersteuerelektronik gem. Leistungsbeschreibung zur Ansteuerung aller Stellplatzanzeigen eines Anzeigestandorts und Kommunikation mit der Parkleitzentrale.

Energieverteilung mit FI-Schutzschalter und standortbezogener Kabelverbindungen für die Stromkreise der Systemkomponenten des Standortes, inkl. aller Absicherungen.

Ausführung zum Anschluss an bauseitige Netzversorgung 230V/50Hz

inkl. aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.

9 Stück	………………	…………….

LTE-Terminal

Lieferung eines LTE-Terminals zur Kommunikation des Standortcontrollers mit der Parkleitzentrale über Mobilfunk LTE. Die Kommunikation zum Parkleitrechner muss als gesicherte VPN-Verbindung ausgeführt werden. Inklusive Antenne, erforderlicher Netzteile, Kabel und Kleinmaterialien. Werkseitiger Einbau in das unterste Gehäuse eines Anzeigestandorts und Aufbau der Antenne auf dem obersten Anzeigegehäuse eines Anzeigestandorts.

11 Stück	………………	…………….

Summe Titel 3.1 dynamische Parkleitwegweiser:		…………….

## Statische Wegweiser

Statischer Wegweiser

Lieferung und Montage an Masten statischer Standorte von statischen Parkleitwegweiser

Ausführung gem. Leistungsbeschreibung als randverstärkter Wegweiser aus Aluminium (Mindeststärke 2 mm) und umlaufenden Aluminiumprofil mit ca.65 – 70 mm Eckradius; Beschriftung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname.

Ausführung mit reflektierender Folie Typ RA2/C

Größe ca. 350 x 2000 x 40 mm (H x B x T)

Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.

31 Stück	………………	…………….

Statischer Wegweiser Standort S3

Lieferung und Montage an Masten statischer Standorte von statischem Parkleitwegweiser

Ausführung gem. Leistungsbeschreibung als randverstärkter Wegweiser aus Aluminium (Mindeststärke 2 mm) und umlaufenden Aluminiumprofil mit ca.65 – 70 mm Eckradius; Beschriftung mit ISO-Pfeil, Parkhaus/platz-Symbol, Parkhausname.

Ausführung mit reflektierender Folie Typ RA2/C

Größe ca. 1000 x 650 x 40 mm (H x B x T)

Inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile und Nebenarbeiten, betriebsbereit.

1 Stück	………………	…………….

Summe Titel 3.2 statische Wegweiser:		…………….

## LED-RGB Vollmatrix Anzeigen

LED-RGB Vollmatrixanzeige

Lieferung und Montage der Vollmatrix Anzeigen an Masten

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung mit einer Größe

von ca. 1950x1950x150mm und einem Pixelabstand von 6-7 mm

inkl. Energieversorgung, aller Befestigungselemente, Kleinteile

und Nebenarbeiten, betriebsbereit

2 Stück	………………	…………….

Summe Titel 3.3 LED-RGB Vollmatrixanzeigen:		…………….

Summe Titel 3 Parkleitwegweiser:		…………….

# Aufstellvorrichtungen

## Rundrohrmaste

Alle Maste für die 12 Standorte müssen zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Mastverlängerung so zu verlängern sein, dass ein weiteres Einzelschild am Standort montiert werden kann. Bei der statischen Berechnung der Fundamente ist dies zu berücksichtigen. (zusätzlich zum Endausbau)

Alle Maste sind in Ihrer Länge so dimensionieren, dass ein Lichtraum bis zur Unterkante des untersten Schildes von 2,50m bei Einbau des Fundaments 250 mm unter GOK gewährleistet ist.

Maste an dynamischen Anzeigestandorten und für die Erfassungskameras müssen mit Kabeltür, Kabelverteiler, Kabelauslass mit Kantenschutz im Bereich der Beschilderung ausgeführt sein. In diese Masten ist ein Kabelübergangskasten hinter der Kabeltür zu montieren. Dieser ist in den Einheitspreis der Maste einzurechnen.

Bei Rohrmasten für rein statische Anzeigestandorte kann die Kabeltür, Kabelübergangskasten und Kabelauslass entfallen.

Die Masten sind mit einer Abdeckkappe aus Kunststoff oben abzudecken.

Für alle Maste ist ein statischer Nachweis zu erbringen. Eine Grünprüfung durch den AN ist nicht erforderlich.

Aufstellvorrichtung für Erfassungskamera

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen (Windlastzone III) und technischen Anforderungen (Detektionshöhe) der angebotenen Videosensorik.

Inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

19 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für einzeilige Standorte statisch

Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

6 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte statisch

Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

4 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte statisch

Lieferung und Montage auf Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für einzeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Die Ankerkörbe sind dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

4 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte dynamisch

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

1 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für zweizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

1 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte dynamisch

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

4 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für dreizeilige Standorte, doppelseitig, dynamisch

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

1 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für vierzeilige Standorte dynamisch

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für zweizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

2 Stück	………………	…………….

Aufstellvorrichtung für dynamische LED RGB Vollmatrix Tafel

Lieferung und Montage auf bauseits erstelltes Fundament von Rundrohrmast aus feuerverzinktem Stahl für dreizeiligen Anzeigestandort.

Statisch ausgelegt für Windlastzone III (2,0 kN/m²).

Bodenfreiheit des untersten Schildes 2500 mm bei Fundamenteinbau 250 mm unterflur.

Mastdurchmesser und –länge gemäß statischen Anforderungen inkl. Ankerkorb. Der Ankerkorb ist dem Bauhof der Gemeinde Grömitz vorab zum Einbau in die Fundamente zur Verfügung zu stellen

2 Stück	………………	…………….

Statische Berechnungen

Erstellen von statischen Berechnungen für alle neuen Fundamente und Maste entsprechend der Leistungsbeschreibung. Für jeden Standort ist eine eigene, prüffähige Berechnung vorzulegen.

Übergabe der statischen Berechnungen im pdf-Format.

47 Stück	………………	…………….

Summe Titel 4.1 Rundrohrmaste:		…………….

Summe Titel 4 Aufstellvorrichtungen:		…………….

# Weitere Leistungen

- 5.1	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig Aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

1 psch		…………….

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend des ursprünglichen Zustandes unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 psch		…………….

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung zur Montage des Parkleitsystems im öffentlichen Straßenraum gemäß Leistungsbeschreibung einrichten, durchführen und abbauen.

1 psch		…………….

Summe Titel 5.1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung:		…………….

Summe Titel 5 weitere Leistungen:		…………….

# Projektrealisierung

## Ausführungsplanung

Ausführungsunterlagen

Durchführung der Detailplanung und Erstellung der Ausführungsunterlagen gemäß Leistungsbeschreibung für den Bau des Parkleitsystems Grömitz

1 psch		…………….

Realisierungspflichtenheft

Erstellung, Abstimmung und Anpassung eines Pflichtenheftes für die Soft- und Hardware der zentralen Einrichtungen

1 psch		…………….

Summe Titel 6.1 Ausführungsunterlagen:		…………….

## Projektabwicklung

Projektabwicklung- und –koordinierung

Projektabwicklung durch den Beauftragten des Auftragnehmers, Ortsbegehungen für alle Standorte, Teilnahme an Baubesprechungen, Abstimmung mit dem AG und den Kommunalen Servicebetrieben Grömitz, inhaltliche und terminliche Abstimmungen mit dem Tiefbauunternehmen, Abstimmungen Führen von Protokollen der Begehungen und der Besprechungen

1 psch		…………….

Summe Titel 6.2 Projektabwicklung:		…………….

## Inbetriebnahme und Probebetrieb

Test und Inbetriebnahme des Gesamtsystems

Funktionstest und Inbetriebnahme des fertig montierten Parkleitsystems durch Fachpersonal des AN.

Inklusive erforderlichen Fahrzeugen, Material und Verkehrssicherungsmaßnahmen

1 psch		…………….

Probebetrieb

Verantwortliche Betreuung des Probebetriebes für eine Dauer von 2 Wochen (sofern fehlerfrei) gem. Leistungsbeschreibung.

Beistellen von geschultem Fachpersonal nach Anforderung AG, das die während des Probebetriebes anfallenden Tätigkeiten, wie Tests, Einstellungen, Anpassungen der Kommunikation usw. überwacht und auftretende Störungen lokalisiert und deren Behebung durchführt/ koordiniert.

1 psch	………………	…………….

Abnahme

Abnahme der Gesamtanlage gemeinsam mit dem AG. Begehung aller Standorte, Erstellung des Abnahmeprotokolls gemeinsam mit dem AG

2 Tage	………………	…………….

Summe Titel 6.3 Inbetriebnahme und Probebetrieb:		…………….

## Dokumentation / Schulung

Erstellung der Gesamtdokumentation

Liefern einer umfassenden, allgemein verständlichen Systembeschreibung sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen in deutscher Sprache für alle Anlagenkomponenten.

1 psch		…………….

Bedienhandbuch Parkleitzentrale

Liefern eines umfassenden, allgemein verständlichen Bedienhandbuchs in deutscher Sprache für sämtliche Funktionen der Parkleitzentrale

1 psch		…………….

Schulung Bedienung PLS-Zentrale

Einweisung des Bedienpersonals in die Funktionsweise aller Anlagenkomponenten der Parkleitzentrale durch geschultes Fachpersonal.

Dauer der Schulung: 1 Tag.

Ort der Schulung: Grömitz

Bis zu 5 Teilnehmer.

1 psch	………………	…………….

Schulung Bedienung Außenanlagen

Einweisung des Wartungs- und Bedienpersonals in die Funktionsweise aller Anlagenkomponenten der Anzeigestandorte, Parkdatenerfassungsgeräte und Datenübertragungskomponenten durch geschultes Fachpersonal.

Dauer der Schulung: 1 Tag.

Ort der Schulung: Grömitz

Bis zu 5 Teilnehmer.

1 psch	………………	…………….

Summe Titel 6.4 Dokumentation / Schulung:		…………….

## Wartung

Wartung

Wartung der Feldgeräte (einmal jährlich) gemäß Leistungsbeschreibung, Seite 29

60 Mon	………………	…………….

Summe Titel 6.5 Wartung:		…………….

## Mobilfunkkosten

Mobilfunkkosten

Monatliche Kosten für die Stellung von Mobilfunk-SIM-Karten für alle dynamischen Anzeigestandorte und die komplette Erfassungssensorik.

60 Mon	………………	…………….

Summe Titel 6.6 Mobilfunkkosten:		…………….

Summe Titel 6 Projektrealisierung:		…………….

# Zusammenfassung des Angebots

Titel 1	Zentrale Einrichtungen		………………

Titel 2	Parkdatenerfassung		……………….

Titel 3	Parkleitwegweiser		………………

Titel 4	Aufstellvorrichtungen		……………….

Titel 5	Weitere Leistungen		……………….

Titel 6	Projektrealisierung		………………..

Gesamtsumme (netto)		………………..

Zzgl. 19% MwSt.		………………..

Gesamtsumme (brutto):		………………..

………………….., den ……………..

(Firmenstempel und Unterschrift)