Leistungsbeschreibung (Oszilloskop)

Beschafft werden soll ein Mixed-Signal-Oszilloskop der 2-GHz-Klasse zur Entwicklung, Verifikation und Fehlersuche an analogen, digitalen und hybriden elektronischen Baugruppen. Das Oszilloskop muss eine Wellenformerfassungsrate von mindestens 4,5 Millionen Erfassungen pro Sekunde erreichen, um seltene, kurzzeitige und sporadisch auftretende Signalereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit erfassen und analysieren zu können. Der Lieferumfang muss alle zur sofortigen Inbetriebnahme erforderlichen Hard- und Softwarebestandteile umfassen, einschließlich Mixed-Signal-Erweiterung, Generatorfunktion, Protokollanalyse, Jitteranalyse, Frequenzganganalyse, Zubehör für die digitalen Kanäle sowie einer Service-/Garantieabdeckung von mindestens 36 Monaten.

Die Leistungsbeschreibung ist funktional und produktneutral zu verstehen; gleichwertige oder leistungsfähigere Lösungen sind zulässig. Die Leistungsbeschreibung stellt eine Mindestanforderung dar. Die Nichterfüllung der im Folgenden aufgeführten Leistungsvorgaben führt zum Ausschluss des Angebots.

Mindestanforderungen Hauptgerät

- Gerätetyp: Tisch-Oszilloskop

- mindestens 4 unabhängige Analogeingänge mit mindestens 2 GHz Bandbreite bei 50 Ohm

- 50 Ω und 1 MΩ Eingangsimpedanz umschaltbar

- Abtastrate: mindestens 5 GSa/s

- Maximale Echtzeit-Wellenformerfassungsrate: mindestens 4.500.000 waveforms/s je Kanal (oder besser) auf vier analogen Kanälen gleichzeitig

- mindestens 12 Bit ADC

- Speichertiefe von mindestens 1 Gpoints je analogem Kanal bei vier gleichzeitig aktiven Analogkanälen in einer Einzelaufnahme

- mindestens 16 digitale Kanäle mit mindestens 200 Mpoints pro Kanal

- Logiktastköpfe für alle 16 digitalen Kanäle

- Arbiträrfunktionsgenerator mit mindestens 2 Kanälen und mindestens 100 MHz Ausgangsbandbreite; Bedienung aus der Oszilloskopumgebung heraus

- Trigger- und Decode-Funktion mindestens für I²C, SPI, UART, RS-232

- Jitteranalyse mit mindestens Cycle-to-Cycle-Jitter, N-Cycle-Jitter und Time-Interval-Error einschließlich statistischer Auswertung und zeitkorrelierter Darstellung der Messergebnisse

- automatisierte Frequenzganganalyse, nutzbar mit enthaltener Stimulusquelle oder mit im Angebot enthaltener externer Quelle; Frequenzbereich 10 mHz bis 100 MHz (oder größer)

- Spektrumsanalyse mit simultaner Analyse von vier Signalen

- Grafisch definierbare Einschluss- und Ausschlussbereiche im Frequenzbereich, die als Triggerkriterium verwendet werden können

- RJ-45 LAN-Anschluss; Remote-Bedienung per Webinterface, VNC, SCPI

- integrierter Farbbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 15 Zoll, Full-HD-Auflösung und Touchscreen-Bedienung

- Für das Hauptgerät und sämtliche mitgelieferten Hardwareoptionen ist eine Garantie- oder gleichwertige Reparaturserviceabdeckung von mindestens 36 Monaten zu liefern

Mindestanforderungen Zubehör

- passender stoßfester Hartschalen-Transportkoffer im Lieferumfang

Zu allen Produkten und Hauptkomponenten müssen aussagekräftige Datenblätter dem Angebot beigelegt werden oder öffentlich im Internet verfügbar sein.

Lieferung

- Lieferung bis zum Auftraggeber (Technische Universität München). Alle eventuell zusätzlich anfallenden Kosten und Formalitäten im Zusammenhang mit der Lieferung, z.B. Export-Zollanmeldung, Einfuhrverzollung und Einfuhrversteuerung, trägt und übernimmt der Auftragnehmer.

- Lieferung und Rechnungsstellung bis spätestens zum 30. November 2026 erforderlich.

Lieferfrist

Die Lieferung muss spätestens bis zum 30. November 2026 erfolgen. Die vereinbarte Lieferfrist ist verbindlich. Liefer- und Leistungsverzögerungen sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt dann, wenn es auf Grund von erheblichen und unvorhersehbaren Umständen politischen und/oder wirtschaftlichen Ausmaßes, zu Lieferengpässen bzw. Störungen in den Lieferketten kommt, die nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen. Mit der zeitnahen Unterrichtung des Auftraggebers hierüber, ist die zu diesem Zeitpunkt voraussichtliche Lieferzeit mitzuteilen.

Rücktrittoption

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn die vollständige Lieferung nicht spätestens bis zum 30. November 2026 am vereinbarten Leistungsort erfolgt ist. Die Lieferfrist gilt als im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB verbindlich vereinbart. Eine Nachfristsetzung ist daher entbehrlich. Unbeschadet dessen kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Auftraggeber ebenfalls zum Rücktritt berechtigt.

Im Falle des Rücktritts erfolgt die Abwicklung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bereits empfangene Leistungen sind zurückzugewähren und geleistete Zahlungen sind unverzüglich zu erstatten. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

Ein Rücktritt ist auch zulässig, wenn sich bereits vor Ablauf der Lieferfrist objektiv abzeichnet, dass die rechtzeitige Vertragserfüllung gefährdet ist und der Auftragnehmer keine hinreichenden Abhilfemaßnahmen nachweist.

Zuschlagskriterien

Die Wertung der Angebote erfolgt nach Preis. Das Angebot mit dem geringsten Preis erhält den Zuschlag.