Leistungsbeschreibung (Software Defined Radios)

Lieferung von mehreren Software Defined Radios (SDRs) für breitbandige Funk-, Radar- und Forschungsanwendungen. Es sollen

- ein SDR-System bestehend aus 2 Stk. Hochleistung-SDRs (im Folgenden Typ 1 genannt) und Zubehör,

- 8 Stk. kompakte SDRs mit PCIe Interface (im Folgenden Typ 2 genannt) und

- 4 Stk. kompakte SDRs mit Gehäuse (im Folgenden Typ 3 genannt)

beschafft werden. Die kompakten SDRs sollen leicht und stromsparend sein, da der Einsatz auf mobilen Roboterplattformen und Drohnen geplant ist.

Die Leistung ist vollständig anzubieten, einschließlich aller für den Betrieb notwendigen Hard- und Softwarebestandteile. Die Leistungsbeschreibung ist funktional und produktneutral zu verstehen; gleichwertige oder leistungsfähigere Lösungen sind zulässig. Die Leistungsbeschreibung stellt eine Mindestanforderung dar. Die Nichterfüllung der im Folgenden aufgeführten Leistungsvorgaben führt zum Ausschluss des Angebots.

SDR-System (2 Stk. Hochleistung-SDRs (Typ 1) und Zubehör)

Beschafft werden soll ein leistungsfähiges, frei programmierbares SDR-System zur Entwicklung und experimentellen Untersuchung breitbandiger Kommunikations-, Radar-, Beamforming- und Integrated-Sensing-and-Communication-Verfahren. Das System muss einen Betrieb bis 20 GHz sowie die echtzeitfähige Verarbeitung großer Signalbandbreiten ermöglichen.

Lieferung als betriebsbereites System einschließlich: 2 Stk. SDRs (Typ 1), 2 Stk. LO-Verteilmodulen, 14 HF-Kabeln geeignet zur Verteilung der LO- und Taktsignale, geeigneter Netzteile, erforderlicher Basissoftware, Treibern, Firmware und vollständiger technischer Dokumentation.

Technische Mindestanforderungen SDRs (Typ 1) [2 Stück]

- Mindestens zwei unabhängig konfigurierbare Sendekanäle und zwei unabhängig konfigurierbare Empfangskanäle; gleichzeitiger, phasenkohärenter Betrieb aller Kanäle.

- Möglichkeit zur Ein- und Auskopplung lokaler Oszillatorsignale, einschließlich Anschlüssen für externe LO-Signale. LO-sharing für jeden Kanal.

- Möglichkeit zur zeit- und phasensynchronen Kopplung mehrerer Geräte.

- Frequenzbereich für Senden und Empfangen mindestens 10 MHz bis 20 GHz.

- Momentane Echtzeitbandbreite je Kanal: mindestens 200 MHz im Frequenzbereich von 10 MHz bis 2,2 GHz, mindestens 1 GHz im Frequenzbereich von 2,2 GHz bis 20 GHz.

- Die typische maximal verfügbare HF-Ausgangsleistung muss mindestens folgende Werte erreichen: +18 dBm im Bereich 100 MHz bis 9 GHz, mindestens +13 dBm im Bereich 9 GHz bis 15 GHz und mindestens +7,5 dBm im Bereich 15 GHz bis 20 GHz.

- Integrierter GPS-disziplinierter, temperaturstabilisierter Referenzoszillator.

- Eingänge für eine externe 10-MHz-Referenz und ein externes PPS-Signal.

- HF-Anschlüsse: 50 Ohm.

- Integrierte, vom Anwender programmierbare FPGA-Logik.

- Mindestens zwei Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen sowie eine separate Ethernet-Schnittstelle für Konfiguration und Steuerung. Die beiden Hochgeschwindigkeitsschnittstellen müssen gleichzeitig für die Übertragung von IQ-Daten nutzbar sein und jeweils 100 Gbit/s Ethernet unterstützen.

- Kompatibilität zum USRP Hardware Treiber (UHD).

Technische Mindestanforderungen LO-Verteilmodule [2 Stück]

- Aktives HF-Verteilmodul zur phasenstabilen Verteilung eines lokalen Oszillator- oder Referenzsignals auf mehrere phasenkohärent betriebene SDRs (Typ 1).

- Aktiver Signalverteiler mit einer typischen Gesamtverstärkung von mindestens 0 dB.

- Ein HF-Eingang und mindestens acht gleichzeitig nutzbare HF-Ausgänge.

- Durchgängiger Frequenzbereich passend zu den LO-Signalen der SDRs (Typ 1) .

- HF-Anschlüsse: 50 Ohm SMA.

- Isolation zwischen beliebigen Ausgangskanälen mindestens 30 dB.

- Zeitlicher Phasendrift bei konstanter Umgebungstemperatur höchstens ±2°.

- Zulässige HF-Eingangsleistung ohne Beschädigung mindestens +15 dBm.

Technische Mindestanforderungen HF-Kabel [14 Stück]

- Zur Verteilung der LO- und Taktsignale.

- Kabel mit SMA-Stecker auf SMA-Stecker.

- 50 Ohm.

- 2 m Länge.

8 Stk. kompakte SDRs mit PCIe Interface (Typ 2)

Technische Mindestanforderungen SDRs (Typ 2) [8 Stück]

- Mindestens zwei Sendekanäle und zwei Empfangskanäle.

- Der abstimmbare Sende- und Empfangsfrequenzbereich muss den Bereich von 400 MHz bis 7,2 GHz vollständig abdecken. Ein darüber hinausgehender Frequenzbereich ist zulässig.

- Mindestens 100 MHz momentane Echtzeitbandbreite.

- Mindestens 2 unabhängige LOs.

- Mindestens vier Geräte müssen mittels gemeinsamer Referenzsignale zu einem synchronisierten System mit insgesamt mindestens acht Sende- und acht Empfangskanälen koppelbar sein. Die dafür notwendige Hardware ist vorhanden und muss nicht angeboten werden.

- Integrierte, vom Anwender programmierbare FPGA-Logik.

- Kompatibilität zum USRP Hardware Treiber (UHD).

- Inklusive Netzteil, erforderliche Basissoftware, Treiber, Firmware und vollständiger technischer Dokumentation.

- Formfaktor: PCIe-Karte für den Einbau in einen PC.

- Konnektivität: PCIe-Schnittstelle.

- Gewicht: maximal 530 g

4 Stk. kompakte SDRs mit Gehäuse (Typ 3)

Technische Mindestanforderungen SDRs (Typ 3) [4 Stück]

Technische Daten wie das SDR vom Typ 2, mit folgenden Abweichungen:

- Formfaktor: Gerät im Gehäuse

- Konnektivität: Das Gerät muss über eine Thunderbolt-3-Schnittstelle zur Steuerung und zur kontinuierlichen Übertragung der IQ-Daten an einen Hostrechner verfügen.

- Pro SDR ist ein Thunderbolt-3-Kabel mitzuliefern.

- Gewicht: maximal 1200 g.

Service- und Garantieleistungen

Für alle Hardware- und Softwarekomponenten ist ein technischer Support für mindestens 36 Monate ab Lieferung zu gewährleisten; für Hardware muss dieser Zeitraum zusätzlich eine vollständige Reparaturabdeckung umfassen.

Lieferbedingungen und Lieferfrist

- Lieferung bis zum Auftraggeber (Technische Universität München).

- Alle eventuell zusätzlich anfallenden Kosten und Formalitäten im Zusammenhang mit der Lieferung, z.B. Ausfuhrzollanmeldung, Einfuhrverzollung und Einfuhrversteuerung, trägt und übernimmt der Auftragnehmer.

- Lieferung und Rechnungsstellung bis zum 5. Dezember 2026 oder, falls nicht möglich, Rechnungsstellung und Zahlung gegen Bankbürgschaft bis zum 5. Dezember 2026 erforderlich (siehe auch Anlage 6, Ziffer 10).