Leistungsbeschreibung (GPU Server System)

Der Lehrstuhl für Theoretische Informationstechnik (LTI) an der Technischen Universität München (TUM) plant die Beschaffung eines leistungsstarken GPU Server Systems, bestehend aus einer GPU Servereinheit mit 8 NVIDIA GPUs und einem NVMe Storage Node.

Um komplexe Probleme und Modellierungen für Fragestellungen der nächsten Generation des Mobilfunks (Beyond 5G / 6G, Joint Communications and Sensing) zu lösen, kommen NVIDIA Produkte wie Omniverse und Aerial zum Einsatz. Hierzu werden Deep Learning Ansätze mit rechen- und speicherintensiven State-of-the-Art neuronalen Netzen (z.B. Resnet-50, ViT), großen Large Language Models (z.B. GPT-OSS, Qwen), sowie die Simulation von hochkomplexen agentic AI Workflows erforscht. Aus Gründen der Interoperabilität mit vorhandener Hardware und Kompatibilität mit bestehender Softwareinfrastruktur kommen nur GPU-Komponenten des Herstellers NVIDIA oder gleichwertig in Frage.

Der GPU Server und der File Server sollen an den vorhandenen Mellanox Switch MSN2100 angeschlossen werden, die Netzwerkkaren im GPU Server und im File Server müssen daher vollständig kompatibel zu diesem Switch sein.

Die einwandfreie Funktion ist sichergestellt, wenn der Server zu den bisher vorhandenen Recheneinheiten im Labor kompatibel ist. Dabei handelt es sich um Supermicro Produkte. Dies ist insbesondere in unserem Interesse, um Service- und Garantieoptionen von einem Hersteller zu beziehen.

Es sind ausschließlich Neugeräte und -komponenten zu liefern. Wiederaufbereitete Produkte, Rückläufer etc. oder Grauimporte sind ausgeschlossen. Die Leistung ist vollständig anzubieten, einschließlich aller der für den Betrieb notwendigen Komponenten. Die Leistungsbeschreibung stellt eine Mindestanforderung dar. Die Nichterfüllung der im Folgenden aufgeführten Leistungsvorgaben führt zum Ausschluss des Angebots.

Hardware

Es soll eine GPU Servereinheit gekauft werden. Die konkrete Konfiguration dieser Einheit ist:

- Servereinheit: NVIDIA-Certified System Supermicro GPU-Servereinheit mit Unterstützung für 8 NVIDIA GPUs und GPU Direct-RDMA, 8U Rackmount-Gehäuse, geeignet für den Betrieb eines NVIDIA HGX B300 NVL8 8-GPU-Systems; oder gleichwertig. Linux Kompatibilität erfordert.

- CPU: Dual CPU Socket mit jeweils mind. 64 Cores / 128 Threads bei mind. 3,3 GHz Base Clock, mind. 256 MB L3 Cache je CPU, Socket SP5, Unterstützung für DDR5-Speicher mit mind. 6400 MT/s (z.B. 2 x AMD EPYC TURIN 9575F oder gleichwertig).

- GPU: NVIDIA HGX B300 8-GPU Baseboard mit 8 x NVIDIA B300 Tensor Core GPUs (oder gleichwertig) mit jeweils 288 GB HBM3e-Speicher, insgesamt 2304 GB GPU-Speicher (oder mehr). Die komplette Vernetzung aller GPUs über NVIDIA NVLink/NVSwitch (oder gleichwertig) ist explizit gefordert.

- Arbeitsspeicher: 24 x 96 GB DDR5-6400 ECC reg. RDIMM, insgesamt 2304 GB (oder besser), von einem Markenhersteller.

- Speicher: 1 x 3.84 TB SSD (oder mehr) mit mindestens 6800 MB/s Sequential Read Speed und mindestens 5000 MB/s Sequential Write Speed, 1000k IOPs Random Read - bzw. 180k IOPs Random Write - Speed, E1.S, PCIe 4.0 x4, NVMe (für das Betriebssystem); 4 x 3.84 TB SSD mit mindestens 6800 MB/s Sequential Read Speed und mindestens 5000 MB/s Sequential Write Speed, 1000k IOPs Random Read - bzw. 180k IOPs Random Write - Speed, E1.S, PCIe 4.0 x4, NVMe (für Daten).

- Netzwerkcontroller: Onboard-Netzwerk mit 8 x OSFP 800GbE und 2 x RJ45 10GbE; zusätzliche Netzwerkkarte mit 2 Ports 100GbE, kompatibel zu Mellanox ConnectX-6 und unserem Mellanox Switch MSN2100.

- Stromversorgung: passend für obige CPU/GPU Ausstattung, redundant (3+3).

- Passendes Rack-Einbaukit

Des Weiteren soll ein NVMe Storage Node mit folgender Ausstattung gekauft werden:

- Servereinheit: Servereinheit mit 1U Rackmount Gehäuse, 12 DDR5 DIMM Slots (oder mehr), 12 front hot-swap 2.5" PCIe 5.0 NVMe drive bays (oder mehr). Linux Kompatibilität erfordert.

- CPU: mind. 24 Cores / 48 Threads bei mind. 3,2 GHz Base Clock, Boost-Taktung 4,3 GHz (oder besser), mind. 128 MB L3 Cache, Socket SP5, Unterstützung für DDR5-Speicher mit mind. 6400 MT/s (z.B. AMD EPYC TURIN 9255 oder gleichwertig).

- Arbeitsspeicher: 4 x 32 GB DDR5-6400 ECC reg. RDIMM, insgesamt 128 GB (oder besser), von einem Markenhersteller.

- OS-SSD: 1x 480GB (oder besser) M.2 NVMe, mindestens 5000 MB/s Sequential Read Speed und mindestens 700 MB/s Sequential Write Speed, TBW: 800 TB (oder besser), MTTF: 2 Mio. Stunden (oder besser).

- Daten-SSDs: 4 x 7.68TB (oder besser) U.2 NVMe PCIe 5.0 x4, Formfaktor: 2.5", mit mindestens 12000 MB/s Sequential Read Speed und mindestens 6800 MB/s Sequential Write Speed, IOPS 4K lesen/schreiben: 2000k/300k, TBW: 14 PB (oder besser), MTBF: 2.5 Mio. Stunden (oder besser).

- Netzwerkcontroller: Netzwerkkarte mit 2 Ports 100GbE, kompatibel zu Mellanox ConnectX-6 und unserem Mellanox Switch MSN2100.

- Passendes Rack-Einbaukit

Zusätzliches Netzwerk-Zubehöhr:

- 2 Stk. Netzwerkkabel 100 GbE, 10m zum Anschluss der GPU Servereinheit an den vorhandenen Mellanox Switch MSN2100 (Mellanox-kompatibel QSFP28).

- 2 Stk. Netzwerkkabel 100 GbE, 10m zum Anschluss des NVMe Storage Nodes an den vorhandenen Mellanox Switch MSN2100 (Mellanox-kompatibel QSFP28).

Zu allen Produkten und Komponenten müssen aussagekräftige Datenblätter entweder öffentlich im Internet verfügbar sein oder dem Angebot beigelegt werden.

Lieferung, Service- und Garantieleistungen

Folgende Services sind zusätzlich zu erbringen.

- Assemblierung der Server inkl. Systemtest.

- Lieferung bis zum Aufstellungsort (raumgenau) inklusive Transportversicherung.

- Alle eventuell zusätzlich anfallenden Kosten und Formalitäten im Zusammenhang mit der Lieferung, z.B. Export-Zollanmeldung, Einfuhrverzollung und Einfuhrversteuerung, trägt und übernimmt der Auftragnehmer.

- Mindestens 3 Jahre Teilegarantie auf alle Komponenten (ausgenommen NVIDIA Hardware) mit Komponenten Vorabaustausch-Service: Nach Kontaktaufnahme muss der Auftragnehmer für die defekten Teile Ersatz innerhalb von 3 Werktagen an den Auftraggeber liefern, die defekten Teile werden im gleichen Zuge vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zurückgesendet.

- Normale Herstellergarantie für NVIDIA Hardware.

- Einbehalten der SSDs im Garantiefall für alle SSDs.

Lieferfrist

Die Lieferung muss spätestens bis zum 30.11.2026 erfolgen. Die vereinbarte Lieferfrist ist verbindlich. Liefer- und Leistungsverzögerungen sind dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt dann, wenn es auf Grund von erheblichen und unvorhersehbaren Umständen politischen und/oder wirtschaftlichen Ausmaßes, zu Lieferengpässen bzw. Störungen in den Lieferketten kommt, die nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen. Mit der zeitnahen Unterrichtung des Auftraggebers hierüber, ist die zu diesem Zeitpunkt voraussichtliche Lieferzeit mitzuteilen.

Rücktrittoption

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn die vollständige Lieferung nicht spätestens bis zum 30.11.2026 am vereinbarten Leistungsort erfolgt ist. Die Lieferfrist gilt als im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB verbindlich vereinbart. Eine Nachfristsetzung ist daher entbehrlich. Unbeschadet dessen kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Auftraggeber ebenfalls zum Rücktritt berechtigt.

Im Falle des Rücktritts erfolgt die Abwicklung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bereits empfangene Leistungen sind zurückzugewähren und geleistete Zahlungen sind unverzüglich zu erstatten. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

Ein Rücktritt ist auch zulässig, wenn sich bereits vor Ablauf der Lieferfrist objektiv abzeichnet, dass die rechtzeitige Vertragserfüllung gefährdet ist und der Auftragnehmer keine hinreichenden Abhilfemaßnahmen nachweist.

Zuschlagskriterien

Die Wertung der Angebote erfolgte nach Preis und Lieferzeit. Insgesamt können 400 Punkte erzielt werden. Die Wertungskriterien werden wie folgt gewichtet:

1. Preis max. 300 Punkte

2. Lieferzeit max. 100 Punkte

Die Punkte für das Kriterium Preis werden wie folgt vergeben: 300 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation.

Die Punkte für das Kriterium Lieferzeit werden wie folgt vergeben: Eine Lieferzeitpunkt innerhalb von 8 Wochen nach Auftragsvergabe erhält 100 Lieferzeit-Punkte. Für jede Woche, die darüber hinausgeht, werden 5 Punkte abgezogen.

Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl (Summe aus Preis-Punkten und Lieferzeit-Punkten) erhält den Zuschlag.