Leistungsverzeichnis

Schachtabdeckung Klasse D 400, lichte Weite 800 mm, mit Auflagehölzern Mindeststärke 80 mm

Vorgangsnummer:  2026_000000052669 Schachtabdeckung_2

LV-Position: Schachtabdeckung Klasse D 400, lichte Weite 800 mm, mit Auflagehölzern Mindeststärke 80 mm

Liefern einer Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124 / DIN EN 124-2, Belastungsklasse D 400, geeignet für Verkehrsflächen mit Pkw- und Schwerlastverkehr.

Die Schachtabdeckung muss passend zur vorhandenen Schachtgeometrie bzw. zur bestehenden technischen Ausführung geeignet sein. Die Ausführung muss dauerhaft verkehrssicher, klapperarm, wartungsfreundlich und gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sein.

Technische Mindestanforderungen:

- Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 124 / DIN EN 124-2

- Lichte Weite 800 mm

- Rahmenausführung passend zur vorhandenen Schachtöffnung, quadratisch mit Kennmaß ca. 1000 x 1000 mm oder gleichwertig

- Rahmenhöhe ca. 151 mm oder passend zur Bestandssituation

- Beton-Guss-Rahmen mit integrierter Justiervorrichtung oder technisch gleichwertige tragfähige Rahmenkonstruktion

- konische Ausführung oder technisch gleichwertige Ausführung

- Voll-Guss-Deckel, rund oder technisch gleichwertig

- Deckel mit 6 Ventilationsöffnungen

- austauschbare dämpfende Einlage zur Geräuschminderung, z. B. MEIPREN oder gleichwertig

- Deckel mit kraftschlüssiger Arretierung / Verriegelung

- 4 kraftschlüssige Federarretierungen aus Edelstahl oder technisch gleichwertige korrosionsbeständige Arretierungslösung

- Beschriftung „Fernwärme“ oder nach Vorgabe des Auftraggebers

- rutschhemmende, verkehrssichere Oberfläche

- Austauschbarkeit von Deckel, dämpfender Einlage und Arretierung muss gewährleistet sein

- geeignet für die dauerhafte Nutzung im öffentlichen bzw. betrieblichen Verkehrsraum

Lieferung und Nebenleistungen:

In den Einheitspreis einzurechnen sind insbesondere:

- Lieferung der vollständigen Schachtabdeckung einschließlich Rahmen, Deckel, dämpfender Einlage und Arretierung

- Verpackung und geeignete Transportsicherung

- Anlieferung frei Lager Herrenhausen

- Palettierung auf geeigneten Flach- oder Einwegpaletten

- Bereitstellung geeigneter Auflagehölzer zwischen den einzelnen Schachtabdeckungen

- produktbezogene Nachweise und Dokumentation

- technische Datenblätter

- Konformitätserklärungen, Leistungserklärungen, Prüfzeugnisse oder vergleichbare Eignungsnachweise, soweit einschlägig

- Angaben zu Ersatzteilen, insbesondere austauschbaren Einlagen, Arretierungen und Deckeln

- Einbau-, Wartungs- und Bedienhinweise des Herstellers

Anlieferung und Logistik:

Die Anlieferung hat auf geeigneten Flach- oder Einwegpaletten zum Lager Herrenhausen zu erfolgen.

Für die Ein- und Auslagerung mit dem Gabelstapler müssen zwischen den einzelnen Schachtabdeckungen geeignete Auflagehölzer mit einer Mindeststärke von 80 mm eingelegt werden.

Die Verpackung, Stapelung und Transportsicherung sind so auszuführen, dass Beschädigungen an Rahmen, Deckeln, dämpfenden Einlagen, Arretierungen, Beschriftungen und Oberflächen vermieden werden.

Hinweis zur bisherigen technischen Ausführung / Gleichwertigkeit:

Als bisherige technische Ausführung ist dem Auftraggeber eine Schachtabdeckung der Klasse D 400 gemäß DIN EN 124-2 bekannt, u. a. mit lichter Weite 800 mm, Beton-Guss-Rahmen mit integrierter Justiervorrichtung, austauschbarer dämpfender Einlage, Federarretierung, konischer Ausführung, Kennmaß ca. 1000 x 1000 mm, Rahmenhöhe ca. 151 mm, rundem Voll-Guss-Deckel, Beschriftung „Fernwärme“, 6 Ventilationsöffnungen sowie 4 kraftschlüssigen Federarretierungen aus Edelstahl.

Die bisherige Ausführung entspricht nach Kenntnis des Auftraggebers einer MeierGuss-Schachtabdeckung, interne Material-/Artikelreferenz #KNC000MERA0102, oder gleichwertig.

Die Benennung einer bisherigen Ausführung, eines Herstellers, Fabrikats, einer Artikelnummer oder internen Materialnummer dient ausschließlich der Beschreibung des technischen Mindeststandards, der Bestandsgleichheit und der funktionalen Kompatibilität. Angeboten werden dürfen ausdrücklich auch gleichwertige Produkte anderer Hersteller, sofern diese die vorgenannten technischen, funktionalen, qualitativen und logistischen Anforderungen vollständig erfüllen.

Der Bieter hat die Gleichwertigkeit durch geeignete technische Unterlagen, Datenblätter, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen und sonstige Nachweise zu belegen.

Abgrenzung:

Diese LV-Position bezieht sich ausschließlich auf die Ausführung mit Auflagehölzern zwischen den einzelnen Abdeckungen mit einer Mindeststärke von 80 mm. Die Ausführung ohne diese ausdrückliche 80-mm-Anforderung ist nicht Gegenstand dieser Position.

Preisangabe / Einheitspreis:

Der Angebotspreis ist als Einheitspreis in EUR/Stück netto frei Lager Herrenhausen anzugeben.

Der Einheitspreis umfasst sämtliche zur vertragsgerechten Lieferung erforderlichen Leistungen einschließlich Verpackung, Palettierung, Transport, Anlieferung, Auflagehölzern mit Mindeststärke 80 mm, produktbezogener Nachweise, Datenblätter, Konformitätserklärungen und technischer Dokumentation.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

Abrechnungseinheit: Stück
Menge: 50 Stück
Preis pro Stück: vom Bieter anzugeben