Leistungsverzeichnis

Schachtabdeckung Klasse D 400, lichte Weite ca. 800 mm, für Fernwärme-/ Versorgungsanlagen

Vorgangsnummer:  2026_00000005420 Schachtabdeckung

Liefern einer Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124 / DIN EN 124-2, Belastungsklasse D 400, geeignet für Verkehrsflächen mit Pkw- und Schwerlastverkehr.

Die Schachtabdeckung muss passend zur vorhandenen Schachtgeometrie bzw. zur bestehenden technischen Ausführung geeignet sein. Die Ausführung muss dauerhaft verkehrssicher, klapperarm, wartungsfreundlich und gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sein.

Technische Mindestanforderungen

- Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 124 / DIN EN 124-2

- Lichte Weite ca. 800 mm

- Rahmenausführung passend zur vorhandenen Schachtöffnung, z. B. quadratisch mit Kennmaß ca. 1000 x 1000 mm

- Rahmenhöhe passend zur Bestandssituation, z. B. ca. 150 mm

- Rahmen als Guss-, Beton-Guss- oder gleichwertige tragfähige Rahmenkonstruktion

- Deckel als Vollgussdeckel oder technisch gleichwertige Ausführung

- Ausführung mit dämpfender, austauschbarer Einlage zur Geräuschminderung

- Deckel mit kraftschlüssiger Arretierung / Verriegelung, z. B. Federarretierung oder gleichwertig

- Arretierungs- und Befestigungselemente korrosionsbeständig, vorzugsweise Edelstahl oder gleichwertig

- Bei Bedarf mit Ventilationsöffnungen, z. B. 6 Stück oder entsprechend Bestand

- Rutschhemmende, verkehrssichere Oberfläche

- Beschriftung nach Vorgabe des Auftraggebers, z. B. „Fernwärme“ oder objektbezogene Medienkennzeichnung

- Austauschbarkeit von Deckel und dämpfender Einlage muss gewährleistet sein

- Geeignet für die dauerhafte Nutzung im öffentlichen bzw. betrieblichen Verkehrsraum

Lieferung und Nebenleistungen

In den Einheitspreis einzurechnen sind insbesondere:

- Lieferung der vollständigen Schachtabdeckung einschließlich Rahmen, Deckel, Einlagen und Arretierung

- Verpackung und geeignete Transportsicherung

- Anlieferung frei Lager Herrenhausen

- Palettierung auf geeigneten Flach- oder Einwegpaletten

- produktbezogene Nachweise und Dokumentation

- technische Datenblätter

- Konformitätserklärungen, Leistungserklärungen, Prüfzeugnisse oder vergleichbare Eignungsnachweise, soweit einschlägig

- Entsorgung bzw. Rücknahme von Transportverpackungen, sofern im Preisblatt bzw. Auftrag vorgesehen

Anlieferung und Logistik

Die Anlieferung hat auf geeigneten Flach- oder Einwegpaletten zu erfolgen (Lager Herrenhausen). Die Verpackung und Stapelung sind so auszuführen, dass eine sichere Ein- und Auslagerung mit Gabelstapler möglich ist. Zwischen den einzelnen Abdeckungen sind geeignete Auflagen / Abstandshalter vorzusehen, um Beschädigungen an Rahmen, Deckeln, Einlagen und Beschichtungen zu vermeiden.

Hinweis zur bisherigen Ausführung / Gleichwertigkeit

In der Vergangenheit wurde nach Kenntnis des Auftraggebers eine Schachtabdeckung der Klasse D 400 in vergleichbarer technischer Ausführung eingesetzt, z. B. mit lichter Weite ca. 800 mm, Beton-Guss-Rahmen, Vollgussdeckel, dämpfender Einlage, Federarretierung, Ventilationsöffnungen und Beschriftung „Fernwärme“.

Die Benennung einer bisherigen Ausführung, eines bisherigen Dienstleisters, Herstellers oder Fabrikats dient ausschließlich der Beschreibung des technischen Mindeststandards und der Kompatibilität mit dem vorhandenen Bestand. Angeboten werden dürfen ausdrücklich auch gleichwertige Produkte anderer Hersteller, sofern diese die vorgenannten technischen, funktionalen und qualitativen Anforderungen vollständig erfüllen.

Der Bieter hat die Gleichwertigkeit auf Verlangen des Auftraggebers durch technische Datenblätter, Prüfzeugnisse, Produktunterlagen oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen.

Nachweispflichten / Produktdokumentation

Mit Angebotsabgabe, spätestens jedoch vor Lieferung, sind für das angebotene Produkt vollständige technische Produktunterlagen einzureichen. Hierzu gehören insbesondere:

- technische Datenblätter des angebotenen Produkts

- Herstellerangaben zu Rahmen, Deckel, Einlage, Arretierung und Werkstoffen

- Nachweise zur Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 124 / DIN EN 124-2

- Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen, Leistungserklärungen oder vergleichbare Eignungsnachweise, soweit für das angebotene Produkt einschlägig

- Einbau-, Wartungs- und Bedienhinweise des Herstellers

- Nachweis der Gleichwertigkeit bei abweichender Ausführung gegenüber der bisherigen technischen Ausführung

- Angaben zu Ersatzteilen, insbesondere austauschbaren Einlagen, Arretierungen und Deckeln

- Angaben zur Beschriftung / Medienkennzeichnung, z. B. „Fernwärme“

Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote ohne ausreichende technische Nachweise oder ohne nachvollziehbaren Gleichwertigkeitsnachweis auszuschließen bzw. vor Zuschlagserteilung ergänzende Unterlagen anzufordern.

Preisangabe / Einheitspreis

Der Angebotspreis ist als Einheitspreis in EUR/Stück netto frei Lager Herrenhausen anzugeben.

Der Einheitspreis umfasst sämtliche zur vertragsgerechten Lieferung erforderlichen Leistungen einschließlich Verpackung, Palettierung, Transport, Anlieferung, produktbezogener Nachweise, Datenblätter, Konformitätserklärungen und technischer Dokumentation.

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

Abrechnungseinheit: Stück

Menge: 50 Stück in Abrufaufträgen

Preis pro Stück: (bitte hier angeben)