Anlage 5

# Blatt 1

Instandhaltungsbericht Nr. __________

für die jeweils in Abständen von 4, 6, 8, 12 bzw. 24 Monaten zu verrechnenden Leistungen

zum Instandhaltungsvertrag vom	________________________________________

für die Lichtzeichenanlage

zuständige Straßenbaubehörde:	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau

und Verkehr - Geschäftsbereich Verden

Die Instandhaltung wurde gemeldet am:	___________________________________

_______________________________________________________________________

( Datum )                 ( Name )                                      ( Dienststelle )

Abschaltung:		______________________________________________________

( Uhrzeit )                  ( Datum )                    ( Name )

Wiedereinschaltung:	______________________________________________________

Verzeichnis der durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten:

|  |  | Zeitabstand in Monaten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| 1. | Steuergeräte, Schaltgeräte (Dirigenten, Zentralen, sinngemäß) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sichtprüfung der Schränke und Mängel |  |  | X |  |  |
| 1.2 | Gängighalten von Scharnieren, Gelenken und Schlössern bei Schränken und Rahmen |  |  | X |  |  |
| 1.3 | Gerät innen säubern |  |  | X |  |  |
| 1.4 | Schaltuhren überprüfen, Uhrzeit nach Bedarf nachstellen |  |  | X |  |  |
| 1.5 | Taktgeber und Steuerschalter prüfen, ggf. ölen bzw. fetten, justieren |  |  | X |  |  |
| 1.6 | Kontakte und andere bewegliche Bauteile prüfen, reinigen, einstellen, ölen bzw. fetten ggf. erneuern |  |  | X |  |  |
| 1.7 | Klemmen, Klemmleisten und Steckkarten auf festen Sitz prüfen |  |  | X |  |  |
| 1.8 | Prüfen der Gelbblinkeinrichtung | X |  |  |  |  |
| 1.9 | Handschaltung prüfen | X |  |  |  |  |
| 1.10 | Prüfung der Rotzeiten, Rot-Gelb-Zeiten, Zwischenzeiten aller Programme | X |  |  |  |  |
| 1.11 | Sichtprüfung der vollständigen Farbfolge an allen Signalgebern | X |  |  |  |  |
| 1.12 | Prüfung aller Programmwechsel von Hand, Schaltuhr und Zentrale | X |  |  |  |  |
| 1.13 | Prüfung von Maximal- und Minimalfreigabezeiten | X |  |  |  |  |
| 1.14 | Prüfung der verkehrs- oder bahnabhängigen Programmschaltung und Freigabezeitverlängerung | X |  |  |  |  |
| 1.15 | Prüfung des Programmeinlaufes (nach Netzausfall oder Abschaltung) | X |  |  |  |  |

Anlage 5

Blatt 2

|  |  | Zeitabstand in Monaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |  |
| 2. | Signalgeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sichtprüfung der Signalgeber auf Mängel |  |  | X |  |  |
| 2.2 | Scharniere, Verschlüsse und Befestigungen gängig halten |  |  | X |  |  |
| 2.3 | Dichtung der Signalgeber prüfen |  |  | X |  |  |
| 2.4 | Streuscheiben und Reflektoren reinigen |  | X |  |  |  |
| 2.5 | Kabelanschlüsse in Ordnung halten |  | X |  |  |  |
| 3. | Detektoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Detektoren prüfen und eventuell abgleichen und Sichtprüfung der Induktionsschleifen (Verguß usw.) |  |  |  | X |  |
| 4. | Anforderungstaster |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Anforderungstasten prüfen (Funktion und Befestigung) |  |  | X |  |  |
| 5. | Leitungen, Mastverteiler, Schutzleiteranschlüsse |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sichtprüfung der Mastverteiler einschl. Schutzleiter- und Mittelleiteran- schlüsse, Verteiler nach Bedarf erneuern, Schrauben gängig halten, Mastkappen auf festen Sitz prüfen |  |  | X |  |  |
| 6. | Maste, Ausleger, Spannseite und dergleichen |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sichtprüfung der Maste, Ausleger, Signalgeber-Befestigungen, Spannseite Luftverkabelung und dergleichen, Schäden melden |  |  | X |  |  |
| 7. | Signalsicherung (Sicherungsmaßnahmen) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Nachahmen eines beliebigen Gefährdungsfalles | X |  |  |  |  |
| 7.2 | Nachahmen aller möglichen Gefährdungsfälle |  |  |  | X |  |

Anlage 5

# Blatt 3

|  |  | Zeitabstand in Monaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 |
| 8. | Elektrische Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | FJ-Schutzschaltung |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Prüfen mit Prüftaste | X |  |  |  |  |
| 8.12 | Erdungswiderstand = (Ohm) oder Berührungsspannung = (V) | X |  |  |  |  |
| 8.2 | Schutzerdung Schleifenwiderstand (RSch) Kabel Nr. _______________________ R(Sch) (Ohm) R(Sch) = UL K JN K = Faktor für L-Automaten = 3,5 UL = Berührungsspannung JN = Nennstrom der Sicherung gem. DIN 57 100 (des Leitungsschutzschalters) Teil 410 |  |  |  |  | X |
| 8.3 | Isolationswiderstand (RISOI Ader/Ader, Ader/Erde) (auch bei Lampenspannung 42 V) Kabel Nr. ________________________ RISOI (KOhm) (Kleinster gemessener Wert) |  |  |  | X |  |
| 9. | Lampen |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Lampenaustausch Durchführung gemäß Anlage 1 |  |  |  |  |  |

Anlage 5

Blatt 4

10.	Allgemeines

10.1	Festgestellte Beschädigungen:

10.2	Folgende defekte bzw. nicht mehr funktionssichere Teile wurden erneuert:

10.3	Allgemeiner Zustand der Anlage (wie Anstrich usw.):

10.4

_____________________________

(Ort und Datum)

_____________________________

(Auftraggeber)

_____________________________

(Überprüfung durchgeführt von)

Ankreuzen bei Lampenaustausch durch Auftragnehmer