| VE 116 Tischlerarbeiten | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Integriertes Technologie- und Gründerzentrum ITGZ 1 Aufstellung zu übergebende Unterlagen vor/nach Ausführung |
| --- | --- |

| # A | # Dokumentation vor Ausführung |
| --- | --- |
| - Baufristenplan | - Vorlage in Bauanlaufbesprechung: als Balkenplan mit Berücksichtigung vereinbarte Vertragsfristen (Beginn, Zwischentermine, Fertigstellung) mit Angabe Werkplanung, Lieferzeiten, Montage- und Personaleinsatz, Vorlaufzeiten sowie erforderliche Vorleistungen Bei Änderungen Bauablauf oder erheblichen Abweichungen unverzüglich bei der OÜ einzureichen |
| - Baustelleneinrichtung | - Vorlage in Bauanlaufbesprechung: die gesamte Baustelleinrichtung des AN (inkl. temporärer Hebezeuge) Containerstellflächen einschl. Benennung Anzahl und Art Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf dem Gelände vor dem Gebäude, im Gebäude, innerhalb der eigenen Baustellenfläche Baustrom-/Bauwasseranschluss, Baustellenlogistik |
| - Muster | Muster gem. LV - Für alle Oberflächen (Korpi, Fronten, Arbeitsplatten etc.) |
| - Fachbauleitererklärung | Fachbauleitererklärung AN |
| - Werk- und Montageplanung | - Vorlage gemäß Terminabstimmung mit AG/ Architekt unter Berücksichtigung Zeitraum Prüfumlauf, Datum erforderliche Freigabe und Fertigungsbeginn: Alle Festeinbauten mit Ansichten, Schnitten, Anschlussdetails, Integration Technik Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken Erforderliche Unterkonstruktionen in TB-Wänden |
| - Prüfzeugnisse/ Produktinformationen | - spät. 10 Arbeitstage vor Ausführung zur Freigabe durch AN/ Architekt (unabhängig von den Freigaben gem. BNB!) - (Fristen für Bestellung und Lieferung sind durch AN selbst zu berücksichtigen): Zulassungen/Produktdatenblätter von allen Holzwerkstoffen (Zertifizierung!) Zulassungen/Produktdatenblätter von allen HPL-Schichtstoffen Zulassungen/Produktdatenblätter von allen Beschlägen Pflege- und Reinigungsanleitungen für alle Oberflächen |

| # B | # Dokumentation nach Ausführung |
| --- | --- |
|  | # Vorlage mind. 2 Wochen vor Abnahmebegehren in 1-facher Ausfertigung Papier zur Prüfung auf Vollständigkeit, anschließend in 1-facher Ausfertigung sowie digital als pdf-Dateien |
| - Fachunternehmererklärung | Fachunternehmererklärung AN / Übereinstimmungserklärung Fachbauleitererklärung Firmenliste – Aufstellung Nachunternehmerliste |
| - Bauproduktdatenblätter/ Übereinstimmungserklärung zum Verwendbarkeits-nachweis/ bauaufsichtliche Prüfzeugnisse/ bauaufsichtliche Zulassungen | Zulassungen/Produktdatenblätter von allen Holzwerkstoffen (Zertifizierung!) Zulassungen/Produktdatenblätter von allen HPL-Schichtstoffen Zulassungen/Produktdatenblätter von allen Beschlägen Pflege- und Reinigungsanleitungen für alle Oberflächen |
| - Sicherheitshinweise/ Bedienungs-, Betriebsanleitungen | Pflege- und Reinigungsanleitungen für alle Oberflächen |
| - Werkstattplanung | Alle Unterlagen der WuM-Planung in letztmalig fortgeschriebenem Stand |
| - Techn. Beschreibungen Berechnungen (stat. Nachweise) |  |
| - Montagebescheinigungen, Abnahmeprotokoll | Abnahme-Protokoll VOB-Abnahme Protokolle Zustandsfeststellungen durch hw |