Vorgaben der Pflege und Kontrolle

des Gebäudes und des Außengeländes

der Gemeinschaftsunterkunft

Hildesheimer Str. 305 und 305 A, 30880 Laatzen

1. Kontrollaufgaben

Die Kontrolle der Spielgeräte und Spielflächen erfolgt durch persönlich und fachlich geeignetes Personal nach den jeweiligen aktuellen Bestimmungen in der Norm DIN EN 1176 sowie den dazugehörigen Teilen DIN EN 1177 und DIN 18034. Dabei sind auch die Angaben der Spielgerätehersteller zu berücksichtigen.

  - Visuelle Routineinspektion (1 x pro Woche)

Kontrolle der Spielgeräte und Fallschutzflächen zur Feststellung offensichtlicher und sichtbarer Gefahrenquellen, die sich als Folge von Benutzung, Witterungseinflüssen oder Vandalismus ergeben können, wie z. B. gebrochene Teile aus Holz und Metall, Zwischenräume zwischen Gerät und Boden, Fallschutz, Sauberkeit. Ebenso erfolgt die Kontrolle von Zäunen und Einfriedungen.

  - Operative Inspektion (alle 3 Monate)

Detaillierte Prüfung der Verkehrssicherheit, Verschleiß und Stabilität der Spielgeräte und Fallschutzflächen. Die Kontrollen sind zu protokollieren.

  - Jährliche Hauptinspektion (1 x pro Jahr)

Überprüfung der Stand- und Betriebssicherheit der Spielgeräte und Fallschutzflächen hinsichtlich Verschleiß, Verrottung oder Korrosion unter besonderer Prüfung der Fundamente, der statischen Teile und Verbindungen sowie der beweglichen Teile, wie z. B. Lager, Buchsen, Ketten, Seile etc. Feststellung des allgemeinen betriebssicheren Zustandes der gesamten Anlage, der Fundamente sowie der Oberflächen. Die jährliche Hauptinspektion ist von externen Prüfern durchzuführen und zu dokumentieren.

1.4 Baumkontrolle (1 x pro Jahr)

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden die auf dem Grundstück stehenden Bäume jährlich auf Stand- und Bruchsicherheit kontrolliert. Die Kontrolle hat häufiger zu erfolgen, insofern der Zustand eines Baumes dieses für notwendig erscheinen lässt.

2. Gärtnerische Pflegearbeiten

2.1. Sandflächen

In Sandkisten erfolgt ein Sandaustausch der oberen zehn Zentimeter jährlich. Ein kompletter Sandaustausch in Sandkisten erfolgt alle 5 Jahre.

2.2. Rasenpflege

Die Rasenpflege erfolgt mit insgesamt ca. 12 Gängen pro Jahr, während der Vegetationsperiode im Durchschnitt etwa alle 2 Wochen ohne Aufnahme des Mähguts. Das Schnittgut darf auf der Fläche verbleiben, wenn durch die Art des verwendeten Mähgerätes und durch die Beschaffenheit des Schnittgutes ein Verklumpen ausgeschlossen ist. Maulwurfs- und Kaninchenlöcher werden bei jedem Pflegegang eingeebnet und verfüllt.

2.3 Formschnitthecken

Ab dem 15.7. (nach der Brut- und Setzzeit) sind Formschnitthecken 2 x pro Jahr bis auf das vorjährige Holz zurückschneiden inkl. Reinigung der Standfläche von Wildwuchs und Unrat.

  - Stauden-, Rosen-, Bodendeckerflächen, Beete mit Gehölzen, kleinere Solitäre

Rückschnitt abgestorbener Pflanzenteile, Entfernen unerwünschten Aufwuchses, kontinuierlicher Pflegeschnitt, wie z. B. Herausschneiden einzelner, überalterter oder abgestorbener Triebe, 5 x jährliche Entkrautung (Bewässerung nur nach Neupflanzung bis zum 2. Standjahr). Beim Ausbleiben von Niederschlägen ist in ausreichender Menge und wirksamer Verteilung zu wässern.

  - Gehölzpflanzungen

Gehölzriegel im 3-jährigen Turnus fachgerecht zurückschneiden. Zäune und Wegeflächen 1 x jährlich freischneiden, 1 x jährliche Grobentkrautung der Gehölzflächen von unerwünschtem Aufwuchs einschließlich Wurzelwerk.

2.6 Baumpflegearbeiten (inkl. Großgehölze)

Entfernen von Totholz, Lichtraumprofilschnitt, Fassaden freischneiden, Baumscheibenpflege, Entkrautung (Bewässerung nur nach Neupflanzung bis zum 2. Standjahr). Beim Ausbleiben von Niederschlägen ist in ausreichender Menge und wirksamer Verteilung zu wässern. Eine ausreichende Durchfeuchtung des Wurzelraumes beim Wässern ist sicherzustellen.

3. Reinigungsarbeiten

3.1. Grundreinigung allgemein

Die Außenanlagen sind durch den Betreiber sauber zu halten. Loser Abfall ist zu entfernen und die Papierkörbe sind regelmäßig zu leeren. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass kein Abfall durch Verwehungen auf die Nachbargrundstücke getragen wird.

Im Bereich Kinderspielplätze sollte im besonderen Maße auf eine kindgerechte Sauberkeit geachtet werden. Ebenso sollte im Bereich der Müllstellplätze kein Abfall außerhalb der Behälter lagern. Die Laubengänge dürfen nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Falls Kiestraufen vorhanden sind, müssen die Kiessteine regelmäßig zurückgefegt werden. Gartenabfälle, wie z. B. Laub, Rasenschnitt, Schnittgut, dürfen nicht länger als unbedingt erforderlich im Bereich der Unterkunft gelagert werden.

3.2.Grundreinigung nach dem Winter

Mit Ausklang des Winters werden sämtliche Vegetationsflächen von Papier und Unrat gereinigt. Rasen-, Spiel- und Sportflächen werden vom restlichen Herbstlaub gereinigt.

3.3. Laubbeseitigung

Beseitigung und Abtransport des Herbstlaubes auf unbefestigten Flächen erfolgt in der Regel 2 x bis zum 15.12. eines Jahres und 1 x im Frühjahr (Restlaub). Je nach Beschaffenheit der Außenanlagen und Witterungsverhältnissen kann hiervon auch abgewichen werden. Die Reinigung der Dachrinnen erfolgt jährlich nach dem Laubabfall im Dezember.

4. Regenwassermanagement

4.1 Bewässerung der Außenanlagen

Im Neubau wird das Regenwasser mit einer 50 m³ großen Zisterne aufgefangen und kann zur Bewässerung der Außenanlagen herangezogen werden. Eine Hauswasseranlage entnimmt das Regenwasser aus der Zisterne und kann am Gartenhaus zur Bewässerung der Gartenanbaufläche genutzt werden. Im Winter ist für die Hauswasseranlage eine Frostfreiheit durch den Betreiber herzustellen und für die Zeit den Betrieb einzustellen. Das überschüssige Regenwasser aus der Zisterne läuft in eine erdgebunden Versickerungsanlage. Zisterne sowie Versickerungsanlage werden durch einen Schlammabscheiderschacht vor Umweltdreck geschützt. Der Schlammabscheiderschacht ist vor dem Herbst und nach dem Frühling vom Betreiber auf Versandung zu kontrollieren und bei einer Schlammhöhe über 10 cm durch einen Spülwagen abpumpen zu lassen. Die Kosten trägt der Betreiber. Vor Eintritt von Winter und Frost sind die Wasserleitungen der Zisterne ordnungsgemäß von dem Betreiber zu entleeren.