Los 1: Leistungsbeschreibung für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 in Anlehnung an DIN 14530-27

Die Feuerwehr der Stadt Mettmann beschafft aufgrund eines Fahrzeugausfalls ein nach den folgenden Kriterien gefertigten HLF20, mit der Option auf die Lieferung eines zweiten, baugleichen Fahrzeugs im Jahr 2028/2029.

Allgemeines:

Das Fahrzeug muss als Neufahrzeug mit kurzer Lieferzeit (Auslieferung des Fahrzeugs im Jahr 2026/2027) beschafft werden.

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden – bzw. es darf im Einzelfall nur nach Absprache davon abgewichen werden:

- DIN EN 1846 in allen Teilen,

- DIN 14502 Allgemeine Anforderungen Feuerwehrfahrzeuge in allen Teilen: Zusätzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und DIN 1846-3,

- DIN 14530 Teil 27,

- Technische Richtlinie BOS (TR BOS),

- EMV Richtlinien 2014/30/EU (2004/104/EG), EN 61000-6 Teile 1 bis 4 ansonsten EMVG in aktueller Fassung,

- Qualitätsanforderung gemäß ISO 9001 und 9002,

- Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO BRD,

- Vorschriften über elektrischen Anlagen VDE-/DIN-Normen,

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV-V C 53,

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeuge GUV-V D 29,

- alle sonstigen gültigen anerkannten Regeln der Technik.

Soweit nicht anders angegeben gilt der jeweils aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe.

Die Preisbildung muss eindeutig und alle Felder müssen ausgefüllt sein. Im Feld „Zusicherung des Bieters“ ist anzugeben, ob das Leistungsmerkmal (ja oder nein) erfüllt wird. In der Spalte „Zusicherung des Bieters“ ist verbindlich zu bestätigen, dass die zugehörige Leistungsbeschreibung umgesetzt werden kann. Ein entsprechender Preis ist im dafür vorgesehenen Feld einzutragen. Ist eine Zeile der Spalte „Zwingende Anforderung“ mit „ja“ gekennzeichnet, führt ein Nichtzusichern des Merkmals zum Ausschluss des gesamten Angebotes. Die Spalte „Bemerkung“ ist nicht zwingend auszufüllen, kann aber genutzt werden. Die Tabellen sind elektronisch einzureichen. Eintragungspflichtige Felder in der Spalte „Beschreibung“ sind fett gedruckt.

Die Leistungen Beschaffung Fahrgestell, Aufbau mit elektrischer Ausstattung sowie Funk- und Kommunikationstechnik sind zusammen anzubieten.

Der jeweilige Bieter tritt als Generalunternehmer auf. Er verantwortet insbesondere die Verträglichkeit bzw. die notwendigen Schnittstellen zwischen Fahrgestell- und Aufbauhersteller.

Eine ausführliche und übersichtlich gegliederte Bedienungs-/Wartungsanleitung ist in zweifacher Ausfertigung Bestandteil des Angebots und mit jedem fertigen Fahrzeug abzuliefern. Die Gestaltung der Bedienungs-/Wartungsanleitung ist mit dem Auftraggeber nach Zuschlagserteilung abzusprechen. Alle Wartungsfristen der eingebauten Geräte und Aggregate sowohl des Fahrgestells als auch des Aufbaus sind deutlich herauszustellen und anzugeben.

Eine ausführliche Beladeliste (Stückzahl und Unterbringungsort) ist sowohl als Ausdruck wie als Datei mitzuliefern. Dies gilt für die gesamte Beladung nach Los 3, auch wenn durch den Auftraggeber Beladungsteile zugeliefert werden.

Alle Fächer etc. sind klar, deutlich und eindeutig entsprechend der Beladung (vgl. Los 3) zu beschriften. Die Beschriftung hat so zu erfolgen, dass diese vom Auftraggeber in geeigneter Weise selbst ggf. ergänzt und verändert werden kann.

Mit den Angeboten für Fahrgestell und Aufbau ist die im Anhang beigefügte ausgefüllte Gewichtsbilanz abzugeben.

Innerhalb der Baubesprechung ist ein aussagefähiger Beladeplan über die Unterbringung aller geforderten Ausrüstungsgegenständen inkl. der Informations- und Kommunikationstechnik anzufertigen. Nicht zu verlastende Ausrüstungsgegenstände sind deutlich zu kennzeichnen und hervorzuheben.

In diesem Leistungsverzeichnis kann es zu Nennung von „Leitprodukten“ kommen. Diese sind durch vorgehaltene Ersatzteile und bereits erfolgte Schulungen der Fahrzeugbesatzungen zurückzuführen. Diese Leitprodukte sind mit dem Hinweis „oder gleichwertig“ gekennzeichnet. Werden Geräte/Produkte „gleichwertig“ angeboten, sind diese eindeutig zu nennen und eine Beschreibung mit Abbildung dem Angebot beizulegen. „Gleichwertige“ Geräte/Produkte ohne Beschreibung und Abbildung bleiben unberücksichtigt.

Das Fahrzeug muss vom Auftragnehmer vor der Übergabe an den Auftraggeber zur behördlichen Abnahme vorgestellt werden und abgenommen sein. Auf eventuelle Ausnahmegenehmigungen muss der Auftragnehmer hinweisen.

Das Fahrzeug muss bei Übergabe mängelfrei sein. Die Besuche beim Auftragnehmer gliedern sich in eine Baubesprechung und eine Endabnahme. Sollten bei der Abnahme Mängel festgestellt werden, die zum Abbruch der Abnahme führen, trägt der Auftragnehmer die Kosten der Nachprüfung.

Der gesamte feuerwehrtechnische Aufbau muss der „EG-Maschinenrichtlinie“ entsprechen und ist auf Verlangen nachzuweisen.

Alle Angebote müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Die Bepreisungen sind in EUR auszuweisen.

Bei Übergabe des Fahrzeugs an die Feuerwehr Mettmann müssen mindestens fünf Fahrzeugmaschinisten des Auftraggebers vom Hersteller oder einer durch den Hersteller autorisierten Person theoretisch und praktisch in der Bedienung des Fahrzeuges und seiner Funktionen (insbesondere der Sicherheitsfunktionen) unterwiesen werden. Diese sollen die Befähigung als Multiplikatoren am Standort erhalten.

Der Gefahrenübergang ist an der Feuer- und Rettungswache Mettmann, Laubacher Straße 14, 40822 Mettmann definiert. Das Fahrzeug soll auf eigener Achse zur oben genannten Adresse überführt werden.

Weitere Hinweise, die zu beachten sind:

Sind Positionen bereits im Serienumfang oder anderen Positionen enthalten, ist das Preisfeld mit der Bemerkung „Serie“ oder „s. Pos. XX“ auszufüllen.

Alle Angaben erfolgen in deutscher Sprache.

Auf notwendige bzw. erforderliche Ausnahmegenehmigungen ist im Angebot explizit hinzuweisen.

Fahrgestell für HLF20 in Anlehnung an DIN 14530-27

Der Bieter muss ggf. anstehende Produktwechsel im Beschaffungszeitraum berücksichtigen.

Für das Fahrgestell muss es in Mettmann bzw. der unmittelbaren Umgebung (angrenzende Gemeinden) eine geeignete und vom Fahrzeuglieferanten anerkannte Vertragswerkstatt geben.

Das Fahrgestell muss für den Auf- und Ausbau geeignet sein.

Für das Fahrgestell muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und vom Fahrzeuglieferanten anerkannter Vertragswerkstätten geben.

Das ausgebaute Fahrzeug (Fahrgestell inkl. Aufbau) liefern wir innerhalb von       Monaten (Hinweis: Die Lieferzeit fließt nach Ziffer 2.1.4 der Zuschlagskriterien in die Zuschlagswertung ein).

Die nächste geeignete Werkstatt liegt in       km Entfernung bezogen auf die Feuer- und Rettungswache Mettmann.

| Lfd. Nr | Beschreibung: | Zusicherung des Bieters (ja oder nein) | Zwingende Anforderung (ja oder nein) | Netto- Angebots- Preis in € | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fahrgestell: |  |  |  |  |
| 1.1 | Frontlenkerfahrgestell mit einem Radstand von mindestens 4.150 mm (Anpassung an Gesamtlänge). Fahrzeugkategorie 2 nach DIN EN 1846 mit kippbarem Fahrerhaus bzw. Kippbarer Mannschaftskabine. Geeignet zum Auf- und Ausbau als Löschgruppenfahrzeug nach DIN 14530-27. (Scania P, Volvo FMX, Mercedes Arocs, Mercedes Atego, MAN TGM, oder gleichwertig) Das Fahrgestell ist der erwarteten Gesamtmasse anzupassen. Angebotenes Fahrgestell: |  | ja |  |  |
| 1.2 | Tatsächliche Gesamtmasse: kg Zulässige Gesamtmasse: kg Technisch mögliche Gesamtmasse: kg Das Gewicht ist entsprechend so zu verteilen, dass mit dem voll beladenen Fahrzeug die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden. (Verweis auf Gewichtsbilanz). Die Nutzung eines Fahrgestells mit höherer zulässiger Gesamtmasse ist gewünscht. |  | nein | X |  |
| 1.3 | Maximallänge: 9.000 mm (mit Anbauteilen) Maximalbreite: 2.500 mm Maximalhöhe: 3.300 mm (Toleranz: +1%) (Gemessen bei Leermasse, jedoch mit Aufbau und aufgelegter Dachbeladung) |  | ja |  |  |
| 1.4 | Rahmenvorbereitung für Schäkelanbau (je 2 Stück vorne und hinten). Es müssen mindestens 100 kN horizontale Zugkraft aufgenommen werden können. Geeignete Schäkel sind mit anzubieten und montiert zu liefern. |  | ja |  |  |
| 1.5 | Rahmenvorbereitung für eine elektrische Vorbauseilwinde (Zugkraft 50 kN). |  | nein |  |  |
| 1.6 | Rahmenvorbereitung für eine heckseitige Aufprotzvorrichtung von zwei Einpersonenhaspeln. |  | nein |  |  |
| 1.7 | Fahrgestell mit dauerhaftem Unterbodenschutz. (Eine Haltbarkeit von 5 Jahren bei unverändertem Unterboden soll gewährleistet sein). |  | nein |  |  |
| 1.8 | Fahrgestell und Räder in Serie (Felgen in schwarz). |  | nein |  |  |
| 1.9 | Alle Hohlräume des Fahrgestells sind mit einem kriechfähigen Korrosionsschutzmittel zu behandeln und zu versiegeln. Vorzugsweise sind fettbasierte Korrosionsschutzmittel zu verwenden. |  | nein |  |  |
| 1.10 | Fahrgestellausstattung gemäß StVZO (Warnlampe, -dreieck, Verbandskasten, etc.). |  | nein |  |  |
| 2 | Antrieb/Getriebe: |  |  |  |  |
| 2.1 | Automatisiertes Schaltgetriebe: Vollautomatisiertes Wandlergetriebe (z. B. Allison oder gleichwertig), oder automatisiertes Schaltgetriebe (MAN Tipmatic Volvo Powershift oder gleichwertig), das für den vorgesehenen Einsatzzweck als Feuerwehrfahrzeug und der damit einhergehenden Belastung geeignet ist. Es ist ggf. eine entsprechende Programmierung vorzunehmen. Anm.: Bei Angebot eines automatisierten Schaltgetriebes ist die Eignung für Einsatzfahrten und den Rangierbetrieb durch eine Vorführung am Standort Mettmann nachzuweisen. |  | ja |  |  |
| 2.2 | Allradantrieb, Hinterachse mit Zwillingsbereifung. |  | ja |  |  |
| 2.3 | Differenzialsperre längs am Verteilergetriebe. |  | ja |  |  |
| 2.4 | Differenzialsperre quer an Vorderachse. |  | ja |  |  |
| 2.5 | Differenzialsperre quer an Hinterachse. |  | ja |  |  |
| 2.6 | Alle Differentialsperren mit gut sichtbarer optischer Funktionsanzeige im Fahrerinformationsdisplay bei Initialisierung. Differenzialsperre an der Vorderachse zusätzlich mit akustischer Signalisierung. |  | nein |  |  |
| 2.7 | Für den Pumpenbetrieb geeigneter, schnell laufender Nebenabtrieb. |  | ja |  |  |
| 3 | Motor/Abgasanlage: |  |  |  |  |
| 3.1 | Leistungsfähiger Dieselmotor in Euro 6, Geräuschdämmung Drehmoment: mind. 1200 Nm Angabe max. Drehmoment: Nm |  | ja |  |  |
| 3.2 | Das Fahrgestell ist motorseitig so auszuführen bzw. steuerungstechnisch so zu programmieren, dass bei Schäden in der Abgasanlage (z.B. defektem Katalysator) diese zwar angezeigt werden, aber keine Leistungs- bzw. Drehmomentreduzierung erfolgt. |  | nein |  |  |
| 3.3 | Bei Verwendung von Zumischstoffen (z. B. Harnstoff) muss der Einfüllstutzen dafür problemlos erreicht werden können. Die Betankung mit Kraftstoff und ggf. Harnstoff o. ä. muss auch problemlos über Kanister möglich sein. |  | ja |  |  |
| 3.4 | Ein Mangel an Zumischstoffen (Harnstoff) darf nicht zur Abschaltung des Motors bzw. zur Startverhinderung führen. |  | ja |  |  |
| 3.5 | Auspuffführung links Geeignet für handelsübliche Abgasabsaugsysteme, und so angebracht, dass die Bodenfreiheit und der Rampenwinkel möglichst nicht eingeschränkt werden. Das Abgasendrohr muss frei zugänglich sein. |  | ja |  |  |
|  | Bremsen, Achsen, Unterstützungssysteme: |  |  |  |  |
| 4.1 | Zweikreis- und Zweileitungs-Druckluftbremsanlage. |  | ja |  |  |
| 4.2 | Fahrgestell ausgestattet mit einer verschleißfreien Dauerbremsanlage. |  | ja |  |  |
| 4.3 | Beheizter Lufttrockner für Bremsanlage. |  | nein |  |  |
| 4.4 | Bremskraftverstärker. |  | ja |  |  |
| 4.5 | Zusätzlicher Druckluftspeicher für die Versorgung von Nebenverbrauchern mit einer Entnahmeeinrichtung in folgender Ausführung: mit Manometer,- Druckregelventil und- Verschlusskupplung. |  | ja |  |  |
| 4.6 | Verstärkte Vorder- und Hinterachsfedern sowie Stabilisatoren an den Achsen. |  | nein |  |  |
| 4.7 | Hinterachse mit absenkbarer Luftfederung. |  | nein |  |  |
| 4.8 | Die Entlüftung der Vorder- und Hinterachse ist mindestens bis zur Unterkante des Fahrgestellrahmens hochgezogen, um eine maximale Wasserdurchfahrtsfähigkeit zu erreichen. |  | nein |  |  |
| 4.9 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP). |  | nein |  |  |
| 4.10 | Antischlupfregelung (ASR) abschaltbar. |  | nein |  |  |
| 4.11 | Schleuderketten, schaltbar vom Fahrerplatz, bspw. Rotachain (Fa. Karl Hildebrand GmbH), Rudmatic oder gleichwertig. |  | nein |  |  |
| 4.12 | Drucklufteinspeisung neben Fahrereinstieg mit Staubschutzkappe. |  | nein |  |  |
| 4.12 | Assistenzsysteme der GSR2 sollen für Einsatzfahrten abschaltbar sein. |  | nein |  |  |
|  | Bereifung: |  |  |  |  |
| 5.1 | Bereifung geeignet für den Einsatz auf der Straße und bedingt im Gelände, z. B. Continental HDW2/HSW2 Scandinavia, Michelin X-Works HDZ-D oder gleichwertig. Freigabe durch den Reifenhersteller zum Einsatz auch im Winter und mit Ketten (3PMSF). Nicht älter als 18 Monate. |  | ja |  |  |
| 5.2 | Reifendruckkontrollsystem |  | nein |  |  |
| 6 | Fahrerhaus/Mannschaftskabine: |  |  |  |  |
| 6.1 | Das ausgebaute Fahrzeug muss acht Personen (einschl. Fahrer) befördern können. Hierzu ist eine Gruppenkabine vorzusehen. |  | ja |  |  |
| 6.2 | Das Fahrerhaus und die Mannschaftskabine sind so zu konstruieren, dass ein Erreichen aller servicerelevanten Bauteile gesichert möglich ist (Serviceklappen, verlängerte Einfüllstutzen etc.). |  | ja |  |  |
| 6.3 | Mannschaftskabine: Vom Fahrgestellhersteller gelieferte Fahrerhaus/Mannschaftskabinenkombination getestet nach ECE R29-03 (Scania Crewcab, Volvo Crewcab etc.). Oder Separates Mannschaftsraummodul (nicht fest mit dem Fahrerhaus verbunden, nach ECE R29-02 zertifiziert). |  | ja |  |  |
| 6.4 | Hydraulische Kippvorrichtung mit mechanischer Sicherung in Kippstellung ohne zusätzlichen De- bzw. Montageaufwand kippbar, in verstärkter Ausführung bei Einmodulbauweise der Kabine. |  | ja |  |  |
| 6.5 | Die Fläche der Kommunikationsöffnung zwischen Fahrer- und Mannschaftsraum soll so groß wie bauartbedingt möglich sein. Sie soll eine Kommunikation ohne Hilfsmittel (Gegensprechanlage etc.) auch während der Fahrt ermöglichen. |  | nein |  |  |
| 6.6 | Das Fahrerhaus (und die Kabine) sind mit einem wischfähigen (=flüssigkeitsdichten) Bodenbelag auszustatten. Fußmatten für Fahrer und Beifahrer mit gleichen Anforderungen. |  | nein |  |  |
| 6.7 | Wärmeschutzverglasung. |  | nein |  |  |
| 6.8 | Zentralverriegelung über Hauptschlüssel (inkl. Kabine). Es sind drei Schlüssel zu liefern. |  | nein |  |  |
| 7 | Ausstattungsmerkmale Fahrerkabine: |  |  |  |  |
| 7.1 | Das gesamte Fahrerhaus und die Kabine sollen ausreichend beleuchtet sein. Schaltung über Türkontakt. Zusätzlich über Schalter im Mannschaftsraum und im Bereich des Fahrers. |  | nein |  |  |
| 7.2 | Alle Außenspiegel beheizt und elektrisch verstellbar. |  | nein |  |  |
| 7.3 | Klimaanlage für Fahrer- und Mannschaftskabine. |  | nein |  |  |
| 7.4 | Staub- und Pollenfilter. |  | nein |  |  |
| 7.5 | Radio mit DAB+ Tuner und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung. Vom Fahrersitz aus bedien- und einsehbar und Lautsprechern auf Fahrer- und Beifahrerseite sowie im Mannschaftsraum. |  | nein |  |  |
| 7.6 | Standzusatzheizung mit Innenthermostat regelbar, vorzugsweise Luftheizung (Webasto Airtop Evo oder gleichwertig). |  | ja |  |  |
| 7.7 | Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar. |  | nein |  |  |
| 7.8 | Höhenverstellbarer Fahrerschwingsitz mit erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt, Armlehne und Lendenwirbelstütze. |  | ja |  |  |
| 7.9 | Höhenverstellbarer Beifahrerschwingsitz mit erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt, Armlehne und Lendenwirbelstütze. |  | nein |  |  |
| 7.10 | Alle Sitze mit abwaschbarem Bezug (z.B. Kunstleder). |  | nein |  |  |
| 7.11 | Ablagefächer (Kartenfächer) an Fahrer- und Beifahrertür. |  | nein |  |  |
|  | Sicherheit: |  |  |  |  |
| 8.1 | Dreipunkt-Sicherheitsgurte in Signalfarbe. |  | ja |  |  |
| 8.2 | Kopfstützen an allen Sitzplätzen. |  | ja |  |  |
| 8.3 | Airbag für Fahrer (Lenkradairbag). |  | ja |  |  |
| 8.4 | Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer. |  | nein |  |  |
| 8.5 | Seitenairbags für die Besatzung im Mannschaftsraum. |  | nein |  |  |
| 8.6 | Gurtstraffer mind. für Fahrer und Beifahrer. |  | nein |  |  |
| 8.7 | Akustischer Rückfahrwarner, abschaltbar. Der Warner muss nach Quittierung und erneutem Einlegen des Rückwärtsganges wieder automatisch ertönen. Die angebotene Ausführung muss der Vorschrift nach KDV § 18 - "Rückfahrwarner" für Österreich entsprechen. |  | ja |  |  |
| 8.8 | Rückfahrkamera: - Initialisierung über eingelegte Rückfahrstufe - Sicht auch bei Dunkelheit |  | ja |  |  |
| 8.9 | Abbiegeassistent als Kamera-Monitor-System für die Verhinderung eines toten Winkels beim rechten Abbiegen; Monitor mind. 7" beifahrerseitig an der A-Säule. |  | nein |  |  |
| 8.10 | Alle Schalter, Lampen, etc. sind durch Symbole oder Aufschriften eindeutig und dauerhaft zu kennzeichen und sollen auch im Dunkeln aufzufinden sein (Hintergrundbeleuchtung). |  | nein |  |  |
| 8.11 | Kontrollanzeige für Lampenausfall. |  | nein |  |  |
| 8.12 | Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz. |  | nein |  |  |
| 8.13 | Haltegriff für Beifahrer im Dachbereich (Dachhimmel). |  | nein |  |  |
| 8.14 | Haltegriffe links oder rechts in der Nähe der A- oder B-Säule als Einstiegshilfe. |  | nein |  |  |
| 8.15 | Spiegel: Außenspiegel Nahbereichs- und Weitwinkelspiegel Rampenspiegel |  | nein |  |  |
| 8.16 | Vorrüstung für Unfalldatenschreiber. |  | ja |  |  |
|  | Elektrische Anlagen: |  |  |  |  |
| 9.1 | Elektrische Anlage in 24 V Ausführung. |  | nein |  |  |
| 9.2 | Drehstromgenerator mind. 28 V/180 A (soll so gewählt werden, dass auch im Betrieb mit Leerlaufdrehzahl jederzeit eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind, z.B. Fahrlicht, Blaulicht, Warnblitzleuchten hinten, Funk). |  | nein |  |  |
| 9.4 | Zwei Fahrgestellbatterien je 12 V mit mindestens 120 Ah. Die Batterien sollen geschlossen, mit festgelegtem Elektrolyten (als Gel oder als Vließ) aufgebaut sein und sind zyklenfest auszuführen. Der Einbau des stärksten serienmäßig lieferbaren Batterietyp ist ausdrücklich gewünscht. |  | nein |  |  |
| 9.5 | Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. |  | ja |  |  |
| 9.6 | Ausführung aller Sicherungen als Sicherungsautomaten anstelle von Schmelzsicherungen. |  | nein |  |  |
| 9.7 | Ausreichend Bordsteckdosen im Bereich der Armaturentafel sowohl 12V als auch 24V: 2 x 12 V Steckdose im Bereich des Beifahrersitzes 2 x 12 V Steckdose in der Mitte der Armaturentafel 1 x24 V Steckdose im Bereich der Mittelkonsole |  | nein |  |  |
| 10 | Beleuchtung: |  |  |  |  |
| 10.1 | Alle Hauptscheinwerfer in LED-Technik, mit LED- Tagfahrlicht. Nebelscheinwerfer in Halogen sind zulässig. |  | nein |  |  |
| 10.2 | 2x Nebelscheinwerfer vorn 2x Nebelschlussleuchte |  | nein |  |  |
| 10.3 | Flächige Beleuchtung der Einstiege. |  | nein |  |  |
| 10.4 | Rückleuchten als Mehrkammerleuchten. |  | nein |  |  |
| 11 | Farbgebung: |  |  |  |  |
| 11.1 | Lackteile des Fahrerhauses Verkehrsrot RAL 3020. |  | ja |  |  |
| 11.2 | Stoßstangen und Kotflügel Schwefelgelb RAL 1016. |  | ja |  |  |
| 12 | Sondereinbauten: |  |  |  |  |
| 12.1 | Elektrische Schnittstelle für den externen Datenaustausch zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Steuerung des Motors für den Betrieb der Feuerlöschkreiselpumpe. |  | ja |  |  |
| 13 | Ausbildung / Einweisung: |  |  |  |  |
| 13.1 | Durchführung einer speziellen Einweisung und Schulung von mindestens 5 Mitarbeitern aus dem Bereich der Werkstätten vor Ort in Mettmann. Im Rahmen dieser Schulung sind die Handhabung des Fahrzeuges, die Besonderheiten der Fahrgestell-Technik sowie spezielle Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in anschaulicher Weise zu erläutern. Zum Zeitpunkt der Ausbildungsmaßnahme soll geeignetes Ausbildungsmaterial als Papierausdruck und in elektronischer Form bereitgestellt werden. Die Unterlagen müssen mit handelsüblicher Office Software bearbeitbar sein (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.). Der Schulungsumfang und die geplante Dauer pro Mitarbeiter sind anzugeben. |  | nein |  |  |

|  |  |  | Preis in € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summe Position 1.1 bis 13.1 (inklusive Optionen; ohne Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |
|  | Mehrwertsteuer % |  |  |  |
|  | Summe Position 1.1 bis 13.1 (inklusive Optionen; mit Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |

# Aufbau für HLF20

Es ist darauf zu achten, dass die Fahreigenschaften (Kategorie 2 nach DIN EN 1846-1) durch den Aufbau nicht eingeschränkt werden.

Die Lieferung des Fahrgestells und der Aufbau werden ausschließlich zusammen vergeben.

Der Bieter tritt als Generalunternehmer für diese beide Teilleistungen auf und verantwortet die einwandfrei funktionsfähigen Schnittstellen zwischen Fahrgestell und Aufbau.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen ist nicht zwingend bindend, sollte aber nach Möglichkeit eingehalten werden. Sind eine umfangreichere Neuanordnung bzw. Änderung in der logischen Struktur notwendig, ist mit dem Auftraggeber Rücksprache zu halten. Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass logisch zusammenhängende Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Die Anbringung von Geräten ist so zu wählen, dass diese gesichert gelagert, aber trotzdem möglichst einfach zu entnehmen sind.

Die Bereitstellung und/oder der Einbau von Halterungern und Lagerungen für die in Los 3 genannten Beladungsgegenstände ist auf einem gesonderten Blatt anzugeben und einzupreisen.

Es wird nachfolgend von einem Aufbau mit je 3 Rolladen (Geräteräumen) zu jeder Seite und einem im Heck ausgegangen. Abweichend sind andere Aufbauformen (z. B. nur 2 Rollladen je Seite) möglich, wobei das Beschriebene dann sinngemäß gilt.

Beschreibung:

G1-6 = Geräteräume zu beiden Seiten

GR = Geräteraum Rückseite

FR = Fahrerraum

MR =Mannschaftsraum

D = Dach

DK = Dachkasten

| Lfd. Nr | Beschreibung: | Zusicherung des Bieters | Zwingende Anforderung (ja oder nein) | Netto- Angebots- Preis in € | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auf/ Ausbau HLF 20 |  |  |  |  |
| 0.1 | Die Bauweise ist ausreichend zu beschreiben und durch aussagefähige Zeichnungen darzustellen. |  | nein |  |  |
| 0.2 | Auf- bzw. Ausbau zum Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) nach DIN 14530-27 in aktuell geltender Fassung. |  | ja |  |  |
| 0.3 | Es ist eine Energiebilanz zu erstellen, die die Beladung und folgende Betriebszustände berücksichtigt: 1) Alarmfahrt 2) Einsatzstellentätigkeit (Pumpenbetrieb mit Nennleistung) 3) Absicherungstätigkeit (Motor im Leerlauf) 4) Absicherung mit stehendem Motor |  | nein |  |  |
| 0.4 | Das HLF20 soll über eine möglichst ausgewogene Gewichtsverteilung verfügen. Bei voll besetzter Kabine und mit Beladung soll sie 50:50 (links/rechts) betragen. Die Grenzen des Fahrgestells und der Achslasten sind dabei zu beachten. |  | ja |  |  |
| 0.5 | Bei (bis auf den Fahrer) leerer Kabine soll das Fahrzeug auch bei voller Beladung innerhalb der Toleranzwerte (VA / HA-Belastung) des Fahrgestellherstellers liegen. Es ist zum Nachweis eine aussagekräftige Gewichtsbilanz zu erstellen. Es soll die gesamte Beladung berücksichtigt werden. Folgende Daten sind anzugeben: - Gesamtgewicht - Vorderachslast - Hinterachslast - Linke Seite - Rechte Seite |  | nein |  |  |
| 0.6 | Der Aufbau muss hinsichtlich seiner Konstruktion so variabel beschaffen sein, dass er eine entsprechende Flexibilität für spätere Um- und Anbauten bietet. Dies ist durch die Beschreibung zu bestätigen. |  | ja |  |  |
| 0.7 | Es ist darauf zu achten, dass die Ausrüstungsgegenstände ihrem Gewicht entsprechend gelagert werden. Die feuerwehrtechnische Beladung ist nach logischen, taktischen Gesichtspunkten sicher und entnahmegünstig zu verlasten (logische Beladungsgruppen müssen gebildet werden). Freiräume sollen durch Einbauten nicht unnötig zugebaut werden. Eine genaue Aufteilung der Geräte erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. |  | ja |  |  |
| 0.8 | Freie Flächen/Felder im Aufbau sollen mit Leerkisten für zusätzliche Beladung versehen werden. |  | nein |  |  |
| 1 | Mannschaftsraum / Fahrerkabine: |  |  |  |  |
| 1.1 | Die Beladeliste und Beschriftungsvorlagen etc. sind dem Auftraggeber als Datei in bearbeitbarer Form (kein pdf-Dokument) zu übergeben. |  | nein |  |  |
| 1.2 | Für Fahrer und Beifahrer sowie Mannschaft sind Helmhalterungen/Lagerungsmöglichkeiten (einfaches Handling, sichere Lagerung) vorzusehen. Es werden Helme vom Typ Rosenbauer Heros Titan genutzt. |  | ja |  |  |
| 1.3 | Seitenairbags im Mannschaftsraum. |  | nein |  |  |
| 1.4 | sofern nicht in 7.6 (Fahrzeug) angeboten: Standzusatzheizung mit Innenthermostat regelbar, vorzugsweise Luftheizung (Webasto Airtop Evo oder gleichwertig). |  | nein |  |  |
| 1.5 | Zusätzliche Haltegriffe bzw. -stangen im Mannschaftsraumeinstieg für Links- und Rechtshänder, möglichst jeweils auf gleicher Höhe, in ausreichender Länge für Ein- und Ausstieg. Das Material soll beständig gegenüber handelsüblichem Desinfektionsmittel sein. Farbe: gelb |  | ja |  |  |
| 1.6 | Es sind geeignete Stauräume (z. B. Netze oder Ähnliches) für die Warnwesten vorzusehen. |  | nein |  |  |
| 1.7 | Zusätzliche Haltegriffe im Dachbereich, auch für den Beifahrer (ggf. auch über fahrgestellseitige Serienlösung darstellbar, soweit lieferbar). |  | nein |  |  |
| 1.8 | Für jeden Sitzplatz sind gut erreichbare, stabile Garderoben-/Wandhaken aus Edelstahl oder gleichwertigem Material zu montieren, um (schwere) Einsatzbekleidung aufhängen zu können. Mindesttragfähigkeit: 10 kg |  | nein |  |  |
| 1.9 | Lagerung aller feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenstände (Los 3) orientiert an beschriebenen Vorschlägen. |  | ja |  |  |
| 1.10 | Boden im Mannschaftsinnenraum abwaschbar (Rauigkeit, Abdichtkonstruktion, etc. beachten). |  | nein |  |  |
| 1.11 | Korrosionsschutz, Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. |  | nein |  |  |
| 1.12 | Türen mit gleicher Schließung, 3 Schlüssel sind mitzuliefern. Zentralverriegelung für alle Türen. |  | nein |  |  |
| 1.13 | Zusatzinnenbeleuchtung im Mannschaftsraum weiß in LED-Technik. Schaltung über Türkontakte und (Haupt-)Schalter im Armaturenbrett. |  | ja |  |  |
| 1.14 | Zusatzinnenbeleuchtung im Mannschaftsraum rot in LED-Technik. Schaltung über Armaturenbrett und separaten Schalter im MR (Blendfreiheit nachts für Fahrer). |  | nein |  |  |
| 1.15 | Kartenleseleuchte in LED-Technik, mit Ein-/Ausschalter, Schwanenhals, montiert an A-Säule, vom Beifahrer leicht erreichbar. Es ist darauf zu achten, dass keine Funktion eines Airbags oder eines anderen Sicherheitssystems beeinträchtigt wird. |  | nein |  |  |
| 1.16 | Beidseits ist an den Außenspiegeln (oder in deren Nähe) je ein zugelassener Zusatz-(Rückfahr)scheinwerfer in LED-Technik anzubringen, z. B. Hella Power Beam 1000 LED compact oder gleichwertig. Aktivierung soll bei Vorwärts- und Rückwartsfahrt möglich sein. Automatische Aktivierung bei Rückwärtsfahren. |  | nein |  |  |
| 1.17 | LED-Unterbodenkonturbeleuchtung über Lichtstreifen in der Aufbauunterseite, die mit Einlegen der Feststellbremse aktiviert wird. Die Beleuchtung dient gleichzeitig der Ausleuchtung der Auftrittklappen im ausgeklappten Zustand. |  | nein |  |  |
| 1.18 | Beidseits ist auf der Höhe der Hinterachse bzw. hinter der Hinterachse in der Nähe des Haspelträgers je ein zugelassener Zusatz-(Rückfahr-)scheinwerfer in LED-Technik anzubringen, der zusätzlich den unteren Bereich seitlich hinter dem Fahrzeug ausleuchtet, z. B. Hella Power Beam 1000 LED compact oder gleichwertig. Aktivierung nur beim Einlegen des Rückwärtsganges. |  | nein |  |  |
| 1.19 | Lieferung und Montage zusätzlicher zugelassener roter LED-Warnleuchten in Fahrer- und Beifahrer- sowie Mannschaftsraumtüren, die beim Öffnen automatisch blinken, bspw. Standby L51 Serie, Hella DuraLED oder gleichwertig. |  | nein |  |  |
| 1.20 | Unfalldatenspeicher (UDS) Lieferung und Einbau eines Unfalldatenspeichers (UDS) im Fahrerhaus, Fabrikat Unfalldatenspeicher Kienzle UDS-AT oder gleichwertiger Art (Fa. Siemens VDO Automotive AG). Auf den Fahrtenschreiber wird verzichtet. Die Auslesebuchse soll leicht zugänglich und verplombt sein. Der UDS soll so verbaut werden, dass er leicht zugänglich und vor mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Nässe (Reinigung) geschützt ist. |  | ja |  |  |
| 1.21 | Sichere Lagerung eines Getränkekastens (Mineralwasser, 12 x 0,5 l) in MR vorsehen. Entfall bei Einbau einer Kühlbox. |  | nein |  |  |
| 1.22 | Einbau einer Kühlbox oder Kühlschublade im Mannschaftsraum (z.B. Sitzkasten), Fabrikat Waeco, WAECO CF 18 24 V oder gleichwertiger Art. Sollte ein Unterspannungsschutz nicht integriert sein, so ist die Aufschaltung auf den Fahrzeugunterspannungsschutz vorzusehen. Auf leichte Entnahme und ausreichende Belüftung ist zu achten! Alternativposition im G1 oder G2 zulässig. |  | nein |  |  |
| 1.23 | In der Mannschaftskabine sind zwei Halterungen für je ein Paket Einweghandschuhe zu montieren. |  | nein |  |  |
| 1.24 | Halterungen für 2 Pressluftatmer (einstellbar auf Produkte aller gängigen Hersteller, ausgeführt für MSA M1 Composit Flasche) im MR entgegen der Fahrtrichtung. PA-Sitze müssen auch ohne PA ohne Einschränkung nutzbar sein. |  | ja |  |  |
| 1.25 | Halterungen für 2 Pressluftatmer (einstellbar auf Produkte aller gängigen Hersteller, ausgeführt für MSA M1 Composit Flasche) im MR in Fahrtrichtung. PA-Sitze müssen auch ohne PA ohne Einschränkung nutzbar sein. |  | ja |  |  |
| 1.26 | An den jeweiligen PA-Halterungen, etwas nach außen / vorne versetzt ist eine stabile Haltevorrichtung für das Anhängen der PA-Bebänderung zu montieren, die das Anlegen vereinfacht. Daneben stabile Haken für das Aufhängen von Schutzkleidung. |  | nein |  |  |
| 1.27 | Die gesamte Mannschaftskabine soll ergonomisch optimiert und entsprechend sinnvoll gestaltet werden. Die standardmäßige Besatzung beträgt 6 Feuerwehrangehörige (1/5). Der Melderplatz (Mittelplatz der vorderen Sitzbank) entfällt ersatzlos. Vier Besatzungsmitgliedern soll es möglich sein, während der Einsatzfahrt schnell und einfach ein Atemschutzgerät anzulegen. Daher ist in vier Sitzen des MR ein Atemschutzgerät zu integrieren. Das entsprechende Zubehör (z. B. Atemanschluss) ist in Reichweite der jeweiligen Sitzplätze so zu lagern, dass es leicht und sicher erreicht werden kann (siehe 1.24 und 1.25). |  | nein |  |  |
| 1.28 | Der Raum des entfallenden Meldersitzplatzes (vordere Sitzbank) wird für einen Staukasten/-schrank ("ActionTower") genutzt, in bzw. auf dem PSA (bspw. Maske und Filter) sowie weitere Beladungsgegenstände, wie 4 Handlampen, 2 WBK, 1 Mehrgasmessgerät etc. (s. Los 2) gelagert werden können. Systemschubkästen (Bott oder gleichwertig) sind für den Ausbau zu bevorzugen. Die genaue Ausführung wird im Rahmen der Baubesprechung erörtert. Die Höhe und Breite dieses Staufaches soll nur so bemessen sein, dass beide Sitzplätze rechts- und linksseitig noch miteinander kommunizieren können und die Schulter- und Ellbogenfreiheit beim Anlegen der Atemschutzgeräte maximal genutzt werden kann. Für die beiden Sitzplätze in Fahrtrichtung sind Dreipunkt-Sicherheitsgurte zu verwenden. |  | ja |  |  |
| 1.29 | Der o. g. "ActionTower" soll die Sicht von vorne nach hinten und umgekehrt (= Kommunikationsfähigkeit Gruppenführer/Mannschaft) sowie die Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Die Höhe soll, gemessen von der Sitzfläche, 50cm nicht überschreiten. |  | nein |  |  |
| 1.30 | Sitzbänke: Bei Sitzbankkästen sind die Deckel der Sitzbänke mit einer wirksamen und einfach zu bedienenden Verriegelung zu versehen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert. Dies gilt sinngemäß auch für alle Lagerungen mit nach vorne entnehmbaren Kunststoffsystemkästen, etc. |  | nein |  |  |
| 1.31 | Lieferung und Montage von jeweils einem Kunststoffstaukasten neben den PA-Plätzen entgegen der Fahrtrichtung zur einfachen Verstauung von persönlichen Gegenständen, wie bspw. Mobiltelefonen, etc. |  | nein |  |  |
| 1.32 | Reinigung / Desinfektion Alle Oberflächen (auch der Fußbodenbelag) sollen so beschaffen sein, dass sie mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt werden können. Unbeständigkeiten gegen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind im Angebot ausdrücklich anzugeben. |  | nein |  |  |
| 1.33 | Lagerung der weiteren feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenstände nach DIN 14 530 bzw. Beschreibung in Los 3 dieser Ausschreibung in FR bzw. MR. |  | nein |  |  |
| 1.34 | Für den Nutzenden während der Fahrt erreichbar, sind im Bereich der zwei Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung rechts und links je zwei Wetech HRT-Ladehalterungen für die Aufnahme eines Sepura STP8X und eines Sepura STP8/9000 zu montieren. Halterungen werden beigestellt. Der genaue Montageort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  | ja |  |  |
| 1.35 | Zwischen Fahrer- und Beifahrerplatz ist eine Mittelkonsole zu konstruieren, die die Aufnahme von Einsatzliteratur und Kartenmaterial, sowie Pollerschlüssel und Kleingeräten ermöglicht. |  | ja |  |  |
| 1.36 | Zwischen Fahrer- und Beifahrer sind Ladehalterungen für folgende Geräte zu installieren: 2 x Ladehalterung für HRT passiv 1 x Ladehalterung für HRT aktiv 2 x Ladehalterung für Akku Handlampen 1 x Ladehalterung für Mehrgasmessgerät Ladegeräte werden beigestellt. |  | nein |  |  |
| 1.37 | Montage und Verkabelung einer beigestellten Tablethalterung RAM Mount® mit Ai-shell Car Cradle Die Tablethalterung ist so zu installieren, dass eine Bedienung durch den Beifahrer während der Fahrt möglich ist. Gleichzeitig darf die Halterung samt Tablet die Funktion von Sicherheitseinrichtungen (Airbag etc.) nicht behindern. |  | ja |  |  |
| 1.38 | In der Nähe des Beifahrers (z. B. seitlich an Mittelkonsole) ist ein kompakter Spot-Suchscheinwerfer in LED-Technik zu montieren. Der Suchscheinwerfer soll in einer geeigneten Lagerung gehalten werden und über ein stabiles Spiralkabel flexibel genutzt werden können, bspw. Hella marine Spot- Handsuchscheinwerfer LED (Artikel Spot 1H0 996 476-501) oder gleichwertig. Eine Montage auf dem Armaturenbrett bzw. im Sichtfeld des Beifahrers soll vermieden werden. |  | nein |  |  |
| 1.39 | Alle Fächer, Ablagen etc. sind dauerhaft, gut lesbar und eindeutig mit ihrem Inhalt zu beschriften. Alle Kisten / Kästen / Tragebehälter sind ebenfalls dauerhaft, eindeutig und gut lesbar zu beschriften. Ist das Einschieben bzw. Lagern in mehrere Richtungen möglich, dann ist jeweils die Vorder- und Rückseite zu beschriften. |  | nein |  |  |
| 1.40 | In der linken oberen Ecke der Windschutzscheibe sind Aufkleber mit Piktogrammen folgender Daten anzubringen: Fahrzeughöhe, -breite, -länge, -gesamtgewicht. |  | nein |  |  |
| 1.41 | Außen am Fahrzeug vorne / seitlich links und rechts sind Aufkleber mit Angabe der Wasserdurchfahrtsfähigkeit anzubringen. |  | nein |  |  |
| 2 | Geräteraumaufbau: |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Anforderungen |  |  |  |  |
| 2.1 | Einteiliger Aufbau aus korrosionsbeständigen Stahl- oder Aluminiumprofilen. Der Korrosionsschutz darf nicht durch nachträgliche Behandlung (z.B. Katalsye, Beschichtung, Lackierung o.a.) erreicht werden. Ein Aufbau auf GFK Basis o.ä. wird ausdrücklich ausgeschlossen. |  | ja |  |  |
| 2.2 | Anforderungen an Schwerlastauszüge: (Falls im Aufbaukonzept vorgesehen) Die Verwendung von Schwerlastauszügen (Schubladen oder Schiebewände) ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass das Aus- und Einschieben sowie das Arretieren auch bei Verschränkung oder Schiefstand des Fahrzeuges leicht und sicher möglich sein soll. Dies betrifft insbesondere die Lagerung der Führungen. Die maximal zulässigen DIN-Maße dürfen im ausgezogenen Zustand nicht überschritten werdenEine Personengefährdung durch schnelles Ausfahren von Auszügen ist durch entsprechende konstruktive Maßnahmen zu verhindern. |  | nein |  |  |
| 2.3 | Anforderungen an Schwenkwände: (Falls im Aufbaukonzept vorgesehen) Die Verwendung von Schwenkwänden ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass das Aus- und Einklappen sowie das Arretieren auch bei Verschränkung oder Schiefstand des Fahrzeuges leicht und sicher möglich sein soll. Dies betrifft insbesondere die Lagerung der Drehgelenke. Ein Durchlaufen der Schwenkwand soll in jeder Aufbaulage konstruktiv verhindert werden. Die maximal zulässigen DIN Maße dürfen im ausgeklappten Zustand nicht überschritten werden. Zur Vermeidung von Unfallgefahren und zur Sicherstellung der Geräteentnahme bei beengten Platzverhältnissen sind die Elemente so klein wie möglich zu halten. Eine Personengefährdung durch schnelles Aus- oder Einklappen ist durch entsprechende konstruktive Maßnahmen zu Verhindern. |  | nein |  |  |
| 2.4 | Die Lagerung von Gerätesätzen, Kleingeräten oder sonstigem Material soll vorzugsweise in Kästen erfolgen die in Ihren Abmessungen dem EURO-Palettenraster (600x400mm) entsprechen. Die Maßanfertigung von Kästen zur Gerätelagerung soll auf das unbedingt notwendige Minimum beschränkt bleiben und ist zwingend mit dem Auftraggeber im Vorfeld abzustimmen. Entsprechend dem Gewicht oder dem Einsatzzweck bzw. der Empfindlichkeit der Beladung können die Kästen als - Systainer (z.B Bott Systainer in Systemauszügen) - Multi-Funktionsbehälter aus Kunststoff (PE) ohne Deckel, Tragfähigkeit mindestens 35 kg - Multi-Funktionsbehälter aus Kunststoff (PE) mit Deckel, Tragfähigkeit mindestens 35 kg - Leichtmetallkästen (gelocht, ohne Deckel) nach DIN 14800 - Leichtmetallkästen (mit Deckel) nach DIN 14800 ausgeführt werden. Sofern für die übersichtliche Lagerung von Einzelgeräten oder Zubehörteilen erforderlich, müssen die Kästen mit geeigneten Trennstegen oder Formteilen bestückt sein. Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite dauerhaft und gut lesbar am Behälter zu kennzeichnen. |  | nein |  |  |
| 2.5 | Anbringung geeigneter Haltegriffe für Rechts- und Linkshänder an allen senkrechten Streben jeweils auf gleicher Höhe. |  | ja |  |  |
| 2.6 | Geräteraumverschlüsse durch abschließbare Aluminiumrolladen. Rollladen in der Farbe Silbergrau oder rot RAL 3020 Verkehrsrot. Verschlüsse sind so ausführen, dass das Greifen und Öffnen mit Handschuhen möglich ist. Es ist eine einfache Mechanik (z. B. Stangenverschluss) einzusetzen. |  | ja |  |  |
| 2.7 | An den Geräteräumen sind für die Funktion als Auftritte ausreichend dimensionierte und stabile Bordwandklappen vorzusehen (ausziehbare Tritte sind ausdrücklich nicht gewünscht). Als Auftrittbrücke für G3 und G4 sollen Klappkotflügelkonstruktionen vorgesehen werden. Alle Tritte sind mit einem rutschfesten Belag zu versehen. |  | nein |  |  |
| 2.8 | Beim Öffnen / Schließen der Bordwandklappen selbstschaltendes, in die Kanten der Bordwandklappen integriertes, oranges LED-Blink(warn)licht. |  | nein |  |  |
| 2.9 | Geräteraum- und Türkontrolle optisch am Armaturenbrett. Akustische Warnung beim Lösen der Feststellbremse, quittierbar. |  | ja |  |  |
| 3 | Dach und Dachaufstieg: |  |  |  |  |
| 3.1 | Die Dachfläche ist mit einem rutschfesten Belag aus Riffelblech zu versehen. Es ist mindestens die Rutschfestigkeitsklasse R11 zu erreichen. Die Verwendung von gestrichenen oder gespritzten sandigen Oberflächen ist nicht gewünscht. |  | nein |  |  |
| 3.2 | Dachlagerungen und Tankanbauteile sind rechts und links anzuordnen und dürfen den begehbaren Teil des Daches nicht behindern. |  | ja |  |  |
| 3.3 | Anbau einer selbstarretierenden Leichtmetall-Aufstiegsleiter am Heck. Die Leiter soll zur leichten und sicheren Benutzung im aufgeklappten Zustand schräg gestellt sein. |  | nein |  |  |
| 3.4 | Aufbau einer Transportlagerung für eine 4teilige Steckleiter nach DIN EN 1147. Die Leiterteile sind in zu jeweils 2 verbundenen Teilen aufeinander zu lagern. |  | ja |  |  |
| 3.5 | Aufbau einer Transportlagerung für eine 3teilige Schiebleiter nach DIN EN 1147. |  | ja |  |  |
| 4 | Stromerzeuger: |  |  |  |  |
| 4.1 | Der im Geräteraum zu verlastende (tragbare) Stromerzeuger ist so zu lagern, dass er bei geöffnetem Geräteraum uneingeschränkt betrieben werden kann ohne aus dem Fahrzeug entnommen werden zu müssen. |  | nein |  |  |
| 4.2 | Der Reserve-Kraftstoffkanister und das Kraftstoffentnahmegerät sind so zu verlasten, dass der planmäßige Betrieb des Stromerzeugers mittels Dreiwegehahn aus dem Kanister möglich ist. |  | nein |  |  |
| 5 | Löschtechnische Einrichtung: |  |  |  |  |
| 5.1 | Einbau einer ein- oder zweistufigen Feuerlöschkreiselpumpe mind. Typ FPN 10-2000 nach DIN 14420 mit automatischer Entlüftungseinrichtung. Bei Betrieb der Pumpe und der Entlüftungseinrichtung darf ein Schallpegel von 85 dB(A) nicht überschritten werden. Dem Angebot ist eine ausführliche und aussagekräftige Produktbeschreibung des angebotenen Typs beizufügen. |  | ja |  |  |
| 5.2 | Die Pumpe ist so im Heckgeräteraum einzubauen, dass alle relevanten Baugruppen (Ventile, Sensoren etc…) zu Wartungszwecken jederzeit gut zugänglich sind. |  | ja |  |  |
| 5.3 | Die Pumpe soll mit (mindestens) vier Druckabgängen (Storz B und einem Saugeingang (Storz A 125) ausgestattet sein; die Druckabgänge sind so anzuordnen, dass je einer rechts und links sowie zwei am Heck nutzbar sind. |  | ja |  |  |
| 5.4 | Alle Druckabgänge sind mit Kugelhahnventilen auszustatten. |  | nein |  |  |
| 5.5 | Der Umschaltvorgang zwischen Tank- und Saugbetrieb soll manuell, vorzugsweise mittels einer Umschaltklappe erfolgen. |  | nein |  |  |
| 5.6 | Die Pumpe soll über folgende Leistungsmerkmale verfügen: - Ansaugautomatik - Tankfüllautomatik - Bypassbetrieb (Wasserkreislauf Pumpe-Tank) - Temperaturüberwachung mit deutlicher akustischer Anzeige kritischer Temperaturen |  | ja |  |  |
| 5.7 | Die Steuerung der Tankfüllautomatik soll (eine ausreichende Wasserversorgung vorausgesetzt) selbständig das Füllen des Löschwassertanks ermöglichen. Die Regelfunktion der Tankfüllleitungen soll völlig voneinander unabhängig erfolgen. Ein schlagartiges Schließen und Öffnen der Regelventile ist konstruktiv zu verhindern. |  | nein |  |  |
| 5.8 | Der Bypassbetrieb ("kleiner Wasserkreislauf") soll rein mechanisch über einen Kugelhahn mit Bedienhebel vom Pumpenbedienstand aus schaltbar sein. Ein vorher erforderliches deaktivieren von elektrischen Sicherheitseinrichtungen o.ä. ist nicht zulässig! |  | nein |  |  |
| 5.9 | Die Pumpensteuerung soll so ausgeführt sein, dass sie bei abgestelltem Fahrzeug (Getriebe in Neutralstellung und eingelegte Feststellbremse) mittels einmaligen Knopfdrucks vom Fahrerhaus und vom Pumpenbedienstand elektro-pneumatisch ein- und ausgeschaltet werden kann. (Standardbetrieb). |  | ja |  |  |
| 5.10 | Das Pumpenbedienfeld soll in enger Anlehnung an das standardisierte Pumpenbedienfeld (SPBF) gemäß der Fachempfehlung des FA Technik von DFV und AGBF ausgeführt sein. Die Verwendung analoger Bedienelemente und Anzeigen ist ausdrücklich erwünscht. Eine Bedienung und Überwachung über ein zentrales Monitor-Display oder Touch-Screen Display wird nicht akzeptiert. Neben den standardmäßigen Pumpen- und Überwachungsfunktionen müssen mindestens folgende Elemente zusätzliche integriert sein: - manuell abschaltbarer Mithörlautsprecher für die digitale (MRT) Fahrzeugfunkanlage. - Funk Sprechstelle zur Bedienung der digitalen (MRT) Fahrzeugfunkanlage. (Siehe "Funkanlage") Auf ausreichenden Spritzwasserschutz und Schutz vor mechanischer Beschädigung ist zu achten. - Analoge Anzeige "Füllstand Wassertank" - Betriebsstundenzähler für die Feuerlöschkreiselpumpe |  | ja |  |  |
| 5.11 | Das Bedienfeld ist so zu konstruieren, dass auch Personen mit einer Körpergröße von ca. 1,70 m problemlos alle Griffe / Schalter erreichen bzw. die notwendigen Anzeigen ablesen können. |  | ja |  |  |
| 5.12 | Für alle automatischen Steuerungen und Sperrungen ist ein Notbetrieb vorzusehen. Dieser dient im Ausnahmefall (Ausfall oder Störung der Überwachung) zum bewussten Überbrücken der verbauten Sicherheitssysteme. |  | nein |  |  |
| 5.13 | Alle Entwässerungs- oder Notablassventile der Pumpe und des Löschwassertanks müssen so geschaltet sein, dass sie auch bei vollständigem Druckverlust der Fahrzeug-Druckluftanlage in der geschlossenen Stellung verbleiben um ein ungewolltes Leerlaufen des Löschwassertanks zu verhindern. |  | ja |  |  |
| 6 | Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe: |  |  |  |  |
| 6.1 | Einbau einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe mit zwei Längen Druckschlauch D25-15m und einem Hohlstrahlrohr in Buchten. Bevorzugter Einbauort mittig im rechten hinteren Geräteraum (G6). |  | nein |  |  |
| 6.2 | Die Lagerung der Einrichtung ist so zu gestalten, dass sie leicht zu bestücken ist (entnehmbare Box o.ä.). |  | nein |  |  |
| 7 | Löschwasserbehälter: |  |  |  |  |
| 7.1 | Einbau eines Löschwassertanks mit einem nutzbaren Löschwasservorrat von mindestens 2000l. |  | ja |  |  |
| 7.2 | Durch konstruktive Maßnahmen (z.B. Schwallwände) ist sicherzustellen, dass ein teilgefüllter Tank die Fahrstabilität des Fahrzeuges nicht beeinflusst |  | ja |  |  |
| 7.3 | Die Lage des Löschwasserbehälters (Schwerpunkt) soll so gewählt sein, dass der Fahrzeugschwerpunkt möglichst tief und mittig liegt und die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. |  | nein |  |  |
| 7.4 | Die Tanköffnung (Domdeckel) und die Sensoren der Füllstandanzeiger müssen leicht zugänglich sein. |  | nein |  |  |
| 7.5 | Das Befüllen des Löschwassertanks soll mittels Tankfüllautomatik über zwei B- Anschlüsse erfolgen können. Die Tankfüllleitung soll mit einem Rückflussverhinderer EA ausgestattet sein um einen Rückfluss des Tankwassers in das Trinkwassernetz wirkungsvoll verhindern zu können. Der Füllvorgang soll bei ausgeschalteter (oder ausgefallener) Automatik auch manuell eingeleitet werden können. Eine ausführliche und aussagekräftige technische Beschreibung des Systems ist dem Angebot beizulegen. |  | ja |  |  |
|  | Behälter für Sonderlöschmittel |  |  |  |  |
| 7.6 | Fest verbauter Edelstahltank zur Aufnahme von 120l Mehrbereichsschaummittel. |  | nein |  |  |
| 7.7 | Das Befüllen des Schaumtanks soll mittels einer separaten 24V Elektropumpe über einen D-Eingang möglich sein. |  | nein |  |  |
| 8 | Sonstige An- / Einbauten |  |  |  |  |
| 8.1 | Am Fahrzeugheck sind zwei Einpersonenhaspeln mit Totmannbremse nach DIN 14826 in aktueller Fassung zu befestigen. Es soll gewährleistet sein, dass die Halterungen bei Nichtbenutzung so eingeklappt werden können, dass die Tragarme nicht in den Heckbereich des Fahrzeuges als Hindernis hineinragen. Es ist eine Verkehrs- und eine B-Schlauchhaspel (s. Los 3) zu montieren. Die Positionierung der Haspeln am Fahrzeugheck hat möglichst so zu erfolgen, dass der Schwenkradius des Fahrzeughecks nicht zusätzlich vergrößert wird und die Heckleuchten des Fahrzeugs nicht unzulässig verdeckt werden. Lieferbestandteil dieser Position sind alle hierzu erforderlichen und benötigten Halter, Rahmenanbindungen, Träger etc. |  | ja |  |  |
| 8.3 | Lieferung und Montage einer elektr. Vorbauseilwinde gem. EN 14492-1 mit mind. 50 kN Nennzug-kraft und 30m Seillänge. Bedienung über Funkfernsteuerung. Kraftverlauf und Zugkräfte müssen auf das Fahrgestell abgestimmt sein. Es sind die vom Fahrgestellhersteller angegebenen Richtlinien zu beachten. Die Vorbauwinde soll über eine Seilspulvorrichtung (optimale Seilwicklung), eine Seilfreilaufkupplung und einen Not-Aus-Schalter verfügen, TÜV-/GS- sowie IP68-geprüft und CE- gekennzeichnet sein, bspw. Warn Zeon 12-S Platinum 5,4 t 12V, Maxwald Typ 5 oder gleichwertig. Es ist eine passende Abdeckung mitzuliefern. Die Fahrzeugelektrik ist so auszulegen, dass die Seilwinde unter Volllast in allen Betriebszuständen (bei laufendem Fahrzeugmotor) und mit allen elektrischen Verbrauchern parallel betrieben wer- den kann. |  | nein |  |  |
| 8.4 | Unfalldatenspeicher (UDS): Einbau eines Unfalldatenspeichers (UDS). Der UDS muss so verbaut werden, dass er leicht zugänglich und vor mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Nässe (Reinigung) geschützt ist. Die Taste des externen Bedienelementes muss gesperrt und die Löschfunktion deaktiviert werden. Die USB-Auslesebuchse muss leicht und werkzeuglos zugänglich sein. Im Geräteprotokoll muss die Deaktivierung vermerkt sein. Die frei programmierbare Überwachung muss folgende Schaltzustände erfassen: - blaue Kennleuchten "EIN" - Signalhorn "EIN" - Rückwärtswarneinrichtung (gelbe Heckblitzer) "EIN" (Typ: Unfalldatenspeicher Kienzle UDS oder gleichwertige Art) |  | ja |  |  |
| 8.5 | Druckluftanschluss: Einbau von mindestens eines Druckluftanschlusses mit Druckluftkupplung geeignet als Druckluftabgang. Der Betrieb eines Reifenfüllschlauches bzw. einer Ausblaspistole soll möglich sein. Die Pistole (Leichtmetall-Ausführung) ist ebenso, wie der Druckluftschlauch (Länge 10m) und die dafür vorgesehene Lagerung Teil des Lieferumfangs. Die exakte Positionierung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  | nein |  |  |
| 8.6 | Einbau eines Druckluft Schnellangriffs bestehend aus einer Federbelasteten Schlauchtrommel mit 20m Druckluftschlauch. Direkter Anschluss an den Nebenverbraucher-Kreis der Druckluftanlage zur Lieferung von 10-12 bar Druckluft. Absperrbar durch Kugelhahn. Vorzugsweise in G4 neben Schnellangriff Strom. |  | nein |  |  |
| 8.7 | Einbau einer Strom Schnellangriffseinrichtung bestehend aus einer federbelasteten Schlauchtrommel mit 20m Leitung und Schukostecker druckwasserdicht zur Abnahme von 230V Wechselstrom. Anschluss an Hochleistungsgenerator (siehe 8.2) oder tragbaren Generator |  | nein |  |  |
| 8.8 | Standheizung: Einbau einer motorunabhängigen Zusatzheizung mit Innenthermostat für den Mannschaftsraum, sofern nicht fahrgestellseitig bereits angeboten. |  | nein |  |  |
| 8.9 | Hygieneboard: Einbau eines auszieh- oder ausschwenkbaren Hygieneboard. Dieses ist so auszuführern, dass die Anforderungen der DIN 14800-18 Bbl. 12 "Zusatzbeladesätze für Löschfahrzeuge - Beladungsmodul L1 (Grobreinigung)" erfüllt werden. Die notwendige Blindkupplung ist durch einen permanent angeschlossenen Wasserhahn zu ersetzen. Zusätzlich ist ein Druckluftanschluss mit Spiralschlauch und Ausblaspistole vorzusehen. |  | ja |  |  |
| 9 | Lackierung / Beklebung: |  |  |  |  |
| 9.1 | Aufbau: feuerrot - RAL 3020 |  | nein |  |  |
| 9.2 | Stoßfänger und Kotflügel: schwefelgelb - RAL 1016 |  | nein |  |  |
| 9.3 | Applikation der erforderlichen Beklebung nach ECE R-104 (Konturmarkierung) und aller sonstigen außen am Fahrzeug erforderlichen Warnmarkierungen. Das Aufbringen aller weiteren Markierungen erfolgt durch den Auftragnehmer nach Los 2 im Rahmen der Beklebung des Fahrzeuges mit dem Design der Feuerwehr Mettmann. |  | nein |  |  |
| 9.4 | Das Anbringen von Herstellerlogos ist vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen! Vorzugsweise sind die entsprechenden Aufkleber lose mitzuliefern und werden im Rahmen der Beklebung des Fahrzeuges durch den Auftragnehmer nach Los 2 aufgebracht. |  | nein |  |  |
| 10 | Beleuchtung: |  |  |  |  |
| 10.1 | Selbstschaltende Geräteraumbeleuchtung beim Öffnen / Schließen der Geräteräume in LED- Technik. |  | nein |  |  |
| 10.2 | Es ist eine Umfeldbeleuchtung in leistungsstarker LED-Technik vorzusehen. Die eingeschaltete Umfeldbeleuchtung soll durch Kontrolllampen im Fahrerhaus (an den Schaltstellen) sichtbar gemacht werden. Mittels eines Tasters zwischen Fahrer und Beifahrer soll die Umfeldbeleuchtung während langsamer Fahrt (bis 15 km/h) kurzzeitig zugeschaltet werden können, um z. B. in Engstellen besser rangieren zu können. Des Weiteren soll die Umfeldbeleuchtung vom Pumpenbedienstand zugeschaltet werden können. Es ist zu gewährleisten, dass sowohl der Nahbereich als auch die Trittflächen ausreichend ausgeleuchtet sind. |  | ja |  |  |
| 10.3 | Automatisches Einschalten der Umfeldbeleuchtung beim Einlegen des Rückwärtsganges. Automatisches Deaktivieren der Beleuchtung beim Herausnehmen des Rückwärtsganges. |  | nein |  |  |
| 10.4 | Arbeitsstellenbeleuchtung des Pumpenbedienstands an der Heck-Dachreling in LED-Technik, ggf. integriert in die Umfeldbeleuchtung. |  | nein |  |  |
| 10,5 | Lichtmast: Es soll eine ständig betriebsbereite Einsatzstellenbeleuchtung (= Lichtmast) vorhanden sein, deren unterste Lichtpunkthöhe mindestens 2.000 mm über dem höchsten festen Punkt des Fahrzeuges liegen soll (pneumatisch ausfahrbar, in LED- Technik). Der Lichtmast soll über den Fahrzeugstrom versorgt werden (=direkte Einsatzbereitschaft), d. h. er soll ohne das Einschalten zusätzlicher Geräte funktionieren. Der ausgefahrene Zustand des Mastes ist durch eine Kontrolleuchte und einen Warnsummer im Fahrerhaus zu signalisieren. Es sind mind. zwei ±40° neigbare Schweinwerferbrücken vorzusehen, die nach beiden Seiten drehbar sind und eine Ausleuchtung von 2x180° gewährleisten. Gesamtlichtstrom mind. 20.000 lm (maximale Lichtleistung nach Herstellerangabe). Dabei sind vorzugsweise 6 LED-Strahler zu verwenden. Die Kombination verschiedener Abstrahlwinkel (nah/fern) ist umzusetzen. Sowohl in ausgefahrenem als auch in eingefahrenem Zustand müssen die tragbaren Leitern ungehindert entnehmbar und der Dachkasten zu öffnen sein. Kontrollleuchte und Summer im Fahrerhaus dürfen nicht quittierbar sein. Für anfallende Wartungsarbeiten müssen die wartungsrelevanten Teile des Lichtmastes gut zugänglich sein. Ein Wartungsplan ist mit auszuliefern. |  | ja |  |  |
| 10.6 | Lichtmast: Alle Bedienelemente / Ein-Aus-Schalter (Neigung, etc.) sind in eine spiralkabelgebundene Fernbedienung zu integrieren. Diese Fernbedienung ist am Pumpenbedienstand zu befestigen. |  | nein |  |  |
| 10.7 | Einbau zusätzlicher Brems-, Blink-, Rückfahr- und Schlussleuchten in Dachhöhe. Es soll der gleiche Leuchtentyp zum Einsatz kommen der vom Fahrgestellhersteller eingebaut wurde. Werden durch den Auftragnehmer andere Leuchten eingesetzt, so sollen diese in KFZ Erstausrüsterqualität ausgeführt sein und aus der Großserienproduktion stammen. Der Ersatzkauf dieser Leuchten soll über den KFZ-Zubehörhandel erfolgen können. |  | nein |  |  |
| 10.8 | Einbau von gelben Seitenmarkierungsleuchten nach der Richtlinie 76/756/EWG bzw. StVZO § 51a an beiden Aufbauseiten. Die Ausführung derLeuchten soll in LED-Technik erfolgen. Aufschaltung auf den Fahrtrichtungsanzeiger. |  | nein |  |  |
| 10.9 | An der Fahrerhausdachkante vorne sind zwei ausreichend dimensionierte Zusatz-/Arbeitsscheinscheinwerfer in LED-Technik zum Ausleuchten des Fahrweges (nahes Umfeld) zu integrieren, z. B. Hella Ultra Beam LED Gen. 2 oder gleichwertig. Die Bedienung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen Schalter in der Nähe des Fahrersitzplatzes. Eine Aktivierung soll während langsamer Fahrt möglich sein. Je nach angebotenem Blaulicht soll eine höhenreduzierte Form der Arbeitsscheinwerfer gewählt werden, z. B. Hella LED Light Bar 350 oder gleichwertig. |  | ja |  |  |
| 10.10 | Einbau einer Dachbeleuchtung. Diese ist so auszulegen, dass ein sicheres Arbeiten und Begehen der Dachfläche möglich ist. Die Dachbeleuchtung ist parallel zur Umfeldbeleuchtung zu schalten. Die Ausführung der Leuchten soll in LED-Technik erfolgen. |  | ja |  |  |
| 11 | Fahrzeugelektrik Allgemeine Anforderungen: |  |  |  |  |
| 11.1 | Die gesamte Zusatzelektrik (einschließlich Warnanlage aus Pos. 15.1 bis 15.9) soll in strikter Trennung zwischen Fahrgestell und Aufbau ausgeführt werden. |  | ja |  |  |
| 11.2 | Einbau eines zentralen Sicherungskastens. Die Absicherung aller angeschlossenen Komponenten erfolgt, ähnlich eines Sicherungskastens bei Hausinstallationen, an einer zentralen Stelle. |  | nein |  |  |
| 11.3 | Ausführung aller Sicherungen als KFZ-Sicherungsautomaten. Sind in Ausnahmefällen Feinsicherungen erforderlich, müssen für den Einbau in eine Unterverteilung geeignete Sicherungshalter verwendet werden. |  | nein |  |  |
| 11.4 | „Fliegende Sicherungen“ in den Leitungen sind nicht zulässig, ggf. sind diese aus den Zuleitungen zu entfernen und die Komponenten in die zentrale Absicherung zu integrieren. |  | nein |  |  |
| 11.5 | Alle Sicherungen sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Bei einer Nummerierung ist eine wasserfeste (laminierte) Legende am Deckel der Unterverteilung anzubringen. Die Legende referenziert die eingebauten Sicherungen (mit Angabe der Stromstärke und ggf. Charakteristik!) und die angeschlossenen Verbraucher. |  | nein |  |  |
| 12 | Batterien: |  |  |  |  |
| 12.1 | Lagerung der Fahrzeugbatterien in einem stabilen Batteriekasten mit Batterielagerungen aus nichtoxidierendem Material. Die Lagerungen sind als stabiler Vollauszug auszuführen. Die Batterien müssen zu Wartungszwecken uneingeschränkt zugänglich sein. |  | nein |  |  |
| 12.2 | Ist zur Sicherstellung der Energieversorgung eine zusätzlicher Aufbaubatterie (Zusatzbatterie) erforderlich, so gilt: Die Aufbaubatterie hat immer die gleiche Spannung wie die Fahrgestellbatterie. Alle Ladestromquellen werden über ein Ladedistributionsrelais angeschlossen (Typ: SP1319-200 (24V), Fa. LEAB oder gleichwertige Art.) Der Typ der Zusatzbatterie ist als Traktionsbatterie (K5) und nicht als Anlasserbatterie (K20) auszulegen. Die verwendeten Batterien sind zyklenfest auszuführen. Traktionsbatterien als Zusatzbatterien müssen immer wenigstens die gleiche Kapazität wie die Anlasser-Batterien aufweisen. |  | nein |  |  |
| 12.3 | An die Batterie(n) ist eine Unterspannungsüberwachung anzuschließen. Diese warnt vor absinkender Batteriespannung und schaltet in letzter Konsequenz die Verbraucher ab. Programmierte Ansprechschwelle: 23,5V (Typ: LEAB BW801 oder ein gleichwertige Art.) |  | nein |  |  |
| 12.4 | Von der Abschaltung sind alle zusätzlich zum Fahrgestell installierten Verbraucher betroffen, z.B.: • Warnanlage • Ladehalterungen von Handfunkgeräten • Ladeerhaltung von Handlampen • Fahrzeug-Umfeldbeleuchtung • Innenbeleuchtung Bei Strömen größer >5A wird die Abschaltung über ein zusätzliches Relais vorgenommen. |  | nein |  |  |
| 12.5 | Von der Abschaltung ausgenommen sind: • Das digitale Fahrzeugfunkgerät (MRT) • Einrichtungen die zum Betrieb des KFZ benötigt werden (Blink-, Signalleuchten, Warneinrichtungen, Steuergeräte der KFZ-Elektronik, etc.). |  | nein |  |  |
| 12.6 | Vor der Abschaltung ertönt ein Warnsignal im Fahrerraum und über einen gesonderten Signalgeber auch außen. |  | nein |  |  |
| 12.7 | Die Abschaltung wird im Fahrerraum durch eine eindeutig beschriftete, rote Kontroll-LED signalisiert. |  | nein |  |  |
| 12.8 | Einbau eines (vorzugsweise mechanischen) Batterietrennschalters mit der Beschriftung "Batterietrennschalter" im Bereich des Batteriekastens. Der Batterietrennschalter dient zur vollständigen Abschaltung der gesamten Fahrzeugelektrik ausschließlich im Fehlerfalle (Typ: 6EK998540-061, Fa. Hella Marine oder gleichwertiger Art). Der Schlüssel des Trennschalters soll bei der Wahl eines alternativen Produktes mit einer Verlustsicherung ausgestattet sein. |  | nein |  |  |
| 12.9 | Einbau eines Hauptschalters für Werkstattaufenthalte (Werkstattschalter). Durch den Werkstattschalter werden BOS Funkgeräte außer Betrieb genommen und die Entladung der KFZ-Batterien während eines Werkstatt-Aufenthaltes verhindert. Der Schalter schaltet die gesamte zusätzlich zum Fahrgestell installierte Technik und alle Ladegeräte die zur Geräteladung an eine Fahrzeugbatterie angeschlossen wurden aus. Ausgenommen sind Einrichtungen zur Ladung der Fahrgestell- und Zusatzbatterien. Der Hauptschalter ist als Schlüsselschalter auszuführen (in beiden Positionen abziehbar) und mit 3 Schlüsseln zu liefern. Er ist an einer mit dem Auftraggeber abzustimmenden, gut zugänglichen Stelle zu montieren. Die Ausschaltung (=Werkstattbetrieb) ist im Fahrerraum durch eine rote Kontrolllampe zu signalisieren, die Beschriftung lautet "Werkstatt". |  | nein |  |  |
| 12.10 | Einbau von Spannungswandlern: Teil-/Abgriffe über einzelne Batterien oder Zellen zum Herstellen von z.B. 12V Betriebsspannung in 24V Anlagen sind nicht zulässig. Anpassungen an die benötigte Betriebsspannung eines Verbrauchers sind nur über geeignete Spannungswandler zulässig. Die Spannungswandler dienen ausschließlich zum Betrieb jeweils einer Anlage, der Anschluss weiterer Verbraucher ist nicht zulässig. Die Leistungsfähigkeit des Spannungswandlers ist für 100% Gleichzeitigkeit aller angeschlossenen Komponenten, bei allen für den Betrieb eines KFZ üblichen Umgebungstemperaturen auszulegen. Bei Funkanlagen ist der Spannungswandler vor den Entstörfilter und hinter den Funkhauptschalter zu schalten. |  | nein |  |  |
| 12.11 | Anschlussdosen für elektrische Verbraucher: Elektrische Verrbaucher wie z.B. Ladegeräte sollen möglichst mittels geeigneter Steckverbindungen angeschlossen werden. Hierbei ist auf eine ausreichende Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen z.B. durch Bajonettverschlüsse zu achten. Anschlußdosen für Zigarettenanzünder oder Campingsteckdosen scheiden als Anschlußpunkt für elektrische Verbraucher in jedem Fall aus. |  | nein |  |  |
| 12.12 | Schalter und Taster: An alle verwendeten Schalter oder Taster werden die folgenden Anforderungen gestellt: - gravierte Kennzeichnung der geschalteten Funktion mit eindeutiger, Symbolik oder im Klartext (Schriftgröße ca. 3-5mm) - Ausstattung mit einer Auffindebeleuchtung. Diese ist bei eingeschaltetem Fahrlicht und im ausgeschalteten Zustand aktiv. Bei geschalteter Funktion ist mit einer Kontrolleuchte die Einschaltung zu signalisieren. Wird die Kontrolleuchte nicht in den Schalter integriert, so ist sie wie der Schalter/Taster zu kennzeichnen. - Kontrolleuchten sollen möglichst in LED Technik ausgeführt sein - Die Anzeigefläche von Kontrolleuchten soll ca. 10mm x 13mm groß, auswechselbar und entsprechend der Anforderungen z.B. durch Gravur mit Symbolen oder Texten beschriftbar sein. (Typ: Universal-Einbauschalter oder Universal-Einbauanzeigeleuchten, Fa. Hella oder gleichwertige Art). |  | nein |  |  |
| 13 | Ladegeräte |  |  |  |  |
| 13.1 | Einbau eines auf die Kennlinie der zu ladenden Batterie programmierten Ladegerätes. Der Ladestrom soll nach Abzug der summierten Verbraucherströme Ermittelt bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor und Zündstromkreis, mit eingeschalteten Verbrauchern) wenigstens 20% der Batterie-Nennkapazität betragen (Typ: ABC 24xx Ladegeräte, Fa. LEAB oder gleichwertige Art). |  | ja |  |  |
| 13.2 | Das Ladegerät ist leicht demontierbar, vor Staub und Spritzwasser geschützt, möglichst im Mannschaftsraum zu installieren. Ist eine Montage im Geräteraum unumgänglich ist der Schutz auf IP 65 zu erhöhen. Die Bedienungs- und Anzeigeelemente des Ladegerätes sind leicht zugänglich, die Belüftung des Gerätes ist am Einbauort in vollem Umfang zu gewährleisten. Die vom Hersteller des Ladegerätes verwendeten Kabelquerschnitte sind weiterzuführen, eine Verringerung (Widerstandserhöhung!) ist nicht zulässig! |  | nein |  |  |
| 13.3 | Das Ladegerät und die zusätzlich zu versorgenden 230V Verbraucher mit Steckeranschlusskabel sind über Steckdosen mit Bajonett (Sicherung gegen Losrütteln) anzuschließen. Gerätezuleitungen sind daher ggf. mit Bajonettsteckern nachzurüsten. |  | nein |  |  |
| 13.4 | Die erforderlichen Ladegeräte zur Erhaltungsladung von Einsatzgeräten (z.B.: Handlampen, Funkgeräte, Handscheinwerfer usw.) sind bevorzugt an der Bordnetzversorgung und nicht am 230V Netz anzuschließen! Ausnahmen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Das Fahrzeug soll mit 24V Ladegeräten entsprechender Leistungsfähigkeit und zur Versorgung von Komponenten mit 12V Betriebsspannung mit 24V/12V Gleichspannungswandler(n) ausgestattet sein. |  | nein |  |  |
| 13.5 | Einbau einer Einspeisesteckdose vom Typ LEAB PowAirBox 24V, Fa. LEAB zum Anschluss von 230V und direkter Druckufteinspeisung. |  | nein |  |  |
| 13.6 | Die Einspeisesteckdose ist so zu installieren, dass durch dreistufiges Sicherheitskonzept die Stromversorgungsleitung in der KFZ-Halle vor Abriss / Beschädigung geschützt wird. 1. Bei Startversuch erfolgt Auswurf der gesteckten 230V – Kupplung (PowAirBox). 2. Bei Versagen der Auswurfvorrichtung erfolgt eine Startverhinderung über Hilfskontakte. 3. Bei an der PowAirBox anliegenden 230V am Eingang des Einspeisesteckers erfolgt eine Startverhinderung durch ein Relais als Unterbrecher in der Anlasserschaltung. Hinweis: Eine automatische Abschaltung des Fahrzeugmortors, nach dem Anlassen wird als Startverhinderung akzeptiert, wenn damit eine Fahrzeugbewegung zuverlässig verhindert wird! |  | nein |  |  |
| 13.7 | Lieferung eines Übergangskabels (Länge 250 cm) als Verbindung zwischen der PowAirBox und einer 230 V Schuko-Steckdose/Druclufteinspeisung (IQS Stecker 6mm). |  | nein |  |  |
| 13.8 | Einbau eines wirksamen Personen- und Leitungsschutzes im Fahrzeug: Die Einspeisung ist mit einem 2 poligen FI – Schutzschalter und einem 16A Sicherungsautomaten (B – Auslösekennlinie) auszustatten (Typ: Leab: PCM4 oder gleichwertige Art). |  | nein |  |  |
| 13.9 | Das Anliegen von 230V an der PowAirBox ist mit einer vom Fahrersitz sichtbaren roten Kontrolllampe im Fahrerraum zu signalisieren. Die Beschriftung lautet: „230V“. |  | nein |  |  |
| 13.10 | Einbau einer zweipoligen Ladesteckdose nach VG 96917 (NATO-Stecker). Die Fahrgestellbatterien müssen über diese zur Starthilfe genutzt werden können. Die Steckdose ist leicht zugänglich auf der linken Fahrzeugseite zu montieren und mit dem Hinweis „Fremdstartsteckdose 24V“ deutlich zu kennzeichnen. Auf die Bedienung ist in der Bedienungsanleitung explizit zu verweisen. |  | ja |  |  |
| 13.11 | Einbau einer Ladeeinrichtung für Einpersonenhaspel Verkehr mittels MagCode Stecker am Heck des Fahrzeugs. |  | nein |  |  |
| 14 | Funkanlage: |  |  |  |  |
| 14.1 | Es ist sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung des digitalen Funkverkehrs durch elektronische Einrichtungen im Fahrzeug ausgeschlossen ist! Die gesamte Tetra Anlage (MRT und HRT) wird ETSI konform aufgebaut! |  | nein |  |  |
|  | Fahrzeugfunkgerät: |  |  |  |  |
| 14.2 | Einbau eines digitalen BOS Fahrzeugfunkgerätes (MRT) (Siehe beigefügtes Blockschaltbild Vers. 2a) Teile der Funkanalge werden durch den Auftraggeber beigestellt! Das Fahrzeugfunkgerät soll sich über eine SCC3 Sepura Colour Console sowie einen Sepura Handapparat mit PTT und Gabelkontakt (Version: RJ45 Stecker) bedienen lassen. Über die Tastatur wird die Aussendung von SDS Daten ausgelöst. Weiterhin lassen sich über die Colour Console Gruppen schalten und die Lautstärke regeln. Am MRT ist zwischen der Geräteschnittstelle 2 und der Bedienkonsole eine Programmierschnittstelle vorzusehen. |  | ja |  |  |
| 14.3 | Das System besteht aus den folgenden Hauptkomponenten: - 1 Handbedienapparat - Handapparat mit PTT und Gabelkontakt (Version: RJ45 Stecker) Komplettset - für Sepura SRG3900 (Fahrerraum) - 1 SCC3 Colour Console Farb-Bedienteil - Komplettset - für Sepura SRG3900 (Fahrerraum) - 1 Handbedienapparat - Komplettset - HBC3 Farb-Bedienhandapparat (Pumpenraum) - 1 S/E Gerät SRG3900 mit GPS (Beistellung) - 1 S/E Gerätehalterung für Sepura SRM/SRG 2x00/3x00 Serie - 1 Abgesetzter SIM-Kartenleser (SiKaPlug-Aufnahmeeinheit) für Sepura SRG 3x00 im Dachbereich der Fahrerplatzt - 2 Console Interface box CIB für Sepura SRM/SRG2x00/3x00 |  | ja |  |  |
|  | Handsprechfunkgeräte: |  |  |  |  |
| 14.4 | Einbau einer passivplus und fünf passiven Ladehalterung für digitale BOS Handsprechfunkgeräte. Fahrerraum: - 1x WeTech WTC1703 - 2x WeTech WTC1702 Mannschaftsraum: - 2x WeTech WTC1702 - 2x WeTech WTC689 |  | nein |  |  |
| 14.5 | Die Ladegeräte WTC1703 ist an die Außenantenne anzuschließen und an einer für den Beifahrer einfach zu erreichenden Stelle montiert werden |  | nein |  |  |
|  | Antennen: |  |  |  |  |
| 14.6 | Einbau einer Antenne für die digitale Fahrzeugfunkanlage. Antenne: (Typ: MU3-BZ als 5/8 Lambda Strahler für 380-470 MHz, Strahler mit Drehgelenk, Länge ungekürzt ca. 58cm, Fa. Procom oder gleichwertige Art). Antennenleitung für die Leitung des HF Signals im Digitalfunk: (Typ: RG58-LL oder gleichwertiger Art) |  | nein |  |  |
| 14.7 | Einbau einer GPS-Antenne für die digitale Fahrzeugfunkanlage Antenne: Procom GPS-Flachantenne, GPS200 B-FME aktiv, 26dB, schwarz, FME-Anschluss |  | nein |  |  |
| 14.8 | KFZ - Antennen sollten nach den Vorschriften des Antennenherstellers hinter der Warnanlage jeweils mittig zur Fahrzeuglängsachse auf dem Dach aufzubauen. Alternativ oder bei mehreren Antennen, ist der für die isotrope HF-Wellenausbreitung beste Standort zu wählen. |  | nein |  |  |
| 14.9 | Die Montage digitaler Antennen soll auf einer wenigstens 0,3m² großen, metallischen Fläche (rund bis quadratischen Zuschnitt) erfolgen. Zu Wartungszwecken sind im Dachbereich des Fahrzeuges Revisionsöffnungen vorzusehen, die eine Erreichbarkeit des Antennefußes und des elektrischen Anschlusses gewährleisten. |  | nein |  |  |
| 14.10 | Für die Fläche sollte als Werkstoff Stahl, Kupfer oder Messing verwendet werden. Kunststoffaufbauten sind entsprechend zu laminieren! |  | nein |  |  |
| 14.11 | In den Raum über der Fläche dürfen keine weiteren Gegenstände oder KFZ - Teile ragen, die Fläche ist mit der Fahrzeugmasse leitend zu verbinden. Eine möglichst homogene, runde (Idealfall: kugelförmig) Abstrahlung des Hochfrequenzsignals ist zu gewährleisten. |  | nein |  |  |
|  | Funkhauptschalter: |  |  |  |  |
| 14.12 | Der Funkhauptschalter dient dem Ein-/Ausschalten der zum Betrieb im Fahrzeug vorgesehenen eingebauten Funkanlagen. Die Ladefunktion von Ladeeinrichtungen (z.B. HFG / HRT) wird hierüber nicht geschaltet. Über den Funkhauptschalter wird das Fahrzeugfunkgerät ein- und ausgeschaltat. Der Schalter soll ein kontrolliertes Ausbuchen des Gerätes ermöglichen. |  | nein |  |  |
| 14.13 | Der Funkhauptschalter ist mit gravierter Symbolik (z.B.: Fa. Hella, Symbol 207) zu kennzeichnen. |  | nein |  |  |
| 14.14 | Er ist mit einer Auffindebeleuchtung und einer Kontrollampe (grün) auszustatten, die eine Einschaltung signalisiert. |  | nein |  |  |
| 14.15 | Der Schalter ist im Armaturenbrett unterzubringen, er soll vom Fahrer einfach zu erreichen sein (die Betätigung darf die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigen). |  | nein |  |  |
|  | Bedienteile / Sprechtasten: |  |  |  |  |
| 14.16 | Einbau eines Handapparates für das digitale Fahrzeugfunkgerät im Fahrerraum. Dieser ist so zwischen Fahrer- und Beifahrersitzplatz zu montieren, dass er von beiden Plätzen aus bedient werden kann. Die Angaben zur räumlichen Lage ist in den Aufbauzeichnungen eindeutig zu dokumentieren. (Typ: Handbedienapparat - Handapparat mit PTT und Gabelkontakt (Version: RJ45 Stecker) - Komplettset - für Sepura SRG3900 |  | nein |  |  |
| 14.17 | Einbau eines Handbedienapparates für das digitale Fahrzeugfunkgerät nach Absprache mit dem Auftraggeber im Bereich des Pumpenbedienstandes. (Typ: Handbedienapparat - Komplettset - Sepura HBC3 Farb-Bedienhandapparat |  | nein |  |  |
| 14.18 | Einbau von 2 Zusatztasten zum direkten Auslösen von frei programmierbaren Sonderfunktionen des Tetra Funkgerätes. Ausführung als stabile Edelstahl-Taster mit beleuchtetem Ring (je einmal grün=Gatewaye und blau=TMO) als Auffindebeleuchtung. Die Auffindebeleuchtung der Taster wird mit dem Betätigen des Funkhauptschalters aktiviert. Typ: Fa. Selectric oder gleichwertige Art) |  | nein |  |  |
|  | Mithörlautsprecher (Zusatzlautsprecher): |  |  |  |  |
| 14.19 | Einbau eines Zusatzlautsprechers für das digitale Fahrzeugfunkgerät im Fahrerraum. Eindeutige und dauerhafte Beschriftung "Tetra". Der Lautsprecher ist auf der Beifahrerseite nach Absprache mit dem Auftraggeber zu montieren. (Typ: BT30445, Fa. B&T Solutions (nicht regelbar!) oder gleichwertige Art) |  | nein |  |  |
| 14.20 | Einbau eines Zusatzlautsprechers für das digitale Fahrzeugfunkgerät im Mannschaftsraum. Eindeutige und dauerhafte Beschriftung "Tetra" Der Lautsprecher ist im Mannschaftsraum nach Absprache mit dem Auftraggeber zu montieren. (Typ: BT30445, Fa. B&T Solutions (regelbar!) oder gleichwertige Art) |  | nein |  |  |
| 14.21 | Einbau eines Zusatzlautsprechers für das digitale Fahrzeugfunkgerät am Pumpenbedienstand. Eindeutige und dauerhafte Beschriftung "Tetra" Der Lautsprecher ist im Bedienfeld der Pumpe nach Absprache mit dem Auftraggeber zu montieren. Ausführung sollte als Druckkammerlautsprecher erfolgen und über den Heckverschluss geschaltet werden; Lautstärkeregelung erfolgt über den HBC, Schutz gegen Spritz- und Strahlwasser und für die maximale Ausgangsleistung des Funkgerätes geeignet; |  | nein |  |  |
| 14.22 | Für die Zusammenschaltung mehrerer Audioquellen auf einen oder mehrere Lautsprecher oder bei Nutzung der vorgerüsteten oder für das Radio genutzten Fahrzeuglautsprecher als Funklautsprecher ist ggf. der Einsatz eines Mischverstärkers erforderlich. (Typ: Typ VQ2m, Fa. Esser oder gleichwertige Art) |  | nein |  |  |
| 14.23 | Alle Fahrzeugfunkgeräte sind mit Entstörfiltern auszustatten. Der Entstörfilter wird direkt an das jeweilige Endgerät angeschlossen. Die maximal zulässige Kabellänge eines ungeschirmten Kabels zwischen Entstörfilter und Endgerät beträgt 0,5m inkl. der Stecker. Es sind, je nach beabsichtigtem Einsatz, besonders geeignete Entstörfilter zu verwenden. (Typ: EF-D, Fa. Baumeister & Trabant (digitale BOS-Funkgeräte) oder gleichwertige Art) |  | nein |  |  |
| 15 | Sondersignalanlage und Warneinrichtungen |  |  |  |  |
|  | Warnanlage: |  |  |  |  |
| 15.1 | Einbau einer Warnanlage als Einzelblauchlichter in LED-Technik. (Typ: Fa. Hänsch Nova LED oder gleichwertiges Modell) |  | nein |  |  |
| 15.1.a | Alternativ: Einbau einer Warnanlage als Warnbalken (Typ: Fa Hänsch DBS 5000 oder gleichwertiges Modell) |  | nein |  |  |
| 15.2 | Akustische Warnanlage bestehend aus Druckkammerlautsprecher zur Widergabe der DIN-Klangfolge (Stadt/Land/elektronisches Kompressorsignal) sowie zur Sprachdurchsage mittels Stabmikrofon. Zusätzlich ist eine Akustische Warnanlage Typ Martin Hoirn 2297 GM zu verbauen. Die genaue Anbringung der Druckkamerlautsprecher bzw. Schalltrichter ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen. (Typ: Martin Horn 2297 GM oder gleichwertiges Modell) |  | nein |  |  |
| 15.3 | Die Sondersignalanlage muss auch dann noch funktionsfähig sein, wenn ein Blaulicht (vorne links oder rechts) ausgefallen ist. |  | ja |  |  |
| 15.4 | Die Wiedergabe von Durchsagen über ein separates Mikrofon mit Sprechtaste soll möglich sein. Durch die Art des Ein- und Aufbaues der Sondersignalanlage ist sicherzustellen, dass beim Betrieb der Anlage (bei geschlossenen Fenstern) keine Rückkopplungen erfolgen. |  | nein |  |  |
| 15.5 | Das Abhören und Verfolgen des Funkverkehrs soll auch auf einer Alarmfahrt ohne Probleme möglich sein, der zulässige Geräuschpegel der DIN darf im Fahrer- und Mannschaftsraum nicht überschritten werden. |  | nein |  |  |
|  | blaue Heckkennleuchten: |  |  |  |  |
| 15.6 | Einbau von blauen Heckkennleuchten Einbau von blauen Eckleuchtenmodulen in LED-Technik. Die Montage am Fahrzeugheck soll paarweise so erfolgen, dass diese durch den Hersteller als 3. Kennleuchte zugelassen sind (Typ: Integro Eckleuchtenmodul, Fa. Hänsch oder gleichwertige Art) oder Einbau einer einzelnen Kennleuchte mittig am Fahrzeugheck (Typ: NOVA LED oder Comet LED, Fa. Hänsch oder gleichwertige Art.) |  | nein |  |  |
|  | blaue Zusatzkennleuchten: |  |  |  |  |
| 15.7 | Einbau von 2 blauen Frontblitzern in LED-Technik (Straßenräumer) in Trapezform im Bereich des Kühlergrills. (Die Feuerwehr Mettmann verbaut Blitzer vom Typ Whelen© ION-V um eine Warnwirkung in den Kreuzungsbereich zu erlangen.) Der genaue Montageort ist vor Einbau mit dem auftraggeber abzustimmen |  | nein |  |  |
|  | Gelbe Rückwärtswarnblitzer: |  |  |  |  |
| 15.8 | Einbau einer Rückwärtswarnsignalanlage (RWS) bestehend aus mindestens 5 gelben Kennleuchten in LED-Technik möglichst hoch an der Fahrzeugrückwand. Die Anlage soll getrennt von den Sondersignalen schaltbar sein. Alle Leuchtkörper sind synchron blitzend zu einer Gruppe zusammenzuschalten. (Typ: Sputnik SL, Programmierung: Quadroblitz, 2Hz, Fa. Hänsch oder gleichwertige Art.) Eine Zulassung nach § 53a Abs. 3 StVZO als zusätzliche Warnleuchten ist ggf. erforderlich. Das Warnsystem ist dann durch den Hersteller im Fahrzeugbrief einzutragen. |  | ja |  |  |
|  | Bedienelemente der Warnanlage: |  |  |  |  |
| 15.9 | Einbau des Bedienteils in Form von Einzelschaltern. Über das Bedienteil der Warnanlage müssen folgende Funktionen schaltbar sein: - Alle blauen Kennleuchten AN / AUS - Alle blauen Kennleuchten und Signalfolge als Dauersignal AN / AUS - Kontrollleuchten zur Überwachung der Kennleuchten links/rechts - Zusatzblaulicher (Fronttblitzer und Kotflügelblaulichter) AUS / AN - Heckblaulicht AUS / AN - Kontrollleuchten zur Überwachung der Kennleuchten front/hinten - Rückwärtswarneinrichtung AN / AUS - Kontrollleuchte RWS (Typ: Fa. Hella Kippschalter Baureihe 570 oder 832) |  | nein |  |  |
| 15.10 | Blau leuchtende Frontblitzer oder Zusatzkennleuchten am Heck dürfen nur zusammen mit dem Blaulicht im Dachbereich einzuschalten sein. Die Einschaltung aller blauen Kennleuchten soll zusammen mit der Einschaltung des Blaulichtes im Dachbereich automatisch erfolgen. Die Abschaltung soll je Gruppe (alle Zusatzblaulichter als Gruppe und die Heckblaulichter als Gruppe) vom Blaulicht im Dachbereich unabhängig erfolgen können. |  | nein |  |  |
| 15.11 | Gelb leuchtende Rückwärtswarnblitzer sollen als Gruppe und getrennt vom Blaulicht im Dachbereich ein- und ausgeschaltet werden können. |  | nein |  |  |
| 15.12 | Alle Tasten sollen bei eingeschaltetem Zündstromkreis über eine aktive Auffindebeleuchtung verfügen. Die Einschaltung einer Funktion ist dem Benutzer am Bedienteil durch eine Beleuchtung der entsprechenden Funktionstaste zu signalisieren. |  | nein |  |  |

|  |  |  | Preis in € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Summe Positionen 0.1 bis 15.12 (ohne Optionen; ohne Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |
| 2 | Summe Position 0.1 bis 15.12 (ohne Optionen; mit Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |
| 3 | Summe Einbau und Bereitstellung von Halterungen für Geräte aus Los 3 (ohne Optionen; mit Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |
|  | Mehrwertsteuer % |  |  |  |
|  | Gesamtpreis Ziff. 1 bis 3 (ohne Optionen; mit Mwst.) pro Fahrzeug |  |  |  |

Digital und in Papierform