| Los 2 Leistungsbeschreibung für die Beklebung des durch Los 1 beschriebenen Fahrzeugs |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 – Vorbemerkungen |  |  |
| Als Ergänzungs-Löschgruppenfahrzeug vor allem für die Brandbekämpfung (auch im Rahmen von überörtlichen Einsatzlagen) sowie zur eigenständigen Abarbeitung von unwetterbedingten Flächenereignissen solle ein LF 20 KatS beschafft werden. |  |  |
| Wichtige Hinweise: |  |  |
| Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden – bzw. es darf im Einzelfall nur nach Absprache davon abgewichen werden - DIN EN 1846 (Alle Teile) - DIN 14502 1-3, Allgemeine Anforderungen Feuerwehrfahrzeuge - DIN 14530-8:2012-08, LF 20 KatS - Technische Richtlinie BOS (TR BOS) - EMV Richtlinien 2006/28 EG (für Fahrbetrieb), EN 61000-6 Teile 1 bis 4, 2004/108 EG ansonsten EMVG in aktueller Fassung - Qualitätsanforderung gemäß ISO 9001 und 9002 - Straßenverkehrzulassungsordnung StVZO - Vorschriften über elektrischen Anlagen VDE-/DIN-Normen - Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV-V C53 - Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeuge BGV D29 - alle sonstigen gültigen anerkannten Regeln der Technik. |  |  |
| Zur Vergleichbarkeit der Einzelpositionen sind grundsätzlich Preise für alle Positionen der Leistungsbeschreibung in der Spalte "erforderliche Eintragungen" vorzunehmen: |  |  |
| Positionspreis (Netto) in Euro |  | nn.nnn,- € |
| Die abgefragten Leistungen werden vollständig erfüllt. Die Kosten sind im Fahrzeuggrundpreis bereits berücksichtigt. |  | ohne Mehrpreis |
| Der angebotene Serienlieferumfang erfüllt vollständig alle abgefragten Leistungsmerkmale. Die Kosten sind im Fahrzeuggrundpreis bereits berücksichtigt. Weicht der angebotene Serienlieferumfang von der Leistungsbeschreibung ab, so ist zwingend darauf hinzuweisen. |  | Serie |
| Die abgefragten Leistungen können nicht angeboten werden (führt zum Ausschluss). |  | nicht lieferbar |
| Werden zu einzelnen Positionen keine Angaben gemacht, so wird diese Position als "ohne Mehrpreis" bewertet und als erfüllt angesehen. |  |  |
| Bei den bereits durch - X - gekennzeichneten Positionen ist kein Eintrag vorzunehmen. |  |  |
| Alle angegebenen Positionen sind anzubieten. |  |  |
| Ausschlusskriterien sind deutlich als solche gekennzeichnet! |  |  |
| Bei einzelnen Positionen werden Produkte vorgegeben, die bereits bei der Feuerwehr Mettmann verwendet werden. Es ist grundsätzlich möglich, vergleichbare Produkte anzubieten. Diese sind jedoch separat ausführlich zu beschreiben und die Vergleichbarkeit (z.B. durch technische Datenblätter) ist nachzuweisen. Bei vergleichbaren Produkten ist der angebotene Typ zwingend in der Leistungsbeschreibung anzugeben. Wird der Typ angebotener Produkte nicht in der Leistungsbeschreibung eingetragen, so sind die durch den Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte durch den Auftragnehmer zu liefern. |  |  |
| Durch den Bieter sind ausschließlich die abgefragten Positionen bzw. Leistungen anzubieten. |  |  |
| Die Bestimmungen des Beklebungskonzeptes der Feuerwehr Mettmann (Anlage 1) sind Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses und werden als bindend anerkannt. |  |  |

| Pos. | Beschreibung | erforderliche Eintragungen |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Beklebung: Die Beklebung muss gemäß dem Dokument "Beklebungskonzept für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Mettmann" in Absprache mit dem Auftraggeber erfolgen. Hierzu hat der Auftragnehmer eine aussagefähige Skizze oder Zeichnung vor Beginn der Beklebung zu fertigen und vor der Beklebung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Das Design der Feuerwehr Mettmann beinhaltet zwingend folgende Elemente: | x |
| 1.2 | seitliche Streifenapplikationen: retroreflektierend gelb (Typ: Oralite VC 612 Daybright flourescent lime, Fa. Orafol) sowie fluoriszierend rot (Typ: Scotchlite 580-72 reflex rot, Fa. 3M) oder gleichwertiger Art. |  |
| 1.3 | Warnmarkierung front: Oberhalb des Kühlergrills Oralite "french chevron" retroreflektierend rot/gelb nach ECE R104. |  |
| 1.4 | Warnmarkierung Heck: Mit Ausnahme der Rolladen vollflächig "french chevron" Oralite retroreflektierend rot/gelb nach ECE R104. |  |
| 1.5 | seitliche Beschriftung: Telefonhörer und Schriftzug 112 in 3485 Saturngelb Fa. 3m oder Oralite VC612 retroreflektierend Fa. Orafol. |  |
| 1.6 | Beschriftung (gelb): fluoreszierend - gelb (Typ: Scotchcal 7725, Farbton Schwefelgelb 405, Fa. 3M oder gleichwertiger Art). |  |
| 1.7 | Konturmarkierung: reflektierend - gelb, in Anlehnung an ECE R104 (Typ:Orafol VC 104 Fa. Orafol oder gleichwertige Art). |  |
| 1.8 | Beispiele für die Umsetzung der Beklebung sind Bestandteil des "Beklebungskonzeptes für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Mettmann" | x |

| 2 - Sonstige Beklebung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | erforderliche Eintragungen |
| 2.1 | Hinweisschild „Rettungsgasse“ auf Heckrollo GR Die genaue Ausführung ist mit dem Auftraggeber zu besprechen. |  |
| 2.2 | Schutz aller gefährdeten Türkanten mittels farbloser flexibler Kantenschutzbeklebung (Typ: Avery FC 2010 transparent oder gleichwertige Art). |  |
| 2.3 | Anbringen des KFZ-Kennzeichnens auf dem Dach (Typ: Scotchcal Serie 50, Farbton Weiß 10, Fa. 3M oder gleichwertiger Art). |  |
| 2.4 | Anbringen der jeweiligen Reifendruckangaben an allen Kotflügeln (Typ: Scotchcal Serie 50, Farbton Schwarz 12, Fa. 3M oder gleichwertiger Art). |  |