Los 3: Feuerwehrtechnische Beladung

Nachfolgend wird die feuerwehrtechnische Beladung des HLF20 beschrieben.

Die gewählten Firmenangaben sind grundsätzlich unverbindlich, Alternativen sind allerdings deutlich zu kennzeichnen und müssen mindestens die gleichen Leistungen erbringen.

Bezeichnungen:

FR = Fahrer-/Beifahrerraum

MR = Mannschaftsraum

G1 = vorderer Geräteraum, links

G2 = vorderer Geräteraum, rechts

G3 = mittlerer Geräteraum, links

G4 = mittlerer Geräteraum, rechts

G5 = hinterer Geräteraum, links

G6 = hinterer Geräteraum, rechts

GR = Geräteraum, rückwärtig

D = Dach

DK = Dachkasten

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, dass zusammengehörige Ausrüstung (z. B. Kettensäge und Zubehör, Tauchpumpe und Zubehör, die verschiedenen Werkzeugkästen) logisch zusam- mengehörig gelagert werden.

Beim Ausbau ist darauf zu achten, dass Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Frei- räume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Für die Zusammenfassung der Bau- gruppen sind möglichst baugleiche – zumindest aber maßabgestimmte – ausreichend stabile Kunststoffbehälter (Eurobehälter) zu verwenden. Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter deutlich lesbar zu beschriften!

Alle Fächer sind eindeutig zu beschriften.

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu- verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der diversen Schutzanzüge, des Auffangbehälters und Verkabelungen, die Auszüge inkl. Inhalt.

Alle Ausrüstungsgegenstände sind komplett fertig montiert, funktionsbereit, geprüft und mit allen notwendigen Betriebsstoffen gefüllt bzw. geladen zu liefern.

Mit dem Auftragnehmer Los 1 sind die Anlieferungstermine der Artikel abzustimmen.

Die für die prüfpflichtigen Ausrüstungsgegenstände erforderlichen Prüfdokumente sind als Nachweis beizubringen.

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | F e u e r w e h r t e c h n i s c h e B e l a d u n g |  |  |  |  |
| 2.1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Warnkleidung W1 (Weste) | EN 471 | 8 | 2x FR 6x MR |  |
| 2.1.2 | Atemschutzgerät mit Überdrucktechnik, Einfla- schengerät, 300 bar, inkl. Lungenautomat, Ein- heitssteckanschluss: M1 (So gelagert, dass in der geschlossenen und verriegelten Halterung das Anlegen problemlos möglich ist. 2 Stück gegen Fahrtrichtung, 2 Stück in Fahrtrichtung) | EN 137 | 4 | 4x MR | Beistellung |
| 2.1.3 | Atemluftfilter A2B2E2K2-P3 | EN 14387 | 8 | 1x FR 4x MR 3x G3 / G4 | Beistellung |
| 2.1.4 | Überdruck-Atemanschluss (Maske) mit 5-Band- Kopfspinne, Steckanschluss, in Tragebox | EN 137 | 8 | 1x FR 4x MR 3x G3 / G4 | Beistellung |
| 2.1.5 | Atemschutzüberwachungstafel "Modell Gießen" mit Dokublock |  | 1 | MR + zus. GR |  |
| 2.1.6 | Fluchthauben Typ Dräger Parat C 5510 |  | 4 | MR |  |
| 2.1.7 | Sicherheitstrupptasche "Modell Erkrath" (Fa. MSA, Maße: 81 x 25 x 32 cm) |  | 1 | G5 | Beistellung |
| 2.1.8 | Schutzbrillen mit Klarscheiben, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet. | DIN EN 166 | 2 | G1 / G2 (bei Trennschleifer und Säbelsäge) |  |
| 2.1.9 | Paar (Chemie-)Schutzstiefel, Ausführung Hazmax Fa. Respirex. | DIN EN 20345 | 2 | G3 / G4 oder DK | Beistellung |
| 2.1.10 | Paar (Säureschutz-)Handschuhe mit langen Stul- pen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig | DIN EN 374 und DIN EN 420 | 4 | G3 / G4 (Lage- rung bei CSA leicht) |  |
| 2.1.11 | Wathosen S5 |  | 2 | DK |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.12 | Schutzkleidungssatz für Führer und Helfer für den Einsatz von Motorkettensägen bestehend aus: Schnittschutzlatzhose Form C (Fa. Stihl 00008836958 oder gleichwertiger Art), Schnitt- schutzjacke mit Rundumschutz in Packtasche (Fa. Stihl 00008857556 oder gleichwertiger Art), Helm mit integrierter Schutzbrille (Fa. Stihl 00008840180 oder gleichwertiger Art) gepackt in Waldarbeitertasche (Fa. Stihl 04640720001 oder gleichwertiger Art) Zusammen gelagert mit Motorsäge, Ersatzkette, Doppelkanister und Motorsägen-Werkzeug. | EN 381-5 | 2 | G1 / G2 |  |
| 2.1.13 | Chemikalienschutzanzug leicht, F-Prochem-II Größe XXL mit Folienhandschuh Größe 10 als Set verpackt. |  | 2 | G3 / G4 | Beistellung |
| 2.1.14 | Karton mit 100 Stück Infektionsschutzhandschuhen. |  | 2 | MR | Beistellung |
| 2.1.15 | Hygieneeinrichtung zur Grobreinigung gem. DIN 14800-L1, bestehend aus: Papierhandtuchspender für ein Paket Einweghand- tücher, Seifenspender und Desinfektionsmittelspender inklusive Wasserhahn mit dauerhafter Wasserabnahmemöglichkeit. (ggf. im Los 1 bereits bepreist) | DIN 14800- 18 | 1 | GR |  |
| 2.1.16 | Satz Staubschutzmasken FFP 3 |  | 1 | MR |  |
| 2.1.17 | Schutzbrillen zur Brandbekämpfung Paulson Feuerwehrschutzbrille A-Tac Modell EN510-E oder gleichwertig |  | 2 | Bei Waldbrand- ruck-sack |  |
| 2.2 | Löschgerät |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Übungsfeuerlöscher 6 Liter, Fa. Jockel oder gleichwertig (anstatt Drucklöschspritze). Halterung auf Löscherauszug. |  | 1 | G3 oder wahl- weise Anbieter |  |
| 2.2.2 | Vallfirest Löschrucksack, 20 l Fassungsvermögen, mit Zubehör (Handpumpe / Schlauch) und Ersatzteilset oder gleichwertiger Art. Es ist ein Schlauchsystem (z. B. D-Rollschlauch) zur Befüllung mit zu liefern. |  | 1 | G4 oder wahl- weise Anbieter |  |
| 2.2.3 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver, innenliegender Druckgasflasche und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit KFZ-Halterung auf Löscherauszug. | EN 3 | 1 | G3 oder wahl- weise Anbieter |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid und einer Leistungsklasse min. 89 B, mit KFZ-Halterung auf Löscherauszug | EN 3 | 1 | G3 oder wahl- weise Anbieter |  |
| 2.2.5 | Kombischaumrohr S4 / M4 - B mit Manometer und Absperrorgan, Fa. AWG oder gleichwertiger Art. |  | 1 | G6 |  |
| 2.2.6 | (Präzisions-)Zumischer mit geringer Gegendruckabhängigkeit, lageunabhängige Funktion, z. B. TFT Eductor E4 oder gleichwertige Art. | 14384 | 1 | G6 Traversernkasten an B Abgang |  |
| 2.2.7 | Ansaugschlauch D (1x passend zu 2.2.6 mit D- Storz-Kupplungen zur Tankentnahme, 1x mit einseitiger D-Storz-Kupplung zum Befüllen des Tanks aus einem Gebinde) | 14819 | 2 | 1x G6 1x GR |  |
| 2.2.8 | Schaummittel für die Brandklasse B geeignet, z. B. STHAMEX 3% F-15 #9348 oder gleichwertig. | 14452 | 120 Liter | Schaumtank |  |
| 2.2.9 | Tragbares Schaumschnellangriffsgerät inkl. Fahr- zeughalterung, ca. 10 l Schaummittelinhalt, gefüllt, mit integriertem Zumischer mit verschiedenen Schaumapplikatoren, Durchflussmengenregler, Eingang mit C-Storz-Kupplung, bspw. TFT PRO/pak oder gleichwertiger Art. |  | 1 | G6 |  |
| 2.2.10 | Löschdecke, Glasfaser, in Schutzhülle, ca. 1600 mm x 2000 mm | EN 1869 | 1 | G3 / G5 |  |
| 2.3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Druckschlauch B-5-K 3-fach gezwirnt, gelb spinngefärbt | 14811-1 | 1 | GR oder G6 |  |
| 2.3.2 | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt, gelb spinngefärbt | 14811-1 | 14 | 5x Haspel (EPH) 7x G4 / G6 (Rollschläuche) 1x Traversen- kasten G5 1x Traversen- kasten G6 |  |
| 2.3.3 | Druckschlauch C 42-15-K 3-fach gezwirnt, gelb spinngefärbt | 14811 | 13 | 9x G5 (3 C-Tra- gekörbe) 2x G5 (Roll- schäuche) 2x G5 (Hoch- hausset) |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4 | Druckschlauch D 25-15-K 3-fach gezwirnt, gelb spinngefärbt. | 14811 | 2 | G6 als Schnell- angriff (in Buchten) |  |
| 2.3.5 | Druckschlauch C42, 30m, L3 neonorange als Loop (Gollmer und Hummel Titan attack o. gleichwertig) | 14811 | 1 | G5 oder G6 |  |
| 2.3.6 | Waldbrandbekämpfungsset gem. DIN 14800-18 bestehend aus 1x C-DCD Verteiler POK kommando 2x Hohlstrahlrohr D ohne Griff 4x Druckschläuche D 15 m bspw. rescuetec Set Rucksack Forest oder gleichwertig. | 14800-18 | 1 | G4 |  |
| 2.3.7 | Schlauchtragekorb für 3 C-Schläuche C 42, mit Sei- tenverkleidung, Griffe in Längsrichtung, ein Seitenteil aufklappbar | 14827 | 3 | G5 |  |
| 2.3.8 | Saugschutzkorb (Draht) |  | 1 | nicht zu Lagern |  |
| 2.3.9 | Standrohr 2 B mit Rückflussverhinderer und Rohr- belüfter, bspw. AWG oder gleichwertig. | 14375-1 | 1 | Haspel (EPH) |  |
| 2.3.10 | Sammelstück A-2B | 14355 | 1 | GR / G6 |  |
| 2.3.11 | Verteiler BV inkl. Übergangsstück BC | 14345 | 2 | 1x Traversen- kasten G5 1x Traversen- kasten G6 |  |
| 2.3.12 | Übergangsstück B-C | 14342 | 2 | G5 / GR |  |
| 2.3.13 | Übergangsstück C-D | 14341 | 2 | G4 (nahe Wald- brandbekämp- fungsset) |  |
| 2.3.14 | Kugelhahn B |  | 1 | G5 / G6 |  |
| 2.3.15 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchfluss- menge Q ≥ 400 l/min, z. B. TFT Quadrafog 1000 FO6, Alpina Dual Force oder gleichwertiger Art, inkl. bereits angekuppeltem B-Stützkrümmer | EN 15182-2 14368 | 2 | G6 |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.16 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; z. B. TFT G- Force Compact Auto 400 FO6 oder gleichwertiger Art. Bei der Lagerung ist die Logik der AT- Ausrüstung zu beachten!) | EN 15182-2 | 4 | G5 / G6 |  |
| 2.3.17 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; z. B. TFT Quadrafog 150 oder gleichwertiger Art. | EN 15182-2 | 1 | (1x an Schnellangriff bzw. Schlauch- paket angekup- pelt) |  |
| 2.3.18 | Mehrzweckleine A 20-K | 14920 | 2 | GR / G5 / G6 (1x bei Tauch- pumpe) |  |
| 2.3.19 | Seilschlauchhalter 1600 mit Holzknebel und Schlaufe | 14828 | 4 | G5 / G6 |  |
| 2.3.20 | Schlauchbrücke 2B-H (Gummi-Kunststoff) | 14820-1 | 3 | DK |  |
| 2.3.21 | Kupplungsschlüssel ABC | 14822 | 4 | 2x Schlauch- haspel 2x GR |  |
| 2.3.22 | Kombinations Hydrantenschlüssel für Über- und Unterflurhydranten mit integriertem Kanaldeckelheber (Barth 4 in 1 Tool oder Gleichwertig) | 3223 | 1 | Schlauchhaspel |  |
| 2.3.23 | Schlüssel C Unterflurhydrant | 3223 | 1 | Schlauchhaspel |  |
| 2.3.24 | Paar Schachthaken mit Kette |  | 1 | G1 / G2 / G6 |  |
| 2.3.25 | Fahrbare Einpersonenhaspel Schlauch schmal: Farbe RAL9010, maximal 5 x 20m B- Schlauch, Totmannbremse, seitliche Standrohrhalterung multifunktionalem Hydrantenschlüssel samt Halterung Halterung Mod. Barth EPH oder gleichwertig Breite ca. 757 mm |  | 1 | Heck |  |
| 2.3.26 | Fahrbare Einpersonenhaspel Verkehr schmal: Farbe RAL9010, Totmannbremse, inkl. Halterung zur Aufnahme von: 8x Verkehrsleitkegel, 4x Verkehrswarngerät inkl. Transportlader (Stromversorgung über MagCode oder gleichwertiges System). Integrierte Blitzleiste und Warnrollo Breite ca. 757 mm |  | 1 | Heck |  |
| 2.3.27 | Universalschlauchbinde für alle Schlauchgrößen von C 42 bis B passend |  | 4 | G5 / G6 |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.28 | Systemtrenner B-FW nach DIN 14346 (max. L x B x H: 400 x 200 x 200 mm, max. 6 kg), | 14346 | 2 | 2x G6 (Lagerung bei Arma- turen) |  |
| 2.3.29 | Einstellbares Druckbegrenzungsventil B | 14380 | 1 | G6 |  |
| 2.4 | Rettungsgerät |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Steckleiter Aluminium, vierteilig, inkl. Einsteckteil LM. | EN 1147 | 1 | D |  |
| 2.4.2 | Schiebleiter aus Leichtmetall (SL3-LM), 3-teilig mit Fallhakensystem. | EN 1147 | 1 | D | Beistellung |
| 2.4.3 | Rettungs- und Arbeitsplattform zur Rettung von Personen aus LKW, Bussen und Zügen |  | 1 | G1 |  |
| 2.4.5 | Leinenbeutel aus Polymar mit Feuerwehrleine (Holzknebel) und Trageleine | 14920 | 4 | MR |  |
| 2.4.6 | Feuerfestes Führungsseil 100 m, Typ Courant Polaris oder gleichwertig |  | 2 | 1x nahe SiTr- Tasche 1x nahe AT- Ausrüstung |  |
| 2.4.7 | Sprungpolster SP 16 System „Lorsbach“ in Tasche, einsatzbereit und wegen des hohen Gewichts ent- nahmegünstig gelagert. Vetter SP16 oder | 14151-3 | 1 | G3 / G4 | Beistellung |
| 2.4.8 | Kapp- bzw. Gurtmesser mit Einbauhalterung Hanador RM 1 oder gleichwertig |  | 1 | FR |  |
| 2.4.9 | Notfallhammer in Einbauhalterung |  | 1 | FR |  |
| 2.4.10 | IP Heater® Hypothermsave in Transportkiste |  | 1 | G1 oder G2 | Beistellung |
| 2.5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Tragetuch aus Chemiefaser in Tasche (Kunststoff) | EN 1865 | 1 | G2 |  |
| 2.5.2 | Tragetuch XXL in Tasche |  | 1 | G2 |  |
| 2.5.3 | KFZ-Verbandkasten |  | 1 | FR / MR | Los 1 |
| 2.5.4 | Notfallrucksack nach Kreiskonsenz, Typ PAX |  | 2 | G1 | Beistellung |
| 2.5.5 | Corpuls C1 inkl. Ladeerhaltung |  | 1 | MR | Beistellung |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.6 | Aufrollbares Tragesystem für die Rettung in schwer zugänglichen Bereichen inkl. Tragegriffen, Patientenrückhaltegurten, Fußteilfixiergurten, Auf- rollgurt und wasserdichter Rucksack-Tragetasche mit kompakten Maßen. Bspw. Rettungssystem ultraROLL STRETCHER oder gleichwertig. |  | 1 | G2 |  |
| 2.5.7 | Rettungsbrett /Spineboard |  | 1 | DK / G1 / G2 | Beistellung |
| 2.5.8 | Pflegekittel, einzeln verpackt. Bspw. Nobamed Paul Danz AG oder gleichwertige Art. |  | 4 | G2 / MR | Beistellung |
| 2.6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Handscheinwerfer exgeschützt mit Ladeerhaltung (Typ Eisemann HSE 7 LED oder gleichwertig). | 14642 |  | 1x FR |  |
| 2.6.2 | Knickkopflampe exgeschützt in LED-Technik mit KFZ-Ladeerhaltung (bspw. Nightstick LED Akku- Winkellampe XPR5568RX oder gleichwertig) | V 14649 | 6 | 2x FR 4x MR |  |
| 2.6.4 | Tragbarer, auf 2,2 m teleskopierbarer akku- und 230V-netzspannungsbetriebener LED- Baustrahler mit 3 Leuchtstufen. AccuLux WL6000 |  | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.6.5 | Warndreieck nach StVZO |  | 2 | G2 / MR | Los 1 |
| 2.6.6 | Warnleuchte nach StVZO |  | 2 | G2 / MR | Los 1 |
| 2.6.7 | Verkehrswarngerät, Typ Nissen Starflash LED 627 gleichwertiger Art, Akkubetrieb inkl. Ladeerhaltung. |  | 4 | G1 oder G2 |  |
| 2.6.8 | Anhaltestab, beleuchtet beidseitig rot leuchtend |  | 1 | FR |  |
| 2.6.9 | Folienabsperrband rot/weiß gestreift, Karton ca. 500 m zum Ausziehen und Abreißen. |  | 1 | G2 |  |
| 2.6.10 | Folienabsperrband schwarz/gelb gestreift, Karton ca. 500 m zum Ausziehen und Abreißen. |  | 1 | G2 |  |
| 2.6.11 | Handmegaphon mit eingesetzten Batterien |  | 1 | FR |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.12 | Verkehrsleitkegel ca. 75 cm hoch , voll reflektie- rend. BASt Zulassung |  | 8 | Haspel Verkehr (EPH) |  |
| 2.6.13 | Kompakter Suchscheinwerfer in LED-Technik inkl. Halterung und Spiralkabel, Stromversorgung über Bordnetz (s. Los 1B). Bspw. Hella marine Spot-Handsuchscheinwerfer LED (Artikel Spot 1H0 996 476-501) oder gleichwertig. |  | 1 | FR |  |
| 2.6.14 | LED Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt [Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)], 230 V, 2x ca. 100 Watt, mit 10 m langer Anschlussleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Stecker 16 A nach DIN 49443 und integrier- ter Kabelaufwicklung. Bspw. Dönges Feuerwehr Scheinwerfertrage Set mit 2x 100 W LED-Strahlern oder gleichwertig. Lagerung zusammen mit Flutlichttrage und Stativ. |  | 2 | G2 |  |
| 2.6.15 | Aufnahmebrücke inkl. Lagerung für 2 o. g . Flut- lichtstrahler (Flutlichttrage) Aufsteckzapfen C nach DIN 14640. Bspw. Dönges Feuerwehr Scheinwer- fertrage Set mit 2x 100 W LED-Strahlern oder gleichwertig. |  | 1 | G2 |  |
| 2.6.16 | Leitungstrommel A1-3 x 2,5 50m nach DIN 14680 T 1 für 250 V ausgeführt als Stromschnellan- griff | 14680 | 1 | G2 oder G3 |  |
| 2.6.17 | Leitungstrommel A1-3 x 2,5 50m für 250 V mit drei Schuko-Steckdosen (DIN 49442) und Thermoüberlastschutz | EN 61316 | 1 | G2 |  |
| 2.6.18 | Ortveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung (PRCD-S) 250V, 16A/0,003 A zweipolig mit etwa 0,8m Leitung, Schutzart IP 54. | EN 60529 | 1 | G2 |  |
| 2.6.19 | Adapterkabel / Verbindungsstück für die Energieversorgung zwischen Einspeisung Fahrzeug und einer Schuko Steckdose. |  | 1 | wahlweise An- bieter |  |
| 2.6.20 | Stativ, auf mindestens 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung, in Warnfarbe leuchtorange oder ähnlich (Lagerung nicht in Flutlichtrage). |  | 1 | G2 |  |
| 2.6.21 | Digitales Handsprechfunkgerät (HRT) mit Ladeerhaltung, Typ Sepura STP8 |  | 5 | 3x FR 2x MR | Beistellung |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.22 | Digitales Handsprechfunkgerät (HRT) exgeschützt mit Ladeerhaltung, Typ Sepura STP8X |  | 2 | 2x MR | Beistellung |
| 2.6.23 | Fernglas inkl. Schutztasche, bspw. Bresser Spezial Jagd 8x56 Porro oder gleichwertiger Art |  | 1 | FR |  |
| 2.7 | Arbeitsgerät |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Tauchpumpensatz TP 4/1 Fa. Mast oder gleichwertiger Art bestehend aus: - elektrisches Anschlusskabel mit FI (PRCD), fest an Pumpe angeschlossen - Kabelhalter mit Griff (Kopp Kabelbinder oder gleichwertig) - 2 Kupplungsschlüssel ABC - 1 Druckschlauch B-20-K (nur Platzreserve vorsehen, B-Schlauch wird beigestellt) - 1 Schlauchknickschutz (Kantenschutz) - Auslaufrohr B mit B-Festkupplung - 1 Seilschlauchhalter - 1 Mehrzweckleine A20, einerseits mit Karabiner- haken in Leinenbeutel (s. Pos. 2.3.18) - 1 Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen (Wegen des Gewichts entnahmegünstig möglichst tief in G2/G4 gelagert) | 14425 | 1 | G2 / G4 |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2 | Tragbarer Stromerzeuger nach DIN 14685. Leistung angepasst an mögliche Verbraucher (mindestens 5 kVA) mit lastabhängiger Drehzahlregelung, Fa. Eisemann BSKA 6,5 EV Silent oder gleichwertiger Art und folgenden Kenndaten: - 4-Takt Benzinmotor mit Elektrostarter und Gel oder Gel-Vlies Batterie - Isolationsschutzüberwachung ohne Abschaltung einer Steckdose - Fremdstartfunktion über Fahrzeugbatterie - Dreiwegehahn für Fremdbetankung - Fremdbetankungssatz für 20 Liter Kanister - selbsttrennendes Steckersystem zur Laderhaltung, bspw. Mag Code oder gleichwertiger Art. das Steckersystem muss in entsprechender Position zu der im Aufbau angebotenen Laderhaltung passen. (Stromerzeuger muss möglichst ohne Abgas- schlauch auch auf Auszug betrieben werden kön- nen!) Die Leistung des Generators muss zum Betrieb al- ler Verbraucher geeignet sein. | 14685 | 1 | G 2 (im Tief- bau) |  |
| 2.7.3 | Abgasschlauch DN 50 x 1500 mm für Stromerzeu- ger | 14572 | 1 | unter GR oder in der Nähe vom Stromer- zeuger |  |
| 2.7.4 | Bindestrang Länge: 2 m, Durchmesser: 8 mm |  | 6 | G5 / G6 |  |
| 2.7.5 | Einreißhaken 1,8 m lang mit „D-Griff“ NUPLA Glasfaserstiel | ähnlich 14851 | 1 | D |  |
| 2.7.6 | Mulde Stahl verzinkt | 14060 | 2 | wahlweise An- bieter |  |
| 2.7.7 | Faltbare Notfallwanne, Inhalt ca. 160 l, Grundfläche ca. 1x1m, Beständigkeit gegen Diesel, Schmiermittel, (Hydraulik-)Öl und Benzin, tragbar in einer Tasche. Bspw. Notfallwanne Otter oder gleichwertig. |  | 1 | wahlweise An- bieter |  |
| 2.7.8 | pneumatische Notfall-Kofferpumpe in 2 Systainern |  | 1 | G1 oder wahlwweise | Beistellung |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.8 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt ≥ 4 000 kg, Nutzlänge l1 = 4 m, mit ver- schiebbarem Kantenschutz. Die Schlinge muss über eine dauerhafte Kenn- zeichnung für DIN/EN-Norm, Tragfähigkeit und Herstellerbezeichnung verfügen. | EN 1492-2 | 1 | G1 oder Dach |  |
| 2.7.9 | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt | 82101 | 2 | G1 oder Dach |  |
| 2.7.10 | Satz Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400mm bestehend aus - Motorsäge (Fa. Stihl Typ MS362 mit 40 cm- Schwert oder gleichwertiger Art), mit Betriebstof- fen gefüllt, mit Kettenschutz - 3 Sägeketten (1 montiert, 2 Ersatzketten), Ket- tentyp Rapid Micro oder gleichwertiger Art - 1 Stück Werkzeugsatz zum Ketten- bzw. Zündker- zenwechsel - 2 Stück Fäll- und Spaltkeil 800 g aus Aluminium, geschmiedet mit führungssicherer Oberflächen- struktur und Mittelrille für gute Führung und si- cheren Halt - 1 Stück Drehspaltkeil aus Stahl 2000g (Fa. Stihl 00008812218 oder gleichwertiger Art) - Kombi-Kanister 5L Kraftstoff / 3L Kettenschmieröl (mit Betriebstoffen gefüllt) (Fa. Stihl 00008810113 oder gleichwertiger Art) mit Einfüllsystem für Ket- tenhaftöl (Fa. Stihl 00008905004 oder gleichwerti- ger Art) und Kraftstoff (Fa. Stihl 000088905000 o- der gleichwertiger Art) - Vollsicht-Schutzbrille (zusammen gelagert in einer Tragebox mit 5l-Dop- pel-Kanister in der Nähe der Tragetasche mit Schnittschutzkleidung) |  | 1 | G1 oder Dach | Sägesatz wird beigestellt, |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.12 | Leichte Akku Kettensäge mit 2 Akkus und Schnelladegerät Schwertlänge 30cm Tophandle Ausführung 3 Sägeketten (1 montiert, 2 Ersatzketten), (Stihl MSA 220T mit 2 x Akku AP300S und Schnelladegerät) Produktscharfe Modellbeschreibung aufgrund Systemgleichheit) |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.13 | Akku-Schlagbohrschrauber (kompakt und bürsten- los) 18 V, systemkompatibel mit gesamter Akku- Konzeption: Makita DDF 489 18V inkl. Systainer (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.14 | Akku-Säbelsäge 18 V in Transportkoffer, system- kompatibel mit gesamter Akku-Konzeption: Makita DJR 187 18V inkl. Systainer (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 1 | G 1 |  |
| 2.7.15 | Säbelsägeblatt-Set speziell für Unfallrettung beste- hend aus 10 Einzelblättern in Rolltasche o. Ä., bspw. Weber Rescue Säbelsägeblatt-Set Extrica- tion mit 6x langen und 4x kurzen Blättern oder gleichwertiger Art. |  | 1 | Bei Akku-Säbel- säge |  |
| 2.7.16 | 18 V Akku, 5Ah, systemkompatibel mit gesamter Akku-Konzeption. Inkl. 1fach Ladegerät (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 2 | bei Akku schrauber |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.18 | 18 V Zweifach-Schnellladegerät zur Ladung von al- len 18 V Akkumulatoren: Makita DC40 RB (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 1 | MR oder Akkuladeschrank im Aufbau |  |
| 2.7.19 | Akku-Winkelschleifer 18 V für Scheiben mit D=125 mm in Transportkoffer, systemkompatibel mit ge- samter Akku-Konzeption: Makita DGA515 inkl. Systainer (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 1 | G 1 |  |
| 2.7.20 | Trennscheiben passend zu o. g. Winkelschleifer: - 2 Stk. Stein - 2 Stk. Metall - 2 Stk. Diamant zusammen gelagert mit Winkelschleifer in Trans- portkoffer. |  | 1 | Transportkoffer Winkelschleifer |  |
| 2.7.21 | Hochleistungslüfter mit drehzahlregelung. sowohl elektrisch (230V) als auch mit Makita 18V Akku betreibbar. Z.B. Alpina F18 o.g. |  | 1 | G3 / G4 |  |
| 2.7.22 | Hydraulisches Schneidgerät (Rettungsschere) der Klassifizierung BC | EN 13204 | 1 | G1 (Tiefbau) | Beistellung |
| 2.7.23 | Hydraulisches Spreizgerät (Rettungsspreizer) der Klassifizierung BS | EN 13204 | 1 | G1 (Tiefbau) | Beistellung |
| 2.7.24 | Akkupumpe für hydraulische Rettungsgeräte inkl. 2 Schläuchen und 1 x Akku Mod. Holmatro BP20 (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund vorhandener Systeme) | EN 13204 | 1 | G1 (Tiefbau) |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.24 | Zweistufiger hydraulische, akkubetriebene Te- leskopzylinder, passend zum hydraulischen Rettungssystem, mindestens Typ R60. | EN 13204 | 1 | G1 (Tiefbau) | Beistellung |
|  | Ersatzakku inkl. Ladeschale für Holmatro Akkupumpe BP20 |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.25 | Hydraulisches Brechgerät Holmatro T1 |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.26 | 2 x Schwelleraufsatz für Rettungszylinder Zylinderstütze Holmatro HRS22 Produktscharfe Ausschreibung wegen Systemvorhaltung |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.27 | Bereitstellungsplane zur technischen Hilfeleistung, in der Farbe orange, verpackt in Tragtasche. |  | 1 | G1 | Beistellung |
| 2.7.28 | Material zum Abdecken von Schnittkanten als Set mit verschiedenen Größen, geeignet auch als Säu- lenschutz, verpackt in einer ausreichend dimensio- nierten Tragtasche, bspw. Holmatro SEP5 Schutzdeckenset oder gleichwertig |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.29 | Unterbauschiebeblock-System Variables, einfaches Unterbausystem durch Blöcke und Keile in unterschiedlicher Höhe mit Tragevor- richtung und platzsparender Verstauung. Bspw. Weber Rescue Systems Stab-Pack-Set (be- stehend aus vier Stab-Pack) oder gleichwertiger Art. |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.30 | Universal-Stabilisierungssystem für Fahrzeuge in Transporttasche: Holmatro V-Strut (Produktscharfe Ausschreibung aufgrund einer Systementscheidung) |  | 1 | G1 |  |
| 2.7.31 | Satz Formhölzer HLF nach DIN 14 530-11 in 1 Stück Transportkasten DIN 14880-1-LM-O-G. | 14880 | 1 | G1 / G3 |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.32 | Hebekissensatz bestehend aus: - 2x Minihebekissen, 12 bar, mit Aramidarmierung (Vetter Typ V 12 Aramid oder gleichwertiger Art). - 1x Druckminderer - 1x Doppelsteuerorgan mit Totmannschalter - 1x Füllschlauch 10 m gelb - 1x Füllschlauch 10 m rot. Das Doppelsteuerorgan muss mit einer Arbeitsdruckluftflasche und betriebsbereit angeschlossenem Druckminderer und allen Füllschläuchen in einer ausreichend großen Transportbox gelagert werden. | EN 13731 | 1 | G 1 | Beistellung |
| 2.7.33 | Arbeitsdruckluftflasche (graue Kennzeichnung mit grüner Schulter) für Sprungpolster und Hebekissen: 1x für Sprungpolster Sprungpolster, 1x für Hebe- kissen und Notfall Kofferpumpe |  | 2 | G 1 / mit Sprungpolster | Beistellung |
| 2.7.34 | Pneumatisches Abdichtgerät („Gully-Ei“) zur Ab- dichtung von Kanälen und Einläufen. |  | 2 | G2 / G3 / G4 |  |
| 2.7.35 | Zubehör BS maschinelle Zugeinrichtung gem. DIN 14800 - 18; Beiblatt 9: Beladungssatz I, bestehend aus: - 2x Unterlegkeil Größe 1, für den Betrieb der ma- schinellen Zugeinrichtung - 2x Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit: ein- fach, direkt ab 10.000 kg, Nutzlänge L: 5m - 4x Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Schraubbolzen, Tragfähigkeit mind. 12.000 kg - 1x Umlenkrolle, einrollig, für min. 100 kN Zug- kraft, für Seile mit einem Durchmesser von 14mm und herausnehmbaren Lastbolzen (Alle Komponenten müssen zusammen gelagert und auf die maschinelle Zugeinrichtung aus Los 1B abgestimmt sein!) | 14800-18 Bbl 9 | 1 | Nach Wahl des Anbieters (Er- gonomie be- achten!) |  |
| 2.7.36 | Mechanische Rangierhilfe für PKW bis ca. 3000kg (z.B. Gojakak 6500 oder gleichwertig |  | 4 | G1 / G2 oder Dach |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Handwerkzeug und Messgerät |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Hooligan-Tool als Set bestehend aus einer Axt, ei- nem Hooligan-Tool und Halteband. Badaxx, Paratech Hooligan SPF, Paratech Strap Irons/Glove oder gleichwertige Art). "Montiertes" Set vorne gelagert, leicht durch Trupp zu entnehmen. (Lagerung bei Feuerwehraxt, Strahlrohren, C- Schläuchen - logisch angeordnet bei Material für ATr) |  | 1 | G1 (Logik für Ausrüstung ATr. beachten!) | Beistellung |
| 2.8.2 | Vorschlaghammer |  | 1 | G5 (Logik für Ausrüstung ATr. beachten!) | Beistellung |
| 2.8.3 | Spalthammer mind. 3500 g mit Stiellänge 850 mm und Verlustsicherung |  | 1 | G 2 |  |
|  | Systainerregal zur Aufnahme der nachfolgend beschriebenen Werkzeugsystainer (Bott Ltd. Oder gleichwertig) |  |  |  |  |
|  | Feuerwehr-Werkzeugkasten gem. DIN 14881 in | 14881 / | 1 | G2 |  |
|  | Systainersystem, sinnvoll aufgeteilt und entspre- | 14885 / |  |  |  |
|  | chend beschriftet in: | 14800-4 |  |  |  |
|  | - Werkzeug Allgemein |  |  |  |  |
|  | - Schraubenschlüssel |  |  |  |  |
|  | - Elektrowerkzeug (DIN 14885) |  |  |  |  |
|  | - Verbrauchsmaterial |  |  |  |  |
| 2.8.4 | - Aufzugwerkzeug - Schornsteinfegerwerkzeug unten |  |  |  |  |
|  | - Schornsteinfegerwerkzeug oben in Ledertasche |  |  |  |  |
|  | Die Systainergrößen sind dem zu erwartenden In- |  |  |  |  |
|  | halt anzupassen und möglichst kompakt zu wäh- |  |  |  |  |
|  | len. |  |  |  |  |
|  | Systainer der Fa. Bott GmbH. oder gleichwertig. |  |  |  |  |
| 2.8.5 | Rucksack "Türöffnung" bestückt, bspw. Fa. PAX o- der gleichwertig |  | 1 | G1 oder Mannschaftsraum | Beistellung |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.6 | Verkehrsunfallkasten (Alukoffer) inklusive Glasma- nagement nach DIN 14800-13. Bspw. HELPI Shop, Art. Nr.: WKZ-BVU148 oder gleichwertiger Art. Zusätzlich zur Ausstattung nach DIN 14800-13 müssen noch verlastet werden: - 2 Stück Spanngurtband, 35 mm, zweiteilig - 1 Stück Nagel- bzw. Klammerheber mit rutschfes- tem Handgriff, Klingenlänge ca. 100 mm - Set Batteriewerkzeug in Aufbewahrungstasche mit folgendem Inhalt: + 1 St. VDE Storchschnabelzange + 1 St. VDE Kombizange + 1 St. Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2 + 1 St. Schlitzschraubendreher 6,5*1,2*150mm + Doppelmauschlüssel in professioneller Chrom- Vanadium-Qualität nach DIN 3110 (je 1 St. pro Größe 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17) | 14800-13 | 1 | G1 |  |
| 2.8.7 | Schornsteinfegerwerkzeugsatz inklusive Stoß- stangen bestehend aus: - 1 Stk. Schlagkehrgerät - 1 Stk. Kette - 1 Stk. Stoßbesen - 3 Stk. Stahlstangen á 2,5 m mit Einhandkugel (La- gerung Dach) - 2 Stk. Kaminspiegel mit Kugelgelenk und Stiel - 1 Satz Vierkant-Schlüssel - 1 Stk. Doppelbartschlüssel (Johnschlüssel) - 1 Stk. Schultereisen | 14800-4 | 1 | DK | Beistellung |
| 2.8.8 | Axt B2 2 SB-A mit Stielverstärkung und Verlustsi- cherung. | 7294 | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.8.9 | Silky-Handsäge, Typ Sugoi, Blattlänge 360 mm mit Köcher oder gleichwertiger Art. |  | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.8.10 | Teleskopastsäge, bspw. Silky Longboy, Blattlänge 360mm, Gesamtlänge geöffnet 150cm - 354cm o- der gleichwertiger Art. |  | 1 | G1 oder D |  |
| 2.8.11 | Bolzenschneider für Durchmesser 12 mm, isoliert nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201) |  | 1 | G 2 |  |
| 2.8.12 | Spaten 850 mm, jedoch mit 900 mm CY-Stiel. | 20127 | 1 | G1 / G2 oder DK |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.13 | Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400 mm lang. |  | 1 | G1 / G2 oder DK |  |
| 2.8.14 | Dunggabel ca. 1.250 mm. |  | 1 | G1 / G2 oder DK |  |
| 2.8.15 | Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300 nach DIN 20151 (Frankfurter Schaufel) | 20121 | 1 | G1 / G2 oder DK |  |
| 2.8.16 | Sandschaufel 250 mit Stiel 1.300 nach DIN 20151 | 20151 | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.8.17 | Stoßbesen Piassava mit Stiel, etwa 1.400 mm lang |  | 2 | G1 / |  |
| 2.8.18 | Brechstange 1.500 mm | 14853 | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.8.19 | Wärmebildkamera in KFZ-Ladeerhaltung |  | 1 | MR | Beistellung |
| 2.8.20 | Mehrgasmessgerät Dräger X-am 2500 mit KFZ- Ladeerhaltung |  | 1 | MR | Beistellung |
| 2.8.21 | Feuerpatsche (Waldbrandpatsche), mit fest mon- tiertem Stiel. |  | 2 | DK |  |
| 2.8.22 | Wasserschieber, ölbeständig mit Alu-Stiel, bspw. Fa. Stomax oder gleichwertig |  | 2 | G1 / G2 oder DK |  |
| 2.8.23 | Satz Strahlenschutz-Messgeräte, verlastet in ei- nem Koffer |  | 1 | G2 | Beistellung |
| 2.9 | Sondergerät |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | 14572 | 1 | unter GR oder Dach |  |
| 2.9.2 | Abgasschlauch, passend zum Stromerzeuger |  | 1 | G 2 (bei Strom- erzeuger) |  |
| 2.9.3 | Unterlegkeil nach Angabe des Herstellers | 76051-1 | 2 | unter GR oder Alternative Auf- bauherst. |  |
| 2.9.4 | Ölbindemittel , geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wiederverwendbaren Behältern mit großen, ca. 14 cm weiten Öffnungen mit Deckel (Weithalskanister), verpackt. |  | 2 | G1 / G2 |  |
| 2.9.5 | Leere Weithalskanister (20l) mit Öffnungsdurchmesser ca. 14 cm, zur Aufnahme von Bindemittel. |  | 2 | DK |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.7 | Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch, 200 mm × 200 mm (handels- übliche Ausführung). |  | 1 | G1 / G2 |  |
| 2.9.8 | Mobiler Rauchschutzvorhang mit Tasche, z. B. Reicks Smoke Stopper Typ A (Packmaße: 73 x 54 x 4 cm, Türbreiten: 70-115 cm) oder gleichwertig |  | 1 | G 5 (im Bereich der Trage- körbe) |  |
| 2.9.9 | Ersatzsicherungen im Aufbewahrungskasten |  | 1 | MR |  |
| 2.9.10 | Kraftstoffkanister für Ottokraftstoff (rot), 20 Liter | 7274-1 | 1 | G 2 |  |
| 2.9.11 | Lieferung und Lagerung eines Otto-Kraftstoffkanisters aus Polyethylen mit drehbarem Auslaufrohr zur sicheren Betankung von Stromerzeugern und Kleingeräten und unverlierbarem Verschluss. Birchmeier Rapidon 6 oder gleichwertig |  | 1 | G 2 (bei Strom- erzeuger) |  |
| 2.9.12 | Pollerschlüssel inklusive Halterung für einen Uni- versalpollerschlüssel (Dreikantschlüssel nach DIN3223 für Absperrpfosten mit Haken). |  | 1 | FR Mittelkon- sole |  |
| 2.9.13 | Lieferung von Absperrstangen. |  | 6 | G2 |  |
| 2.9.14 | Eimer aus Edelstahl, 10l |  | 1 |  |  |
| 2.9.15 | Gasanschlussschlüssel + Adapter |  | 1 | G2 |  |
| 2.9.16 | Flaggensatz für die Kennzeichnung von Kolonnen- fahrten nach Bundeswehr-Standard BWB TL 8345- 0009 - blau - gelb - rot - grün | BWB-TL 8345-0009 | 1 | wahlweise An- bieter |  |
| 2.9.17 | Lieferung von leeren, ausreichend dimensionierten Euro-Kunststofftransportboxen mit Deckel zur Ver- stauung von Wechselkleidung für 4 FA und (konta- minierter) HuPF-Kleidung. |  | 4 | wahlweise An- bieter |  |

| Lfd. Nr. | Beschreibung / Gegenstand | DIN | Stück- zahl | Lagerort (Geräteraum) | Gesamtpreis in € (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.21 | Aluminium Schreibplatte auf Kassette mit 2 Aufbe- wahrungsfächern zu lagern in der Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. |  | 1 | FR Mittelkon- sole | Beistellung |
| 2.9.22 | Fahrzeugmappe im Format DIN A4, z. B. PAX Multi- Organizer in rot, oder gleichwertiger Art |  | 1 | FR Mittelkon- sole |  |

# Preisbildung Los 2

| A n g e b o t | Preis in € (netto) |
| --- | --- |
| Los 2: Beladung (ohne optionale zusätzliches, zweites Fahrzeug) |  |
| abzgl. Rabatt in € |  |
| Beladung (Los 2) in € (ohne optionale zusätzliches, zweites Fahrzeug) |  |
| A n g e b o t | Preis in € inkl. MwSt. |
| zzgl. MwSt i. H. v. % |  |
| Summe Los 2 in € inkl. MwSt. (ohne optionale zusätzliches, zweites Fahrzeug) |  |