Aufgabenstellung 
Schulcampus

Grund- und Regelschule Neudietendorf

Gymnasium Neudietendorf/Außenstelle Apfelstädt

Verg. Nr. LRAGTH2026-06-25/0051

Erstellung: Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur

Stand 25.06.2026

Inhalt

Aufgabenstellung	1

1. Anlass und Zielstellung	1

2. Planungsleistung	1

3. Pädagogisches Raum- und Nutzungskonzept	1

4. Bauliches Konzept	2

5. Technische Anforderungen und Nachhaltigkeit	2

6. Innenraumgestaltung und Materialkonzept	2

7. Außenanlagen und Freiraumgestaltung	3

8. Zielstellung und Ausblick	3

I. Ausgangsdaten	4

II. Berechnung der Raumanzahl nach Schülerzahlen	5

III. Fachräume und Spezialräume (gemeinsame Nutzung)	6

IV. Raumorganisation und Gebäudeaufteilung	6

V. Flächenberechnung (ungefähr)	7

VI. Empfehlungen zur Gebäudeplanung	7

Anlagen

- Schulbauempfehlung Bundesland Mecklenburg-Vorpommern/Stand Juli 2021

- Thür. Schulordnung Rahmenstundentafel/Stand August 2024

- Beschluss Nr. 45/2025 vom 07. Oktober 2025

Aufgabenstellung

1. Anlass und Zielstellung

Aufgrund des nicht sanierungsfähigen Altbaus wird die Errichtung eines Neubaus für eine zweizügige Grundschule und eine ein-bis zweizügige Regelschule empfohlen. Zusätzlich sind sechs Klassenräume sowie optional Fachräume für das benachbarte Gymnasium vorgesehen. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung eines modernen, funktional durchdachten und zukunftsfähigen Schulcampus, der den Schulbauempfehlungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Rahmenstundentafel der Thüringer Schulordnung sowie den aktuellen pädagogischen, technischen und energetischen Anforderungen entspricht.

Mit dem Neubau soll ein nachhaltiger, barrierefreier und pädagogisch hochwertiger Bildungsstandort entstehen, der langfristig zur Verbesserung der Schul- und Bildungsinfrastruktur der Region beiträgt.

2. Planungsleistung

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Planungsleistungen für die Entwicklung eines Schulcampus im Rahmen eines offenen Vergabeverfahrens mit Stegreifentwurf zu vergeben.

Gegenstand der Ausschreibung sind folgende Planungsleistungen:

1. Neubau eines Schulcampus

Planung eines zukunftsfähigen Schulcampus mit den erforderlichen Schulgebäuden sowie den zugehörigen Freiflächen. Hierfür sind die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß HOAI zu erbringen:

Grundlagenermittlung

Vorplanung

Entwurfsplanung

2. Abbruch von Bestandsgebäuden sowie Wiederherstellung der Sport- und Außenanlagen

Planung des Rückbaus der vorhandenen Bestandsgebäude einschließlich der Wiederherstellung bzw. Neugestaltung der Sportflächen und Außenanlagen. Hierfür sind ebenfalls die Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß HOAI zu erbringen:

Grundlagenermittlung

Vorplanung

Entwurfsplanung

Anforderungen an den Stegreifentwurf

Im Rahmen des Vergabeverfahrens ist ein Stegreifentwurf einzureichen. Dieser soll die konzeptionellen Überlegungen zur städtebaulichen Einbindung, funktionalen Organisation, Erschließung, Freiraumgestaltung sowie zur nachhaltigen Entwicklung des Schulcampus darstellen.

Zielsetzung

Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung eines funktionalen, wirtschaftlichen, nachhaltigen und gestalterisch hochwertigen Schulcampus, der den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an einen modernen Bildungsstandort gerecht wird. Dabei sind die Belange des Schulbetriebs, der Freiraumqualität, der Wirtschaftlichkeit sowie der Nachhaltigkeit angemessen zu berücksichtigen.

3. Pädagogisches Raum- und Nutzungskonzept

Das Raumkonzept orientiert sich an den pädagogischen Leitlinien eines modernen, inklusiven und ganztägig genutzten Schulbetriebs. Die räumliche Organisation unterstützt sowohl klassischen Unterricht als auch offene und projektorientierte Lernformen.

Grundschule und Regelschule:

Beide Schularten werden als eigenständige, jedoch funktional miteinander verknüpfte Einheiten konzipiert. Gemeinsame Bereiche wie Aula, Mensa, Bibliothek, Fachräume und Sportanlagen können synergetisch genutzt werden.

Gymnasiumserweiterung:

Für das benachbarte Gymnasium werden sechs zusätzliche Klassenräume sowie spezifische Fachräume (z. B. für den naturwissenschaftlich-technischen Bereich) errichtet. Diese sollen eine flexible, gemeinsame Nutzung mit der Regelschule ermöglichen und die vorhandenen Kapazitäten bedarfsgerecht erweitern.

Lernumgebung:

Die Raumstruktur sieht Differenzierungsräume, Gruppenarbeitszonen, offene Lernbereiche und Kommunikationsflächen vor, um individuelle Lernprozesse und Inklusion zu fördern. Aufenthaltsbereiche und Ganztagsräume erweitern das pädagogische Angebot und unterstützen den ganzheitlichen Bildungsansatz.

4. Bauliches Konzept

Der Neubau wird als kompakter, funktional gegliederter Schulcampus geplant. Die Erschließung erfolgt über zentrale Eingangsbereiche mit klarer Wegeführung. Grundschule, Regelschule und Gymnasialerweiterung werden in Baukörpern organisiert, die über gemeinsame Funktionszonen (Aula, Mensa, Verwaltung, Fachräume) verbunden sind.

Die Grundrissgestaltung ermöglicht kurze Wege, klare Sichtbeziehungen und eine gute Orientierung im Gebäude. Alle Gebäudeteile werden barrierefrei ausgeführt.

Die Fassadengestaltung orientiert sich an einer modernen, hellen und freundlichen Architektursprache mit regionalem Bezug und langlebigen Materialien.

5. Technische Anforderungen und Nachhaltigkeit

Der Neubau erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie die Empfehlungen für energieeffizientes Bauen im öffentlichen Hochbau. Eine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise ist vorgesehen.

Technische Schwerpunkte:

- Einsatz energieeffizienter Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungssysteme

- Nutzung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaikanlage auf dem Dach)

- Hochwertige Gebäudehülle mit guter Wärmedämmung

- Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung

- Intelligente Gebäudeautomation zur Effizienzsteigerung

- Barrierefreie technische Ausstattung aller wesentlichen Gebäudebereiche

Ziel ist ein wirtschaftlicher, wartungsarmer und klimafreundlicher Betrieb bei gleichzeitig hoher Aufenthaltsqualität für alle Nutzergruppen.

6. Innenraumgestaltung und Materialkonzept

Die Innenräume werden funktional, altersgerecht und robust gestaltet. Akustikdecken, schallabsorbierende Wand- und Bodenbeläge sowie ausreichende Tageslichtversorgung gewährleisten ein angenehmes Lernumfeld.

Oberflächenmaterialien werden nach Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, Reinigung und Langlebigkeit ausgewählt.

Die Farbgestaltung soll Orientierung und Wohlbefinden fördern. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept mit energieeffizienten LED-Leuchten sorgt für ausgewogene Lichtverhältnisse.

7. Außenanlagen und Freiraumgestaltung

Die Gestaltung der Außenanlagen folgt den schulischen und pädagogischen Anforderungen. Es entstehen klar strukturierte Bewegungs-, Aufenthalts- und Spielbereiche, die sowohl den Bedürfnissen der Grundschüler als auch der älteren Schülerinnen und Schüler gerecht werden.

Die Freiflächen sind naturnah gestaltet und bieten Raum für Spiel, Sport, Erholung und Freiluftunterricht. Eine Zonierung nach Altersgruppen und Nutzungsarten sorgt für Sicherheit und Übersichtlichkeit. Fahrradabstellanlagen, Sammelpunkte und barrierefreie Zugänge sind Bestandteil des Gesamtkonzepts.

8. Zielstellung und Ausblick

Mit der Umsetzung des Neubaus entsteht ein moderner, nachhaltiger und pädagogisch durchdachter Schulcampus, der langfristig die Bildungsqualität stärkt und die Anforderungen an eine zeitgemäße Lernumgebung erfüllt. Der neue Standort wird ein zentraler Bestandteil der kommunalen Bildungslandschaft und schafft optimale Rahmenbedingungen für Unterricht, Ganztagsbetreuung und schulische Gemeinschaft.

I. Ausgangsdaten

Schulen und Schülerzahlen (Prognostizierter Stand im Jahr 2030)

I.1. Grundschule

2-zügig → 2 Klassen pro Jahrgang

Schüler 1.–4. Klasse: 153 Schüler gesamt

Unterrichtsräume: 1 pro Klasse (ca. 60–75 m²)

I.2. Regelschule

1 – 2-zügig

Schüler 5.-10. Klasse: 188 Schüler gesamt

Unterrichtsräume: 60–75 m²

Fachräume für WRT, Technisches Werken; Medienbildung und Informatik

Fachräume für Chemie, Biologie, Physik, MNT/NaWi: 80 m², gemeinschaftliche Nutzung mit Gymnasium

I.3. Gymnasium

3-zügig

Unterrichtsräume für 5. und 6. Klassen: 6 Räume à 60–75 m²

Schülerzahl: 132

Unterrichtsräume als Ersatz (Container „von-Bülow-Gym“: 2 Räume à 60–75 m²)

Fachräume für Chemie, Biologie, Physik, MNT/NaWi: 80 m², gemeinschaftliche Nutzung Regelschule

Raumgrößen

Standardunterrichtsraum: 60–75 m²

Fachraum Chemie/Nawi: 80 m²

Fachräume werden gemeinsam genutzt

Sporthalle: vorhanden, also nicht im Plan enthalten, Freisport (evtl. nach Rückbau GS/RS)

II. Berechnung der Raumanzahl nach Schülerzahlen

II.1 Grundschule

Benötigte Unterrichtsräume: 8 Unterrichtsräume (je 60–75 m²)

Gruppen-/Differenzierungsräume für Förderunterricht, Kleingruppen, Hort, individuelle Förderung: 2–4 Räume (ca. 35–50 m²)

Fachräume Grundschule (Werken, Kunst/Musik, ggf. Schulgarten-Vorbereitung): 
2 Fachräume + ggf. Werkstatt/Atelier

Lehrer- und Bürobereich Grundschule: 1 Schulleitung, 1 Sekretariat, 1 Lehrerzimmer (Sekretariat gemeinsam mit Regelschule)

Sozialräume und Hort/Ganztagsbetreuung: 7 Horträume

Sanitäreinrichtungen, Garderoben, Garderobenbereich: für 8 Klassen

Bewegungs-/Spielraum (innen/außen), Hof, Spielplatz

II.2 Regelschule

Benötigte Unterrichtsräume: 10 Unterrichtsräume (ca. 60–75 m²)

Fachräume für Chemie, Biologie, Physik, MNT/NaWi: 80 m², 
gemeinschaftliche Nutzung mit Gymnasium

Fachräume Sekundarbereich (für Fächer wie Werken/Technik, Kunst, Musik, 
ggf. Naturwissenschaften, ggf. Informatik, Medienbildung): je nach Konzept 
3–6 Fachräume

Gruppen-/Differenzierungs-/Übungsräume für Förderunterricht, Kleingruppen, Differenzierung: 1–2 Räume

Lehrer-/Bürobereich: 1 Schulleitung, 1 Sekretariat, 1 Lehrerzimmer (Sekretariat gemeinsam mit Grundschule)

Sanitär + Garderobe + Sozialräume: entsprechend für 10 Klassen

- II.3 Gymnasium

3-zügig → 3 Klassen pro Jahrgang

5. und 6. Klassen → 6 Räume à 60–75 m² (wie angegeben)

Fachräume Chemie, Biologie, MNT/Nawi: (80 m²) → gemeinschaftliche Nutzung mit Regelschule

Lehrerzimmer gemeinschaftlich mit GS und RS

III. Fach- und Spezialräume (gemeinsame Nutzung)

Fachräume für Chemie, Biologie, Physik, MNT/NaWi Räume à 80 m²

Differenzierung/Förderräume: für Grundschule und Regelschule

Lehrerzimmer, Lehrerarbeitsplätze

Sekretariat

Schulsozialarbeit

Inklusionslehrkraft mit Therapiemöglichkeit

Technisches Personal (Hausmeister, Reinigung)

Mittagessenversorgung + Umkleideräume+Toiletten

Garderobenräume

Kopierraum

Stuhllager

Lager Hausmeister, Lager Putzmittel, Lager schulische Dinge, Lager Spiel- und 
Gartengeräte

Erste Hilfe Zimmer/Arzt/Elternsprechzimmer

IV. Raumorganisation & Gebäudeaufteilung

IV.1 Grundschule

Erdgeschoss bevorzugt (Barrierefreiheit, Außenzugang)

Klassenzimmer: 60–75 m², Gruppenräume

Schulleitung, Lehrerzimmer und Verwaltung: zentral gelegen (gemeinschaftlich)

Fachräume Grundschule (z. B. Werkraum, Musik, Kunst, 60–70 m²)

IV.2 Regelschule

Klassenzimmer: 60–75 m²

Fachräume Chemie, Biologie, MNT/NaWi: 80 m², gemeinschaftlich mit Gymnasium

Schulleitung, Lehrerzimmer und Verwaltung: zentral gelegen (gemeinschaftlich)

Differenzierungsräume und Projektgruppen: 2–3 Räume

IV.3 Gymnasium

5.–6. Klassen: 6 Räume à 60–75 m²

Fachräume Chemie, Biologie, MNT/NaWi: 80 m², gemeinschaftlich mit Regelschule

Lehrerzimmer gemeinschaftlich mit GS und RS

IV.4 Gemeinsame Nutzung

Fachräume Chemie, Biologie, MNT/Nawi zentral gelegen zwischen Regelschule und Gymnasium

Mediathek/Bibliothek: zentral für alle Schulen

Aufenthaltsräume/Mensa: zentral für Campus

Aula

Reinigung

Toiletten

V. Flächenberechnung (ungefähr)

| Schulform | Räume | Größe je Raum | Gesamtfläche |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundschule | 8 | 60–75 m² | 480–750 m² |
| Regelschule | 10 | 60–75 m² | 600–900 m² |
| Gymnasium (Kl.5–6) | 6 | 60–75 m² | 360–450 m² |
| Gymnasium (Container „von-Bülow-Gym.“) | 2 | 60–75 m² | 120–150 m² |
| Sonstige Räume (Lehrer, Verwaltung, Differenzierung, Bibliothek) | ca. 10 | 60–80 m² | 600–800 m² |

VI. Empfehlungen zur Gebäudeplanung

VI.1. Clusterprinzip:

Grundschule eigenständig im Erdgeschoss

Regelschule und Gymnasium zusammenhängend, Fachräume zentral

VI.2. Fachräume zentral platzieren:

Chemie, Biologie, MNT/Nawi zwischen Regelschule und Gymnasium

Einfacher Zugang, kurze Wege

VI.3. Flexibilität:

Unterrichtsräume modular für 1–2 Züge nutzbar

Differenzierungsräume für wechselnde Nutzung

VI.4. Zugang und Fluchtwege:

Alle Räume barrierefrei erreichbar

Separate Eingänge für Grundschule/Sekundarstufe

VI.5. Mensa und Aufenthaltsräume:

Zentral, gut erreichbar für alle Schülergruppen

VI.6. Freiflächen und Sport:

Nutzung der vorhandenen Freisportanlagen berücksichtigen