Ausschreibung „Implementierung und Wartung eines Zutrittskontrollsystems“ 2026

Lastenheft

Inhalt

1	Ausgangslage und Zielsetzung	3

2	Anforderungen an die ZUKO Lösung	3

2.1	Anforderungen an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer	3

2.1.1	Allgemeine Anforderung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer	3

2.1.2	Servicebezogene Anforderungen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer.	3

2.2	Anforderungen an das Zutrittsmedium	5

2.3	Anforderungen an das elektronische Schließsystem	6

3	Anforderungen an die Verwaltungssoftware	7

3.1	Fachliche Anforderungen	7

3.1.1	Grundanforderungen	7

3.1.2	Zeitsteuerung	8

3.1.3	Zutritts-/ Berechtigungsprofile	8

3.1.4	Verwaltung von Zutrittsmedien	8

3.1.5	Protokollierung	9

3.2	Technische und organisatorische Anforderungen	10

# Ausgangslage und Zielsetzung

Die von der Auftraggeberin verwalteten Flächen verfügen überwiegend über mechanische Schließanlagen. Um den erhöhten Sicherheitsanforderungen (z.B. Transparenz hinsichtlich Zutrittsrechte, Echtzeitüberwachung von Türen, Nachvollziehbarkeit von Zutritten usw.) gerecht zu werden und Zutrittsberechtigungen effizient verwalten zu können hat die Auftraggeberin ein einheitliches Zutrittskontrollsystem (ZUKO) AEOS an 2 Standorten eingeführt.

Insgesamt besitzt die Auftraggeberin hessenweit ca. 60 Immobilien mit einer Nettogrundfläche von etwa 140.000 m². Davon befinden sich ca. 20 im Eigentum und ca. 40 in der Anmietung. Die Anzahl der Türen beläuft sich auf ca. 6.200 Türen. Davon sind schätzungsweise 540 online und 600 offline zu sichern. Die Liegenschaften unterscheiden sich in Größe (von ca. 70 bis 20.000 m²) und Nutzung (Büro, Beratungscenter, Tagungshotel). Es ist vorgesehen, die Online-Türen aus Sicherheitsgründen zusätzlich mit einem mechanischem Schließsystem auszustatten.
Aufgrund der unterschiedlichen Standortgegebenheiten sollen mithilfe des Zutrittskontrollsystems soweit möglich die bestehenden Türen erhalten werden.

# Anforderungen an die ZUKO Lösung

## Anforderungen an den Auftragnehmer

### Allgemeine Anforderung an den Auftragnehmer

Verantwortung für die Leistung liegt bei dem Auftragnehmer

Der Auftragnehmer muss als Gesamtlösungsanbieter gegenüber der Auftraggeberin auftreten.

Die in Kapitel 2 und 3 definierten Leistungen müssen durch den Auftragnehmer oder einem von ihm bezeichneten Partner zu den im Angebot definierten Preisen erbracht werden. Die Verantwortung verbleibt jedoch bei dem Auftragnehmer und die Vertragsbeziehung besteht ausschließlich zwischen dem Auftragnehmer und der Auftraggeberin.

### Servicebezogene Anforderungen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer.

Single-Point-of-Contact
Der Auftragnehmer weist der Auftraggeberin einen qualifizierten Single Point-of-Contact zu. Dieser ist direkte Ansprechperson und bildet die zentrale Schnittstelle zwischen der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer. Sie ist zuständig für die Koordination und Abstimmung sowie der Ansprechperson für die Eskalation von Problemen mit der angebotenen Zutrittskontrolllösung, der zu erbringenden Leistungen bzw. der Auftragsabwicklung. Sie verfügt über die notwendigen Entscheidungsbefugnisse und anbieterinternen Weisungsbefugnisse. Die Leistungserbringung des Single Point-of-Contact ist im Angebotspreis zu berücksichtigen.
Der Auftragnehmer muss über eine permanente Vertretung in Deutschland verfügen, damit die Vorort Betreuung und Abstimmungen unkompliziert sichergestellt werden können.

Supportanforderung an die Zutrittskontrollanlage
Der Auftragnehmer stellt der Auftraggeberin einen deutschsprachigen First-Level Support zur Verfügung, welcher für die Behebung von technischen und Handhabungsproblemen zuständig ist. Die Leistungserbringung des First-Level Support ist im Angebotspreis zu berücksichtigen. Im Leistungsumfang des Supports sind alle Material-, Reisekosten, Arbeitszeiten sowie etwaige Spesen enthalten.

Die Beauftragung durch die Auftraggeberin erfolgt auf elektronischem Weg (E-Mail) oder per Telefon. Der Auftragnehmer sendet innerhalb der Reaktionszeit eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Die maximale Dauer zwischen Störungsmeldung und erster telefonischer Reaktion des First-Level Support der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers beträgt 120 Min. während der Arbeitszeit (07:00-18:00 Uhr) an Arbeitstagen über die ganze Vertragslaufzeit.

Wartung der Zutrittskontrollanlage
Es ist mindestens jährlich eine Wartung sämtlicher Online- und Offline-Komponenten durchzuführen. Der Auftragnehmer führt zudem nach zwei Jahren des Einbaus der ZUKO unaufgefordert einen Batteriewechsel sämtlicher verbauter batteriebetriebener Komponenten durch. Innerhalb des Wartungszeitraums sind die verbauten Hardwarekomponenten instand zu halten. Die Preise für die Wartung sind im Preisblatt anzugeben. Alle Material-, Reisekosten, Arbeitszeiten sowie etwaige Spesen sind in dem Preis enthalten.

Ersatzteilverfügbarkeit
Die Ersatzteilversorgung ist mindestens fünf Jahre über das Ende der Produktlaufzeit der von der Auftraggeberin beschaffenen Komponenten sichergestellt. Kann aufgrund nicht mehr verfügbarer Ersatzteile eine Komponente innerhalb dieser Frist nicht repariert werden, stellt der Auftragnehmer entsprechende, mit der bestehenden Lösung kompatible, Ersatzteilkomponenten (ohne höhere Kostenfolge als durch die Ersatzteile angefallenen wären) zur Verfügung.

Der Auftragnehmer stellt für die Ersatzteilversorgung der Auftraggeberin sicher, dass ausreichende Stückzahlen gelagert werden, sodass eine Versorgung innerhalb von drei Tagen jederzeit gewährleistet ist.

Abwärtskompatibilität
Das in der Auftraggeberin verbaute System ist kompatibel und funktionsfähig mit zukünftigen Systemen des Herstellers und ist erweiterbar.

Unterstützung bei der Einführung und Nutzung der Verwaltungssoftware
Bei Bedarf möchte die Auftraggeberin zur Unterstützung der Einführung des ZUKO-Systems auf Beratungsleistungen des Auftragnehmers zurückgreifen können, welche durch entsprechende Spezialisten erfolgt. Dazu zählen die folgenden Themenbereiche:

- Technische Installation und Problembehebung der Software und Konnektivität zu den Online Komponenten.

- Unterstützung/Beratung der zweckmäßigen Umsetzung (Benutzer-, Berechtigungs- und Verwaltungsstrukturen etc.)

- Beschreibung der Identifikationsmedien, Berechtigungsupdate der Offlinekomponenten etc.

Unter funktionsfähiger Inbetriebnahme versteht die Auftraggeberin die Implementierung der neuen Komponenten pro Standort in der bestehenden Software auf dem bereitgestellten Systemen einschließlich eventuell benötigten Datenbankanbindungen, die anforderungsgerechte Installationsunterstützung und das Customizing bei der Implementierung sowie die Umsetzung des Rollen- und Berechtigungskonzeptes. Die Erfüllung der Unterstützung erfolgt i.d.R. per Telefon und Web-Conferencing sowie ggf. über Remoteverbindung - das gilt auch für den laufenden Betrieb.

Prüfung von Brandschutztüren
Während des Einbaus der ZUKO prüft der Auftragnehmer die Brandschutztüren auf Konformität und Funktion.

Segmentierung Zutrittsmedien
Bei Bedarf müssen verschiedene Segmente auf dem Zutrittsmedium nutzbar sein können. Die zusätzlichen Segmente sind notwendig, um andere Mehrwertdienste auf dem gleichen Zutrittsmedium abbilden zu können, wie z.B. Follow-Me Print, Bezahlsystem Kaffeeautomaten oder Ähnliches. Der Auftragnehmer bietet bei Bedarf der AOK Hessen die Segmentierung und Vorbereitung der Zutrittsmedien als Dienstleistung anbieten.

## Anforderungen an das Zutrittsmedium

Physisches Medium
Die Zutrittsidentifikation muss auf einem physischen Medium basieren (z.B. Karte oder Transponder). Nicht zulässig sind biometrische Systeme.

RFID-Technologie
Die Technologie des Mediums muss zwingend auf dem MIFARE DESFire EV2 Standard mit einem Speicher von 8k basieren (ISO 14443-A). Nicht zulässig sind alle anderen Technologien bzw. RFID Standards.

Passives System
Angeboten werden muss ein robustes passives Transpondersystem und ein Kartensystem (überwiegend sollen Passiv-Transponder zum Einsatz kommen). Karten sind im Format einer EC-Karte oder Führerscheins anzubieten.

Zusätzliche Segmente
Auf dem Medium müssen zusätzliche Segmente definiert und genutzt werden können, um weitere Mehrwertdienste (z.B. Follow-Me Print, Bezahlsystem Kaffeeautomat etc.) nutzen zu können. Diese dürfen nicht durch ein Passwort zum Beschreiben der Segmente geschützt sein.

Schutz der Daten
Die auf dem Zutrittsmedium gespeicherten Daten (z.B. Zutrittsberechtigungen) sind geschützt (Keine Manipulation und Auslesen der Daten durch Dritte).

## Anforderungen an das elektronische Schließsystem

Daten verbleiben innerhalb des AOK-Netzes
Die Daten (Verwaltung, Zutrittsrechte, Zutrittshistorie) müssen innerhalb des Netzwerkes der Auftraggeberin gespeichert werden und dürfen dieses nicht verlassen. Nicht zulässig sind Systeme, die Daten in einer Cloud speichern.

ZUKO verfügt über Online- und Offline-Komponenten
Die Lösung muss sowohl über Online- als auch über Offline-Komponenten verfügen. Vorgesehen sind Online Komponenten für die Außenhülle (und tlws. im Innenbereich) und Offline Komponenten im Innenbereich.

Die Vernetzung der Online-Komponenten (Außenhauttüren, (Wand-)Leser, Updater, Repeater) muss leitungsgebunden erfolgen.

Die Kommunikation der Repeater zu den innenliegenden Türen, die online überwacht werden, ist über ein verschlüsseltes Funknetzwerk zu sichern, sodass Angriffe und Manipulationen verhindert werden. Die Verschlüsselung hat dem Stand der Technik zu entsprechen.

Aktualisierung Offline-Komponenten mittels Data on Card o.Ä.
Die Berechtigungsübertragung für Offline Komponenten muss automatisch über die Zutrittsmedien im Sinne einer viralen Verbreitung bzw. virtuelles Netzwerk (funktionsweise Data on Card/Transponder oder gleichwertige Lösung) erfolgen. Nicht zulässig sind Lösungen, die ausschließlich eine separate Aktualisierung der Offline Komponenten z.B. mit einer Masterkarte oder anderen Bediengeräten ermöglichen.

Mechanische Zylinder in Kombination mit ZUKO
Es ist vorgesehen die Online-Türen zusätzlich mit mechanischen Zylindern auszustatten. Die mechanischen Zylinder müssen in der Kombination mit dem elektronischen Zutrittssystem entsprechend, z.B. für die Notöffnung, genutzt werden können.

Der Hersteller verfügt über mechanische Zylinder aus Eigenproduktion: PZ (Profilzylinder) mit VDS Standard.

Optische Rückmeldung von Ereignissen an Beschlägen und Zylindern
Die Komponenten verfügen über ein mehrfarbiges LED-Licht (ein oder mehrere LEDs), dass dem Anwender Zutritt, Ablehnung und systemrelevante Zustände signalisiert.

Batteriewarnsystem Offline-Komponenten
Die Offline-Komponenten verfügen über ein mehrstufiges Batteriewarnsystem, das den Anwender rechtzeitig warnt.

Überwachung der Türzustände in Echtzeit
Die Türzustände (Tür offen oder zu) der Online-Türen sind in Echtzeit mittels Reed-Kontakt und Motorschloss zu überwachen. Die Alarmierung erfolgt im Bedarfsfall (z.B. Tür nach Geschäftsschluss offen) über die Verwaltungssoftware an die hinterlegten Ansprechpartner bzw. werden potentialfreie Kontakte an das AWUG (Automatisches Wähl- und Übertragungsgerät) zur Weiterverarbeitung an eine dauerhaft besetzte Serviceleitstelle gegeben.

Steuerung weiterer Elemente
Die angebotene Lösung unterstützt die Steuerung von Personenaufzügen und Möbeln (z.B. Spinde, Roll-Container).
Der Auftragnehmer hat als Nachweis aufzuführen, mit welchen Personenaufzugherstellern er bereits entsprechend Personenaufzugssteuerungen realisiert hat. Verfügt die Lösung aktuell noch nicht über diese Funktionalität, dann hat der Auftragnehmer zu deklarieren, ob deren Umsetzung in den kommenden zwei Jahren geplant ist.

Office Mode
Das System muss den Office Mode unterstützen. Nach Vorhalten des Zutrittsmediums über mehrere Sekunden wird die Drückergarnitur automatisch eingekoppelt. Das Auskoppeln der Drückergarnitur in den Ausgangszustand muss wieder durch Vorhalten des Zutrittsmediums über mehrere Sekunden erfolgen.

Kiosk/Shop Mode
Analog dem Office Mode mit dem Unterschied, dass die Öffnung/Schließung automatisch nach definierten Öffnungszeitfenstern (mehrere Zeitfenster pro Tag), der Wochentage und Ausnahmen (z.B. Feiertage) erfolgt.

Manueller Kiosk/Shop Mode
Analog dem Kiosk/Shop Mode mit dem Unterschied, dass die Öffnung nicht automatisch erfolgt, sondern erst nach dem Zutritt der ersten berechtigten Person. Die automatische Schließung erfolgt wie im Kiosk/Shop Mode beschrieben.

# Anforderungen an die Verwaltungssoftware

## Fachliche Anforderungen

### Grundanforderungen

Zentrales System zum Verwalten von Zutritten
In einem zentralen System erfolgt die Verwaltung von Zutrittsberechtigungen, für alle zutrittsberechtigten Personen und alle verwalteten Liegenschaften.

Die ZUKO-Lösung muss geeignet sein, um die Zutritte zu Gebäuden (an geografisch unterschiedlichen Standorten) zu verwalten.

Es muss möglich sein mit ein und demselben Zutrittsmedium Zutrittsberechtigungen für beliebige Objekte innerhalb des mit der ZUKO ausgerüsteten Gebäudebestands zu erhalten.

Überwachung der Türzustände in Echtzeit inkl. Alarmierung
Über die Software kann die Alarmierung der überwachten Türzustände von Online-Türen erfolgen. Das System leitet die entsprechenden Informationen an die hinterlegten Ansprechpartner weiter.

Benutzerfreundliche und barrierefreie Software inkl. Schulungsunterlagen
Die Verwaltungssoftware muss benutzerfreundlich zu bedienen und möglichst selbsterklärend aufgebaut sein. Eine intuitive Bearbeitung muss ebenfalls möglich sein, sodass auch Benutzer ohne vertiefte Kenntnisse die Software bedienen können (z.B. über Dropdown Funktionalitäten und Auswahllisten usw.).
Die Software verfügt über eine Onlinehilfefunktion. Der Anbieter hat die Abläufe von Verwaltungsprozessen (z.B. Erstellen von Benutzergruppen, Anlage eines neuen Mitarbeitenden, Einrichten des Office Modes, Registrierung von Komponenten für ein Gebäude etc.) in einem Handbuch zu erläutern und kann zusätzlich auch Schulungsunterlagen oder -videos zur Verfügung zu stellen.

Weiter muss die Software von Menschen mit Behinderung unter Einsatz üblicher Hilfsmittel (z.B. Bildschirmlupe, Vorlesefunktion, Spracheingaben, Hochkontrastdarstellung, etc.) verwendbar sein.

Darüber hinaus soll die Barrierefreiheit der Software nach BITV 2.0 zertifiziert sein. Ist ein Zertifikat nicht vorhanden, kann alternativ der Selbsttest nach BITV 2.0 vorgelegt werden.

### Zeitsteuerung

Erstellen von Zeitprofilen und tägliches Updaten von Zutrittsberechtigungen
Der Zutritt zu den Räumlichkeiten muss anhand der zeitlichen Dimension gesteuert werden können. Folgende Szenarien müssen abbildbar sein:

- Vergabe einer Zutrittsberechtigung mit einem vordefinierten Start und Ende Datum der Zutrittsberechtigung (z.B. 20.02.2021, 08:00 bis 10:00)

- Vergabe von Zutrittsberechtigungen nur in definierten Zeitfenstern (z.B. Wochentage von 06:00 - 18:00)

Es ist vorgesehen, dass aus Sicherheitsgründen die Zutrittsberechtigungen täglich durch das Vorhalten des Zutrittsmediums an einen Online-Wandleser auf das Zutrittsmedium geladen werden. Demnach sind die Zutrittsberechtigungen für 24 Stunden gültig.

### Zutritts-/ Berechtigungsprofile

Erstellen von Zutrittsprofilen
Die Zutrittskomponenten müssen in Zutrittsprofile zusammengefasst werden können (z.B. in Liegenschaften, Stockwerke) und als Berechtigung einer zutrittsberechtigen Person zugeordnet werden können.

Erstellen von Berechtigungsprofilen
Aus der Kombination von Zeitprofilen und Zutrittsprofilen muss es möglich sein, Berechtigungsprofile zu definieren, welche dann den einzelnen Personen (Zutrittsberechtigte) oder Personengruppen zugeordnet werden können.

Verwaltung von zutrittsberechtigten Personen
Das System erlaubt die Übernahme von Personendaten aus einem Drittsystem (z.B. Direktimport Active Directory und Import CSV, XLS). Es muss aber auch möglich sein, Personen manuell ohne Drittsystem anlegen zu können (z.B. Dienstleister).

Die erfassten Personen müssen einem oder mehreren Berechtigungsprofilen zugeordnet werden können. Zusätzlich muss es möglich sein, einer Person individuell vom Berechtigungsprofil abweichend individuelle Berechtigungen erteilen zu können.
Die Zutrittsberechtigung muss individuell für eine befristete Zeit einer Person erteilt werden können.

### Verwaltung von Zutrittsmedien

Ausgabe und Rückgabe
Das System soll über die Funktion der Erstellung eines Ausgabe- bzw. Rückgabebelegs verfügen, welche von der Person, welche ein Zutrittsmedium erhält, unterzeichnet wird.

Es muss möglich sein, dass einer Person mehrere Medien zugeordnet werden können.

Übersicht aktive, ruhende und gesperrte Zutrittsmedien
Das System ermöglicht eine Übersicht der aktiven, ruhenden (z.B. Zutrittsmedien für DL) und gesperrten Zutrittsmedien.

Sperrung von Zutrittsmedien
Es muss die Möglichkeit bestehen Zutrittsmedien zu sperren und, dass die Sperrung in Echtzeit an Online-Komponenten wirksam ist.

### Protokollierung

Protokollierung von Zutritten und Zutrittsversuchen
Das System verfügt über eine Protokollierungsfunktion, welche sowohl Zutritte als auch Abweisungen (Zutrittsversuche) von zutrittsberechtigten Personen bzw. Zutrittsmedien dokumentiert. Das Protokoll umfasst mindestens die folgenden Informationen:

- Datum und Uhrzeit des Ereignisses

- Zutrittsmedium (ID)

- Art des Ereignisses (z.B. Zutritt, Abweisung)

- Komponente, die den Zutritt gewährt bzw. abgelehnt hat (z.B. Tür-Nr.)

Protokollierung von Änderungen im System (z.B. Zutrittsberechtigungen)
Das System verfügt über eine Protokollierungsfunktion von sämtlichen Zutrittsberechtigungsänderungen im System. Das Protokoll umfasst mindestens die folgenden Informationen:

- Datum und Uhrzeit des Ereignisses

- Benutzerbezeichnung (Benutzer Software)

- Art des Ereignisses (z.B. Änderung oder Löschen von Berechtigungen)

- Betroffene Person/Zutrittsmedium

Protokollierung von Fehlermeldungen der Komponenten
Das System verfügt über eine Protokollierungsfunktion von Fehlermeldungen der Komponenten. Das Protokoll umfasst mindestens die folgenden Informationen:

- Datum und Uhrzeit des Ereignisses

- Bezeichnung der Komponente (z.B. Türbeschlag Tür-Nr. 123)

- Art des Ereignisses (z.B. Batteriestand niedrig)

Protokollierung von Stammdatenänderungen
Änderungen von Stammdaten, wie z.B. Liegenschaften, Räume, Türen,  müssen protokolliert werden.

Speicherdauer von Protokolldaten
Die Offline-Komponenten können mindestens 2.000 Ereignisse dokumentieren. Die Aufbewahrungsdauer der Protokolldaten in der Verwaltungssoftware muss variabel definiert werden können und ist bis zu sechs Monate möglich.

Auswertungsmöglichkeiten Protokolldaten
Das System verfügt über verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Dazu zählen u.a. die folgenden Themenbereiche:

- Zutritte/Abweisungen je Komponente

- Frequenz und Zeiträume der Zutritte/Abweisungen nach Ereignisart und Komponente

Es soll möglich sein die Ereignisabfrage nach dem 4-Augen-Prinzip und passwortgeschützt durchzuführen.

Das System muss pseudonymisierte und anonymisierte Auswertungen ermöglichen.

Die Auswertungsdaten sind auch als CSV, XLS und PDF-Format exportierbar.

## Technische und organisatorische Anforderungen

Die Auftraggeberin betreibt ihre IT-Infrastruktur nicht selbst, sondern mittels eines IT-Dienstleisters, der ITSCare. Sämtliche Infrastruktur sowie zu installierende Software, die mit den internen Netzwerken der Auftraggeberin verbunden wird, muss zusätzlich den Anforderungen des IT-Dienstleisters entsprechen. Diese speziellen Anforderungen unseres IT-Dienstleisters, der ITSCare, sind in der Anlage_01c Anforderungen_IT-Dienstleister_Verwaltungssoftware aufgeführt.