1  Gebrauchter Mobilbagger

1.01

Mobilbagger

Mobilbagger mit Verstellausleger und Schwenkfunktion mit max.1.100 Betriebsstunden

Ab Baujahr 2024

Gewichte, Abmessungen, Geschwindigkeit

- Gewicht: 10.500 kg (+/- 300 kg)

- Reichweite/Ausladung:  min. 7.600 mm

- Grabtiefe:  min. 4.000 mm

- Abstechhöhe: min.8.000 mm

- Heckschwenkradius: max. 1.700 mm

- Reißkraft: min. 39 kN

- Losbrechkraft: min. 58 kN

- Gesamtbreite: max 2.400 mm

- Fahrgeschwindigkeit: min. 25 km/h

Motor

- Leistung min. 85 kW / 115 PS

- Schadstoffklasse EU Stufe V

- Automatisches Drehzahlreduzierungssystem

Hydraulische Anlage

- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler

Ansteuerung + s/w
- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Druck- und Litermenge) mit proportionaler

Ansteuerung

- Ein Zusatzsteuerkreis für hydraulischen Schnellwechsler
- Ein programmierbarer Zusatzsteuerkreis (Litermenge) mit proportionaler Ansteuerung
- Multifunktionaler Joystick mit drei separaten proportionaler Ansteuerungen für 1., 2. und 4.

Zusatzsteuerkreis
- Zusatzhydraulik installiert bis zum Löffelstiel mit Hochdruckabsperrhähnen
- Druckspeicher zur Entlastung der Zusatzhydraulik -Automatisches Hydrauliktank-

Vorspannventil
- Automatische Drucklosschaltung SP 1 und 2
- Servosteuerung für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz elektrisch schaltbar
- Separate Fahrhydraulikpumpe
- Load-Sensing-Hydrauliksystem

Elektrische Anlage und Ausstattung

- Bordspannung 12 V/ 24 V

- Beleuchtung nach StVZO

- je min. 1 Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne und hinten an der Kabine/am Oberwagen

- Arbeitsscheinwerfer (LED) am Ausleger

- 1 gelbe Rundumkennleuchte (LED) auf der Kabine

- Rückraum- und Seitenraumüberwachung mit Kamera

Kabine

- Sicherheitskabine geprüft mit OPG, ROPS

- Frontscheibe zweiteilig öffnend

- Außenspiegel

- Einschlüsselsystem für alle Schließfunktionen

- Direktlenkung, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar

- Luftgefederter Komfortfahrersitz mit Sitzheizung

- Kabinenheizung

- Klimaautomatik

- Übersichtliches Bedienpult min.7 Zoll Farbtouchscreen mit Vorwählbarkeit von

Arbeitswerkzeugen, Literleistung und Betriebszustände

- Multifunktionaler Joystick mit prop. Ansteuerungen für 1.,2 und 4.Steuerkreis

- Radio DAB

- 1 Stück 12 V/ 24V-Steckdose

Sonstige Ausstattung

- Hydraulischer Verstellausleger mit Schwenkwinkel

min. (L/R): 68° / 59°

- Hydraulischer Tiltrotator

Tiltrotator mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS08

mit Double Lock und Lasthaken im Festanbau
   7-fach, 2x Steuerkreis  (2x Steuerkreis 1, 2x Schnellwechsler, 1x Leckölleitung,

-  Installation der Funktionen: Steuerkreis 1, Drehen, Schwenken und Schnellwechsler erfolgt

an die maschinenseitigen Steuerkreise.

-  Leckölleitung und elektr. druckloser Rücklauf

- Zentralschmieranlage automatisch mit Vorratsbehälter

- Verlade-, und Transportsicherungsösen: 4 Stk. Nach EU-Richtlinien, TÜV, BG-BAU und CE

- Planierschildabstützung Breite max.2.350 mm Höhe: min. 500mm

mit Zylinderschutz für Hubzylinder

- Auspuffführung nach oben

- Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung

- Rutschfeste Aufstiege

- zwei Staufächer, abschließbar am Unterwagen

- Bordwerkzeug

- Automatische Pendelachsarretierung

- 8-fach Bereifung ohne Zwischenringe

Sonstiges

- Arbeiten der täglichen Wartung vom Boden aus

- CE-Zeichen

- 2 Jahre Vollgarantie bzw. Verlängerung der bestehenden

Garantie um 24 Monate

Summe:   _______________________

(Übertrag inLV-ZUSAMMENSTELLUNG)

============================================================================================

EVENTUALPOSITION

* nur EP *

1.02

Variolöffel, optional

Variolöffel mit Aufnahme SW 08 und folgender

Ausstattung

- Inhalt 400 Liter

- Böschungswinkel   54 Grad

- Radius Grabensohle 150mm

Beispiel: Holp Variolöffel VL.112.400 ohne Rototop

Das Angebot erfolgt optional, der Preis wird nur als EP

angegeben und NICHT in den Gesamtpreis eingerechnet.

1 Stück _______________________ nur EP

EVENTUALPOSITION

* Nur EP *

1.03

Profillöffel, optional

Universallöffel mit Aufnahme SW 08 und folgender

Ausstattung

- Inhalt 340 Liter

- 1400mm breit

Beispiel: Holp Profillöffel PL.080.140

Das Angebot erfolgt optional, der Preis wird nur als EP

angegeben und NICHT in den Gesamtpreis eingerechnet.

1 Stück _______________________ nur EP

============================================================================================

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Mobilbagger 							Summe _____________________

MwSt. 19,00 % _____________________

Gesamtsumme _____________________

____________________________

Ort/Datum

____________________________

Signatur bzw. Unterschrift - Bieter