Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) als Bestandteil des Angebots für zwei Einsatzleitwagen für den Katastrophenschutz des Kreises Segeberg

des Bieters      				vom

Allgemeines / Vorwort / Verwendungszweck

Lieferung von zwei Einsatzleitwagen (ELW) für den Katastrophenschutz des Kreises Segeberg. Mit den ELW sollen durch eine Führungsstaffel Einsätze der Führungsstufen B und C bearbeitet werden können.

Das Fahrzeug soll:

- mind. 4 Personen (inkl. Fahrer) zum Einsatzort transportieren

- 6 Arbeitsplätze bieten

- den Anforderungen der DIN EN 1846 – Feuerwehrfahrzeuge entsprechen

Alle weiteren geltenden Normen sind einzuhalten. Weiterhin sind als verbindlich folgende Normen und Regelungen anzusehen:
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO),
• die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und
• die Regelungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit im Zusammenhang mit dem digitalen BOS-Funk.

Das Fahrzeug muss für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr geeignet und zulassungsfähig sein.

Zuschlagskriterien

Für die Bewertung des Angebotes werden nachstehende Zuschlagskriterien festgelegt:            100 % Preis

Informationen

- Dem Angebot ist eine ausführliche Beschreibung der angebotenen Produkte beizufügen.

- Das Angebot muss alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. In der Leistungsbeschreibung sind daher bei „Gesamtpreis“ Eurobeträge (z.B. 0,00 Euro) einzutragen. Ergänzungen in der Leistungsbeschreibung durch den Bieter (z.B. „in Position … enthalten“ oder „Serie“) können nach § 57 VgV zu einem Ausschluss des Angebotes führen.

- Es handelt sich um zwei baugleiche Fahrzeuge, die sich lediglich bei der Beschriftung / Beklebung unterscheiden, daher beschreibt das Leistungsverzeichnis ein Fahrzeug (bei Unterscheidungen sind diese blau markiert). Die Gesamtkosten am Ende der Tabelle sollen den Preis für beide Fahrzeuge enthalten.

Einzureichende Unterlagen:

- Referenzliste (mind. 5 Projekte in den letzten zwei Jahren)

- Gewichts- und Energiebilanz

- Siehe auch „Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes“, Punkt 4 „Übersicht über die einzureichenden Unterlagen“

Leistungsverzeichnis

| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Fahrgestell / Trägerfahrzeug - Es sind nur serienmäßige Kombi-Fahrzeuge (Kastenwagen) zu verwenden. - Hochdach, - Fahrzeuglackierung außen Fahrzeug 1: Feuerrot RAL 3000 Fahrzeug 2: weiß - Dieselmotor, schadstoffarm (Euro 6) - Motorleistung mind. 130 kW - Geschwindigkeitsbegrenzung: 130 km/h - Entfall der Drehmomentbegrenzung bei Überschreitung der NOx Abgaswerte gem. RL 2006/51/EG. Das Fahrzeug wird im Sinne der Richtlinie Punkt 6.5.5.8 als Rettungsfahrzeug eingesetzt. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. - Automatikgetriebe, 9-stufig, vollautomatisch - Servolenkung - Elektrische Fensterheber vorne - Tankinhalt mind. 70 Liter - Generator 14 V / 250 A - Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar - Schiebtür Fahrerseite - Schiebetür Beifahrerseite - Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand - Fahrersitz in Höhe und Längsrichtung, sowie Neigung der Rückenlehne verstellbar; die Sitzbezüge sind atmungsaktiv, strapazierfähig und leicht zu reinigen - Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen - Drehgestell für Fahrer- und Beifahrersitz (drehbar um mind. 180 Grad) - Sämtliche Sitze sind mit 3-Punkt- Automatikgurten und Kopfstützen auszurüsten. Die Höhe der Kopfstützen muss eine Schutzfunktion für Personen bis mind. 1,90 m Körpergröße sicherstellen. Die Kopfstützen können integriert sein, oder aufgesteckt mit Höhenverstellung und Arretierung. - Multifunktionslenkrad - Multimediasystem Bedienung über Touchscreen (mind. 9 Zoll) Bluetooth® Schnittstelle mit Freisprechfunktion Smartphone-Integration (Verbindung Mobiltelefon über Apple CarPlay® oder Andro-id Auto® mit dem Multimediasystem) Radio 360 Grad Kamerasystem - Winterreifen bzw. Ganzjahresreifen mit Alpine Symbol auf allen Rädern - Parametrierbare Sondermodul (PSM) für den Zugriff des Aufbauherstellers auf die Fahrzeugelektronik. - Getönte Scheiben ab B-Säule, leicht gespiegelt - Nichtraucherausführung - Rückspiegel – außen – heizbar und elektrisch verstellbar - Haltegriff im Einstiegsbereich der seitlichen Schiebetür auf der Beifahrerseite - Klimaanlage - Ein-/Ausstiege in den Fahrerhaustüren (oder erste Einstiegsstufe / Außenspiegel) beleuchtet - LED Vollscheinwerfer - Nebelscheinwerfer - Seitenwind-Assistent - Airbagsystem Fahrer- und Beifahrer, inkl. Seitenairbags - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Bremsanlage mit ABS und ASR - Auspuff seitlich hinter Hinterachse, hinten links - es sind ein Korrosionsschutz und eine Hohlraumkonservierung sowie dauerhafter Unterbodenschutz zum Schutz vor Steinschlägen vorzusehen - Trittstufe Schiebetür rechts - Unfalldatenschreiber Abmessungen und Gewichte (gemäß STVZO) - Länge: mind. 7.000mm, max. 7.600 mm - Radstand mind. 4.000 mm - Höhe des Basisfahrzeuges: max. 2.900 mm - Innenstehhöhe von mind. 190cm - Die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges darf 5.500 kg nicht überschreiten. | Angebotene Motorleistung kW Angebotene Maße: Länge: Radstand: Höhe: Innenhöhe: Breite: | 1 |
| 2 | Möbeleinbauten / Bestuhlung |  |  |
| 2.1 | Verlegen eines Industrie-Granulatboden im Farbton grau. Der Fußboden soll eine hohe Abriebsfestigkeit und Reinigungsfäigkeit besitzen. Seitenwände und Schränke sollen versiegelt werden so das ein Wanneneffekt entsteht. |  | 1 |
| 2.2 | Ablagefläche im Fahrerhaus im Dachbereich Herstellen einer Ablagefläche bzw. Zwischenboden im Himmelbereich des Fahrerhauses. Die Ablagefläche soll aus Möbelmaterial bestehen. Rückwärtig ist eine Schlingerleiste vorzusehen. |  | 1 |
| 2.3 | Besprechungstisch Einbau eines Besprechungstisches. Der Besprechungstisch soll stabil an der Fahrerseitenwand montiert sein und hat ein Format von mind. 1200 x 750 mm. Die freien Ecken der Tischplatte sollen abgerundet sein. Das Tischbein soll fest verschraubt sein und aus Aluminium oder vergleichbar hergestellt sein (hohe Belastbarkeit). Montage einer Klarsichtplatte auf dem Besprechungstisch. Die Klarsichtplatte dient zum Unterlegen von Dokumenten, Plänen, etc. und soll zusätzlich oberflächengehärtet sein. |  | 1 |
| 2.4 | Technikwand Lieferung und Montage einer Technikwand oberhalb des Besprechungstisches im Bereich der Fahrerschiebetür. Die Technikwand soll zur erweiterten Aufnahme der zentralen Funk-, Kommunikations- und Elektrotechnik dienen und über die zweite Schiebetür auf der Fahrerseite erreichbar sein. |  | 1 |
| 2.5 | Schubladenblock unter Besprechungstisch Lieferung und Montage eines aus 3 gleich breiten Schubladen bestehenden Möbelblockes, der zur Unterbringung von Schreibutensilien und Hängeordner, etc. dienen soll. Die Schubladen sollen mit kugelgelagerten Teleskopvollauszügen und leichtschliessenden Drehfallenschlössern ausgestattet. Lautlose und gleichmäßige Schubladenführung (kugelgelagerte Teleskopvollauszüge oder vergleichbar). Traglast pro Schublade: mindestens 50 kg 1te Schublade: frei 2te Schublade: frei 3te Schublade: Hängeregister |  | 1 |
| 2.5.1 | Hängeschrank oberhalb Besprechungstisch Lieferung und Montage eines Hängeschrankes oberhalb des Besprechungstisches. Der Hängeschrank soll mit 2 Stück Aufstellklappen mit leichtschliessenden Drehfallenschlössern ausgestattet und entsprechender Zwischenwand versehen und dem Dachhimmel konturangepasst werden. Das Höhenmaß des Schrankes soll eine stehende DIN-A4-Ordner-Lagerung ermöglichen. Die Klappenaufstellstützen sollen mit Zuziehfunktion und mit verschleißfreien einstellbaren Druckfedern ausgestattet seine (keine Gasdruckfeder). Die Aufstellklappen sollen eine integrierte Magnetfläche besitzen. Die Oberfläche soll in gleicher Optik, Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik gehalten sein. Die Magnetfläche soll im umlaufenden PVC-Profil mit eingefasst werden. |  | 1 |
| 2.6 | Schrank zur Aufnahme von Lagepläne/Karten DIN A0 Hinter der 2-er Sitzbank soll ein Aufnahmeschrank mit drei KG-Rohre mit einem Durchmesser von jeweils 100mm zur Aufnahme von Lagepläne/ Karten DIN A0 montiert werden. |  | 1 |
| 2.7 | Trennwand mit Schiebetür und Schiebefenster Montage einer Trennwand hinter der Doppelsitzbank mit integrierter Schiebetür inkl. Schiebefenster. Die Schiebetür soll innenliegend in einer doppelt-aufgelegten Trennwand verlaufen. Die Trennwand soll das gleiche Breitenmaß wie die Doppelsitzbank haben und bis zur Fahrzeugdecke reichen. Sie ist fahrzeugkonturangepasst und trennt den Besprechungsraum mit dem Funkraum. Keine kopfeinschränkende Dachhimmelschiene (Präzisionslinearlager oder vergleichbar). Die Schiebetür soll sich innerhalb ihres kompletten Verfahrweges stufenlos verriegeln lassen. Sobald der Türgriff losgelassen wird, soll die Schiebetür automatisch verriegeln. Die Schiebetür soll mit Linar-Präzisionsschienen oder vergleichbar verbaut werden (lautlose Funktion, keine störenden Klapper- oder Vibrationsgeräusche). Die Trennwand soll oberhalb der Sitze am Besprechungstisch sowie auf der anderen Seite (funkraumseitig) eine integrierte Magnetfläche besitzen. Die Oberfläche soll in gleicher Optik, Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik gehalten sein. |  | 1 |
| 2.8 | Funktisch + Technikschrank hinter Schiebetür (Fahrerseite) Lieferung und Montage eines Technikschrankes, zur zentralen Aufnahme der Elektro- sowie der Kommunikationstechnik. Der Technikschrank soll hinsichtlich der zukünftigen Serviceaufwendungen (z.B. Software-Update Digitalfunk, etc.) bedienerfreundlich über die Schiebetür auf der Fahrerseite erreichbar sein. Zwischen B-Holm und C-Holm soll eine stabile Aluminiumkonstruktion eingebracht werden. Die Schiebetür auf der Fahrerseite ist beim Zentralverriegelungsbetrieb herauszunehmen. Schlüsselschalter im Bereich des Besprechungstisches. |  | 1 |
| 2.9 | Lieferung und Montage einer Tastatur- und Maushalterung. Halterung für Tastatur soll mit einer flachen Edelstahlhalterung unterhalb der Tischplatte erfolgen. Maushalterung platzorientiert pro Arbeitsplatz. |  | 3 |
| 2.10 | Kommunikationscenter Lieferung und Montage eines Kommunikationscenters auf dem Funktisch. Das Kommunikationscenter soll zur Aufnahme der kompletten Kommunikationstechnik wie z.B. Besprechungseinrichtungen Funk, Bedienteile, Telefon, Mikros, Sprech- u. Umschalter etc. dienen. Der Centerkorpus soll aus gleichem Möbelwerkstoff bestehen, die Bedienoberfläche soll als gehärtete und beschichtete Bedienebene ausgeführt und aus einem Teil bestehen. Sie soll mit einem entsprechendem Endlosscharnier ganzflächig aufgeklappt werden können (Wartungs- und Servicezugängigkeit). |  | 1 |
| 2.11 | Lieferung und Montage einer geteilten Klarsichtplatte ca. 4mm dick, als Auflage für die Schreibfläche vor dem Kommunikationscenter. Die Klarsichtplatte dient zum Unterlegen von Dokumenten, Plänen, etc. und soll zusätzlich oberflächengehärtet sein. |  | 1 |
| 2.12 | Schubladenblock unter dem Funktisch Lieferung und Montage eines aus 2 gleich breiten Schubladen bestehenden Möbelblockes, der zur Unterbringung von Schreibutensilien, Tastatur oder Wärmetauscher dienen soll. Die Schubladen sollen mit kugelgelagerten Teleskopvollauszügen und leichtschliessenden Drehfallenschlössern ausgestattet. Lautlose und gleichmäßige Schubladenführung (kugelgelagerte Teleskopvollauszüge oder vergleichbar). Traglast pro Schublade: mindestens 50 kg |  | 1 |
| 2.13 | Hängeschrank oberhalb Funktisch Lieferung und Montage eines Hängeschrankes oberhalb des Funktisches. Der Hängeschrank soll mit 3 Stück Aufstellklappen mit leichtschliessenden Drehfallenschlössern und entsprechenden Zwischenwänden ausgestattet sein. Der Schrank soll dem Dachhimmel konturangepasst sein. Das Höhenmaß des Schrankes soll eine stehende DIN-A4-Ordner-Lagerung ermöglichen (ca. 20 breite Ordner, 8cm). Die Klappenaufstellstützen solle mit Zuziehfunktion und mit verschleißfreien einstellbaren Druckfedern ausgestattet sein (keine Gasdruckfedern). Die Aufstellklappen sollen eine integrierte Magnetfläche besitzen. Die Oberfläche soll in gleicher Optik, Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik gehalten sein. Die Magnetfläche soll im umlaufenden PVC-Profil mit eingefasst werden. |  | 1 |
| 2.14 | Trennwand zwischen Geräteraum und Funkraum Die Trennwand soll rundum der Fahrzeugkontur angepasst sein und sich über die gesamte Fläche erstrecken (optische und saubere Raumtrennung). Die Trennwand soll im oberen Bereich eine integrierte Magnetfläche besitzen. Die Oberfläche soll in gleicher Optik, Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik gehalten sein |  | 1 |
| 2.15 | Lieferung und Montage eines Schrankes mit 2 Fächern zur Aufnahme von 1x DIN A4 und 1x DIN A3 Hängeregistraturen oberhalb des rechten Radkastens. Die Entnahme der Hängeregister soll über nach oben zu öffnenden Klappen erfolgen. |  | 1 |
| 2.16 | Verkleidung der Beifahrer-Seitenwand Verkleidung der Seitenwand unterhalb des Brüstungsgurtes Fenster vom C-Holm bis zur Trennwand mit lichtgrauer Möbelplatte. |  | 1 |
| 2.17 | Montage eines Ordnerschrankes im oberen Bereich des Hecks. Das Geschränk soll mit einer Aufstellklappe versehen und mit dem Dachhimmel konturangepasst sein. Das Höhenmaß des Schrankes soll eine stehende DIN-A4-Ordner-Lagerung ermöglichen (ca. 10 breite Ordner, 8cm). Unter dem Ordnerfach sollen zwei Schubladen zur Aufnahme von Kleinmaterialien angeordnet sein. Die Aufstellklappen sollen eine integrierte Magnetfläche besitzen. Die Oberfläche soll in gleicher Optik, Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik gehalten sein. Die Magnetfläche soll im umlaufenden PVC-Profil mit eingefasst werden. |  | 1 |
| 2.18 | Druckerschrank zur Aufnahme eines Druckers auf einem Auszug Einbindung des Druckers in den bestehenden Möbelkorpus und Lagerung auf einem kugelgelagerten Schubelement mit Teleskop-Vollauszug. Fixierung des Druckers im eingeschobenen Zustand (schwerlast-Verriegelung). Keine Öffnung des Schubelements bei Auffahrunfall (kein Verbau von Sicherheitsgurten). Keine Verriegelung im ausgefahrenen Zustand. Unterhalb des Druckerauszuges soll eine Schublade zur Aufnahme von Druckerpapier und Schreibutensilien angeordnet werden. |  | 1 |
| 2.19 | Lieferung und Montage eines Trittschutzes aus Aluminium Duettblech, ca. 190 bzw. 300 mm hoch, an der Schiebetür und den Seitenwänden im Fahrgastraum. |  | 1 |
| 2.20 | Montage einer Einzelsitzbank, bestehend aus 2 Einzelsitzen in Fahrtrichtung beim Besprechungstisch. Die Einzelsitze sind mit integrierten Sicherheitsgurten auszustatten. |  | 1 |
| 2.21 | Begleiterstuhl/Operatorsitz Lieferung und Montage eines Begleiterstuhles. Der Begleiterstuhl soll 360° drehbar und verschiebbar sein. Die Rückenlehne soll in der Neigung einstellbar und einen integrierten 3-Pkt-Gurt haben. Die Armlehnen sollen in der Neigung einstellbar sein. Der Begleiterstuhl soll nach STVZO M1 geprüft sein. Unter dem Begleiterstuhl (in der Unterbaukonsole) soll eine Kunststoffkiste 400x300x220 verbaut werden (Kiste soll mitgeliefert werden). Verkleidung auf drei Seiten mit Aluminium-Duettblech oder vergleichbar. In Fahrtrichtung („vorne“) ist die Entnahmemöglichkeit sicherzustellen. |  | 2 |
| 2.22 | Lieferung und Montage von zwei Mülleimern (1x Besprechungstisch, 1x Funkraum) |  | 1 |
| 2.23 | Lieferung und Montage von Garderoben-Haken, passend zum Interieur des Innenausbaus. |  | 4 |
| 3 | Geräteraum |  |  |
| 3.1 | Heckgestell/Heckschrank aus eloxiertem Aluminium oder Möbelplatten Lieferung und Montage eines konturangepassten Heckgestells aus eloxierten System-Aluminiumprofilen in Verbindung mit Möbelplatten. Eine Crashsicherheit muss gewährleistet sein (z.B. mehrfache Verschraubungen). Jederzeitige Veränderungen/Ergänzungen muss möglich sein (z.B. Aluminium-Systemprofile). |  | 1 |
| 3.2 | Verkleidung der Seitenwände im Geräteraum mit einteiligen Alu-Duettblechen zur Aufnahme von Beladung. |  | 1 |
| 3.3 | Komplette Verkleidung der Heckflügeltüren mit einteiligen Alu-Duettblechen zur Aufnahme von Beladung. |  | 1 |
| 3.4 | Auszugstableau / Ablageauszug / Schreibfläche im Aluminiumgestell Lieferung und Montage eines Ablageauszuges mit einer geschliffene Edelstahloberfläche. Der Auszug soll im ausgezogenen Zustand automatisch verriegelbar sein. Der Auszug soll mittels Schwerlast-Teilauszüge geführt und bis zu 100 kg belastbar sein. Die Grundfläche soll eine Breite von ca. 400mm und eine Tiefe von ca. 600mm haben. |  | 1 |
| 3.5 | Belüftung des Geräteraumes Setzen von 2 Stück Bodenbe- bzw. entlüftungsgitter zwecks Druckausgleich beim Verschließen der Heckflügeltüren und Möglichkeit eines Luftaustausches bei Ausdünstungen |  | 1 |
| 4 | Warnanlage |  |  |
| 4.1 | Lieferung und Einbau einer Aufbaukonsole am Armaturenbrett. Die Aufbaukonsole soll sich der Kontur des Armaturenbrettes anpassen. Die Konsole soll im oberen Bereich in unmittelbarer Nähe des Lenkrades eingebaut werden. |  | 1 |
| 4.2 | Lieferung und Montage eines Bedienpanel mit haptischer Tastenprägung und mind. 15 Tasten in DIN-Schachtgröße. Die Tasten sollen in verschiedenen Farben dargestellt werden können (je nach Schaltzustand). Möglichkeit zur Integrierung von Band-, Funk- und Sprachaufschaltung. CAN-Bus Steuerung. |  | 1 |
| 4.3 | Lieferung und Montage einer Lichtbalkenanlage mit 2 Stück LED-Einheiten. Die Balkenlänge soll mind. 1400 mm und die Höhe max. 150mm betragen. Die Lautsprecher der Sondersignalanlage sollen abgesetzt im Kühlergrill eingebaut werden. Die Lichtbalkenanlage soll zusätzlich mit einer Martinanlage ausgestattet werden. Die 4 Signalhörer sollen auf der Lichtbalkenanlage montiert werden (Kompressor schallgeschützt in Lichtbalkenanlage integriert). Wartungsöffnung im Lichtbalken für die Ölwartung des Kompressors. Beschriftung: Katastrophenschutz Über die Warn- und Kommandoanlage sind Sprachdurchsagen über ein separates Mikrofon sowie eine Anbindung an das Radio möglich. Aerodynamisches Gehäuse, geringer Luftwiderstand und verminderter Geräuschpegel. |  | 1 |
| 4.4 | Lieferung und Montage eines Fußtasters für die Bedienung der akustischen Sondersignalanlage. Durch eine Sicherheitsverriegelung soll eine Fehlbedienung außerhalb von Alarmfahrten ausgeschlossen sein. |  | 1 |
| 4.5 | Lieferung und Montage eines Stabmikrofons mit Adapterkabel für Sprachdurchsage durch die Sondersignalanlage. Das Stabmikrofon soll mit einer Lautstärkeregelung ausgestattet sein und am Armaturenbrett montiert werden. |  | 1 |
| 4.6 | Lieferung und Montage eines Modules für NF-Aufschaltungen auf die Lichtbalkenanlage (z.B. Radio/Band und Mikrofon). Es sollen bis zu 4 NF-Quellen aufgelegt werden können. Das Speichermodul soll mittels Stabmikrofon Sprachdurchsagen bis 10 Sekunden aufnehmen, speichern und diese in einer Dauerschleife wiedergeben können. |  | 1 |
| 4.7 | Lieferung und Montage einer Lichtbalkenanlage mit Rückwärtswarnsystem mit 2 Stück LED-Einheiten. Die Balkenlänge soll mind. 1400 mm und die Höhe max. 150mm betragen. |  | 1 |
| 4.8 | Lieferung und Montage von einem Paar Zusatzblitzer mit Blinker, blau/gelb, 12V, hinten |  | 1 |
| 4.9 | Lieferung und Montage von einem Satz Frontblitzer Hybrid (Blitz auch seitlich), LED, integriert im Kühlergrill. Die Frontblitzer sollen separat wegschaltbar sein |  | 1 |
| 5 | Beleuchtung |  |  |
| 5.1 | Arbeitsscheinwerfer links integriert Lieferung und Montage von 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen seitlich links (Schutzart IP 67). Die Formteile sind im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges auszuführen. Der Lichtaustrittskegel soll ca. 60° betragen und nach unten geneigt sein. Pro Arbeitsscheinwerfer soll ein angegebener Lichtstrom von mind. 2000 Lumen erreicht werden Die Arbeitsscheinwerfer werden mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet und sind über das Geschwindigkeitssignal sicherheitsverriegelt. a) in Verbindung mit dem Helligkeitssensor der Warnanlage und Fahrertürbetätigung + 30s Nachlaufzeit b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges c) automatische Deaktivierung bei ca. 10 km/h |  | 1 |
| 5.2 | Arbeitsscheinwerfer rechts integriert Lieferung und Montage von 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen seitlich links (Schutzart IP 67). Die Formteile sind im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges auszuführen. Der Lichtaustrittskegel soll ca. 60° betragen und nach unten geneigt sein. Pro Arbeitsscheinwerfer soll ein angegebener Lichtstrom von mind. 2000 Lumen erreicht werden Die Arbeitsscheinwerfer werden mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet und sind über das Geschwindigkeitssignal sicherheitsverriegelt. a) in Verbindung mit dem Helligkeitssensor der Warnanlage und Fahrertürbetätigung + 30s Nachlaufzeit b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges c) automatische Deaktivierung bei ca. 10 km/h |  | 1 |
| 5.3 | Arbeitsscheinwerfer Heck integriert Lieferung Montage von 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen seitlich links (Schutzart IP 67). Die Formteile sind im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges auszuführen. Der Lichtaustrittskegel soll ca. 60° betragen und nach unten geneigt sein. Pro Arbeitsscheinwerfer soll ein angegebener Lichtstrom von mind. 2000 Lumen erreicht werden Die Arbeitsscheinwerfer werden mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet und sind über das Geschwindigkeitssignal sicherheitsverriegelt. a) in Verbindung mit dem Helligkeitssensor der Warnanlage und Fahrertürbetätigung + 30s Nachlaufzeit b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges c) automatische Deaktivierung bei ca. 10 km/h |  | 1 |
| 5.4 | Lieferung und Montage einer dimmbaren LED Deckeneinbauleuchte im Fahrzeughimmel (inkl. Nachfahrbeleuchtung in grün). Die Innenbeleuchtung soll automatisch beim Öffnen der Schiebetür eingeschaltet werden. Die Funktion "Nachtfahrbeleuchtung" soll vom Besprechungs- bzw. Funktisch geschaltet werden können. |  | 6 |
| 5.5 | Lieferung und Montage einer dimmbaren Arbeitsplatzbeleuchtung (mit ca. 400 Lumen) unterhalb des Hängeschrankes im Wirkbereich - Funkarbeitsplatz 1 - Funkarbeitsplatz 2 - Besprechungstisch |  | 3 |
| 5.6 | Lieferung und Montage einer vollentstörten LED-Aufbau-Deckenleuchte (ca. 8 Watt Lichtleistung) mit integriertem Schalter im Heckschrank / Geräteraum zur Ausleuchtung der Fächer am hintersten Dachholm. Parallel soll eine Verschaltung über den Türkontakt der rechten Heckflügeltür erfolgen. |  | 2 |
| 5.7 | Lieferung und Montage einer LED-Markisenbeleuchtung. Die Leuchte soll über einen Schalter im Funkpult geschaltet und den Einstiegsbereich der Schiebetür ausleuchten. |  | 2 |
| 6 | Elektrik |  |  |
| 6.1 | Lieferung und Montage eines Werkstattschalters für die Abschaltung der Verbraucher der Zusatzbatterie. Deutliche Reduzierung der Stromaufnahme des ELW, sollte dieser für einen Werkstattaufenthalt, oder längere Zeit ohne Einspeisung abgestellt werden. Dieser „Werkstattmodus“ deaktiviert alle Verbraucher im Fahrzeug, mit Ausnahme einer optionalen NAS Netzwerkfestplatte, um hier die Datensicherheit zu gewährleisten. Das Trägerfahrzeug bleibt weiterhin voll fahrbereit. Der Tiefentlade-Schutz und die Abschaltung aller Verbraucher bei Erreichen der Unterspannungsstufe 2 der Zusatzbatterie bleiben im Werkstattmodus erhalten. |  | 1 |
| 6.2 | Lieferung und Montage einer Stromversorgungseinheit 230V für eine externe Stromquelle (LEAB). Einbauort auf der Fahrerseite in der Nähe der Fahrertür. Die Stromversorgung muss automatisch beim Starten getrennt werden. Das Anschlussstück am Fahrzeug wird dabei automatisch verschlossen. Signalleuchte an der Einspeisestelle zur Erkennung, dass 230 V ins Fahrzeug eingespeist wird und die Spannung tatsächlich anliegt. |  | 1 |
| 6.3 | Lieferung eines Zuleitungskabels, Leitungslänge ca. 8m, inkl. Kupplungsdose mit Aufhängevorrichtung aus Edelstahl zur Deckenmontage |  | 1 |
| 6.4 | Lieferung und Lagerung eines konfektionierten Adapterkabels für vorstehende Versorgungseinheit: Kupplungsdose 230 V und Gummi-Schukostecker, Flexkabel 3x1,5 mm², Länge ca. 5m |  | 1 |
| 6.5 | Lieferung und Montage einer 230 Volt Zentralelektrik im Kleinverteilergehäuse mit Fehlerstrom-Personenschutzschalter, diversen Schutzeinrichtungen (z.B. Startunterbrechung) und Schaltrelais inkl. Kontrolleuchte am Funktisch. Protokollierte Abnahme nach VDE Norm 0100 Teil 600 sowie 0701/0702. Mehrere einzeln abgesicherte Stromkreise für eine hohe Einsatzsicherheit des Fahrzeuges. |  | 1 |
| 6.6 | Lieferung und Montage eines Potentialausgleiches nach DIN 0100/717 zwischen Karosserie und allen beweglichen Teilen des Fahrzeuges (Türen, Motorhaube). |  | 1 |
| 6.7 | Lieferung und Montage eines mikroprozessorgesteuertes Automatik-Ladegerät nach DIN 14679 (12V/60A). Die Ladung soll nach der IUoU-Kennlinie erfolgen. Es soll die Fahrzeug- und Zusatzbatterie optimal durch Steuerung mittels montierter Batterietemperatursensoren laden. |  | 1 |
| 6.8 | Lieferung und Montage eines reinen 12Volt-SINUS-Wechselrichter mit einer Leistung von 3500 Watt. Der Wechselrichter soll mit einer Netz-Vorrangschaltung ausgestattet sein um bei einer Fremdeinspeisung eine automatische und efektive Umschaltung, ohne dass der PC- oder Funkbetrieb beeinträchtigt wird, zu ermöglichen. Der Wechselrichter soll eine e1-Kennzeichnung (elektromagnetische Verträglichkeit) besitzen, damit dieser während der Fahrt im Fahrzeug genutzt werden kann. Sämtliche Steckdosen und die Klimaanlage sollen aufgrund der ausreichenden Leistung über den Wechselrichter laufen. |  | 1 |
| 6.9 | Lieferung und Montage einer kompakten BOS CAN-Bus Zentralelektrik 12 Volt mit mind. 40 separat abgesicherten Stromkreisläufen. Jede Sicherung soll durch eine LEDAusfallanzeige funktionsüberwacht sein. Das CAN-Bus-System soll frei programmiert werden können. |  | 1 |
| 6.10 | Abgleich und Programmierung der Sondereinbauten in Verbindung mit dem Trägerfahrzeug über die ausgewiesene PSM- bzw. KFG-Schnittstelle |  | 1 |
| 6.11 | Lieferung und Montage eines 7" Touch Bedienpanels am Kommunikationscenter. Steuerung und Anzeige der 12 Volt Signale des CAN-Bus System. Die Anzeige der Schalter/ Taster/ Bedienungen und Kontrollleuchten sollen vorgefertigt geliefert werden. Nachträgliche individuelle Änderung der Anzeige durch ein offenes, kostenfreies System soll möglich sein. Zusätzlich Anzeige und Bedienung von Wechselrichter und Klimaanlage. |  | 1 |
| 6.12 | Lieferung und Montage eines Bedienpanels am Besprechungstisch mit 6 Tasten. Eine spätere Neubelegung von Schaltern soll durch einfaches Austauschen von Folien möglich sein. |  | 1 |
| 6.13 | Lieferung und Montage von 230 Volt "freien" Steckdosen: Genaue Positionierung erfolgt bei Baubesprechung |  | 6 |
| 6.14 | Lieferung und Montage einer USB-Doppel-Ladesteckdose mit 1 Stück USB-Anschluß USB-C und 1 Stück USB-Anschluß USB-A mit einer Gesamtleistung von 65 Watt im Fahrerhaus und am Besprechungstisch. |  | 2 |
| 6.15 | Lieferung und Montage einer USB-Doppel-Ladesteckdose mit 1 Stück USB-Anschluß USB-C und 1 Stück USB-Anschluß USB-A mit einer Gesamtkapazität von 3,6A. Die Ladesteckdose soll eine E1-Zulassung haben. 2x am Funktisch und 1x am Besprechungstisch. |  | 3 |
| 6.16 | Lieferung, Montage und Anschluss beigestellter Ladegeräte/Verbraucher (12V) in der Fahrer- oder Beifahrertür (2x Adalit, 2xHRT) |  | 4 |
| 6.17 | Lieferung und Montage eines Energiesystems für die Zusatzverbraucher des ELW bestehend aus - 1 Stück Lithium-Eisenphosphat Batterie 150Ah mit CAN Schnittstelle (Eigenschaften: schnelle Ladung, nutzbare Energie 90%, hohe Lebensdauer, geringe Selbstentladung). - 1 Stück Ladewandler 90 A für Fahrzeuge mit Euro 6 Norm und Kapazitätserhöhung - 1 Stück intelligentem Batteriesensor 12 Volt: |  | 1 |
| 7. | Funk |  |  |
| 7.1 | Montage einer beigestellten Tetra-GPS-Kombiantenne 4 dB (MU 4-X/CEL5-Strahler) |  | 1 |
| 7.1.1 | Lieferung und Montage eines GPS-Splitter (Versorgung aller MRT mit GPS-Sigbal). |  | 3 |
| 7.2 | Montage einer beigestellten Tetra-Rundstrahlantenne 3 dB (CXL 70-3 LW/s) am Mast. Die Antennenleitung soll über einem Spiralschlauch direkt mit dem Koppler oder Digitalfunkgerät verbunden werden, damit ein Betrieb des Digitalfunkgerät auch bei eingefahrenem Mast möglich ist. ETSI-konformer Verbau der Komponenten. |  | 1 |
| 7.2 | Montage eines beigestellten ETSI-konformen Tetra-Koppler (2x TMO und 1x DMO) |  | 1 |
| 7.3 | Montage eines beigestellten MRT von Motorola (inkl. Systemkabel) Der Einbau soll die Montage der S/E-Einheit, der beigestellten Programmierschnittstelle sowie beigestelltem Kartenlesegerät und die Spannungsversorgung der Funkkomponenten sowie das Einbinden eines speziellen Entstörfilters für Digitalfunkgeräte beinhalten. |  | 4 |
| 7.4 | Montage von beigestelltem Bedienteil (Colorkonsole) als Redundanzebene im Hängeschrank |  | 2 |
| 7.5 | Lieferung und Montage eines Handhörerhalters für einen beigestellten Handhörer Digitalfunk einschließlich der Systemkabelverlegung am Armaturenbrett. |  | 1 |
| 7.6 | Integration eines Funkhauptschalters an das CAN-BUS-System. Lieferung und Anschluss eines weiteren Funkhauptschalters für das Mastgerät. |  | 1 |
| 7.7 | Lieferung und Montage eines Lardis Kommunikationssystem, bestehend aus einem 12 Zoll Touch Monitor sowie einer separaten Sprechstelle mit Handapparat, PTT Taster und Schwanenhalsmikrofon. Inkl. einer Mithöreinrichtung und Kurzeitdokumention sowie notwendiger Lizenzen (FON: SIP-Telefoniefunktion, REC: Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion, Desk 5: für Anwender-Software und DBOS: Unterstützung des Betriebs von Funkgeräten). |  | 2 |
| 7.8 | Lardis Systemaufbau/Konfiguration und Dokumentation Kompletter Aufbau und Konfiguration der beigestellten Funkgeräten in Verbindung mit den Lardis Kommunikationsarbeitsplätzen. |  | 1 |
| 7.9 | Servicepaket für das LARDIS-System (3 x Desk-/Live-Lizenz und 3 xTouch-Hardware) inkl. kundenspezifische Grund-Konfiguration im Werk, Basis-Telefonsupport bei Einrichtung, kostenfreie Updates innerhalb der ausgelieferten Hauptversion, kostenfreies Update auf eventuell neue, systemkompatible Hauptversion im Zeitraum von 180 Tagen nach Auslieferung, Zugang zum technischen Download- und Supportbereich des Herstellers |  | 1 |
| 7.10 | Service Paket für LARDIS-Anwendersoftware LARDISDESK, inkl. - Zugang zum technischen Download- und Supportbereich des Herstellers - kostenfreie Software-Updates für alle systemkompatiblen Releases innerhalb von 7 Jahren nach Auslieferung |  | 2 |
| 7.11 | Lieferung und Montage eines drahtlos Headset Stereo für das Kommunikationssystem per USB Durchgangsdose mit folgenden Spezifikationen: -Bluetooth-Übertragungstechnologie -Anschluss an einen USB-Port des Systems über mitgelieferten Dongle -Aufladung des Headset-Akkus über mitgeliefertes USB-Kabel -Bis zu 30m Funkreichweite -Bis zu 14h Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung |  | 2 |
| 7.12 | Lieferung und Montage eines Fußtasters für das Kommunikationssystem. Der Fußtaster soll bei Nichtgebrauch in einer Edelstahl-Halterung gelagert sein. |  | 2 |
| 7.13 | Lieferung und Montage einer Lardis Box mit Anschluss von zwei digitalen Funkgeräten an das Lardis Kommunikationssystem. |  | 2 |
| 7.14 | Lieferung und Montage eines Reset Taster für einen Lardis Touch Monitor im Kommunikationscenter. |  | 2 |
| 7.15 | Lieferung und Anschluß eines Navi / Funkbesprechungssystem Lardis Pilot mit 7 Zoll Touch Navigationsgerät für die zusätzliche Funkgerätebedienung von 6x Digital- oder Analogfunkgeräten sowie der Anschlussmöglichkeit einer Rückwärtskamera am Armaturenbrett verbaut. Inkl. Systemkabel, Mikrofon, PTTHandtaster, 2x Lautsprecher und Handhörer. |  | 1 |
| 7.16 | Lieferung und Montage eines Unmanaged Netzwerkswitch 16 port 1000 MBit |  | 1 |
| 8. | Telefon / EDV |  |  |
| 8.1 | Lieferung und Montage eines Telefongateways / einer Telefonanlage für die Telefonie (SIPTelefonie intern) über das Lardis oder Voip-Fire Kommunikationssystem. Es sollen zwei Telefongespräche parallel geführt werden können. |  | 1 |
| 8.2 | Lieferung und Montage einer GSM/UMTS/LTE-Antenne auf dem Fahrzeugdach Die Antenne muss für GSM-UMTS und LTE-Netze ausgelegt (800/900/1800/2100/2600 MHz) sein. |  | 2 |
| 8.3 | Lieferung und Montage einer Interface Station zur Anbindung mehrere Dect-Telefone auf einer SIP Telefonanlage. |  | 1 |
| 8.4 | Lieferung und Montage eines DECT-Telefon, staub- und spritzwasser geschützt IP65. Das DECT-Telefon muss crashsicher in einer Edelstahlhalterung oder vergleichbar gelagert sein. |  | 2 |
| 8.5 | Lieferung und Montage einer Kombi Dachantenne auf dem Fahrzeugdach. Die Antenne soll speziell für einen Fahrzeugrouter auf 5G konzipiert sein und 4x4 MIMO 5G + 4x4 MIMO WLAN + GNSS vorhalten. Der Frequenzbereich muss bis 3800 MHz ausgelegt sein |  | 1 |
| 8.6 | Lieferung und Montage eines Internet Router mit 2x 5G MiMo, 2x WLAN, 1x GPS Modul und 8-fach Switch. 1x WLAN als Access Point und 1x W-LAN als Client. Das Modem soll automatisch dafür sorgen, dass immer die schnellste Verbindung zur Verfügung steht. Kompatibel zu allen unterhalb 5G arbeitenden Standards. Automatisches Umschalten bei Wegfall einer Verbindung, z.B. bei Ausfahrt aus dem Stellplatz und verlassen des „Heimatnetzes“ auf eine 5G Verbindung. Fernwartungsmöglichkeit. Industrierouter (Einsatzbereich z.B. -40° bis +70°). |  | 1 |
| 8.7 | Lieferung und Montage eines Accesspoint. |  | 1 |
| 8.8 | Lieferung und Montage eines Mini-Car-PC - kompakte Bauweise - 12 Volt-Netz spannungsversorgt - Separater Taster im Kommunikationscenter - Prozessor: i7 - Festplatte: 500GB - Arbeitsspeicher: 16GB - Betriebssystem: Win11 |  | 2 |
| 8.8.1 | Lieferung und Montage eines Mini-Car-PC - kompakte Bauweise - 12 Volt-Netz spannungsversorgt - Separater Taster im Kommunikationscenter - Prozessor: u7 - Festplatte: 1TB - Arbeitsspeicher: 32GB Betriebssystem: Win11 |  | 1 |
| 8.9 | Lieferung und Montage eines Tisch-Einbauhubs mit 2 Stück USB-3.0 und 1 Stück USB-C Ports, 1 Stück SD-Cardreader und 1 Stück Micro-SD-Cardreader. Spannungsversorgung über einen USB-Anschluss. |  | 3 |
| 8.10 | Lieferung und Montage einer Funk-Maus und Funk-Tastatur. |  | 3 |
| 8.11 | Lieferung und Montage eines 21/22-Zoll Monitors mit spezieller Fahrzeughalterung und nach VESA-Norm montiert (Gewährleistung zum crashsicheren Verbau). Der Monitor soll schwenkbar sein. Verbau bei Funkarbeitsplätzen. |  | 4 |
| 8.12 | Lieferung und Montage eines 32-Zoll Monitors mit spezieller Fahrzeughalterung und nach VESA-Norm montiert (Gewährleistung zum crashsicheren Verbau). Der Monitor soll schwenkbar sein. Verbau bei Besprechungstisch. |  | 1 |
| 8.13 | Lieferung und Montage eines entnehmbaren 43-Zoll Monitors für Präsentationen. Über den Monitor sollen z.B. Lagekarten durch das Fenster von aussen im Bereich der Schiebetür mit der Mannschaft besprochen werden können. Der Monitor soll entnehmbar sein und über ein Stativ z.B. in Stabszelte etc. frei genutzt werden können. Lieferung einschließlich eines Anschlusskabel 5m HDMI und 5m Kaltgeräteanschlusskabel 230 Volt, für den Betrieb ausserhalb des Fahrzeuges. |  | 1 |
| 8.14 | Lieferung und Montage eines 10" Kontrollmonitor zur Überprüfung der Darstellung auf Präsentationsmonitor (Pos. 8.13). |  | 1 |
| 8.15 | Lieferung und Montage einer HDMI 4x4 Matrix. Es sollen 4 Eingangs- und 4 Ausgangssignale von HDMI Quellen geschaltet werden können. Steuerung per Software. Lieferung, Anschluss und Inbetriebnahme einer Spiegelungshardware zum Anschluss an die HDMI 4x4 MAtrix |  | 1 |
| 8.16 | Lieferung und Montage es Multifunktionsgerät A4 (3in1) Scann-, Kopierer- und Druckfunktion in einem kompakten Gerät integriert. Anschluss an das Netzwerk per LAN-Kabel. Betrieb soll bei laufendem Motor oder Außeneinspeisung 230 Volt aktiv sein. Sicherheitsverriegelung für einen autarken Betrieb nach DIN 14507-2. Das Multifunktionsgerät soll crashsicher verbaut werden (z.B. Edelstahlbleche bzw. PE-Leisten). Die Sicherungselemente dürfen die Handhabung des Druckers nicht einschränken. Scan-zu-E-mail, automatische Dokumentenzufuhr (ADF), Mobile Print App Funktion. |  | 1 |
| 8.17 | Lieferung und Montage einer Netzwerkdose | 1x Funkraum 2x Geräteraum 1x Besprechung | 4 |
| 8.18 | Montage einer Kabeldurchführung im Geräteraumfußbodenmit ausschraubbarem Deckel (wasserdicht ausgeführt). Die Kabeldurchführung soll einen Durchmesser von ca. 75mm haben (Durchführung eines IP 68 Bajonetsteckkers). |  | 1 |
| 8.19 | Lieferung und Montage einer HDMI Ausspeisedose mit aktivem HDMI Anschlusskabel (Ausgang). Das Kabel ist richtungsgebunden verbaut (aktives Kabel vom PC zur Ausspeisedose). |  | 1 |
| 9 | Heizung / Klima / Sonstiges |  |  |
| 9.1 | Lieferung und Montage eines Wärmetauschers an das vom Trägerfahrzeug vorbereitete Warmwasser-Kreislaufsystem der Standheizung. Trittschutzsichere Montage im Besprechungsraum/Funkraum. Die Bedienung des Wärmetauschers soll temperaturgesteuert über das CAN-Bus System mit automatisierter 2-stufiger Gebläsesteuerung erfolgen. |  | 1 |
| 9.2 | Lieferung und Montage einer Dachklimaanlage (schwingungs-und geräuscharm) arbeiten. Kälteleistung ca. 2.200 Watt / 7.500Btu/h Heizleistung ca. 1.200 Watt |  | 1 |
| 9.3 | Durch einfache Handhabung soll die automatische 90°-Verriegelung außer Funktion gesetzt werden und die Heckflügeltüren sollen dann automatisch bei ca. 270° geöffnet werden können. |  | 1 |
| 9.4 | Lieferung und Montage einer DCF-Funkuhr mit selbstleuchtenden Display. Stunden-Minuten- Sekunden und Datumsanzeige. Zweizeiliges Display. Die GPS-Antenne soll auf dem Fahrzeugdach montiert werden, die Spannungsversorgung erfolgt über das 12Volt-Bordnetz. 1x Funkraum 1x Besprechungsraum |  | 2 |
| 9.5 | Lieferung und Montage einer Gelenkarmmakise. Die Markise soll eine Länge von ca. 3.500 mm und einen Auszug von ca. 2.500 mm haben. Grundton des Stoffes: grau. Montage der Gelenkarmmarkise mittels einer in Fahrzeugton lackierten Montagekonsole. Die Montagekonsole soll sich über die gesamte Markisenbreite erstrecken. Die Markise soll integrierte Stützfüße haben und durch eine Handkurbel ausgefahren werden. |  | 1 |
| 9.6 | Lieferung eines Vorzeltes für die montierte Markise. Lichtdurchflutende Seitenwände. Einfache Montage an der Markise mittels Clip-System oder vergleichbar. |  | 1 |
| 9.7 | Lieferung von Gewichtstücken für die Markisenfüße. Positionierung der Gewichte ohne Werkzeug (selbstverriegelnd). |  | 1 |
| 9.8 | Lieferung und Montage eines Antennenmastes mit Dachlager im Heckraum. Der Antennenmast soll mittels eines Kompressors betätigt und aus Einzelsektionen bestehen (verdrehsicher ausgeführt). Kopflast bei ausgefahrenem Masten: ca. 20kg Länge (eingefahren): ca. 1.900mm Länge (ausgefahren): ca. 5.800mm Das Antennenkabel soll in einem Außenspiralformschlauch verbaut werden. Dieser soll bis zu 3 Leistungskabel aufnehmen (Antennenkabel, Netzwerkkabel, Systemkabel, etc.). Erfüllung der Normwerte der DIN-Spec 14507-2 sowie ETSI-konform. |  | 1 |
| 9.9 | Lieferung und Montage von 4 Stück LED Arbeitsscheinwerfer mit je 2500 Lumen an der Scheinwerferbrücke. Die LED Arbeitsscheinwerfer sollen ringförmig auf dem Mast angeordnet sein, so das eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebungsfläche sichergestellt ist. Der Einschalttaster soll beim Kommunikationscenter montiert werden. Die Arbeitsscheinwerfer sollen automatisch über einen Kontaktschalter beim Absenken des Mastes abgeschaltet werden. |  | 1 |
| 9.10 | Lieferung und Montage einer flachen LED Blitzleuchte (rot oder grün für die Funktion "EINSATZLEITUNG“) |  | 1 |
| 9.11 | Am Fahrzeug vorne links ist eine Flaggenhalterung in Fahrzeugfarbe lackiert mit verliersicherer Klemmschaube für Flaggenstock und Wasserablaufbohrung anzubringen. |  | 1 |
| 9.12 | Umbau Auspuff: Möglichst vor das linke Hinterrad 45° nach hinten gekröpft und im Durchmesser vergrößert mit Anschlagblech welches dass zu weite Aufschieben der Absauganlage verhindert (passend für die Absauganlage in der Halle). |  | 1 |
| 9.13 | Lieferung und Montage eines Heckauftrittes mit PDC (Park Distance Control Sensoren) über die gesamte Breite. Rutschhemmende Oberfläche. |  | 1 |
| 9.14 | Lieferung und Montage einer Wetterstation am Mast. Die Außensensoren für Temperatur, Feuchte, Windrichtung/ - stärke, Regen, etc sollen über ein Solar-Paneel/Akku energetisch versorgt werden. Funkübertragung der Daten an einen der PCs. |  | 1 |
| 10. | Beladung |  |  |
| 10.1 | Lieferung und Verlastung einer Alu-Klapptritt-Leiter, 2 große Stufen bis 150 kg, Tragegriff mit integrierter Entriegelungsfunktion, Füße mit Soft-Grip-Sohle, rostfrei. |  | 1 |
| 10.2 | Lieferung und crashsichere Montage einer beschreibbaren Magnettafel (ca. 830x660 mm). Die Magnettafel soll das komplette Seitenfenster hinter dem C-Holm ausfüllen und schnell entnommen werden können. Mittels Magnethalter und einclipsbaren Saugnapf soll die Magnettafel außen am Fahrzeug fixiert werden können (z.B. Glasfläche Schiebetür, unterhalb der Markise). |  | 1 |
| 10.3 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Dreibeinstativ DIN 14683 ausziehbare Höhe 1,84 m, eingeschobene Länge ca 1,15 m, mit DIN-Zapfen, Farbe: Gelb, im Geräteraum |  | 1 |
| 10.4 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Schaumkartuschenlöscher 6KG FLUORFREI, Brandkl. AB 6 Liter Aufladelöscher im Geräteraum. |  | 1 |
| 10.5 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Feuerlöscher, 2 kg, Co2-Löscher/Schneelöscher im Geräteraum |  | 1 |
| 10.6 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Anhaltesignalgebers |  | 1 |
| 10.7 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Faltsignals |  | 2 |
| 10.8 | Lieferung und Montage eines Handschuhhalter für Einweg-Handschuhe |  | 1 |
| 10.9 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Verkehrleitkegels 500mm |  | 4 |
| 10.10 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) eines Stehtisches 70x70 cm |  | 1 |
| 10.11 | Lieferung und Montage (inkl. Halterung) einer Sitzgarnitur kurz (1.100mm), Tisch- und Bankplatte aus Holz, Gestell aus Metall, Set bestehend aus 2 Bänken und einem Tisch |  | 1 |
| 10.12 | Lieferung und Montage einer Kunststoffkiste (grau) auf einem Auszug für die Verstauung des Markisenvorzeltes (Pos. 9.6) |  | 1 |
| 10.13 | Lagerung der Gewichte / Markisenfüße |  | 1 |
| 11. | Beklebung |  |  |
| 11.1 | Beklebung der Motorhaube und des Hecks Fahrzeug 1: mit Schriftzug „FEUERWEHR“, lang gezogenes F Schriftfarbe RAL 1017 (zitronengelb), Schrifthöhe 150mm Fahrzeug 2: mit Schriftzug „KATASTROPHENSCHUTZ“, schwarz, Schrifthöhe 150mm |  | 1 |
| 11.2 | Lieferung und Beklebung beider Fahrerhaustüren mit Kreiswappen und Schriftzug „Katastrophenschutz“ „Kreis Segeberg“ Schriftfarbe Fahrzeug 1: gelb Fahrzeug 2: schwarz Schrifthöhe 60mm, |  | 1 |
| 11.3 | Funkrufname (ca. 80mm) - an der Frontscheibe von innen auf der Beifahrerseite in weiß - am Heck auf der Beifahrerseite Fahrzeug 1: in weiß Fahrzeug 2: in schwarz |  | 1 |
| 11.4 | Lieferung und Beklebung mit einem umlaufenden Streifen. Fahrzeug 1: Farbe RAL 1017 (zitronengelb) Fahrzeug 2: Farbe Rot (RAL 3024) Höhe 60mm |  | 1 |
| 11.5 | Beklebung beider Fahrzeugseiten zweizeilig „Katastrophenschutz Kreis Segeberg“. Fahrzeug 1: Schriftfarbe RAL 1017 (zitronengelb) Fahrzeug 2: Schriftfarbe schwarz |  | 1 |
| 11.6 | Dachbeschriftung mit Funkrufnamen mit einer Schrifthöhe von ca. 400mm in Fahrzeug 1: weiß Fahrzeug 2: schwarz |  | 1 |
| 11.7 | Der Reifendruck (in bar) ist oberhalb der vorderen und hinteren Räder lackiert oder als Aufkleber anzubringen (in schwarz). |  | 1 |
| 11.8 | Lieferung und Beklebung Masse und Maße im Sichtbereich Fahrer |  | 1 |
| 11.9 | Konturenbeklebung am Heck und an beiden Seiten |  | 1 |
| 12. | Zulasungsverfahren |  |  |
| 12.1 | Das Fahrzeug wird im Geltungsbereich der StVZO zugelassen. Als Bezeichnung ist in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 einzutragen: Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus (Feld (5)): 1. Zeile: SO.KFZ. KATASTROPHENSCHUTZ |  | 1 |
| 12.2 | Für das Verfahren gilt nationales Zulassungsrecht. |  | 1 |
| 12.3 | Die Zulassungsunterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein |  | 1 |
| 12.4 | Für das komplette Fahrzeug muss eine EG-Betriebserlaubnis, eine allgemeine Betriebserlaubnis nach der StVZO oder eine Einzelerlaubnis durch den TÜV/TÜA vorliegen |  | 1 |
| 12.5 | TÜV-Abnahme und Gutachtenerstellung |  | 1 |
| 12.6 | Ablieferungsinspektion für Feuerwehrfahrzeuge |  | 1 |
| 13. | Dokumentation / Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II und Teil I - Prüfbuch gemäß StVZO - Gewährleistungsunterlagen - Verzeichnis der autorisierten Kundendienstwerkstätten im gesamten Bundesgebiet - Pflege- und Wartungsanleitung, Serviceheft - Gewährleistungs-, Bedienungs- Prüf- und Wartungsunterlagen der Zusatzausstattungselemente (z.B. Funkeinrichtung) - Über den gefertigten Einbau ist eine schriftliche Dokumentation einschl. Schaltbilder, Lagebeschreibung mit Übersichtsdarstellung, Kabelpläne, Verdrahtungspläne, Komponentenanschaltung zu fertigen und bei Abnahme mitzuliefern. - Massebilanz (Gesamt, Verteilung Vorder- und Hinterachse) - aktualisierte Schaltpläne - Energiebilanz gemäß E DIN 14502-2 (Kfz-Elektrik, Zusatzelektrik, Fremdeinspeisung) - Zur Unterbringung der o.a. Unterlagen ist eine Kunststofftasche mit Reißverschluss (oder gleichartig) vorzusehen, die im Fahrerhaus untergebracht werden kann. - Bereitstellung der o.a. Unterlagen zusätzlich einfach in elektronischer Form mit der Erlaubnis zur uneingeschränkten Weiterverwendung. |  | 1 |
| 14. | Projektbetreuung Technisches Gespräch vor Baubeginn, Rohbauabnahme und Endabnahme sind nach abgestimmter Terminierung durchzuführen. Über die Besprechungen sind vom Auftragnehmer Ergebnisprotokolle zu fertigen. |  | 1 |
| 15. | Auslieferung spätestens 24 Monate nach Auftragserteilung Innerhalb Deutschlands Selbstabholung durch Auftraggeber | Verbindlicher Liefertermin: |  |

Gesamtpreis zwei Einsatzleitwagen Netto:

% Mwst.:

Gesamtpreis zwei Einsatzleitwagen Brutto:

Anmerkung:

Eventuelle Preisnachlässe - ggf. auch bei gleichzeitiger Vergabe mehrerer Lose - sowie Skonti sind im Angebotsvordruck gesondert anzubieten.