Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) als Bestandteil des Angebots des Bieters                        vom

für vier Mehrzweckfahrzeuge

Allgemeines / Vorwort

Lieferung von vier Mehrzweckfahrzeugen für den Katastrophenschutz des Kreises Segeberg, geeignet zum Transport von Mannschaft und Gerät.

Verwendungszweck

Die Fahrzeuge sollen jeweils mind. 6 Personen (inkl. Fahrer) transportieren und die Möglichkeit bieten, eine Besprechung mit mind. vier Personen in dem Fahrzeug vornehmen zu können.

Alle weiteren geltenden Normen sind einzuhalten. Weiterhin sind als verbindlich folgende Normen und Regelungen anzusehen:
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO),
• die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und
• die Regelungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit im Zusammenhang mit dem digitalen BOS-Funk.

Das Fahrzeug muss für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr geeignet und zulassungsfähig sein.

Zuschlagskriterien

Für die Bewertung des Angebotes werden nachstehende Zuschlagskriterien festgelegt:            100 % Preis

Informationen

- Dem Angebot ist eine ausführliche Beschreibung der angebotenen Produkte beizufügen.

- Das Angebot muss alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. In der Leistungsbeschreibung sind daher bei „Gesamtpreis“ Eurobeträge (z.B. 0,00 Euro) einzutragen.

- Es handelt sich um vier baugleiche Fahrzeuge. Daher beschreibt das Leistungsverzeichnis ein Fahrzeug. Die Preisangaben in der Tabelle sollen daher für ein Fahrzeug erfolgen. Die Gesamtkosten werden am Ende der Tabelle vervierfacht.

Einzureichende Unterlagen:

- Geeignete Referenzen von mind. 5 Projekten in den letzten drei Jahren. Nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV werden auch einschlägige Lieferleistungen berücksichtigt, die mehr als drei Jahre zurückliegen.

- Siehe auch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, Punkt 4, „Übersicht über die einzureichenden Unterlagen“.

| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Technische Forderungen / Aufbau |  |  |
| 1.1 | - Es sind nur serienmäßige Kombi-Fahrzeuge (auf Transporter-Basis, Kastenwagen) zu verwenden. Fahrerhaus und Geräteraum bilden eine Einheit. 6 Sitzplätze. - Normaldach - Fahrzeuglackierung außen Feuerrot RAL 3000. - Dieselmotor, schadstoffarm (Euro 6) - Motorleistung mind. 110 kW - Entfall der Drehmomentbegrenzung bei Überschreitung der NOx Abgaswerte gem. RL 2006/51/EG. Das Fahrzeug wird im Sinne der Richtlinie Punkt 6.5.5.8 als Rettungsfahrzeug eingesetzt. Ein entsprechender Eintrag in der Zulassungsbescheinigung ist erforderlich. - Automatikgetriebe - Bei Laufleistung bis 5.000 km pro Jahr muss ein Ölwechselintervall von 2 Jahren zulässig sein. Das verlängerte Ölwechselintervall ist im Wartungsplan auszuweisen und im Serviceinformationssystem o.ä. des Fahrgestellherstellers zu hinterlegen. - Servolenkung - Anhängerkupplung Kugelkopf mind. 2 to Zuglast, inkl. Anhängersteckdose 12 V, 13-polig. - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) - Stabilisator Vorderachse - Stabilisator Hinterachse - Bremsanlage mit ABS und ASR - LED Vollscheinwerfer - Adaptives Kurvenlicht - Feststellbremse hinten - Lichtmaschine verstärkte Ausführung; Funknahentstörung (angepasst auf Zusatzbatterie) - Fahrer - und Beifahrer-Frontairbag - Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag - Vordersitze Ausführung als Komfortsitze mit Armlehnen; - Elektrische Fensterheber 2-fach, vorn - Getönte Scheiben ab B-Säule (starker Tönungsgrad) - Nebelscheinwerfer - Klimaanlage zur Klimatisierung des gesamten Innenraumes (Fahrerraum und Mannschaftsraum) geeignet - separate Ausströmer für Heizung und Lüftung im Mannschaftsraum, zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Innentemperatur - Schiebetür Beifahrerseite für den Fahrgastraum - Haltegriff im Einstiegsbereich der seitlichen Schiebetür - Rückfahrkamera; Annäherungssensoren vorne und hinten. - Navigationssystem, integriert in ein Multimedia-System bestehend aus Touch-Display mit Anzeige- und Bedienfunktion für Parkassistenten, Rückfahrkamera, Radio, Freisprecheinrichtung, etc. - Dachverkleidung - Verkleidung Fahrgast-/Geräteraum bis mind. Brüstung - Sämtliche Türen und Klappen müssen mittels einer Zentralverriegelungsanlage absperrbar sein. - Nichtraucherausführung - Rückspiegel – außen – heizbar und elektrisch verstellbar - Zwei-Wege Lautsprecher vorn - Fahrersitz in Längsrichtung, sowie Neigung der Rückenlehne verstellbar - Sämtliche Sitze sind mit 3-Punkt- Automatikgurten und Kopfstützen auszurüsten. Die Höhe der Kopfstützen muss eine Schutzfunktion für Personen bis mind. 1,90 m Körpergröße sicherstellen. Die Kopfstützen können integriert sein, oder aufgesteckt mit Höhenverstellung und Arretierung. - Polsterstoff dunkel oder grau, abwisch- und desinfizierbar - Der Geräteraum ist von hinten über zwei Türen erreichbar (ohne Fenster). Bei Hecktüren müssen diese über 180 Grad hinaus zu öffnen sein, mit Arretierung bei ca. 90 Grad Öffnung und Endanschlag/Arretierung bei max. Öffnung - Kraftstoffbehälter mit einem Nutzinhalt von mind. 50 l - Hinter der letzten Sitzreihe muss ein Stau-/Gepäckraum vorhanden sein (Montage Kühlbox). Abmessungen und Gewichte (gemäß STVZO) - Länge: max. 5.500 mm - Radstand mind. 3.350 mm - Höhe des Basisfahrzeuges: max. 2.100 mm - Die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges darf 3.500 kg nicht überschreiten. | Angebotene Motorleistung KW Angebotene Zuglast to Angebotene Maße: Länge: Breite: Höhe: Radstand: Gesamtmasse: | 1 |
| 1.2 | Ganzjahresbereifung mit Alpinesymbol auf allen Rädern (inkl. Reserverad), alle Reifen müssen in Auslieferungsjahr hergestellt sein |  | 1 |
| 1.3 | Es sind ein Korrosionsschutz und eine Hohlraumkonservierung sowie dauerhafter Unterbodenschutz zum Schutz vor Steinschlägen vorzusehen |  | 1 |
| 1.4 | Am Fahrzeug vorne links ist eine Flaggenhalterung in Fahrzeugfarbe lackiert mit verliersicherer Klemmschaube für Flaggenstock und Wasserablaufbohrung anzubringen. |  | 1 |
| 1.5 | Motorunabhängige Zusatzheizung (Wasserheizung) zur schnellen Erwärmung des Innenraumes auf ca. 20 °C, (Außentemperaturbereich bis zu minus 15 °C) und Warmhaltung, gemessen an der Mitte des Innenraumes, ohne Funkfernbedienung |  | 1 |
| 1.6 | Einbau eines robusten, leicht zu reinigenden Bodenbelages im hinteren Mannschafts-/Laderaum. Material und Ausführung sind im Angebot zu beschreiben. |  | 1 |
| 1.7 | Aufbau der Sitze - Zwei Einzelsitze vorne - Hinter den Vordersitzen (2. Reihe): 2 Sitze entgegen der Fahrtrichtung (Bank oder Einzelsitze) - Hintere Sitzreihe: 3 Sitze in Fahrtrichtung (Bank oder Einzelsitze) Die Sitze/Sitzreihen im Mannschaftsraum sind so anzuordnen, dass zwischen der 2. Reihe (entgegen der Fahrtrichtung) und der 3. Reihe ausreichend Platz für den Einbau eines Arbeits- und Besprechungstisches mit einer Aufbaukonsole sowie ggf. weiteren Einbauten vorhanden ist. |  | 1 |
| 1.8 | Einbau eines Arbeits- und Besprechungstisches zwischen Sitzen/Sitzreihe (2 und 3) im Mannschaftsraum. Der Arbeitstisch soll im Innenraum an der linken Fahrzeugseite angebracht und am Boden entsprechend verankert sein. Auf der Grundplatte soll eine durchsichtige Abdeckplatte angebracht/eingelegt sein, unter der sich z.B. Kartenmaterial u.ä. ablegen lässt. Die Abdeckplatte muss verriegelbar sein und sich werkzeuglos öffnen lassen. Der Tisch muss während der Fahrt nutzbar sein und bei Bedarf ggf. leicht demontiert werden können. |  | 1 |
| 1.9 | Im Innenraum an der linken Fahrzeugseite ist oberhalb der Tischplatte eine Aufbaukonsole zur Aufnahme von Kommunikationstechnik, Anschlüssen und Bedienelementen an-/einzubauen. |  | 1 |
| 1.10 | Lieferung und Einbau eines Ordnerfach mit Deckel zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Der Deckel soll mit Schlingerleisten ausgeführt werden, sodass auf dem Deckel abgelegte Dinge nicht herabfallen können. |  | 1 |
| 1.11 | Einbau eines Schranks mit 2 Schubfächern hinter dem Beifahrerplatz im Mannschaftsraum. Die Schubfächer müssen gegen Herausfallen und für den Fahrbetrieb gesichert sein; ggf. sind für weitere Ausrüstung Transport- und Lagerstellen am Schrank vorzusehen. |  | 1 |
| 1.12 | Zum Schutz der Fahrgäste ist zwischen der hinteren Sitzreihe und dem Stauraum im unteren Bereich eine Trennwand aus hochwertiger lichtgrauer Möbelplatte (Holz) und im oberen Bereich ein Gepäcksicherungsgitter anzubringen. Die Konstruktion soll vom Dach bis zum Boden reichen. |  | 1 |
| 1.13 | An den Seitenwänden im Fahrgastraum ist ein Trittschutz mit einer Höhe von ca. 30 cm anzubringen. |  | 1 |
| 1.14 | Deckeneinbauleuchte LED im Fahrzeughimmel des Mannschaftsraumes oberhalb des Tisches. Schaltbar beim Tisch. Schaltbar in zwei Farben. |  | 1 |
| 1.15 | Lieferung und Montage einer LED-Innenleuchte im Geräteraumhimmel (zur besseren Ausleuchtung des Geräteraumes), über das Öffnen der Hecktüren geschaltet. |  | 1 |
| 1.16 | blendfreie LED-Umfeldbeleuchtung am Heck und beiden Fahrzeugseiten, Schaltung der Umfeldbeleuchtung bei Standlicht und Feststellbremse. Schaltung für die Umfeldbeleuchtung im Bereich - der rechten Schiebetür - der Hecktür - des Fahrers (alle Leuchten einzeln und alle Leuchten gleichzeitig), beachte Pos. 2.4 (CAN-Bus) |  | 1 |
| 1.17 | Für den Beifahrer ist eine zusätzliche LED-Leseleuchte auf der Beifahrerseite, mit separatem Schalter (Schwanenhals) zu installieren. Der Schwanenhals ist senkrecht am A-Holm zu befestigen (bei Nichtnutzung). |  | 1 |
| 1.18 | Lieferung und Montage einer Handleuchte, Typ ADALIT L3000 (Power) Atex LED inkl. Kfz-Ladegerät. Montage auf dem Schrank hinter dem Beifahrerplatz. |  | 2 |
| 1.19 | Lieferung und Montage einer flexiblen Tablet-Halterung an dem Armaturenbrett zwischen Fahrer- und Beifahrersitz (mind. 12 Zoll). |  | 1 |
| 2 | Elektrische Anlage |  |  |
| 2.1 | - Die Batterien bzw. der Generator müssen für den Energiebedarf der Kfz-Elektrik – auch bei Anhängerbetrieb – einschl. des kompletten Ausbaus (z.B. Sondersignalanlage, Standheizung und allen weiteren elektrischen Zusatzausrüstungen) ausgelegt sein. - Die Kapazität der Zusatzbatterie muss nach DIN SPEC 14507-2 Absatz 5.3.8 den Betrieb der Fahrzeugausstattung bei Stillstand des Motors über einen Zeitraum von mind. 2 h gewährleisten. - Einbau und Anschluss eines Batterie-Entladeschutzes (Batteriewächter) für angeschlossene Zusatzverbraucher mit optischer und manuell deaktivierbarer, akustischer Unterspannungswarnung. Bei kritischer Batteriespannung müssen alle Zusatzverbraucher von der Batterie automatisch getrennt und ein weiteres Entladen verhindert werden. Die Schwellenspannung muss so eingestellt sein, dass im Unterspannungsfall das Fahrzeug immer noch zuverlässig gestartet werden kann. |  | 1 |
| 2.2 | Das Fahrzeug ist mit einer zweiten Batterie für die Zusatzverbraucher (u.a. Sonderrechtsanlage, Funk) auszustatten. Inkl. Trennrelais und Batterieüberwachung. |  | 1 |
| 2.3 | Alle zusätzlich vorzusehenden Stromkreissicherung als Sicherungsautomaten ausgeführt. |  | 1 |
| 2.4 | CAN-Bus-System für die Aufbauelektrik Spannungsversorgung für Zusatzeinbauten wie z.B. Warnanlage, Funkgeräte und Beleuchtung. Schaltung der einzelnen Baugruppen entsprechend den aktuell geltenden Normen und Richtlinien für Feuerwehrfahrzeuge mit Tastern für die einzelnen Systeme, inkl. Auffindebeleuchtung und Statusanzeige. |  | 1 |
| 2.5 | Lieferung, Montage und elektrische Installation eines Ladegerätes zur Aufladung/Erhaltungsladung der Fahrzeugbatterien (Starterbatterie und Zusatzbatterie). |  |  |
| 2.6 | - Lieferung und Montage einer Stromversorgungseinheit 230V für eine externe Stromquelle (LEAB). Einbauort auf der Fahrerseite in der Nähe der Fahrertür. Die Stromversorgung muss automatisch beim Starten getrennt werden. Das Anschlussstück am Fahrzeug wird dabei automatisch verschlossen. Signalleuchte an der Einspeisestelle zur Erkennung, dass 230 V ins Fahrzeug eingespeist wird und die Spannung tatsächlich anliegt. - Lieferung eines Zuleitungskabels, Leitungslänge ca. 8m, inkl. Kupplungsdose mit Aufhängevorrichtung aus Edelstahl zur Deckenmontage - Lieferung und Lagerung eines konfektionierten Adapterkabels für vorstehende Versorgungseinheit: Kupplungsdose 230 V und Gummi-Schukostecker, Flexkabel 3x1,5 mm², Länge ca. 5m |  | 1 |
| 2.7 | 12V-Steckdosen | 1x Fahrerraum 1x im Mannschaftsraum beim Tisch 1x im Gepäckraum hinten | 3 |
| 2.8 | USB Doppel-Ladesteckdose 5Volt 1xUSB-C und 1xUSB-A Lieferung und Montage einer USB-Doppel-Ladesteckdose mit 1 Stück USB-Anschluß USB-C und 1 Stück USB-Anschluß USB-A mit einer Gesamtkapazität von 3,6A. Die Ladesteckdose hat eine E1-Zulassung | 1x Armaturenbrett 2x Tischkonsole | 3 |
| 2.9 | USB Doppel-Ladesteckdose 5Volt, 65 Watt, 1xUSB-C und 1xUSB-A für Tablet Lieferung und Montage einer USB-Doppel-Ladesteckdose mit 1 Stück USB-Anschluß USB-C und 1 Stück USB-Anschluß USB-A mit einer Gesamtleistung von 65 Watt. Montage am Armaturenbrett. |  | 1 |
| 2.10 | Einbau und elektrischer Anschluss eines Spannungsumformers/Konverters (Eingang 12 V DC, Ausgang 230 V AC), Leistung mind. 600 VA Dauer- und 1.200 VA Spitzenlast mit automatischer Überlastsicherung, schaltbar, 2 Schuko-Steckdosen in Tischkonsole integriert. |  | 1 |
| 3 | Sonderrechtsanlage |  |  |
| 3.1 | - Lieferung und Montage eines LED-Blaulichtbalkens (Länge angepasst an die Fahrerhausbreite) mit: - Akustischem Warngerät für bevorrechtigte Wegebenutzer mit elektronischem Sondersignal nach DIN 14610 (umschaltbar (Stadt/Land) inkl. 2 Druckkammerlautsprechern und Verstärker - 2 Leuchteinheiten mit Hochleistungs-LEDs in blau - Funktionsüberwachung - Beschriftung „KATASTROPHENSCHUTZ“ - Über die Warn- und Kommandoanlage sind Sprachdurchsagen über ein separates Mikrofon sowie eine Anbindung an das Radio möglich. - Aerodynamisches Gehäuse, geringer Luftwiderstand und verminderter Geräuschpegel, max. Höhe 140mm | Bitte Typ angeben: _______________________________ | 1 |
| 3.2 | blaue Rundumkennleuchte (LED) inkl. Funktionsüberwachung nach DIN 14620, Form B1 fest montiert auf dem Fahrerhausdach hinten mittig |  | 1 |
| 3.3 | Einbau von 2 zusätzlichen Blinkleuchten (Fahrtrichtungsanzeiger) hinten auf dem Dach, flache Ausführung, LED. |  | 1 |
| 3.4 | Lieferung und Montage von einem Satz Frontblitzer (LED) am Kühlergrill. |  | 1 |
| 3.5 | Lieferung und Montage eines zusätzliche Warnleuchtensystem an der Fahrzeugfront der Kategorie HTB nach ECE R 65 (Kreuzungsblitz) Voraussetzungen Anbauhöhe: ≥ 350 mm bei Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 und vergleichbare bis 3500 kg ≥ 500 mm bei allen anderen Fahrzeugen ≤ 1500 mm Bei Fahrzeugen, deren Abmessungen eine Einhaltung der Vorgaben zur Anbauhöhe nicht zulassen, können Abweichungen von den Mindest- und Maximalhöhen zugelassen werden, sofern die Sichtbarkeit und Verkehrssicherheit der zusätzlichen Warnleuchten gewährleistet bleibt. Siehe hierzu 5.1 der allgemeinen Ausnahmegenehmigung zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Fahrzeugen der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes im Land Schleswig-Holstein In Kombination mit Frontblitzern (Pos. 3.4) möglich. |  | 1 |
| 3.6 | LED-Heckwarner (2 Stück) |  | 1 |
| 3.7 | Elektrische Schaltung der Warneinrichtung betriebsfertig nach DIN 14630. Mit Ausfallkontrollleuchten für jede Rundumkennleuchte im Sichtbereich des Fahrers |  | 1 |
| 3.8 | Bedienung durch eine in Bedienreichweite für Fahrer und Beifahrer angeordneten Bedienpanel/-teil (CAN-Bus Anschluss) mit Kontrollfeld sowie folgenden Schaltfunktionen (inkl. Auffindbeleuchtung), vgl. Pos. 2.4: - Einsatzfahrt - Blaulicht ein/aus - Frontblitzer ein/aus - Rundumkennleuchten (hinten) ein/aus - Sondersignal ein/aus - Stadt/Land Umschaltung - Einsatzstellenbeleuchtung - Innenbeleuchtung Fahrerhaus ein/aus - Umfeldbeleuchtung ein/aus - Funkhauptschalter |  | 1 |
| 3.9 | Lieferung und Montage eines flachen Fußtasters (kein Pilzknopf) |  | 1 |
| 3.10 | Kennzeichnung aller (Zusatz-) Sicherungen mit Angabe der angeschlossenen Verbraucher und Sollgröße |  | 1 |
| 4 | Antennen-u und Funktechnik |  |  |
| 4.1 | - Grundsätzlich gilt, dass sich Fahrzeuganlage und Funkanlange gegenseitig nicht negativ beeinflussen dürfen. Störmodulationen durch die Lichtmaschine oder die Zündanlage dürfen nicht auftreten. Ggf. sind notwendige Entstörungsmaßnahmen zu treffen. - Der Auftragnehmer hat insbesondere sicherzustellen, dass bei Fahrzeugen mit Airbags und/oder ABS der Betrieb der Funkanlage nicht zu einer Fehlauslösung führt. - Der Einbauleitfaden für Schleswig-Holstein ist zu beachten (http://www.digitalfunk-sh.de/DFSH/Static/Installation.html). |  | 1 |
| 4.2 | - Es ist ein beigestelltes MRT (inkl. einem BSI-Karten-Lesegerät und einem Kabelsatz) mit einem Handbedienhörer u. Lautsprecher zur Aufbaumontage zu installieren: - MRT zwischen/hinter/unter Fahrer-/Beifahrersitz - BSI-Kartenlesegerät und USB-Schnittstelle an einer zugänglichen Stelle in der Nähe des MRT - Handbedienhörer u. Lautsprecher im Bereich des Armaturenbretts und in Bedienreichweite des Fahrers. Dies erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. - Hierfür sind die beigestellten Systemkabel zu verlegen und mit den Endgeräten zu verbinden. - Lieferung und Montage eines Funkhauptschalters - Einbau einer beigestellten zweiten Sprechstelle (Handbedienhörer) für das MRT an dem Tisch im Fahrgastraum inkl. regelbaren Lautsprecher. |  | 1 |
| 4.3 | - Es ist ein zweites beigestelltes MRT (inkl. einem BSI-Karten-Lesegerät und einem Kabelsatz) mit einem Handbedienhörer zu installieren: |  | 1 |
| 4.4 | - Montage einer Digitalfunkantenne (MU4-Z/CEL5, 380-410 MHz, 4 dB) - Für die Antenne ist ein Messprotokoll zu erstellen. - Die Bohrungen für die Antenne sind vor Korrosion zu schützen. Die Herstellervorgaben des Antennenherstellers sind zu beachten. Bei der Antennenmontage ist auf eine gut leitende Verbindung mit der Karosserie zu achten. |  | 1 |
| 4.5 | - Montage eines beigestellten Kopplers (1x TMO, 1xDMO |  | 1 |
| 4.6 | - Einbau von zwei beigestellten GPS-Dachantennen zum Anschluss an die beiden Tetra-Digitalfunkgeräte. |  | 1 |
| 4.7 | - Einbau und Anschluss von 2 beigestellten Funklautsprechern an die Tetra-Digitalfunkanlage. Einbauort an die / oder in Nähe der Konsole des Arbeits- und Besprechungstisches. |  | 1 |
| 4.8 | - Einbau einer beigestellten Ladehalterung für digitales Handsprechfunkgerät (HRT) bestehend aus: - KFZ-Ladehalterung für 12 V und 24 V Bordspannung zum Laden eines Handsprechfunkgerätes (Motorola MXP600) - Die Stromversorgung der Ladehalterung nur unter folgenden Voraussetzungen: - bei laufendem Fahrzeuggenerator oder - Einspeisung über 230V Versorgung. - Montage auf dem Schrank hinter dem Beifahrerplatz. |  | 2 |
| 4.9 | - Lieferung, Montage und Erstinstallation zur Abnahme bei der Digitalfunk-Servicestelle eines TETRA-Navigationssystem, LARDIS- One (Bedienoberfläche Touchdisplay, Status- Handling, Klarnamenanzeige funkender Teilnehmer, Funkaufzeichnung, Gruppenwechsel als Favoriten, Anpassbarkeit) * als Funkbediensystem für das MRT MOTOROLA MTM 800 FUG ET * Einsatzzielführung, - inkl. Anschluss an MRT, - inkl. Anschluss der Rückfahrkamera Dazu Navigationsgerät, Bildschirmgröße, mind. 7" Nach Möglichkeit Nutzung des Touch-Displays des Fahrgestells über DisplaySwitch o.ä. (vgl. Pos. 1.1) |  | 1 |
| 5. | Ausrüstungsgegenstände Folgende Ausrüstungsgegenstände sind zu liefern (sofern nicht mit „vorhanden“ gekennzeichnet) und sämtlich auf dem Fahrzeug in geeigneter Weise zu verlasten (sofern nicht mit „lose mitliefern“ gekennzeichnet). Ggf. sind geeignete Halterungen vorzusehen. (Genaue Absprachen bei der Baubesprechung): |  |  |
| 5.1 | Wagenheber |  | 1 |
| 5.2 | Warnblinkleuchte nach StVZO |  | 1 |
| 5.3 | Flaggensatz |  | 1 |
| 5.4 | Starthilfekabel |  | 1 |
| 5.5 | Kfz-Verbandstasche (-kasten) |  | 1 |
| 5.6 | Warndreieck nach StVZO |  | 1 |
| 5.7 | LED-Anhaltestab, beidseitig rot leuchtend |  | 1 |
| 5.8 | Bordwerkzeug |  | 1 |
| 5.9 | Warnweste, orange |  | 6 |
| 5.10 | Satz Schneeketten für die Reifen der Antriebsachse „lose mitliefern“ |  | 1 |
| 5.11 | Satz Fußmatten im Fahrerhaus |  | 1 |
| 5.12 | Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung |  | 2 |
| 5.13 | Abschleppseil 5m, handelsüblich, mit rotem Warntuch, 200 x 200 mm, für 3.500 kg Anhängelast |  | 1 |
| 5.14 | Lieferung und Einbau eines Feuerlöschers, 6 kg Hochleistungspulver ABC, 10 Löscheinheiten, mit Kfz-Halterung |  | 1 |
| 5.15 | Gurt-Trenner zum schnellen Trennen von Sicherheitsgurten |  | 1 |
| 5.16 | Kompressor-Kühlbox, 12 V-Anschluss, Inhalt ca. 30 Liter (inkl. Anschluss) |  | 1 |
| 6. | Beklebung |  |  |
| 6.1 | Bekleben beider Türen mit Wappen sowie Schriftzug in weiß (ca. 40mm): - „Kreis Segeberg“ (oberhalb) - „Katastrophenschutz“ (unterhalb) |  | 1 |
| 6.2 | Bekleben der Fahrzeughaube mit dem Schriftzug „Katastrophenschutz“ in weiß |  | 1 |
| 6.3 | Bekleben der Hecktüren mit dem Schriftzug „Katastrophenschutz“ in weiß |  | 1 |
| 6.4 | Bekleben der Seite mit dem Schriftzug „Katastrophenschutz“ in weiß |  | 2 |
| 6.5 | Funkrufname (ca. 80mm) - an der Frontscheibe von innen auf der Beifahrerseite in weiß - an der Heckscheibe von innen auf der Beifahrerseite in weiß |  | 1 |
| 6.6 | Der Reifendruck (in bar) ist oberhalb der vorderen und hinteren Räder lackiert oder als Aufkleber anzubringen. |  | 1 |
| 6.7 | Konturenmarkierung in Anlehnung an ECE-R 104 in reflektierenden gelb (Höhe 60mm). |  | 2 |
| 6.8 | Dachbeschriftung mit Funkrufnamen in weiß |  | 1 |
| 6.9 | Lieferung und Beklebung Masse und Maße im Sichtbereich Fahrer |  | 1 |
| 7. | Zulassungsverfahren - Als Bezeichnung ist in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 einzutragen: Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus (Feld (5)): 1. Zeile So.Kfz. Katastrophenschutz 2. Zeile Mehrzweckfahrzeug - TÜV-Abnahme - Bedienungs- und Wartungsanleitung(en) für das Fahrzeug und alle eingebauten technischen Geräte |  | 1 |
| 8. | Dokumentation / Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II und Teil I - Prüfbuch gemäß StVZO - Gewährleistungsunterlagen, Pflege- und Wartungsanleitung sowie Serviceheft - Verzeichnis der autorisierten Kundendienstwerkstätten im gesamten Bundesgebiet - Gewährleistungs-, Bedienungs- Prüf- und Wartungsunterlagen der Zusatzausstattungselemente - Über den gefertigten Einbau ist eine schriftliche Dokumentation einschl. Schaltbilder, Lagebeschreibung mit Übersichtsdarstellung, Kabelpläne, Verdrahtungspläne, Komponentenanschaltung zu fertigen und bei Abnahme mitzuliefern. - Massebilanz (Gesamt, Verteilung Vorder- und Hinterachse) - aktualisierte Schaltpläne und Energiebilanz gemäß E DIN 14502-2 (Kfz-Elektrik, Zusatzelektrik, Fremdeinspeisung) - Zur Unterbringung der o.a. Unterlagen ist eine Kunststofftasche mit Reißverschluss (oder gleichartig) vorzusehen, die im Fahrerhaus untergebracht werden kann. - Bereitstellung der o.a. Unterlagen zusätzlich einfach in elektronischer Form mit der Erlaubnis zur uneingeschränkten Weiterverwendung. |  | 1 |
| 9. | Projektbetreuung Technisches Gespräch vor Baubeginn, Rohbauabnahme und Endabnahme sind nach abgestimmter Terminierung durchzuführen. Über die Besprechungen sind vom Auftragnehmer Ergebnisprotokolle zu fertigen. Schulung und Einweisung für 2 Personen beim Auftragnehmer, Schwerpunkt: sichere Bedienung und Kennlernen aller fahrgestellseitigen Ausstattungsmerkmale sowie Hinweise auf Pflege und Wartung. |  | 1 |
| 10. | Auslieferung spätestens 36 Monate nach Auftragserteilung Selbstabholung durch Auftraggeber innerhalb Deutschlands | Verbindlicher Liefertermin: |  |

Gesamtpreis ein Mehrzweckfahrzeug Netto:

Gesamtpreis vier Mehrzweckfahrzeuge Netto:

% Mwst.:

Gesamtpreis vier Mehrzweckfahrzeuge Brutto:

Anmerkung:

Eventuelle Preisnachlässe - ggf. auch bei gleichzeitiger Vergabe mehrerer Lose - sowie Skonti sind im Angebotsvordruck gesondert anzubieten