Lose 1 bis 4

Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) als Bestandteil des Angebots des Bieters                                  vom

für Rollwagen/-container für die Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Segeberg

Allgemeine Vorgaben für alle Rollwagen

Die Rollwagen/-container müssen den neuesten technischen Anforderungen insb. bei den sicherheitstechnischen Vorgaben in vollem Umfang entsprechen.

Folgende technische Regeln sind dabei insbesondere einzuhalten:

- Betriebssicherheitsverordnung

- Richtlinie für die Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrbereich (Fachempfehlung Nr. 2 des DFV und AGBF v. 30.04.2015)

- DGUV Grundsatz 305-002

Für die Rollwagen sind entsprechende Dokumentationen, Prüf- und Wartungsanweisungen sowie Bedienungsanleitungen analog und digital (im PDF-Format) zur Verfügung zu stellen.

Die aufgeführte Beladung muss vollständig im Rollwagen untergebracht werden können. Für jeden Artikel ist eine Gerätelagerung vorzusehen, wobei der Beladeplan mit dem Auftraggeber vor Fertigung des Rollwagens zu besprechen und von ihm zu genehmigen ist. Sämtliche Beladung muss unfallsicher zu entnehmen sein. Des Weiteren ist auf ausreichend Freiraum zu achten, um die Gerätschaften auch im nicht mehr originalverpackten Zustand, einfach entnehmen und verladen zu können.

Zuschlagskriterien

Für die Bewertung des Angebotes werden nachstehende Zuschlagskriterien festgelegt:            100 % Preis

Informationen

- Dem Angebot ist eine ausführliche Beschreibung der angebotenen Produkte beizufügen.

- Das Angebot muss alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. In der Leistungsbeschreibung sind daher in die Spalten „ Preise je Einheit“  und „ Gesamtbetrag“  Eurobeträge (z.B. 0,00 Euro) einzutragen. Ergänzungen in der Leistungsbeschreibung durch den Bieter (z.B. „ in Position …  enthalten“  oder „ Serie“ ) können nach § 42 Abs. 1 Nr. 5 UVgO zu einem Ausschluss des Angebotes führen.

Einzureichende Unterlagen:

- Referenzliste (mind. 5 Projekte in letzten 5 Jahren)

- Zeichnungen / Datenblatt für die Rollwagen

Los 1 Rollwagen Atemluftflaschen

|  |  |  |  | Preisangaben des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge | Preis je Einheit netto in EUR | Gesamtbetrag netto in EUR |
| 1 | Rollwagen Atemluftflaschen mit Transportsicherung - Maße: L 1200 mm x B 800 mm x H 1200 mm - sichere und platzsparende vertikale Lagerung von 24 Atemluftflaschen 6 l Stahl oder 6,8 l CFK - Lagerung in 24 einzelnen Köchern mit Schaumstoff im Bodenbereich - Inkl. Transportsicherung die im aufgeklappten Zustand als Ablagetisch nutzbar ist - der Grundrahmen besteht aus Aluminium-Schraubkanalprofil - wetter- und rutschfeste Holz Siebdruckplatte - 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl - 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller - inkl. einer selbsttätigen Bremse für die Bockrollen (Totmannbremse) - Griffstange rot |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme Netto |  |
|  |  |  |  | % Mwst. |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme: |  |

Los 2 Rollwagen Schläuche

| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge | Preis je Einheit netto in EUR | Gesamtbetrag netto in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rollwagen Schläuche Schlauchregal fahrbar mit drei Ebenen - Maße: 1200x600 mm (die Gesamtbreite darf an keiner Stelle die 600 mm überschreiten) - Transportwagen - Lagerregal für 480 m B-Schlauch oder 540 m C-Schlauch (bei 600 mm Breite), Ausführung als Schlauch-Lager - Schlauchregal aus geschweißtem Aluminiumrahmen - Drei Lagerebenen aus stabilem und widerstandsfähigem Aluminium-Profil - Bodenbelag aus BFU100 Siebdruck - 2 Bockrollen Ø 200 mm mit innenliegender Trommelbremse und Totmannfunktion - 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Richtungsfeststeller und zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller - Lösen der Totmannfunktion durch eine durchgehende Griffstange - Edelstahl-Gestängemechanismus - Zulässiges Gesamtgewicht: 500 kg - Durchmesser pro Rad ca. 200 mm, keine Plastikräder - An der senkrechten Schiene müssen außenseitig Befestigungprofile angebracht werden (Breite 30mm, Höhe 60mm, Tiefe 40mm) in 600 mm Höhe und 1400 mm mittig vom Fußboden - Es müssen acht Schläuche in einer Lage unterzubringen sein Befestigungsmöglichkeit zum Verhindern des Herausfallens der Schläuche, beidseitige Entnahme der Schläuche muss möglich sein |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme Netto |  |
|  |  |  |  | % Mwst. |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme: |  |

Los 3 Rollwagen Masken/Lungenautomaten

| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge | Preis je Einheit netto in EUR | Gesamtbetrag netto in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rollwagen mit vier Plattformen - L 1200 mm x B 800 mm x H 1600 mm - Höhe bis Oberkante Plattform max. 1600 mm, die Plattformen sind gleichmäßig verteilt - der Grundrahmen besteht aus Aluminium-Schraubkanalprofil - 4 Plattformen aus wetterfester Holz Siebdruckplatte oder aus wetterfestem Aluminium - 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl - 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller - inkl. einer selbsttätigen Bremse für die Bockrollen (Totmannbremse) - Griffstange - Zulässiges Gesamtgewicht 500 kg |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme Netto |  |
|  |  |  |  | % Mwst. |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme: |  |

Los 4 Rollwagen Behälter

| Lfd. Nr | ###### Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise, Anforderungen | Technische Angaben Bitte die Ist-Werte eintragen angebotenes Produkt bzw. Ausführung | Menge | Preis je Einheit netto in EUR | Gesamtbetrag netto in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rollwagen zur Aufnahme eines Behälters (Big Box) - L ca.1300 mm x B ca. 800 mm x H ca. 1100 mm - der Behälter kann entnommen werden - der Grundrahmen besteht aus Aluminium-Schraubkanalprofil - wetter- und rutschfeste Holz Siebdruckplatte - 2 kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl - 2 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller - inkl. einer selbsttätigen Bremse für die Bockrollen (Totmannbremse) - Griffstange - zulässiges Gesamtgewicht 500 kg |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme Netto |  |
|  |  |  |  | % Mwst. |  |
|  |  |  |  | Angebotssumme: |  |