Leistungsverzeichnis 5-Achsen-CNC-Fräsmaschine

Die Universität Greifswald beabsichtigt für die wissenschaftlichen Werkstätten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät eine 5-Achsen-CNC-Fräsmaschine anzuschaffen. Ausgeschrieben wird ein Bearbeitungszentrum mit 5-Achsen-CNC-Fräsmaschine zur Metallbearbeitung zwecks Einzelteilfertigung in höchster Qualität für wissenschaftliche Geräte. Aufgrund der hohen Variabilität der zu fertigen Werkstücke wird Wert auf hohe Betriebssicherheit und Schadensvermeidung an Gerät und Werkzeugen durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen gelegt. Alle genannten Komponenten sind Ausschlusskriterien und müssen gemeinsam ein funktionsfähiges, den Vorgaben entsprechendes Bearbeitungszentrum ergeben. Nicht angegebene Bauteile sind entsprechend mitzuliefern.

Vorgaben zur Maschine und weitere Leistungen:

Bearbeitungszentrum

- Bearbeitungszentrum: Eingehaustes Bearbeitungszentrum, 5-Achsen CNC-gesteuerte Fräsmaschine zur Metallbearbeitung

- 5 Achsen simultan, alle 5 Achsen müssen simultan verfahren können

- Verfahrwege: Verfahrwege X-Y-Z mindestens 600-550-450

- Positionierunsicherheit: Positionierunsicherheit für X-Y-Z nach ISO 230-2 kleiner/gleich 0,006 mm

- Sicherheitseinrichtung Z-Achse: Auffahrsicherung in Z-Achse

- Messsystem: Linearmesssystem mit Auflösung 0,01 µm

- Dämpfung: Maschinengrundkörper mit guten Dämpfungseigenschaften zur Vibrationsvermeidung

- Abmessung Werkstück: Werkstückdurchmesser bis 450 mm und Werkstückhöhe bis 355 mm möglich

- Störkreisdurchmesser: A-Achse in 0° Position: mindestens 770 mm

- Schwenkbereich: +/- 110 Grad

- Maulweite: ca. 550 mm

- Positionierung: Permanente Überwachung aller Positionierparameter

- Schmierung: automatische Zentralschmierung

- Unterbringung Elektronik: geschützte, vom Bearbeitungsbereich getrennte Elektronik

- Bedienerschutz: Einhausung mindestens des Bearbeitungsbereichs

- Schaltschrank: Schutz vor Schaltschranküberhitzung, mit Wartungssteckdose 230V

- Steuerung des Gerätes: mittels Heidenhain TNC7 24" Monitor

- Kontaktlose Werkzeugvermessung mittels Laser o.Ä.

- Werkstück-Tastsystem: Werkstückvermessung mittels Taster o.Ä.

- Werkzeugaufnahme SK40

Werkzeugspindel

- Werkzeugaufnahme: Aufnahme SK40, nach DIN 2079, Werkzeughalter nach ISO 7388-1

- Spindeldrehzahl: regelbar von ca. 20 1/min bis mindestens 15000 1/min

- Drehmoment: 20% ED mindestens 170 Nm

- Sicherheitseinrichtung: Auffahrsicherung in Z-Achse

Werkzeugmagazin

- Anzahl Werkzeuge: ca. 30 Plätze SK40

- Belastbarkeit: maximales Werkzeuggewicht insgesamt ca. 120 kg

- Werkzeuggewicht einzeln: bis ca. 8 kg

- Werkzeugdurchmesser: möglicher Werkzeugdurchmesser ca. 80 mm oder mehr bei voller Bestückung

- Werkzeuglänge: ca. 300 mm Werkzeuglänge möglich

- Werkzeugwechsel: Reinigung des Werkzeugkonus bei jedem Wechselvorgang, Zeit für automatischen Werkzeugwechsel (Span-zu-Span) weniger als 7 Sekunden

- Magazinlagerung: vor Verschmutzung geschützte Aufbewahrung

Schwenkrundtisch

- Größe: Tischgröße ca. 450x360 mm

- Maximale Belastung: Belastungsmöglichkeit bis ca. 300 kg

- Aufhängung: zweiseitige, stabile, vibrationsarme Lagerung

- Schwenkbereich: Schwenkbereich A-Achse mindestens 110° in beide Richtungen, Schwenkbereich C-Achse 360°

- Zyklus zum Vermessen der Kinematic A/C

- Positionierung: Positionierunsicherheit C-Achse: kleiner 7", Positionierunsicherheit A-Achse: kleiner 10"

- Haltekraft: Für die Bearbeitung sowohl großer als auch kleiner Werkstücke ausreichendes Klemm- und Haltemoment

- Kühlschmierstoffeinrichtung: mit Tank ca. 300 l und Fördermenge von ca. 50 l/min

- Spänewanne: leichte Entleerbarkeit des Auffangbehälters für Späne

- Reinigungspistole: zum Reinigen des Bearbeitungsraums von Spänen

Weitere Leistungen

- Lieferung: Lieferung frei Verwendungsstelle (Aufstellungsort), EG Torgröße H 292 cm x B 256 cm, leicht schräge Zufahrt, weitere Information sind aus den beigefügten Bildern zu entnehmen. Grundsätzlich wird eine Vorortbesichtigung vor Angebotsabgabe empfohlen. Der Bieter muss mit Angebotsabgabe gewährleisten, dass die Maschine für den vorgesehenen Standort geeignet ist und durch den Anbieter zu denen im Angebot genannten Preisen zum Aufstellungsort transportiert wird. Nachträgliche Kosten werden nicht akzeptiert.

- Betriebsbereite Aufstellung: Aufbau, Einrichtung, Einmessung, Inbetriebnahme und betriebsbereite Übergabe

- Einführung: Einführung aller betreffenden Mitarbeiter in die Gerätebedienung vor Ort

- Schulung: mindestens zwei mehrtägige Schulungen zu Gerätebedienung und -möglichkeiten für mindestens einen Mitarbeiter zu 3- und 5-Achs-Bearbeitung. Anhand dieser Schulung wird durch den Auftraggeber das benötigte, passende Zubehör spezifiziert und in einer folgenden Vergabe beauftragt.

- Garantie: 24 Monate (kostenpflichtige Gewährleistungsverlängerungen können nicht beauftragt werden)

- Ersatzteilverfügbarkeit:  mindestens 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Vorgesehener Standort

- Das Tor zur Einbringung ist 256 m breit und 2,92 hoch. Die zur Verfügung stehende

- Aufstellfläche beträgt maximal ca. 360 x 400 cm inklusive der nötigen Wartungswege. Ein beweglicher Steuerungstisch ist sinnvoll. Im hinteren Bereich (bis ca. 160 cm ab Wand) sowie seitlich links (bis 40 cm ab Wand) und seitlich rechts (bis ca. 130 cm ab Wand) ist die Höhe durch ein Lüftungsrohr auf ca. 2,85 m beschränkt. Beim Einbringen muss ein Lüftungsrohr in gleicher Höhe unterquert werden. Zwischen den Rohren ist eine mehr oder weniger quadratische Fläche von 2 x 2 Metern mit einer Höhe von ca. 3,5 Metern verfügbar. Sollten Rohre vor dem Einbringen demontiert werden müssen oder Umbauten an der Lüftungsanlage zum Aufstellen des angebotenen Gerätes nötig sein, so ist dies unbedingt im Angebot anzugeben! Alle weiteren Voraussetzungen bezüglich Standortes und Anschlüssen sind im Angebot anzugeben. Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird vor Angebotsabgabe dringend empfohlen!