Leistungsverzeichnis

Backbone Lückenschluss

Lauterburg – Windpark

Tiefbau und Kabelzugarbeiten

1. Allgemeines

Das Landratsamt Ostalbkreis schreibt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Tiefbauarbeiten zur Herstellung des Backbone-Lückenschlusses von Lauterburg bis zum Windpark Lauterburg aus.

Leerrohrpartitionierung und Kabelzug sind ebenfalls vorgesehen.

Die Absteckung von Bestandsleitungen/Grenzpunkten wird bei Bedarf vom Vermessungsteam des Auftraggebers ausgeführt. Ebenso die Einmessung der neu gesetzten Kabelschächte und verlegten Leitungen. Der Aufwand für die Koordination ist in den Gesamtpreis einzukalkulieren.

Die Arbeiten und die zu liefernden Materialien entnehmen Sie dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis und dem Plan im Anhang.

2. Ausführungsort

Die Baustelle befindet sich in Essingen-Lauterburg.

3. Ausführungszeitraum

Die Arbeiten sind bis zum 30.11. 2026 fertigzustellen.

4. Leistungsumfang und Leistungsverzeichnis (siehe auch beil. Pläne)

Tiefbau

- Schafhalde (alles im unbefestigten Bereich)

Setzen eines Kabelschachts (EK 338 oder vergleichbaren).

Aufgraben und freilegen des MRV 7x14/10, aufschneiden des Mantels, herauslegen des MR grau, diesen verlängern und in den Schacht fachgerecht einführen.

Aufgraben und freilegen der HDPE 50- Leerrohre. Sichten des unbelegten Rohres, schneiden, verlängern und in den Schacht fachgerecht einführen.

Abgeschnittene Rohrenden abdichten. (Endstopfen)

Leitungsgraben HDPE 50 ca. 4 m Länge, Überdeckung 80 cm,

Leitungsgraben MR 14/10  ca. 2 m Länge, Überdeckung 80 cm.

Fachgerechtes Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens und Herstellung des ursprünglichen Zustands der Oberfläche.

Der Kabelschacht, das HDPE 50-Leerrohr und das MR 14/10 sind zu liefern.

- Windpark (alles im unbefestigten Bereich)

Setzen von 2 Kabelschächten (EK 338 oder vergleichbaren).

-Aufgraben und freilegen der HDPE 50- Leerrohre bei KS 1. Sichten des unbelegten        Rohres, schneiden, verlängern und in den Schacht fachgerecht einführen.

Abgeschnittene Rohrenden abdichten. (Endstopfen)

-Aufgraben der beiden HDPE 50-Leerrohre, KS 2 über beide Leitungen bauen, Abdichten der Einführungen.

-Verbindung zwischen beiden Schächten mit offener Bauweise herstellen, Streckenlänge ca. 40 m, Grabentiefe 90 cm, 30 cm breit. MRV 4x20/15 Mantelfarbe grau einlegen und in Schächte fachgerecht einführen.

Fachgerechtes Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens und Herstellung des ursprünglichen Zustands der Oberfläche.

Mehraufwand wegen vorhandener Leitungen ist in den Gesamtpreis einzukalkulieren.

Die beiden Kabelschächte und das Kabuflex-Leerrohr sind zu liefern.

Leerrohrpartitionierung

- Vom KS neu (Schafhalde) bis KS 1 (Windpark) ist das leere HDPE 50 mit 3 MR 16/12 (rot, grün, blau) zu partitionieren. Steckenlänge ca. 1600 m. 3 Zwischenziehgruben sind in den Preis einzukalkulieren.

Die Mikrorohre 16/12 sind zu liefern.

Kabeleinzug

- Kalibrierung und Druckprüfung der eingezogenen MR 16/12

(ca. 1,6 km, alle 3 MR 16/12)

- Einziehen eines LWL Mikrokabel, 144 Fasern vom MFG 18, Reutestraße bis zum KS 2 Windpark. (ca. 260 m in MR 14/10, ca. 1600 m in MR 16/12, ca. 40m in MR 20/15).

Das Kabel ist ungeschnitten einzubringen, Mehraufwand durch Ausblasen und Zwischenablage ist in den Preis einzurechnen. Loops und Schachtablagen siehe Plan.

Das Mikrokabel 144 Fasern ist zu liefern.

5. Material

Vom Auftragnehmer sind zu liefern:

- 3 x Kabelschacht (EK 338 D400, ausbetonierter Deckel, oder vergleichbaren),

- MR 14/10 ca. 5 m,

- HDPE 50 ca. 10 m,

- MRV 4x20/15, Mantelfarbe grau, ca. 50 m,

- 3 x MR 16/12 (rot, grün, blau) je 1630 m

- LWL Mikrokabel 144 Fasern ca. 2,1 km

- Neben den bereits angegebenen Materialien noch Zubehör- und Kleinteile (Verbinder, Reduzierstücke, Endkappen, etc.)

6. Rechnungsstellung

Das Einholen der Leitungsauskünfte ist in den Gesamtpreis einzukalkulieren.

Es sind folgende Arbeiten auszuführen und Materialen zu liefern (bitte tragen Sie Preise ein):

|  |  | Menge (lfm/ Stück) | Einzel- preis | Gesamtpreis pro Position (netto) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 1.1 | Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen | 1 |  |  |  |
| Pos. 2.1 | Offene Bauweise unbefestigt Graben 30cm breit, 1,0m tief, verfüllen, verdichten, herstellen der ursprünglichen Oberfläche | 50 m |  |  |  |
| Pos. 2.2 | Herstellung von Zwischenziehgruben, unbefestigter Bereich, verfüllen, verdichten und herstellen der ursprünglichen Oberfläche | 3 Stck. |  |  |  |
| Pos. 2.3 | Kabelschacht (EK 338 oder vergleichbaren) Liefern und setzen im unbefestigten Bereich | 3 Stck. |  |  |  |
| Pos. 2.4 | Liefern und verlegen MRV 4x20/15 grau. Einführung in Schächte ist im Preis enthalten | 45 m |  |  |  |
| Pos. 2.5 | Liefern und verlegen Trassenwarnband | 50 m |  |  |  |
| Pos. 3.1 | Liefern und Einziehen von 3x MR 16/12 mm in leeres Leerrohr DA 50 | 1.600 m |  |  |  |
| Pos. 3.2 | Liefern und Einblasen eines LWL-Kabels 144 Fasern in MR 14/10, 16/12 und 20/15. Ausblasen und Zwischenablage ist einzukalkulieren. | 2.100 m ungeschnitten |  |  |  |
| Pos. 3.3 | Dichtheitsprüfung der eingezogenen MR 16/12 inklusive Protokoll (pro lfd.m Einzelrohr) | 4.800 m |  |  |  |
| Pos. 3.4 | Kalibrierung der eingezogenen MR 16/12 inklusive Protokoll (pro lfd.m Einzelrohr) | 4.800 m |  |  |  |
| Pos. 3.5 | Endkappen, Verbinder MR 16/12, 14/10 | 5 Stck. |  |  |  |
| Pos. 3.6 | Einzelzugabdichtungen MR 16/12, 14/10 | 7 Stck. |  |  |  |
| Pos. 3.7 | Verbindungsmuffe, Endstopfen HDPE 50 | 2 Stck. |  |  |  |
| Pos. 3.8 | Öffnen und schließen von Kabelschächten | 5 Stck. |  |  |  |
| Gesamtpreis (netto) Pos. 1.1 – 3.8 in EUR |  |  |  |  |
| Zzgl. Umsatzsteuer 19 % in EUR |  |  |  |  |
| Gesamtpreis (brutto) in EUR |  |  |  |  |