Leistungsverzeichnis

Backbone Lückenschlüsse

Tiefbauarbeiten und Kabeleinzug

1. Allgemeines

Das Landratsamt Ostalbkreis schreibt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Backbone-Lückenschlüsse für die Lose Aalen-Ebnat, Neresheim, Abtsgmünd-Bronnen und Adelmannsfelden aus.

Kabeleinzug ist dabei von Abtsgmünd bis Bronnen vorgesehen.

Die Absteckung von Bestandsleitungen/Grenzpunkten wird bei Bedarf vom Vermessungsteam des Auftraggebers ausgeführt. Ebenso die Einmessung der verlegten Leitungen. Der Aufwand für die Koordination ist in die Preise einzukalkulieren.

Die Arbeiten und die zu liefernden Materialien entnehmen Sie dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis und den Plänen im Anhang.

2. Ausführungsort

Die Baustellen befinden sich in Aalen-Ebnat, Neresheim, Bronnen und Adelmannsfelden.

3. Ausführungszeitraum

Alle Arbeiten in den Losen sind bis zum 30.09.2026 fertigzustellen.

4. Leistungsumfang und Leistungsverzeichnis (siehe auch beil. Pläne)

Los 1, Aalen-Ebnat, Kreuzung L1076 / L 1084:

Tiefbau

- Herstellung einer Verbindung zwischen zwei vorhandenen Kabelschächten (EK338) mit 1 x Kabuflex DA 110 mm Leerrohren, im unbefestigten Bereich. Überdeckung 80 cm, Streckenlänge ca. 7 m.

Einführen der Leerrohre in die Schächte mit Abdichten. Wiederverfüllung des Leitungsgrabens, verdichten und Herstellung des ursprünglichen Zustands.

Das Kabuflex-Leerrohr sind zu liefern.

1 Pauschal netto       €

Los 2, Neresheim beim Umformer, An der Alten Straße 2:

Tiefbau

- Herstellung einer Verbindung zwischen zwei vorhandenen Kabelschächten (EK338) mit 2 x Kabuflex DA 110 mm Leerrohren, Überdeckung 80 cm, Streckenlänge ca. 19 m.

Einführen der Leerrohre in die Schächte mit Abdichten.

Die Kabuflex-Leerrohre sind zu liefern.

Die beiden Schächte befinden sich vor der Umformerstation. Im Bereich der Tiefbaustrecke (ca. 5 m befestigt, 14 m unbefestigt) sind vorhandene Leitungen zu queren. Eine Abstimmung mit dem Leitungsträger ist vor Bauausführung erforderlich.

Mehraufwand wegen vorhandener Leitungen ist in den Gesamtpreis einzukalkulieren.

- Fachgerechtes Verfüllen des Leitungsgrabens, im befestigten Bereich Wiederherstellung der Trag- und Deckschicht, Rückschnitt und Fugenabdichtung.

Alle dafür benötigten Materialien sind zu liefern.

1 Pauschal netto       €

Los 3, Bronnen, Höhe Gebäude Abtsgmünder Str. 34 :

Tiefbau

- Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellensicherung

(Das Auf- und Abbauen einer transp. Lichtzeichenanlage ist einzukalkulieren)

- Herstellung eines Leitungsgrabens entlang der L 1075 in offener Bauweise, vom Ende der Straßensanierung bis Höhe Gebäude Abtsgmünder Str. 34. ( ca. 36 m)

- Davon ca. 30 m im befestigten Bereich (Fahrbahn), Überdeckung 1,20.

- Liefern und verlegen eines MRV 12x10/6 (ca. 40 m), Mantelfarbe orange, und verbinden mit vorhandenem MRV 12x10/6.

- Liefern und setzen eines Kabelschachts (EK 338 oder Vergleichbares) im unbefestigten Bereich. Einführen des MRV 4x20/15 und 12x10/6.

- Liefern und Einbauen eines Trassenwarnbands, oberhalb der Leitungszone (ca. 36m)

- Anschließend fachgerechtes Verfüllen und Verdichten des Leitungsgrabens, im Fahrbahnbereich mit Einbau der Trag- und Deckschicht, Rückschnitt und Fugenabdichtung.

Kabeleinzug von KS 1 bis Kabelschacht Ellwanger Str. 4:

- Kalibrierung und Druckprüfung eines vorhandenen MRV 4x20/15 Bronnen-Abtsgmünd

(ca. 2,9 km, alle 4 MR)

- Liefern und einziehen eines LWL 144 Fasern in ein MR 20/15 vom neuen Kabelschacht KS 1 in Bronnen über 2 Streckenschächte bis zum vorhandenen Kabelschacht in Abtsgmünd, bei Gebäude Ellwanger Straße 4. (Ca. 3 km),

Schachtablagen (siehe Plan) einbringen.

- Einziehen 2 x LWL 72 Fasern (bauseits gestellt) in 2 x MR 10/6. (je ca. 190 m)

1 Pauschal netto       €

Los 4, Adelmannsfelden, L 1073 / Einmündung Kuderberg:

Tiefbau

- Herstellung einer Verbindung zwischen zwei vorhandenen Kabelschächten (EK338) mit einem Rohrverband MRV 4x20/15 im unbefestigten Bereich. Überdeckung 120 cm. Streckenlänge ca. 16 m.

Einführen des MRV 4x20/15 in die Schächte mit Abdichten. Wiederverfüllung des Leitungsgrabens, verdichten und Herstellung des ursprünglichen Zustands.

1 Pauschal netto       €

5. Material

Vom Auftragnehmer sind zu liefern:

- Neben den bereits angegebenen Materialien die zu noch erforderlichen

Zubehör- und Kleinteile (Verbinder, Reduzierstücke, Endkappen, Einzelzugabdichtungen etc.)

Die Preise sind bei  den einzelnen Losen einzukalkulieren.

6. Rechnungsstellung

Das Einholen der Leitungsauskünfte ist in den Gesamtpreis pro Los einzukalkulieren.