Leistungsbeschreibung

FraUAS CIT-Strg 08-26

Erweiterung eines bestehenden Nimble Storage Systems

(öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO)

Inhalt

Gegenstand der Ausschreibung	2

Art und Umfang der Leistung	2

Bestandssystem	2

Erweiterung	2

Inbetriebnahme	2

Leistungsort / Verwendungsstelle	2

# Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erweiterung des bestehenden Nimble Storage Systems.

# Art und Umfang der Leistung

## Bestandssystem

Das aktuelle Nimble HF40 System ist auf 2 Standorte verteilt. Es besteht jeweils aus einem Plattenshelf mit 2 Controllern pro Standort.

Es sind jeweils 21 10TB HDDs und 6 SSDs verbaut. Die SSDs werden nur als Cache verwendet.

Genaue System Bezeichnung: Nimble HF40-QP-210T-23040F

Das System funktioniert rein als iSCSI Speichersystem

## Erweiterung

Die hier ausgeschriebene Erweiterung des Systems muss folgendes erfüllen:

- Ein Erweiterungsshelf für jeden Standort

- 21 x 10TB HDDs pro Shelf

- 6 SSDs pro Shelf als Cache in ausreichender Menge

- 2 Netzteile in jedem Shelf

- Die Stromversorgung erfolgt über Schuko Stecker

- Hardware und Software Support so lange wie möglich, jedoch maximal 3 Jahre

- Alle nötigen Kabel zum Anschluss an die Bestandshardware und die Stromversorgung sind im Angebot enthalten

## Inbetriebnahme

- Der Verkäufer stellt einen Techniker der vor Ort den Anschluss und die Inbetriebnahme aller Komponenten zusammen mit den Technikern der Frankfurt University of Applied Sciences durchführt.

- Die Inbetriebnahme soll im laufenden Betrieb ohne Downtime erfolgen

# Leistungsort / Verwendungsstelle

Leistungsort für die zu erbringenden Leistungen sind die Serverräume der Frankfurt University of Applied Sciences auf dem Campus am Nibelungenplatz 1 in 60318 Frankfurt am Main.

Die Serverräume liegen im Gebäude 1 und im Gebäude 3.

Der Serverraum im Gebäude 1 ist über einen Aufzug (Fassungsvermögen 1 Euro-Palette) im 3. Obergeschoss und der Serverraum im Gebäude 3 ist ebenerdig erreichbar.

Die Ware muss an beiden Standorten angeliefert werden. Die Standorte können direkt nacheinander beliefert werden. Fahrzeit zwischen den beiden Standorten ca. 5 Minuten.