Leistungsverzeichnis Los 1

| Lieferumfang: | Miete von zwei Geräteträgern inkl. Heck-Anbaustreuer und Räumschild |
| --- | --- |
| Vergabenummer: | 90.4/2026/Miete2Geräteträger/VgV-oV |

- Motor

| Dieselmotor mit Partikelfilter | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Leistung mind. 100 KW | _____________ KW |
| Hubraum mind. 2.900 ccm | _____________ ccm |
| Auspuff nach oben verlegt | Ja □ Nein □ |

- Fahrantrieb/Fahrgestell

| 4x4 Allradantrieb inkl. Kriechganguntersetzung zuschaltbar | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| min. 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang | Ja □ Nein □ |
| Inkl. Kriechgang min. 10 Vorwärts- und 2 Rückwärts | Ja □ Nein □ |
| Differenzialsperre | Ja □ Nein □ |
| Höchstgeschwindigkeit mind. 80 km/h | _____________ km/h |
| Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern vorn | Ja □ Nein □ |
| Starrachse mit Stabilisator und progressiver Blattfederung hinten | Ja □ Nein □ |

- Hydraulik/Anbaumöglichkeiten

| 1 Arbeitskreis. Hydraulikkupplungen vorn, mittig und hinten. Antrieb eines hydraulischen Gerätes vorn oder hinten möglich. Maximal 55 l/min. Maximal 200 bar. | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| 2. Schwenkfunktion vorn | Ja □ Nein □ |
| Leckölleitung vorn | Ja □ Nein □ |
| Heckhydraulik | Ja □ Nein □ |
| Anhängerkipphydraulik | Ja □ Nein □ |
| Vorbauschnellwechselsystem SWV 500 | Ja □ Nein □ |
| hydraulisch betätigte Frontanbauplatte | Ja □ Nein □ |

- Maße und Gewichte

| Radstand: 2.400 mm bis 2.500 mm | ________________ mm |
| --- | --- |
| zul. Gesamtgewicht ohne Zusatzgeräte: über 3.500 kg | ________________ kg |
| Anhängelast, gebremst: mind. 3.000 kg | ________________ kg |

- Pritsche

| hydraulischer Dreiseitenkipper | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Stirnwanderhöhung | Ja □ Nein □ |
| Breite innen mind. 1.450 mm | ________________ mm |
| Länge innen mind. 2.000 mm | ________________ mm |
| Bordwandhöhe mind. 400 mm | ________________ mm |
| Zusätzliche seitliche Bordwanderhöhung mind. 300 mm aus Aluminium | Ja □ Nein □ |

- Bereifung

| Winterbereifung 225/ 75 R 16C | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| 1x Ersatzrad als Loslieferung | Ja □ Nein □ |

- Bremsen

| 4-Kanal-ABS- Bremssystem | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse innenbelüftet | Ja □ Nein □ |

- Fahrerhaus

| 2-Mann Fahrerhaus kippbar | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Fahrerhaus in Space-Frame Bauweise | Ja □ Nein □ |
| 12 V Bordsteckdose | Ja □ Nein □ |
| Innenspiegel | Ja □ Nein □ |
| Außenspiegel rechts/links elektrisch verstell- und beheizbar | Ja □ Nein □ |
| elektrische Fensterheber rechts/links | Ja □ Nein □ |
| Betriebsstundenzähler | Ja □ Nein □ |
| Klimaanlage | Ja □ Nein □ |
| Hydraulisch gefederter Fahrerschwingsitz | Ja □ Nein □ |

- Elektrische Anlage

| 12 V Anlage | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| rückwärtiger Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus | Ja □ Nein □ |
| LED- Rundumkennleuchte hinter Fahrerhaus links, abnehmbar, auf Stativ | Ja □ Nein □ |
| Leuchtenträger mit Anbauscheinwerfer für Vorbaugeräteeinsatz, Kennzeichenhalter und Arbeitsscheinwerfern | Ja □ Nein □ |
| Anhängersteckdose hinten 13-polig | Ja □ Nein □ |
| Radiovorrüstung inkl. Antenne und Lautsprecher | Ja □ Nein □ |

- Sonstige Fahrzeugausstattung

| Fahrzeugfarbe kommunalorange | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Kugelkopfanhängevorrichtung | Ja □ Nein □ |
| Bolzenanhängevorrichtung | Ja □ Nein □ |
| Warndreieck, Verbandskasten | Ja □ Nein □ |
| Feuerlöscher mit Befestigung im Fahrerhaus | Ja □ Nein □ |
| Warnmarkierung rot / weiß auf reflektierender gemäß DIN 30710 zusätzlich mit seitlicher Warnmarkierung | Ja □ Nein □ |
| Fahrzeugkonservierung mit Unterbodenschutz | Ja □ Nein □ |

- Räumschild

| Räumschildbreite 1.800 mm bis 2.000 mm | ________________ mm |
| --- | --- |
| hydraulische Verschwenkheinheit | Ja □ Nein □ |
| Druckbegrenzungsventil für Hydraulikanlage | Ja □ Nein □ |
| Schneeräumleiste aus Gummi | Ja □ Nein □ |
| Warnflaggen rechts / links | Ja □ Nein □ |

- Heckanbau - Walzenstreuer

| Walzenstreuer für rieselfähiges Streugut (z. B. Splitt, Sand, Salzgemische, Sand-Salzgemische) | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Befüllung des Streuers durch Ankippen des Dreiseitenkippaufbaus | Ja □ Nein □ |
| Schottwand zur Trennung des Dreiseitenkippers in zwei Parzellen, wovon die eine als Kontergewicht und die andere als Streugutbevorratung genutzt wird. Montage der Schottwand ohne Bohren von Löchern im Dreiseitenkippaufbau. | Ja □ Nein □ |
| Hydraulischer Antrieb über Heckhydraulik | Ja □ Nein □ |
| Streubreite mind. 1.200 mm | Ja □ Nein □ |
| Schutzgitter | Ja □ Nein □ |
| Dosier- und Schottschieber | Ja □ Nein □ |
| Fahrzeugfarbe kommunalorange | Ja □ Nein □ |
| Warnmarkierung rot / weiß auf reflektierender Folie mit Aufschrift "Winterdienst" gemäß DIN 30710 | Ja □ Nein □ |
| Beleuchtung mit 13-poligen Stecker | Ja □ Nein □ |

| Lieferung zum 1. April 2027 | Ja □ Nein □ |
| --- | --- |
| Max. 100 Betriebsstunden bei Auslieferung | Ja □ Nein □ |
| Garantie: mind. 12 Monate | ____________ Monate |

Monatsmiete netto:					____________________________

zzgl. 19 % Mwst.:					____________________________

Monatsmiete brutto:				____________________________

Angebotssumme (72 Monatsmieten):		____________________________