Seite - 1 -

Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis) - ggf. je Los bei Losaufteilung

als Bestandteil des Angebots vom

für: Lieferung eines Servers (weiterführende Schule)

|  |  |  | von Bieterin oder vom Bieter auszufüllen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Leistung, Kennzeichnung, technische Angaben, mit dem Angebot vorzulegende Nachweise | Menge bzw. Einheit | Preise je Einheit EUR | Gesamt- betrag EUR |
| 1 | Tower, als funktionsfähiger Server mit nachstehenden Komponenten: - TPM Chip - Gehäuse: - Tower-Formfaktor - für mind. 8 Hot-Plug-fähige Festplatten - Mainboard - 1 Sockel, - 4x DIMM- Steckplätze für RAM - mind. 2x PCIe Slots für Netzwerkkarten - 8x NVMe Anschlüsse - 2x Onboard Nic mind. 1 bis 2,5 GBit - Prozessor - 1 Sockel, Intel 64 oder AMD64 - mit Intel VT/AMD-V CPU Flag für Virtualisierungsunterstützung - mind. 2,5 GHz Basistakt - mind. 6 Kerne / 12 Threads - Raid - kein Hardware-Controller - Software-RAID - Massenspeicher - 2x mind. 500 GB NVMe, Hot-Plug fähig - 4x mind. 2 TB NVMe, Hot-Plug fähig - Arbeitsspeicher - 2x 32 GB, - mind. 5.600 MT/s UDIMMs, - ECC-fähig - Remote Management - dedizierte NIC - Stromversorgung - Dual/ Redundante Netzteile, - Hot-Plug-fähig - Netzwerk - 2x Quad - (4er) Erweiterungskarte, Typ Ethernet Nic, mind. 1 bis 2,5 GBit - mindestens 60 Monate Herstellergarantie inkl. aller Ersatzteile (neu), Arbeitsleistungen und Anfahrtskosten sowie support sowie Vor-Ort Service mit Reaktionszeit Next Business Day (NBD) – kein Drittanbieter - Der Server ist vollständig montiert und betriebsbereit inkl. grundlegender Konfiguration (BIOS, Firmware aktuell etc.) zu liefern. - Ein Funktionstest ist durchzuführen und zu dokumentieren. - POST-Test (Systemstart ohne Fehler) - Speicherprüfung (RAM vollständig erkannt) - Prüfung aller NVMe-Laufwerke - Netzwerkfunktion (Ports aktiv) - Prüfung redundanter Netzteile - Produktbeschreibung jeder geforderten Komponente sowie des Supports/ der Garantieerweiterung sind bei Angebotseinreichung mit abzugeben. - Bei Auftragserteilung sind mit der Lieferung die Nachweise des Funktionstest mit zu liefern. Vertragsgrundlage wird der EVB-IT Kaufvertrag! | 1 |  |  |
|  |  |  | Netto-Angebots-summe: |  |
|  |  |  | % MwSt. |  |
|  |  |  | Angebots- summe: |  |