Leistungsverzeichnis

Beschaffung einer flexiblen RF-Leitung

Inhalt

1	Allgemeines	1

2	Hintergrund der Beschaffung	2

3	Leistungs- / Lieferumfang	3

4	weiterer Leistungsumfang	4

# Allgemeines

Die GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI) ist eine selbstständige Großforschungseinrichtung, die eine der weltweit führenden Teilchenbeschleunigeranlagen für die Forschung betreibt.

Etwa 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei GSI beschäftigt. Dazu kommen jährlich rund 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Universitäten und anderen Forschungslaboren weltweit, um die Anlage für Experimente zu nutzen.

Mit dem FAIR Projekt (Facility for Antiproton and Ion Research) wird am Standort der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (GSI GmbH) in Darmstadt eine hochmoderne Teilchenbeschleuniger- und Experimentieranlage zur Grundlagenforschung und angewandter Forschung realisiert. Diese Anlage wird in internationaler Zusammenarbeit mit derzeit 10 Partnerstaaten in Darmstadt (Bundesland Hessen) finanziert und errichtet.

Weitere Informationen über die GSI und FAIR finden Sie im Internet unter http://www.gsi.de/.

# Hintergrund der Beschaffung

Ein RF-Verstärker ist eine Komponente der Hochfrequenztechnik, die aus einer kleinen Eingangsleistung eine deutlich größere Ausgangsleistung erzeugt. Für die HITRAP-RF-Kette werden dabei typischerweise Pulsleistungen im Bereich von bis zu etwa 200 kW Spitzenleistung bei der jeweiligen Betriebsfrequenz benötigt. Entscheidend ist dabei nicht nur die Verstärkung, sondern die kontrollierte Amplituden- und Phasenstabilität in Verbindung mit der Impulsformung, damit die nachfolgenden Resonatoren/Lasten die gewünschte Feldstärke einstellen können. Unter „RF-Kabelübertragung“ versteht man den Transport der HF-Leistung vom Ausgang der Verstärker zu einer nachgeschalteten Komponente über eine Leitung: Das Kabel muss die Signale mit möglichst geringer Dämpfung und definierter Impedanz weiterleiten; zugleich entstehen durch Biegeradien, Übergänge und Geometrie frequenzabhängige Phasenverschiebung und Amplitudenänderungen, die in der Systemauslegung berücksichtigt werden.

Eine flexible RF-Kabelkonstruktion ist in diesem Anlagenkontext erforderlich, weil die Verbindung zwischen dem EX (Experimental bzw. ESR)-Gebäude und dem TK (Transfer Channel) von GSI baulich nicht als ideale Gerade realisiert werden kann. Die effektive Kabellänge wächst gegenüber der geradlinigen Distanz von etwa 70 m durch notwendige Umwege, Ecken/Leitungsführungen und Montagepunkte in Gebäudeteilen sowie im Außenbereich. Damit das Kabel diese Wegführung mechanisch abbildet, müssen Biegebeanspruchungen beherrscht werden, ohne die elektrischen Eigenschaften der Leitung zu degradieren. Deshalb ist die Leitung als flexible Hochleistungslösung mit definierter Impedanz, ausreichender Schirmung und mechanischer Langzeitstabilität zu konstruieren, um die RF-Kette zwischen den bestehenden HITRAP-Verstärkern und dem neuen Beschleunigerstandort im TK belastbar zu schließen.

Hinzu kommt, dass der Kabelweg teilweise innerhalb von Gebäuden und teilweise im Freien verläuft. In solchen Hybrid-Umgebungen kann sich entlang des Leitungsinneren bzw. in zugehörigen Anschluss-/Mantelbereichen Feuchtigkeit niederschlagen oder eindringen; Feuchte und daraus resultierende Korrosion erhöhen die dielektrischen Verluste und können bei Hochleistung zu lokaler Überhitzung und damit zu einem vorzeitigen Ausfallrisiko führen. Deshalb ist ein Dehydratisierungskonzept als Teil der Konstruktion notwendig: Es reduziert die Feuchte im Leitungsaufbau und stabilisiert damit die elektrischen Kenngröße.

Insgesamt ermöglicht die neue RF-Kabelanbindung die vorhandenen HITRAP-RF-Verstärker weiterhin an die neue Einbaulage des Beschleunigers im TK anzukoppeln; damit kann der neue Beschleuniger für die erste Inbetriebnahme von FAIR zuverlässig betrieben werden. Das ist ein wesentliches Ziel für GSI in den folgenden Jahren.

# Leistungs- / Lieferumfang

Der Umfang der Ausschreibung betrifft eine flexible, verlustarme RF-Leitung, die für höhe Leistungen und den Betrieb bei 108 MHz geeignet ist. Die RF-Leitung soll aus mehreren Einzelkomponenten zusammengesetzt werden. Die RF-Leitung wird im Freien verlegt und benötigt zusätzlich ein autonomes Dehydrator-System.

Die folgende Tabelle beschreibt die Leistungsdaten, die das System mindestens erreichen soll. Diese sind entsprechend mit dem Angebot zu erläutern.

| Parameter | Menge | Unit |
| --- | --- | --- |
| 5" Low Loss Air Dielectric Cable Standard Jacket, intended for Outdoor Usage | 200 | m |
| 4-1/2" Connector for 5" Coaxial Cable, O-Ring Sealing; 4 1/2 IEC | 4 | pcs. |
| 1-5/8" Low Loss Air Dielectric Cable; standard jacker; intended for outdoor use | 400 | m |
| 7-16 DIN Male Connector for 1-5/8" Coaxial Cable, Sealing compound | 6 | pcs. |
| 1-5/8" Connector for 1-5/8" Coaxial Cable, O-Ring Sealing; 1-5/8" EIA | 2 | pcs. |
| 3/8" Low-Loss Flexible Cable; standard Jacket, intended for outdoor use | 1600 | m |
| N Male Connector for 3/8" Coaxial Cable. | 16 | pcs. |
| Automatic Dehydrator System; 230 V AC power supply; max. Capacity 860 l/h output pressure 20–35 kPa | 1 | pc. |
| Wall feed through for 5” Cable; Single Entry Kit; | 2 | pcs. |
| Wall feed through for 1-5/8” Cable, Single Entry Kit; | 2 | pcs. |
| Grounding Kit, Pre-formed Copper Strap; for 5" air-dielectric cable | 4 | pcs. |
| Grounding Kit, Pre-formed Copper Strap for 1-5/8" air-dielectric cable | 4 | pcs. |

# Weiterer Leistungsumfang

Weitere Mindestanforderungen an die Leistungsdaten sind ebenfalls entsprechend mit dem Angebot darzulegen:

- Der Anbieter muss darlegen, wie die Wartung und Ersatzteilversorgung über drei Jahre hinweg organisiert werden. Die Wartung ist pro Jahr optional zu bepreisen.

- Dokumentation: Bedienungs- und Montageanleitung