|  | Vergabenummer |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20261000… |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Radsportzentrum Mecklenburg- Vorpommern (RSZ), Schwerin, Wittenburger Straße 122, 19059 Schwerin |  |  |
| Leistung |  |  |
| Stahlbauarbeiten |  |  |

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Mindestanforderungen an Nebenangebote

| Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen: |  |  |  |  |  |  | Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuschlags-kriterien | LV | Los | Titel | Pos. | Bezeichnung | Anforderung LV |  |
| Preis |  |  | 2. | 10-50 | Dachtragwerk | Fachwerkbinder aus Rundrohren, 3-Gurt und Pfetten aus Walzprofilen | Konstruktionshöhe Dachtragwerk muss beibehalten werden, d.h. Höhenkote UK Untergurt darf nicht unterschritten werden und Höhenkote OK Trapezblech ist zwingend einzuhalten. Spannweiten und bestehende, bereits gebaute Auflagerpunkte sind beizubehalten; Auflagerlasten dürfen die statisch zulässigen Grenzwerte gemäß geprüfter Statik nicht überschreiten. Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nach Eurocode 3. Lastannahmen und Befestigungsmöglichkeiten für Sporttechnik und HTA- Gewerke mindestens wie im Hauptangebot erkennbar. |
| Preis |  |  | 2 | 160 | Beschichtung | C2.04 AK, AY | Korrosionsschutzsystem eindeutig nach DIN EN ISO 12944 beschreiben. Korrosivitätskategorie mindestens C2 oder gemäß Planung. Schichtaufbau, Sollschichtdicken, Vorbereitungsgrad und Farbton sind anzugeben. Beschichtung muss für die Nutzung in einer Sport-/Radsporthalle geeignet, reinigungsbeständig und emissionsarm sein. Keine Beeinträchtigung von Brandschutz, Dauerhaftigkeit und Wartbarkeit. |
| Preis |  |  | 3 | ff | UK Gebäudehülle | Fassadenstützen mit Isokörben für Screen- Vorhangfassade | Grundlegende Konstruktionsdetails der Screen-/Vorhangfassade sind beizubehalten (geometrische Lage der Anschluss- und Befestigungspunkte, Lastweiterleitung und Ausführung der Isokörbe müssen mindestens der LV-Lösung entsprechen). |
| Preis |  |  | 4 | ff | Trapezblechdach | Dachaufbau und Dachöffnungen | bauphysikalische und brandschutztechnische Auslegung mindestens gemäß Planung/GEG-Nachweis. Lage, Größe und Funktion von Oberlichtern, Dachöffnungen und RWA-Abzügen gemäß Planunterlagen im LV. |
| Preis |  |  | 5 | ff | Sandwichfassade | Wandaufbau und RWA- Öffnungen | bauphysikalische und brandschutztechnische Auslegung mindestens gemäß Planung/GEG-Nachweis. Lage, Größe und Funktion der RWA-Klappen gemäß Planunterlagen im LV. Anschlüsse an Dach/Screen/Tragwerk technisch gleichwertig. |