Los „Fahrzeug“ (1) 
Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau LF20

Ausschreibungsgegenstand:

Die Gemeinde Lunden (über das Amt KLG Eider) beabsichtigt für die Freiwillige Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug (LF20) in Anlehnung an die DIN 14530-11 in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Version (derzeit DIN 14530-11:2019-11) zu beschaffen. Gemäß der vorgenannten Norm handelt es sich um ein Löschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlöschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, einem Löschwasserbehälter, und einer feuerwehrtechnischen Beladung für eine Gruppe, das überwiegend zur Brandbekämpfung, zum Fördern von Wasser und zum Durchführen einfacher Technischer Hilfeleistungen dient, mit seiner Besatzung eine selbstständige taktische Einheit bildet und dessen Besatzung aus einer Gruppe (1/8) besteht.

Abweichungen von der Norm werden in der Leistungsbeschreibung definiert. Sofern keine Abweichungen definiert sind, gelten die unten genannten Norm- und Unfallverhütungsvorschriften. Nicht abschließend aufgezählt sind normabweichend insbesondere eine maschinelle Zugeinrichtung und ein größerer Löschwassertank sowie Zusatzbeladung gefordert.

Losbildung:

Das Löschgruppenfahrzeug setzt sich aus einem Los zusammen:

Los (1) „Fahrzeug“ (Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau) LF20

und der

Anlage 1: (später Los (2) „Beladung“) ortsspezifische Beladeliste LF20

Allgemeine Leistungsbestandteile:

Fahrzeug, Aufbau und in diesem Los enthaltene Beladung/Ausrüstung müssen bei der Endabnahme:

- der StVZO entsprechen und als sonstiges KFZ Feuerwehr abgenommen und zulassungsfähig sein,

- den Anforderungen nach

  - DIN EN 1846 in allen Teilen,

  - E DIN 14502-2 und DIN 14502-3

  - DIN 14530-11

in Ihren zum Fertigungszeitpunkt entsprechenden Gültigkeitsversionen entsprechen, soweit diese anwendbar sind (also keine kundenspezifischen abweichenden Forderungen vorliegen). Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

- den nachfolgenden Normen entsprechen (bei Abweichung muss der Hersteller die Gleichwertigkeit nachweisen, es gilt ebenfalls Fußn. 1) :

  - Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

  - Aktuelle EMV-Richtlinie

  - Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen

  - Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49 (Feuerwehr)

  - Unfallverhütungsvorschriften DGUV 70 und 71 (Fahrzeuge)

  - EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230

  - Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

- allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- einer Qualitätskontrolle, einer Ablieferungsinspektion und Endreinigung unterzogen sein

- mangelfrei und voll funktionsfähig sein.

Sofern einzelne nachstehende Montage- oder Lageranforderungen nicht Bestandteil einer Serienausführung sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „Lieferung und Montage von […]“. Sofern einzelne nachstehende Spiegelstriche nicht näher spezifiziert sind, gilt grundsätzlich ein Zusatz wie „besteht aus […], ausgestattet mit […], […] ist vorhanden“ oder sinngemäßen Anforderungen.

Technische Änderungen können in Abstimmung (in der Bauvorbesprechung oder nach Auftragsvergabe) zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die Auftraggeberin.

Angebotserfüllung

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteine im EDV-Angebot. Kostenneutrale Mehrausstattungen, z.B. beim Fahrgestell, die nicht explizit aufgeführt sind, werden akzeptiert. Technische Änderungen nach Angebotsabgabe, die dem technischen Fortschritt dienen können in Abstimmung akzeptiert werden.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Angebotsabgabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat. Eine Zulassung und der Betrieb des Fahrzeuges müssen uneingeschränkt möglich sein.

Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Bewertungskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen (Mögliche Rundungsdifferenzen zu den Angaben im VMS. Die Gewichtung im VMS ist maßgeblich):

Gesamtendpreis in EUR, brutto				65 %

Technische Leistungskriterien				35 %
davon:
1.5.2 c		Fahrerraum-Bedientableau 		5 %
1.6.2 a		Ausführung MR-Einstieg		5 %
1.8.3 a		Spaltmaß der Bordwandklappe	10 %
1.9.1 c		seitliches Blaulicht			10 %
1.10.1		Fernumfeldbeleuchtung		5 %

___________________________________________________________________

GESAMT:	                                                            	100%

Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau

1.1	Gesamtfahrzeugdaten	9

1.1.1	Allgemeine Anforderungen	9

1.1.2	Fahrzeuggewicht	10

1.1.3	Fahrzeugabmessung	11

1.2	Fahrgestell	12

1.2.1	Motorisierung/ Getriebe / Antrieb	12

1.2.2	Bremsanlage	16

1.2.3	Federung	17

1.2.4	Bereifung	18

1.2.5	Sicherheitsmerkmale	19

1.2.6	Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster	22

1.2.7	Fahrgestellsitze	23

1.2.8	Heizung / Klima	24

1.2.9	Fahrzeugbeleuchtung	24

1.2.10	Kipphydraulik	25

1.3	Fahrgestell-/Rahmenanbauteile	26

1.3.1	Schleppvorrichtung	26

1.3.2	Anhängerkupplung	26

1.3.3	Aufprotzvorrichtungen	27

1.3.4	Maschinelle Zugeinrichtung	28

1.4	Fahrzeugelektronik	29

1.4.1	Stromversorgung	29

1.4.2	Batterien / Ladegeräte / Sonstiges	30

1.5	Fahrerraum	32

1.5.1	Allgemeines	32

1.5.2	Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett	33

1.5.3	Beifahrerbereich	34

1.5.4	Mittelkonsole	34

1.5.5	Ladegeräte / Anschlüsse	35

1.6	Mannschaftsraum	36

1.6.1	Ausführung	36

1.6.2	Einstieg (Türen/Fenster)	37

1.6.3	Sitze	39

1.6.4	zusätzlicher Stauraum / Halterungen	41

1.6.5	Haltestangen	42

1.6.6	Ladegeräte/Anschlüsse	42

1.7	Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)	43

1.7.1	Fahrerraum	43

1.7.2	Mannschaftsraum	44

1.8	Aufbau	44

1.8.1	Allgemeines	44

1.8.2	Lamellenrollos	45

1.8.3	Trittstufen / Bordwandklappen	46

1.8.4	Lagerungsvorgaben, Ausstattung	47

1.8.5	Dach	50

1.8.6	Innenraumbeleuchtung (Aufbau)	51

1.9	Sondersignalanlage	52

1.9.1	Blaulicht	52

1.9.2	Signalhorn	53

1.9.3	Heckwarneinrichtung	54

1.10	Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung	55

1.10.1	Umfeldbeleuchtung	55

1.10.2	Lichtmast	57

1.11	Funktechnik	58

1.12	Pumpentechnik	60

1.12.1	FPN	60

1.12.2	Schaumzumischanlage (ohne)	61

1.12.3	Bedienfeld	61

1.13	Löschwasser- und Schaumtank	62

1.13.1	Löschwassertank	62

1.13.2	Schaumtank (ohne)	63

1.14	Löschtechnische Einrichtungen	64

1.14.1	Schnelle Wasserabgabe	64

1.14.2	Dach-Werfer (Wasser)	64

1.15	Zusätzliche Ausstattung/Lieferung	65

1.15.1	Zubehör	65

1.15.2	Dokumentation	66

1.15.3	Weiteres	68

1.16	Beklebung / Lackierung	68

1.17	Qualität und Qualitätsstandards	70

1.18	Projektablauf	71

1.19	Zulassung und Abnahme	72

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

Wichtiger Hinweis: 
Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung oder auf technisch nicht darstellbare Leistungsmerkmale ist zwingend vor Angebotsabgabe mit Bieterfragen über die Vergabeplattform hinzuweisen. Projektspezifische und individuell verfasste Anlagen zum Angebot, aus denen eine anderweitige Umsetzung hervorgeht, können als Änderung der Vergabeunterlagen angesehen werden und damit zum Ausschluss des Angebotes führen. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Aufklärung der Angebotsinhalte explizit vor.

## Gesamtfahrzeugdaten

### Allgemeine Anforderungen

| a | - Neu (Erstzulassung, Laufleistung unter 1.000 km) - Es wird ein handelsübliches Fahrgestell (in der Konfiguration „hoheitliche Aufgaben“/Feuerwehr) verwendet - geeignet zum Auf- und Ausbau als LF20 - Front- und Linkslenker | ☐ wird erfüllt Fahrgestell (Hersteller/Typ/Fabrikat): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeuggewicht

| a | Massenklasse - Das Fahrzeug entspricht der Massenklasse MIII nach DIN SPEC 14502-1 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gewicht und Achslasten - Das zulässige Gesamtgewicht muss max. 16,0 t betragen - Die tatsächliche Achslast von 10,0 t darf nicht überschritten werden - Das Fahrzeug muss auf Feuerwehrstellflächen (DIN 14090) eingesetzt werden können | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugabmessung

| a | - Die Gesamtabmessungen aus Fahrgestell und Aufbau inkl. aufgeprotzter Haspeln und Dachbeladung sind nach Norm wie folgt einzuhalten: - max. Länge: 8.600 mm - max. Breite: 2.500 mm - max. Höhe: 3.300 mm - Angabe des Wendekreis nach DIN EN 1846-2, wobei dieser auch mit Anbauteilen eingehalten werden muss - Radstand in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters | ☐ wird erfüllt Länge [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Breite [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Höhe [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Radstand [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Piktogramme - Lieferung und Montage von Piktogrammen mit den tatsächlichen Fahrzeugabmessungen (Maße und Gewicht) im Sichtbereich des Fahrers. Aufkleber sind zulässig. | ☐ wird erfüllt |

## Fahrgestell

### Motorisierung/ Getriebe / Antrieb

| a | Motor: - Handelsüblicher Verbrennungsmotor, wassergekühlt, mind. 6 Zylinder, mind. 6 l Hubraum - Die Motorleistung beträgt mind. 220 kW (mind. ca. 300 PS) - Kraftstoffart Diesel - Der Motor muss vom Pumpenbedienstand aus ferngestartet werden können, eine automatische Wegfahrsperre muss für diesen Fall vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Abgasvorschrift - Abgasnorm EURO VI - zum Zulassungszeitpunkt vorgesehene Abgasvorschrift - Ausführung als „Behördenmotor“, d.h.: - es findet keine emissionsabhängige Drehmomentreduzierung statt - er ist mit der erforderlichen Abgasnachbehandlung und Zusatzsystemen auszurüsten, mit denen die Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit nicht eigeschränkt wird oder umgehend wiederhergestellt werden kann | ☐ wird erfüllt |

| c | Antrieb - Das Fahrzeug verfügt über zuschaltbaren Allradantrieb und entspricht der Kategorie 2 (geländefähig) nach DIN EN 1846-1 - Der Antrieb ist begrenzt auf 100 km/h - Mit automatischer Drehzahlanhebung für Zusatz-/Nebenverbraucher, wenn das Fahrzeug steht (eingelegte Handbremse) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Getriebe - Das Fahrzeug ist mit einem Wandler-Automatikgetriebe (z.B. Allison, herstellereigene oder vergleichbare) ausgestattet. - Motor, Getriebe und Nebenantrieb sind für einen „Pump-and-Roll“-Betrieb (PaR-Betrieb) geeignet. Für die Inbetriebnahme des PaR-Betriebes muss in Sichtweite des Fahrers eine Kurzbedienungsanleitung vorhanden sein. - Ein Getriebeölkühler ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| e | Nebenantrieb - Ein Nebenantrieb, geeignet für den Dauerbetrieb (mind. 4 h) der Feuerlöschkreiselpumpe und allen weiteren dort angeschlossenen Verbraucher, ist vorhanden - Normabweichen: Ein weiterer Nebenantrieb für die maschinelle Zugeinrichtung ist ebenfalls vorhanden. - Anzahl und Art der Nebenantriebe sind an den Bedarf anzupassen - Die Nebenantriebe sind vom Fahrerplatz und vom Pumpenbedienstand aus zuschaltbar | ☐ wird erfüllt |
| f | Differentialsperren - Differentialsperren mind. mit Warnanzeigen sind vorhanden - an der Hinterachse - in Längsrichtung | ☐ wird erfüllt |
| g | Kraftstofftanks - Das Fahrzeug verfügt über - 1 Kraftstofftank mit mind. 125 l Nutzvolumen, wobei die Vorgaben nach DIN EN 1846-2 Punkt 5.2.1.9 einzuhalten sind - 1 AdBlue-Tank in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters (ca. 8-10 l) - Für beide gilt jeweils: - Die Betankung muss von der Standfläche des Fahrzeuges sowohl mit Tankfüllstutzen der Tankstellen als auch mit Kanister einfach möglich sein - Der Behälter muss mit abschließbarem Tankverschluss ausgestattet, oder anderweitig bautechnisch gegen unbefugtes Öffnen gesichert, sein. - Im Fahrzeug ist ein heizbarer Kraftstofffilter vorhanden | ☐ wird erfüllt |

| h | Endrohr - Die Auspuffanlage ist mit einem Endrohr-Ausgang nach links ausgestattet. - Dieser ist geeignet für den Anschluss einer mitfahrenden Abgasabführung, Typ ecovent mit Magnetadapter am Fahrzeug (Lieferung und Montage des Magnetadapters durch den Bieter) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| i | Weiteres - Alle Luftansaugungen oder Entlüftungen müssen für den Feuerwehreinsatz geeignet (höhergelegt, mind. über der Wasserdurchfahrtsfähigkeit) sein | ☐ wird erfüllt |

### Bremsanlage

| a | Allgemeines - Lastabhängige 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer elektronisch gesteuerter Bremskraftregelung, geeignet für Anhängerbetrieb (vgl. 1.3.2) - Bremsentyp nach Wahl des Bieters, gleiche Bremstypen an allen Achsen - Bremswirkung der Feststellbremse auf alle Achsen - Eine Motorbremse ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Druckluft - Eine Einrichtung zur Fremdeinspeisung in die Druckluftanlage muss vorgesehen sein (vgl. auch Druckluft-/Stromkombination nach 1.4.1) - Eine Schnell-Start-Vorrichtung für Einsatzfahrzeuge muss vorhanden sein. - Eine separate Noteinspeisung muss vorhanden sein. - Ein beheizter Lufttrockner der Druckluftanlage muss vorhanden sein. - Lieferung und Lagerung eines Reifenfüll-Schlauches mit Befüll-Armatur und Manometer. Geeignete Länge für alle Reifen, Druckluftentnahme vom Fahrzeug. | ☐ wird erfüllt |
| c | Sicherheitsmerkmale der Bremsanlage - Die Bremsanlage ist mindestens mit allen nach dem GSRII Paket notwendigen Sicherheitsmerkmalen und -assistenten ausgestattet - Eine elektrische Berganfahrhilfe in beide Fahrtrichtungen ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Federung

| a | Allgemeines - Vorder- und Hinterachsfederungen sind an die jeweilige Achslast dimensioniert. Sie sind für den Einsatz Feuerwehr (dauerhafte Belastung mit der Gesamtmasse, Schmutz, Witterung, etc.) geeignet. - Die Hinterachse muss mit elektronisch gesteuerter Luftfederung ausgestattet sein, eine automatische Fahrniveauregulierung muss möglich sein - Die Stoßdämpfer und Stabilisatoren sind verstärkt auszuführen und an die Eigenschaften des Fahrzeugs (z.B. hoher Schwerpunkt) anzupassen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Bereifung

| a | Anforderungen - Vorne: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen in der passenden Größe für das Fahrzeug, breites Grobstollenprofil - Hinten: Zwillingsbereifung mit 3PMSF-Reifen in der passenden Größe für das Fahrzeug, breites Grobstollenprofil - Geschwindigkeitsindex gem. Pos 1.2.2c mind. J (100 km/h) - Eine Radmutterabdeckung an den Reifen vorne muss vorhanden sein - Lieferung (ohne Verlastung) von passenden Gleitschutzketten in entsprechender Anzahl. - Schmutzfänger an allen Achsen - Felgen sind in Silberfarbe auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Neuwertigkeit - Die Reifen müssen bei Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller - ein identisches Produktionsdatum aufweisen - nicht älter als 12 Monate sein - Der Aufbauhersteller prüft das Reifenalter bei Fahrzeugübernahme | ☐ wird erfüllt |
| c | Reserverad - Ohne Reserverad oder Reserveradhalterung | ☐ wird erfüllt |

### Sicherheitsmerkmale

| a | Abbiegeassistent - Das Fahrzeug muss mit einem GSRII konformen und den zum Zulassungszeitpunkt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Abbiegeassistenten an rechter A-Säule ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Rückfahrkamera - Lieferung und Montage einer GSRII6-konformen Rückfahrkamera mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich. - Sofern die o.g. Kamera an der Fahrzeugdachkante montiert werden kann, ist diese ausreichend. Andernfalls: Lieferung und Montage einer zusätzlichen Rückfahrkamera an der Fahrzeugdachkante mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich (Abstimmung in der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung). - Die Kamera, oder sofern vorhanden beide Kameras, ist/sind automatisch einschaltend bei Einlegen des Rückwärtsgangs, manuell auch zuschaltbar | ☐ wird erfüllt ☐ 1 Kamera ausreichend ☐ 2 Kameras notwendig |

| c | Assistenzsysteme - Das Fahrzeug ist mindestens mit den gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSRII) auszustatten, weitere (insbesondere kostenneutrale) können angeboten werden. Sofern im Verlauf des Bauprozesses neue oder anderweitige Ausnahmemöglichkeiten für Sicherheitsassistenten, die dem Einsatzzweck „Feuerwehr“ hinderlich sind, möglich werden, wird die Umsetzung zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Rückfahrwarner - Das Fahrzeug ist mit einer akustischen Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, manuell abschaltbar, ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| e | Unterfahrschutz / Sonstiges - Ein Unterfahrschutz (ECE R58-03) muss vorhanden sein. Er darf die geforderte Geländegängigkeit, Bodenfreiheit und Wasserdurchfahrtfähigkeit des Fahrzeuges nur soweit wie technisch nötig einschränken und kann z.B. auch klappbar ausgeführt sein. - Die Ölwanne muss zusätzlich geschützt sein - Das Fahrzeug ist mit einer Unterbodenversiegelung auszustatten | ☐ wird erfüllt |

| f | Spiegel: - Rück- und Weitwinkelspiegel links und rechts - EU-Frontspiegel - Rampenspiegel rechts - Alle Spiegel müssen verstellbar sein. Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese elektrisch verstellbar sein - Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese beheizbar sein - Es dürfen keine Kamerasysteme („Spiegelersatzsysteme“) als Rückspiegel angeboten werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| g | Wasserdurchfahrtsfähigkeit (WDF) - Die WDF ist mind. Radnabenmitte oder höher - Die erreichbare WDF ist (sofern möglich) am Aufbau außen an der vorderen linken Fahrzeugseite zu kennzeichnen - Bei der WDF ist die Ausführung des Aufbaus und die Lagerung der Beladung mit zu berücksichtigen. | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster

| a | Allgemeines - Es werden die serienmäßigen Fahrer- und Beifahrerdrehtüren mit den serienmäßigen Einstiegsstufen verbaut - Beide Türen sind mit elektrischen Hubfenster ausgestattet - Die Innenverkleidung ist leicht zu reinigenden und feucht abwaschbar - Im Türeinstiegsbereich ist beifahrerseitig ein Haltegriff am Dach und beidseitig vertikal als Einstiegshilfe vorhanden. - Die Trittstufenbeleuchtung ist automatisch mit Türkontaktschaltung gesteuert - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Je Tür ist mind. eine rote Leuchte (StVZO konform) vorhanden, um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Frontscheibe - Die Frontscheibe ist aus Verbundsicherheitsglas - Für Fahrer und Beifahrer sind Sonnenblenden vorhanden - Über der Fahrzeugfront oben ist außen eine feste Sonnenblende angebracht - Automatische Scheibenwischerbetätigung mit Regensensor | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung - Zentralverriegelung für Fahrerraumtüren, vgl. Anforderung Mannschaftsraumtüren nach 1.6.2 - zu liefern sind mind. 4 Fahrzeugschlüssel | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestellsitze

| a | Allgemein - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrersitz: - Schwingungssitz, luftgefedert - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |
| c | Beifahrersitz: - Standardsitz, fest ausgeführt - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |

### Heizung / Klima

| a | Fahrerraum - Serienmäßige automatische Heizanlage für den Fahrerraum - Ein Innenraumfilter ist in der Lüftungsanlage vorhanden - Defroster-Scheiben-Gebläse an der Frontscheibe ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Mannschaftsraum - motorunabhängige Zusatzheizung mit Bedienelement im Mannschaftsraum, Heizleistung regelbar an die MR-Größe angepasst | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugbeleuchtung

| a | Anforderung: - Die Fahrzeugbeleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte, Tagfahrlicht und Blinkleuchten) muss vollständig nach StVZO ausgeführt und vorhanden sein. - Dort wo technisch möglich, muss LED-Technik verwendet werden, andernfalls ist Halogen-Technik zugelassen - Seitenmarkierungsleuchten sind vorhanden - Am Aufbau sind heckseitig oben zusätzliche Leuchten in LED-Technik für Brems-, Rück- und Blinkerlicht zu installieren; die unteren Rückleuchten sind entsprechend der EPH sichtbar zu positionieren. - Am Schlussquerträger sind rechts und links weiß/rote LED-Abschluss-/Begrenzungsleuchten mit flexiblem Gummi vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tagfahrlicht - Tagfahrlichtautomatik (Abblendlicht und Rückleuchten ab Starten des Motors standardmäßig „ein“) | ☐ wird erfüllt |

### Kipphydraulik

| a | Anforderung - Die Kipphydraulik für das Fahrerhaus - ist je nach Ausführung für den Fahrer-/Mannschaftsraum entsprechend zu verstärken und anzupassen - ist mit einer mechanischen Sicherung (ohne zusätzlichen Montageaufwand) ausgestattet - erfüllt die Anforderung nach DIN EN 1846-2 - Vor dem Kippen dürfen keine Montagearbeiten erforderlich sein, ausgenommen sind ohne Werkzeug lösbare Sicherungen. - Ein freier Zugang zum Motor und Getriebe muss möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrgestell-/Rahmenanbauteile

### Schleppvorrichtung

| a | Schäkel/“Zugmaul“ - Eine Schleppvorrichtung vorne und hinten am Fahrzeug, die ein Abschleppen des Fahrzeuges ermöglicht, muss vorhanden sein. Sie muss in der Lage sein, jeweils 2 Schäkel in C-Form Nenngröße 3 nach DIN 82101 aufzunehmen. - Lieferung und Montage von 4 der oben genannten Schäkel - Ein zusätzliches Kupplungsmaul vorne muss vorhanden sein. Dieses darf nicht überstehend ausgeführt werden, sondern muss in die vordere Stoßstange integriert und abdeckbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Anhängerkupplung

| a | Anforderungen - Eine selbsttätig verriegelnde Bolzen Anhängerkupplung, Ø40 mm, (z.B. Typ Rockinger G135 oder vergleichbar) muss vorhanden sein - Stützlast mind. 600 kg - D-Wert ca. 70 kN - Piktogramme mit den zul. Stütz- und Anhängelasten sowie die elektrischen & Druckluftbremsanschlüsse sind im Bereich der AHK anzubringen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Aufprotzvorrichtungen

| a | Aufprotzvorrichtung - Lieferung und Montage von 2 Aufprotzvorrichtungen nach DIN 14826-2 für je 1x Einpersonen-Haspel - Aufprotzhöhe nach DIN 14826-2 - Die Halterungen müssen in Richtung Unterfahrschutz einklappbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Einpersonen-Haspel (EPH) - Lieferung von je einer passenden und geeigneten (nach DIN 14826-2): - EPH „Schlauch 1“ geeignet zur Aufnahme von: - 6x B42-20m Druckschläuchen und Halterungen für: je 1x Hydrantenschlüssel Typ B und Typ C; 1x Standrohr 2B, 1x Paar Schachthaken, 2x Kupplungsschlüssel ABC, 1x Systemtrenner B-FW (Modell AWG) - EPH „Schlauch 2“ geeignet zur Aufnahme von: - 8x B42-20m Druckschläuchen - Die Farbgebung der EPH ist an das Farbdesign des Fahrzeuges anzupassen | ☐ wird erfüllt |

### Maschinelle Zugeinrichtung

| a | Anforderung - Lieferung und Montage einer maschinellen Zugeinrichtung nach DIN 14584 vorne am Fahrzeug; Seilzug nach vorne - Nennzugkraft mind. 50 kN; unabhängig von der ausgezogenen Seillänge - platzsparender Einbau durch separate Speichertrommel - Verlastung des Beladungssatzes I nach DIN 14800-18 Beiblatt 9 („Fahrzeugseilwinde“); siehe auch Anlag1 (Teil oZB) - Die Zugeinrichtung wird über einen Nebenantrieb des Fahrzeuges angetrieben und ist per kabelgebundener Fernbedienung bedienbar - Service-Zugang und Wartung des Antriebes muss sichergestellt sein - z.B. Rotzler TREIBMATIC TR 030 FIRE oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeugelektronik

### Stromversorgung

| a | Allgemeines - Die Elektronik von Fahrgestell und Aufbau muss aufeinander abgestimmt sein. - Alle geltenden Vorschriften der VDE und/oder Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr sind, soweit anwendbar, einzuhalten. - Bei Endabnahme ist eine EU-Konformitätserklärung für die 230 V Anlage vorzulegen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherungen - Ein ohne Werkzeug zugänglicher Sicherungskasten muss für alle Sicherungen vorhanden sein - Die Zuordnung der elektrischen Sicherungen muss gekennzeichnet sein - Aufbausicherungen und soweit technisch möglich auch die Fahrgestellsicherungen sind als Sicherungsautomaten auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| c | Einspeisung - Lieferung, Montage und Verkabelung eines externen Strom- und Druckluftanschlusses (Typ RettBox-AIR, 230V) im Bereich der Fahrertür (zwischen Fahrertür und Mannschafsraum) - Automatischer Auswurf bei Motorstart mit Startsperre und Ladekontrollanzeige - Lieferung von 2 passenden Anschlusskabel (RettBox-Air <-> Schuko 230 V, ca. 5 m Länge), eines davon im Fahrzeug gelagert. | ☐ wird erfüllt |
| d | Stromversorgung - Bei Anliegen der 230 V Stromversorgung sind alle Steckdosen, Verbraucher und Ladegeräte über die Fahrzeugbatterie zu versorgen, diese ist dabei ebenfalls zu laden. - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung sind bei laufendem Motor alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen mit Energie zu versorgen - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung und ohne laufenden Motor sind alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen bis zum Erreichen der Unterspannung mit Energie zu versorgen | ☐ wird erfüllt |

### Batterien / Ladegeräte / Sonstiges

| a | Batterien - Das Fahrzeug ist mit 2 geeigneten Fahrzeugbatterien auszustatten - Für beide gilt: 12 V, mind. 160 Ah, wartungsarm/-frei - Die Batterien müssen leicht zugänglich sein. - Lagerungsanforderungen nach DIN 14502-2 und DIN EN 1846-2 müssen umgesetzt werden - ein Batteriehauptschalter (Trennung Fahrzeugbatterie / Fahrzeugaufbau) ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Lichtmaschine - Der fahrzeugeigene Generator (Lichtmaschine), die verbauten Batterien, Spannungswandler, Wechselrichter und weitere Bauteile der Elektroversorgung müssen so bemessen sein, dass alle elektrischen Verbraucher von Fahrgestell, Aufbau und Beladung, die darüber versorgt werden, in allen Betriebssituationen mit laufendem Motor sicher mit der erforderlichen elektrischen Energie versorgt werden (28 V, mind. 120 A, mind. 3.300 W) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Ladegerät und Spannungswandler - Die Nennspannung beträgt 24 V - Ein geeignetes und passendes Batterieladegerät sowie alle notwendigen Spannungswandler und/oder (bei Bedarf) Wechselrichter 230/24/12V müssen verbaut sein - Sofern nicht bereits explizit gefordert gilt für alle akkubetriebenen Geräte mit KFZ-Ladeerhaltung aus dieser Leistungsbeschreibung und der Anlage Beladeliste, dass diese an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. | ☐ wird erfüllt |
| d | Unterspannungsschutz - Ein Unterspannungsschutz, d.h. die Sicherstellung, dass die Kapazität und Leistung der Batterien immer soweit erhalten bleiben, sodass der Motor gestartet werden kann, muss vorhanden sein. - Elektrische Verbraucher wie beispielsweise Ladestationen sind rechtzeitig automatisch abzustellen. - Die Warneinrichtung ist optisch und akustisch auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| e | Kommunikationsschnittstelle - Eine Kommunikationsschnittstelle (z.B. CANBus oder vergleichbar) zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Darstellung und Übertragung aller Signale ist sicherzustellen | ☐ wird erfüllt |

## Fahrerraum

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Der Fahrerraumboden ist mit entnehmbaren Fußmatten ausgelegt, der Bodenbelag ist strapazierfähig und reinigungsfreundlich sowie rutschhemmend auszuführen. - Das Interieur des Fahrerraums ist in dunkler Farbe ausgeführt - Schall- und wärmeisolierte Fahrerkabine | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattung: - Lieferung und Montage von 2 Helmhalterungen, variabel und an verschiedene Helmtypen anpassbar. Je ein Helm muss für Fahrer und Beifahrer erreichbar sein - Lieferung und Montage eines Kleiderhakens je Sitz im Bereich des Sitzes - Ablagefächer (fahrgestellseitig) über der Windschutzscheibe rechts und links | ☐ wird erfüllt |

### Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett

| a | Lenksäule - Die Lenksäule ist in Neigung und Längsrichtung verstellbar - Das Fahrzeug ist mit einer Multifunktionsanzeige (Fahrgestelldaten metrisch/deutsch) ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Navigationsgerät - ohne (fahrgestellseitige Navigationssoftware ist ausgenommen) | entfällt |
| c | Bedienung Fahrzeug-/Aufbau - Lieferung und Montage eines zentralen, mind. für den Fahrer erreichbaren, Bedienbereichs für: - Sondersignalanlage - Umfeldbeleuchtung - Geräteraumbeleuchtung - Heckwarneinrichtung - FPN im PaR-Betrieb - [Z] Ausführung des Bedienbereichs: - übersichtliche LED-Farb-Displays mit Darstellung der relevanten Funktionen durch Unter-/Funktionsmenüs und seitlichen Soft-Taster werden bevorzugt. Alternativen sind zulässig - reine Touch-Displays sind ausgeschlossen - akustische Warnung beim Lösen der Handbremse, sofern das Fahrzeug nicht „fahrbereit“ ist (z.B.: ausgefahrener Lichtmast, eingelegter Nebenantrieb, geöffnete Seitenfächer, Türen, etc.) - Im weiteren Verlauf „Fahrerraum-Bedientableau“ genannt. | ☐ wird erfüllt [Z]: Ausführung Fahrerraum-Bedientableau: ☐ Herstellereigenes HMI mit LED-Display und Untermenüs (10 P) ☐ Herstellereigenes HMI mit LED-Display ohne Untermenüs (7 P) ☐ Herstellereigenes HMI mit LED-Anzeigen/Leuchten (5 P) ☐ Herstellereigenes HMI ohne Anzeigen (reine Taster) (0 P) |
| d | Einsatzstellenschalter - ohne | entfällt |
| e | Radio & Lautsprecher - Das Fahrzeug ist mit einem mind. vom Fahrerplatz bedienbaren Radio (DAB+-Empfang) ausgestattet. | ☐ wird erfüllt |

### Beifahrerbereich

| a | Ausstattung - Lieferung und Montage einer Schwenk-Halterung für ein Einsatztablet (ca. 11“, aktuell: Model Apple in aiShell Hülle) mit separater Aktivladeerhaltung (Dauerstrom, mind. 2A) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Mittelkonsole

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage einer Ablagebox mit Deckel zwischen Fahrer und Beifahrer. - Der Deckel muss als Schreibfläche nutzbar sein - Die Innenausführung muss für die Aufnahme von Fahrzeugpapieren und DIN A 4 Ordner geeignet sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte / Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 2 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für Handlampen - 1 KFZ-Ladestation (12/24 V) für ein Multigaswarngerät - 1 KFZ-Ladestation (12/24 V) für eine Wärmebildkamera - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleistung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (Dauerstrom) zur freien Verwendung - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Mannschaftsraum

### Ausführung

| a | Ausführung - Die Wahl der Ausführung des Mannschaftsraums (Doppelkabine Fahrgestell, eigenes Herstellermodul, etc.) obliegt dem Hersteller. - Der Mannschaftsraum kann - ein herstellereigenes oder ein eingekauftes Modul zwischen Fahrerraum und Aufbau sein - oder in den Aufbau integriert sein - Fahrgestellseitige Doppelkabinen sowie mit dem FR dauerfestverbundene Kabinen sind ausgeschlossen - Die offene Verbindung zwischen Fahrerraum und Mannschaftsraum muss größtmöglich ausgeführt werden. - Der Mannschaftsraum muss den aktuellen Standards des Insassenschutzes (ECE R29) entsprechen. Ein Nachweis (z.B. Simulationen, Berechnungen oder vergleichbares) muss auf Verlangen der AG vorgelegt werden. - Der MR ist schall- und wärmeisolierend auszuführen - Die Verkleidung des Mannschaftsraumes inkl. Dach muss wasserdicht ausgefugt sein. - Das Design ist an das Design des FR anzupassen (z.B. ähnliche Farbgebung) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Bodenbelag - Der Mannschaftsraumboden muss durchgängig bis zur Tür (im geschlossenen Zustand) ohne Stufe sein - Der Bodenbelag ist rutschhemmend auszuführen und muss entnehmbar ausgeführt sein. Eine Feucht-/Nassreinigung muss mit und ohne Boden möglich sein, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit in den Rahmen- oder sonstige Bereiche eindringen kann. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Einstieg (Türen/Fenster)

| a | Ausführung - Der Ein- und Ausstieg aus dem Mannschaftsraum muss ein Ein- oder Aussteigen mit oder ohne Atemschutzgerät sicher möglich machen. - [Z] Aus Platzgründen soll nach Möglichkeit auf elektropneumatisch ausklappende Treppenstufen, die nur im vollgeöffneten Zustand nutzbar sind, verzichtet werden. Entsprechend werden z.B. an der Tür mitdrehende Treppenstufen bevorzugt, andere Lösungen sind nicht ausgeschlossen. Die Treppenstufen sind zu jedem Zeitpunkt sicher (d.h. z.B. bei Belastung nicht weiterbewegend) nutzbar. - Eine LED-Trittstufenbeleuchtung mit Türkontaktschaltung muss vorhanden sein. - Höhen/Tiefen der jeweiligen Trittstufen nach DIN EN 1846-2 sowie DGUV 71 Anhang 2 | ☐ wird erfüllt [Z]: Ausführung MR-Einstiegsstufen:‘ ☐ an der Tür mit drehende Einstiegsstufen (10 P) ☐ alternative dauerfeste (nicht klappende) DIN-konforme Treppenstufen (5 P) ☐ elektropneumatische/pneumatische Klapptrittstufen (0 P) |
| --- | --- | --- |

| b | Türen - Drehtüren mit den Mindestabmessungen nach DIN EN 1846-2 - Ein- und Ausstiegshilfen an Türen und Mannschaftsraum, z.B. Haltestangen, müssen vorhanden sein (vgl. 1.6.5) - Die Innenverkleidung der Türen muss aus leicht zu reinigenden Materialien ausgeführt sein. - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten (StVZO konform), um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren, müssen je Tür vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Fenster - Es werden Hubfenster in den Mannschaftsraumtüren verbaut. Fensterheber sind elektrisch auszuführen. - Im unteren Bereich der Tür sind je nach technischer Möglichkeit weitere Fensterflächen vorzusehen - Im Bereich zwischen B-Säule und MR-Tür sind je nach Bauform des Mannschaftsraumes weitere Fensterflächen vorzusehen. - Alle Scheiben sind aus Sicherheitsglas auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| d | Schließanlage - Zentralverriegelung für Mannschaftsraum idealerweise mit angeschlossen an die ZV des Fahrerraumes. Sofern dies technisch nicht möglich ist, darf die Anforderung entfallen. | ☐ wird erfüllt |

### Sitze

| a | Anordnung - 3 Sitze entgegen der FR, wobei die beiden äußeren als Atemschutzsitze auszuführen sind - 4 Sitze in FR, wobei die beiden mittleren als Atemschutzsitze auszuführen sind, Entfall der Lagerung von 2PA im Aufbau | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Allgemeine Merkmale für alle Sitze - Alle Sitze müssen mit Kopfstützen ausgestattet sein - Die Sitzflächen je Insasse sind als Einzelsitzschalen auszuführen (mind. seitlich leicht erhöht), maximal 2 Einzelsitze dürfen zu einer Klappsitzbank zusammengefasst werden. - Die Sitze sind aus leicht zu reinigenden Kunststoff-Materialien, möglichst grau oder dunkel, gefertigt - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |

| c | Ausführung Atemschutzsitze - Zusätzlich zu den allgemeinen Merkmalen sind Atemschutzsitze wie folgt auszuführen: - mit jeweils einer Halterung für Ein-Flaschen-Atemschutzgeräte. Das Anlegen der Atemschutzgeräte muss während der Fahrt möglich sein. Die Bebänderung der PA-Geräte muss offengehalten werden können. - Werkzeuglose Verstellbarkeit der PA-Halterung an andere Flaschengrößen muss möglich sein - Die Sitze müssen auch ohne angelegtes oder vorhandenes Atemschutzgerät sicher und bequem nutzbar sein (z.B. durch eine ausklappbare Rückenlehne) - Die PA in Fahrtrichtung dürfen erst bei Stillstand des Fahrzeugs entnehmbar sein. - Je Atemschutzsitz muss - eine Ablagemöglichkeit für persönliche Gegenstände (Brillen usw.) - eine aus sitzender Position erreichbare Lagerung für den Atemanschluss (Vollmaske ohne Tragedose) vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Ausführung „Meldersitz“ - In den mittleren Sitz entgegen der Fahrtrichtung ist eine Halterung für den Rettungsrucksack zu integrieren - Der Sitz muss mit und ohne Notfallrucksack sicher und bequem nutzbar sein | ☐ wird erfüllt |

| e | Stauraum in/unter den Sitzen: - Die Sitzbänke im Mannschaftsraum müssen so ausgeführt werden, dass der Stauraum unter den Sitzflächen genutzt werden kann. Ausgenommen sind Bereiche, die durch Fahrgestellbauteile (z.B. Regeneration, Heizung, o.ä.) oder vergleichbares nicht verfügbar sind. - Ausführung als Klappsitzbänke mit mechanischem Verschluss (S2: max. 2 Sitzschalen gemeinsam; S1 abweichend alle 3 Sitze möglich). - Entnehmbare Lagerungs-Container in den Mannschaftsraum sind nicht erwünscht. - Die genaue Ausführung ist mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung festzulegen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### zusätzlicher Stauraum / Halterungen

| a | Lieferung und Montage von Halterungen für mind.: - Normabweichend 2 Packungen Einweghandschuhe - mind. 4 Feuerwehrleinen - Normabweichend 2 Anhaltestäbe | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Haltestangen

| a | Haltestangen im Mannschaftsraum: - Je Sitz muss mindestens 1 erreichbare Haltestange oder-griff im Dachbereich vorgesehen sein - Im offenen Türbereich muss auf jeder Seite des MR mind. eine vertikal verlaufende Haltestange vorhanden sein - an der Tür muss innen mindestens eine horizontal oder diagonal verlaufende Haltestange vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte/Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 4 KFZ-Ladestationen für Handlampen (12/24 V) - 1 KFZ-Ladestation für eine Wärmebildkamera (12/24 V) - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den MR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleistung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (Dauerstrom) im Mannschaftraum zur freien Verwendung - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)

### Fahrerraum

| a | Allgemein - Serienmäßige Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschaltung einschaltend | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Leseleuchte - Lieferung und Montage einer Leseleuchte für den Beifahrer mit flexiblem Arm (mind. 400 mm), LED-Beleuchtung, mind. 70 lm. | ☐ wird erfüllt |
| c | Beleuchtungsspot Mittelkonsole - Lieferung und Montage einer LED-Leuchte / eines LED-Spots zum Ausleuchten der Mittelkonsole | ☐ wird erfüllt |

### Mannschaftsraum

| a | Allgemeines - Im Mannschaftraum ist eine mehrfarbige (weiß/grün), blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung in LED-Ausführung vorzusehen. Dafür muss es - mind. 1 Schalter im MR zum Ein-, Aus,- und Umschalten. Sind mehr als ein Schalter vorhanden, müssen sich diese links und rechts gleichermaßen verteilen - sowie ein Schalter im Fahrernahbereich geben - Leuchtfarbe weiß muss mit einer Türkontaktschaltung versehen sein und beim Öffnen der Tür immer angehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Aufbau

### Allgemeines

| a | Material: - Fahrer, Mannschafts- und Geräteraum müssen mit einer Hohlraumkonservierung versehen sein. - Der Aufbau muss aus korrosionsbeständigen Metallen (z.B. Aluminium, Edelstahl oder vergleichbar) oder Verbundwerkstoffen gefertigt sein; Holz oder ähnliche Baustoffe sind ausgeschlossen. - Der Geräteraum muss modular aus einem nachträglich veränderbaren System (geschweißte Lösungen werden ausgeschlossen) aufgebaut sein. Tragende oder stabilisierende Elemente sind ausgenommen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Strukturierung - Der Geräteraum muss aus 7 Geräteräumen (3 je Seite, 1 Heck) aufgebaut sein, zwischen den Achsen müssen diese tiefgezogen sein - An beiden Fahrzeugseiten sind hinter der Hinterachse Tiefräume oder Traversenkästen vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Lamellenrollos

| a | seitlich - Die seitlichen Geräteraumverschlüsse müssen über langlebige Lamellenverschlüsse („Rollo“) von unten nach oben zu öffnen sein. - Der Lamellenverschluss muss über eine quer über die ganze Breite laufende außenliegende Griffstange zu öffenen sein - Die Halteverschlüsse der Griffstange am Aufbau müssen bei Bedarf einfach auszutauschen sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einer innen angebrachten Zuziehleine ausgestattet sein. Ein Hängenbleiben der Leine ist zu vermeiden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Heck - Der Geräteraumverschluss im Heck ist als Rollo-Klappen-Kombination mit Gasfederdämpfern und mind. über die untere Hälfte mit einem Lamellenverschluss analog nach Buchstabe a auszuführen. Es sind zusätzliche Warn- und Blinkleuchten anzubringen, welche die geöffnete Klappe nach hinten und seitlich sichtbar machen. | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung/Schließkontrolle - Die Geräteräume müssen über eine Schließkontrolle im Fahrerraum mit akustischer und sichtbarer Warnung beim Losfahren mit geöffneten Lamellenverschlüssen ausgestattet sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einem gleichschließenden Schlüssel separat abschließbar, Zentralverriegelung auch zugelassen, sein | ☐ wird erfüllt |

### Trittstufen / Bordwandklappen

| a | Ausführung - Unterhalb der Rollladenverschlüsse sind Bordwandklappen zu installieren, die als Trittstufen zur Geräteentnahme genutzt werden können. Eine solche Trittstufe muss auch über ausklappbare Kotflügelauftritte auf beiden Seiten über der Hinterachse realisiert werden. Diese sind gegen ungewolltes abkippen zu sichern. Alternative Systeme für die Kotflügelauftritte sind zugelassen, Einhängebrücken werden jedoch ausgeschlossen - Die vorderen Trittstufen (G1/G2) sind auf mind. 250 kg Belastung ausgelegt, die Trittstufen über oder nach der HA sind auf mind. 180 kg Belastung ausgelegt - Dauerhafte Rutschfestigkeit (mind. R11) der Standfläche. Für alle Trittflächen ist das gleiche Material zu verwenden. - klappende Trittstufen und Traversenkastenverschlüsse sind mit Gasfedern mit Endanschlag oder vergleichbaren Einrichtungen auszustatten. - [Z] Die Trittstufen müssen insgesamt über die gesamte Aufbaulänge reichen und sollen möglichst klein sein. Ebenso müssen sie mit der letzten Stufe des MR-Einstieges auf einer Höhe sein | ☐ wird erfüllt [Z] Spaltmaß in [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherheitsanforderungen - Alle Trittstufen müssen im geöffneten Zustand nach den Regelungen der StVZO mit gelb blinkenden LED-Leuchten oder Reflektoren ausgestattet sein. - Die o.g. Lamellenverschlusskontrolle muss den geschlossenen Zustand der Trittstufen mit prüfen | ☐ wird erfüllt |

### Lagerungsvorgaben, Ausstattung

| a | Allgemeines: - Alle Teile nach Anlage 1 („Beladeliste“) und dieser Leistungsbeschreibung müssen sicher (ohne selbstständiges Lösen aus der Lagerung) verlastet sein. - Geräte oder in Kästen gelagerte Geräte müssen nach dem Anhang D der DIN EN 1846-2 gelagert sein und ab 25 kg auf einem Auszug gelagert werden. - Zusätzliche Haltegriffe müssen im Aufbau vorhanden sein, wenn Geräte ab 2.000 mm über der Standfläche des Fahrzeuges entnommen werden müssen. - Kleinteile müssen in entnehmbaren, gesicherten und mit Endanschlag versehenen Kisten aus Kunststoff oder für schwere Gegenstände aus Aluminium/Edelstahl oder vergleichbaren metallischen Werkstoffen (ebenfalls zu liefern) gelagert werden. Die Metall-Kisten müssen mit klappbaren Haltegriffen ausgestattet sein, ausgeschnittene Ösen sind nur zulässig, wenn diese rundum mit Gummikantenschutz versehen sind. - Die Sicherheitsanforderungen und Vorgaben zur Lagerung DIN EN 1846-2 Kapitel 4.1 müssen beachtet werden. Bei Erstellung des Beladeplans macht der Auftragnehmer darauf aufmerksam, wenn Beladungswünsche der AG nicht normkonform sind. Zwingende Änderungen, die sich möglichweise durch Mängel aus der feuerwehrtechnischen Abnahme ergeben, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, wenn er es unterlassen hat auf die Normabweichung hinzuweisen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Beladeplanvorschlag - Der Bieter hat zur Angebotsabgabe entsprechende Schubfächer, Auszüge, Schwenklagerung und Halterungen für seinen individuellen Beladeplanvorschlag vorzusehen und im Angebot einzuplanen. Leerräume sind ebenfalls mit Kisten auszufüllen. - Die Lagerung bzw. Aufteilung der Beladung ist ergonomisch und einsatztaktisch sinnvoll auszuführen und nach Auftragsvergabe eng mit der Auftraggeberin abzustimmen. Einzelne Beladungsteile können in Abstimmung mit der Auftraggeberin auch im Fahrer-/Mannschaftsraum untergebracht werden. | ☐ wird erfüllt |
| c | Explizit vorzusehen ist dabei - Lagerung des Stromerzeugers auf drehbaren Auszug. Der Betrieb muss auch kurzzeitig im eingefahrenen Zustand möglich sein. Eine Abgasführung unter das Fahrzeug ist vorzusehen. Ein Fernstart des Stromerzeugers über das Pumpenbedienfeld und das Fahrerraum-Bedientableau muss möglich sein - Je eine Werkzeugschwenkwand in G1 und G2, Bestückung einsatztaktisch sinnvoll und weitere Abstimmung in der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung. - Lagerung re/li je 1 Schnellangriffsverteiler (angeschlossener B-Druckschlauch) im hinteren Traversenkasten/Tiefraum - 1 Auszug für das Belüftungsgerät - 1 Kippschublade im GR | ☐ wird erfüllt |
| d | Hygienebord - Lieferung und Montage eines auf einem Auszug gelagertem „BS Grobreinigungs-modules“ inkl. Mindest-Ausstattung nach DIN EN 14800-18 Blatt 12 Tabelle L1. Seifenspender und Desinfektionsmittel sind an dem Auszug gebrauchsfertig zu montieren (keine lose Lagerung o.ä.) - angeschlossen an den Löschwassertank ohne Pumpe - zusätzlich angeschlossene Druckluftpistole mit handelsüblicher Spiralschlauchlänge - zusätzliche Verlastung einer beigestellten LM-Box mit Zubehör (Bürste, Gardena-Schlauch, Übergangstück, etc.) | ☐ wird erfüllt |
| e | Geräte-/Fahrerraumbeschriftung - Lieferung und Montage einer langlebigen, vollständigen Beschriftung (FR/MR/Geräteraum/Dach) der Fächer und Auszüge. Dabei sind die Beladungsgegenstände nach technischer Möglichkeit und das jeweilige Fach doppelt zu beschriften (für eine einfache Zuordnung) - Lieferung einer Beladeliste je Geräte- und Mannschaftsraum (witterungsgeschützt, veränderbar), montiert an einer gut sichtbaren Stelle | ☐ wird erfüllt |
| f | Weiteres - Je ein Ladestromanschluss für den Stromerzeuger und Akku-Lüfter müssen vorhanden sein, der genaue Steckertyp kann erst nach Beschaffung der Beladung genannt werden. | ☐ wird erfüllt |

### Dach

| a | Begehbarkeit - Das Dach muss eine mittig begehbare Dachfläche für mind. 2 Personen (2 x 125 kg) haben. Die Durchgangsbreiten müssen eingehalten werden. - Die Dachfläche muss dauerhaft rutschfest ausgeführt sein (mind. R11). - Das Dach muss in den Bereichen ohne Dachkästen oder Leiter-Lagerungen mit einer stabilen Dachblende abgeschlossen sein (je nach Bauform der Kabine auch nach vorne) - Montage einer Aufstiegsleiter aus Aluminium im Heckbereich des Fahrzeuges - klappbar, UVV-Vorschiften entsprechend - Übertrittbügel links und rechts - Warneinrichtung im Fahrerraum über den nicht verriegelten / eingeklappten Zustand der Leiter beim Losfahren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tragbare Leitern - Lieferung und Montage einer Halterung der 4-teiligen Steckleiter ohne Leiterentnahmehilfe. - Lieferung und Montage einer Halterung der 3-teiligen Schiebleiter ohne Leiterentnahmehilfe - Ein Überrollbügel oder vergleichbares (z.B. Rolle) zur sicheren Entnahme über die Dachkante ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

| c | Dachkästen - Lieferung und Montage von einem möglichst großen, vollkommen geschlossenen und belüfteten Dachkasten aus Aluminiumblech unter der Steckleiter. - Innenbeleuchtung kombiniert mit Dachbeleuchtung - Gasdruckdämpfer am Deckel - Der Deckel muss auch bei aufgelegter Steckleiter sicher zu öffnen sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Innenraumbeleuchtung (Aufbau)

| a | Geräteraum - Im Geräteraum ist eigene Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung zu installieren (kaltweiß). Diese muss über folgende Eigenschaften verfügen: - bei Standlicht und beim Öffnen der Rollladenverschlüsse automatisch einschaltend - bei geschlossenen Rollläden automatisch ausschaltend - verstärkte Beleuchtung am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Traversenkästen/Tiefräume - Traversenkästen sind analog den Geräteräumen zu beleuchten | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachkasten - Dachkästen sind analog den Geräteräumen zu beleuchten | ☐ wird erfüllt |

## Sondersignalanlage

### Blaulicht

| a | Allgemein - Die Sondersignalanlage und Beleuchtung müssen StVZO-konform sein und den anwendbaren Normen und Vorschriften entsprechen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Dachblaulicht vorne - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten vorn am Fahrerhaus - mit Abstrahlung mind. nach vorne und seitlich - links und rechts am Fahrzeugdach angebracht - Ausführung als aerodynamisch an die Dachform angepasstes Design-Blaulicht bevorzugt. | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachblaulicht hinten - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten am Heck - links und rechts in die Dachblende integriert - Abstrahlung mind. nach hinten und seitlich - [Z] LED-Blaulichtkomponenten, die StVZO konform zusätzlich über die Aufbaulänge seitlich an der Dachkante angebracht sind, werden bevorzugt - separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau | ☐ wird erfüllt [Z] seitliches Blaulicht: ☐ vollständig über Aufbaudachkante und MR vorhanden (10 P) ☐ vollständig über Aufbaudachkante vorhanden (7 P) ☐ mit Unterbrechungen (einzelne Module) über Aufbaudachkante und MR vorhanden (5 P) ☐ mit Unterbrechungen (einzelne Module) über Aufbaudachkante vorhanden (3 P) ☐ nicht vorhanden (0 P) |
| d | Frontblitzer - Lieferung und Montage von 2 horizontalen LED-Blitzleuchten („Frontblitzer“) mit zulässiger 180° Abstrahlung (separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau) | ☐ wird erfüllt |

### Signalhorn

| a | Drucklufthorn - Lieferung und Montage einer Martin-Horn-Anlage mit 4 Schallbechern und Schneeschutzkappen - Die Montage der Drucklufthörner muss auf dem Dach erfolgen - Der Kompressor muss außerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine montiert werden. Sofern technisch nicht darstellbar, müssen innen montierte Kompressoren mit einem Schallschutz versehen sein. - Die Schallrichtung muss in Fahrtrichtung zeigen - Die Schalltonfolge ist nur bei deaktivierter Handbremse möglich | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | „Bullhorn“ - ohne | entfällt |
| c | Bedienung - Die Bedienung der Sondersignalanlage muss vollständig vom Fahrerplatz aus möglich sein. | ☐ wird erfüllt |

### Heckwarneinrichtung

| a | Anforderung: - Lieferung und Montage einer nach StVZO (§52 Abs. 11) zugelassenen und DIN 14502-3:2022-03 konformen Heckwarneinrichtung - mit mind. 4 LED-Feldern gelb mit je 6 Einzel-LED, synchron blitzend oder bei durchgängigen LED-Anzeigen mit mind. 4 darstellbaren Einzel-Feldern - Schaltbar sowohl vom Fahrerhaus (Fahrerhaus-Bedientableau) und zusätzlich am Heck/Pumpenbedienstand - Die Funktion des Heckwarnsystems soll auch bei fahrendem Fahrzeug bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion (ca. 10-15 km/h) zuschaltbar sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung

### Umfeldbeleuchtung

| a | Fahrzeugfront: - 2 nach vorne gerichtete LED-Scheinwerfer auf dem Dach, separat schaltbar, je mind. 1.000 lm | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrer-/Mannschaftsraum - Die Einstiegsbereiche des Fahrer-/Mannschaftsraumes müssen ausgeleuchtet werden. Dabei muss insbesondere der Nahbereich (Trittfläche) ausgeleuchtet werden. - Die Leuchtkörper können und dürfen - Bestandteil der Umfeldbeleuchtung (Geräteraumaufbau) sein, wenn die Einstiegsbereiche damit ausreichend beleuchtet sind, ODER - Bestandteil der Tür-/Trittstufenbeleuchtung sein, wenn die Trittflächen damit ausreichend hell beleuchtet sind, ODER - eigene LED-Leuchtstreifen an der Fahrgestelldachkante sein | ☐ wird erfüllt |

| c | Geräteraumaufbau - seitlich im Aufbau als LED-Leuchtband im Aufbau oder in der Dachgalerie integriert; für eine Nahumfeldbeleuchtung, mind. 1.000 lm/m Aufbaukante - [Z] zusätzliche LED-Leuchtkomponenten mit mind. 1.500 lm/m Aufbaukante für eine separat schaltbare Fernumfeldbeleuchtung werden bevorzugt. - Am Heck mind. 1 LED-Leuchtkörper > 3.000 lm (bei mehr als 1 Leuchtkörper muss die Summe mind. 3.000 lm betragen); für eine Nahumfeldbeleuchtung des Hecks, Ausführung nach Wahl des Herstellers - Zusätzliche Bodenkontur-Beleuchtung des Aufbaus, die zeitgleich bei geöffneten Bordwandklappen deren Trittfläche ausleuchten | ☐ wird erfüllt [Z] Fernumfeldbeleuchtung: ☐ vollständig über Aufbaudachkante und MR vorhanden (10 P) ☐ vollständig über Aufbaudachkante vorhanden (5 P) ☐ nicht vorhanden (0 P) |
| --- | --- | --- |
| d | Dachbeleuchtung - Die begehbare Dachfläche muss ausgeleuchtet sein (LED-Technik) und darf durch Dachbeladung oder Dachkästen nicht in der Leuchtrichtung/-stärke negativ beeinflusst werden | ☐ wird erfüllt |
| e | Bedienung - Bedienung der Umfeldbeleuchtung über das Fahrerhaus-Bedientableau und vom Pumpenbedienstand aus. - Die Umfeldbeleuchtung (seitlich und hinten) muss als Rangierhilfe nutzbar und bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion (ca. 15 km/h) zuschaltbar sein. | ☐ wird erfüllt |

### Lichtmast

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage eines Lichtmastes: - Leuchtpunkt ca. 5,00 m über Bodenoberfläche, mind. jedoch 2,00 m über dem höchsten festen Punkt des Fahrzeuges - Neige- und Drehradius mind. nach DIN 14530-27 Punkt 5.7 - steuerbar über kabelgebundene Fernbedienung vom Heck aus - LED-Lichttechnologie, mind. 6-LED Scheinwerfer, Fokusfunktion, tatsächliche Leuchtleistung > 60.000 lm - Schalter für Null-Stellung am Pumpenbedienstand und Fahrerraum-Bedientableau - Angeschlossen an die Fahrzeugstromversorgung bei laufendem Motor (nicht an das Stromaggregat) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Warn-/Sicherheitsvorrichtungen - Der Lichtmast muss, sofern gesetzlich möglich, mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein, die das Einfahren und Abschalten beim Lösen der Handbremse ausführt. - Optische Anzeige und akustische Warnung beim Lösen der Handbremse über ausgefahrenen Lichtmast im Fahrerraum (Fahrerhaus-Bedientableau) | ☐ wird erfüllt |

## Funktechnik

| a | Allgemeines - Die Funkendgeräte werden gemäß Buchstabe d und e von der Auftraggeberin bereitgestellt. Ausführung der Funkanlage im Fahrzeug gemäß Beschaffungspaket Digitalfunk Schleswig-Holstein, 102-C - Jede Montagestelle eines Funkgerätes oder Teile der Funkanlage müssen mit der notwendigen Verkabelung ausgestattet werden, insbesondere Anschlusskabel zu den Antennen oder Stromversorgung. Lieferung und Montage der Kabel erfolgt durch den Bieter. Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Kabel und Anschlüsse verwendet werden. - Die Funkanlage muss entstört sein. - landesspezifische Funkmessprotokolle sind zu erstellen und bei Endabnahme auszuhändigen - Die endgültigen Positionen der Funkgeräte müssen mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung abgestimmt werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Funkhauptschalter - Lieferung und Montage eines zentralen Funkhauptschalters (Ein/Aus) mit Abschaltverzögerung (möglichst Originalschalter des Fahrgestellherstellers) mit Auffinde- und Funktionskontrollbeleuchtung. | ☐ wird erfüllt |
| c | Funklautsprecher - Lieferung und Montage je eines regel- und abschaltbaren Funklautsprecher - im Fahrerraum - im Mannschaftsraum - (spritzwassergeschützt) am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| d | MRT und Antennen - Montage, Verkabelung und Anschluss - eines beigestellten MRT mit Bedienhandapparat im Fahrerraum - einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle - eines beigestellten BSI-Kartenlesers - Lieferung und Montage einer 2. Sprechstelle am Pumpenbedienstand - Lieferung, Montage und Verkabelung einer TETRA/GPS Kombi-Dachantenne | ☐ wird erfüllt |
| e | HRT - Montage und Anschluss von 8 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für HRT, passiv - 3 Stück im Fahrerraum - 5 Stück im Mannschaftsraum - Lieferung und Montage von je einer Halterung für die abgesetzten Lautsprecher-mikrofone. | ☐ wird erfüllt |

## Pumpentechnik

### FPN

| a | Anforderungen: - Lieferung und Montage einer FPN nach DIN EN 1028-1 FPN 10-2000 im Fahrzeug Heck - Der A-Sauganschluss muss sich im Heck nach hinten zeigend befinden - Die Vorschriften zum Trinkwasserschutz sind einzuhalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - ausgestattet mit einem Umschaltorgan für Saug-/Tankbetrieb ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, geeignet für Eingangsdrücke bis 10 bar - ausgestattet mit einem Belüftungshahn am Saugeingang - ausgestattet mit einer Kavitationswarneinrichtung - ausgestattet mit einer Pumpenentwässerung - ausgestattet mit einer automatischen jedoch auch manuell abschaltbaren Entlüftungseinrichtung für den Lenzbetrieb oder ähnlichem System - ausgestattet mit einer Temperaturüberwachung mit Bypass-Möglichkeit bei Überhitzung des Wassers in der FPN - ausgestattet mit einer automatischen Druckregelung | ☐ wird erfüllt |

| c | Druckabgänge - Folgende Druckabgänge sind jeweils einzeln schaltbar an der FPN vorzusehen: - 4 x B-Druckabgänge, je Seite 2x. Die zugehörigen Niederschraubventile sind am Heck-Bedienfeld zu positionieren. - Schnelle Wasserabgabe (vgl. 1.14.1) - Dach-Werfer (vgl. 1.14.2) - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind mit Blindkupplungen und Druckentlastungs- und bei Bedarf mit zusätzlichen Entwässerungshähnen auszustatten. Die Blindkupplungen sind mittels Kette oder vergleichbarem zu sichern. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Schaumzumischanlage (ohne)

### Bedienfeld

| a | Anforderungen - Die FPN ist dabei über ein Pumpenbedienfeld im Heck und über das Fahrerraum-Bedientableau bedienbar. - Sofern Piktogramme genutzt werden, ist eine langlebige Klartext-Erläuterung der Piktogramme in FPN-Nähe vorzusehen. - Einteilung und Aufteilung des Pumpenbedienpultes weitestgehend nach der Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes; Klartextbeschriftung in Deutsch - Die Bedienung der Pumpe, insbesondere der Ventile und Einlässe erfolgt dabei weitestgehend analog/Einzeltaster und mechanisch (Niederschraubventile, Hebel, etc.). Ausgenommen hiervon sind Automatiksysteme wie Druckregelung, Tankfüllautomatik, etc. Vollautomatisierte Pumpenbedienungen sind ausgeschlossen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bedienbestandteile: - FPN - Lichtmast - Umfeldbeleuchtung - Start/Stopp des Motors für Fernstart FPN - Fernstart/Stopp Stromaggregat | ☐ wird erfüllt |

## Löschwasser- und Schaumtank

### Löschwassertank

| a | Größe: - Im Fahrzeug ist ein Löschwasserbehälter verbaut. - Das nutzbare Löschwasservolumen beträgt mind. 2.000 l, bei Gewichtsreserven auch größer möglich. Die Gewichtsreserve des Fahrzeugs muss im Endausbauzustand 3% der zGG betragen. Das Löschwassernutzvolumen ist bis zum Erreichen der Grenze auszuführen. Bieter müssen daher bereits bei Angebotsabgabe je nach vorläufiger Gewichtsbilanz einen größeren Löschwassertank vorsehen. | ☐ wird erfüllt nutzbares Löschwasservolumen [l]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - Einbau von Schwallwänden oder vergleichbaren baulichen Maßnahmen, die die Fahreigenschaft bei teilgefülltem Tank nicht negativ beeinflussen. - Erreichbarkeit des Tankes über eine Revisionsöffnung und ein Mannloch-/Domdeckel im Dach muss gewährleistet sein. Durchmesser mind. 450 mm. | ☐ wird erfüllt |
| c | Tankbefüllung/-entwässerung - Der Löschwasserbehälter verfügt über ein separates Absperrorgan zur Tankentwässerung - Ausgestattet mit einer separaten B-Tankfüllleitungen mit mind. 800l/min bei 10 bar Wasserdurchfluss - Eine automatische Tankfüllung (Tankniveauregulierung) muss bei externer Einspeisung und über die FPN (Druckeingang über Sammelstück) möglich sein - Es muss eine Tankfüllanzeige im Bereich des Pumpenbedienstandes und im Fahrerhaus-Bedientableau vorhanden sein. - Die Vorschriften für den Trinkwasserschutz (z.B. freier Tankeinlauf) sind einzuhalten | ☐ wird erfüllt |

### Schaumtank (ohne)

## Löschtechnische Einrichtungen

### Schnelle Wasserabgabe

| a | Anforderung - Das Fahrzeug ist mit einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe ausgestattet - Sie ist dauerhaft mit der Feuerlöschkreiselpumpe über eine separate Rohrleitung mit eigenem Druckabgang und Absperrorgan verbunden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausführung - Lieferung und Montage eines formstabilen Druckschlauchs D25-50 mit beigestelltem Hohlstrahlrohr Storz C (Pistolengriff mit Handhebel) auf einer elektrischen Aufwickelvorrichtung mit Fußtaster und Rollenfenster zur Schlauchführung an der Haspel | ☐ wird erfüllt |

### Dach-Werfer (Wasser)

| a | Anforderung - Lieferung und Verlastung eines manuell bedienbaren Dach-Wasser-Werfers - Angeschlossen an die FPN (vgl. 1.12.1) - Reine Wasserabgabe (kein Schaum), verstellbare Hohlstahldüse (Sprühbild und Durchflussmenge) - Endlos-Drehung 360°, mind. 1.500 l/min Wasser bei 10 bar - Standplatz-/Absturzsicherung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Zusätzliche Ausstattung/Lieferung

### Zubehör

| a | Anforderung - Lieferung und Montage bzw. Verladung von Zubehör gemäß StVZO - Bordwerkzeug - Wagenheber - 2x Warndreieck - 2x Warnleuchte - Verbandkasten nach aktueller Norm (neuwertig mit langer Haltbarkeit, mind. 2 Jahre) - 2x Unterlegkeile, angepasst an die Reifengröße - einem passenden Abgasschlauch nach DIN 14572 für das Fahrzeug | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Typenschild - Lieferung und Montage eines Typenschildes an der Innenseite der Fahrertür, Anforderung nach DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 | ☐ wird erfüllt |

### Dokumentation

| a | Anforderung - Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen (und ähnliches) müssen in deutscher Sprache, soweit rechtlich vorgeschrieben auch in Papierform (mind. jeweils 1 Ausfertigung), vorliegen. Sofern Beladung in OVP angeliefert wird, ist diese und die zugehörigen Papiere aufzubewahren und zur Endabnahme auszuhändigen. - Alternativ können die übrigen Unterlagen auch in digitaler Form vorliegen. Dies gilt auch für die Fahrzeuganleitungen und alle Anbauteile. - Bei Endabnahme sind (mind.) vorzulegen: Ablieferungsinspektion Fahrgestell, EG-Konformitätserklärung, Pumpenprüfprotokolle, Protokolle der feuerwehrtechnischen Abnahme (sofern Bestandteil des Lieferumfangs), Anlagenprüfbuch, VDE-Konformitätserklärungen (230 V Anlage), Fahrgestell-Wartungsbuch | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Bilanzen: - Bei Angebotsabgabe abzugeben ist: - eine vorläufige Gewichtsbilanz - mit dem realen Fahrgestellgewicht, - mit den in der DIN genannten Gewichten der DIN-Beladung (nach Tabelle 1), - mit den Gewichten der Zusatzbeladung - ABWEICHEND mit 9 Personen (inkl. PSA) à 110 kg - mit dem angesetztem Löschwassernutzvolumen des Bieters nach 1.13.1 - und einer Massenreserve von 3% der zGG - je eine vorläufige Energiebilanz für verschiedene Betriebszustände: - "Einsatzstellentätigkeit" (Pumpenbetrieb, Funk, Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes, Umfeldbeleuchtung und Lichtmast) - "Absicherungstätigkeit mit Motor im Leerlauf" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - "Absicherung mit stehendem Motor" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - Bei Endabnahme sind die o.g. Bilanzen basierend auf den echten Gewichten und Daten vorzulegen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Weiteres

| a | Betankung - Vollständige Erstbetankung des Fahrzeuges (Kraftstoff und AdBlue) nach Endabnahme durch den Hersteller | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Beklebung / Lackierung

| a | Fahrgestell / Rahmen - Das Fahrgestell ist in serienmäßiger dunkler Farbe auszuführen. - Kotflügel, Stoßstangen, Rundläufe und vollständige Radkästen (sowohl fahrgestellherstellerseitig als auch Aufbauherstelleranbauten) sind in RAL 9010 (Reinweiß) auszuführen - Kotflügel und Tritte sind im Einstiegsbereich zum Schutz vor Beschädigung mit transparenter Schutzfolie zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrerhaus/Mannschaftsraum - Fahrerhaus und Mannschaftsraum ist in RAL 3000 (Feuerrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen - Schriftzug FEUERWEHR an der Fahrzeugfront (leuchtgelb) | ☐ wird erfüllt |

| c | Geräteraum - Geräteraum ist in RAL 3000 (Feuerrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen - Lamellenrollos in Naturfarbe silbern - Schriftzug „FEUERWEHR“ mit Telefonsymbol und 112 (leuchtgelb) im Bereich der Bordwandklappen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Türbeschriftung - Mehrzeiliger Schriftzug „FREIWILLIGE FEUERWEHR LUNDEN“ - Anbringen eines beigestellten Klebewappens |  |
| e | Weiteres - Heckwarnmarkierung nach DIN 14502-3, rot/gelb fluoreszierend - Konturbeklebung nach ECE R104 leuchtgelb - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind in Farbe nach DIN 14502-3 zu markieren - Alle Pflichtbestandteile nach DIN 14502-3 sind mit einzuplanen. - Funkkennung vorne und hinten - Dachkennzeichnungen dürfen durch Beladung nicht verdeckt werden. - Der Bieter erstellt zur Bauvorbesprechung einen Designvorschlag, welcher ebenfalls abgestimmt und separat durch die Auftraggeberin freigegeben wird | ☐ wird erfüllt |

## Qualität und Qualitätsstandards

| a | Anforderungen - Sämtliche Stoßkanten, insbesondere die aus dem zusätzlichen Ausbau, müssen abgerundet sein. Scharfe Kanten in der Kabine müssen zusätzlich geschützt werden, so dass keine Personen verletzt werden können. - Alle zusätzlichen Kabel und/oder Leitungen müssen – sofern machbar – in der Verkleidung verlegt werden. Sofern Kabelführungen außerhalb der Verkleidung notwendig sind, müssen diese gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung geschützt werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Projektablauf

| a | Im Angebotspreis einberechnet (vgl. ÜN-Kosten Regelung gemäß Vertragsbedingungen) und im Projektverlauf umzusetzen ist: - Eine Bauvorbesprechung vor Bestellung des Fahrgestells mit 5 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Eine Bauvorbesprechung vor Produktionsbeginn mit 5 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Der Bieter legt bis dahin einen ersten Beladeplanvorschlag vor - Die beiden o.g. Termine können auch in einem Termin zusammengefasst werden, dieser muss jedoch vor Änderungsstopps an Fahrgestell und Aufbau durchgeführt werden. Beide Termine oder der zusammengefaste Termin finden im Herstellerwerk statt. - Eine Rohbaubesprechung am im Bau befindlichen Aufbau im Herstellerwerk mit 5 TN der Auftraggeberin zur Abstimmung von Detailpositionen und Lagerung der Ausrüstung - 2-tägige Endabnahme mit Einweisung im Herstellerwerk (vgl. 1.19). Abnahme und Einweisung dürfen nicht zeitgleich stattfinden - 1. Tag Abnahme und Einweisung nach Abnahme (5 TN der AG) - 2. Tag ggfs. Mängelbeseitigung und Einweisung (5 TN der AG) - zusätzliche Einweisung am Standort der Auftraggeberin für 8 TN der AG, spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Abnahme des Fahrzeuges | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Zulassung und Abnahme

| a | Abnahmen: - Das Fahrzeug erhält vor Abnahme eine Ablieferungsinspektion vom Fahrgestellhersteller - Das Fahrzeug wird im Herstellewerk von der Auftragnehmerin einer Endabnahme unterzogen. Dabei steht ein Ansprechpartner des Herstellers, der mit dem Projekt vertraut ist, ständig zur Seite. Geprüft wird dabei die Erfüllung der Leistungsbeschreibung und stichprobenartig die qualitative Umsetzung der Baukonstruktion - Zur Endabnahme ist eine witterungsgeschützte und beleuchtete Halle zur Verfügung zu stellen. Die AG behält sich bei fehlendem Witterungsschutz und schlechter Witterung das Recht vor, die Abnahme abzubrechen. Erneute Reisekosten gehen zu Lasten des Bieters. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gutachterliche und/oder sonstige (Landes) Abnahmen - Das Fahrzeug erhält vor Endabnahme durch die AG beim Hersteller eine feuerwehrtechnische (Landes-)Abnahme durch die zuständige Abnahmestelle oder einen Prüfbeauftragten. - Mängel sind zu beseitigen und das Abnahmeprotokoll muss bei Endabnahme vorgelegt werden. - Das Fahrzeug wird nach Abholung zu einer Kreisabnahme bei der zuständigen FTZ vorgeführt. Gefundene Mängel sind durch den Hersteller zeitnah zu beseitigen. | ☐ wird erfüllt |

| c | Zulassung - Der Bieter trägt die alleinige Verantwortung, dass das Fahrzeug im Straßenverkehr als sonstiges KFZ-Feuerwehr zugelassen werden kann und dem vorgesehenen Einsatzzweck entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften abgenommen werden kann. Er hat die Regelungen der Ausnahmegenehmigungen gemäß den Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen. - Das Fahrzeug muss vor der Endabnahme eine Einzelbetriebserlaubnis (§21 StVZO) z.B. durch TÜV, DEKRA oder vergleichbar haben und zur Abholung bei Endabnahme zulassungsfähig sein - Übergabe der Zulassungsbescheinigung Teil 2 gemäß Zahlungsvereinbarungen - Die Zulassungskosten im Aufgabenbereich des Bieters sind im Angebotspreis enthalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Mangelfreiheit - Das Fahrzeug gilt erst dann als mangelfrei, wenn - das Fahrzeug zugelassen ist - die (Landes-) Abnahme mangelfrei ist - die Endabnahme durch die Auftraggeberin mangelfrei ist | ☐ wird akzeptiert |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fahrgestellkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | Aufbau-/Umbaukosten (ohne Optionen) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P3 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Endpreis: | (Summe P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Summe P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die maximale Lieferzeit darf 129 Wochen (30 Monate) betragen!

Fertigungsort:

Der voraussichtliche Produktionsstandort des Aufbaus:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Land, PLZ, Ort)

der Bieter stellt bereits bei Angebotsabgabe sicher, dass bekannte Änderungen an einschlägigen Normen, Richtlinien und Verordnungen gemäß seiner kalkulierten Lieferzeit umgesetzt werden, wenn diese für die Zulassung relevant werden. Änderungen, die erst im Bauprozess bekannt werden und durch einen schuldhaften Lieferverzug relevant werden, gehen zu Lasten des Bieters.

9.000 mm sind abweichend durch die maschinelle Zugeinrichtung durch diese zulässig. Ohne die maschinelle Zugeinrichtung ist die Norm-Länge einzuhalten.

sofern zur geplanten Zulassung die Abgasnorm EURO 7 relevant wird, ist diese anzuwenden.

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Ausnahme nur möglich, wenn bauartbedingt keine Bereifung mit 3PMSF-Reifen möglich ist (Nachweis durch den Bieter zu erbringen!)

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Die Beladung wird teilweise durch die AG beigestellt – die genauen Modelle/Fabrikate können erst nach Beschaffung des Los 2 genannt werden. Siehe auch Anlage 1.

fahrgestellseitige USB-C Steckdosen, die nur bei aktiver Zündung mit Strom versorgt sind, gelten hier nicht

Das Fahrzeug ist hier mit Zusatzbeladung und -ausstattung über die Norm hinaus beschrieben. Der AG ist bewusst, dass eventuell nicht alles aus der oZB-Liste verlastet werden kann. Im Auftragsfalle garantiert der Bieter, dass die Normbeladung, die Seilwinde und das Mindestvolumen des Löschwassertanks auf dem Fahrzeug verlastet werden kann. Die vorhandenen Gewichts- und Platzreserven werden eng zwischen AG und AN abgestimmt. Kalkulatorisch ist jedoch die vollständige Beladung (Halterungen) im Angebot einzuberechnen. Gestrichene Halterungen führen daher zu einer Gutschrift. Details werden im Rahmen der Auftragsklärung und/oder Rohbaubesprechung abgestimmt.

Die Gewichtsbilanz ist nur vorläufig, da die Fahrzeugkonfiguration abschließend nicht beschrieben werden kann. Im Auftragsfalle garantiert der Bieter, dass die Normbeladung, die Seilwinde und das Mindestvolumen des Löschwassertanks auf dem Fahrzeug verlastet werden kann. Die vorhandenen Gewichts- und Platzreserven werden eng zwischen AG und AN abgestimmt. Vgl. auch Hinweis bei 1.8.4

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferanten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.