Leistungsbeschreibung Los 1 
Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau HLF20

Ausschreibungsgegenstand:

Die Gemeinde Wohltorf (über Amt Hohe Elbgeest) beabsichtigt für die Freiwillige Feuerwehr ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) in Anlehnung an die DIN 14530-27 in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Version (derzeit DIN 14530-27:2019-11) zu beschaffen. Gemäß der vorgenannten Norm handelt es sich um ein Löschfahrzeug mit einer vom Fahrzeug angetriebenen Feuerlöschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, einem Löschwasserbehälter und einer feuerwehrtechnischen Beladung für eine Gruppe (1/8), und gegenüber einem LF20 eine erweiterte Mindestbeladung zur Technischen Hilfeleistung hat. Weitere Details sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

Abweichungen von der Norm werden in der Leistungsbeschreibung definiert. Sofern keine Abweichungen definiert sind, gelten die unten genannten Norm- und Unfallverhütungsvorschriften

Losbildung:

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug setzt sich insgesamt aus 2 Losen zusammen aus:

Los (1) „Fahrzeug“: Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau HLF20
	Los (2) „Beladung“: Lieferung feuerwehrtechnischer Beladung (als Anlage dem Los 1 beigefügt).

Allgemeine Leistungsbestandteile:

Fahrzeug, Aufbau und in diesem Los enthaltene Beladung/Ausrüstung müssen bei der Endabnahme:

- der StVZO entsprechen und als sonstiges KFZ Feuerwehr abgenommen und zulassungsfähig sein,

- den Anforderungen nach

  - DIN EN 1846 in allen Teilen,

  - DIN 14502-3

  - DIN 14530-27

in Ihren zum Fertigungszeitpunkt entsprechenden Gültigkeitsversionen entsprechen, soweit diese anwendbar sind (also keine kundenspezifischen abweichenden Forderungen vorliegen). Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

- den nachfolgenden Normen entsprechen (bei Abweichung muss der Hersteller die Gleichwertigkeit nachweisen, es gilt ebenfalls Fußn. 1) :

  - Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

  - Aktuelle EMV-Richtlinie

  - Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen

  - Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49 (Feuerwehr)

  - Unfallverhütungsvorschriften DGUV 70 und 71 (Fahrzeuge)

  - EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230

  - Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

- allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- einer Qualitätskontrolle, einer Ablieferungsinspektion und Endreinigung unterzogen sein

- mangelfrei und voll funktionsfähig sein.

Sofern einzelne nachstehende Montage- oder Lageranforderungen nicht Bestandteil einer Serienausführung sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „Lieferung und Montage von […]“. Sofern einzelne nachstehende Spiegelstriche nicht näher spezifiziert sind, gilt grundsätzlich ein Zusatz wie „besteht aus […], ausgestattet mit […], […] ist vorhanden“ oder sinngemäßen Anforderungen.

Technische Änderungen können in Abstimmung (in der Bauvorbesprechung oder nach Auftragsvergabe) zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die Auftraggeberin.

Angebotserfüllung, Optionen

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteine im EDV-Angebot. Kostenneutrale Mehrausstattungen, z.B. beim Fahrgestell, die nicht explizit aufgeführt sind, werden akzeptiert. Technische Änderungen nach Angebotsabgabe, die dem technischen Fortschritt dienen können in Abstimmung akzeptiert werden.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Alle Optionen müssen von allen Bietern angeboten werden und im Endpreis berücksichtigt werden. Im Falle einer Budgetüberschreitung oder bei Änderungen am Bedarf behält sich die Auftraggeberin vor, einzelne Optionen nicht zu beauftragen. Der Auftragswert wird dann um den angegebenen Nettobetrag an der Option gekürzt. Bei der Berechnung von Optionspreisen sind alle damit zusammenhängenden Kosten (z.B. zusätzliche Montagearbeiten, Umbauten, leistungsstärkere Aggregate usw.) in den Optionspreis mit einzuberechnen. Eine Preiserhöhung durch den Wegfall einer Option nach Angebotsende ist ausgeschlossen.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Angebotsabgabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat. Eine Zulassung und der Betrieb des Fahrzeuges müssen uneingeschränkt möglich sein.

## Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Bewertungskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen; Details sind den jeweiligen Beschreibungen sowie den Vergabeunterlagen (Fragebogen zur Leistungsbewertung) zu entnehmen, durch die Berechnung im VMS kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Maßgebliche Gewichtung der Kriterien sind die Gewichtungskriterien gemäß VMS.:

Gesamtendpreis in EUR, brutto				76 %

Technische Leistungskriterien				24 %
davon:
1.5.2 Ausführung Fahrerraumbedien-Tableau	5 %
1.6.1 Ausführung Mannschaftsraum			3 %
1.6.2 Ausführung Einstiegsstufen			3 %
1.8.3 Spaltmaß der Bordwandklappen		3 %
1.9.1 seitliche Blaulicht-Elemente			5 %
1.13.1 Löschwassernutzvolumen			5 %

___________________________________________________________________

GESAMT:	                                                            	100%

Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau

Zuschlagskriterien:	4

1.1	Gesamtfahrzeugdaten	9

1.1.1	Allgemeine Anforderungen	9

1.1.2	Fahrzeuggewicht	10

1.1.3	Fahrzeugabmessung	10

1.2	Fahrgestell	11

1.2.1	Motorisierung/ Getriebe / Antrieb	11

1.2.2	Bremsanlage	15

1.2.3	Federung	16

1.2.4	Bereifung	17

1.2.5	Sicherheitsmerkmale	18

1.2.6	Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster	20

1.2.7	Fahrgestellsitze	21

1.2.8	Heizung / Klima	22

1.2.9	Fahrzeugbeleuchtung	22

1.2.10	Kipphydraulik	23

1.3	Fahrgestell-/Rahmenanbauteile	24

1.3.1	Schleppvorrichtung	24

1.3.2	Anhängerkupplung	24

1.3.3	Aufprotzvorrichtungen	25

1.3.4	Maschinelle Zugeinrichtung	26

1.4	Fahrzeugelektronik	26

1.4.1	Stromversorgung	26

1.4.2	Batterien / Ladegeräte / Sonstiges	29

1.5	Fahrerraum	31

1.5.1	Allgemeines	31

1.5.2	Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett	32

1.5.3	Beifahrerbereich	34

1.5.4	Mittelkonsole	34

1.5.5	Ladegeräte / Anschlüsse	35

1.6	Mannschaftsraum	36

1.6.1	Ausführung	36

1.6.2	Einstieg (Türen/Fenster)	37

1.6.3	Sitze	39

1.6.4	zusätzlicher Stauraum / Halterungen	41

1.6.5	Haltestangen	42

1.6.6	Ladegeräte/Anschlüsse	43

1.7	Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)	44

1.7.1	Fahrerraum	44

1.7.2	Mannschaftsraum	45

1.8	Aufbau	45

1.8.1	Allgemeines	45

1.8.2	Lamellenrollos	46

1.8.3	Trittstufen / Bordwandklappen	47

1.8.4	Lagerungsvorgaben, Ausstattung	48

1.8.5	Dach	51

1.8.6	Innenraumbeleuchtung (Aufbau)	52

1.9	Sondersignalanlage	53

1.9.1	Blaulicht	53

1.9.2	Signalhorn	55

1.9.3	Heckwarneinrichtung	56

1.10	Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung	57

1.10.1	Umfeldbeleuchtung	57

1.10.2	Lichtmast	59

1.11	Funktechnik	60

1.12	Pumpentechnik	62

1.12.1	FPN	62

1.12.2	Schaumzumischanlage (ohne)	64

1.12.3	Bedienfeld	64

1.13	Löschwasser- und Schaumtank	65

1.13.1	Löschwassertank	65

1.13.2	Schaumtank	66

1.14	Löschtechnische Einrichtungen	67

1.14.1	Schnelle Wasserabgabe	67

1.14.2	Schaum-/Wasser-Dach-Werfer (ohne)	67

1.14.3	Selbstschutzanlage (ohne)	67

1.15	Zusätzliche Ausstattung/Lieferung	68

1.15.1	Zubehör	68

1.15.2	Dokumentation	69

1.15.3	Weiteres	71

1.16	Beklebung / Lackierung	71

1.17	Qualität und Qualitätsstandards	73

1.18	Projektablauf	74

1.19	Zulassung und Abnahme	75

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

Wichtiger Hinweis: 
Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung oder auf technisch nicht darstellbare Leistungsmerkmale ist zwingend vor Angebotsabgabe mit Bieterfragen über die Vergabeplattform hinzuweisen. Projektspezifische und individuell verfasste Anlagen zum Angebot, aus denen eine anderweitige Umsetzung hervorgeht, können als Änderung der Vergabeunterlagen angesehen werden und damit zum Ausschluss des Angebotes führen. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Aufklärung der Angebotsinhalte explizit vor.

## Gesamtfahrzeugdaten

### Allgemeine Anforderungen

| a | - Neu (Erstzulassung, Laufleistung unter 1.000 km) - Es wird ein handelsübliches Fahrgestell (in der Konfiguration „hoheitliche Aufgaben“/Feuerwehr) verwendet - geeignet zum Auf- und Ausbau als HLF20 nach dieser Leistungsbeschreibung - Front- und Linkslenker | ☐ wird erfüllt Fahrgestell (Hersteller/Typ/Fabrikat): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeuggewicht

| a | Massenklasse - Das Fahrzeug entspricht der Massenklasse MIII nach DIN SPEC 14502-1 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gewicht und Achslasten - Das zulässige Gesamtgewicht darf 16,0 t nicht überschreiten - Die tatsächliche Achslast von 10,0 t darf nicht überschritten werden - Das Fahrzeug muss auf Feuerwehrstellflächen (DIN 14090) eingesetzt werden können | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugabmessung

| a | - Die Gesamtabmessungen aus Fahrgestell und Aufbau inkl. aufgeprotzter Haspeln und Dachbeladung sind nach Norm wie folgt einzuhalten: - max. Länge: 8.600 mm - max. Breite: 2.500 mm - max. Höhe: 3.300 mm - Radstand in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters | ☐ wird erfüllt Länge [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Breite [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Höhe [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Radstand [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Piktogramme - Lieferung und Montage von Piktogrammen mit den tatsächlichen Fahrzeugabmessungen (Maße und Gewicht) im Sichtbereich des Fahrers. Aufkleber sind zulässig. | ☐ wird erfüllt |

## Fahrgestell

### Motorisierung/ Getriebe / Antrieb

| a | Motor: - Handelsüblicher Verbrennungsmotor, wassergekühlt, mind. 6 Zylinder, mind. 6 l Hubraum - Die Motorleistung beträgt mind. 200 kW - Kraftstoffart Diesel - Der Motor muss vom Pumpenbedienstand aus ferngestartet werden können, eine automatische Wegfahrsperre muss für diesen Fall vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Abgasvorschrift - Abgasnorm EURO VI - zum Zulassungszeitpunkt vorgesehene Abgasvorschrift - Ausführung als „Behördenmotor“, d.h.: - es findet keine emissionsabhängige Drehmomentreduzierung statt - er ist mit der erforderlichen Abgasnachbehandlung und Zusatzsystemen auszurüsten, mit denen die Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit nicht eigeschränkt wird oder umgehend wiederhergestellt werden kann | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Antrieb - Das Fahrzeug verfügt über zuschaltbaren und/oder permanenten Allradantrieb und entspricht der Kategorie 2 (geländefähig) nach DIN EN 1846-1 - Der Antrieb ist begrenzt auf 100 km/h - Mit automatischer Drehzahlanhebung für Zusatz-/Nebenverbraucher, wenn das Fahrzeug steht (eingelegte Handbremse) | ☐ wird erfüllt |
| d | Getriebe - Das Fahrzeug ist mit Wandler-Automatikgetriebe (z.B. Allison, herstellereigene oder vergleichbare) ausgestattet. - Motor, Getriebe und Nebenantrieb sind für einen „Pump-and-Roll“-Betrieb (PaR-Betrieb) geeignet. Für die Inbetriebnahme des PaR-Betriebes muss in Sichtweite des Fahrers eine Kurzbedienungsanleitung vorhanden sein. - Ein Getriebeölkühler ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| e | Nebenantriebe - Anzahl und Art der Nebenantriebe sind an den Bedarf vorzusehen und anzupassen (FPN, PaR, maschinelle Zugeinrichtung) - Der Nebenantrieb für die Feuerlöschkreiselpumpe ist geeignet für den Dauerbetrieb (mind. 4 h) - Die Nebenantriebe sind vom Fahrerplatz und vom Pumpenbedienstand aus zuschaltbar | ☐ wird erfüllt |
| f | Differentialsperren - Differentialsperren mind. mit Warnanzeigen sind vorhanden - an der Vorderachse - an der Hinterachse - in Längsrichtung | ☐ wird erfüllt |

| g | Kraftstofftanks - Das Fahrzeug verfügt über - 1 Kraftstofftank mit mind. 125 l Nutzvolumen, wobei die Vorgaben nach DIN EN 1846-2 Punkt 5.2.1.9 einzuhalten sind - 1 AdBlue-Tank in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters (ca. 8-10 l) - Für beide gilt jeweils: - Die Betankung muss von der Standfläche des Fahrzeuges sowohl mit Tankfüllstutzen der Tankstellen als auch mit Kanister einfach möglich sein - Mind. der Kraftstofftank muss mit einem abschließbaren Tankverschluss ausgestattet oder anderweitig gegen Öffnen ohne Schlüssel gesichert sein, idealerweise beide. - Mindestens der Kraftstofftankdeckel muss mit einer Kette gegen Verlust gesichert sein, idealerweise beide. - Im Fahrzeug ist ein heizbarer Kraftstofffilter vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| h | Endrohr - Die Auspuffanlage ist mit einem nach links und schräg nach hinten geführten (mind. 20°) Endrohr-Ausgang ausgestattet. - Dieser ist geeignet für den Anschluss einer mitfahrenden Abgasabführung und eines Abgasschlauches (DIN 14572). - Ein Starten des Motors muss mit angeschlossener Abgasabführung problemlos möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| i | Weiteres - Alle Luftansaugungen oder Entlüftungen müssen für den Feuerwehreinsatz geeignet (höhergelegt, mind. über der Wasserdurchfahrtsfähigkeit) sein | ☐ wird erfüllt |

### Bremsanlage

| a | Allgemeines - Lastabhängige 2-Kreis-Druckluftbremse (ausgelegt für druckluftbetriebene Anhänger) mit automatischer elektronisch gesteuerter Bremskraftregelung - Bremsentyp nach Wahl des Bieters, gleiche Bremstypen an allen Achsen - Bremswirkung der Feststellbremse auf alle Achsen - Eine Motorbremse ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Druckluft - Eine Einrichtung zur Fremdeinspeisung in die Druckluftanlage muss vorgesehen sein (vgl. auch Druckluft-/Stromkombination nach 1.4.1) - Eine Schnell-Start-Vorrichtung für Einsatzfahrzeuge muss vorhanden sein. - Eine separate Noteinspeisung muss vorhanden sein. - Ein beheizter Lufttrockner der Druckluftanlage muss vorhanden sein. - Lieferung und Verlastung von einem an das Druckluftsystem passenden Reifenfüllschlauch mit Druckmanometer in ausreichender Länge | ☐ wird erfüllt |
| c | Sicherheitsmerkmale der Bremsanlage - Die Bremsanlage ist mindestens mit allen nach dem GSRII Paket notwendigen Sicherheitsmerkmalen und -assistenten ausgestattet - Eine elektrische Berganfahrhilfe entgegen den Fahrtrichtungen ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Federung

| a | Allgemeines - Vorder- und Hinterachsfederungen sind an die jeweilige Achslast dimensioniert. Sie sind für den Einsatz Feuerwehr (dauerhafte Belastung mit der Gesamtmasse, Schmutz, Witterung, etc.) geeignet. - Die Hinterachse muss mit elektronisch gesteuerter Luftfederung ausgestattet sein, eine automatische Fahrniveauregulierung muss möglich sein - Luftfederung ist ausgeschlossen - Die Stoßdämpfer und Stabilisatoren sind verstärkt auszuführen und an die Eigenschaften des Fahrzeugs (z.B. hoher Schwerpunkt) anzupassen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Bereifung

| a | Anforderungen - Vorne: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug, möglichst breites Grobstollenprofil - Hinten: Zwillingsbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug, möglichst breites Grobstollenprofil - Geschwindigkeitsindex gem. Pos 1.2.2c mind. J (100 km/h) - Eine Radmutterabdeckung an den Reifen vorne muss vorhanden sein - Lieferung (ohne Verlastung) von passenden Gleitschutzketten in entsprechender Anzahl. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Neuwertigkeit - Die Reifen müssen bei Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller - ein identisches Produktionsdatum aufweisen - nicht älter als 12 Monate sein - Der Aufbauhersteller prüft das Reifenalter bei Fahrzeugübernahme | ☐ wird erfüllt |
| c | Reserverad - Ohne Reserverad oder Reserveradhalterung | ☐ wird erfüllt |

### Sicherheitsmerkmale

| a | Abbiegeassistent - Das Fahrzeug muss mit einem GSRII konformen und den zum Zulassungszeitpunkt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Abbiegeassistenten an rechter A-Säule ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Rückfahrkamera - Lieferung und Montage einer GSRII-konformen Rückfahrkamera mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich (i.d.R. Fahrgestell-Display). - Die o.g. Kamera muss durch den Aufbauhersteller an der Fahrzeugdachkante des Aufbaus montiert werden können. | ☐ wird erfüllt |
| c | Assistenzsysteme - Das Fahrzeug ist mindestens mit den gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSRII) auszustatten, weitere (insbesondere kostenneutrale) können angeboten werden. Sofern im Verlauf des Bauprozesses neue oder anderweitige Ausnahmemöglichkeiten für Sicherheitsassistenten, die dem Einsatzzweck „Feuerwehr“ hinderlich sind, möglich werden, wird die Umsetzung zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |
| d | Rückfahrwarner - Das Fahrzeug ist mit einer akustischen Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, manuell abschaltbar, ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| e | Unterfahrschutz / Sonstiges - Ein Unterfahrschutz (ECE R58-03) muss vorhanden sein. Er darf die geforderte Geländegängigkeit, Bodenfreiheit und Wasserdurchfahrtfähigkeit des Fahrzeuges nur soweit wie technisch nötig einschränken und kann z.B. auch klappbar ausgeführt sein. - Die Ölwanne muss zusätzlich geschützt sein - Das Fahrzeug ist mit einer Unterbodenversiegelung auszustatten | ☐ wird erfüllt |
| f | Spiegel: - Rück- und Weitwinkelspiegel links und rechts - EU-Frontspiegel - Rampenspiegel rechts - Alle Spiegel müssen verstellbar sein. Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese elektrisch verstellbar sein - Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese beheizbar sein - Es dürfen keine Kamerasysteme („Spiegelersatzsysteme“) als Rückspiegel angeboten werden | ☐ wird erfüllt |
| g | Wasserdurchfahrtsfähigkeit (WDF) - Die WDF ist mind. Radnabenmitte oder höher - Die erreichbare WDF ist (sofern möglich) am Aufbau außen an der vorderen linken Fahrzeugseite zu kennzeichnen - Bei der WDF ist die Ausführung des Aufbaus und die Lagerung der Beladung mit zu berücksichtigen. | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster

| a | Allgemeines - Es werden die serienmäßigen Fahrer- und Beifahrerdrehtüren mit den serienmäßigen Einstiegsstufen (angepasst an Geländefähigkeit) verbaut - Beide Türen sind mit elektrischen Hubfenster ausgestattet - Die Innenverkleidung ist leicht zu reinigenden und feucht abwaschbar - Im Türeinstiegsbereich ist mind. beifahrerseitig ein Haltegriff am Dach und beidseitig vertikal im unteren Einstiegsbereich vorhanden. - Die Trittstufenbeleuchtung ist automatisch mit Türkontaktschaltung gesteuert - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten (StVZO konform) um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren sind vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Frontscheibe - Die Frontscheibe ist aus Verbundsicherheitsglas, beheizbar - Für Fahrer und Beifahrer sind Sonnenblenden vorhanden - Über der Fahrzeugfront oben ist außen eine feste Sonnenblende angebracht - Automatische Scheibenwischerbetätigung mit Regensensor | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung - Zentralverriegelung für Fahrerraumtüren, vgl. Anforderung Mannschaftsraumtüren nach 1.6.2 - zu liefern sind mind. 4 Fahrzeugschlüssel | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestellsitze

| a | Allgemein - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrersitz: - Schwingungssitz, luftgefedert - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |
| c | Beifahrersitz: - Schwingungssitz, luftgefedert - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |

### Heizung / Klima

| a | Fahrerraum - Serienmäßige automatische Heiz- und Klimaanlage für den Fahrerraum ist vorhanden - Ein Innenraumfilter ist in der Lüftungsanlage vorhanden - Defroster-Scheiben-Gebläse an der Frontscheibe ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Mannschaftsraum - motorunabhängige Zusatzheizung mit Bedienelement im Mannschaftsraum, Heizleistung regelbar an die Mannschaftsraumgröße angepasst | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugbeleuchtung

| a | Anforderung: - Die Fahrzeugbeleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte, Tagfahrlicht und Blinkleuchten) muss vollständig nach StVZO ausgeführt und vorhanden sein. - Dort wo technisch seitens Fahrgestelllieferanten ab Werk möglich, muss LED-Technik verwendet werden, andernfalls ist Halogen-Technik zugelassen - Seitenmarkierungsleuchten sind vorhanden - Am Aufbau sind heckseitig oben zusätzliche Leuchten in LED-Technik für Brems-, Rück- und Blinkerlicht zu installieren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tagfahrlicht - Tagfahrlichtautomatik (Abblendlicht und Rückleuchten ab Starten des Motors standardmäßig „ein“) | ☐ wird erfüllt |

### Kipphydraulik

| a | Anforderung - Die Kipphydraulik für das Fahrerhaus - ist je nach Ausführung für den Fahrer-/Mannschaftsraum entsprechend zu verstärken und anzupassen - ist mit einer mechanischen Sicherung (ohne zusätzlichen Montageaufwand) ausgestattet - erfüllt die Anforderung nach DIN EN 1846-2 - Vor dem Kippen dürfen keine Montagearbeiten erforderlich sein, ausgenommen sind ohne Werkzeug lösbare Sicherungen. - Ein freier Zugang zum Motor und Getriebe muss möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrgestell-/Rahmenanbauteile

### Schleppvorrichtung

| a | Schäkel/“Zugmaul“ - Eine Schleppvorrichtung vorne und hinten am Fahrzeug, die ein Abschleppen des Fahrzeuges ermöglicht, muss vorhanden sein. Sie muss in der Lage sein, jeweils 2 Schäkel in C-Form Nenngröße 3 nach DIN 82101 aufzunehmen. - Lieferung und Montage von 4 der oben genannten Schäkel - Ein zusätzliches Kupplungsmaul vorne muss vorhanden sein. Dieses darf nicht überstehend ausgeführt werden, sondern muss in die vordere Stoßstange integriert und abdeckbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Anhängerkupplung

| a | Anforderungen - Eine selbsttätig verriegelnde Bolzen Anhängerkupplung, Ø40 mm, muss vorhanden sein - Stützlast mind. 80 kg - Anhängelast gebremst mind. 3.500 kg - Anhängelast ungebremst mind. 1.500 kg - Piktogramme mit den zul. Stütz- und Anhängelasten sowie die elektrischen Anschlüsse (12/24V – 13/15 polig) im Bereich der AHK sind anzubringen - Zweileitungsbremsanschlüsse sind im Bereich der AHK vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Aufprotzvorrichtungen

| a | Aufprotzvorrichtung - Lieferung und Montage von 2 Aufprotzvorrichtungen nach DIN 14826-2 für je 1x Einpersonen-Haspel - Aufprotzhöhe nach DIN 14826-2 - Die Halterungen müssen in Richtung Unterfahrschutz einklappbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Einpersonen-Haspel (EPH) - Lieferung von je einer passenden und geeigneten (nach DIN 14826-2): - EPH „Schlauch“ geeignet zur Aufnahme von: - 8x B42-20m Druckschlauch und Halterungen für: je 1x Hydrantenschlüssel Typ B und Typ C; 1x Standrohr 2B, 1x Paar Schachthaken, 2x Kupplungsschlüssel ABC, 2x Systemtrenner B-FW - EPH „Verkehr“ geeignet zur Aufnahme von: - 10x Verkehrsleitkegel 500mm, - 4x Blitzleuchten mit KFZ-Ladeanschluss und Ladestromübertragung Fahrzeug/EPH; in verschlossener Lagerung (Deckel o.ä.) witterungsbeständig gelagert - 3x Faltsignale - EPH „Sprungpolster“ geeignet zur Aufnahme - eines SP16 inkl. Zubehör, ca. 55 kg, Packmaße ca. 900x550x500 mm - Die Farbgebung der EPH ist an das Farbdesign des Fahrzeuges anzupassen | ☐ wird erfüllt |

### Maschinelle Zugeinrichtung

| a | Anforderung - Lieferung und Montage einer maschinellen Zugeinrichtung nach DIN 14584 vorne am Fahrzeug - Nennzugkraft mind. 50 kN; unabhängig von der ausgezogenen Seillänge - 2 umschaltbare Geschwindigkeitsstufen - Lieferung und Verlastung des Beladungssatzes I nach DIN 14800-18 Beiblatt 9 („Fahrzeugseilwinde“) - Die Zugeinrichtung wird über einen ggfs. weiteren Nebenantrieb des Fahrzeuges angetrieben und ist per kabelgebundener Fernbedienung bedienbar - Eine Selbstbergung (d.h. Betrieb bei gelöster Feststellbremse und eingelegter Fahrstufe) muss nach Initialaktivierung im Normalbetrieb ebenfalls möglich sein. - Der Service-Zugang zum Antrieb muss sichergestellt sein - z.B. ROTZLER Treibmatic TR030 FIRE oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeugelektronik

### Stromversorgung

| a | Allgemeines - Die Elektronik von Fahrgestell und Aufbau muss aufeinander abgestimmt sein. - Alle geltenden Vorschriften der VDE und/oder Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr sind, soweit anwendbar, einzuhalten. - Bei Endabnahme ist eine EU-Konformitätserklärung für die 230 V Anlage vorzulegen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Sicherungen - Ein ohne Werkzeug zugänglicher Sicherungskasten muss für alle Sicherungen vorhanden sein - Die Zuordnung der elektrischen Sicherungen muss gekennzeichnet sein - Aufbausicherungen und soweit technisch möglich auch die Fahrgestellsicherungen sind als Sicherungsautomaten auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Einspeisung - Lieferung, Montage und Verkabelung eines externen Strom- und Druckluftanschlusses (Typ LEAB PowAirBox II, 230V) im Bereich der Fahrertür (zwischen Fahrertür und Mannschafsraum) inkl. passendem Anschlusskabel (Feuerwehrhaus, ca. 5m Länge, Schuko-Anschluss) - Automatischer Auswurf mit Startsperre und Ladeanschluss-Kontrollleuchte - Zusätzliche Lieferung und Anschluss einer 24 V Noteinspeisung („Nato-Steckdose“) für die Fahrzeugbatterie - Lieferung und Verlastung von passenden Anschlusskabel: - 1x Fahrzeuganschluss <-> Schuko 230 V (ca. 10 m Länge) - Nato <-> „Krokodil“ – Klemme (ca. 5 m Länge) | ☐ wird erfüllt |

| c | Stromversorgung - Bei Anliegen der 230 V Stromversorgung sind alle Steckdosen, Verbraucher und Ladegeräte über die Fahrzeugbatterie zu versorgen, diese ist dabei ebenfalls zu laden. - Im Fahrzeug muss eine Vorrang-/Wechselschaltung vorhanden sein, so dass ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung alle Verbraucher und Steckdosen auch über den Stromerzeuger (im Betrieb) versorgt werden können. - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung sind bei laufendem Motor alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen mit Energie zu versorgen - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung und ohne laufenden Motor sind alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen bis zum Erreichen der Unterspannung mit Energie zu versorgen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Batterien / Ladegeräte / Sonstiges

| a | Batterien - Das Fahrzeug ist mit 2 geeigneten Fahrzeugbatterien auszustatten - Für beide gilt: 12 V, mind. 160 Ah, wartungsarm/-frei - Die Batterien müssen leicht zugänglich sein. - Lagerungsanforderungen nach DIN 14502-2 und DIN EN 1846-2 müssen umgesetzt werden - ein Batteriehauptschalter (Trennung Fahrzeugbatterie / Fahrzeug) ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Lichtmaschine - Der fahrzeugeigene Generator (Lichtmaschine), die verbauten Batterien, Spannungswandler, Wechselrichter und weitere Bauteile der Elektroversorgung müssen so bemessen sein, dass alle elektrischen Verbraucher von Fahrgestell, Aufbau und Beladung, die darüber versorgt werden, in allen Betriebssituationen mit laufendem Motor sicher mit der erforderlichen elektrischen Energie versorgt werden (28 V, mind. 120 A, mind. 3.300 W) | ☐ wird erfüllt |
| c | Ladegerät und Spannungswandler - Die Nennspannung beträgt 24 V - Ein geeignetes und passendes Batterieladegerät sowie alle notwendigen Spannungswandler und/oder (bei Bedarf) Wechselrichter 230/24/12V müssen verbaut sein - Sofern nicht bereits explizit gefordert gilt für alle akkubetriebenen Geräte mit KFZ-Ladeerhaltung aus dieser Leistungsbeschreibung und der Anlage Beladeliste, dass diese an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. | ☐ wird erfüllt |
| d | Unterspannungsschutz - Ein Unterspannungsschutz, d.h. die Sicherstellung, dass die Kapazität und Leistung der Batterien immer soweit erhalten bleiben, sodass der Motor gestartet werden kann, muss vorhanden sein. - Elektrische Verbraucher wie beispielsweise Ladestationen sind rechtzeitig automatisch abzustellen. - Die Warneinrichtung ist optisch und akustisch auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| e | Kommunikationsschnittstelle - Eine Kommunikationsschnittstelle (z.B. CANBus oder vergleichbar) zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Darstellung und Übertragung aller Signale ist sicherzustellen | ☐ wird erfüllt |

## Fahrerraum

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Der Fahrerraumboden ist mit entnehmbaren Fußmatten ausgelegt, der Bodenbelag ist strapazierfähig und reinigungsfreundlich sowie rutschhemmend auszuführen. - Das Interieur des Fahrerraums ist in dunkler Farbe ausgeführt - Schall- und wärmeisolierte Fahrerkabine - manuelle Dachluke | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattung: - Lieferung und Montage von 2 Helmhalterungen, variabel und an verschiedene Helmtypen anpassbar. Je ein Helm muss für Fahrer und Beifahrer erreichbar sein - Lieferung und Montage eines Kleiderhakens je Sitz im Bereich des Sitzes | ☐ wird erfüllt |

### Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett

| a | Lenksäule - Die Lenksäule ist in Neigung und Längsrichtung verstellbar - Das Fahrzeug ist mit einer Multifunktionsanzeige (Fahrgestelldaten metrisch/deutsch) ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Navigationsgerät (ohne) - eine fahrgestellseitige Navigationssoftware kann angeboten werden, wenn Sie im kostenneutralen (Serien-)Lieferumfang enthalten ist. Angebote ohne Navigation werden ebenfalls akzeptiert. | entfällt |
| c | Bedienung Fahrzeug-/Aufbau - Lieferung und Montage eines zentralen, mind. für den Fahrer erreichbaren, Bedienbereichs für: - Sondersignalanlage - Umfeldbeleuchtung - Geräteraumbeleuchtung - Heckwarneinrichtung - FPN im P&R-Betrieb - [Z] Ausführung des Bedienbereichs: - nach Wahl des Herstellers, wünschenswert idealerweise mit Farb-Display und Soft-Taster zur Steuerung (mit/ohne Funktionsmenüs) - Reine Touch-Displays sind ausgeschlossen. - mit akustischer Warnung beim Lösen der Handbremse, sofern das Fahrzeug nicht „fahrbereit“ ist (z.B.: ausgefahrener Lichtmast, eingelegter Nebenantrieb, geöffnete Seitenfächer, Türen, etc.) - Im weiteren Verlauf „Fahrerraum-Bedientableau“ genannt. | ☐ wird erfüllt [Z]: Fahrerraum-Bedientableau: ☐ Einzeltaster (0 P) ☐ hinterleuchtete Einzeltaster (2 P) ☐ hinterleuchtete Einzeltaster mit LED- Leuchten (z.B. Löschwasservolumen) (5 P) ☐ Einzel-Taster mit Farb-LED-Display ohne Kontextmenü (7 P) ☐ Einzel-Taster mit Farb-LED-Display mit Kontextmenü (10 P) |
| d | Einsatzstellenschalter - Im Bedienbereich des Fahrers, idealerweise in die o.g. Bedieneinheit integriert, ein Einsatzstellenschalter mit folgenden Funktionen: - Warnblinkanlage ein (wenn technisch machbar/wünschenswert) - Blaulicht (ein, sofern nicht eh schon an), Heckwarnsystem ein, vollständige Umfeldbeleuchtung ein, Frontblitzer aus - Die genaue Position und Programmierung des Schalters wird in der Bauvorbesprechung abgestimmt | ☐ wird erfüllt |
| e | Radio & Lautsprecher - Das Fahrzeug ist mit einem mind. vom Fahrerplatz bedienbaren Radio (DAB+-Empfang) ausgestattet. - Je 1 Lautsprecher ist im Fahrer- und Mannschaftsraum vorhanden | ☐ wird erfüllt |

### Beifahrerbereich

| a | Ausstattung - Lieferung und Montage eines abnehmbaren 12/24V LED-Suchscheinwerfers mit Spiralkabel. - Lieferung und Montage einer Tablet-Halterung, ca. 10“, dreh- und schwenkbar, Fabrikat RAM-Mount oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Mittelkonsole

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage einer Ablagebox mit Deckel zwischen Fahrer und Beifahrer. - Der Deckel muss als Schreibfläche nutzbar sein - Die Innenausführung muss für DIN A 4 Ordner geeignet sein. - Lieferung und Montage eines Schlüsselkastens für ca. 20 Schlüssen, gesichert über ein Zahlenschloss | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte / Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 2 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für Handlampen - 1 KFZ-Ladestation (12/24 V) für eine Wärmebildkamera - 1 KFZ-Ladestation (12/24 V) für ein Multigaswarngerät - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleistung ohne Steckdosen) - Fahrgestellseitig: 1x 12V, 1x 24 V, mind. 1x USB-C zur freien Verwendung - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen zur freien Verwendung (über das Bordnetz ohne Zündung, nicht fahrgestellseitig!) - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Mannschaftsraum

### Ausführung

| a | Ausführung - Die Wahl zur Ausführung des Mannschaftsraums obliegt dem Hersteller. - [Z] Der Mannschaftsraum kann - ein herstellereigenes oder eingekauftes separates Modul zwischen Fahrerraum und Aufbau, welches angeschlossen an die Fahrerkabine, Aufbau oder alleinstehend ist - oder in den Aufbau integriert sein - Zwischen Fahrerraum und Mannschaftsraum muss eine offene Kommunikationsöffnung vorhanden sein. - Der Mannschaftsraum muss den aktuellen Standards des Insassenschutzes (ECE R29) entsprechen. Ein Nachweis (z.B. Simulationen, Berechnungen oder vergleichbares) kann auf Verlangen der AG vorgelegt werden. - Der MR ist schall- und wärmeisolierend auszuführen - Die Verkleidung des Mannschaftsraumes inkl. Dach muss wasserdicht ausgefugt sein. | ☐ wird erfüllt [Z] Bauform MR-Modul: ☐ festverbaut mit der FR-Kabine (0 P) ☐ Einkauf-Modul (3 P) ☐ Herstellereignes Modul (7 P) ☐ in den Aufbau integrierte Kabine (10 P) |
| --- | --- | --- |

| b | Bodenbelag - Der Mannschaftsraumboden muss durchgängig bis zur Tür (im geschlossenen Zustand) ohne Stufe sein - Der Bodenbelag ist rutschhemmend auszuführen. Es muss aus Gumminoppen oder Industriegranulat ausgeführt sein und eine Nassreinigung muss möglich sein, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit in den Rahmen- oder sonstige Bereiche eindringen kann. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Einstieg (Türen/Fenster)

| a | Ausführung - [Z] Der Ein- und Ausstieg aus dem Mannschaftsraum muss mit oder ohne Atemschutzgerät sicher möglich sein. Bevorzugt werden dabei Ein- und Ausstiege aus dem MR, die ohne klappende Trittstufen auskommen, dabei jedoch den Anforderungen an unterschiedlich große Trittstufen (treppenähnlich) entsprechen. - Eine LED-Trittstufenbeleuchtung mit Türkontaktschaltung muss vorhanden sein. - Höhen/Tiefen der jeweiligen Trittstufen nach DIN EN 1846-2 sowie DGUV 71 Anhang 2 | ☐ wird erfüllt [Z] MR-Einstiege: ☐ elektro-/pneumatisch klappende Stufen ohne Notbetrieb (0 P) ☐ elektro-/pneumatisch klappende Stufen mit Notbetrieb (5 P) ☐ Lösungen, die ohne klappende Stufen ausgeführt sind (10 P) |
| --- | --- | --- |

| b | Türen - Drehtüren mit den Mindestabmessungen nach DIN EN 1846-2, Öffnung bis zu 90° - Ein- und Ausstiegshilfen an Türen und Mannschaftsraum, z.B. Haltestangen, müssen vorhanden sein (vgl. 1.6.5) - Die Innenverkleidung der Türen muss aus leicht zu reinigenden Materialien ausgeführt sein. - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten in Rot (StVZO konform), um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren, müssen je Tür vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Fenster - Es werden Hubfenster in den Mannschaftsraumtüren verbaut. Fensterheber sind elektrisch auszuführen. - Im unteren Bereich der Tür sind je nach technischer Möglichkeit des Bieters weitere Fensterflächen vorzusehen - Im Bereich zwischen B-Säule und MR-Tür sind je nach Bauform des Mannschaftsraumes weitere Fensterflächen vorzusehen - Alle Scheiben sind aus Sicherheitsglas auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| d | Schließanlage - Zentralverriegelung für Mannschaftsraum mit angeschlossen an die ZV des Fahrerraumes, ausgeführt als konventionelle mechanische Türschließung. Sofern dies technisch nicht möglich ist, darf die Anforderung entfallen. Die Türen des Mannschaftraumes müssen gleichschließend sein. - Der Zugang muss auch bei geöffnetem Batterietrennschalter oder bei Erreichen der Unterspannung möglich sein. | ☐ wird erfüllt |

### Sitze

| a | Anordnung - 3 Sitze entgegen der FR, wobei die beiden äußeren als Atemschutzsitze auszuführen sind - 4 Sitze in FR, wobei die beiden mittleren als Atemschutzsitze auszuführen sind, Entfall der Lagerung von 2PA im Aufbau | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Allgemeine Merkmale für alle Sitze - Alle Sitze müssen mit Kopfstützen ausgestattet sein - Die Sitzfläche je Insasse ist als Einzelsitz auszuführen (mind. seitlich leicht erhöht), maximal 2 Einzelsitze dürfen zu einer Sitzbank zusammengefasst werden. - Sitze sind aus leicht zu reinigenden Kunststoff-Materialien, möglichst grau oder dunkel, gefertigt - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein - Kleiderhaken je Sitzfläche im Bereich der B-/C-/D-Säule | ☐ wird erfüllt |

| c | Ausführung Atemschutzsitze - Zusätzlich zu den allgemeinen Merkmalen sind Atemschutzsitze wie folgt auszuführen: - mit jeweils einer Halterung für Ein-Flaschen-Atemschutzgeräte. Das Anlegen der Atemschutzgeräte muss während der Fahrt möglich sein. Die Bebänderung der PA-Geräte muss offengehalten werden können. - Werkzeuglose Verstellbarkeit der PA-Halterung an andere Flaschengrößen muss möglich sein - Die Sitze müssen auch ohne angelegtes oder vorhandenes Atemschutzgerät sicher und bequem nutzbar sein (z.B. durch eine ausklappbare Rückenlehne) - Die PA in Fahrtrichtung dürfen erst bei Stillstand des Fahrzeugs entnehmbar sein. - Eine Ablagemöglichkeit für persönliche Gegenstände (Brillen usw.) muss je Sitz vorhanden sein - Je Sitz muss eine Lagerung für den Atemanschluss (Vollmaske ohne Tragedose) vorhanden sein, die Entnahme muss aus sitzender Position möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Ausführung „Meldersitz“ - In den mittleren Sitz entgegen der Fahrtrichtung ist eine Halterung für den Rettungsrucksack zu integrieren - Der Sitz muss mit und ohne Notfallrucksack sicher und bequem nutzbar sein | ☐ wird erfüllt |

| e | Stauraum in/unter den Sitzen: - Die Sitzbänke im Mannschaftsraum müssen so ausgeführt werden, dass der Stauraum unter den Sitzflächen der Sitzbank 2 genutzt werden kann. Ausgenommen sind Bereiche, die durch Fahrgestellbauteile (z.B. Regeneration, Heizung, o.ä.) oder vergleichbares nicht verfügbar sind. - Eine Klapplösung der Sitzflächen ist nicht zulässig. Der Stauraum ist durch 3 - 4 offene Fächer mit Sicherheitsverriegelung und entnehmbaren Container zu realisieren; die Ladungssicherung ist entsprechend zu beachten. - Die genaue Ausführung ist mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung festzulegen. - Entnehmbare Container sind mit anzubieten und zu liefern, die Materialwahl obliegt dem Bieter. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### zusätzlicher Stauraum / Halterungen

| a | Lieferung und Montage von Halterungen für - Normabweichend 2 Packungen Einweghandschuhe - Atemschutzüberwachung - Lieferung und Montage von 2 Nothämmern im MR an den Ausstiegstüren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Haltestangen

| a | Haltestangen im Mannschaftsraum: - Je Sitz muss mindestens 1 erreichbare Haltestange im Dachbereich vorgesehen sein - Im offenen Türbereich muss auf jeder Seite des MR mind. eine vertikal verlaufende Haltestange vorhanden sein - an der Tür muss innen mindestens eine horizontal oder diagonal verlaufende Haltestange vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte/Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 7 KFZ-Ladestationen für Handlampen (12/24 V) - 2 KFZ-Ladestationen für Wärmebildkameras (12/24 V) - 1 KFZ-Ladestation für Multigas-Warngerät (12/24 V) - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleistung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (über das Bordnetz) im Mannschaftraum zur freien Verwendung - 1x 230 V Steckdose zur freien Verwendung (Versorgung bei externer Einspeisung) - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)

### Fahrerraum

| a | Allgemein - Serienmäßige Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschaltung einschaltend | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Leseleuchte - Lieferung und Montage einer Leseleuchte für den Beifahrer mit flexiblem Arm (mind. 400 mm), LED-Beleuchtung, mind. 70 lm. | ☐ wird erfüllt |
| c | Beleuchtungsspot Mittelkonsole - Lieferung und Montage einer LED-Leuchte / eines LED-Spots zum Ausleuchten der Mittelkonsole | ☐ wird erfüllt |

### Mannschaftsraum

| a | Allgemeines - Im Mannschaftraum ist eine mehrfarbige (weiß/grün), blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung in LED-Ausführung vorzusehen. Dafür muss es - mind. 1 Schalter im MR zum Ein-, Aus,- und Umschalten. Sind mehr als ein Schalter vorhanden, müssen sich diese links und rechts gleichermaßen verteilen - sowie ein Schalter im Fahrernahbereich geben - Leuchtfarbe weiß muss mit einer Türkontaktschaltung versehen sein und beim Öffnen der Tür immer angehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Aufbau

### Allgemeines

| a | Material: - Fahrer, Mannschafts- und Geräteraum müssen mit einer Hohlraumkonservierung versehen sein. - Der Aufbau muss aus korrosionsbeständigen Metallen (z.B. Aluminium, Edelstahl oder vergleichbar) oder Verbundwerkstoffen gefertigt sein; Holz oder ähnliche Baustoffe sind ausgeschlossen. - Der Geräteraum muss modular aus einem nachträglich veränderbaren System (geschweißte Lösungen werden ausgeschlossen) aufgebaut sein. Tragende oder stabilisierende Elemente sind ausgenommen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Strukturierung - Der Geräteraum muss aus 7 Geräteräumen (3 je Seite, 1 Heck) aufgebaut sein, zwischen den Achsen müssen diese tiefgezogen sein - An beiden Fahrzeugseiten sind hinter der Hinterachse Traversenkästen oder weitere Tiefräume vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Lamellenrollos

| a | seitlich - Die seitlichen Geräteraumverschlüsse müssen über langlebige Lamellenverschlüsse („Rollo“) von unten nach oben zu öffnen sein. - Der Lamellenverschluss muss mit einer quer über die ganze Breite laufenden außenliegende runde Griffstange öffenbar sein - Die Halteverschlüsse der Griffstange am Aufbau müssen bei Bedarf einfach auszutauschen sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einer innen angebrachten Zuziehleine ausgestattet sein. Ein Hängenbleiben der Leine ist zu vermeiden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Heck - Der Geräteraumverschluss im Heck ist als stabile Klappe mit Gasdruckfedern und einem integrierten Rollo (bis ca. 50% Höhe) analog den Anforderungen nach Buchstabe a auszuführen | ☐ wird erfüllt |

| c | Schließung/Schließkontrolle - Die Geräteräume müssen über eine Schließkontrolle im Fahrerraum mit akustischer (deaktivierbarer) und sichtbarer Warnung beim Losfahren mit geöffneten Lamellenverschlüssen ausgestattet sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einem gleichschließenden Schlüssel separat abschließbar, Zentralverriegelung auch zugelassen, sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Trittstufen / Bordwandklappen

| a | Ausführung - Unterhalb der Rollladenverschlüsse sind Bordwandklappen zu installieren, die als Trittstufen zur Geräteentnahme genutzt werden können. Eine solche Trittstufe muss auch über ausklappbare Kotflügelauftritte auf beiden Seiten über der Hinterachse realisiert werden. Diese sind gegen ungewolltes abkippen zu sichern. Alternative Systeme für die Kotflügelauftritte sind zugelassen, Einhängebrücken werden jedoch ausgeschlossen - Die vorderen Trittstufen (G1/G2) sind auf mind. 250 kg Belastung ausgelegt, die Trittstufen über oder nach der HA sind auf mind. 180 kg Belastung ausgelegt - Dauerhafte Rutschfestigkeit (mind. R11) der Standfläche. Für alle Trittflächen ist das gleiche Material zu verwenden. - klappende Trittstufen und Traversenkastenverschlüsse sind mit Gasfedern mit Endanschlag oder vergleichbaren Einrichtungen auszustatten. - [Z] Die Trittstufen müssen insgesamt über die gesamte Aufbaulänge reichen und dürfen keine größeren Spaltmaße aufweisen. Ebenso müssen sie mit der letzten Stufe des MR-Einstieges auf einer Höhe sein | ☐ wird erfüllt [Z] Spaltmaß Bordwandklappen [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherheitsanforderungen - Alle Trittstufen müssen im geöffneten Zustand nach den Regelungen der StVZO mit gelb blinkenden LED-Leuchten oder Reflektoren ausgestattet sein. - Die o.g. Lamellenverschlusskontrolle muss den geschlossenen Zustand der Trittstufen mit prüfen | ☐ wird erfüllt |

### Lagerungsvorgaben, Ausstattung

| a | Allgemeines: - Alle Teile nach Anlage 1 („Beladeliste“) und dieser Leistungsbeschreibung müssen sicher (ohne selbstständiges Lösen aus der Lagerung) verlastet sein. - Geräte oder in Kästen gelagerte Geräte müssen nach dem Anhang D der DIN EN 1846-2 gelagert sein und ab 25 kg auf einem Auszug gelagert werden. - Zusätzliche Haltegriffe müssen im Aufbau vorhanden sein, wenn Geräte ab 2.000 mm über der Standfläche des Fahrzeuges entnommen werden müssen. - Kleinteile müssen in entnehmbaren, gesicherten und mit Endanschlag versehenen Kisten aus Kunststoffen (ebenfalls zu liefern) gelagert werden. Die Kisten müssen mit klappbaren Haltegriffen ausgestattet sein, ausgeschnittene Ösen sind nicht zulässig. - Die Sicherheitsanforderungen und Vorgaben zur Lagerung DIN EN 1846-2 Kapitel 4.1 müssen beachtet werden. Bei Erstellung des Beladeplans macht der Auftragnehmer darauf aufmerksam, wenn Beladungswünsche der AG nicht normkonform sind. Zwingende Änderungen, die sich möglichweise durch Mängel aus der feuerwehrtechnischen Abnahme ergeben, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, wenn er es unterlassen hat auf die Normabweichung hinzuweisen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Beladeplanvorschlag - Der Bieter hat zur Angebotsabgabe entsprechende Schubfächer, Auszüge, Schwenklagerung und Halterungen für seinen individuellen Beladeplanvorschlag vorzusehen und im Angebot einzuplanen. Die Vorgaben der Lagerung nach Anlage 1 müssen dabei mitberücksichtigt werden. Leerräume sind ebenfalls mit Kisten nach Buchstabe a auszufüllen. - Die Lagerung bzw. Aufteilung der Beladung ist ergonomisch und einsatztaktisch sinnvoll auszuführen und nach Auftragsvergabe eng mit der Auftraggeberin abzustimmen. Einzelne Beladungsteile können in Abstimmung mit der Auftraggeberin auch im Fahrer-/Mannschaftsraum untergebracht werden. | ☐ wird erfüllt |
| c | Explizit vorzusehen ist dabei - Lagerung des Stromerzeugers auf drehbarem Schwerlast-Auszug (mit Arretierung bei 90°). Der Betrieb muss auch kurzzeitig im eingefahrenen Zustand möglich sein. Eine Abgasführung unter das Fahrzeug ist vorzusehen. Ein Fernstart und die Bedienung sowie Darstellung der Betriebsinformationen des Stromerzeugers über das Pumpenbedienfeld und das Fahrerraum-Bedientableau muss möglich sein. Ein Ladestromanschluss für die Startbatterie mit Temperaturwächter ist vorzusehen. - je Fahrzeugseite: Lagerung eines Verteilers BB-CBC mit angekuppeltem B-Druckschlauch als „Schnellangriffsverteiler“ im hinteren Traversenkasten - Schwerlast- Dreh- und Schwenklagerung für die akkubetriebenen Rettungsgeräte der technischen Hilfeleistung. Arretierung bei 90° für die Entnahme in Längsachse. Montage und Anschluss von 2 KFZ-Ladegeräten für die Akkus (12/24 V) in der unmittelbaren Nähe der Lagerung. - Montage und Anschluss einer 12/24 V Leitung im Aufbau zur freien Verwendung | ☐ wird erfüllt |
| d | Hygienebord - Lieferung und Montage eines auf einem Auszug gelagertem „Beladungssatz Grobreinigung“ inkl. Mindest-Ausstattung nach DIN EN 14800-18 Blatt 12 Tabelle L1. Seifenspender und Desinfektionsmittel sind an dem Auszug gebrauchsfertig zu montieren (keine lose Lagerung o.ä.) - angeschlossen an den Löschwassertank ohne Pumpe - zusätzlich angeschlossene Druckluftpistole mit handelsüblicher Spiralschlauchlänge | ☐ wird erfüllt |
| e | Geräte-/Fahrerraumbeschriftung - Lieferung und Montage einer langlebigen, vollständigen Beschriftung (FR/MR/Geräteraum/Dach) der Fächer und Auszüge. Dabei müssen die Beladungsgegenstände (z.B. Kisten) im Aufbau und das jeweilige Fach doppelt beschriftet sein. Ausnahmen sind möglich, wenn die Beladungsgegenstände aufgrund ihrer geometrischen Form nur in ein Fach passen oder sich aufgrund der Oberflächenstruktur nicht beschriften lassen. - Lieferung und Montage einer Beladeliste je Geräte- und Mannschaftsraum (witterungsgeschützt, veränderbar). Diese ist an einer gut sichtbaren Stelle montiert. | ☐ wird erfüllt |

### Dach

| a | Begehbarkeit - Das Dach muss mittig eine begehbare Dachfläche haben, die für mind. 2 Personen à 125 kg ausgelegt ist. Die vorgeschriebenen Durchgangsbreiten müssen eingehalten werden. - Sie muss dauerhaft rutschfest ausgeführt sein (mind. R11). - Das Dach muss in den Bereichen ohne Dachkästen oder Leiter-Lagerungen mit einer stabilen Dachblende abgeschlossen sein - Montage einer Aufstiegsleiter aus Aluminium im Heckbereich des Fahrzeuges - klappbar, UVV-Vorschiften entsprechend - Übertrittbügel links und rechts - Warneinrichtung im Fahrerraum über den nicht verriegelten / eingeklappten Zustand der Leiter beim Losfahren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tragbare Leitern - Lieferung und Montage einer Halterung (abweichend der Norm anstelle der 4-teiligen Steckleiter) für 2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter ohne mechanische Leiterentnahmehilfe. Ein Überrollbügel oder vergleichbares (z.B. Rolle) zur sicheren Entnahme über die Dachkante ist vorzusehen. - Lieferung und Montage einer Halterung der 3-teiligen Schiebleiter mit mechanischer Leiterentnahmehilfe von der Standfläche des Fahrzeuges aus. An der Entnahmehilfe müssen mind. 2 aneinander gekuppelte Saugschläuche (idealerweise 2x2) sowie der Einreißhaken angebracht sein, so dass diese auch von der Standfläche des Fahrzeuges entnommen werden können. | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachkästen - Lieferung und Montage von einem möglichst großem (angepasst an das Beladungskonzept des Bieters, siehe auch Vorgaben der Beladeliste), vollkommen geschlossenen und belüfteten Dachkasten aus Aluminiumblech unter der Multifunktionsleiter. - Innenbeleuchtung kombiniert mit Dachbeleuchtung - Gasdruckdämpfer am Deckel | ☐ wird erfüllt |

### Innenraumbeleuchtung (Aufbau)

| a | Geräteraum - Im Geräteraum ist eine Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung zu installieren (kaltweiß). Diese muss über folgende Eigenschaften verfügen: - bei Standlicht und beim Öffnen der Rollladenverschlüsse automatisch einschaltend - bei geschlossenen Rollläden automatisch ausschaltend - zusätzlicher separater Schalter für Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Heck/am Pumpenbedienstand - verstärkte Beleuchtung am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Traversenkästen - Traversenkästen sind analog den Geräteräumen zu beleuchten | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachkasten - Dachkästen sind analog den Geräteräumen zu beleuchten | ☐ wird erfüllt |

## Sondersignalanlage

### Blaulicht

| a | Allgemein - Die Sondersignalanlage und RKL müssen StVZO-konform sein und den anwendbaren Normen und Vorschriften entsprechen - Ein Astabweiser für die blauen LED-Kennleuchten und Schallbecher nach 1.9.2 muss vorhanden sein, ein Austausch muss auch ohne Demontage des Abweisers möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Dachblaulicht vorne - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten vorn am Fahrerhaus - mit Abstrahlung mind. nach vorne und seitlich - links und rechts am Fahrzeug angebracht - mit integriertem Zusatzblitzer blau (nach vorne gerichtet) - Ausführung als halber Balken, z.B. Hänsch DBS 850 oder vergleichbar | ☐ wird erfüllt |

| c | Dachblaulicht hinten - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten am Heck - links und rechts in die Dachblende integriert - Abstrahlung mind. nach hinten und seitlich - [Z] LED-Blaulichtkomponenten, die StVZO konform zusätzlich über die Aufbaulänge seitlich an der Dachkante angebracht sind, werden bevorzugt - separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau | ☐ wird erfüllt [Z] StVZO-konforme seitliche Blaulicht-Elemente: ☐ nicht vorhanden (0 P) ☐ Einzelelemente mit Unterbrechung nur Geräteraum (3 P) ☐ Einzelelemente mit Unterbrechung vollständiger Aufbau (5 P) ☐ durchgehende Leucht-Leiste nur Geräteraum (7 P) ☐ durchgehende Leucht-Leiste vollständiger Aufbau (10 P) |
| --- | --- | --- |
| d | Frontblitzer - Lieferung und Montage von 2 horizontalen blauen LED-Blitzleuchten („Frontblitzer“), separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau - Lieferung und Montage von einer seitlichen blauen LED-Blitzleuchte („Kreuzungsblitzer“), separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau. Die AG wird die erforderliche Ausnahmegenehmigung vorlegen. | ☐ wird erfüllt |

### Signalhorn

| a | Drucklufthorn - Lieferung und Montage einer Druckluft-Horn-Anlage mit 4 Schallbechern und Schneeschutzkappen nach DIN 14610 - Die Montage der Drucklufthörner muss auf dem Dach erfolgen. - Der Kompressor muss außerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine montiert werden. Sofern technisch nicht darstellbar, müssen innen montierte Kompressoren mit einem Schallschutz versehen sein. - Die Schallrichtung muss in Fahrtrichtung zeigen. - Die Schalltonfolge ist nur bei deaktivierter Handbremse möglich | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | „Bullhorn“ - Lieferung und Montage einer zusätzlichen Drucklufthupe, analoge Anforderungen wie Buchstabe a. Die Tonabgabe muss abweichend jedoch als Rückzugswarnsignal auch bei eingelegter Handbremse möglich sein. - als sogenanntes „Bullhorn“/Nebelhorn - Schaltung StVZO konform, Abstimmung hierzu in der Bauvorbesprechung | ☐ wird erfüllt |
| c | Bedienung - Die Bedienung der Sondersignalanlage muss vom Fahrerplatz aus möglich sein. - Das Einsatzhorn ist über einen zusätzlichen flachen Fußkipptaster (montiert in der linken Pedalerie) bei Hornbereitschaft zu aktivieren, Details zur Schaltung werden in der Bauvorbesprechung abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |

### Heckwarneinrichtung

| a | Anforderung: - Lieferung und Montage einer nach StvZO (§52 Abs. 11) zugelassenen und DIN 14502-3:2022-03 konformen Heckwarneinrichtung - mit mind. 4 LED-Feldern gelb mit je 6 Einzel-LED, synchron blitzend - Schaltbar sowohl vom Fahrerhaus (Fahrerhaus-Bedientableau) und zusätzlich am Heck/Pumpenbedienstand - Die Funktion des Heckwarnsystems soll auch bei fahrendem Fahrzeug bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion zuschaltbar sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung

### Umfeldbeleuchtung

| a | Fahrzeugfront: - 2 nach vorne gerichtete LED-Scheinwerfer auf dem Dach, separat schaltbar, je mind. 1.500 lm | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrer-/Mannschaftsraum - Die Einstiegsbereiche des Fahrer-/Mannschaftsraumes müssen ausgeleuchtet werden. Dabei muss insbesondere der Nahbereich (Trittfläche) ausgeleuchtet werden. - Die Leuchtkörper können und dürfen - Bestandteil der Umfeldbeleuchtung (Geräteraumaufbau) sein, wenn die Einstiegsbereiche damit ausreichend beleuchtet sind, ODER - Bestandteil der Tür-/Trittstufenbeleuchtung sein, wenn die Trittflächen damit ausreichend hell beleuchtet sind, ODER - eigene LED-Leuchtstreifen an der Fahrgestelldachkante sein | ☐ wird erfüllt |
| c | Geräteraumaufbau - seitlich im Aufbau als LED-Leuchtband im Aufbau oder in der Dachgalerie für eine Nahumfeldbeleuchtung (mind. 1.000 lm/m Leuchtband) integriert - Am Heck mind. 1 LED-Leuchtkörper > 3.000 lm (bei mehr als 1 Leuchtkörper muss die Summe mind.3.000 l betragen); für eine Nahumfeldbeleuchtung des Hecks, Ausführung nach Wahl des Herstellers | ☐ wird erfüllt |
| d | Dachbeleuchtung - Die begehbare Dachfläche muss ausgeleuchtet sein (LED-Technik) und darf durch Dachbeladung oder Dachkästen nicht in der Leuchtrichtung/-stärke negativ beeinflusst werden | ☐ wird erfüllt |
| e | Bedienung - Bedienung der Umfeldbeleuchtung erfolgt über das Fahrerhaus-Bedientableau und vom Pumpenbedienstand. - Die Umfeldbeleuchtung (seitlich und hinten) muss als Rangierhilfe nutzbar und bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion (ca. 10-15 km/h) zuschaltbar sein. | ☐ wird erfüllt |

### Lichtmast

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage eines Lichtmastes: - Leuchtpunkt ca. 5,00 m über Bodenoberfläche, mind. jedoch 2,00 m über dem höchsten festen Punkt des Fahrzeuges - Neige- und Drehradius: 180° / 360 ° - steuerbar über kabelgebundene Fernbedienung vom Heck aus - LED-Lichttechnologie, mind. 8-LED Scheinwerfer, tatsächliche Leuchtleistung > 25.000 lm; stufenlose Fokusfunktion durch getrennte Verstellbarkeit - Schalter für Null-Stellung am Pumpenbedienstand und Fahrerraum-Bedientableau, Steuerungseinheit am Heck oder im Pumpenbedienstand integriert. - Angeschlossen an die Fahrzeugstromversorgung bei laufendem Motor (nicht an das Stromaggregat) - zusätzliche blaue RKL (360°) für die bessere Wahrnehmbarkeit der Einsatzstelle | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Warn-/Sicherheitsvorrichtungen - Der Lichtmast muss, sofern gesetzlich möglich, mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein, die das Einfahren und Abschalten beim Lösen der Handbremse ausführt. - Optische Anzeige und akustische Warnung beim Lösen der Handbremse über ausgefahrenen Lichtmast im Fahrerraum (Fahrerhaus-Bedientableau) | ☐ wird erfüllt |

## Funktechnik

| a | Allgemeines - Die Funkendgeräte werden gemäß Buchstabe d und e von der Auftraggeberin bereitgestellt. Es wird durch die AG das Beschaffungspaket „Funkausstattung für Feuerwehrfahrzeuge mit zweiter Bedienstelle“ (Beschaffungspaket 102-C) beschafft. - Jede Montagestelle eines Funkgerätes oder Teile der Funkanlage müssen mit der notwendigen Verkabelung ausgestattet werden, insbesondere Anschlusskabel zu den Antennen oder Stromversorgung. Lieferung und Montage der Verkabelung, die nicht im o.g. Beschaffungspakt enthalten ist, erfolgt durch den Bieter. Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Kabel und Anschlüsse verwendet werden. - Die Funkanlage muss entstört sein. - landesspezifische Funkmessprotokolle sind zu erstellen und bei Endabnahme auszuhändigen, die landesspezifischen Vorgaben sind einzuhalten. - Die endgültigen Positionen der Funkgeräte müssen mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung abgestimmt werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Funkhauptschalter - Lieferung und Montage eines zentralen Funkhauptschalters (Ein/Aus) mit Abschaltverzögerung (möglichst Originalschalter des Fahrgestellherstellers) mit Auffinde- und Funktionskontrollbeleuchtung. | ☐ wird erfüllt |
| c | Funklautsprecher - Lieferung und Montage je eines regel- und abschaltbaren Funklautsprecher - im Fahrerraum - im Mannschaftsraum (auf 0 regelbar ausreichend) - (spritzwassergeschützt) am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| d | MRT und Antennen - Montage, Verkabelung und Anschluss - eines beigestellten MRT mit abgesetztem Handbedienapparat im Fahrerraum - einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle - eines beigestellten BSI-Kartenlesers - Montage, Verkabelung und Anschluss einer 2. Sprechstelle am Pumpenbedienstand - Montage, Verkabelung und Anschluss einer TETRA/GPS Kombi-Dachantenne | ☐ wird erfüllt |
| e | HRT - Montage und Anschluss von 10 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für HRT, passiv - 3 Stück im Fahrerraum - 7 Stück im Mannschaftsraum - die genaue Positionierung wird im Rahmen der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung abgestimmt. - Lieferung und Montage von je einer Halterung für die abgesetzten Lautsprecher-mikrofone. | ☐ wird erfüllt |

## Pumpentechnik

### FPN

| a | Anforderungen: - Abweichend der Norm: Lieferung und Montage einer FPN nach DIN EN 1028-1 FPN 10-3000 mit Saugeingang Stroz A im Fahrzeug Heck - Der A-Sauganschluss muss sich im Heck nach hinten zeigend befinden - Die Vorschriften zum Trinkwasserschutz sind einzuhalten - Die FPN ist im Pump&Roll-Betrieb nutzbar | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - ausgestattet mit einem Umschaltorgan für Saug-/Tankbetrieb ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, geeignet für Eingangsdrücke bis 10 bar - ausgestattet mit einem Belüftungshahn am Saugeingang - ausgestattet mit einer Kavitationswarneinrichtung - ausgestattet mit einer Pumpenentwässerung - ausgestattet mit einer automatischen jedoch auch manuell abschaltbaren Entlüftungseinrichtung für den Lenzbetrieb oder ähnlichem System - ausgestattet mit einer Temperaturüberwachung mit Bypass-Möglichkeit bei Überhitzung des Wassers in der FPN - ausgestattet mit einer automatischen Druckregelung | ☐ wird erfüllt |

| c | Druckabgänge - Folgende Druckabgänge sind jeweils einzeln schaltbar an der FPN vorzusehen: - 4 x B-Druckabgänge, je Seite 2x. Je Fahrzeugseite muss einer der o.g. Abgänge geeignet sein, einen Zumischer Z4 direkt anzukuppeln, so dass der Saugeingang Storz D am Zumischer freizugänglich ist. - Schnelle Wasserabgabe (vgl. 1.14.1) - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind mit Blindkupplungen und Druckentlastungs-bohrungen oder -Löcher und bei Bedarf mit zusätzlichen Entwässerungshähnen auszustatten. Die Blindkupplungen sind mittels Kette oder vergleichbarem zu sichern. - Füllleitung zum Löschwassertank | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Schaumzumischanlage (ohne)

### Bedienfeld

| a | Anforderungen - Die FPN ist dabei über ein Pumpenbedienfeld im Heck und über das Fahrerraum-Bedientableau bedienbar. - Sofern Piktogramme genutzt werden, ist eine deutschsprachige langlebige Klartext-Erläuterung der Piktogramme in FPN-Nähe vorzusehen. - Einteilung und Aufteilung des Pumpenbedienpultes nach Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Darstellung (mind.): - Manometer Pumpeneingangs- und -ausgangsdruck - Pumpendrehzahl - Füllstandsanzeige Löschwasserbehälter - Betriebsstundenzähler - Warn- und Betriebsanzeigen - Sofern unter 1.5.2 b ein entsprechendes Display mit Kontextmenü-Steuerung vorgesehen ist, darf abweichend zur Ausführung nach AGBF-Standard auch die Pumpe über ein baugleiches Display mit gleicher Menü-Steuerung bedient werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bedienbestandteile (mind.): - FPN - Lichtmast - Umfeldbeleuchtung - Start/Stopp des Motors für Fernstart FPN - Fernstart/Stopp Stromaggregat | ☐ wird erfüllt |

## Löschwasser- und Schaumtank

### Löschwassertank

| a | Größe: - Im Fahrzeug ist ein Löschwasserbehälter vorhanden. - [Z] Das nutzbare Löschwasservolumen beträgt mind. 1.600 l, bei Gewichtsreserven darf ein größeres Löschwassernutzvolumen angeboten werden. | ☐ wird erfüllt [Z] nutzbares Löschwasservolumen [l]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - Einbau von Schwallwänden oder vergleichbaren baulichen Maßnahmen, die die Fahreigenschaft bei teilgefülltem Tank nicht negativ beeinflussen. - Erreichbarkeit des Tankes über eine Revisionsöffnung und ein Mannloch-/Domdeckel im Dach muss gewährleistet sein. Durchmesser mind. 450 mm. | ☐ wird erfüllt |
| c | Tankbefüllung/-entwässerung - Der Löschwasserbehälter verfügt über ein separates Absperrorgan zur Tankentwässerung - Ausgestattet mit zwei separaten B-Tankfüllleitungen mit mind. 800l/min bei 10 bar Wasserdurchfluss - Eine automatische Tankfüllung (Tankniveauregulierung) muss bei externer Einspeisung und über die FPN (Druckeingang über Sammelstück) möglich sein - Es muss eine Tankfüllanzeige im Bereich des Pumpenbedienstandes und im Fahrerhaus-Bedientableau vorhanden sein. - Die Vorschriften für den Trinkwasserschutz (z.B. freier Tankeinlauf) sind einzuhalten | ☐ wird erfüllt |
| d | OPTION 1 - Lieferung und Montage einer Heizung für den Löschwasserbehälter. Die Heizleistung muss für die Tankgröße angemessen ausgelegt sein (mind. 2.000 W) und durch einen Thermostat geregelt sein. | ☐ wird erfüllt |

### Schaumtank

| a | Schaummitteltank - Lieferung und Montage eines Schaummitteltanks - ca. 120l, geeignet für gängige Mehrbereichsschaummittel der Feuerwehr - Entleerungsmöglichkeit und Überlaufschutz unter den Aufbau - Befüllung des Schaumtanks über integrierte Füllpumpe (12/24 V Basis) mit Spülfunktion und autom. Abschaltung (Tankniveauregulierung) - Tankinhaltsanzeige am Pumpenbedienstand und bei displaygeführten Anzeigen auf im Fahrerraum (vgl. 1.5.2) - Der Anschluss der Schaumabgangs erfolgt über ein elektropneumatisches Ventil an einen mobilen (nicht festmontierten) Zumischer im Bereich der seitlichen B-Druckabgänge. Der Anschluss erfolgt über eine Kupplung Storz D. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Löschtechnische Einrichtungen

### Schnelle Wasserabgabe

| a | Anforderung - Das Fahrzeug ist normabweichend mit zwei Einrichtungen zur schnellen Wasserabgabe (je 1 pro Fahrzeugseite) ausgestattet - Sie sind dauerhaft mit der Feuerlöschkreiselpumpe über eine separate Rohrleitung mit eigenem Druckabgang und Absperrorgan verbunden - Der Druckabgang ist so zu positionieren, dass der Schlauch bei geschlossenem Rollo nicht angeschlossen sein kann | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausführung (je Fahrzeugseite) - 1x beigestellter Druckschlauch C42-30 in Buchten gelegt in Verbindung mit einem beigestelltem Hohlstrahlrohr C mit Griff, welches am Druckschlauch angekuppelt sein muss - Für eine einfache Bestückung außerhalb des Fahrzeuges: Lagerung in einer entnehmbaren Wanne (Griffe oder vergleichbares müssen vorhanden sein, vollständig gratfrei) | ☐ wird erfüllt |

### Schaum-/Wasser-Dach-Werfer (ohne)

### Selbstschutzanlage (ohne)

## Zusätzliche Ausstattung/Lieferung

### Zubehör

| a | Anforderung - Lieferung und Montage bzw. Verladung von Zubehör gemäß StVZO - Bordwerkzeug - Wagenheber - 2x Warndreieck - 2x Warnleuchte - Verbandkasten nach aktueller Norm (neuwertig mit langer Haltbarkeit, mind. 2 Jahre) - 2x Unterlegkeile, angepasst an die Reifengröße - Reifenfüllschlauch mit passendem Anschluss und Druckmanometer - einem passenden Abgasschlauch nach DIN 14572 für das Fahrzeug | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Typenschild - Lieferung und Montage eines Typenschildes an der Innenseite der Fahrertür, Anforderung nach DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 | ☐ wird erfüllt |

### Dokumentation

| a | Anforderung - Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen (und ähnliches) müssen in deutscher Sprache, soweit rechtlich vorgeschrieben auch in Papierform (mind. jeweils 1 Ausfertigung), vorliegen. Sofern Beladung in OVP angeliefert wird, ist diese und die zugehörigen Papiere aufzubewahren und zur Endabnahme auszuhändigen. - Alternativ können die übrigen Unterlagen auch in digitaler Form vorliegen. Dies gilt auch für die Fahrzeuganleitungen und alle Anbauteile. - Bei Endabnahme sind (mind.) vorzulegen: Ablieferungsinspektion Fahrgestell, EG-Konformitätserklärung, Pumpenprüfprotokolle, Protokolle der feuerwehrtechnischen Abnahme (sofern Bestandteil des Lieferumfangs), Anlagenprüfbuch, VDE-Konformitätserklärungen (230 V Anlage), Fahrgestell-Wartungsbuch | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Bilanzen: - Bei Angebotsabgabe abzugeben ist: - eine vorläufige Gewichtsbilanz - mit dem realen Fahrgestellgewicht, - mit den in der DIN genannten Gewichten der DIN-Beladung (nach Tabelle 1), - mit den Gewichten der Zusatzbeladung - ABWEICHEND mit 9 Personen (inkl. PSA) à 120 kg - mit dem angesetztem Löschwassernutzvolumen des Bieters nach 1.13.1 - und einer Massenreserve von 3% der zGG - je eine vorläufige Energiebilanz für verschiedene Betriebszustände: - "Einsatzstellentätigkeit" (Pumpenbetrieb, Funk, Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes, Umfeldbeleuchtung und Lichtmast) - "Absicherungstätigkeit mit Motor im Leerlauf" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - "Absicherung mit stehendem Motor" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - Bei Endabnahme sind die o.g. Bilanzen basierend auf den echten Gewichten und Daten vorzulegen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Weiteres

| a | Betankung - Vollständige Erstbetankung des Fahrzeuges (Kraftstoff und AdBlue) nach Endabnahme durch den Hersteller | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Beklebung / Lackierung

| a | Fahrgestell / Rahmen - Das Fahrgestell ist in serienmäßiger dunkler Farbe auszuführen. - Kotflügel, Stoßstangen, Rundläufe und vollständige Radkästen (sowohl fahrgestellherstellerseitig als auch Aufbauherstelleranbauten) sind in RAL 1016 (schwefelgelb) auszuführen - Kotflügel und Tritte sind im Einstiegsbereich zum Schutz vor Beschädigung mit transparenter Schutzfolie zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrerhaus/Mannschaftsraum - Fahrerhaus und Mannschaftsraum ist in RAL 3020 (Verkehrsrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen - Schriftzug FEUERWEHR an der Fahrzeugfront | ☐ wird erfüllt |

| c | Geräteraum - Geräteraum ist in RAL 3020 (Verkehrsrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen. Dachteile in Leichtmetall naturfarben. - Lamellenrollos in Naturfarbe silbern - Schriftzug „FEUERWEHR WOHLTORF“ mit Telefonsymbol und 112 im Bereich der unteren Bordwandklappen, RAL 1026 fluoreszierend - Beschriftung der Geräteräume G1-G6 und GR, welche auch bei geöffnetem Rollo sichtbar sein müssen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Türbeschriftung - Mehrzeiliger Schriftzug „Freiwillige Feuerwehr“ in Rundbogenschrift - Lieferung/Drucken und Anbringen eines beigestellten Klebewappens |  |
| e | Weiteres - Heckwarnmarkierung nach DIN 14502-3, rot/gelb fluoreszierend - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind in Farbe nach DIN 14502-3 zu markieren - Konturmarkierung nach ECE R 104, retroreflektierend gelb (seitlich + hinten) - Zusätzlich je Fahrzeugseite ein Designstreifen in gelb, RAL 1026 fluoreszierend, ca. 120mm nach Vorgabe der AG - Alle Pflichtbestandteile nach DIN 14502-3 sind mit einzuplanen. - Funkkennung vorne und hinten - Dachkennzeichnungen dürfen durch Beladung nicht verdeckt werden. - Der Bieter erstellt zur Bauvorbesprechung einen Designvorschlag, welcher ebenfalls abgestimmt und separat durch die Auftraggeberin freigegeben wird | ☐ wird erfüllt |

## Qualität und Qualitätsstandards

| a | Anforderungen - Sämtliche Stoßkanten, insbesondere die aus dem zusätzlichen Ausbau, müssen abgerundet sein. Scharfe Kanten in der Kabine müssen zusätzlich geschützt werden, so dass keine Personen verletzt werden können. - Alle zusätzlichen Kabel und/oder Leitungen müssen – sofern machbar – in der Verkleidung verlegt werden. Sofern Kabelführungen außerhalb der Verkleidung notwendig sind, müssen diese gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung geschützt werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Projektablauf

| a | Im Angebotspreis einberechnet (vgl. ÜN-Kosten Regelung gemäß Vertragsbedingungen) und im Projektverlauf umzusetzen ist: - Eine Bauvorbesprechung vor Bestellung des Fahrgestells mit 5 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Eine Bauvorbesprechung vor Produktionsbeginn mit 5 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Der Bieter legt bis dahin einen ersten Beladeplanvorschlag vor - Die beiden o.g. Termine können auch in einem Termin zusammengefasst werden, dieser muss jedoch vor Änderungsstopps an Fahrgestell und Aufbau durchgeführt werden. Die Termine/der Termin findet im Herstellerwerk statt. - Eine Rohbaubesprechung am im Bau befindlichen Aufbau im Herstellerwerk mit 6 TN der Auftraggeberin - Abstimmung Detailpositionen und Lagerung von Ausrüstung - 2-tägige Endabnahme mit Einweisung im Herstellerwerk (vgl. 1.19). Abnahme und Einweisung dürfen nicht zeitgleich stattfinden - 1. Tag Abnahme und Einweisung nach Abnahme (6 TN der AG) - 2. Tag ggfs. Mängelbeseitigung und Einweisung (6 TN der AG) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | OPTION 2 - zusätzliche Einweisung am Standort der Auftraggeberin für 8 TN der AG, spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Abnahme des Fahrzeuges | ☐ wird erfüllt |

## Zulassung und Abnahme

| a | Abnahmen: - Das Fahrzeug erhält vor Abnahme eine Ablieferungsinspektion vom Fahrgestellhersteller - Das Fahrzeug wird von der Auftragnehmerin im Herstellerwerk einer Endabnahme unterzogen. Dabei steht ein Ansprechpartner des Herstellers, der mit dem Projekt vertraut ist, ständig zur Seite. Geprüft wird dabei die Erfüllung der Leistungsbeschreibung und stichprobenartig die qualitative Umsetzung der Baukonstruktion - Zur Endabnahme ist eine witterungsgeschützte und beleuchtete Halle zur Verfügung zu stellen. Die AG behält sich bei fehlendem Witterungsschutz und schlechter Witterung das Recht vor, die Abnahme abzubrechen. Erneute Reisekosten gehen zu Lasten des Bieters. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gutachterliche und/oder sonstige (Landes) Abnahmen - Das Fahrzeug erhält beim Hersteller eine feuerwehrtechnische (Landes-)Abnahme durch die zuständige Abnahmestelle oder einen Prüfbeauftragten. Die Kosten trägt der Bieter. - Mängel sind zu beseitigen und das Abnahmeprotokoll muss bei Endabnahme vorgelegt werden. | ☐ wird erfüllt |

| c | Zulassung - Der Bieter trägt die alleinige Verantwortung, dass das Fahrzeug im Straßenverkehr als sonstiges KFZ-Feuerwehr zugelassen werden kann und dem vorgesehenen Einsatzzweck entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften abgenommen werden kann. Er hat die Regelungen der Ausnahmegenehmigungen gemäß den Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen. - Das Fahrzeug muss vor der Endabnahme eine Einzelbetriebserlaubnis (§21 StVZO) z.B. durch TÜV, DEKRA oder vergleichbar haben und zur Abholung bei Endabnahme zulassungsfähig sein - Übergabe der Zulassungsbescheinigung Teil 2 gemäß Zahlungsvereinbarungen - Die Zulassungskosten im Aufgabenbereich des Bieters sind im Angebotspreis enthalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Mangelfreiheit - Das Fahrzeug gilt erst dann als mangelfrei, wenn - das Fahrzeug zugelassen ist - die (Landes-) Abnahme mangelfrei ist - die Endabnahme durch die Auftraggeberin mangelfrei ist | ☐ wird akzeptiert |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fahrgestellkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | Aufbau-/Umbaukosten (ohne Optionen) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P3 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Grundpreis exkl. Optionen: | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O1 | Option 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O2 | Option 2 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Endpreis inkl. Optionen | (Zwischensumme P1 bis P3) + (Summe O1 bis O2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1-P3) + (Summe O1 bis O2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die maximale Lieferzeit darf 129 Wochen (30 Monate) betragen!

Fertigungsort:

Der voraussichtliche Produktionsstandort des Aufbaus:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Land, PLZ, Ort)

Das Los 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt – abhängig vom Lieferzeitraum des Fahrzeuges – ausgeschrieben.

der Bieter stellt bereits bei Angebotsabgabe sicher, dass bekannte Änderungen an einschlägigen Normen, Richtlinien und Verordnungen gemäß seiner kalkulierten Lieferzeit umgesetzt werden, wenn diese für die Zulassung relevant werden. Änderungen, die erst im Bauprozess bekannt werden und durch einen schuldhaften Lieferverzug relevant werden, gehen zu Lasten des Bieters.

mit Anbauteilen (wie z.B. maschinelle Zugeinrichtung) ist eine Gesamtlänge von max. 9.000 mm zulässig

sofern zur geplanten Zulassung die Abgasnorm EURO 7 relevant wird, ist diese anzuwenden.

z.B. hinter einer Fahrgestell-/Bordwandklappe oder ähnliches.

siehe 1.3.2 Anhängerkupplung

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Ausnahme nur möglich, wenn bauartbedingt keine Bereifung mit 3PMSF-Reifen möglich ist (Nachweis durch den Bieter zu erbringen!)

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Aus Kompatibilitätsgründen müssen die Blitzleuchten im Lieferumfang der EPH-enthalten sein. Die Ladestromübertragung soll über einen MagCode-Stecker erfolgen.

Die Vorgaben zur Gewichtsreserve nach der Gewichtsbilanz (1.15.2) sind bei der Angabe des Löschwassernutzvolumens zu berücksichtigen.

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferanten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.