Los „Fahrzeug“: Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau
GW-L1

Ausschreibungsgegenstand:

Das Amt Südangeln beabsichtigt für die Freiwillige Feuerwehr ein Gerätewagen-Logistik 1 in Anlehnung an die DIN 14555-21 in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Version (derzeit DIN 14555-21:2013-05) zu beschaffen. Gemäß der vorgenannten Norm handelt es sich um ein Feuerwehrfahrzeug mit einer feuerwehrtechnischen Beladung und einer Ladefläche mit Ladebordwand zur Beförderung von Ausrüstung, Löschmitteln und sonstigen Gütern kleineren Umfangs zur Versorgung von eingesetzten Einheiten (für verschiedene logistische Aufgaben) bei der Feuerwehr, dessen Besatzung aus einem Trupp (1/1) oder einer Staffel (1/5) besteht. Hier soll das Fahrzeug mit einer Staffel besetzt sein.

Abweichungen von der Norm werden in der Leistungsbeschreibung definiert. Sofern keine Abweichungen definiert sind, gelten die unten genannten Norm- und Unfallverhütungsvorschriften. Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

Losbildung:

Der Gerätewagen-Logistik setzt sich aus einem Los:

Los „Fahrzeug“ (1): Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau GW-L1 (Los „Fahrzeug“)

und der

Anlage 1: (Los 1) ortsspezifische Beladeliste GW-L1

zusammen.

Allgemeine Leistungsbestandteile:

Fahrzeug, Aufbau und in diesem Los enthaltene Beladung/Ausrüstung müssen bei der Endabnahme:

- der StVZO entsprechen und als sonstiges KFZ Feuerwehr abgenommen und zulassungsfähig sein,

- den Anforderungen nach

  - DIN EN 1846 in allen Teilen,

  - DIN 14502-3

  - DIN 14555-21

in Ihren zum Fertigungszeitpunkt entsprechenden Gültigkeitsversionen entsprechen, soweit diese anwendbar sind (also keine kundenspezifischen abweichenden Forderungen vorliegen). Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

- den nachfolgenden Normen entsprechen (bei Abweichung muss der Hersteller die Gleichwertigkeit nachweisen, es gilt ebenfalls Fußn. 1) :

  - Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

  - Aktuelle EMV-Richtlinie

  - Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen

  - Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49 (Feuerwehr)

  - Unfallverhütungsvorschriften DGUV 70 und 71 (Fahrzeuge)

  - EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230

  - Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

- allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- einer Qualitätskontrolle, einer Ablieferungsinspektion und Endreinigung unterzogen sein

- mangelfrei und voll funktionsfähig sein.

Sofern einzelne nachstehende Montage- oder Lageranforderungen nicht Bestandteil einer Serienausführung sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „Lieferung und Montage von […]“. Sofern einzelne nachstehende Spiegelstriche nicht näher spezifiziert sind, gilt grundsätzlich ein Zusatz wie „besteht aus […], ausgestattet mit […], […] ist vorhanden“ oder sinngemäßen Anforderungen.

Technische Änderungen können in Abstimmung (in der Bauvorbesprechung oder nach Auftragsvergabe) zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die Auftraggeberin.

Angebotserfüllung

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteine im EDV-Angebot. Kostenneutrale Mehrausstattungen, z.B. beim Fahrgestell, die nicht explizit aufgeführt sind, werden akzeptiert. Technische Änderungen nach Angebotsabgabe, die dem technischen Fortschritt dienen können in Abstimmung akzeptiert werden.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Angebotsabgabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat. Eine Zulassung und der Betrieb des Fahrzeuges müssen uneingeschränkt möglich sein.

Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Zuschlagskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen (Details sind den einzelnen Positionen und/oder den Vergabeunterlagen zu entnehmen):

Gesamtendpreis in EUR, brutto				75 %

Lieferzeit in Wochen						20 %

Entfernung Aufbauhersteller					5 %
___________________________________________________________________

GESAMT:	                                                            	100%

Leistungsbeschreibung: Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau

1.1	Gesamtfahrzeugdaten	11

1.1.1	Allgemeine Anforderungen	11

1.1.2	Fahrzeuggewicht	12

1.1.3	Fahrzeugabmessung	12

1.2	Fahrgestell	13

1.2.1	Motorisierung/Getriebe/Antrieb	13

1.2.2	Bremsanlage	16

1.2.3	Federung	16

1.2.4	Bereifung	17

1.2.5	Sicherheitsmerkmale	18

1.2.6	Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster	20

1.2.7	Fahrgestellsitze	21

1.2.8	Heizung / Klima	22

1.2.9	Fahrzeugbeleuchtung	22

1.3	Fahrgestell-/Rahmenanbauteile	23

1.3.1	Schleppvorrichtung	23

1.3.2	Anhängerkupplungen	23

1.4	Fahrzeugelektronik	24

1.4.1	Stromversorgung	24

1.4.2	Batterien / Ladegeräte / Sonstiges	25

1.5	Fahrerraum	27

1.5.1	Allgemeines	27

1.5.2	Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett	28

1.5.3	Beifahrerbereich	30

1.5.4	Mittelkonsole	30

1.5.5	Ladegeräte / Anschlüsse	30

1.6	Mannschaftsraum	32

1.6.1	Ausführung	32

1.6.2	Einstieg (Türen/Fenster)	33

1.6.3	Sitze	34

1.6.4	zusätzlicher Stauraum / Halterungen	34

1.6.5	Haltestangen	34

1.6.6	Ladegeräte/Anschlüsse	35

1.7	Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)	35

1.7.1	Fahrerraum	35

1.7.2	Mannschaftsraum	36

1.8	Aufbau	37

1.8.1	Allgemeines	37

1.8.2	Geräteraum (ohne)	37

1.8.3	Lamellenrollos (ohne)	37

1.8.4	Trittstufen / Bordwandklappen (ohne)	37

1.8.5	Laderaum	38

1.8.6	Lagerungsvorgaben, Ausstattung	39

1.8.7	Ladebordwand	40

1.8.8	Innenraumbeleuchtung (Laderaum)	42

1.9	Sondersignalanlage	43

1.9.1	Blaulicht	43

1.9.2	Signalhorn	44

1.9.3	Heckwarneinrichtung	45

1.10	Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung	45

1.10.1	Umfeldbeleuchtung	45

1.10.2	Lichtmast (ohne)	46

1.11	Funktechnik	47

1.12	Zusätzliche Ausstattung/Lieferung	49

1.12.1	Zubehör	49

1.12.2	Dokumentation	50

1.12.3	Weiteres	51

1.13	Beklebung / Lackierung	52

1.14	Qualität und Qualitätsstandards	54

1.15	Projektablauf	55

1.16	Zulassung und Abnahme	56

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

Wichtiger Hinweis: 
Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung oder auf technisch nicht darstellbare Leistungsmerkmale ist zwingend vor Angebotsabgabe mit Bieterfragen über die Vergabeplattform hinzuweisen. Projektspezifische und individuell verfasste Anlagen zum Angebot, aus denen eine anderweitige Umsetzung hervorgeht, können als Änderung der Vergabeunterlagen angesehen werden und damit zum Ausschluss des Angebotes führen. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Aufklärung der Angebotsinhalte explizit vor.

## Gesamtfahrzeugdaten

### Allgemeine Anforderungen

| a | - Neu (Erstzulassung, Laufleistung unter 1.000 km) - Es wird ein handelsübliches Fahrgestell (in der Konfiguration „hoheitliche Aufgaben“/Feuerwehr) verwendet - Gemäß DIN 14555-21 muss das Fahrgestell mit einer Seriendoppelkabine des Fahrgestellhersteller ausgerüstet sein - geeignet zum Auf- und Ausbau als GW-L1 - Front- und Linkslenker | ☐ wird erfüllt Fahrgestell (Hersteller/Typ/Fabrikat): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeuggewicht

| a | Massenklasse - Das Fahrzeug entspricht der Massenklasse L nach DIN SPEC 14502-1 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gewicht und Achslasten - Das zulässige Gesamtgewicht darf max. 7,5 t betragen und muss je nach Fahrgestell in der höchstmöglichen (der o.g. Anforderung entsprechenden) Gewichtsklasse ausgeführt sein. - Die Nutzlast (reine Transportlast) muss mind. 2,0 t betragen (vgl. Gewichtsbilanz nach 1.15.2 b) | ☐ wird erfüllt zGG [t]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

### Fahrzeugabmessung

| a | - Die Gesamtabmessungen aus Fahrgestell und Aufbau inkl. Anbauteile/Dachbeladung sind nach Norm wie folgt einzuhalten: - max. Länge: 8.000 mm - max. Breite: 2.550 mm - max. Höhe: 3.300 mm - Wendekreis nach DIN EN 1846-2, wobei dieser auch mit Anbauteilen eingehalten werden muss - Radstand in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters | ☐ wird erfüllt Länge [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Breite [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Höhe [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Radstand [mm] Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Piktogramme - Lieferung und Montage von Piktogrammen mit den tatsächlichen Fahrzeugabmessungen (Maße und Gewicht) im Sichtbereich des Fahrers. Aufkleber sind zulässig. | ☐ wird erfüllt |

## Fahrgestell

### Motorisierung/Getriebe/Antrieb

| a | Motor: - Handelsüblicher Verbrennungsmotor, wassergekühlt, mind. 4 Zylinder, ca. 3 l Hubraum - Die Motorleistung beträgt mind. 125 kW - Kraftstoffart Diesel | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Abgasvorschrift - Abgasnorm EURO VI - zum Zulassungszeitpunkt vorgesehene Abgasvorschrift - Ausführung als „Behördenmotor“, d.h.: - es findet keine emissionsabhängige Drehmomentreduzierung statt - er ist mit der erforderlichen Abgasnachbehandlung und Zusatzsystemen auszurüsten, mit denen die Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit nicht eigeschränkt wird oder umgehend wiederhergestellt werden kann | ☐ wird erfüllt |
| c | Antrieb - Fahrzeug verfügt über Straßenantrieb und entspricht der Kategorie 1 (straßenfähig) nach DIN EN 1846-1 - Der Antrieb ist begrenzt auf 100 km/h - automatische Drehzahlanhebung für Zusatz-/Nebenverbraucher, wenn Fahrzeug steht (eingelegte Handbremse) | ☐ wird erfüllt |
| d | Getriebe - Das Fahrzeug ist mit einem automatischen Schaltgetriebe ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| e | Nebenantrieb - entfällt |  |
| f | Differentialsperren - Differentialsperre mit Summer-Warnton oder Warnanzeigen bei eingelegter Differentialsperre sind vorhanden - an der Antriebsachse | ☐ wird erfüllt |

| g | Kraftstofftanks - Das Fahrzeug verfügt über - 1 Kraftstofftank mit mind. 60 l Nutzvolumen, wobei die Vorgaben nach DIN EN 1846-2 Punkt 5.2.1.9 einzuhalten sind - 1 AdBlue-Tank in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters (ca. 8-10 l) - Für beide gilt jeweils: - Die Betankung muss von der Standfläche des Fahrzeuges sowohl mit Tankfüllstutzen der Tankstellen als auch mit Kanister einfach möglich sein - Der Behälter muss mit abschließbarem Tankverschluss oder anderweitigen schließbaren Sicherheitsvorkehrungen (z.B. durch mechanischen Zwangsverschluss bei abgeschlossener Fahrzeugtür o.ä.) ausgestattet sein - Im Fahrzeug ist ein heizbarer Kraftstofffilter vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| h | Endrohr - Die Auspuffanlage ist mit einem Endrohr-Ausgang links ausgestattet. - Dieser ist geeignet für den Anschluss einer mitfahrenden Abgasabführung. Abstimmungen hierzu in der Bauvorbesprechung | ☐ wird erfüllt |
| i | Weiteres - Alle Luftansaugungen oder Entlüftungen müssen für den Feuerwehreinsatz geeignet (höhergelegt, mind. über der Wasserdurchfahrtsfähigkeit) sein | ☐ wird erfüllt |

### Bremsanlage

| a | Allgemeines - Serienmäßige Bremsanlage mit automatischer, elektronisch gesteuerter Bremskraftregelung - Bremsentyp: Trommel- oder Scheibenbremsen an allen Achsen (identischer Typ an den Achsen) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | bleibt leer |  |
| c | Sicherheitsmerkmale der Bremsanlage - Die Bremsanlage ist mindestens mit allen nach dem GSRII Paket notwendigen Sicherheitsmerkmalen und -assistenten ausgestattet - Eine elektrische Berganfahrhilfe in beide Fahrtrichtungen ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Federung

| a | Allgemeines - Vorder- und Hinterachsfederungen sind an die jeweilige Achslast dimensioniert. Sie sind für den Einsatz Feuerwehr (Schmutz, Witterung, Hitze/Kälte, etc.) geeignet. - Luftfederungen sind ausgeschlossen - Die Stoßdämpfer und Stabilisatoren sind verstärkt auszuführen und an die Eigenschaften des Fahrzeugs (z.B. hoher Schwerpunkt) anzupassen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Bereifung

| a | Anforderungen - Vorne: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Stahlfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug - Hinten: Zwillingsbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Stahlfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug - Reifendrucküberwachung mit Anzeige im Fahrersichtbereich - Geschwindigkeitsindex gem. Pos 1.2.2c mind. J (100 km/h) - Eine Radmutterabdeckung an den Reifen vorne muss vorhanden sein - Lieferung und Verlastung von passenden Gleitschutzketten in entsprechender Anzahl. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Neuwertigkeit - Die Reifen müssen bei Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller - ein identisches Produktionsdatum aufweisen - nicht älter als 12 Monate sein - Der Aufbauhersteller prüft das Reifenalter bei Fahrzeugübernahme | ☐ wird erfüllt |
| c | Reserverad - Ohne Reserverad oder Reserveradhalterung | ☐ wird erfüllt |

### Sicherheitsmerkmale

| a | Abbiegeassistent - Das Fahrzeug muss mit einem GSRII konformen und den zum Zulassungszeitpunkt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Abbiegeassistenten an rechter A-Säule ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Rückfahrkamera(s) - Lieferung und Montage einer GSRII6-konformen Rückfahrkamera mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich. - Sofern die o.g. Kamera an der Fahrzeugdachkante montiert werden kann, ist diese ausreichend. Andernfalls: Lieferung und Montage einer zusätzlichen Rückfahrkamera an der Fahrzeugdachkante mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich (Abstimmung in der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung). - Beide Kameras sind automatisch einschaltend bei Einlegen des Rückwärtsgangs, manuell auch zuschaltbar | ☐ wird erfüllt ☐ 1 Kamera ausreichend ☐ 2 Kameras notwendig |
| c | Assistenzsysteme - Das Fahrzeug ist mindestens mit den gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSRII6) auszustatten, weitere (insbesondere kostenneutrale) können angeboten werden. Sofern im Verlauf des Bauprozesses neue oder anderweitige Ausnahmemöglichkeiten für Sicherheitsassistenten, die dem Einsatzzweck „Feuerwehr“ hinderlich sind, möglich werden, wird die Umsetzung zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |
| d | Rückfahrwarner - Das Fahrzeug ist mit einer akustischen Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, manuell abschaltbar, ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| e | Unterfahrschutz / Sonstiges - Ein Unterfahrschutz muss vorhanden sein. Er darf die Geländegängigkeit, Bodenfreiheit und Wasserdurchfahrtfähigkeit des Fahrzeuges nur soweit wie nötig einschränken und kann ggfs. klappbar ausgeführt sein. | ☐ wird erfüllt |
| f | Spiegel: - Rück- und Weitwinkelspiegel links und rechts - Rampenspiegel rechts - Alle Spiegel müssen verstellbar sein. Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese elektrisch verstellbar sein - Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese beheizbar sein - Es dürfen keine Spiegelersatzsysteme (z.B. Kamerasysteme) als Rückspiegel angeboten werden | ☐ wird erfüllt |
| g | Wasserdurchfahrtsfähigkeit (WDF) - Die WDF ist mind. Reifenflanke oder höher - Bei der WDF ist die Ausführung des Aufbaus und die Lagerung der Beladung mit zu berücksichtigen. | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster

| a | Allgemeines - Es werden die serienmäßigen Fahrer- und Beifahrerdrehtüren mit elektrischen Hubfenster verbaut - Die Innenverkleidung ist leicht zu reinigenden und feucht abwaschbar - Im Türeinstiegsbereich sind Haltegriffe am Dach und an der A-Säule vorhanden. - Die Trittstufenbeleuchtung ist automatisch mit Türkontaktschaltung gesteuert - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten (StVZO konform) um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren sind vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Frontscheibe - Die Frontscheibe ist aus Verbundsicherheitsglas - Für Fahrer und Beifahrer sind Sonnenblenden vorhanden - Automatische Scheibenwischerbetätigung mit Regensensor | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung - Zentralverriegelung für Fahrer-/Mannschaftsraumtüren - zu liefern sind mind. 4 Schlüssel | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestellsitze

| a | Allgemein - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrersitz: - Komfortausführung mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung sowie verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |
| c | Beifahrersitz: - Standardeinzelsitz, fest ausgeführt - verstellbar mind. in Höhe sowie verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |

### Heizung / Klima

| a | Fahrerraum - Serienmäßige automatische Heiz- und Klimaanlage für den Fahrerraum - Ein serienmäßiger Innenraumfilter ist in der Lüftungsanlage vorhanden - Defroster-Scheiben-Gebläse an der Frontscheibe | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Mannschaftsraum - serienmäßige Heizungs- und Klimaanlage (motorabhängig) des Fahrgestells für der Mannschaftsraum | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugbeleuchtung

| a | Anforderung: - Die Fahrzeugbeleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte, Tagfahrlicht und Blinkleuchten) muss vollständig nach StVZO ausgeführt und vorhanden sein. - Dort wo technisch möglich, muss LED-Technik verwendet werden, andernfalls ist Halogen-Technik zugelassen - Seitenmarkierungsleuchten sind vorhanden - Am Aufbau sind heckseitig oben zusätzliche Leuchten in LED-Technik für Brems-, Rück- und Blinkerlicht zu installieren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tagfahrlicht - Tagfahrlichtautomatik (Abblendlicht und Rückleuchten ab Starten des Motors standardmäßig „ein“) | ☐ wird erfüllt |

## Fahrgestell-/Rahmenanbauteile

### Schleppvorrichtung

| a | Abschleppmöglichkeit - Eine Schleppvorrichtung vorne und hinten am Fahrzeug, die ein Abschleppen des Fahrzeuges ermöglicht, ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Anhängerkupplungen

| a | Anforderungen - Fahrzeug ist mit einer standardmäßige Kugelkopf-Anhängerkupplung ausgestattet - Piktogramme mit den zul. Stütz- und Anhängelasten sowie die elektrischen Anschlüsse (12 V) im Bereich der AHK sind anzubringen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeugelektronik

### Stromversorgung

| a | Allgemeines - Die Elektronik von Fahrgestell und Aufbau muss aufeinander abgestimmt sein. - Alle geltenden Vorschriften der VDE und/oder Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr sind, soweit anwendbar, einzuhalten. - Bei Endabnahme ist eine EU-Konformitätserklärung für die 230 V Anlage vorzulegen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherungen - Ein ohne Werkzeug zugänglicher Sicherungskasten muss für alle Sicherungen vorhanden sein - Die Zuordnung der elektrischen Sicherungen muss gekennzeichnet sein - Aufbausicherungen und soweit technisch möglich auch die Fahrgestellsicherungen sind als Sicherungsautomaten auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| b | Einspeisung - Lieferung, Montage und Verkabelung eines externen Stromanschlusses (Typ RettBox, 230 V) auf der linken Fahrzeugseite - Startsperre mit automatischem Auswurf und Ladekontrollleuchte - Lieferung von 2 passende Anschlusskabel: - RettBox <-> Schuko 230 V (ca. 5 m Länge) - RettBox <-> Schuko 230 V (ca. 10 m Länge, zusätzlich auf dem Fahrzeug verlastet) | ☐ wird erfüllt |
| c | Stromversorgung - Bei Anliegen der externen Stromversorgung sind alle Steckdosen, Verbraucher und Ladegeräte über die Fahrzeugbatterie zu versorgen, diese ist dabei ebenfalls zu laden. - Ohne Anliegen der externen Stromversorgung sind bei laufendem Motor alle 12 V Ladegeräte und Steckdosen des Aufbauherstellers mit Energie zu versorgen - Ohne Anliegen der externen Stromversorgung und ohne laufenden Motor sind alle 12 V Ladegeräte und Steckdosen des Aufbauherstellers bis zum Erreichen der Unterspannung mit Energie zu versorgen | ☐ wird erfüllt |

### Batterien / Ladegeräte / Sonstiges

| a | Batterien - Das Fahrzeug ist mit einer Fahrzeugbatterie (12 V) mit größtmöglicher Kapazität in wartungsarmer/-freier Ausführung auszustatten - Lagerungsanforderungen nach DIN 14502-2 und DIN EN 1846-2 müssen umgesetzt werden - Ein Batterietrennschalter oder ein Schnellkupplungssystem (lösen der Pol-Verbindungen ohne Werkzeug) muss vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Lichtmaschine - Der fahrzeugeigene Generator (Lichtmaschine), die verbauten Batterien, Spannungswandler, Wechselrichter und weitere Bauteile der Elektroversorgung müssen so bemessen sein, dass alle elektrische Verbraucher von Fahrgestell, Aufbau und Beladung, die darüber versorgt werden, in allen Betriebssituationen mit laufendem Motor sicher mit der erforderlichen elektrischen Energie versorgt werden (14 V, mind. 100 A, mind. 3.000 W) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Ladegerät und Spannungswandler - Die Nennspannung beträgt 12 V - Ein geeignetes und passendes Batterieladegerät sowie alle notwendigen Spannungswandler und/oder (bei Bedarf) Wechselrichter 230/24/12V müssen verbaut sein - Sofern nicht bereits explizit gefordert gilt für alle akkubetriebenen Geräte mit KFZ-Ladeerhaltung aus dieser Leistungsbeschreibung und der Anlage Beladeliste, dass diese an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. | ☐ wird erfüllt |
| d | Unterspannungsschutz - Ein Unterspannungsschutz, d.h. die Sicherstellung, dass die Kapazität und Leistung der Batterien immer soweit erhalten bleiben, sodass der Motor gestartet werden kann, muss vorhanden sein. - Elektrische Verbraucher wie beispielsweise Ladestationen sind rechtzeitig automatisch abzustellen. - Die Warneinrichtung ist optisch und akustisch auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| e | Kommunikationsschnittstelle - Eine Kommunikationsschnittstelle (CANBus, Analogtechnik oder vergleichbar) zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Darstellung und Übertragung aller Signale ist sicherzustellen | ☐ wird erfüllt |

## Fahrerraum

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Der Fahrerraumboden ist mit entnehmbaren Gummifußmatten ausgelegt - Das Interieur des Fahrerraums ist in dunkler Farbe ausgeführt | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattung: - Nur wenn aus Platzgründen darstellbar: Lieferung und Montage von 2 Helmhalterungen, variabel und an verschiedene Helmtypen anpassbar. Andernfalls muss eine Lagerung von mind. 1 Helm (Fahrer) im Fahrerraum erfolgen, eine weitere Lagerung des 2. Helms ist anderweitig vorzusehen. - Lieferung und Montage eines Kleiderhakens je Sitz im Bereich des Sitzes | ☐ wird erfüllt |

### Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett

| a | Anforderungen - Verstellbare Multifunktions-Lenksäule - Das Fahrzeug ist mit mind. einer digitalen Multifunktionsanzeige (Fahrgestelldaten metrisch/deutsch) ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Navigationsgerät - Im Lieferumfang des Fahrgestells muss ein Navigationssystem (vgl. auch Radio nach Buchstabe e) enthalten sein. Ausführung insgesamt z.B. als „Infotainment“-Paket oder vergleichbar. | ☐ wird erfüllt |

| c | Bedienung Fahrzeug-/Aufbau - Lieferung und Montage eines zentralen, mind. für den Fahrer erreichbaren, Bedienbereichs für: - Sondersignalanlage - Umfeldbeleuchtung - Laderaumbeleuchtung - Heckwarneinrichtung - Ausführung des Bedienbereichs nach Wahl des Bieters, reine Touch-Systeme sind ausgeschlossen. Im weiteren Verlauf „Fahrerraum-Bedientableau“ genannt. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Einsatzstellenschalter (ohne) | entfällt |
| e | Radio & Lautsprecher - Das Fahrzeug ist mit einem mind. vom Fahrerplatz bedienbaren Radio (DAB+-Empfang) ausgestattet. Die Bedienung soll über ein fahrgestellseitiges Display möglich sein und in ein Gesamtsystem (z.B. Infotainmentsystem oder ähnliches) integriert sein. | ☐ wird erfüllt |

### Beifahrerbereich

| a | keine besonderen/anderweitigen Anforderungen |  |
| --- | --- | --- |

### Mittelkonsole

| a | Anforderungen - Eine Mittelkonsole zur Aufnahme von Fahrzeugpapieren oder Dokumenten kann angeboten werden, eine Konsole zur Aufnahme der Geräte nach 1.5.5 ist zwingend erforderlich | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte / Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 2 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für Handlampen - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleitung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (über das Bordnetz) zur freien Verwendung - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Mannschaftsraum

### Ausführung

| a | Ausführung - Die Ausführung des Mannschaftsraums muss gemäß DIN 14555-21 eine viertürige Serienkabine sein. - Der Mannschaftsraum muss den aktuellen Standards des Insassenschutzes entsprechen und ECE-R29 konform sein - Der MR ist schall- und wärmeisolierend auszuführen - Die Verkleidung des Mannschaftsraumes inkl. Dach muss wasserdicht ausgefugt sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bodenbelag - Der Bodenbelag ist rutschhemmend aus Industriegranulatboden, Gummi oder vergleichbares ausgeführt - Eine Feuchtreinigung muss möglich sein, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit in den Rahmen- oder sonstige Bereiche eindringen kann. | ☐ wird erfüllt |

### Einstieg (Türen/Fenster)

| a | Türen - Serienmäßige Drehtüren mit den Mindestabmessungen nach DIN EN 1846-2 - Ein- und Ausstiegshilfen an Türen und Mannschaftsraum, z.B. Haltestangen, müssen vorhanden sein (vgl. 1.6.5) - Die Innenverkleidung der Türen muss aus leicht zu reinigenden Materialien bestehen. Stoffbezüge werden nicht zugelassen. - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fenster - elektrische Hubfenster - Alle Scheiben sind aus Sicherheitsglas auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließanlage - fahrgestellseitige ZV (vgl. 1.2.6) | ☐ wird erfüllt |

### Sitze

| a | Anordnung - 4 Sitze in FR | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Allgemeine Merkmale für alle Sitze - Serienausführung des Fahrgestellherstellers - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |

### zusätzlicher Stauraum / Halterungen

| a | Lieferung und Montage von Halterungen für (mind.): - 1 Packung Einweghandschuhe | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Haltestangen

| a | Haltestangen im Mannschaftsraum: - Je Sitz muss mindestens 1 erreichbare Haltestange/Haltegriff im Innenraum vorgesehen sein - Im offenen Türbereich muss auf jeder Seite für den Einstieg in den MR mind. eine vertikal verlaufende Haltestange vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte/Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 2 KFZ-Ladestationen für Handlampen (12/24 V) - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleitung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (über das Bordnetz) im Mannschaftraum zur freien Verwendung - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)

### Fahrerraum

| a | Allgemein - Serienmäßige Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschaltung einschaltend | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Leseleuchte - Lieferung und Montage einer Leseleuchte für den Beifahrer mit flexiblem Arm (mind. 400 mm), LED-Beleuchtung, mind. 70 lm. | ☐ wird erfüllt |

### Mannschaftsraum

| a | Allgemeines - Im Mannschaftraum ist eine mehrfarbige (weiß/grün), blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung in LED-Ausführung zu installieren, die eine Beleuchtung während der Fahrt ermöglicht. Dafür muss es - mind. 1 Schalter im MR zum Ein-, Aus,- und Umschalten. Sind mehr als ein Schalter vorhanden, müssen diese sich links und rechts gleichermaßen verteilen - sowie ein Schalter im Fahrernahbereich geben - Leuchtfarbe weiß muss mit einer Türkontaktschaltung versehen sein und beim Öffnen der Tür in Verbindung immer angehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Trittstufenbeleuchtung - Trittstufenbeleuchtung des Ein-/Ausstiegsbereiches über separate LED-Beleuchtung, automatisch mit Türkontaktschaltung versehen | ☐ wird erfüllt |

## Aufbau

### Allgemeines

| a | Material: - Der Laderaum muss mit einer Hohlraumkonservierung versehen sein. - Der Laderaum muss vollständig aus korrosionsbeständigen Metallen oder Verbundwerkstoffen gefertigt sein; Holz oder ähnliche Baustoffe sind ausgeschlossen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Strukturierung - Der Aufbau besteht aus einem Laderaum mit festem Kofferaufbau hinter der Fahrgestellkabine | ☐ wird erfüllt |

### Geräteraum (ohne)

### Lamellenrollos (ohne)

### Trittstufen / Bordwandklappen (ohne)

### Laderaum

| a | Ausführung - Der Laderaum ist als fester Kofferaufbau auszuführen. - Die Vorderwand muss gegen rutschende Gegenstände nach den Anforderungen in DIN EN 14642 5.2.2 ausreichend stabil ausgeführt sein. - An der Vorderwand ist ein Regalsystem nach Buchstabe d vorzusehen - Die Laderaumgröße ist mind. nach DIN 14555-21 Punkt 5.4.2 zu gestalten - Die Innenraumstehhöhe ist größtmöglich auszuführen, das aufrechte Stehen soll möglich sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Anforderungen - Der Fußboden besteht aus wasserabweisendem und leicht zu reinigendem Material und hat eine dauerhafte Rutschfestigkeit von mind. R11 - Der Fußboden ist in Bezug auf Flächenlasten mind. nach DIN 14555-21 Punkt 5.4.2 zu gestalten | ☐ wird erfüllt |
| c | Ladungssicherung - mind. 2 Airline-Schienen oder vergleichbares seitlich über die gesamte Laderaumlänge (Innenseite) - mind. 2 Airline-Schienen oder vergleichbares über die gesamte Laderaumlänge im Boden eingelassen (überfahrbar) | ☐ wird erfüllt |

| d | Regalsystem Stirnseite - Stirnseitig ist ein modulares, nachträglich veränderbares, Regalsystem aus Aluminiumprofilen (oder vergleichbares) über die gesamte Wandfläche auszuführen. Dieses muss zur Aufnahme von Euro-Boxen geeignet sein. Die Tiefe beträgt dabei mind. 300 mm, es sind mind. 4 Regalebenen mit einer Traglast von je mind. 100 kg vorzusehen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| e | Seitentür - Der Laderaum ist beifahrerseitig mit einer Tür auszustatten. - Das lichte Durchgangsmaß muss mind. 750 mm betragen - Die Tür muss mind. bei einem Öffnungswinkel von ca. 90° und ca. 180° arretierbar sein. - Einstiegsstufen und ein Handlauf müssen vorhanden sein und den Anforderungen der DIN EN 1846-2 entsprechen. | ☐ wird erfüllt |

### Lagerungsvorgaben, Ausstattung

| a | Allgemeines: - Alle Teile nach Anlage 1 („Beladeliste“) und dieser Leistungsbeschreibung müssen sicher (ohne selbstständiges Lösen aus der Lagerung), ergonomisch und einsatztaktisch sinnvoll gelagert werden können. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Beladeplanvorschlag - Der Bieter hat zur Angebotsabgabe Halterungen für seinen Beladeplanvorschlag vorzusehen und im Angebot einzuplanen. | ☐ wird erfüllt |
| e | Regal-/Geräte-/Fahrerraumbeschriftung - Lieferung und Montage einer langlebigen, vollständigen Beschriftung der Fächer und Lagerorte. Dabei sind die Beladungsgegenstände im Aufbau und das jeweilige Fach doppelt zu beschriften (für eine einfache Zuordnung nach 6.3 der DIN 14502-2) - Lieferung einer Beladeliste (witterungsgeschützt, veränderbar) je logischer Raumzuordnung (z.B. Fahrerraum/Mannschaftsraum/Laderaum) montiert an einer gut sichtbaren Stelle | ☐ wird erfüllt |

### Ladebordwand

| a | Anforderungen - Am Heck muss eine elektrohydraulische Ladebordwand über die ganze Fahrzeugbreite montiert werden. Sofern kein lichter Durchgang vorhanden ist, muss der Bereich oberhalb der geschlossenen Ladebordwand ebenfalls mit einer stabilen Klappe (keine Plane) geschlossen werden können. Diese muss mit einer Lichtleiste für Rück-/Brems-/Blinkleuchten in Kombination mit der Sondersignalanlage und Heckwarneinrichtung ausgestattet werden, wenn bei geöffneter Ladebordwand keine der Kennleuchten störungsfrei nach hinten strahlen. - Die Nutzlast beträgt nach DIN mind. 750 kg | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bedienung - Die Ladebordwand muss mind. mit einer Steuereinheit von der Beifahrerseite und Fußschalter auf der Ladebordwand bedient werden können | ☐ wird erfüllt |

| c | Sicherheit - Mindestanforderungen nach DIN 14555-21 Punkt 5.4.4 - Auftrittfläche rutschhemmend mind. R.11 - Abrollsicherung annähernd über die gesamte Breite für einen Rolldurchmesser bis 200 mm | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Innenraumbeleuchtung (Laderaum)

| a | Geräteraum - Im Laderaum ist ausreichende Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung zu installieren (kaltweiß). - Ausleuchtung der Ladefläche und Ladebordwand (nach DIN 14555-21 Punkt 5.5) in LED-Technik. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Sondersignalanlage

### Blaulicht

| a | Allgemein - Die Sondersignalanlage und Beleuchtung muss StVZO-konform sein und den anwendbaren Normen und Vorschriften entsprechen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Dachblaulicht vorne - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten vorn am Fahrerhaus - mit Abstrahlung mind. nach vorne und seitlich - Ausführung nach Wahl des Bieters | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachblaulicht hinten - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten am Heck - links und rechts in die Dachblende integriert - Abstrahlung mind. nach hinten und seitlich, auch bei geöffneter Ladebordwand/Heckklappe - separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau | ☐ wird erfüllt |
| d | Frontblitzer - Lieferung und Montage von 2 horizontalen LED-Blitzleuchten („Frontblitzer“), separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau | ☐ wird erfüllt |

### Signalhorn

| a | Drucklufthorn - Lieferung und Montage einer Druckluft-Horn-Anlage mit 4 Schallbechern und Schneeschutzkappen - Die Montage der Drucklufthörner muss auf dem Dach erfolgen. - Der Kompressor muss außerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine montiert werden. Sofern technisch nicht darstellbar, müssen innen montierte Kompressoren mit einem Schallschutz versehen sein. - Die Schallrichtung muss in Fahrtrichtung zeigen. - Die Schalltonfolge ist nur bei deaktivierter Handbremse möglich | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | „Bullhorn“ (ohne) | entfällt |
| c | Bedienung - Die Bedienung der Sondersignalanlage muss vom Fahrerplatz aus möglich sein. - Das Einsatzhorn ist über einen zusätzlichen flachen Fußkippraster (montiert in der linken Pedalerie) zu schalten. Deaktivierung des Schalters bei eingelegter Feststellbremse. Details werden in der Bauvorbesprechung abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |

### Heckwarneinrichtung

| a | Anforderung: - Lieferung und Montage einer nach StvZO (§52 Abs. 11) zugelassenen und DIN 14502-3:2022-03 konformen Heckwarneinrichtung - mit mind. 4 LED-Feldern gelb mit je mind. 4 Einzel-LED, synchron blitzend - Schaltbar sowohl vom Fahrerhaus (Fahrerhaus-Bedientableau) und zusätzlich am Heck - Die Funktion des Heckwarnsystems muss auch - bei fahrendem Fahrzeug (Geschwindigkeiten bis ca. 10 km/h) - bei geöffneter und geschlossener Ladebordwand und Verschlussklappe (sofern vorhanden) uneingeschränkt sichtbar sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung

### Umfeldbeleuchtung

| a | Fahrzeugfront: - 2 nach vorne gerichtete LED-Scheinwerfer auf dem Dach, separat schaltbar, je mind. 1.500 lm | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrer-/Mannschaftsraum - LED-Leuchtkörper, welche die Einstiegsbereiche ausleuchten. Diese können und dürfen Bestandteil der Umfeldbeleuchtung sein, wenn die Einstiegsbereiche damit ausreichend beleuchtet sind. | ☐ wird erfüllt |
| c | Laderaum - seitlich im Aufbau als LED-Leuchtband oder als einzelne LED-Leuchtspots, sofern diese schattenfrei und gleichmäßig ausleuchten. Der Gesamtlichtstrom muss mind. 800 lm je m Laderaumlänge betragen. | ☐ wird erfüllt |
| d | Heck - sofern nicht bereits über 1.8 abgedeckt, muss das Heck mit LED-Strahlern sowohl bei geschlossener als auch bei geöffneter Ladebordwand ausreichend ausgeleuchtet werden | ☐ wird erfüllt |
| e | Bedienung - Die Bedienung muss sowohl vom Fahrerplatz als auch vom Heck möglich sein. - Die Umfeldbeleuchtung (seitlich und hinten) muss als Rangierhilfe bis ca. 10 km/h Geschwindigkeit zuschaltbar und dieser Funktion (ca. 15 km/h) zuschaltbar sein. | ☐ wird erfüllt |

### Lichtmast (ohne)

## Funktechnik

| a | Allgemeines - Die Funkendgeräte werden gemäß Buchstabe d und e von der Auftraggeberin bereitgestellt. - Jede Montagestelle eines Funkgerätes oder Teile der Funkanlage müssen mit der notwendigen Verkabelung ausgestattet werden, insbesondere Anschlusskabel zu den Antennen oder Stromversorgung. Lieferung und Montage erfolgt durch den Bieter. Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Kabel und Anschlüsse verwendet werden. - Die Funkanlage muss entstört sein. - landesspezifische Funkmessprotokolle sind zu erstellen und bei Endabnahme auszuhändigen - Die endgültigen Positionen der Funkgeräte müssen mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung abgestimmt werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Funkhauptschalter - Lieferung und Montage eines zentralen Funkhauptschalters (Ein/Aus) mit Abschaltverzögerung mit Auffinde- und Funktionskontrollbeleuchtung. | ☐ wird erfüllt |
| c | Funklautsprecher - Lieferung und Montage je eines regel- und abschaltbaren Funklautsprecher - im Fahrerraum - ein zusätzlicher Lautsprecher am Dachhimmel für den Mannschaftsraum - (spritzwassergeschützt) am Heck | ☐ wird erfüllt |

| d | MRT und Antennen - Montage, Verkabelung und Anschluss - eines beigestellten MRT (MTM800 FuG) mit Bedienhandapparat im Fahrerraum - einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle - eines beigestellten BSI-Kartenlesers - Lieferung, Montage und Verkabelung einer TETRA/GPS Kombi-Dachantenne | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| e | HRT - Montage und Anschluss von 3 beigestellten KFZ-Ladestationen (12/24 V) für HRT (MTP850), passiv. Positionierung in Abstimmung mit der AG in der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |

## Zusätzliche Ausstattung/Lieferung

### Zubehör

| a | Anforderung - Lieferung und Montage bzw. Verladung von Zubehör gemäß StVZO - Bordwerkzeug - Wagenheber - 2x Warndreieck - 2x Warnleuchte - Verbandkasten nach aktueller Norm (neuwertig mit langer Haltbarkeit, mind. 2 Jahren) - 2x Unterlegkeil, aus Metall oder anderem feuerfesten Werkstoff, angepasst an die Reifengröße - einem passenden Abgasschlauch nach DIN 14572 für das Fahrzeug | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Typenschild - Lieferung und Montage eines Typenschildes an der Innenseite der Fahrertür, Anforderung nach DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 | ☐ wird erfüllt |

### Dokumentation

| a | Anforderung - Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen (und ähnliches) müssen in deutscher Sprache, soweit rechtlich vorgeschrieben auch in Papierform (mind. jeweils 1 Ausfertigung), vorliegen. Sofern Beladung in OVP angeliefert wird, ist diese und die zugehörigen Papiere aufzubewahren und zur Endabnahme auszuhändigen. - Alternativ können die übrigen Unterlagen auch in digitaler Form vorliegen. Dies gilt auch für die Fahrzeuganleitungen und alle Anbauteile. - Bei Endabnahme sind (mind.) vorzulegen: Ablieferungsinspektion Fahrgestell, EG-Konformitätserklärung, Pumpenprüfprotokolle, Protokolle der feuerwehrtechnischen Abnahme (sofern Bestandteil des Lieferumfangs), Anlagenprüfbuch, VDE-Konformitätserklärungen (230 V Anlage), Fahrgestell-Wartungsbuch | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Bilanzen: - Bei Angebotsabgabe abzugeben ist: - eine vorläufige Gewichtsbilanz - mit dem realen Fahrgestellgewicht, - mit den in der DIN genannten Gewichten der ständig mitgeführten Beladung (nach Anlage 1) - mit 5 Personen (inkl. PSA) ABWEICHEND DER NORM à 110 kg - mit der ausgewiesenen Nutzlast (Zuladung) von mind. 2.000 kg - je eine vorläufige Energiebilanz für verschiedene Betriebszustände: - "Einsatzstellentätigkeit" (Funk, Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes, Umfeldbeleuchtung) - "Absicherung mit stehendem Motor" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - Bei Endabnahme sind die o.g. Bilanzen basierend auf den echten Gewichten und Daten vorzulegen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Weiteres

| a | Betankung - Vollständige Erstbetankung des Fahrzeuges (Kraftstoff und AdBlue) nach Endabnahme durch den Hersteller | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Beklebung / Lackierung

| a | Fahrgestell / Rahmen - Das Fahrgestell ist in serienmäßiger dunkler Farbe auszuführen. - Kotflügel, Stoßstangen, Rundläufe und vollständige Radkästen (sowohl fahrgestellherstellerseitig als auch Aufbauherstelleranbauten) sind in RAL 9010 (Reinweiß) auszuführen - Kühlergrill serienmäßig dunkel/schwarz - Radfelgen und Radmutterabdeckung serienmäßig silberfarben - Kotflügel und Tritte im Einstiegsbereich zum Schutz vor Beschädigung mit transparenter Schutzfolie zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrerhaus/Mannschaftsraum - Fahrzeugkabine ist in RAL 3000 (Feuerrot) auszuführen, Folienbeklebung bei Grundfarbe weiß ist zugelassen - Schriftzug FEUERWEHR (weiß) an der Fahrzeugfront | ☐ wird erfüllt |
| c | Laderaum - Geräteraum ist in RAL 3000 (Feuerrot) auszuführen, Folienbeklebung bei Grundfarbe weiß ist zugelassen - Einhaltung der Flächenanteile nach DIN 14503, Ausfüllen des Flächenprotokolls gemäß Anlage der genannten DIN - Schriftzug „Feuerwehr“ mit Telefonsymbol und 112 im Bereich der Dachgalerie (weiß) - Lieferung und Montage eines Logos nach Vorgaben der Auftraggeberin | ☐ wird erfüllt |
| d | Türbeschriftung - Druck und Montage eines als Datei angelieferten Klebewappens auf den Fahrerhaustüren (Größe in Abstimmung mit Auftraggeberin) - Türbeschriftung „Freiwillige Feuerwehr Süderfahrenstedt" in weißer Schrift |  |
| e | Weiteres - Heckwarnmarkierung nach DIN 14502-3, rot/weiß fluoreszierend - Alle übrigen, nicht genannten, Pflichtbestandteile nach DIN 14502-3 sind mit einzuplanen. - Funkkennung vorne und hinten - Dachkennzeichnungen dürfen durch Beladung nicht verdeckt werden. - Der Bieter erstellt zur Bauvorbesprechung einen Designvorschlag, welcher ebenfalls abgestimmt und separat durch die Auftraggeberin freigegeben wird | ☐ wird erfüllt |

## Qualität und Qualitätsstandards

| a | Anforderungen - Sämtliche Stoßkanten, insbesondere die aus dem zusätzlichen Ausbau, müssen abgerundet sein. Scharfe Kanten in der Kabine müssen zusätzlich geschützt werden, so dass keine Personen verletzt werden können. - Alle zusätzlichen Kabel und/oder Leitungen müssen – sofern machbar – in der Verkleidung verlegt werden. Sofern Kabelführungen außerhalb der Verkleidung notwendig sind, müssen diese gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung geschützt werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Projektablauf

| a | Im Angebotspreis einberechnet (vgl. ÜN-Kosten Regelung gemäß Vertragsbedingungen) und im Projektverlauf umzusetzen ist: - Eine Bauvorbesprechung vor Bestellung des Fahrgestells mit 3 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Eine Bauvorbesprechung vor Produktionsbeginn des Laderaums mit 3 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Der Bieter legt bis dahin einen ersten Beladeplanvorschlag vor - Die beiden o.g. Termine können auch in einem Termin zusammengefasst werden, dieser muss jedoch vor Änderungsstopps an Fahrgestell und Aufbau durchgeführt werden. Die beiden o.g. Termine können als Video-Konferenz oder am Standort der AG stattfinden - Eine Rohbaubesprechung am im Bau befindlichen Aufbau im Herstellerwerk mit 3 TN der Auftraggeberin - Abstimmung Detailpositionen und Lagerung von Ausrüstung - 1-tägige Endabnahme mit Kurzeinweisung (3 TN der AG) im Herstellerwerk (vgl. 1.19). Abnahme und Einweisung dürfen nicht zeitgleich stattfinden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Zulassung und Abnahme

| a | Abnahmen: - Das Fahrzeug erhält vor Abnahme eine Ablieferungsinspektion vom Fahrgestellhersteller - Das Fahrzeug wird von der Auftragnehmerin im Herstellerwerk einer Endabnahme unterzogen. Dabei steht ein Ansprechpartner des Herstellers, der mit dem Projekt vertraut ist, ständig zur Seite. Geprüft wird dabei die Erfüllung der Leistungsbeschreibung und stichprobenartig die qualitative Umsetzung der Baukonstruktion - Zur Endabnahme ist eine witterungsgeschützte und beleuchtete Halle zur Verfügung zu stellen. Die AG behält sich bei fehlendem Witterungsschutz und schlechter Witterung das Recht vor, die Abnahme abzubrechen. Erneute Reisekosten gehen zu Lasten des Bieters. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gutachterliche und/oder sonstige (Landes) Abnahmen - Das Fahrzeug wird nach Endabnahme durch die AG einer Landesabnahme beim Kreis Schleswig-Flensburg vorgeführt. Dort festgestellte Mängel gehen zu Lasten des Bieters und müssen beseitig werden. Die Überführungsfahrten finden durch die Feuerwehr statt, maximal jedoch 1x ins Herstellerwerk und zurück. Weitere Fahrtkosten gehen zu Lasten des Bieters. | ☐ wird erfüllt |

| c | Zulassung - Der Bieter trägt die alleinige Verantwortung, dass das Fahrzeug im Straßenverkehr als sonstiges KFZ-Feuerwehr zugelassen werden kann und dem vorgesehenen Einsatzzweck entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften abgenommen werden kann. Er hat die Regelungen der Ausnahmegenehmigungen gemäß den Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen. - Das Fahrzeug muss vor der Endabnahme eine Einzelbetriebserlaubnis (§21 StVZO) z.B. durch TÜV, DEKRA oder vergleichbar haben und zur Abholung bei Endabnahme zulassungsfähig sein - Übergabe der Zulassungsbescheinigung Teil 2 gemäß Zahlungsvereinbarungen - Die Zulassungskosten im Aufgabenbereich des Bieters sind im Angebotspreis enthalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Mangelfreiheit - Das Fahrzeug gilt erst dann als mangelfrei, wenn - das Fahrzeug zugelassen ist - die (Landes-) Abnahme mangelfrei ist - die Endabnahme durch die Auftraggeberin mangelfrei ist | ☐ wird akzeptiert |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fahrgestellkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | Aufbau-/Umbaukosten (ohne Optionen) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P3 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | [Z] Gesamtendpreis: | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

[Z] Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen 
ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
Die maximale Lieferzeit darf 129 Wochen (30 Monate) betragen!

[Z] Fertigungsort:

Der voraussichtliche Produktionsstandort des Aufbaus:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Land, PLZ, Ort)

In die Wertung der Entfernung wird die Fahrzeit in Minuten zwischen dem angegeben Fertigungsort und dem Feuerwehrhaus der Auftraggeberin (Zum Wald 1, 24860 Böklund) berücksichtigt und gewertet. Diese wird im Rahmen der Angebotssichtung durch die Auftraggeberin für alle Bieter gleichermaßen mittels einem LKW-Routenplaner (maptrip.de) ermittelt.

der Bieter stellt bereits bei Angebotsabgabe sicher, dass bekannte Änderungen an einschlägigen Normen, Richtlinien und Verordnungen gemäß seiner kalkulierten Lieferzeit umgesetzt werden, wenn diese für die Zulassung relevant werden. Änderungen, die erst im Bauprozess bekannt werden und durch einen schuldhaften Lieferverzug relevant werden, gehen zu Lasten des Bieters.

Auch wenn durch die Doppelkabine diese als eine Einheit zu betrachten ist, wird im weiteren Verlauf sinngemäß dennoch zwischen Fahrerraum (vorderer Teil der Kabine) und Mannschaftsraum (hinterer Teil der Kabine) unterschieden.

sofern zur geplanten Zulassung die Abgasnorm EURO 7 relevant wird, ist diese anzuwenden.

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Ausnahme nur möglich, wenn bauartbedingt keine Bereifung mit 3PMSF-Reifen möglich ist (Nachweis durch den Bieter zu erbringen!)

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

dies gilt nicht für den Bodenbelag

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet!