Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau
LF10

Ausschreibungsgegenstand:

Die Gemeinde Zöllnitz (über die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, Thüringen) beabsichtigt für die Freiwillige Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug (LF10) in Anlehnung an die DIN 14530-05 in der zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Version (derzeit DIN 14530-05:2019-11) zu beschaffen. Gemäß der vorgenannten Norm handelt es sich um ein Löschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlöschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe, einem Löschwasserbehälter, und einer feuerwehrtechnischen Beladung für eine Gruppe, das überwiegend zur Brandbekämpfung, zum Fördern von Wasser und zum Durchführen einfacher Technischer Hilfeleistungen dient, mit seiner Besatzung eine selbstständige taktische Einheit bildet und dessen Besatzung aus einer Gruppe (1/8) besteht.

Abweichungen von der Norm werden in der Leistungsbeschreibung definiert. Vorgesehen sind dabei eine höhere Pumpenleistung, örtliche Zusatzbeladung und nach Möglichkeit ein erweiterter Löschwassertank. Sofern keine weiteren Abweichungen im Text definiert sind, gelten die unten genannten Norm- und Unfallverhütungsvorschriften.

Das Fahrzeug wird mit Zuwendungen des Landes Thüringen gefördert. Die Richtlinien und Vorgaben sind daher zwingend einzuhalten.

Losbildung:

Das Löschgruppenfahrzeug setzt sich zusammen aus:

Leistungsbeschreibung Los 1 „Fahrzeug“ (Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau) LF10

und der

Anlage 1: (Los 2 „Beladung“) ortsspezifische Beladeliste LF10

Allgemeine Leistungsbestandteile:

Fahrzeug, Aufbau und in diesem Los enthaltene Beladung/Ausrüstung müssen bei der Endabnahme:

- der StVZO entsprechen und als sonstiges KFZ Feuerwehr abgenommen und zulassungsfähig sein,

- den Anforderungen nach

  - DIN EN 1846 in allen Teilen,

  - DIN 14502-2 und DIN 14502-3

  - DIN 14530-05

in Ihren zum Fertigungszeitpunkt entsprechenden Gültigkeitsversionen entsprechen, soweit diese anwendbar sind (also keine kundenspezifischen abweichenden Forderungen vorliegen). Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

- den nachfolgenden Normen entsprechen (bei Abweichung muss der Hersteller die Gleichwertigkeit nachweisen, es gilt ebenfalls Fußn. 1) :

  - Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

  - Aktuelle EMV-Richtlinie

  - Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen

  - Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49 (Feuerwehr)

  - Unfallverhütungsvorschriften DGUV 70 und 71 (Fahrzeuge)

  - EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230

  - Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

- allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- einer Qualitätskontrolle, einer Ablieferungsinspektion und Endreinigung unterzogen sein

- mangelfrei und voll funktionsfähig sein.

Sofern einzelne nachstehende Montage- oder Lageranforderungen nicht Bestandteil einer Serienausführung sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „Lieferung und Montage von […]“. Sofern einzelne nachstehende Spiegelstriche nicht näher spezifiziert sind, gilt grundsätzlich ein Zusatz wie „besteht aus […], ausgestattet mit […], […] ist vorhanden“ oder sinngemäßen Anforderungen.

Technische Änderungen können in Abstimmung (in der Bauvorbesprechung oder nach Auftragsvergabe) zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die Auftraggeberin.

Angebotserfüllung, Optionen

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteine im EDV-Angebot. Kostenneutrale Mehrausstattungen, z.B. beim Fahrgestell, die nicht explizit aufgeführt sind, werden akzeptiert. Technische Änderungen nach Angebotsabgabe, die dem technischen Fortschritt dienen können in Abstimmung akzeptiert werden.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Alle Optionen müssen von allen Bietern angeboten werden und im Endpreis berücksichtigt werden. Im Falle einer Budgetüberschreitung oder bei Änderungen am Bedarf behält sich die Auftraggeberin vor, einzelne Optionen nicht zu beauftragen. Der Auftragswert wird dann um den angegebenen Nettobetrag an der Option gekürzt. Bei der Berechnung von Optionspreisen sind alle damit zusammenhängenden Kosten (z.B. zusätzliche Montagearbeiten, Umbauten, leistungsstärkere Aggregate usw.) in den Optionspreis mit einzuberechnen. Eine Preiserhöhung durch den Wegfall einer Option nach Angebotsende ist ausgeschlossen.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Angebotsabgabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat. Eine Zulassung und der Betrieb des Fahrzeuges müssen uneingeschränkt möglich sein.

## Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Bewertungskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:
(Details sind den einzelnen Positionen oder der elektronischen Akte zu entnehmen. Diese Auflistung dient nur der Übersicht!)

Gesamtendpreis in EUR, brutto				75 % (inkl. aller Optionen!)

Technische Leistungskriterien				25 %
davon:
1.2.1 Motorleistung			5%
1.6.1 Ausführung MR-Modul 		5%
1.6.2 Türfach				3%
1.6.3 Rückenlehne „Melder“		3%
1.6.3 Kleinfach am Sitz		3%
1.6.3 Sitzbanklagerung		3%
1.9.1 Sondersignalanlage		3%

___________________________________________________________________

GESAMT:	                        	(25%)                        100%

Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell, Aufbau und feuerwehrtechnischer Ausbau

Zuschlagskriterien:	4

1.1	Gesamtfahrzeugdaten	9

1.1.1	Allgemeine Anforderungen	9

1.1.2	Fahrzeuggewicht	9

1.1.3	Fahrzeugabmessung	11

1.2	Fahrgestell	12

1.2.1	Motorisierung/ Getriebe / Antrieb	12

1.2.2	Bremsanlage	16

1.2.3	Federung	17

1.2.4	Bereifung	18

1.2.5	Sicherheitsmerkmale	19

1.2.6	Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster	22

1.2.7	Fahrgestellsitze	23

1.2.8	Heizung / Klima	24

1.2.9	Fahrzeugbeleuchtung	24

1.2.10	Kipphydraulik	25

1.3	Fahrgestell-/Rahmenanbauteile	26

1.3.1	Schleppvorrichtung	26

1.3.2	Anhängerkupplung	26

1.3.3	Schleuderketten	27

1.4	Fahrzeugelektronik	27

1.4.1	Stromversorgung	27

1.4.2	Batterien / Ladegeräte / Sonstiges	29

1.5	Fahrerraum	31

1.5.1	Allgemeines	31

1.5.2	Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett	31

1.5.3	Beifahrerbereich	33

1.5.4	Mittelkonsole	34

1.5.5	Ladegeräte / Anschlüsse	34

1.6	Mannschaftsraum	35

1.6.1	Ausführung	35

1.6.2	Einstieg (Türen/Fenster)	36

1.6.3	Sitze	38

1.6.4	zusätzlicher Stauraum / Halterungen	40

1.6.5	Haltestangen	41

1.6.6	Ladegeräte/Anschlüsse	42

1.7	Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)	43

1.7.1	Fahrerraum	43

1.7.2	Mannschaftsraum	44

1.8	Aufbau	45

1.8.1	Allgemeines	45

1.8.2	Lamellenrollos	46

1.8.3	Trittstufen / Bordwandklappen	47

1.8.4	Lagerungsvorgaben, Ausstattung	48

1.8.5	Dach	52

1.8.6	Innenraumbeleuchtung (Aufbau)	53

1.9	Sondersignalanlage	54

1.9.1	Blaulicht	54

1.9.2	Signalhorn	55

1.9.3	Heckwarneinrichtung	56

1.10	Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung	57

1.10.1	Umfeldbeleuchtung	57

1.10.2	Lichtmast	59

1.11	Funktechnik	60

1.12	Pumpentechnik	62

1.12.1	FPN	62

1.12.2	Schaumzumischung	63

1.12.3	Bedienfeld	64

1.13	Löschwasser- und Schaumtank	65

1.13.1	Löschwassertank	65

1.13.2	Schaumtank	67

1.14	Löschtechnische Einrichtungen	68

1.14.1	Schnelle Wasserabgabe	68

1.14.2	Selbstschutzanlage	69

1.15	Zusätzliche Ausstattung/Lieferung	69

1.15.1	Zubehör	69

1.15.2	Dokumentation	70

1.15.3	Weiteres	72

1.16	Beklebung / Lackierung	72

1.17	Qualität und Qualitätsstandards	74

1.18	Projektablauf	75

1.19	Zulassung und Abnahme	76

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

Wichtiger Hinweis: 
Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung oder auf technisch nicht darstellbare Leistungsmerkmale ist zwingend vor Angebotsabgabe mit Bieterfragen über die Vergabeplattform hinzuweisen. Projektspezifische und individuell verfasste Anlagen zum Angebot, aus denen eine anderweitige Umsetzung hervorgeht, können als Änderung der Vergabeunterlagen angesehen werden und damit zum Ausschluss des Angebotes führen. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Aufklärung der Angebotsinhalte explizit vor.

## Gesamtfahrzeugdaten

### Allgemeine Anforderungen

| a | - Neu (Erstzulassung, Laufleistung unter 1.000 km) - Es wird ein handelsübliches Fahrgestell (in der Konfiguration „hoheitliche Aufgaben“/Feuerwehr) verwendet - geeignet zum Auf- und Ausbau als LF10 mit den genannten Normabweichungen - Front- und Linkslenker | ☐ wird erfüllt Fahrgestell (Hersteller/Typ/Fabrikat): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeuggewicht

| a | Massenklasse - Das Fahrzeug entspricht gemäß DIN 14530-5 der Massenklasse MII nach DIN SPEC 14502-1 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gewicht und Achslasten - Das zulässige Gesamtgewicht darf zur Endabnahme 14,0 t nicht überschreiten. Die tatsächliche Achslast von 10,0 t darf nicht überschritten werden - Das Fahrzeug muss auf Feuerwehrstellflächen (DIN 14090) eingesetzt werden können | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugabmessung

| a | - Die Gesamtabmessungen aus Fahrgestell, Aufbau und Dachbeladung sind nach Norm wie folgt einzuhalten: - max. Länge: 7.300 mm - max. Breite: 2.500 mm - max. Höhe: 3.300 mm - Angabe des Wendekreis nach DIN EN 1846-2, wobei dieser auch mit Anbauteilen eingehalten werden muss - Radstand in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters, ein Radstand < 4.000 mm wird empfohlen. | ☐ wird erfüllt Länge [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Breite [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Höhe [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Wendekreis [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Radstand [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |
| b | Piktogramme - Lieferung und Montage von Piktogrammen mit den tatsächlichen Fahrzeugabmessungen (Maße und Gewicht) im Sichtbereich des Fahrers. Aufkleber sind zulässig. | ☐ wird erfüllt |

## Fahrgestell

### Motorisierung/ Getriebe / Antrieb

| a | Motor: - Handelsüblicher Verbrennungsmotor, wassergekühlt, mind. 6 Zylinder, mind. 6 l Hubraum - [Z] Die Motorleistung beträgt mind. 200 kW und soll höchstmöglich ausgeführt sein - Kraftstoffart Diesel - Der Motor muss vom Pumpenbedienstand aus ferngestartet werden können, eine automatische Wegfahrsperre muss für diesen Fall vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt [Z] Motorleistung [kW]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

| b | Abgasvorschrift - Abgasnorm EURO VI - zum Zulassungszeitpunkt vorgesehene Abgasvorschrift - Ausführung als „Behördenmotor“, d.h.: - es findet keine emissionsabhängige Drehmomentreduzierung statt - er ist mit der erforderlichen Abgasnachbehandlung und Zusatzsystemen auszurüsten, mit denen die Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit nicht eigeschränkt wird oder umgehend wiederhergestellt werden kann | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Antrieb - Das Fahrzeug verfügt über zuschaltbaren Allradantrieb und entspricht der Kategorie 2 (geländefähig) nach DIN EN 1846-1 - Der Antrieb ist begrenzt auf 100 km/h - Mit automatischer Drehzahlanhebung für Zusatz-/Nebenverbraucher, wenn das Fahrzeug steht (eingelegte Handbremse) | ☐ wird erfüllt |
| d | Getriebe - Das Fahrzeug ist mit Wandler-Automatikgetriebe (z.B. Allison, herstellereigene oder vergleichbare) ausgestattet. - Motor, Getriebe und Nebenantrieb sind für einen „Pump-and-Roll“-Betrieb (PaR-Betrieb) geeignet. Für die Inbetriebnahme des PaR-Betriebes muss in Sichtweite des Fahrers eine Kurzbedienungsanleitung vorhanden sein. - Ein Getriebeölkühler ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| e | Nebenantrieb - Ein Nebenantrieb, geeignet für den Dauerbetrieb (mind. 4 h) der Feuerlöschkreiselpumpe und allen weiteren dort angeschlossenen Verbraucher, ist vorhanden - Anzahl und Art der Nebenantriebe sind an den Bedarf anzupassen (FPN/ Pump-and-Roll) - Der Nebenantrieb ist vom Fahrerplatz und vom Pumpenbedienstand aus zuschaltbar | ☐ wird erfüllt |
| f | Differentialsperren - Differentialsperren mind. mit Warnanzeigen sind vorhanden - an der Vorderachse - an der Hinterachse | ☐ wird erfüllt |
| g | Kraftstofftanks - Das Fahrzeug verfügt über - 1 Kraftstofftank mit mind. 125 l Nutzvolumen, wobei die Vorgaben nach DIN EN 1846-2 Punkt 5.2.1.9 einzuhalten sind - 1 AdBlue-Tank in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters (ca. 8-10 l) - Für beide gilt jeweils: - Die Betankung muss von der Standfläche des Fahrzeuges sowohl mit Tankfüllstutzen der Tankstellen als auch mit Kanister einfach möglich sein - Der Behälter muss mit abschließbarem Tankverschluss ausgestattet sein - Im Fahrzeug ist ein heizbarer Kraftstofffilter vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| h | Endrohr - Die Auspuffanlage ist mit einem Endrohr-Ausgang nach links ausgestattet. - Dieser ist geeignet für den Anschluss einer mitfahrenden Abgasabführung, die genaue Bauausführung ist noch nicht bekannt. Für die Angebote ist anzunehmen, dass es sich um am Endrohr ansaugende Abgasabführungen handelt. Weitere Abstimmungen hierzu in der Bauvorbesprechung. | ☐ wird erfüllt |
| i | Weiteres - Alle Luftansaugungen oder Entlüftungen müssen für den Feuerwehreinsatz geeignet (höhergelegt, mind. über der Wasserdurchfahrtsfähigkeit) sein | ☐ wird erfüllt |

### Bremsanlage

| a | Allgemeines - Lastabhängige 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer elektronisch gesteuerter Bremskraftregelung - Bremsentyp nach Wahl des Herstellers, gleicher Typ an allen Achsen - Eine zusätzliche Motorbremse ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Druckluft - Eine Einrichtung zur Fremdeinspeisung in die Druckluftanlage muss vorgesehen sein (vgl. auch Druckluft-/Stromkombination nach 1.4.1) - Eine Schnell-Start-Vorrichtung für Einsatzfahrzeuge muss vorhanden sein. - Eine separate Noteinspeisung muss vorhanden sein. - Ein beheizter Lufttrockner der Druckluftanlage muss vorhanden sein. - Lieferung und Verlastung von einem an das Druckluftsystem passenden Reifenfüllschlauch mit Druckmanometer in ausreichender Länge | ☐ wird erfüllt |
| c | Sicherheitsmerkmale der Bremsanlage - Die Bremsanlage ist mindestens mit allen nach dem GSRII Paket notwendigen Sicherheitsmerkmalen und -assistenten ausgestattet - Eine elektrische Berganfahrhilfe in beide Fahrtrichtungen ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Federung

| a | Allgemeines - Vorder- und Hinterachsfederungen sind an die jeweilige Achslast dimensioniert. Sie sind für den Einsatz Feuerwehr (dauerhafte Belastung mit der Gesamtmasse, Schmutz, Witterung, etc.) geeignet. - Die Hinterachse muss für eine verbesserte Geländegängigkeit mit elektronisch gesteuerter Luftfederung ausgestattet sein, eine automatische Fahrniveauregulierung muss möglich sein - Die Stoßdämpfer und Stabilisatoren sind verstärkt auszuführen und an die Eigenschaften des Fahrzeugs (z.B. hoher Schwerpunkt) anzupassen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Bereifung

| a | Anforderungen - Vorne: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug (zB 385/55 R22.5), möglichst breites Grobstollenprofil - Hinten: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug (zB 275/70 R22.5), möglichst breites Grobstollenprofil - Gleiche Spurweiten an beiden Achsen - Geschwindigkeitsindex gem. Pos 1.2.2c mind. J (100 km/h) - Eine Radmutterabdeckung an den Reifen vorne muss vorhanden sein - Lieferung (ohne Verlastung) von passenden Gleitschutzketten in entsprechender Anzahl. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Neuwertigkeit - Die Reifen müssen bei Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller - ein identisches Produktionsdatum aufweisen - nicht älter als 12 Monate sein - Der Aufbauhersteller prüft das Reifenalter bei Fahrzeugübernahme | ☐ wird erfüllt |
| c | Reserverad - Ohne Reserverad oder Reserveradhalterung | ☐ wird erfüllt |

### Sicherheitsmerkmale

| a | Abbiegeassistent - Das Fahrzeug muss mit einem GSRII konformen und den zum Zulassungszeitpunkt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Abbiegeassistenten an rechter A-Säule ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Rückfahrkamera - Lieferung und Montage einer GSRII-konformen Rückfahrkamera mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich. - Sofern die o.g. Kamera an der Fahrzeugdachkante montiert werden kann, ist diese ausreichend. Andernfalls: Lieferung und Montage einer zusätzlichen Rückfahrkamera an der Fahrzeugdachkante mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich (Abstimmung in der Bauvorbesprechung und/oder Rohbaubesprechung). - Die Kamera, oder sofern vorhanden beide Kameras, ist/sind automatisch einschaltend bei Einlegen des Rückwärtsgangs, manuell auch zuschaltbar | ☐ wird erfüllt ☐ 1 Kamera ausreichend ☐ 2 Kameras notwendig |

| c | Assistenzsysteme - Das Fahrzeug ist mindestens mit den gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSRII) auszustatten, weitere (insbesondere kostenneutrale) können angeboten werden. Sofern im Verlauf des Bauprozesses neue oder anderweitige Ausnahmemöglichkeiten für Sicherheitsassistenten, die dem Einsatzzweck „Feuerwehr“ hinderlich sind, möglich werden, wird die Umsetzung zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Rückfahrwarner - Das Fahrzeug ist mit einer akustischen Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, manuell abschaltbar, ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| e | Unterfahrschutz / Sonstiges - Ein Unterfahrschutz (ECE R58-03) muss vorhanden sein. Er darf die geforderte Geländegängigkeit, Bodenfreiheit und Wasserdurchfahrtfähigkeit des Fahrzeuges nur soweit wie technisch nötig einschränken und kann z.B. auch klappbar ausgeführt sein. - Die Ölwanne muss zusätzlich geschützt sein - Das Fahrzeug ist mit einer Unterbodenversiegelung auszustatten | ☐ wird erfüllt |

| f | Spiegel: - Rück- und Weitwinkelspiegel links und rechts - EU-Frontspiegel - Rampenspiegel rechts - Alle Spiegel müssen verstellbar sein. Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese elektrisch verstellbar sein - Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese beheizbar sein - Es dürfen keine Kamerasysteme („Spiegelersatzsysteme“) als Rückspiegel angeboten werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| g | Wasserdurchfahrtsfähigkeit (WDF) - Die WDF ist mind. Radnabenmitte oder höher - Die erreichbare WDF ist (sofern möglich) am Aufbau außen an der vorderen linken Fahrzeugseite zu kennzeichnen - Bei der WDF ist die Ausführung des Aufbaus und die Lagerung der Beladung mit zu berücksichtigen. | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster

| a | Allgemeines - Es werden die serienmäßigen Fahrer- und Beifahrerdrehtüren mit den serienmäßigen Einstiegsstufen verbaut - Beide Türen sind mit elektrischen Hubfenster ausgestattet - Die Innenverkleidung ist leicht zu reinigenden und feucht abwaschbar - Im Türeinstiegsbereich sind Haltegriffe am Dach (mind. beifahrerseitig) und vertikal im unteren Einstiegsbereich vorhanden. - Die Trittstufenbeleuchtung ist automatisch mit Türkontaktschaltung gesteuert - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten (StVZO konform) um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren sind vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Frontscheibe - Die Frontscheibe ist aus Verbundsicherheitsglas - Für Fahrer und Beifahrer sind Sonnenblenden vorhanden - Über der Fahrzeugfront oben ist außen eine feste Sonnenblende angebracht - Automatische Scheibenwischerbetätigung mit Regensensor | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung - Zentralverriegelung für Fahrerraumtüren, vgl. Anforderung Mannschaftsraumtüren nach 1.6.2 - zu liefern sind mind. 4 Fahrzeugschlüssel | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestellsitze

| a | Allgemein - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrersitz: - Schwingungssitz, luftgefedert - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung sowie verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |
| c | Beifahrersitz: - Standardsitz, fest ausgeführt - mit Kopfstütze - verstellbar mind. in Höhe und Längsrichtung sowie verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |

### Heizung / Klima

| a | Fahrerraum - Serienmäßige vollautomatische Heiz- und Klimaanlage für den Fahrerraum, geeignet für Buchstabe b - Ein Innenraumfilter ist vorhanden - Defroster-Scheiben-Gebläse an der Frontscheibe ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Mannschaftsraum - motorabhängige Klima/Heizung über 2. Wärmetauscher oder vergleichbares für den Mannschaftsraum | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugbeleuchtung

| a | Anforderung: - Die Fahrzeugbeleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte, Tagfahrlicht (mit Tagfahrlichtautomatik) und Blinkleuchten) muss vollständig nach StVZO ausgeführt und vorhanden sein. - Scheinwerfereinheit vollständig in LED-Technik, Nachrüstsätze sind zulässig. - Scheinwerfereinheit vorne mit Steinschlagschutzgitter (schwarz) - Seitenmarkierungsleuchten sind vorhanden - Am Aufbau sind heckseitig oben zusätzliche Leuchten in LED-Technik für Brems-, Rück- und Blinkerlicht zu installieren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Kipphydraulik

| a | Anforderung - Die Kipphydraulik für das Fahrerhaus - ist je nach Ausführung für den Fahrer-/Mannschaftsraum entsprechend zu verstärken und anzupassen - ist mit einer mechanischen Sicherung (ohne zusätzlichen Montageaufwand) ausgestattet - erfüllt die Anforderung nach DIN EN 1846-2 - Vor dem Kippen dürfen keine Montagearbeiten erforderlich sein, ausgenommen sind ohne Werkzeug lösbare Sicherungen. - Ein freier Zugang zum Motor und Getriebe muss möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrgestell-/Rahmenanbauteile

### Schleppvorrichtung

| a | Schäkel/“Zugmaul“ - Eine Schleppvorrichtung vorne und hinten am Fahrzeug, die ein Abschleppen des Fahrzeuges ermöglicht, muss vorhanden sein. Sie muss in der Lage sein, jeweils 2 Schäkel in C-Form Nenngröße 3 nach DIN 82101 aufzunehmen. - Lieferung und Montage von 4 der oben genannten Schäkel - Ein zusätzliches Kupplungsmaul vorne muss vorhanden sein. Dieses darf nicht überstehend ausgeführt werden, sondern muss in die vordere Stoßstange integriert und abdeckbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Anhängerkupplung

| a | Anforderungen - Eine selbsttätig verriegelnde Bolzen Anhängerkupplung, Ø40 mm, (z.B. Typ TK 226 oder vergleichbar) muss vorhanden sein - Stützlast mind. 80 kg - Anhängelast gebremst mind. 2.000 kg - Anhängelast ungebremst mind. 1.500 kg - Piktogramme mit den zul. Stütz- und Anhängelasten sowie die elektrischen Anschlüsse im Bereich der AHK sind anzubringen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Schleuderketten

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage von Schleuderketten vor der Hinterachse, angepasst an die Reifengröße | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeugelektronik

### Stromversorgung

| a | Allgemeines - Die Elektronik von Fahrgestell und Aufbau muss aufeinander abgestimmt sein. - Alle geltenden Vorschriften der VDE und/oder Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr sind, soweit anwendbar, einzuhalten. - Bei Endabnahme ist eine EU-Konformitätserklärung für die 230 V Anlage vorzulegen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherungen - Ein ohne Werkzeug zugänglicher Sicherungskasten muss für alle Sicherungen vorhanden sein - Die Zuordnung der elektrischen Sicherungen muss gekennzeichnet sein - Aufbausicherungen und soweit technisch möglich auch die Fahrgestellsicherungen sind als Sicherungsautomaten auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| b | Einspeisung - Lieferung, Montage und Verkabelung eines externen Strom- und Druckluftanschlusses (z.B. LEAB PowAir oder RettBox-AIR, 230V) im Bereich der Fahrertür (zwischen Fahrertür und Mannschafsraum) - Automatischer Auswurf mit Startsperre - Zusätzliche Lieferung und Anschluss einer 24 V Noteinspeisung („Nato-Steckdose“) für die Fahrzeugbatterie - Lieferung von passenden Anschlusskabel: - LEAB/RettBox <-> Schuko 230 V (ca. 5 m Länge) - Nato <-> „Krokodil“ – Klemme (ca. 5 m Länge) | ☐ wird erfüllt |
| c | Stromversorgung - Bei Anliegen der externen 230 V Stromversorgung sind alle Steckdosen, Verbraucher und Ladegeräte über die Fahrzeugbatterie zu versorgen, diese ist dabei ebenfalls zu laden. - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung sind bei laufendem Motor alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen mit Energie zu versorgen - Ohne Anliegen der externen 230 V Stromversorgung und ohne laufenden Motor sind alle 12-/24-V Ladegeräte und Steckdosen bis zum Erreichen der Unterspannung mit Energie zu versorgen | ☐ wird erfüllt |

### Batterien / Ladegeräte / Sonstiges

| a | Batterien - Das Fahrzeug ist mit 2 geeigneten Fahrzeugbatterien auszustatten - Für beide gilt: 12 V, mind. 160 Ah, wartungsarm/-frei - Die Batterien müssen leicht zugänglich sein. - Lagerungsanforderungen nach DIN 14502-2 und DIN EN 1846-2 müssen umgesetzt werden - ein Batteriehauptschalter (Trennung Fahrzeugbatterie / Fahrzeug) ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Lichtmaschine - Der fahrzeugeigene Generator (Lichtmaschine), die verbauten Batterien, Spannungswandler, Wechselrichter und weitere Bauteile der Elektroversorgung müssen so bemessen sein, dass alle elektrischen Verbraucher von Fahrgestell, Aufbau und Beladung, die darüber versorgt werden, in allen Betriebssituationen mit laufendem Motor sicher mit der erforderlichen elektrischen Energie versorgt werden (28 V, mind. 100 A, mind. 3.000 W) | ☐ wird erfüllt |
| b2 | OPTION 1 - Mehrpreis gegenüber Position b für eine Lichtmaschine mit mind. 150 A, > 3.500 W | ☐ wird erfüllt Mehrpreis, EUR netto: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

| c | Ladegerät und Spannungswandler - Die Nennspannung beträgt 24 V - Ein geeignetes und passendes Batterieladegerät sowie alle notwendigen Spannungswandler und/oder (bei Bedarf) Wechselrichter 230/24/12V müssen verbaut sein - Sofern nicht bereits explizit gefordert gilt für alle akkubetriebenen Geräte mit KFZ-Ladeerhaltung aus dieser Leistungsbeschreibung und der Anlage Beladeliste, dass diese an die Stromversorgung angeschlossen werden müssen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Unterspannungsschutz - Ein Unterspannungsschutz, d.h. die Sicherstellung, dass die Kapazität und Leistung der Batterien immer soweit erhalten bleiben, sodass der Motor gestartet werden kann, muss vorhanden sein. - Elektrische Verbraucher wie beispielsweise Ladestationen sind rechtzeitig automatisch abzustellen. - Die Warneinrichtung ist optisch und akustisch auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| e | Kommunikationsschnittstelle - Eine Kommunikationsschnittstelle (z.B. CANBus oder Analog-Technik) zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Darstellung und Übertragung aller Signale ist sicherzustellen - Zwischen den im Aufbau verlasteten Geräten (z.B. Stromerzeuger, PFPN usw.) ist eine Kommunikationsschnittstelle zur Fernbedienung und Signalübertragung vom Pumpenbedienstand (z.B. FIRECan oder vergleichbar) sicherzustellen | ☐ wird erfüllt |

## Fahrerraum

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Der Fahrerraumboden ist mit entnehmbaren Fußmatten ausgelegt, der Bodenbelag ist strapazierfähig und reinigungsfreundlich sowie rutschhemmend auszuführen. - Das Interieur des Fahrerraums ist in dunkler Farbe ausgeführt - Schall- und wärmeisolierte Fahrerkabine | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattung: - Lieferung und Montage von 2 Helmhalterungen, variabel und an verschiedene Helmtypen anpassbar. Je ein Helm muss für Fahrer und Beifahrer erreichbar sein - Lieferung und Montage eines Kleiderhakens je Sitz im Bereich des Sitzes | ☐ wird erfüllt |

### Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett

| a | Lenksäule - Die Lenksäule ist in Neigung und Längsrichtung verstellbar - Das Fahrzeug ist mit einer digitalen Multifunktionsanzeige (Fahrgestelldaten metrisch/deutsch) ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Navigationsgerät - Lieferung, Montage und Anschluss (inkl. Programmierung) eines Navigationsgerätes in Sichtweite des Fahrers und Beifahrers mit Schnittstelle an den TETRA-Funk zur Übermittlung von Einsatzkoordinaten und Status, Typ: LARDIS:ONE. Finale Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| c | Bedienung Fahrzeug-/Aufbau - Lieferung und Montage eines zentralen, mind. für den Fahrer erreichbaren, Bedienbereichs für: - Sondersignalanlage - Umfeldbeleuchtung - Geräteraumbeleuchtung - Heckwarneinrichtung - FPN im „Pump-and-Roll“ Betrieb - Ausführung des Bedienbereichs: - LED-Anzeigen (für z.B. Tankzustände) mit Einzelsoft-Taster oder Schalter zur Steuerung (Ein Taster/Schalter = eine Funktion) - Mehrfachtaster mit kontextbezogenen Menü-Steuerungen sind ausgeschlossen - akustische Warnung beim Lösen der Handbremse, sofern das Fahrzeug nicht „fahrbereit“ ist (z.B.: ausgefahrener Lichtmast, eingelegter Nebenantrieb, geöffnete Seitenfächer, Türen, etc.) - Im weiteren Verlauf „Fahrerraum-Bedientableau“ genannt. | ☐ wird erfüllt |

| d | Einsatzstellenschalter - Im Bedienbereich des Fahrers, idealerweise in die o.g. Bedieneinheit integriert, ein Einsatzstellenschalter mit folgenden Funktionen: - Warnblinkanlage ein (wenn technisch machbar/wünschenswert) - Blaulicht (ein, sofern nicht eh schon an), Heckwarnsystem ein, vollständige Umfeldbeleuchtung ein, Frontblitzer aus - Die genaue Position und Programmierung des Schalters wird in der Bauvorbesprechung abgestimmt | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| e | Radio & Lautsprecher - Das Fahrzeug ist mit einem mind. vom Fahrerplatz bedienbaren Radio (DAB+-Empfang, USB-Anschluss und Bluetooth) ausgestattet. | ☐ wird erfüllt |

### Beifahrerbereich

| a | Ausstattung - Lieferung und Montage einer Schwenk-Halterung für ein Einsatztablet (ca. 10“) mit separater Aktivladeerhaltung (Dauerstrom, mind. 2A) - Lieferung und Montage eines LED-Suchscheinwerfers mit Spiralkabel, montiert auf dem Armaturenbrett, abnehmbar ausgeführt. - Lagerung der Funktionswesten im Fahrerraum | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Mittelkonsole

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage einer Ablagebox mit Deckel zwischen Fahrer und Beifahrer. - Der Deckel muss als Schreibfläche nutzbar sein - Die Innenausführung muss zur Aufnahme von Hängeregister (DIN A4) geeignet sein. - Lieferung und Montage eines Schlüsseltresores (zahlenschlossgesichert), mind. 15 Schlüssel | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte / Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 2 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für Handlampen - 1 KFZ-Ladestation (12/24 V) für Multigaswarngerät (Dräger® Xam 5600) - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleitung ohne Steckdose) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (über das Fahrgestellstromnetz) zur freien Verwendung - Mind. 2x 12 V und 2x 24V Steckdosen (über das Fahrgestellstromnetz) zur freien Verwendung. - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Mannschaftsraum

### Ausführung

| a | Ausführung - [Z] Die Wahl der Ausführung des Mannschaftsraums obliegt dem Hersteller und kann - ein herstellereigenes oder eingekauftes separates Modul (angeschlossen an die Fahrerkabine oder als „Stand-Alone“-Lösung) zwischen Fahrerraum und Aufbau sein - oder in den Aufbau integriert sein. - Die offene Verbindung zwischen Fahrerraum und Mannschaftsraum ist größtmöglich auszuführen - Der Mannschaftsraum muss den aktuellen Standards des Insassenschutzes (ECE R29) entsprechen. Ein Nachweis (z.B. Simulationen, Berechnungen oder vergleichbares) kann auf Verlangen der AG vorgelegt werden. - Der MR ist schall- und wärmeisolierend auszuführen - Die Verkleidung des Mannschaftsraumes inkl. Dach muss wasserdicht ausgefugt sein. | ☐ wird erfüllt [Z] Kabinenbauform: ☐ Modul-Kabinen (10 P) ☐ Integralkabinen (0 P) |
| --- | --- | --- |

| b | Bodenbelag - Der Mannschaftsraumboden muss durchgängig bis zur Tür (im geschlossenen Zustand) ohne Stufe sein - Der Bodenbelag ist rutschhemmend und herausnehmbar auszuführen. Er muss aus Gumminoppen oder Industriegranulat ausgeführt sein und eine Nassreinigung muss möglich sein, ohne dass Wasser oder Feuchtigkeit in den Rahmen- oder sonstige Bereiche eindringen kann. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Einstieg (Türen/Fenster)

| a | Ausführung - Der Ein- und Ausstieg aus dem Mannschaftsraum muss ein Ein- oder Aussteigen mit oder ohne Atemschutzgerät sicher möglich machen. Es müssen pneumatisch/elektrisch ausklappende Trittstufen dafür vorgesehen werden. - Eine LED-Trittstufenbeleuchtung und LED-Einstiegsbeleuchtung mit Türkontaktschaltung muss vorhanden sein. - Höhen/Tiefen der jeweiligen Trittstufen nach DIN EN 1846-2 sowie DGUV 71 Anhang 2 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Türen - Drehtüren mit den Mindestabmessungen nach DIN EN 1846-2 - Ein- und Ausstiegshilfen an Türen und im Mannschaftsraum, z.B. Haltestangen, müssen vorhanden sein (vgl. 1.6.5) - Die Innenverkleidung der Türen muss aus leicht zu reinigenden Materialien ausgeführt sein. Die Warndreiecke müssen aufgeklappt an den MR-Türen montiert werden, [Z] nach technischer Möglichkeit soll ein zusätzliches Staufach im unteren Türbereich vorgesehen sein. - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen - Reflektoren oder Leuchten (StVZO konform), um die geöffnete Tür nach hinten zu signalisieren, müssen je Tür vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt [Z] Türstaufach ☐ vorhanden (10 P) ☐ nicht vorhanden (0 P) |
| --- | --- | --- |
| c | Fenster - Es werden elektrisch verstellbare Hubfenster in den Mannschaftsraumtüren verbaut. - Im unteren Bereich der Tür sind weitere Fensterflächen vorzusehen - Im Bereich zwischen B-Säule und MR-Tür sind je nach Bauform des Mannschaftsraumes weiter Fensterflächen vorzusehen - Alle Scheiben sind aus Sicherheitsglas auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| d | Schließanlage - Zentralverriegelung für Mannschaftsraum, mit der ZV der Fahrerkabine verbunden | ☐ wird erfüllt |

### Sitze

| a | Anordnung - 3 Sitze entgegen der FR, wobei die beiden äußeren als Atemschutzsitze auszuführen sind - Mittelsitz entgegen der FR („Meldersitz“) nach Buchstabe d - 4 Sitze in FR, wobei die beiden mittleren als Atemschutzsitze auszuführen sind, | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Allgemeine Merkmale für alle Sitze - Alle Sitze müssen mit Kopfstützen ausgestattet sein - Die Sitzfläche je Insasse ist als Einzelsitz auszuführen (mind. seitlich leicht erhöht), maximal 2 Einzelsitze dürfen zu einer Sitzbank zusammengefasst werden. - Die Sitzflächen sind aus leicht zu reinigenden Kunststoff-Materialien, möglichst grau oder dunkel, auszuführen - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |

| c | Ausführung Atemschutzsitze - Zusätzlich zu den allgemeinen Merkmalen sind Atemschutzsitze wie folgt auszuführen: - mit jeweils einer Halterung für Ein-Flaschen-Atemschutzgeräte. Das Anlegen der Atemschutzgeräte muss während der Fahrt möglich sein. Die Bebänderung der PA-Geräte muss offengehalten werden können. - Werkzeuglose Verstellbarkeit der PA-Halterung an andere Flaschengrößen muss möglich sein - Die Sitze müssen auch ohne angelegtes oder vorhandenes Atemschutzgerät sicher und bequem nutzbar sein (z.B. durch eine ausklappbare Rückenlehne) - Die PA in Fahrtrichtung dürfen erst bei Stillstand des Fahrzeugs entnehmbar sein. - Je Sitz muss eine Lagerung für den Atemanschluss (Vollmaske ohne Tragedose) vorhanden sein, die Entnahme muss aus sitzender Position möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Ausführung „Meldersitz“ - In den mittleren Sitz entgegen der Fahrtrichtung ist eine Halterung für den Rettungsrucksack zu integrieren - Der Sitz muss mit und ohne Notfallrucksack sicher und bequem (durch den Einsatz einer klappbaren Rückenlehne) nutzbar sein - [Z] Die Rückenlehne soll aufgeklappt als Tisch nutzbar sein | ☐ wird erfüllt [Z] Rückenlehne: ☐ aufgeklappt als Tisch nutzbar (10 P) ☐ nicht nutzbar oder nicht aufzuklappen (0 P) |

| e | Stauraum in/unter den Sitzen: - Die Sitzbänke im Mannschaftsraum müssen so ausgeführt werden, dass der Stauraum unter den Sitzflächen genutzt werden kann. Ausgenommen sind Bereiche, die durch Fahrgestellbauteile (z.B. Regeneration, Heizung, o.ä.) oder vergleichbares nicht verfügbar sind. - [Z] Nach Möglichkeit soll unter jedem Sitz ein separates Kleinfach für Mobiltelefone, Schlüssel etc. (z.B. Schubfach) vorhanden sein. - [Z] Für ein optimales Raumnutzvolumen sollen die Staufächer durch Klapp-Lösungen der Sitzbänke/-schalen ermöglicht werden. Ausschnitte unter den Sitzbänken mit entnehmbaren Container sind alternativ zugelassen. Entsprechende Container sind zu liefern. | ☐ wird erfüllt [Z] Kleinfach je Sitz ☐ vorhanden (alle Sitze) (10 P) ☐ vorhanden (an 1-4 Sitzen) (5 P) ☐ nicht vorhanden (0 P) [Z] Staufächer unter den Sitzen ☐ über Klappsitzbereiche (10 P) ☐ über entnehmbare Container (0 P) |
| --- | --- | --- |

### zusätzlicher Stauraum / Halterungen

| a | Lieferung und Montage von Halterungen für - Normabweichend 2 Packungen Einweghandschuhe - Atemschutzüberwachung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Haltestangen

| a | Haltestangen im Mannschaftsraum: - Je Sitz muss mindestens 1 erreichbare Haltestange im Dachbereich vorgesehen sein - Im offenen Türbereich muss auf jeder Seite des MR mind. eine vertikal verlaufende Haltestange vorhanden sein - an der Tür muss innen mindestens eine horizontal oder diagonal verlaufende Haltestange vorhanden sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Ladegeräte/Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Montage und Anschluss an die KFZ-Stromversorgung von - Funktechnik nach 1.11 - 4 KFZ-Ladestationen für Handlampen (12/24 V) - 1 KFZ-Ladestation Wärmebildkamera (12/24 V) - Es sind 2 zusätzliche Leitungen zur freien Verwendung (12/24 V) mit in den FR zu verlegen und am Sicherungskasten anzuschließen (ausgeführt als Blindleistung ohne Steckdosen) - Mind. 2 USB-C Ladesteckdosen (über das Bordnetz) im Mannschaftraum zur freien Verwendung - 1x 230 V Steckdose zur freien Verwendung. Hierzu ist ein separater Wechselrichter mit ca. 400-500 W Leistung vorzusehen. - Positionierung in Abstimmung mit der Auftraggeberin bei der Rohbaubesprechung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bedienteil - Im Deckenbereich muss ein zentrales Bedienteil/Modul vorhanden sein für: Beleuchtungssteuerung, Zusatzheizung, Funklautsprecher | ☐ wird erfüllt |

## Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)

### Fahrerraum

| a | Allgemein - Serienmäßige Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschaltung einschaltend | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Leseleuchte - Lieferung und Montage einer Leseleuchte für den Beifahrer mit flexiblem Arm (mind. 400 mm), LED-Beleuchtung, mind. 70 lm. | ☐ wird erfüllt |
| c | Beleuchtungsspot Mittelkonsole - Lieferung und Montage einer LED-Leuchte / eines LED-Spots zum Ausleuchten der Mittelkonsole | ☐ wird erfüllt |

### Mannschaftsraum

| a | Allgemeines - Fußbodenbeleuchtung je Sitzreihe, mind. 1 LED-Band längs oder quer. - Im Mannschaftraum ist eine mehrfarbige (weiß/grün), blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung in LED-Ausführung vorzusehen. Dafür muss es - mind. 1 Schalter im MR zum Ein-, Aus,- und Umschalten. Sind mehr als ein Schalter vorhanden, müssen sich diese links und rechts gleichermaßen verteilen - sowie ein Schalter im Fahrernahbereich geben - Leuchtfarbe weiß muss mit einer Türkontaktschaltung versehen sein und beim Öffnen der Tür immer angehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Aufbau

### Allgemeines

| a | Material: - Fahrer, Mannschafts- und Geräteraum müssen mit einer Hohlraumkonservierung versehen sein. - Der Aufbau muss aus korrosionsbeständigen Metallen (z.B. Aluminium, Edelstahl oder vergleichbar) oder Verbundwerkstoffen gefertigt sein; Holz oder ähnliche Baustoffe sind ausgeschlossen. - Der Geräteraum muss modular aus einem nachträglich veränderbaren System (geschweißte Lösungen werden ausgeschlossen) aufgebaut sein. Tragende oder stabilisierende Elemente sind ausgenommen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Strukturierung - Der Geräteraum muss aus 7 Geräteräumen (3 je Seite, 1 Heck) aufgebaut sein, zwischen den Achsen müssen diese tiefgezogen sein - An beiden Fahrzeugseiten sind hinter der Hinterachse ebenfalls Tiefräume oder Traversenkästen vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Lamellenrollos

| a | seitlich - Die seitlichen Geräteraumverschlüsse müssen über Lamellenverschlüsse („Rollos“) von unten nach oben zu öffnen sein. - Der Lamellenverschluss muss über eine quer über die ganze Breite laufende außenliegende Griffstange zu öffnen sein - Die Halteverschlüsse der Griffstange am Aufbau müssen bei Bedarf einfach auszutauschen sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einer innen angebrachten Zuziehleine ausgestattet sein. Ein Hängenbleiben der Leine ist zu vermeiden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Heck - Der Geräteraumverschluss im Heck ist als Klappen-Rollo-Kombination auszuführen. - Die Klappe ist mit Gasdruckdämpfern und Zuziehleine auszustatten - Für das Rollo gelten analog die Anforderungen nach Buchstabe a | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung/Schließkontrolle - Die Geräteräume müssen über eine Schließkontrolle im Fahrerraum mit akustischer und sichtbarer Warnung beim Losfahren mit geöffneten Lamellenverschlüssen ausgestattet sein - Alle Lamellenverschlüsse müssen mit einem gleichschließenden Schlüssel separat abschließbar, Zentralverriegelung auch zugelassen, sein | ☐ wird erfüllt |

### Trittstufen / Bordwandklappen

| a | Ausführung - Unterhalb der Rollladenverschlüsse sind Bordwandklappen zu installieren, die im geöffneten Zustand als Trittstufen zur Geräteentnahme genutzt werden können. Eine solche Trittstufe muss auch über ausklappbare Kotflügelauftritte auf beiden Seiten über der Hinterachse realisiert werden. Diese sind gegen ungewolltes abkippen zu sichern. - Die vorderen Trittstufen (G1/G2) sind auf mind. 250 kg Belastung ausgelegt, die Trittstufen über oder nach der HA sind auf mind. 180 kg Belastung ausgelegt - Dauerhafte Rutschfestigkeit (mind. R11) der Standfläche. Für alle Trittflächen ist das gleiche Material zu verwenden. - klappende Trittstufen und Traversenkastenverschlüsse sind mit Gasfedern mit Endanschlag oder vergleichbaren Einrichtungen auszustatten. - Die Trittstufen müssen insgesamt über die gesamte Aufbaulänge reichen. Ebenso müssen sie mit der letzten Stufe des MR-Einstieges auf einer Höhe sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherheitsanforderungen - Alle Trittstufen müssen im geöffneten Zustand nach den Regelungen der StVZO mit gelb blinkenden LED-Leuchten oder Reflektoren ausgestattet sein. - Die o.g. Lamellenverschlusskontrolle muss den geschlossenen Zustand der Trittstufen mit prüfen | ☐ wird erfüllt |

### Lagerungsvorgaben, Ausstattung

| a | Allgemeines: - Alle Teile nach Anlage 1 („Beladeliste“) und dieser Leistungsbeschreibung müssen sicher (ohne selbstständiges Lösen aus der Lagerung) verlastet sein. - Geräte oder in Kästen gelagerte Geräte müssen nach dem Anhang D der DIN EN 1846-2 gelagert sein und ab 25 kg auf einem Auszug gelagert werden. - Alle Entnahmefächer für Kisten oder Geräte, bei denen es technisch möglich ist, müssen mit einem Endanschlag versehen sein - Zusätzliche Haltegriffe müssen im Aufbau vorhanden sein, wenn Geräte ab 2.000 mm über der Standfläche des Fahrzeuges entnommen werden müssen. - Kleinteile müssen in entnehmbaren, gesicherten und mit Endanschlag versehenen Kisten aus Aluminium oder vergleichbaren metallischen Werkstoffen (ebenfalls zu liefern) gelagert werden. Die Kisten müssen mit klappbaren Haltegriffen ausgestattet sein, ausgeschnittene Ösen sind nicht zulässig. - Die Sicherheitsanforderungen und Vorgaben zur Lagerung nach E DIN 14502-2 Kapitel 4.4 sowie DIN EN 1846-2 Kapitel 4.1 müssen beachtet werden. Bei Erstellung des Beladeplans macht der Auftragnehmer darauf aufmerksam, wenn Beladungswünsche der AG nicht normkonform sind. Zwingende Änderungen, die sich möglichweise durch Mängel aus der feuerwehrtechnischen Abnahme ergeben, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, wenn er es unterlassen hat auf die Normabweichung hinzuweisen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Beladeplanvorschlag - Der Bieter hat zur Angebotsabgabe entsprechende Schubfächer, Auszüge, Schwenklagerung und Halterungen für seinen individuellen Beladeplanvorschlag vorzusehen und im Angebot einzuplanen. Leerräume sind ebenfalls mit Kisten nach Buchstabe a auszufüllen. - Die Lagerung bzw. Aufteilung der Beladung ist ergonomisch und einsatztaktisch sinnvoll auszuführen und nach Auftragsvergabe eng mit der Auftraggeberin abzustimmen. Einzelne Beladungsteile können in Abstimmung mit der Auftraggeberin auch im Fahrer-/Mannschaftsraum untergebracht werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| c | Explizit vorzusehen ist dabei - Lagerung des Stromerzeugers auf drehbaren Auszug. Der Betrieb muss auch kurzzeitig im eingefahrenen Zustand möglich sein. Eine Abgasführung unter das Fahrzeug ist vorzusehen. Ein Fernstart des Stromerzeugers über das Pumpenbedienfeld und das Fahrerraum-Bedientableau muss möglich sein. Mit Ladestromanschluss für den Stromerzeuger (BEOS) mit Temperaturüberwachung nach DIN 14679 und Anschluss an Schnittstelle FIRECan - Lieferung, Montage und Anschluss eines selbstaufrollenden Leitungsrollers Strom für 230 V / 400 V je Seite mit ca. 20 m Länge. Der Querschnitt ist dabei so zu wählen, dass der Leitungsroller bei Betrieb nicht vollständig abgerollt werden muss. - Mind. 2 Auszugswände für wasserführende Armaturen und Löschgeräte - Je eine Dreh-/Schwenkwand in G1/G2 - Lagerung eines Verteilers mit angeschlossenem Druckschlauch B als „Schnellangriffsverteiler“ je Fahrzeugseite - 1 Wechselmodul im Tiefbau für die Lagerung der PFPN (nach Anlage 1) oder der TH-Geräte. Für die TH-Geräte ist eine Lagerkonsole/-aufnahme durch den Bieter zu liefern. Im Grundangebot ist die Lagerung der PFPN vorzusehen, das Wechselmodul und das Lagergestell gemäß Beladelist und Preisblatt sind optional. - Je Fahrzeugseite 1x 230 V Steckdose zur freien Verwendung, gespeist über Stromerzeuger - Lagerung der restlichen Saugschläuche im Aufbau (nicht auf dem Dach) - Lieferung einer PFPN 10-1000 in passender Größe für eine Montage im Gerätetiefraum des Fahrzeuges OHNE Lift-/Einschübe oder vergleichbares. Ausgestattet mit einem Elektro Fernstart auch vom Heckbedienstand (FIRECan Schnittstelle oder vergleichbar). Die PFPN muss auf dem o.g. Wechselmodul entnehmbar gelagert werden können. Ein Ladestromanschluss mit Temperaturüberwachung für die Startbatterie ist zu berücksichtigen. Förderleistung > 1.500 l bei 10 bar, Mit Fremdbetankungsanschluss, z.B. Ziegler Ultra Power 4 oder vergleichbar (Leistungsdaten und Baugröße/Angaben zur Lagerung); | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Hygienebord - Lieferung und Montage eines auf einem Auszug gelagertem „BS Grobreinigungs-modules“ inkl. Mindest-Ausstattung nach DIN EN 14800-18 Blatt 12 Tabelle L1. Seifenspender und Desinfektionsmittel sind an dem Auszug gebrauchsfertig zu montieren (keine lose Lagerung o.ä.) - angeschlossen an den Löschwassertank ohne Pumpe - zusätzlich angeschlossene Druckluftpistole mit handelsüblicher Spiralschlauchlänge | ☐ wird erfüllt |
| e | Geräte-/Fahrerraumbeschriftung - Lieferung und Montage einer langlebigen, vollständigen Beschriftung (FR/MR/Geräteraum/Dach) der Fächer und Auszüge. Dabei sind die Beladungsgegenstände im Aufbau und das jeweilige Fach doppelt zu beschriften (für eine einfache Zuordnung nach 6.3 der DIN 14502-2) - Lieferung einer Beladeliste je Geräte- und Mannschaftsraum (witterungsgeschützt, veränderbar), montiert an einer gut sichtbaren Stelle | ☐ wird erfüllt |

### Dach

| a | Begehbarkeit - Das Dach muss eine begehbare Dachfläche haben, die für mind. für 2 Personen (2 x 125 kg) ausgelegt und mittig ist. Durchgangsbreiten nach Normen und UVV müssen eingehalten werden. - Die Dachfläche muss dauerhaft rutschfest ausgeführt sein (mind. R11). - Das Dach muss in den Bereichen ohne Dachkästen oder Leiter-Lagerungen mit einer stabilen Dachblende abgeschlossen sein - Montage einer Aufstiegsleiter aus Aluminium im Heckbereich des Fahrzeuges - klappbar, mit ergonomischer Neigung, UVV-Vorschiften entsprechend - Übertrittbügel links und rechts befinden sich im Leiter-/Dachbereich - Warneinrichtung im Fahrerraum über den nicht verriegelten / eingeklappten Zustand der Leiter beim Losfahren | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tragbare Leitern - Lieferung und Montage einer mechanischer Leiterentnahmehilfe für die 4-teilige Steckleiter von der Standfläche des Fahrzeuges aus. - An der Leiterentnahmehilfe sind 2x2 Saugschläuche gekuppelt zu montieren und ebenfalls mit abzusenken. | ☐ wird erfüllt |
| c | Dachkästen - Lieferung und Montage von einem vollkommen geschlossenen und belüfteten Dachkasten aus Aluminiumblech gegenüber der Steckleiter, möglichst über die ganze Aufbaulänge in geeigneter Breite. - Innenbeleuchtung kombiniert mit Dachbeleuchtung - Gasdruckdämpfer am Deckel | ☐ wird erfüllt |

### Innenraumbeleuchtung (Aufbau)

| a | Geräteraum - Im Geräteraum ist eigene Innenraumbeleuchtung in LED-Ausführung zu installieren (kaltweiß). Diese muss über folgende Eigenschaften verfügen: - bei Standlicht und beim Öffnen der Rollladenverschlüsse automatisch einschaltend - bei geschlossenen Rollläden automatisch ausschaltend - zusätzlicher separater Schalter für Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Heck/am Pumpenbedienstand - verstärkte Beleuchtung am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Traversenkästen - Traversenkästen sind (sofern vorhanden) analog den Geräteräumen zu beleuchten | ☐ wird erfüllt ☐ nicht vorhanden (reine Tiefzüge, welche gemäß a mit beleuchtet sind) |
| c | Dachkasten - Der Dachkasten ist analog den Geräteräumen zu beleuchten; geschaltet über die Heckaufstiegsleiter | ☐ wird erfüllt |

## Sondersignalanlage

### Blaulicht

| a | Allgemein - Die Sondersignalanlage und Beleuchtung muss StVZO-konform sein und den anwendbaren Normen und Vorschriften entsprechen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Dachblaulicht vorne - Lieferung und Montage von 2 LED-Blaulichtkomponenten vorn am Fahrerhaus - mit Abstrahlung mind. nach vorne und seitlich - links und rechts am Fahrzeug angebracht - [Z] zugunsten der Minimierung von Dachdurchbohrungen sollen formintegrierte Design-Blaulichter angeboten werden | ☐ wird erfüllt [Z] Sondersignalanlage ☐ formintegrierte Design-Blaulichter mit nur 1 Dachdurchbohrung (10 P) ☐ formintegrierte Design-Blaulichter mit mehr als 1 Dachdurchbohrung (5 P) ☐ andere Blaulichtformen (0 P) |
| c | Dachblaulicht hinten/seitlich - Lieferung und Montage von mind. 2 LED-Blaulichtkomponenten am Heck - links und rechts in die Dachblende/-galerie integriert - Abstrahlung mind. nach hinten und seitlich - separat zu-/abschaltbar mind. vom Fahrerhaus-Bedientableau - gleichzeitig geschalten (StVZO konform) müssen mind. über die Aufbaulänge an der Dachkante Blaulichtelemente mit seitlicher Abstrahlung vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt |
| d | Frontblitzer - Lieferung und Montage von 2 horizontalen LED-Blitzleuchten („Frontblitzer“), separat zu-/abschaltbar vom Fahrerhaus-Bedientableau | ☐ wird erfüllt |

### Signalhorn

| a | Drucklufthorn - Lieferung und Montage einer Druckluft-Horn-Anlage mit 4 Schallbechern und Schneeschutzkappen - Die Montage der Drucklufthörner muss auf dem Dach erfolgen. - Der Kompressor muss außerhalb der Fahrer-/Mannschaftskabine montiert werden. Sofern technisch nicht darstellbar, müssen innen montierte Kompressoren mit einem Schallschutz versehen sein. - Die Schallrichtung muss in Fahrtrichtung zeigen. - Die Schalltonfolge ist nur bei deaktivierter Handbremse möglich | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | „Bullhorn“ (ohne) | entfällt |
| c | Bedienung - Die Bedienung der Sondersignalanlage muss vom Fahrerplatz aus möglich sein. - Das Einsatzhorn ist über einen zusätzlichen flachen Fußkipptaster (montiert in der linken Pedalerie) bei Hornbereitschaft zu aktivieren, Details zur Schaltung werden in der Bauvorbesprechung abgestimmt. | ☐ wird erfüllt |
| d | Zusätzliches: - Lieferung und Montage eines Sprechdurchsage-Einheit mit Stabmikrofon (montiert im FR) und Lautsprecher auf dem Fahrzeugdach - Astabweiser für die gesamte Dachinstallation (Drucklufthörner, Lautsprecher, etc.) | ☐ wird erfüllt |

### Heckwarneinrichtung

| a | Anforderung: - Lieferung und Montage einer nach StvZO (§52 Abs. 11) zugelassenen und DIN 14502-3:2022-03 konformen Heckwarneinrichtung - mit mind. 4 LED-Leuchten gelb, synchron blitzend - Schaltbar sowohl vom Fahrerhaus (Fahrerhaus-Bedientableau) und zusätzlich am Heck/Pumpenbedienstand - Die Funktion des Heckwarnsystems soll auch bei fahrendem Fahrzeug bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion zuschaltbar sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeug-/ und Umfeldbeleuchtung

### Umfeldbeleuchtung

| a | Fahrzeugfront: - 2 nach vorne gerichtete LED-Scheinwerfer auf dem Dach, separat schaltbar, je mind. 1.000 lm | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrer-/Mannschaftsraum - Die Einstiegsbereiche des Fahrer-/Mannschaftsraumes müssen ausgeleuchtet werden. Dabei muss insbesondere der Nahbereich (Trittfläche) ausgeleuchtet werden. - Die Leuchtkörper können und dürfen - Bestandteil der Umfeldbeleuchtung (Geräteraumaufbau) sein, wenn die Einstiegsbereiche damit ausreichend beleuchtet sind, ODER - Bestandteil der Tür-/Trittstufenbeleuchtung sein, wenn die Trittflächen damit ausreichend hell beleuchtet sind, ODER - eigene LED-Leuchtstreifen an der Fahrgestelldachkante sein | ☐ wird erfüllt |

| c | Geräteraumaufbau - seitlich im Aufbau als LED-Leuchtband im Aufbau oder in der Dachgalerie integriert; für eine Nahumfeldbeleuchtung, mind. 1.000 lm je m Aufbaukante - seitlich am Aufbau sind einzelne LED-Leuchtkörper/-spots alternativ nur zulässig, wenn diese möglichst wenig Überstand über die Fahrzeugaußenkante haben und ebenfalls für eine Nahumfeldbeleuchtung mit mind. 1.000 lm je Fahrzeugmeter ausgelegt sind sowie eine schattenfreie Ausleuchtung garantieren. - Am Heck mind. 1 LED-Leuchtkörper > 3.000 lm (bei mehr als 1 Leuchtkörper muss die Summe mind.3.000 l betragen); für eine Nahumfeldbeleuchtung des Hecks, Ausführung nach Wahl des Herstellers - Zusätzliche Bodenkontur-Beleuchtung des Aufbaus, die zeitgleich bei geöffneten Bordwandklappen deren Trittfläche ausleuchten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Dachbeleuchtung - Die begehbare Dachfläche muss ausgeleuchtet sein (LED-Technik) und darf durch Dachbeladung oder Dachkästen nicht in der Leuchtrichtung/-stärke negativ beeinflusst werden | ☐ wird erfüllt |
| e | Bedienung - Bedienung der Umfeldbeleuchtung über das Fahrerhaus-Bedientableau und vom Pumpenbedienstand aus. - Die Umfeldbeleuchtung (seitlich und hinten) muss als Rangierhilfe nutzbar und bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit dieser Funktion (ca. 15 km/h) zuschaltbar sein. | ☐ wird erfüllt |

### Lichtmast

| a | Anforderungen - Lieferung und Montage eines elektropneumatischen Lichtmastes: - Leuchtpunkt ca. 5,00 m über Bodenoberfläche, mind. jedoch 2,00 m über dem höchsten festen Punkt des Fahrzeuges - Neige- und Drehradius mind. nach DIN 14530-27 Punkt 5.7 - Fokus-Funktion und getrennte Verstellbarkeit der Lichtbrücken muss möglich sein - steuerbar über kabelgebundene Fernbedienung vom Heck aus - Schnittstelle zur CANBus Technik - LED-Lichttechnologie, mind. 8-LED Scheinwerfer, tatsächliche Leuchtleistung > 60.000 lm - Schalter für Null-Stellung am Pumpenbedienstand und Fahrerraum-Bedientableau - Angeschlossen an die Fahrzeugstromversorgung bei laufendem Motor (nicht an das Stromaggregat) - Nicht am Fahrzeugheck montiert | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Warn-/Sicherheitsvorrichtungen - Der Lichtmast muss, sofern gesetzlich möglich, mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein, die das Einfahren und Abschalten beim Lösen der Handbremse ausführt. - Optische Anzeige und akustische Warnung beim Lösen der Handbremse über ausgefahrenen Lichtmast im Fahrerraum (Fahrerhaus-Bedientableau) | ☐ wird erfüllt |

## Funktechnik

| a | Allgemeines - Die Funkendgeräte werden gemäß Buchstabe d und e von der Auftraggeberin bereitgestellt. - Jede Montagestelle eines Funkgerätes oder Teile der Funkanlage müssen mit der notwendigen Verkabelung ausgestattet werden, insbesondere Anschlusskabel zu den Antennen oder Stromversorgung. Lieferung und Montage erfolgt durch den Bieter. Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Kabel und Anschlüsse verwendet werden. - Die Funkanlage muss entstört sein. - landesspezifische Funkmessprotokolle sind zu erstellen und bei Endabnahme auszuhändigen, die Einbaurichtlinie „Thüringen“ ist einzuhalten - Die endgültigen Positionen der Funkgeräte müssen mit der Auftraggeberin in der Bauvorbesprechung abgestimmt werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Funkhauptschalter - Lieferung und Montage eines zentralen Funkhauptschalters (Ein/Aus) mit Abschaltverzögerung (möglichst Originalschalter des Fahrgestellherstellers) mit Auffinde- und Funktionskontrollbeleuchtung. | ☐ wird erfüllt |
| c | Funklautsprecher - Lieferung und Montage je eines regel- und abschaltbaren Funklautsprecher - im Fahrerraum - im Mannschaftsraum - (spritzwassergeschützt) am Pumpenbedienstand | ☐ wird erfüllt |
| d | MRT und Antennen - Montage, Verkabelung und Anschluss - eines beigestellten MRT (Sepura) mit separatem Handbedienapparat (HBC3) - einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle - eines beigestellten BSI-Kartenlesers - Lieferung und Montage einer 2. Bedienstelle am Pumpenbedienstand - Lieferung, Montage und Verkabelung einer TETRA/GPS Kombi-Dachantenne | ☐ wird erfüllt |
| e | HRT - Montage und Anschluss von 7 KFZ-Ladestationen (12/24 V) für HRT (Sepura), passiv - 3 Stück im Fahrerraum - 4 Stück im Mannschaftsraum - Lieferung und Montage von je einer Halterung für die abgesetzten Lautsprecher-mikrofone. | ☐ wird erfüllt |

## Pumpentechnik

### FPN

| a | Anforderungen: - Lieferung und Montage einer FPN nach DIN EN 1028-1 FPN 10-2000 im Fahrzeug Heck - Der A-Sauganschluss muss sich im Heck nach hinten zeigend befinden - Die Vorschriften zum Trinkwasserschutz sind einzuhalten - Pump-and-Roll fähig | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - ausgestattet mit einem Umschaltorgan für Saug-/Tankbetrieb ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, als Kubel ausgeführt, geeignet für Eingangsdrücke bis 10 bar - ausgestattet mit einem Belüftungshahn am Saugeingang - ausgestattet mit einer Kavitationswarneinrichtung - ausgestattet mit einer Pumpenentwässerung - ausgestattet mit einer automatischen jedoch auch manuell abschaltbaren Entlüftungseinrichtung für den Lenzbetrieb oder ähnlichem System - ausgestattet mit einer Temperaturüberwachung mit Bypass-Möglichkeit bei Überhitzung des Wassers in der FPN - ausgestattet mit einer automatischen Druckregelung, standardmäßig bei Pumpenstart auf 6 bar voreingestellt | ☐ wird erfüllt |

| c | Druckabgänge - Folgende Druckabgänge sind jeweils einzeln schaltbar an der FPN vorzusehen: - normabweichend 4 x B-Druckabgänge über Niederschraubventile, je Seite 2x (einer davon geeignet nach 1.12.2) - Schnelle Wasserabgabe (vgl. 1.14.1) zugunsten des Pump-and-Roll Betriebes elektropneumatisch gesteuert (mit Notbetrieb) - Selbstschutzanlage (vgl. 1.14.2) zugunsten des Pump-and-Roll Betriebes elektropneumatisch gesteuert (mit Notbetrieb) - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind mit Blindkupplungen und Druckentlastungs- und bei Bedarf mit zusätzlichen Entwässerungshähnen auszustatten. Die Blindkupplungen sind mittels Kette oder vergleichbarem zu sichern. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Schaumzumischung

| a | Anforderungen - Die Schaumzumischung muss aus dem Schaummitteltank (1.13.2) über eine dauerhaft verlegte Anschlussleitung an einen im Fahrzeug montierten Zumischer aus der Beladung des Fahrzeuges mittels Injektor-Prinzip möglich sein. Der Zumischer muss zu Reinigungs- und Wartungszwecken entnehmbar montiert werden. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Bedienfeld

| a | Anforderungen - Die FPN ist über ein Pumpenbedienfeld im Heck (mind. IP65) und über das Fahrerraum-Bedientableau bedienbar. - Sofern Piktogramme genutzt werden, ist eine langlebige Klartext-Erläuterung der Piktogramme in FPN-Nähe vorzusehen. - Einteilung und Aufteilung des Pumpenbedienpultes nach Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes; Klartextbeschriftung in Deutsch/metrisch - Tankfüllanzeigen über LED-Balken, Manometer-Anzeigen für Drücke - Handschuhgerechte Bedienung (Einzelsofttaster, Drehwahlregler) - Menügesteuerte HMI-Einheiten sind ausgeschlossen - Akustische und optische Warneinrichtungen - Anzeige von Fahrgestelldaten (z.B. Motortemperatur, Öldruck, etc.) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Bedienbestandteile (mind.): - FPN (inkl. aller Anzeigen) - Lichtmast - Umfeldbeleuchtung / Sondersignalanlage - Start/Stopp des Motors für Fernstart FPN - Fernstart/Stopp Stromaggregat | ☐ wird erfüllt |

## Löschwasser- und Schaumtank

### Löschwassertank

| a | Größe: - Das nutzbare Löschwasservolumen beträgt mind. 1.200 l. - Je nach verbliebenem Raum-Nutzvolumen und Gewichtsreserven darf das Löschwassernutzvolumen auch mehr als 1.200 l betragen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausstattungen - Einbau von Schwallwänden oder vergleichbaren baulichen Maßnahmen, die die Fahreigenschaft bei teilgefülltem Tank nicht negativ beeinflussen. - Erreichbarkeit des Tankes über eine Revisionsöffnung und ein Mannloch-/Domdeckel im Dach muss gewährleistet sein. Durchmesser mind. 450 mm. | ☐ wird erfüllt |

| c | Tankbefüllung/-entwässerung - Der Löschwasserbehälter verfügt über ein separates Absperrorgan zur Tankentwässerung - Ausgestattet mit einer separaten B-Tankfüllleitungen mit mind. 800l/min bei 10 bar Wasserdurchfluss - Eine automatische Tankfüllung (Tankniveauregulierung) muss bei externer Einspeisung und über die FPN (Druckeingang über Sammelstück) möglich sein - Es muss eine Tankfüllanzeige im Bereich des Pumpenbedienstandes und im Fahrerhaus-Bedientableau vorhanden sein. - Die Vorschriften für den Trinkwasserschutz (z.B. freier Tankeinlauf) sind einzuhalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Schaumtank

| a | Anforderung - Lieferung und Montage eines Schaummitteltanks - mind. 120 l Nutzvolumen, geeignet für gängige Mehrbereichsschaummittel der Feuerwehr - Entleerungsmöglichkeit und Überlaufschutz unter den Aufbau, Revisionsöffnung und Entlüftungseinrichtung - Befüllung des Schaumtanks über integrierte Füllpumpe (12/24 V) mit Spülfunktion und autom. Abschaltung (Tankniveauregulierung) - Tankinhaltsanzeige am Pumpenbedienstand und im Fahrerraum (vgl. 1.5.2) - Anschluss an einen Druckabgang nach 1.12.2 | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Löschtechnische Einrichtungen

### Schnelle Wasserabgabe

| a | Anforderung - Das Fahrzeug ist mit einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe ausgestattet - Sie ist dauerhaft mit der Feuerlöschkreiselpumpe über eine separate Rohrleitung mit eigenem Druckabgang und Absperrorgan verbunden - Der Druckabgang ist so zu positionieren, dass der Schlauch bei geschlossenem Rollo nicht angeschlossen sein kann | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Ausführung - 2x gekuppelte beigestellte Druckschläuche C42-15 in Buchten gelegt in Verbindung mit einem beigestelltem Hohlstrahlrohr C mit Griff und Schlauchabsperrorgan, welche am Druckschlauch angekuppelt sein müssen - Lagerung in einer entnehmbaren Wanne aus korrosionsbeständigem Material | ☐ wird erfüllt |

### Selbstschutzanlage

| a | Anforderung - Vor den Fahrzeugachsen ist jeweils eine Selbstschutzanlage (z.B. Bodensprühdüsen) montiert und dauerhaft mit der FPN verbunden. Ein Betrieb der Selbstschutzanlage muss während der Fahrt möglich und vom Fahrerhaus bedienbar sein - Die Bodensprühdüsen müssen dabei mind. die gesamte Fahrzeugbreite abdecken, so dass auch eine Wiesenbrandbekämpfung möglich ist - Durchflussmenge insgesamt ca. 150 l/min | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Zusätzliche Ausstattung/Lieferung

### Zubehör

| a | Anforderung - Lieferung und Montage bzw. Verladung von Zubehör gemäß StVZO und Kundenbedarf: - Bordwerkzeug - Wagenheber - 2x Warndreieck - 2x Warnleuchte - Verbandkasten nach aktueller Norm (neuwertig mit langer Haltbarkeit, mind. 2 Jahre) - 2x Unterlegkeile, angepasst an die Reifengröße - einem passenden Abgasschlauch nach DIN 14572 für das Fahrzeug | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Typenschild - Lieferung und Montage eines Typenschildes an der Innenseite der Fahrertür, Anforderung nach DIN EN 1846-2 und E DIN 14502-2 | ☐ wird erfüllt |

### Dokumentation

| a | Anforderung - Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen (und ähnliches) müssen in deutscher Sprache, soweit rechtlich vorgeschrieben auch in Papierform (mind. jeweils 1 Ausfertigung), vorliegen. Sofern Beladung in OVP angeliefert wird, ist diese und die zugehörigen Papiere aufzubewahren und zur Endabnahme auszuhändigen. - Alternativ können die übrigen Unterlagen auch in digitaler Form vorliegen. Dies gilt auch für die Fahrzeuganleitungen und alle Anbauteile. - Bei Endabnahme sind (mind.) vorzulegen: Ablieferungsinspektion Fahrgestell, EG-Konformitätserklärung, Pumpenprüfprotokolle, Protokolle der feuerwehrtechnischen Abnahme (sofern Bestandteil des Lieferumfangs), Anlagenprüfbuch, VDE-Konformitätserklärungen (230 V Anlage), Fahrgestell-Wartungsbuch | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

| b | Bilanzen: - Bei Angebotsabgabe abzugeben ist: - eine vorläufige Gewichtsbilanz - mit dem realen Fahrgestellgewicht, - mit den in der DIN genannten Gewichten der DIN-Beladung (nach Tabelle 1), - mit den Gewichten der Zusatzbeladung - ABWEICHEND mit 9 Personen (inkl. PSA) à 110 kg - und einer Massenreserve von 3% der zGG - je eine vorläufige Energiebilanz für verschiedene Betriebszustände: - "Einsatzstellentätigkeit" (Pumpenbetrieb, Funk, Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes, Umfeldbeleuchtung und Lichtmast) - "Absicherungstätigkeit mit Motor im Leerlauf" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - "Absicherung mit stehendem Motor" (Beleuchtung einschließlich blauen Blinklichtes und Umfeldbeleuchtung) - Bei Endabnahme sind die o.g. Bilanzen basierend auf den echten Gewichten und Daten vorzulegen. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Weiteres

| a | Betankung - Vollständige Erstbetankung des Fahrzeuges (Kraftstoff und AdBlue) nach Endabnahme durch den Hersteller | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Beklebung / Lackierung

| a | Fahrgestell / Rahmen - Das Fahrgestell ist in serienmäßiger dunkler Farbe auszuführen. - Kotflügel, Stoßstangen, Rundläufe und vollständige Radkästen (sowohl fahrgestellherstellerseitig als auch Aufbauherstelleranbauten) sind in RAL 9010 (Reinweiß) auszuführen - Kotflügel und Tritte sind im Einstiegsbereich zum Schutz vor Beschädigung mit transparenter Schutzfolie zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrerhaus/Mannschaftsraum - Fahrerhaus und Mannschaftsraum ist in RAL 3000 (Feuerrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen - Schriftzug FEUERWEHR (leuchtgelb, RAL 1026) an der Fahrzeugfront | ☐ wird erfüllt |
| c | Geräteraum - Geräteraum ist in RAL 3000 (Feuerrot) lackiert, Folienbeklebung bei anderer Grundfarbe ist nicht zugelassen - Lamellenrollos in Naturfarbe silbern - Schriftzug „Feuerwehr“ mit Telefonsymbol und 112 im Bereich der Dachgalerie | ☐ wird erfüllt |
| d | Türbeschriftung - Anbringen beigestellter Türbeschriftung (Mehrzeilig) und Klebewappen | ☐ wird erfüllt |
| e | Weiteres - Heckwarnmarkierung nach DIN 14502-3, rot/gelb fluoreszierend - Konturmarkierung, ECE R 104 an den Fahrzeugseiten, fluoreszierend gelb - Konturmarkierung, ECE R 104 am Fahrzeugheck, fluoreszierend gelb - Alle Druckabgänge oder Eingänge sind in Farbe nach DIN 14502-3 zu markieren - Alle weiteren Pflichtbestandteile nach DIN 14502-3 sind mit einzuplanen. - Funkkennung vorne und hinten - Dachkennzeichnungen dürfen durch Beladung nicht verdeckt werden. - Der Bieter erstellt zur Bauvorbesprechung einen Designvorschlag, welcher ebenfalls abgestimmt und separat durch die Auftraggeberin freigegeben wird | ☐ wird erfüllt |

## Qualität und Qualitätsstandards

| a | Anforderungen - Sämtliche Stoßkanten, insbesondere die aus dem zusätzlichen Ausbau, müssen abgerundet sein. Scharfe Kanten in der Kabine müssen zusätzlich geschützt werden, so dass keine Personen verletzt werden können. - Alle zusätzlichen Kabel und/oder Leitungen müssen – sofern machbar – in der Verkleidung verlegt werden. Sofern Kabelführungen außerhalb der Verkleidung notwendig sind, müssen diese gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung geschützt werden | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Wartungsverträge - Bieter müssen im Falle eines Auftrages nach Auslieferung des Fahrzeuges einen Wartungsvertrag anbieten können. Dabei sollen sowohl die Wartung und Inspektion des Fahrgestells, des Aufbaus und aller Anlagen enthalten sein. Entsprechende Verträge sind mit dem Auslösen des Lieferauftrages jedoch noch nicht abgeschlossen. | ☐ wird erfüllt |

## Projektablauf

| a | Im Angebotspreis einberechnet (vgl. ÜN-Kosten Regelung gemäß Vertragsbedingungen) und im Projektverlauf umzusetzen ist: - Eine Bauvorbesprechung vor Bestellung des Fahrgestells mit 4 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Eine Bauvorbesprechung vor Produktionsbeginn mit 4 TN der AG - Durchsicht der Leistungsbeschreibung und Abstimmung von Detailfragen - Der Bieter legt bis dahin einen ersten Beladeplanvorschlag vor - Die beiden o.g. Termine können auch in einem Termin zusammengefasst werden, dieser muss jedoch vor Änderungsstopps an Fahrgestell und Aufbau durchgeführt werden. Für beide Termine ist kalkulatorisch anzunehmen, dass diese im Herstellerwerk stattfinden. Die AG ist berechtigt, diese auch in Form einer Videokonferenz gegen Gutschrift der Reisekosten einzufordern - Eine Rohbaubesprechung am im Bau befindlichen Aufbau im Herstellerwerk mit 4 TN der Auftraggeberin - Abstimmung Detailpositionen und Lagerung von Ausrüstung - 2-tägige Endabnahme mit Einweisung im Herstellerwerk (vgl. 1.19). Abnahme und Einweisung dürfen nicht zeitgleich stattfinden - 1. Tag Abnahme und Einweisung nach Abnahme (4 TN der AG) - 2. Tag ggfs. Mängelbeseitigung und Einweisung (4 TN der AG) - zusätzliche Einweisung am Standort der Auftraggeberin für 8 TN der AG, spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Abnahme des Fahrzeuges | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Zulassung und Abnahme

| a | Abnahmen: - Das Fahrzeug erhält vor Abnahme eine Ablieferungsinspektion vom Fahrgestellhersteller - Die Endabnahme des Fahrzeuges wird durch die Auftragnehmerin im Herstellerwerk durchgeführt. Dabei steht ein Ansprechpartner des Herstellers, der mit dem Projekt vertraut ist, ständig zur Seite. Geprüft wird dabei die Erfüllung der Leistungsbeschreibung und stichprobenartig die qualitative Umsetzung der Baukonstruktion. - Zur Endabnahme ist eine witterungsgeschützte und beleuchtete Halle zur Verfügung zu stellen. Die AG behält sich bei fehlendem Witterungsschutz und schlechter Witterung das Recht vor, die Abnahme abzubrechen. Erneute Reisekosten gehen zu Lasten des Bieters. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gutachterliche und/oder sonstige (Landes) Abnahmen - Das Fahrzeug erhält vor der Endabnahme durch die AG eine feuerwehrtechnische Landesabnahme (Thüringen) durch die zuständige Abnahmestelle oder einen Prüfbeauftragten. Die Abnahme wird vom Hersteller organisiert und die Kosten sind im Angebot berücksichtigt. - Mängel sind zu beseitigen und das Abnahmeprotokoll muss bei Endabnahme vorgelegt werden. | ☐ wird erfüllt |

| c | Zulassung - Der Bieter trägt die alleinige Verantwortung, dass das Fahrzeug im Straßenverkehr als sonstiges KFZ-Feuerwehr zugelassen werden kann und dem vorgesehenen Einsatzzweck entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften abgenommen werden kann. Er hat die Regelungen der Ausnahmegenehmigungen gemäß den Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen. - Das Fahrzeug muss vor der Endabnahme eine Einzelbetriebserlaubnis (§21 StVZO) z.B. durch TÜV, DEKRA oder vergleichbar haben und zur Abholung bei Endabnahme zulassungsfähig sein - Übergabe der Zulassungsbescheinigung Teil 2 gemäß Zahlungsvereinbarungen - Die Zulassungskosten im Aufgabenbereich des Bieters sind im Angebotspreis enthalten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| d | Mangelfreiheit - Das Fahrzeug gilt erst dann als mangelfrei, wenn - das Fahrzeug zugelassen ist - die (Landes-) Abnahme mangelfrei ist - die Endabnahme durch die Auftraggeberin mangelfrei ist | ☐ wird akzeptiert |

Preisblatt in EUR (Preisblatt ohne Übertrag 2seitig!):

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fahrgestellkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | Aufbau-/Umbaukosten (ohne Optionen) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P3 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Grundpreis exkl. Optionen: | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1 bis P3): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O1 | Option 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O115 | Halterung für Option 115 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O116 | Halterung für Option 116 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O117 | Halterung für Option 117 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O118 | Halterung für Option 118 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O119 | Halterung für Option 119 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O120 | Halterung für Option 120 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O121 | Halterung für Option 121 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O122 | Halterung für Option 122 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O123 | Halterung für Option 123 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O124 | Halterung für Option 124 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O125 | Halterung für Option 125 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O126 | Halterung für Option 126 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O127 | Halterung für Option 127 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O128 | Halterung für Option 128 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O129 | Halterung für Option 129 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O130 | Halterung für Option 130 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Endpreis inkl. Optionen | (Zwischensumme P1 bis P3) + (O1-130): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1-P3) + (O1-130): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die maximale Lieferzeit darf 104 Wochen (24 Monate) betragen!

Fertigungsort:

Der voraussichtliche Produktionsstandort des Aufbaus:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Land, PLZ, Ort)

der Bieter stellt bereits bei Angebotsabgabe sicher, dass bekannte Änderungen an einschlägigen Normen, Richtlinien und Verordnungen gemäß seiner kalkulierten Lieferzeit umgesetzt werden, wenn diese für die Zulassung relevant werden. Änderungen, die erst im Bauprozess bekannt werden und durch einen schuldhaften Lieferverzug relevant werden, gehen zu Lasten des Bieters.

Die Auftraggeberin führt in der Anlage 1 (Beladeliste) zum einen die Standardbeladung nach Tabelle 1 der DIN 14530-5 sowie den Beladungssatz E „Tragkraftspritze“ nach DIN 14800-18 Beiblatt 5, zum anderen ortsspezifische Zusatzbeladung auf. Zur Angebotsabgabe ist rechnerisch (und optional gemäß Preisblatt) die vollständige Beladung gemäß Beladeliste im Aufbau zu berücksichtigen, auch wenn damit vermutlich das theoretische (rechnerische) zulässige Gesamtgewicht bei Angebotsabgabe mehr als 14,0 t beträgt. In der Anlage ist aufgeführt, welche Beladungsgegenstände optional sind. Die Beauftragung der Optionen hängt von der Gesamtkonstellation des Fahrzeuges, dem Aufbaunutzvolumen und dem Gesamtgewicht ab. Zur Angebotsabgabe müssen alle Bieter alle Optionen anbieten, so dass die Vergleichbarkeit der Angebote gegeben ist. Der Auftraggeberin ist bewusst, dass unter Umständen nicht die vollständige Beladung untergebracht werden kann. Die optionalen Halterungen werden daher nur Vertragsbestandteil, wenn diese darstellbar sind und auch beauftragt werden. Eine aussagefähige Gewichtsbilanz nach 1.15 ist daher zwingend beizulegen.

sofern zur geplanten Zulassung die Abgasnorm EURO 7 relevant wird, ist diese anzuwenden.

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Ausnahme nur möglich, wenn bauartbedingt keine Bereifung mit 3PMSF-Reifen möglich ist (Nachweis durch den Bieter zu erbringen!)

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Die vorläufige Gewichtsbilanz darf zur Angebotsabgabe das zGG von 14,0 t überschreiten. Die optionale Beladung ist in der Gewichtsbilanz einzeln separat auszuweisen. Die Standardbeladung nach Tabelle 1 der DIN 14530-5 darf als Gesamtmasse angegeben werden, sofern die Abweichungen als Einzelposition berücksichtigt sind.

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferanten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.