Anlage Beladeliste Los 1 und Leistungsbeschreibung Los 2: 
Feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein LF10

Hinweis:

Dieses Dokument stellt zum einen die verbindliche Anlage Beladeliste für das Los 1, als auch das Leistungsverzeichnis für das Los 2 dar. Positionen, in denen keine Mengenangaben in der Spalte „Liefermenge durch den Bieter [Los2]“, sind im Los 1 jedoch in der Lagerung zu berücksichtigen. Sofern keine Lagermengen angegeben sind, gelten die Liefermengen auch als Lagermengen.

Der Bieter auf dieses Los bestätigt verbindlich, durch das Ausfüllen des ☐ in ☒, dass die Position gemäß Stückzahl geliefert wird. Siehe die Anmerkung unter Allgemeines in Bezug auf das EDV-Angebot.

Allgemeines:

Fracht- und Transportkosten zum Standort der Feuerwehr (Im Unterdorf 5, 07751 Zöllnitz) müssen im Angebotspreis berücksichtigt werden. Die Lieferung erfolgt sobald als möglich nach Auftragsvergabe in Abstimmung mit der Feuerwehr. Die Lieferung muss in einer Lieferung und spätestens so erfolgen, dass der Auftragnehmer/Auftragnehmerin des Los 1 seine angegebene Endabnahme termingerecht garantieren kann, es ist mit den handelsüblichen Lieferzeiten für Löschfahrzeuge zu rechnen. Entstehende Kosten durch den Lieferverzug müssen vom Auftragnehmer/der Auftragnehmerin Los 2 getragen werden.

Der Bieter/Die Bieterin übermittelt unmittelbar nach Auftragserteilung der Auftraggeberin alle weiteren, hier nicht genannten jedoch erforderlichen Produktinformationen, die für den Aufbauhersteller zur Erfüllung seiner Lager- und Montageplanung notwendig sind.

Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Abweichende Positionen oder Stückzahlen im EDV-Angebot im Vergleich zur Leistungsbeschreibung werden nicht beachtet. Es gelten allein die Angaben der Leistungsbeschreibung zur verbindlichen Umsetzung gemäß Angebotspreis. Fehler gehen zu Lasten des Bieters. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Rückfragen zum EDV-Angebot vor.

Angebotserfüllung

Alle Punkte müssen erfüllt werden. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Dies gilt auch für die optionalen Positionen. Die AG behält sich zur Auftragsvergabe vor, einzelne Optionen nicht zu beauftragen. Dies ist abhängig von den Gewichts- oder Platzreserven im Fahrzeug (Los 1). Der Auftragswert wird dann nur um den angegebenen Optionswert gekürzt.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallenscheidung von der AG bewertet und beantwortet. Die AG hat das Recht, Bieterfragen negativ zu beantworten.

Wertung

Bewertungskriterium ist in diesem Los: 100% Gesamtendpreis inkl. Optionen und inkl. MwSt. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.

Beladeliste Los Fahrzeug/Leistungsverzeichnis Los 2:

abN: 	abweichend der Norm;		oZB = ortsspezifische Zusatzbeladung

| Pos | Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung | Lagermenge im Fahrzeug | Liefermenge durch den Bieter (Stück) | Anmerkungen zur Lagerung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warnkleidung (Weste), DIN EN ISO 20471 | 9 | ☐ 9 |  |
| 2 | Atemschutzgerät (vollständig), DIN EN 137 | 4 | - | 4 PA im MR |
| 3 | Atemanschluss, Vollmaske, DIN EN 136 | 9 | - | 4 Atemanschlüsse im MR |
| 4 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3; DIN EN 14387 | 9 | ☐ 9 |  |
| 5 | Filtergerät zur Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403 | 2 | ☐ 2 |  |
| 6 | Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, DIN EN 166 | 2 | ☐ 2 |  |
| 7 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Beinlinge), Schutzklasse 1 mit Gürtel, DIN EN 381-5 | 2 | ☐ 2 | 2= 2 Paar! |
| 8 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, DIN EN 352, 398, 1731 | 2 | ☐ 2 |  |
| 9 | Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör | 1 | ☐ 1 |  |
| 10 | Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455 | abN 2 | ☐ 2 | statt 1 |
| 11 | BS Grobreinigung DIN 14800 – 18, Bbl. 12 | 1 | - | Bestandteil Los 1 |
| 12 | Kübelspritze A10, DIN 14405 | 1 | ☐ 1 |  |
| 13 | Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, 6 kg, Leistungsklasse mind. 21A-113B, DIN EN 3 | 1 | ☐ 1 |  |
| 14 | Tragbarer Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5 kg, Leistungsklasse mind. 89B, DIN EN 3 | 1 | ☐ 1 |  |
| 15 | Kombinations-Schaumstrahlrohr S4/M4, DIN EN 16712-3 | 1 | ☐ 1 |  |
| 16 | Zumischer Z4, Storz B, DIN EN 16712-1 Feindosierung ca. 0,1 – 6%, Ansaugkupplung Storz D | 1 | ☐ 1 | zur Festmontage im Fahrzeug geeignet |
| 17 | Ansaugschlauch DN 20 – 1500, DIN EN 16712-2 | - | - | entfällt, da Schaummittelfüllpumpe für Schaummitteltank; Schaumanschluss über Los 1 sichergesellt |
| 18 | Schaummittelbehälter 20, DIN 14452 | - | ☐ 1 | Der Kanister ist nicht zur Lagerung auf dem Fahrzeug gedacht. |
| 19 | Druckschlauch B 75-5-KL1-K, DIN 14811 | 1 | ☐ 1 |  |
| 20 | Druckschlauch B 75-20-KL1-K, DIN 14811 | 14 | ☐ 14 |  |
| 21 | Druckschlauch C 42-15-KL1-K, DIN 14811 | abN 14 | ☐ 14 | anstatt 12x |
| 22 | Druckschlauch C 42-30-KL1-K, DIN 14811 | 1 | ☐ 1 | als „Loop“ mit Schlauchabsperrorgan Storz C und Hohlstrahlrohr gelagert |
| 23 | Druckschlauch C 42-15-KL1-K, DIN 14811 | 2 | ☐ 2 | als Schnellangriff in Buchten |
| 24 | Feuerlöschschlauch A-110-1600-K, DIN EN ISO 14557 | 4 | ☐ 4 | Lagerung an Leiterentnahmehilfe. Weiter Saugschläuche s.u. für den Beladungssatz PFPN |
| 25 | Saugkorb A, DIN 14362 | 1 | ☐ 1 |  |
| 26 | Saugschutzkorb A (Draht) | 1 | ☐ 1 |  |
| 27 | Standrohr 2B, DIN 14375-1, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter | 1 | ☐ 1 |  |
| 28 | Sammelstück A-2B, DIN SPEC 14355 | 1 | ☐ 1 |  |
| 29 | Verteiler BV, (B-CBC) DIN 14345 | 1 | ☐ 1 |  |
| 30 | B-C Übergangsstück, DIN 14342 | 2 | ☐ 2 |  |
| 31 | C-D Übergangsstück, DIN 14341 | 1 | ☐ 1 |  |
| 31a | Mittelschaumpistole in der Ausführung als selbstansaugendes Schaumrohr zum Aufbringen von Mehrbereichsschaummittel (Zumischung in versch. Stufen bis zu 3%), Storz C, ca. 2l Schaummittelbehälter | ozB 1 | ☐ 1 |  |
| 32 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B sowie Handhebel und Pistolengriff, Volumenstrom >400 l/min, variables Sprühbild (Vollstrahl/Sprühstrahl) DIN EN 15182-2 | 1 | ☐ 1 |  |
| 33 | Stützkrümmer SK, DIN 14368 | 1 | ☐ 1 |  |
| 34 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C sowie Handhebel und Pistolengriff, Volumenstrom ≤235 l/min, variables Sprühbild (Vollstrahl/Sprühstrahl) DIN EN 15182-2 | 3 | ☐ 3 | 1 davon am „Loop“ (s.o.) |
| 35 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C sowie Handhebel und Pistolengriff, Volumenstrom ≤235 l/min, variables Sprühbild (Vollstrahl/Sprühstrahl) DIN EN 15182-2 | 1 | ☐ 1 | Schnellangriff |
| 36 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D sowie Handhebel und Pistolengriff, Volumenstrom ≤100 l/min, variables Sprühbild (Vollstrahl/Sprühstrahl) DIN EN 15182-2 | 1 | ☐ 1 |  |
| 37 | Mehrzweckleine, DIN 14920 | 2 | ☐ 2 |  |
| 38 | Seilschlauchhalter SH 1600-K, DIN 14828 | 4 | ☐ 4 |  |
| 39 | Schlauchbrücke 2B-H, DIN 14820-1 | 3 | ☐ 3 |  |
| 40 | Schlauchtragekorb STK-C, DIN 14827-1, mit seitlicher Öffnung | 4 | ☐ 4 |  |
| 41 | Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2 | 3 | ☐ 3 |  |
| 42 | Schlüssel B, Ausführung als Ratsche DIN 3223 | 1 | ☐ 1 |  |
| 43 | Schlüssel C, DIN 3223 | 1 | ☐ 1 |  |
| 44 | Paar Schachthaken mit Kette | 1 | ☐ 1 |  |
| 45 | Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346 | abN 2 | ☐ 2 |  |
| 46 | Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1 mit 1x Einsteckteil LME | 1 | ☐ 1 |  |
| 47 | Feuerwehrleine FL30-KF mit Leinenbeutel, DIN 14920, 14922 | 4 | ☐ 4 |  |
| 48 | Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp, bestehend aus: Tasche, | 1 | ☐ 1 |  |
| 49 | Krankentrage, zusammenfaltbar; DIN 13024 | 1 | ☐ 1 |  |
| 50 | Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1 | abN 0 | - | Ersatz durch Schwerlasttragetuch |
| 51 | Schwerlasttragetuch (>250 kg), mit Tasche, | ozB 1 | ☐ 1 |  |
| 52 | Krankenhausdecke, etwa 1900x1400 mm in Schutzhülle | 1 | ☐ 1 |  |
| 53 | Rettungsbrett mit Gurtfixierung, ohne Kopffixierung | 1 | ☐ 1 |  |
| 54 | handelsüblicher Notfallrucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten ersten Hilfe nach DIN 13155, vollständig bestückt (Neuware) | 1 | ☐ 1 | Los 1: im MR „Melderplatz“ gelagert |
| 55 | Krankenhausdecke mit Packtasche | 1 | ☐ 1 |  |
| 56 | vollautomatischer AED | ozB 1 | ☐ 1 |  |
| 57 | Ex-geschützte Einsatzleuchten, mit KFZ-Ladegerät (12/24 V), DIN 14649; ausgeführt als Knickkopflampe, LED, IP67, <600g z.B. Adalit LED L4000 oder vergleichbar | 6 | ☐ 6 | 2x FR / 4x MR |
| 58 | Warndreieck und Warnleuchte nach StVZO | je 2 | - | Bestandteil Los 1 |
| 59 | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150mm, akkubetrieben mit KFZ-Ladeanschuss | abN 6 | ☐ 6 | anstatt 4x |
| 60 | Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot | abN 2 | ☐ 2 | anstatt 1x |
| 61 | Verkehrsleitkegel, ca. 500 mm, beleuchtet, faltbar ausgeführt | 4 | ☐ 4 |  |
|  | BOS-Funk | - | - | Bestandteil Los 1 |
| 62 | Flutlichtstrahler, LED-Lichttechnologie; IP 67, 230 V, mind. 15.000 lm, mit 10 m langer Anschlussleitung H07RN-F3G1,5, Stecker 16 A (nach DIN 49443) z.B. Meister LED 90 AC oder vergleichbar | 2 | ☐ 2 |  |
| 63 | Trageeinheit für o.g. 2 LED-Scheinwerfer geeignet für Aufsteckzapfen C für u.g. Stativ | 1 | ☐ 1 |  |
| 64 | Stativ, auf mindestens 3500mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung | 1 | ☐ 1 |  |
| 65 | Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler, aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640 | entfällt | - | Ersatz durch Trageeinheit |
| 66 | Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart IP 54 abweichend zur genannten DIN mit folgender Bestückung: Zuleitung: H07RN-F3G1,5 (DIN EN 50525-2-21), Länge 50m, mit Stecker DIN 49443, 16 A, 250V Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V | abN 2 | ☐ 2 | anstatt 1x |
| 67 | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte, PSE 230V/16A-30, Form freigestellt, DIN SPEC 14660 | 2 | ☐ 2 | 1x Lagerung bei Flutlichtstrahler 1x Lagerung bei TP 4/1 |
| 68 | Tauchmotorpumpe TP 4/1, DIN 14425, 20m Anschlussleitung 230V, | 1 | ☐ 1 |  |
| 69 | Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser | 6 | ☐ 6 |  |
| 70 | Einreißhaken MV, DIN 14851 | 1 | ☐ 1 |  |
| 71 | Mulde St, DIN 14060 | 1 | ☐ 1 |  |
| 72 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4 m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2 | 1 | ☐ 1 |  |
| 73 | Schäkel Form C, Nenngröße 3, erhöhte Beanspruchung bis 100 kN, DIN 82101 | 4 | - | Bestandteil Los 1 |
| 74 | Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400mm mit Zubehör und Ersatzkette, DIN EN ISO 11681-1 | 1 | ☐ 1 |  |
| 75 | Fäll und Spaltkeil aus Aluminium | 1 | ☐ 1 |  |
| 76 | Fäll und Spaltkeil aus Kunststoff | ozB 1 | ☐ 1 |  |
| 77 | Stromerzeuger, DIN 14685, 9 kVA, Ausgang mind. 3x Schuko 230 V und 1x 400 V mit Fernstart (FIRECan Schnittstelle oder vergleichbar) Ladestromanschluss (Typ BEOS) für die Startbatterie mit Temperaturwächter DIN14679, Fremdbetankung z.B. Eisemann BSKA9 E RSS oder vergleichbar | 1 | ☐ 1 |  |
| 78 | Fremdbetankungsset für o.g. Stromerzeuger | oZB 1 | ☐ 1 |  |
| 79 | Abgasschlauch DIN 14572 – 50x2500, passend für o.g. Stromerzeuger | 1 | ☐ 1 |  |
| 80 | Säbelsäge, akkubetrieben (Milwaukee 18V Akku-Technologie), mit mehreren Pendelhubstufen, elektronische Hubzahlregelung, Sägehub etwa 30 mm, in Koffer mit vollständiger Bestückung nach DIN 14530-5:2019-11 Tabelle 1, Pos. 7.14 | 1 | ☐ 1 |  |

| 81 | Belüftungsgerät; Akkubetrieben mit KFZ-Ladeanschluss. Es müssen Akkus der Fa. Milwaukee (18V) verwendet werden. Luftleistung nach ISO 24660 > 18.000 m3/h; <25 kg; Elektromotor mit Drehzahlregulierung; Rahmen aus Aluminium; Winkelverstellung bis 180° in versch. Positionen; Lufttemperatur Anzeige; Schutzprofile auf dem Rahmen zum Ziehen über Kanten bzw. Stufen; 230V Netzbetrieb muss ebenfalls möglich sein. z.B. Alpina Hochleistungslüfter F20 oder vergleichbar | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, sog. „Halligan“-Tool | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 83 | Feuerwehraxt FA, DIN 14900 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 84 | Spalthammer | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 85 | Feuerwehr-Werkzeugkasten, vollständig bestückt, DIN 14881 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 86 | Schornstein-Werkzeugkasten, vollständig bestückt, DIN 14800-4 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 87 | Axt B2 SB-A, DIN 7294 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 88 | Bügelsäge B, DIN 20142 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 89 | Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 90 | Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900, DIN 20127 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 91 | Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400mm lang | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 92 | Dunggabel mit Stiel, etwa 1.250 mm lang | 2 |  | ☐ 2 |  |  |
| 93 | Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300, DIN 20121 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 94 | Stoßbesen mit Stil, ca. 1.400 mm lang | 2 |  | ☐ 2 |  |  |
| 95 | Verkehrsunfallkasten DIN 14800 – VUK, vollständig bestückt DIN 14800-13 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 96 | Wärmebildkamera, ca. 240x180 Pixel, mind. 4“ Display, Hintergrundbeleuchtung, ca. 1-1,2 kg, bis zu 650°C, akkubetrieben mit KFZ-Ladeschale (12/24V) z.B. Flir K33 oder vergleichbar | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 97 | Sperrwerkzeugkasten, DIN 14800-SWK, vollständig bestückt, DIN 14800-12 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 98 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug, DIN 14572 | 1 |  | - |  | Bestandteil Los 1 |
| 99 | Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers | 2 |  | - |  | Bestandteil Los 1 |
| 100 | Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch (ca. 200x200mm) | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 101 | Ölbindemittel Typ Öl Ex III, geeignet zur Aufnahme von etwa 40l Öl, in wiederverwendbaren Behälter (2x Weithalskanister) verpackt | 1 Set |  | ☐ 1 Set |  | Lieferung von Bindemittel und notwendiger Behälter; 1 Set = 2x Weithalskanister, 1x Sack Ölbindemittel |
| 102 | Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr, Fassung: 5l Kraftstoff für Stromerzeuger | 1 |  | ☐ 1 |  | Lieferung leer Lagerung voll berücksichtigen |
| 103 | Doppelkanister; 5l und 2l; mit Schnellbetankungsvorrichtung passend zur Motorkettensäge | 1 |  | ☐ 1 |  | Lieferung leer Lagerung voll berücksichtigen |
| 104 | Multigaswarngerät, Typ Dräger XAM5600 inkl. KFZ-Lademodul (12/24 V); mit 4 Sensoren: CO, O2, CH4, H2S | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
|  | ortsspezifische Zusatzbeladung nach DIN 14800-18 Beiblatt 5 „Beladungssatz E: Tragkraftspritze“ |  |  |  |  |  |
|  | PFPN 10-1000 | 1 |  | - |  | Aufgrund der notwendigen Kompatibilität ist die PFPN Bestandteil vom Los 1 |
| 105 | Fremdbetankungsset für PFPN | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 106 | Abgasschlauch 50 x 1500, DIN 14572 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 107 | Druckschlauch B 75-20-KL1-K, DIN 14811 | 4 |  | ☐ 4 |  |  |
| 108 | Feuerlöschschlauch A-110-1600-K, DIN EN ISO 14557 | 2 |  | ☐ 2 |  | Lagerung im Aufbau, nicht im Dachkasten |
| 109 | Saugkorb A, DIN 14362 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 110 | Saugschutzkorb A (Draht) | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 111 | Sammelstück A-2B | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 112 | Verteiler BV, (B-CBC) DIN 14345 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
| 113 | Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2 | ozB 3 |  | ☐ 3 |  | anstatt 2x |
| 114 | Mehrzweckleine, DIN 14920 | 1 |  | ☐ 1 |  |  |
|  | ab hier alles ortsspezifische Zusatzbeladung |  |  |  |  |  |
| O115 | offener Faltbehälter 5000 l, selbstaufrichtend, mit aufblasbarer Schwimmwulst, z.B. FALTSILO 5000 oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O116 | Boden Schlauchaufwickler z.B. BARTH ROLLY IV oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O117 | akkubetriebene (18V Milwaukee) Rettungsschere, 360° drehbarer Haltegriff, IP68, Öffnung >170 mm, ca. 20 kg z.B. RSC 170 PLUS Smart- Force oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  | Lagerung auf Wechselmodul |
| O118 | akkubetriebener (18V Milwaukee) Spreizer, 360° drehbarer Haltegriff, IP68, Spreizkraft >50 kN, ca. 20 kg z.B. SP 50 BS Smart- Force oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  | Lagerung auf Wechselmodul |
| O119 | akkubetriebener (18V Milwaukee) Rettungszylinder, 360° drehbarer Haltegriff, IP68, Baulänge ca. 700, mehrstufig, Druckkraft > 100 kN in der 1. Stufe, ca. 22 kg z.B. RZT 2 1500 Smart- Force oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  | Lagerung auf Wechselmodul |
| O120 | Akkus 18V, 8,0 Ah, Milwaukee | oZB 6 |  | opt. ☐ 6 |  |  |
| O121 | KFZ-Doppelladegerät für o.g. Akkus, 230 V | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  | Montage im MR (wg. 230V) |
| O122 | Schwelleraufsatz | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O123 | Lastaufnahmeplatten | oZB 2 |  | opt. ☐ 2 |  |  |
| O124 | Splitterschutz-Set | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O125 | Schutzdecken-Set mit mind. 4x Säulenschutz und mind. 3x Schutzdecken verschiedene Größen z.B. WEBER Schutzdeckenset | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O126 | Stabilisierungssystem, bestehend aus mind. 2 Stützen und 1 Hakenmesser in Transporttasche z.B. WEBER Stab-Fast oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  | 1 = 1 Set |
| O127 | Unterbausystem (vgl. HLF10 Beladung) aus Holz, verschiedene Stärken und Keile in EuroBox z.B. WEBER Stab-Pack oder vergleichbar | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |  |
| O128 | Tragbare Beleuchtungseinheit, akkubetrieben (18 V Milwaukee), 2 LED-Strahler je min. 7.000 lm, getrennte Verstellbarkeit, sicherer Stand z.B. RESCUE-LIGHT MK2 oder vergleichbar |  | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |
| O129 | Bereitstellungsplane Technische Hilfeleistung |  | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |
| O130 | Gerätesatz „Absturzsicherung“ DIN 14800-17, vollständig bestückt in einem Tragesack |  | oZB 1 |  | opt. ☐ 1 |  |

Preisblatt:

Gesamtendpreis netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR

ggf. Nebenkosten, netto		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR (dürfen 0,00 betragen, sind gesondert zu erläutern)
O115					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O116					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O117					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O118					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O119					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O120					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O121					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O122					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O123					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O124					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O125					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O126					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O127					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O128					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O129					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
O130					Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR
					---------------------------------------------- (Summe bilden!)

Gesamtkosten, netto			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR

Mehrwertsteuer 19%:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR

--------------------------------------------

Gesamtendpreis:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.EUR (=Gesamtendpreis inkl. Optionen und MwSt.)

(wertungsrelevant, dieser ist auch auf dem Angebotsschreiben einzutragen)

sofern keine oder eine abweichende Lieferung erfolgt: Die Position wird dann durch entsprechend der Fehlmenge durch die AG beigestellt

Verbindliche Bestätigung des Bieters durch das Ausfüllen

für die Atemschutzgeräte ist ein eigenes Los vorgesehen, die Beistellung erfolgt nicht durch die AG