Leistungsbeschreibung Los 2:  
Feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein HLF20 - 
Teil B: Allgemeine Beladung

Allgemeines:

Die Lieferung erfolgt in einer vollständigen Lieferung. Teil-Lieferungen sind nur mit der Zustimmung der Auftraggeberin zulässig. Weiterhin sind diese nur zulässig, wenn dadurch die Auslieferung der vollständigen Beladung dadurch nicht mehr termingerecht stattfinden kann. Bei Angebotsabgabe wird der unten genannte Liefertermin spätestens garantiert, Lieferverzug durch Unverschulden oder höhere Gewalt bleibt ausgenommen. Bei schuldhaftem Lieferverzug gehen anfallende Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Lieferung erfolgt an den Aufbauhersteller des Fahrzeuges: Fa. Rosenbauer Deutschland GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 79, 14943 Luckenwalde. Der Lieferant stimmt die Anlieferung mit dem Aufbauhersteller ab, die Vorgaben des Aufbauherstellers sind dabei verbindlich. Fracht- und Transportkosten sind vollständig im Angebotspreis zu berücksichtigen.

Nach Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin alle notwendigen Produktinformationen für eine passgenaue Aufbauplanung (z.B. Packmaße, Gewichte, Anschlussbeschreibungen etc.) zusammen.

Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot (oder vergleichbares) mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Fehler im EDV-Angebot (z.B. abweichende Stückzahlen, abweichende Fabrikate, anderslautende Ausführungsbeschreibungen, o.ä.) gehen zu Lasten des Bieters, verbindlich in der Umsetzung ist allein die Leistungsbeschreibung. Die Auftraggeberin behält sich das Aufklärungsgebot und das Recht auf Ausschluss des Angebotes wegen Änderung der Vergabeunterlagen ausdrücklich vor.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien gemäß Bedingungen der Vergabeplattform:
90%	günstigster Endpreis in EUR
10%	kürzeste Lieferzeit in Wochen
Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.

Leistungsverzeichnis Los 2B:

Die Lieferung der Position ist durch den Bieter in der Spalte Liefermenge durch Aktivieren der Kontrollbox zu bestätigen.

| Pos | Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung | Liefermenge durch den Bieter (Stück) | Anmerkungen der Auftraggeberin oder Anmerkungen des Bieters (nur in □ oder Formularfelder gestattet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warnkleidung (Kurzarm-Weste), DIN EN ISO 20471, Klasse 3 (senkrechte Reflexstreifen), Rückenaufschrift „FEUERWEHR“ | ☐ 24 |  |
| 2 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387 | ☐ 24 |  |
| 3 | Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, DIN EN 166 | ☐ 12 |  |
| 4 | Paar Schutzschuhe, Ausführung S5FRO aus PVC oder gleichwertig, DIN 20345 | ☐ 12 | Größen: 6x 42/44 6x 45/46 |
| 5 | Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350mm lang, gefüttert, abriebfest und weitestgehend öl- und chemikalienbeständig, DIN EN 374 und DIN EN 420 | ☐ 12 |  |
| 6 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Ausführung als Hose), Schutzklasse 1, DIN EN 381-5 | ☐ 6 |  |

| 7 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz, DIN EN 352 / 398 / 1731 z.B. PFANNER Protos® Integral Forest oder vergleichbar (in Bauform & Handhabung) | ☐ 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt z.B. DuPont Tychem oder vergleichbar | ☐ 18 |  |
| 9 | Karton mit mind. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455 | ☐ 6 | Größe XL |
| 10 | Satz Gehörschutzstöpsel, mindestens 50 Paar, im wiederverwendbaren Spender, SNR-Wert: 30dB | ☐ 3 |  |

| 11 | Infektionsschutzset nach DGKH-Empfehlung bestehend aus: - 1 Schutzanzug (Einmal-Overall) mit Penetrationsschutz, mit Haube und möglichst mit integrierten Füßlingen; - 1 Mund-Nasenschutz, partikelfiltrierende Halbmaske nach EN 149, Typ FFP 3 V - (optional) 1 Kopfhaube, entfällt bei Overall-Haube; - 1 Einmal-Schutzbrille, mit integrierter Belüftung; - 2 Paar Schutzhandschuhe, extra lang, aus Nitril / Vinyl, Dichtigkeit gem. DIN EN 455-1; - (optional) 2 Überziehschuhe, entfällt bei Overall-Füßlingen; - 1 Entsorgungsbeutel, mit Kennzeichnung: Abfallgruppe C in einem Folienschutzbeutel mit Snap-Verschluss verpackt. | ☐ 24 | Stückzahl 24 = 24 Set-Lieferungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Schwimmwesten Fabrikat PALM Rescue 850 oder vergleichbar (in Form & Nutzung) | ☐ 6 |  |
| 13 | Überlebensanzug „Eisrettung“ Fabrikat Nautilus, SeaMob oder vergleichbar (in Form & Nutzung) | ☐ 6 |  |

| 14 | Tragbares Feuerlöschgerät, ca. 9-10 l Löschmittel, Schaum-Aufladelöscher mit innenliegendem Schaumtank und externer Druckluftkartusche. Strahlrohr mit Vollstrahl, ca. 1,5m Schlauchleitung < 17 kg Leergewicht In Anlehnung an DIN EN 3-7, z.B. ROSENBAUER POLY PORTEX SL10 MJ20 oder vergleichbar (in Leistungskennwerte, Bauform & Nutzung) | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, ohne KFZ-Halterung, 6 kg, Leistungsklasse min. 21A-113B, DIN EN 3 | ☐ 6 |  |
| 16 | Tragbarer Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5 kg, Leistungsklasse min. 89B, DIN EN 3 | ☐ 3 |  |
| 17 | Kombinationsschaumrohr S4/M4, DIN EN 16712-3 Fabrikat AWG-Turbo Twist oder vergleichbar (Größe, Handhabung, Leistungsdaten) | ☐ 3 |  |
| 18 | Schaummittelbehälter 20, DIN 14452 (leer) | ☐ 3 |  |
| 19 | Druckschlauch B 75-5-KL2-K, DIN 14811 Farbe: neongelb | ☐ 3 |  |
| 20 | Druckschlauch B 75-20- KL2-K, DIN 14811 Farbe: neongelb | ☐ 42 |  |
| 21 | Druckschlauch C 42-15-KL3-K, DIN 14811 Farbe: neongelb | ☐ 33 |  |
| 22 | Druckschlauch C 42-30-KL3-K, DIN 14811 Farbe: orange | ☐ 6 | 3x für Angriffspaket/“Loop“ 3x für Schnellangriff in Buchen |
| 23 | Feuerlöschschlauch A-110-1600 K, DIN EN ISO 14557 | ☐ 12 |  |
| 24 | Saugkorb A mit Saugschutzkorb (Draht), DIN 14362 | ☐ 1 |  |
| 25 | Standrohr 2B, DIN 14375 mit integriertem Rückflussverhinderer | ☐ 3 |  |
| 26 | Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355 | ☐ 3 | Ausführung mit Belüftungsventil (zur Vermeidung von Unterdruck) gemäß den Anforderungen der Technischen Regel – Arbeitsblatt DVGW W 405-B1 (A) zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Löschwasserentnahmen. |
| 27 | Verteiler BV, B-CBC, mit B-C Übergangsstück DIN 14345 | ☐ 2 |  |
| 28 | B-C Übergangsstück, DIN 14342 | ☐ 6 |  |
| 29 | C-D Übergangsstück, DIN 14341 | ☐ 1 |  |

| 30 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B und Pistolengriff, DIN EN 15182-2 Typ: AWG, Turbo-Twist Basismodul (Storz B) TT und Düse 2750TT | ☐ 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Stützkrümmer SK, DIN 14368 | ☐ 6 |  |
| 32 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C und Pistolengriff, DIN EN 15182-2 Typ: AWG, Turbo-Twist Basismodul (Storz C) TT und Düse 2400TT | ☐ 9 |  |
| 33 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C und Pistolengriff, DIN EN 15182-2 Typ: AWG, Turbo-Twist Basismodul (Storz C) TT und Düse 2400TT | ☐ 6 | Schnellangriff |
| 34 | Piercing Set (Zum Einsatz bei Bränden hinter Türen, Wänden und Zwischenböden zur Reduzierung der Flash Over Gefahr) bestehend aus Schlagspitze und Düse Typ (AWG) | ☐ 3 |  |
| 35 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D und Pistolengriff, DIN EN 15182-2 Typ: AWG, Turbo-Twist Basismodul (Storz D) TT und Düse 2130TT | ☐ 6 |  |
| 36 | Flachstrahldüse, Aufsatz Turbo-Twist-System | ☐ 3 |  |
| 37 | Vollstrahldüse, Aufsatz Turbo-Twist-System | ☐ 3 |  |
| 38 | Mehrzweckleine, DIN 14920, ∅ 10 mm, eine Seite Kausche A 10 mit eingespleißtem Karabinerhaken C120 DIN 5299, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm. | ☐ 6 |  |
| 39 | Mehrzweckleinenbeutel, imprägniertes Baumwollsegeltuch, mit Klappe und Steckverschluss, zur Aufnahme einer Mehrzweckleine (n. DIN 14920) Farbe: Leuchtorange | ☐ 6 |  |
| 40 | Seilschlauchhalter SH 1600-H, DIN 14828 | ☐ 18 |  |
| 41 | Schlauchbrücke 2B-H, DIN 14820-1 | ☐ 9 |  |
| 42 | Schlauchtragekorb STK-C, DIN 14827 zur Aufnahme von 3 x 15m C-Druckschlauch, aus Aluminium mit längs angeordnetem Tragegriff, aufklappbare Seitenwand, Scharniere fest mit dem Korb verbunden, mit Klettband-Verschlüssen gesichert. | ☐ 12 |  |
| 43 | Kupplungsschlüssel ABC, DIN 14822-2 | ☐ 9 |  |
| 44 | Schlüssel B, DIN 3223 | ☐ 3 |  |
| 45 | Schlüssel C, DIN 3223 | ☐ 3 |  |
| 46 | Paar Schachthaken mit Kette | ☐ 3 |  |
| 47 | Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346 Fabrikat: AWG (passend auf EPH) | ☐ 6 |  |
| 48 | Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1 mit 1x Einsteckteil LME | ☐ 3 |  |
| 49 | Schiebleiter SL3-LM, DIN EN 1147 Bbl 1 | ☐ 3 |  |
| 50 | Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel, DIN 14920 und DIN 14922 Länge 30 m, aus spiralgeflochtene hochfester Polyesterfaser, ∅ 10 mm, eine Seite Holzknebel, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm. Feuerwehrmehrzweckbeutel: Typ ultraBAG | ☐ 18 | 18 = 18 x Leine + Leinenbeutel |
| 51 | Sprungpolster SP16, DIN 14151-3 inkl. Lieferung 1x Druckluftflasche, Flaschenkörper aus Stahl, Inhalt/Betriebsdruck 6 l/300 bar, Ventil mit Sinterfilter und Manometer, ohne Abströmsicherung, geeignet u.a. zum Befüllen eines Sprungpolsters, Verschlussstopfen, | ☐ 3 | Lieferung der Druckluftflasche DRUCKLOS! |
| 52 | Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1, Tragetuch Größe XL | ☐ 3 | 3 = 3x Tuch, 3x Tasche |
| 53 | Krankenhausdecke, etwa 1900x1400 mm in Schutzhülle | ☐ 3 |  |

| 54 | Korbtrage aus Kunststoff, mit robustem Aluminium-Rahmen (korrosions- und chemikalienbeständig), mit Matratze, Zuladung > 300 kg, Breite 618 mm, Länge > 2.000, Fußstütze und mind. 3 Patientensicherungsgurte z.B. ultraBASKET STRETCHER oder vergleichbar (in Zuladung, Breite, Funktion und Anwendung) | opt. ☐ 3 | Der Beladeplan des Fahrzeuges wird derzeit erstellt. Die AG behält sich das Recht vor, je nach Abstimmung im Beladeplan die einteilige Korbtrage oder die geteilte Ausführung gem. nächster Zeile zu beauftragen. Der Preis dieser beiden Optionen geht daher nicht in die Wertung ein! |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | teilbare Korbtrage aus Kunststoff, mit robustem Aluminium-Rahmen (korrosions- und chemikalienbeständig), mit Matratze, Zuladung > 300 kg, Breite 618 mm, Länge > 2.000, Fußstütze und mind. 3 Patientensicherungsgurte z.B. ultraBASKET STRETCHER TWIN oder vergleichbar (in Zuladung, Breite, Funktion und Anwendung) | opt. ☐ 3 | Der Beladeplan des Fahrzeuges wird derzeit erstellt. Die AG behält sich das Recht vor, je nach Abstimmung im Beladeplan die einteilige Korbtrage oder die geteilte Ausführung gem. nächster Zeile zu beauftragen. Der Preis dieser beiden Optionen geht daher nicht in die Wertung ein! |
| 56 | Zubehör zur o.g. Korbtrage: Abseilspinne ca. 160 cm, mit 4 Stahl-Karabiner, Belastbarkeit > 22 kN z.B. ultraBRIDLES oder vergleichbar (Leistungsdaten) | ☐ 3 |  |
| 57 | Zubehör zur o.g. Korbtrage: 6 Punkt-Gurt zur Fixierung des Patienten in der Korbtrage, so dass ein sicheres Abseilen in Extremsituationen in Verbindung mit der Korbtrage möglich ist. z.B. ultraBELT X-Trem oder vergleichbar (Anforderung) | ☐ 3 |  |
| 58 | Rettungsbrett (Spineboard) aus Kunststoff, Oberfläche rutschfest und flüssigkeitsabweisend, Haltegurte mit Karabiner-Schnellverschlüssen oder Gurtspinne mit Klettverschlüssen, Kopffixierset und Tasche für Zubehör, Belastbarkeit mind. 200 kg. | ☐ 3 | 3 = 3x Brett + 3x Zubehör + 3x Tasche |
| 59 | Rettungsbrett (Shortboard) aus Kunststoff, Oberfläche rutschfest und flüssigkeitsabweisend, Haltegurte mit Karabiner-Schnellverschlüssen oder Gurtspinne mit Klettverschlüssen, Kopffixierset und Tasche für Zubehör, Belastbarkeit mind. 200 kg. | ☐ 3 | 3 = 3x Brett + 3x Zubehör + 3x Tasche |
| 60 | Notfallrucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten ersten Hilfe nach DIN 13155, vollständig bestückt (Neuware) Typ: First Responder Coronar mit Füllung Comfort oder gleichwertig (Rucksackgröße + Füllumfang) | ☐ 3 |  |
| 61 | Ex-geschützte Einsatzleuchten, mit 12/24V KFZ-Ladegerät, DIN 14649 Typ: Adalit L-4000 inkl. 12/24 V KFZ-Einzel-Ladestationen | ☐ 24 | 24 = 24x Lampe + 24x Einzel-Ladestation |
| 62 | Handlampe, als aufladbare Akku-LED-Leuchte, inkl. 12/24 V Ladegerät Fabrikat PELI RALS 9430 oder vergleichbar (Leistungsdaten, Bauform) | ☐ 3 | 3 = 3x Lampe + 3x Ladegerät |
| 63 | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt (LED-Technik), mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150mm, batteriebetrieben, Blitzrate: 60min-1 Fabrikat Horizont Optima Blitz LED oder vergleichbar | ☐ 4 | Lieferung inkl. passender Batterien |
| 64 | Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot | ☐ 2 |  |
| 65 | Flutlichtstrahler, LED-Lichttechnologie; spritzwassergeschützt (mind. IP 54), Akkubetrieben, inkl. Aufnahmebrücke mit Aufsteckzapfen C Fabrikat Weber-Rescue Light 1x 2 LED-Strahler (rd. 30.000 lm) inkl. benötigte Akkus 1x 4 LED-Strahler (rd. 13.000 lm) inkl. benötigte Akkus zu betreiben mit 18V Milwaukee-Akku oder vergleichbar (Bauform, Leuchtstrom und Akku-Fabrikat) | ☐ 6 | 6 = 3x je Stahler mit benötigter Anzahl 18 V Akkus Die Kompatibilität der Akkus gemäß Los 2C und Los 2D ist sicherzustellen! Eine Ladung in den Ladestationen muss möglich sein |
| 66 | Dreibein-Stativ, DIN 14683, mind. 1.8000 mm ausziehbar, Aufsteckzapfen C | ☐ 3 |  |
| 67 | Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart IP 54 abweichend zur genannten DIN mit folgender Bestückung: Zuleitung: H07RN-F3G1,5 (DIN EN 50525-2-21), Länge 50m, mit Stecker DIN 49443, 16 A, 250V Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V | ☐ 6 |  |
| 68 | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte, PSE 230V/16A-30, Form freigestellt, DIN SPEC 14660 | ☐ 6 | 1x Lagerung bei Flutlichtstrahler 1x Lagerung bei TP 4/1 |

| 69 | Verlängerungsleitung, Länge: 10 m, H07RN-F3 x 1,5 nach DIN VDE 0282-4, mit Stecker DIN 49443, 16 A 250 V und Kupplung mit Schutzkontakt 16 A 250 V, Schutzart IP 68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1). | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Rolle (500 m) Folienabsperrband rot/weiß gestreift mit Aufschrift "FEUERWEHR-SPERRZONE" | ☐ 3 |  |
| 71 | Powerflare-Set, Batterie betrieben; 2x blau, 2x grün, 1x rot | ☐ 3 |  |
| 72 | Funktionsweste Einsatzleiter „gelb“, mit Rückenschild und Brustschild Fabrikat Pelkotex oder vergleichbar (Schnitt/Handhabung/Ausstattung) | ☐ 3 |  |
| 73 | Funktionsweste Gruppenführer „blau“, mit Rückenschild und Brustschild Fabrikat Pelkotex oder vergleichbar (Schnitt/Handhabung/Ausstattung) | ☐ 3 |  |
| 74 | Funktionsweste Atemschutzüberwachung „schwarz/weiß kariert“, mit Rückenschild und Brustschild Fabrikat Pelkotex oder vergleichbar (Schnitt/Handhabung/Ausstattung) | ☐ 3 |  |

| 75 | Funktionsweste Presse „grün“, mit Rückenschild und Brustschild Fabrikat Pelkotex oder vergleichbar (Schnitt/Handhabung/Ausstattung) | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | Funktionsweste PSNV „violett“, mit Rückenschild und Brustschild Fabrikat Pelkotex oder vergleichbar (Schnitt/Handhabung/Ausstattung) | ☐ 3 |  |
| 77 | Sichtschutzwand, faltbar, ca. 7200x1800 mm inkl. Ständerset und Abspannsatz z.B. Sichtschutzwand DÖNGES Quickscreen oder vergleichbar | ☐ 3 |  |
| 78 | Tauchmotorpumpe TP 4/1, DIN 14425, mit 20 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker nach DIN 49443. | ☐ 3 |  |
| 79 | Bindestrang, 2m lang, 8mm Durchmesser | ☐ 18 |  |

| 80 | Einreißhaken DIN 14851, Glasfaser, stufenlos ausziehbar > 3,700 mm, Sicherung gegen ungebremstes Einfahren in allen Positionen, Sicherung und Arretierung aller Verbindungen mittels unverlierbarer Schrauben ohne Werkzeug, unverlierbare Endkappe, Teleskopstiel mit rutschfestem Griff- und Kälteschutz, isoliert gegen Spannungen bis 1.000 V, max. Zugkraft in Längsrichtung 2,5 kN. | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | Mulde St, DIN 14060, feuerverzinkt, mit 2 Klappgriffen, stapelbar, (LxBxH) ca. 600 x 400 x 120 mm. | ☐ 9 |  |
| 82 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2 | ☐ 3 |  |
| 83 | Fäll und Spaltkeil aus Aluminium | ☐ 3 |  |
| 84 | Schwelleraufsatz für Rettungszylinder | ☐ 1 |  |
| 85 | Bereitstellungsplane, beschriftet „Bereitstellungsplane“, rot, ca. 2500x2000 mm | ☐ 3 |  |
| 86 | Material zum Abdecken von Schnittkanten Fabrikat: Weber Schutzdeckenset oder vergleichbar (Set-Inhalt, Handhabung, Größe) | ☐ 3 |  |

| 87 | Satz Unterbaumaterial Holz für Fahrzeuge. Die Teile müssen ein abgestuftes Unterbauen eines PKW ermöglichen. Abmessungen nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 7.22 Fabrikat: Weber Stab-Pack oder vergleichbar (Set-Inhalt, Material, Handhabung, Größe) | ☐ 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | Transportkasten mit Formhölzer (Keile, Pfropfen, Bretter), Bestückung nach Empfehlung DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 7.24 DIN 14880 Fabrikat: Weber Stab-Lock oder vergleichbar (Set-Inhalt, Material, Handhabung, Größe) | ☐ 3 |  |
| 89 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, sog. „Halligan“-Tool, nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 8.1 | ☐ 6 |  |
| 90 | Feuerwehraxt FA, DIN 14900 | ☐ 6 |  |
| 91 | Spalthammer | ☐ 3 |  |
| 92 | Werkzeugkasten E, vollständig bestückt, DIN 14885, LM-Transportbox | ☐ 3 |  |
| 93 | Schornstein-Werkzeugkasten, vollständig bestückt, DIN 14800-4, LM-Transportbox | ☐ 3 |  |

| 94 | Sperrwerkzeugsatz SWK, bestehend aus Aluminiumkasten mit Deckel und Einteilung, nach DIN 14880-4-LM, mit Werkzeugausstattungssatz und Beschriftung nach DIN 14800-12 Fabrikat: Werkzeugkasten gfd Türöffnung oder vergleichbar (Set-Inhalt, Handhabung, Größe) | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | Axt B2 SB-A, DIN 7294 | ☐ 3 |  |
| 96 | Bügelsäge B, DIN 20142 | ☐ 3 |  |
| 97 | Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12mm | ☐ 3 |  |
| 98 | Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY900, DIN 20127 | ☐ 3 |  |
| 99 | Dunghacke mit Stiel, etwa 1.400mm lang | ☐ 6 |  |
| 100 | Dunggabel mit Stiel, etwa 1.250 mm lang | ☐ 6 |  |
| 101 | Stechschaufel 5 mit Stiel 1.300, DIN 20121 | ☐ 3 |  |
| 102 | Sandschaufel 250 mit Stiel 1300 nach DIN 20151, DIN 11571 | ☐ 3 |  |
| 103 | Stoßbesen mit Stil, ca. 1.400 mm lang | ☐ 6 |  |
| 104 | Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit Eigenschaften gemäß DIN 14530-27:2019-11 lfd. Nr. 8.17 Fabrikat: WBK SEEK Thermal FirePro 300 inkl. 12/24 V KFZ-Ladeschale | ☐ 6 | 6 = 6x WBK + 6x KFZ-Ladeschale |
| 105 | Stift zum Markieren von Schnittstellen und Spreizpunkten an verunfallten Fahrzeugen. Stark deckende, permanente Farbpaste, lichtbeständig, wisch- und wasserfest, auf fast allen Materialien schreibend. | ☐ 3 |  |
| 106 | Packung Öltestpapier in Streifenform. | ☐ 3 |  |
| 107 | Rolle Universal-Indikatorpapier (pH-Papier), pH-Wert 1-15. | ☐ 3 |  |
| 108 | Spannungswarner Hochwasser | ☐ 3 |  |
| 109 | Wiederverwendbarer Kunststoffbehälter (z.B. Weithalskanister) für die Verpackung von Ölbindemittel aus Pos. 3.9.2 und 3.9.3, Volumen 20 l, Maße (BxHxT) ca. 275 x 405 x 235 mm, mit Schraubverschluss D-150/140 und 2 Tragegriffen oder gleichwertig. | ☐ 12 |  |
| 110 | Abschleppseil für 3.500 kg Anhängelast, 5m lang, mit rotem Warntuch (ca. 200x200mm) | ☐ 3 |  |
| 111 | Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750x750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht | ☐ 6 |  |

| 112 | Mobiler Rauchverschluss, zur Verhinderung der Ausbreitung von Brandrauch, zum schnellen Einbau in alle gängigen Türzargen in Breite 700 – 1.150 mm, bis 600 °C temperaturbeständiges Glasfaser-Spezialgewebe, in Tragetasche mit Schlaufen, Packmaß ca. 730 x 540 x 40 mm; Zur Befestigung an STK Fabrikat: Mobiler Rauchverschluss RSS F PRO oder vergleichbar (Größe, Handhabung) | ☐ 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | Multifunktionswanne zum Auffangen von Mineralölprodukten, ca. 3l Fabrikart Notfallmulde ECCOTARP EC 02 oder vergleichbar (Größe, Handhabung, Material) | ☐ 3 |  |
| 114 | Tragekorb „Waldbrand“ in der Ausführung STK-C, seitlich klappbar, vollständig bestückt mit mind.: 1x Verteiler C-DDD 3x Hohlstrahlrohr Storz D ohne Griff 1x Übergangsstück C-D 3x Druckschlauch D25-15-KL 3-K, DIN 14811 z.B. Flexattack oder vergleichbar | ☐ 3 (Set) |  |
| 115 | Gerätesatz „Absturzsicherung“ nach DIN 14800-17 in Transportsack, vollständig bestückt | ☐ 3 (Set) |  |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Grundkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Brutto-Gesamtendpreis | (Summe P1 bis P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Summe P1-P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | ohne Wertung: Opt. Schleifkorbtrage | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | ohne Wertung: Opt. Schleifkorbtrage teilbar | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die Lieferung muss spätestens zu KW31 2026 erfolgen.

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.