Leistungsbeschreibung Los 2:  
Feuerwehrtechnische (Teil-)Beladung für ein HLF20 - 
Teil C: Akkubetriebene Geräte

Allgemeines:

Die Lieferung erfolgt in einer vollständigen Lieferung. Teil-Lieferungen sind nur mit der Zustimmung der Auftraggeberin zulässig. Weiterhin sind diese nur zulässig, wenn dadurch die Auslieferung der vollständigen Beladung dadurch nicht mehr termingerecht stattfinden kann. Bei Angebotsabgabe wird der unten genannte Liefertermin spätestens garantiert, Lieferverzug durch Unverschulden oder höhere Gewalt bleibt ausgenommen. Bei schuldhaftem Lieferverzug gehen anfallende Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Lieferung erfolgt an den Aufbauhersteller des Fahrzeuges: Fa. Rosenbauer Deutschland GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 79, 14943 Luckenwalde. Der Lieferant stimmt die Anlieferung mit dem Aufbauhersteller ab, die Vorgaben des Aufbauherstellers sind dabei verbindlich. Fracht- und Transportkosten sind vollständig im Angebotspreis zu berücksichtigen.

Nach Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin alle notwendigen Produktinformationen für eine passgenaue Aufbauplanung (z.B. Packmaße, Gewichte, Anschlussbeschreibungen etc.) zusammen.

Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot (oder vergleichbares) mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Fehler im EDV-Angebot (z.B. abweichende Stückzahlen, abweichende Fabrikate, anderslautende Ausführungsbeschreibungen, o.ä.) gehen zu Lasten des Bieters, verbindlich in der Umsetzung ist allein die Leistungsbeschreibung. Die Auftraggeberin behält sich das Aufklärungsgebot und das Recht auf Ausschluss des Angebotes wegen Änderung der Vergabeunterlagen ausdrücklich vor.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien gemäß Bedingungen der Vergabeplattform:
90%	günstigster Endpreis in EUR
10%	kürzeste Lieferzeit in Wochen
Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.

Leistungsverzeichnis Los 2C:

Die Lieferung der Position ist durch den Bieter in der Spalte Liefermenge durch Aktivieren der Kontrollbox zu bestätigen.

| Pos | Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung | Liefermenge durch den Bieter (Stück) | Anmerkungen der Auftraggeberin oder Anmerkungen des Bieters (nur in □ oder Formularfelder gestattet) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hinweis: Für alle akkubetriebenen Geräte gilt, dass die Akkus jeweils vom gleichen Hersteller kommen müssen und hinsichtlich der Ladegeräte und der Einsatzgeräte kompatibel und universal sein müssen. Zur Kompatibilität mit den übrigen Losen und dem Gesamtfahrzeuge sind Akkus der Fa. Milwaukee vom Typ Forge in 18 V oder 12 V zu verwenden. Andere Akkus dürfen nur verwendet werden, wenn diese hinsichtlich Abmessungen und Ladestecker identisch sind. |  |  |
| 1 | Trennschleifer, akkubetrieben Fabrikat: Milwaukee Akku-Trennschleifer M18 FCOS230 + 1x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x Trennschleifer + 1x Akku |
| 2 | Trennscheibe, passend für o.g. Trennschleifer für Metall (230 mm Durchmesser) | ☐ 3 |  |
| 3 | Trennscheibe, passend für o.g. Trennschleifer für Stein (230 mm Durchmesser) | ☐ 3 |  |
| 4 | Akku-Belüftungsgerät aufklappbar; effektive Luftförderleistung mind. 18.000 m³/h (AMCA); mind. IP66; Größe (zusammengeklappt): 540x530x270 mm (+/- 10% Toleranz); Fabrikat: LEADER BatFanM + 2x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah oder vergleichbar (in Größe, Leistungskennwerten und Akku-Kompatibilität) | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x Lüfter + 2x Akku |
| 5 | Spreizer, min. Typ BS oder höher, mit Zubehör, DIN EN 13204 Fabrikat: Weber Spreizer S-FORCE SP54 AS + 1x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x SP + 1x Akku |
| 6 | Schneidgerät, mind. Typ BC, Mindestschneidkategorie H oder höher, mit Zubehör, DIN EN 13204 Fabrikat: Weber Spreizer S-FORCE RSC190 Plus + 1x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x RSC + x Akku |
| 7 | Rettungszylinder, akkubetrieben Fabrikat: Weber S-Force RZT 2-1170 + 1x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x RZT + 1x Akku |
| 8 | Reserve-Akkus Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 |  |
| 9 | 12/14 V KFZ-Ladegeräte für o.g. Akkugeräte | ☐ 6 |  |
| 10 | Passende Permanentstromversorgung 230 V als Adapter für Akku-Rettungsgeräte, Kabellänge ca. 10 m, mind. IP 65 | ☐ 3 |  |
| 11 | Akku-Kettensäge, ca. 500 mm Schwertlänge, Drehmoment > 9,0 Nm, 2 Betriebsmodi (Hohe Leistung/längere Laufzeit); stufenloser Geschwindigkeitsregler, inkl. Zubehör Fabrikat: Milwaukee-Akku-Kettensäge M18 V 50 cm + 2x Milwaukee Akku 18 V / 12,0 Ah | ☐ 3 (Set) | 1 Set = 1x Säge + Zubehör + 2x Akku |
| 12 | Komplettsatz zur Stabilisierung von verunfallten Fahrzeugen oder bei Gebäudeeinsturz, z.B. Stabilisierungskit PARATECH® HLF oder vergleichbar. Vergleichbare Lieferungen müssen einen vergleichbaren Lieferumfang (Stückzahlen, Leistungskennwerte und aufgrund der Kompatibilität zu dem Lieferumfang in Teillos D auch die gleichen Abmessungen zum genannten Leitfabrikat) haben | ☐ 3 |  |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Grundkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Gesamt-Bruttoendpreis | (Summe P1 bis P2) Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Summe P1-P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die Lieferung muss spätestens zu KW31 2026 erfolgen.

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.