Leistungsbeschreibung Los 2B „Feuerwehrtechnische Beladung“
(H)FLF Mönchengladbach

Allgemeines:

Die Lieferung erfolgt in einer vollständigen Lieferung an den Standort des Aufbauherstellers (s.u.). Teil-Lieferungen sind nur mit der Zustimmung der Auftraggeberin und des Aufbauherstellers zulässig. Weiterhin sind diese nur zulässig, wenn dadurch die Auslieferung der vollständigen Beladung dadurch nicht mehr termingerecht stattfinden kann oder bei Direktlieferungen. Bei Angebotsabgabe wird der unten genannte Liefertermin spätestens garantiert, Lieferverzug durch Unverschulden oder höhere Gewalt bleibt ausgenommen. Bei schuldhaftem Lieferverzug gehen anfallende Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers Los 2.

Die Lieferung erfolgt an den Aufbauhersteller des Fahrzeuges: Fa. Rosenbauer International AG, Leonding, Österreich. Der Lieferant stimmt die Anlieferung mit dem Aufbauhersteller ab, die Vorgaben des Aufbauherstellers sind dabei verbindlich. Fracht- und Transportkosten sind vollständig im Angebotspreis zu berücksichtigen.

Nach Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin alle notwendigen Produktinformationen für eine passgenaue Aufbauplanung (z.B. Packmaße, Gewichte, Anschlussbeschreibungen etc.) zusammen.

Dem Angebot ist zwingend ein EDV-Angebot (oder vergleichbares) mit Einzelpreisen und technischen Details der Positionen, die eine Überprüfung der geforderten Merkmale möglich machen, beizulegen. Fehler im EDV-Angebot (z.B. abweichende Stückzahlen, abweichende Fabrikate, anderslautende Ausführungsbeschreibungen, o.ä.) gehen zu Lasten des Bieters, verbindlich in der Umsetzung ist allein die Leistungsbeschreibung. Hat ein Bieter Zweifel, ob Produkt den Anforderungen „oder vergleichbar“ gerecht wird, so hat er vor Angebotsabgabe in Form von Bieterfragen Klarheit herzustellen. Die Auftraggeberin behält sich das Aufklärungsgebot und das Recht auf Ausschluss des Angebotes wegen Änderung der Vergabeunterlagen ausdrücklich vor.

Angebotserfüllung, Optionen

Alle Punkte müssen vollständig angeboten und erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, können als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet werden und zum Ausschluss führen (§57 VgV). Die Auftraggeberin behält sich das Recht zur Aufklärung vor.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft, die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Alle Optionen (hier nur eine) müssen von allen Bietern angeboten werden und im Grundpreis berücksichtigt werden.

Wertung

Bewertungskriterium ist in diesem Los: 100% Preis. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet.

| Pos | Gegenstand / ggfs. Modellbezeichnung | Lieferung durch den Bieter | Anmerkungen des Bieters oder der Auftraggeberin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warnkleidung (Weste), DIN EN ISO 20471, Aufschrift „Feuerwehr“ | ☐ 5 |  |
|  | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3, DIN EN 14387 | ☐ 3 |  |
|  | Tragbarer Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, ohne KFZ-Halterung, 6 kg, Leistungsklasse min. 21A-113B, DIN EN 3 | ☐ 1 |  |
|  | Tragbarer Feuerlöscher, CO2, ohne KFZ-Halterung, 5 l, Leistungsklasse min. 89B, DIN EN 3 | ☐ 1 |  |
|  | Druckschlauch B 75-10-KL3 1K, DIN 14811, mit gerippter Oberfläche, Leuchtgelbe Ausführung Fabrikat Haberkorn Ribbflex Kontrast (oder vergleichbar, insbesondere in der Klasse 3 und der Oberflächenstruktur) | ☐ 1 | Abweichende Schläuche dürfen nur angeboten werden, wenn diese hinsichtlich Farbgebung und Oberflächenstruktur identisch sind. Bieter sind angehalten, die Vergleichbarkeit bei Unsicherheit vor Angebotsabgabe in Form von Bieterfragen anzufragen. |
|  | Druckschlauch B 75-20-KL3 1K, DIN 14811, DIN 14811, mit gerippter Oberfläche, Leuchtgelbe Ausführung Fabrikat Haberkorn Ribbflex Kontrast (oder vergleichbar, insbesondere in der Klasse 3 und der Oberflächenstruktur) | ☐ 5 |  |
|  | Druckschlauch C 42-15-KL3 1K, DIN 14811, DIN 14811, mit gerippter Oberfläche, Leuchtgelbe Ausführung Fabrikat Haberkorn Ribbflex Kontrast (oder vergleichbar, insbesondere in der Klasse 3 und der Oberflächenstruktur) | ☐ 6 |  |
|  | Druckschlauch C 42-30-KL3 1K, DIN 14811, DIN 14811, mit gerippter Oberfläche, Leuchtgelbe Ausführung Fabrikat Haberkorn Ribbflex Kontrast (oder vergleichbar, insbesondere in der Klasse 3 und der Oberflächenstruktur) | ☐ 2 |  |
|  | Feuerlöschschlauch A-110-1600 K, DIN EN ISO 14557 | ☐ 4 |  |
|  | Saugkorb A mit Saugschutzkorb (faltbarer Draht), DIN 14362 | ☐ 1 |  |
|  | Standrohr 2B, DN80, mit integriertem Rückflussverhinderer (gem. Trinkwasserschutzverordnung), DIN 14375-1 | ☐ 1 |  |
|  | Sammelstück A-3B, DIN SPEC 14355 | ☐ 1 |  |
|  | Verteiler BV, (BB-CBC), Niederschraubventile, ähnlich DIN 14345, mit Übergansstück B-C | ☐ 1 |  |
|  | A-B Übergangsstück, DIN 14343 | ☐ 1 |  |
|  | B-C Übergangsstück, DIN 14342 | ☐ 2 |  |
|  | C-D Übergangsstück, DIN 14341 | ☐ 1 |  |
|  | Storz DN 125 – A Übergangsstück, Leichtmetall | ☐ 1 |  |
|  | Hohlstrahlrohr Eingang Storz B (drehbar) und Pistolengriff (drehbar), Volumenstrom bis zu 750 l/min, Aluminium, Sprühwinkel 0-120°, nach DIN EN 15182 Modell AWG TurboSpritze 2750 B | ☐ 1 |  |
|  | Stützkrümmer SK, DIN 14368 | ☐ 1 |  |
|  | Hohlstrahlrohr Eingang Storz C (drehbar) und Pistolengriff (drehbar), Volumenstrom bis zu 235 l/min, Aluminium, Sprühwinkel 0-120°, nach DIN EN 15182 Modell AWG TurboSpritze 2235 C | ☐ 3 |  |
|  | Set Hohlstrahlroh mit Absperrorgan Eingang Storz C, Pistolengriff, mit passender und trennbarer Schaumdüse und Schaummittebehälter (ca. 2l) Modell AWG Turbo-Twist mit Schaumdüse Venturi 75 | ☐ 1 Set | 1 Set = 1x Absperrorgan, 1x Schaumdüse, 1x Behälter |
|  | Hohlstrahlrohrdüse als alternativer Aufsatz für o.g. Schaumdüse Modell AWG Turbo-Twist Hohlstrahldüse 2235 | ☐ 1 | Hinweis Los 1: Als Alternative im Bereich Schnellangriff-Schaum zu lagern! |
|  | Mehrzweckleine, rot, 30m mit Öse und Karabiner, in Leinenbeutel DIN 14921 mit Trageriemen | ☐ 2 |  |
|  | Feuerwehrleine FL 30-KF, DIN 14920, 30 m, mit Karabinerhaken DIN 5290 Typ F | ☐ 4 |  |

|  | Flammfester Leinenbeutel nach DIN 14922, für o.g. Feuerwehrleine, mit Auslaufschutz Tragegurt mit Notreißfunktion z.B. LAZi Mehrzweckbeutel oder vergleichbar | ☐ je 4 | 1 Set = 1x Beutel + 1x Tragegurt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seilschlauchhalter mit Karabiner | ☐ 2 |  |
|  | Kupplungsschlüssel ABC, DN 14822-2 | ☐ 3 |  |
|  | Kupplungsschlüssel Storz 125, Edelstahl oder Guss | ☐ 2 |  |
|  | Schlüssel B, DIN 3223 | ☐ 1 |  |
|  | Schlüssel C, DIN 3223 | ☐ 1 |  |
|  | Paar Schachdeckelheber (groß) | ☐ 1 Paar | 1 Paar = 2 Stück |
|  | Systemtrenner Feuerwehr, B-FW, DIN 14346 Modell AWG | ☐ 2 |  |
|  | Steckleiter, 4-teilig, 4-LM, DIN EN 1147 Bbl1 mit 1x Einsteckteil LME und 1 Verbindungsteil | ☐ 1 Set | 1 Set = 4x Steckleiter-Oberteil, 1x Einsteckteil, 1x Verbindungsteil |
|  | Feuerwehrleine FL30-KF mit Feuerwehrmehrzweckbeutel, DIN 14920 und DIN 14922 | ☐ 4 Set | 1 Set = 1x Leine + 1x Beutel |
|  | handelsüblicher Notfallrucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten ersten Hilfe nach DIN 13155, vollständig bestückt (Neuware) | ☐ 1 |  |
|  | Ex-geschützte Einsatzleuchte (Knickkopflampe mit verschiedenen Leuchtstärken, Restakkuanzeige in Zeiteinheiten, Lichtstrom >400 lm, IP67), mit 12/24-V KFZ-Ladestation (Einzelschalen), DIN 14649, Modell Adalit LED4000 | ☐ 4 Set | 1 Set = 1x Lampe + 1x KFZ-Ladestation |
|  | Verkehrsleitkegel, ca. 500 mm, voll reflektierend, BASt geprüft, Folientyp B | ☐ 4 |  |
|  | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach ≥ 4.000 kg, Nutzlänge 4m mit verschiebbaren Kantenschutz, DIN EN 1492-2 | ☐ 2 | ggfs. durch den Bieter mit separatem Kantenschutz anzubieten! |
|  | Schäkel Form C, DIN 82101, Nenngröße 3, 10 t | ☐ 2 |  |
|  | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, sog. „Halligan“-Tool, nach DIN 14530-26:2019-11 Tabelle 1, Pos. 8.1; 770 mm | ☐ 1 | Tragesystem Halligan/Spalthammer |
|  | Spalthammer | ☐ 1 | Tragesystem Halligan/Spalthammer |
|  | Tragegurtsystem für Halligan-Tool und Spalthammer | ☐ 1 |  |
|  | Werkzeugkasten DIN 14881-FWKa, LM-Kasten Gr. 3, vollständig bestückt mit Schaumeinlage | ☐ 1 |  |
|  | Feuerwehraxt DIN 14900 | ☐ 1 |  |
|  | Brechstange, DIN 14853, 1.500 mm | ☐ 1 |  |
|  | Klappspaten, Bundeswehr-Standard | ☐ 2 |  |
|  | Stoßbesen mit Stil, ca. 1.400 mm lang, 400 mm breit | ☐ 2 |  |
|  | Wärmebildkamera Flir K75 mit Tragekrodel Zipper Flir, mit 12/24 V KFZ-Ladestation (Ladegerät K Series) | ☐ 1 Set | 1 Set = 1x Kamera + 1x KFZ-Ladestation |
|  | Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 8 mm | ☐ 1 |  |
|  | Koffer mit Positionsleuchten (Powerflare oder vergleichbar), bis zu 10 Stück, mind. jedoch 6, akkubetrieben mit KFZ-Ladeanschluss (12/24 V) | ☐ 1 |  |
|  | Schlauchtragekorb, STK-C, DIN 14827 | ☐ 2 |  |
|  | Druckbegrenzungsventil, Storz B, DIN 14380 | ☐ 1 |  |
|  | Beleuchtungssystem, tragbar, mind. 2 LED-Scheinwerfer, getrennt dreh/neigbar, Lichtstrom (Gesamt) > 10.000 lm, dimmbar und versch. Blinkmodi, akkubetrieben 12 V, mit integriertem 12/24V KFZ-Ladeanschluss z.B. RLS2000 oder vergleichbar | ☐ 2 |  |
|  | Saugheber-Satz in Transportkoffer (für Zwischendecken, Glas oder vergleichbar), Belastbarkeit je mind. 50 kg, z.B. Fabrikat Veribor oder vergleichbar | ☐ 1 Satz | 1 Satz = mind. 2 Stück |

|  | Druckbelüftungsgerät, Akku- und Netzbetrieb (230 V) muss möglich sein (automatisch umschaltend), Display mit Leistungs- und Restlaufzeitanzeige, Luftleistung im Freien > 35.000 m³/h; neigbar 0-180°, Abmessungen ca. 510x252x285 mm (±10%), Gewicht < 25 kg, mit integrierten KFZ-Ladegerät Modell BIG HP18 iB+ oder vergleichbar (in allen og. Anforderungen) | ☐ 1 Set | 1 Set = 1x Lüfter, Anzahl benötigter Akkus, KFZ-Ladeanschluss/-gerät OPTION 1 1x KFZ-Ladegerät ist optional anzubieten (jedoch in die Wertung einzupreisen!). Die Beauftragung wird mit dem Aufbauer des Fahrzeuges abgestimmt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Winkelschleifer, Akkubetrieben (vgl. Akku-Position unten!), mit Totmannschalter, Scheibendurchmesser 230 mm, passendem Werkzeug und 3x Scheiben für Metall, 3x Scheiben für Stein, in Transportkoffer gelagert z.B. Milwaukee Winkelschleifer M18 oder vergleichbar (vergleichbar in Akku-Technik & Leistungskennwerte) | ☐ 1 Set | 1 Set = 1x Winkelschleifer, 2x je 3 Scheiben, 1x Koffer |
|  | Säbelsäge, Akkubetrieben (vgl. Akku-Position unten!), mit Hublänge > 30 mm, Lehrlaufdrehzahl bis zu 3.000 min-1, Gewicht < 4,0 kg, mit passendem Werkzeug und 5x Sägeblätter für Holz und Kunststoffe 5x Sägeblätter für Grünholz o.ä. 5x Sägeblätter für Holz mit Nägel 5x Bi-Metall Sägeblätter in Transportkoffer geliefert z.B. Milwaukee Säbelsäge M18 oder vergleichbar (vergleichbar in Akku-Technik & Leistungskennwerte) | ☐ 1 Set | 1 Set = 1x Säbelsäge, 4x je 5 Sägeblätter, 1x Koffer |
|  | Li-ion Akku 18 V, > 4,0 Ah (passend für die beiden zuvor genannten Akku-Geräte) z.B. Milwaukee M18/5,0 Ah Akku oder vergleichbar | ☐ 4 |  |
|  | 12/24V KFZ-Ladegerät (für 12V und 18 V) für o.g. Akkus | ☐ 2 |  |
|  | Hebekissen, Hubkraft > 200 kN, ca. 40 cm Hubhöhe, 8 bar, ca. 700x800 mm, DIN EN 13731, kompatibel mit nachfolgendem Zubehör z.B. Vetter, Mini V40 oder vergleichbar | ☐ 2 |  |
|  | Hebekissen, Hubkraft > 100 kN, ca. 30 cm Hubhöhe, 8 bar, ca. 700x800 mm, DIN EN 13731, kompatibel mit nachfolgendem Zubehör z.B. Vetter, Mini V24 oder vergleichbar | ☐ 2 |  |
|  | Zubehör für Hebekissen bestehend aus: 1x Doppelsteuerorgan, 2x Füllschlauch 10 m (verschiedene Farben), Druckminderer für 200/300 bar Druckluft, 1x Druckluftflasche, 300 bar, 6 l, Stahl | ☐ 1 Set | Set gemäß Auflistung, Lieferung der Druckluftflasche drucklos |

|  | Satz mit verschieden Adaptern zum Anschluss unterschiedlicher Druckluftquellen an das Steuerorgan des Hebekissen. Satz bestehend aus: 1 x Lkw-Druckluftanschluss 2-Kreis 1 x Blindkupplung 1 x Lkw-Reifenfüllanlagen-Adapter 1 x Lkw-Reifenventil 1 x Lkw-Reifenventilanschluss, klemmbar 1 x Übergangsstück für Baukompressor 1 x Doppelstecker mit Bund als Übergangsstück für ortsfestes Druckluftnetz 2 x Luftzuführungsschlauch 10 m grün mit Absperrhahn 1 x Packtasche 180x450 mm z.B. VETTER Adapter-Satz für Luftbefüllung oder vergleichbar | ☐ 1 Satz | Satz gemäß Auflistung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schneidgerät, Akkubetrieben (vgl. Akku-Position unten!), EN-Schneidleistung 1K-2K-3K4-4K-5K, Schneidkraft > 1100 kN, Messeröffnung > 200 mm, Gewicht < 20 kg, IP58 z.B. Lukas S789e oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Spreizer, Akkubetrieben (vgl. Akku-Position unten!), Spreizkraft > 650 kN, Zugkraft > 50 kN, Zugweg > 630 mm, IP 58 z.B. Lukas SP775e oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Spreizerplatte zur Stabiliserung des o.g. Spreizers bei vertikalen Anhebevorgängen z.B. LX Plate oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Akkus 24 V, passend für zuvor genannten Akku-Geräte der Techn. Hilfeleistung, > 8,0 Ah, mind. IP 58 | ☐ 4 |  |
|  | KFZ-Ladegeräte (12/24 V), passend für o.g. Akkus | ☐ 2 |  |
|  | Schutzdeckenset (zum Schutz vor scharfkantigen Stellen), in einer Transporttasche bestehend aus mind.: 3 Schutzdecken in mind. 2 verschiedenen Größen 4 Schutztaschen (zum Überstülpen) z.B. Lukas LX Cover L oder vergleichbar | ☐ 1 Set | Set gem. Auflistung |
|  | Glassplitterschutz in Tragetasche, zum Schutz eines Patienten, mit Möglichkeit eines transparenten Fensters, z.B. Lukas LX Guard oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Bereitstellungsplane TH, ca. 2,5x2 m | ☐ 1 |  |
|  | Nebellöschsystem (LM-Kiste, vollständig bestückt mit mind.: 3 Löschlanzen, 1 Hammer, 1 Dreifachverteiler C-DDD, 3x Druckschlauch D25-15) z.B. Fabrikat Dönges Nebellöschsystem oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Kleinlöschgerät, von einer Person bedienbar, Brandkassen A/B/F, 10 l Löschmittelnutzvolumen (Wasser oder Löschgel), innenliegender Druckkessel bis ca. 6 bar, ohne Druckgasbehälter, z.B. Dekamax 10 l oder vergleichbar | ☐ 1 |  |
|  | Elektro-Werkzeugkasten vollständig gefüllt in LM-Kasten, DIN 14885, mit Schaumstoffeinsatz | ☐ 1 |  |
|  | Glasmanagement in Transporttasche, bestehend (mind.) aus: 1x Glassäge 1x Abroller mit Klebeband 1x Strechfolie 1x Rettungsmesser mit Gurtschneider 1x Federkörner z.B. Fabrikat Lukas LX Glass oder vergleichbar | ☐ 1 Set | Set gemäß Auflistung |
|  | Air Bag Sicherungssystem, 2 verschiedene Größen (PKW ca. 35-40 mm / LKW ca. 40-45 mm) | ☐ 1 Set | 1 Set = 2 Größen, ideal in Transporttasche oder vergleichbar |
|  | 2x Gully-Dichtkissen Typ A, mit integriertem Druckbehälter, inkl. Befüllarmatur zur Neubefüllung | ☐ 1 Set | 1 Set = 2x Dichtkissen mit 1x Befüllarmatur |
|  | Mulde, Edelstahl mit Griff | ☐ 3 |  |
|  | Mobiler Rauchverschluss mit Befestigungsgurt STK-C | ☐ 1 | passend zu den STK-C gemäß Lieferung Bieter |
|  | Unterbausatz, Holz oder Kunststoff, Antirutschmatte, verschiedene Plattenstärken der Rechteckplatten, mind. 2 Keile, in Transportbox z.B. Stab-Pack oder vergleichbar | ☐ 1 Pack |  |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Grundkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Grundpreis exkl. Optionen: | (Zwischensumme P1 bis P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1 bis P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| O1 | Option 1 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Endpreis inkl. Optionen | (Zwischensumme P1 bis P2) + (O1): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Zwischensumme P1-P2) + (O1): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die Lieferung muss spätestens zu Oktober 2026 erfolgen.

nur zulässig, sofern Kommentarfelder vorgesehen sind

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet! Bieter haften als Generalunternehmer auch für den Lieferverzug von Lieferten und Nachunternehmer. Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt ist ausgenommen. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.