Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell

Ausschreibungsgegenstand:

Die Gemeinde Giesen beabsichtigt für die Freiwillige (Orts-)Feuerwehr Emmerke ein Fahrgestell zu beschaffen. Dieses Fahrgestell wird für den Auf- und Ausbau als TLF3000 in Anlehnung an die DIN 14530-22 mit hier genannten Normabweichungen benötigt. Ein Auftrag für den Aufbau ist an die Fa. Magirus GmbH (Graf-Arco-Str.30, 89079 Ulm) [nachfolgend als „Aufbauer“ bezeichnet] bereits erteilt. Die Auslieferung des Fahrgestells erfolgt in Abstimmung mit dem Aufbauer an seinen Produktionsstandort.

Allgemeine Leistungsbestandteile:

Das Fahrgestell muss:

- der StVZO entsprechen und in Verbindung mit dem Aufbau als sonstiges KFZ Feuerwehr zulassungsfähig sein,

- den Anforderungen nach

  - DIN EN 1846 in allen Teilen,

  - DIN 14502-2 und DIN 14502-3

  - DIN 14530-22

in Ihren zum Fertigungszeitpunkt entsprechenden Gültigkeitsversionen entsprechen, soweit diese anwendbar sind (also keine kundenspezifischen abweichenden Forderungen vorliegen). Auch wenn die Inhalte der anwendbaren Normen nicht vollständig innerhalb der Leistungsbeschreibung wiedergegeben werden, so sind diese dennoch vollständig umzusetzen.

- den nachfolgenden Normen entsprechen (bei Abweichung muss der Hersteller die Gleichwertigkeit nachweisen, es gilt ebenfalls Fußn. 2) :

  - Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

  - Aktuelle EMV-Richtlinie

  - Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen

  - Unfallverhütungsvorschrift DGUV 49 (Feuerwehr)

  - Unfallverhütungsvorschriften DGUV 70 und 71 (Fahrzeuge)

  - EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230

- allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen

- mangelfrei und voll funktionsfähig sein.

Sofern einzelne nachstehende Montage- oder Lageranforderungen nicht Bestandteil einer Serienausführung sind, gilt grundsätzlich der Zusatz „Lieferung und Montage von […]“. Sofern einzelne nachstehende Spiegelstriche nicht näher spezifiziert sind, gilt grundsätzlich ein Zusatz wie „besteht aus […], ausgestattet mit […], […] ist vorhanden“ oder sinngemäßen Anforderungen.

Technische Änderungen können in Abstimmung (in der Bauvorbesprechung oder nach Auftragsvergabe) zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die Auftraggeberin.

Angebotserfüllung

Alle Punkte müssen vollständig erfüllt werden, der alleinige Wortlaut der Leistungsbeschreibung ist bindend. Eine Nichterfüllung führt zum Ausschluss. Anderslautende Ausführungsbeschreibungen, die dem Angebot beigelegt werden, oder Angaben in der Leistungsbeschreibung wie beispielsweise „nicht lieferbar“ werden als Änderung der Vergabeunterlagen bewertet und führen demnach zum Ausschluss. Dies gilt nicht für allgemeine Info-Broschüren oder Werbeprospekte oder Standardtextbausteine im EDV-Angebot. Kostenneutrale Mehrausstattungen, z.B. beim Fahrgestell, die nicht explizit aufgeführt sind, werden akzeptiert. Technische Änderungen nach Angebotsabgabe, die dem technischen Fortschritt dienen können in Abstimmung akzeptiert werden.

Bieter haben vor Angebotsabgabe die Möglichkeiten über Bieterfragen Änderungen an der Leistungsbeschreibung zu erfragen. Die Fragen werden als Einzelfallentscheidungen geprüft. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, die Anfragen negativ zu beantworten.

Normanforderungen, Widerspruchregelungen

Sofern dem Bieter/der Bieterin ein Widerspruch zwischen einer kundenspezifischen Forderung zu geltenden Vorschriften oder Normen im Rahmen der Angebotsabgabe auffällt, macht der Bieter/die Bieterin die Auftraggeberin vor Angebotsabgabe darauf aufmerksam. Nach Auftragsvergabe gilt vorranging die Anforderung nach den Normen und Vorschriften. Der Bieter trägt die Mehrkosten, wenn er vor Angebotsabgabe nicht aufmerksam gemacht hat.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt vollständig nach mangelfreier Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller gegen Rechnung. Eine Vorauszahlung ist ausgeschlossen.

Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien sind deutlich mit einem [Z] gekennzeichnet. Die Erfüllung der Mindestanforderung eines Bewertungskriteriums mit 0 P führt nicht zu einem Ausschluss. Die Bewertungskriterien sind an den jeweiligen Stellen deutlich erläutert. Zur Erreichung der Höchstpunktzahl in der technischen Ausführung haben die Bieter die Vorgaben der Wertungsmatrix in ihren Angeboten zu beachten. Die Wertungspunkte werden kaufmännisch gerundet. Bei widersprüchlichen Angaben zu den Leistungskriterien zwischen den in dieser Leistungsbeschreibung gemachten Angaben und dem EXCEL-Fragebogen zur Leistungsbewertung des VMS gelten, sofern diese nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden können, die Angaben der Leistungsbeschreibung als verbindlich. Das Recht auf einen Ausschluss wegen zweifelhafter Einträge nach §57 VgV bleibt bestehen.

Die Wertung in diesem Los setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Gesamtendpreis in EUR, brutto				70 %

Technische Leistungskriterien				30 %
davon:
Motorleistung (1.2.1 a)	5 %
Allradzuschaltung (1.2.1 c)	10 %
Bremsentyp (1.2.2 a)		5 %
Federung (1.2.3 a)		10 %

___________________________________________________________________

GESAMT:	                                                            	100%

Leistungsbeschreibung Los 1 Fahrgestell

1.1	Gesamtfahrzeugdaten	8

1.1.1	Allgemeine Anforderungen	8

1.1.2	Fahrzeuggewicht	8

1.1.3	Fahrzeugabmessung	9

1.2	Fahrgestell	10

1.2.1	Motorisierung/ Getriebe / Antrieb	10

1.2.2	Bremsanlage	13

1.2.3	Federung	14

1.2.4	Bereifung	15

1.2.5	Sicherheitsmerkmale	16

1.2.6	Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster	18

1.2.7	Fahrgestellsitze	19

1.2.8	Heizung / Klima	20

1.2.9	Fahrzeugbeleuchtung	20

1.2.10	Kipphydraulik	21

1.3	Fahrgestell-/Rahmenanbauteile	22

1.3.1	Schleppvorrichtung	22

1.3.2	Anhängerkupplung	22

1.4	Fahrzeugelektronik	23

1.4.1	Stromversorgung	23

1.4.2	Batterien / Ladegeräte / Sonstiges	24

1.5	Fahrerraum	25

1.5.1	Allgemeines	25

1.5.2	Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett	26

1.5.3	Beifahrerbereich (ohne besondere Anforderung)	26

1.5.4	Mittelkonsole (entfällt)	27

1.5.5	Ladegeräte / Anschlüsse	27

1.6	Mannschaftsraum-Schnittstelle	27

1.6.1	Ausführung	27

1.7	Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)	28

1.7.1	Fahrerraum	28

1.8	Zusätzliche Ausstattung/Lieferung	28

1.8.1	Zubehör	28

1.8.2	Dokumentation	29

1.8.3	Weiteres	29

1.9	Beklebung / Lackierung	29

Folgende Tabellenüberschrift gilt für alle Tabellen in dem Gesamtdokument

| Pos. | Beschreibung | Anmerkungen des Bieters (nur in Formularfelder oder ☐ gestattet) |
| --- | --- | --- |

Wichtige Hinweise: 
Bei Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung oder auf technisch nicht darstellbare Leistungsmerkmale ist zwingend vor Angebotsabgabe mit Bieterfragen über die Vergabeplattform hinzuweisen. Projektspezifische und individuell verfasste Anlagen zum Angebot, aus denen eine anderweitige Umsetzung hervorgeht, können als Änderung der Vergabeunterlagen angesehen werden und damit zum Ausschluss des Angebotes führen. Die Auftraggeberin behält sich das Recht auf Aufklärung der Angebotsinhalte explizit vor.

Der Auftrag für den feuerwehrtechnischen Ausbau ist durch die Gemeinde Giesen bereits an die Fa. Magirus GmbH (89079 Ulm) vergeben. Bieter stimmen sich ggfs. vor Angebotsabgabe, spätestens jedoch nach Auftragserteilung als Auftragnehmer eng mit der Fa. Magirus GmbH zu notwendigen Schnittstellen oder individuellen Anpassungsbedarfen im Lieferumfang ab. Sofern die Anfragen vor Angebotsabgabe erfolgen müssen, sind diese über die ausschreibende Stelle in Form von Bieterfragen zu stellen. Diese werden je nach Inhalt in öffentlichen oder nicht-öffentlichen Nachrichten beantwortet. Sofern die Inhalte Einfluss auf die Leistungsbeschreibung haben, werden diese eingearbeitet. Die Fristen für Bieterfragen sind daher zwingend zu beachten. Kostenpflichtige Änderungen am Leistungsumfang, die durch unterlassene Abstimmungen herrühren, gehen zu Lasten des Bieters/Auftragnehmers. Der Bieter ist für die Lieferung eines geeigneten Fahrgestells verantwortlich.

Sofern Anforderungen aufgeführt sind, die technisch nicht durch den Fahrgestelllieferanten (sondern durch den Aufbauhersteller) erfüllt werden und auch keine entsprechende Schnittstelle im Fahrgestell erfordern, sind diese vernachlässigbar.

Der Bieter bestätigt, die o.g. Hinweise gelesen zu haben:							☐ JA

## Gesamtfahrzeugdaten

### Allgemeine Anforderungen

| a | - Neu (Erstzulassung, Laufleistung unter 1.000 km) - Es wird ein handelsübliches Fahrgestell (in der Konfiguration „hoheitliche Aufgaben/Feuerwehr“) verwendet - geeignet zum Auf- und Ausbau als TLF3000 nach Vorgaben des Aufbauers, abweichend der Norm mit einer Gruppenbesatzung 1/8 und einem zGG von 18,0 t. - Front- und Linkslenker | ☐ wird erfüllt Fahrgestell (Hersteller/Typ/Fabrikat): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeuggewicht

| a | Massenklasse - Das Fahrzeug entspricht nach Auf- und Ausbau abweichend der Norm der Massenklasse S nach DIN SPEC 14502-1, das Fahrgestell ist hierfür geeignet. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Gewicht und Achslasten - Das zulässige Gesamtgewicht muss 18,0 t betragen - Die tatsächliche Achslast von 10,0 t (für Feuerwehrstellflächen) darf überschritten werden | ☐ wird erfüllt |

### Fahrzeugabmessung

| a | - Das Fahrgestell muss geeignet sein, mit dem Aufbau folgende Gesamtabmessungen aus Fahrgestell und Aufbau einzuhalten: - max. Länge: 8.600 mm - max. Breite: 2.500 mm - max. Höhe: 3.300 mm - Radstand nach Vorgabe des Aufbauers, ca. 4.500 mm sind anzustreben | ☐ wird erfüllt Länge [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Breite [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Höhe [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Radstand [mm]: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- | --- |

## Fahrgestell

### Motorisierung/ Getriebe / Antrieb

| a | Motor: - Handelsüblicher Verbrennungsmotor, wassergekühlt, mind. 6 Zylinder, mind. 6 l Hubraum - [Z] Die Motorleistung beträgt mind. 210 kW - Kraftstoffart Diesel - Der Motor muss vom Pumpenbedienstand aus ferngestartet werden können, eine automatische Wegfahrsperre muss für diesen Fall vorhanden sein. | ☐ wird erfüllt [Z] Motorleistung ☐ 210 – 219 kW [0 P] ☐ 220 – 229 kW [5 P] ☐ 230 kW oder mehr [10 P] |
| --- | --- | --- |
| b | Abgasvorschrift - Abgasnorm EURO VI - zum Zulassungszeitpunkt vorgesehene Abgasvorschrift - Ausführung als „Behördenmotor“, d.h.: - es findet keine emissionsabhängige Drehmomentreduzierung statt - er ist mit der erforderlichen Abgasnachbehandlung und Zusatzsystemen auszurüsten, mit denen die Einsatzbereitschaft und Einsatzverfügbarkeit nicht eigeschränkt wird oder umgehend wiederhergestellt werden kann | ☐ wird erfüllt |

| c | Antrieb - [Z] Fahrzeug verfügt über zuschaltbaren oder permanenten Allradantrieb und entspricht der Kategorie 2 (geländefähig) nach DIN EN 1846-1. Zuschaltbare Allradantriebe werden bevorzugt. - Der Antrieb ist begrenzt auf 100 km/h - automatische Drehzahlanhebung für Zusatz-/Nebenverbraucher muss, wenn das Fahrzeug steht (eingelegte Handbremse) möglich sein | ☐ wird erfüllt [Z]: Allradantrieb ☐ permanent (0 P) ☐ zuschaltbar (10 P) |
| --- | --- | --- |
| d | Getriebe - Das Fahrzeug ist mit Wandler-Automatikgetriebe (z.B. Allison, herstellereigene oder vergleichbare) ausgestattet. - Motor, Getriebe und Nebenantrieb sind für einen „Pump-and-Roll“-Betrieb geeignet, eine Schaltung dafür ist vorzusehen. - Ein Getriebeölkühler ist vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| e | Nebenantrieb - Ein Nebenantrieb, geeignet für den Dauerbetrieb (mind. 4 h) der Feuerlöschkreiselpumpe und allen weiteren dort angeschlossenen Verbraucher, ist vorhanden - Der Nebenantrieb muss vom Fahrerplatz und vom Pumpenbedienstand aus zuschaltbar sein | ☐ wird erfüllt |
| f | Differentialsperren - Differentialsperren mind. mit Warnanzeigen sind vorhanden - an der Vorderachse - an der Hinterachse - in Längsrichtung | ☐ wird erfüllt |
| g | Kraftstofftanks - Das Fahrzeug verfügt über - 1 Kraftstofftank mit mind. 125 l Nutzvolumen, wobei die Vorgaben nach DIN EN 1846-2 Punkt 5.2.1.9 einzuhalten sind - 1 AdBlue-Tank in geeigneter Größe nach Wahl des Bieters (ca. 8-10 l) - Für beide gilt jeweils: - Die Betankung muss von der Standfläche des Fahrzeuges sowohl mit Tankfüllstutzen der Tankstellen als auch mit Kanister einfach möglich sein - Der Behälter muss mit abschließbarem Tankverschluss ausgestattet sein - Im Fahrzeug ist ein heizbarer Kraftstofffilter vorhanden | ☐ wird erfüllt |
| h | Endrohr - Die Auspuffanlage ist mit einem Endrohr-Ausgang links ausgestattet. | ☐ wird erfüllt |
| i | Weiteres - Alle Luftansaugungen oder Entlüftungen müssen für den Feuerwehreinsatz geeignet (höhergelegt, mind. über der Wasserdurchfahrtsfähigkeit) sein | ☐ wird erfüllt |

### Bremsanlage

| a | Allgemeines - Lastabhängige 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer elektronisch gesteuerter Bremskraftregelung - [Z] Bremsentyp nach Wahl des Bieters, gleiche Bremstypen an allen Achsen. Trommelbremsen werden gegenüber Scheibenbremsen bevorzugt - Bremswirkung der Feststellbremse mind. auf die Antriebsachse - Eine Motorbremse ist vorhanden | ☐ wird erfüllt [Z] Bremsentyp ☐ Scheibenbremsen (oder andere) (0 P) ☐ Trommelbremsen (10 P) |
| --- | --- | --- |
| b | Druckluft - Eine Schnittstelle zur Fremdeinspeisung (über den Aufbauhersteller mittels RettBoxAir) in die Druckluftanlage muss vorgesehen sein - Eine Schnell-Start-Vorrichtung für Einsatzfahrzeuge muss vorhanden sein. - Eine separate Noteinspeisung muss vorhanden sein - Ein beheizter Lufttrockner der Druckluftanlage muss vorhanden sein. - Lieferung eines an das Druckluftsystem des Fahrgestells passenden Reifenfüllschlauches mit Druckmanometer in ausreichender Länge (als Teil des Bordwerkzeuges) | ☐ wird erfüllt |
| c | Sicherheitsmerkmale der Bremsanlage - Die Bremsanlage ist mindestens mit allen nach dem GSRII Paket notwendigen Sicherheitsmerkmalen und -assistenten ausgestattet - Eine elektrische Berganfahrhilfe in beide Fahrtrichtungen ist vorzusehen | ☐ wird erfüllt |

### Federung

| a | Allgemeines - Vorder- und Hinterachsfederungen sind an die jeweilige Achslast dimensioniert. Sie sind für den Einsatz Feuerwehr (Dauerhafte Belastung mit der Gesamtmasse, Schmutz, Witterung, Hitze/Kälte, etc.) geeignet. - Ausführung VA: Blatt-/Parabelfederung [Z] Ausführung HA: Blatt-/Parabelfederung oder elektronisch gesteuerte Luftfederung - Die Stoßdämpfer und Stabilisatoren sind verstärkt auszuführen und an die Eigenschaften des Fahrzeugs (z.B. hoher Schwerpunkt) anzupassen | ☐ wird erfüllt [Z] HA-Federung: ☐ Blatt-/Parabelfederung (0 P) ☐ elektronisch gesteuerte Luftfederung (10 P) |
| --- | --- | --- |

### Bereifung

| a | Anforderungen - Vorne: Einzelbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug, mind. 385/95 R22.5 werden empfohlen - Hinten: Zwillingsbereifung mit 3PMSF-Reifen auf Steilschulterfelgen in der passenden Größe für das Fahrzeug - Geschwindigkeitsindex gem. Pos 1.2.2c mind. J (100 km/h) - Eine Radmutterabdeckung an den Reifen vorne muss vorhanden sein - Lieferung von passenden Gleitschutzketten in entsprechender Anzahl | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Neuwertigkeit - Die Reifen müssen bei Auslieferung des Fahrgestells an den Aufbauhersteller - ein identisches Produktionsdatum aufweisen - nicht älter als 12 Monate sein - Der Aufbauhersteller prüft das Reifenalter bei Fahrzeugübernahme | ☐ wird erfüllt |
| c | Reserverad - Ohne Reserverad oder Reserveradhalterung | ☐ wird erfüllt |
| d | Weiteres - Durch den Aufbauhersteller werden vor abbiege - der Hinterachse Schleuderketten montiert. Das Fahrgestell muss dafür geeignet sein. | ☐ wird erfüllt |

### Sicherheitsmerkmale

| a | Abbiegeassistent - Das Fahrzeug muss mit einem GSRII konformen und den zum Zulassungszeitpunkt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Abbiegeassistenten an rechter A-Säule ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Rückfahrkamera - Lieferung einer GSRII-konformen Rückfahrkamera mit Bildübertragung in den Fahrersichtbereich. - Die Kamera muss seitens Aufbauhersteller an die Aufbaudachkante versetzt werden können. | ☐ wird erfüllt |
| c | Assistenzsysteme - Das Fahrzeug ist mindestens mit den gesetzlich vorgeschriebenen Assistenzsystemen (GSRII) auszustatten, weitere (insbesondere kostenneutrale) können angeboten werden. | ☐ wird erfüllt |
| d | Rückfahrwarner - Das Fahrzeug ist mit einer akustischen Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt, manuell abschaltbar, ausgestattet | ☐ wird erfüllt |

| e | Unterfahrschutz / Sonstiges - Ein Unterfahrschutz (ECE R58-03) muss vorhanden sein. Er darf die geforderte Geländegängigkeit, Bodenfreiheit und Wasserdurchfahrtfähigkeit des Fahrzeuges nur soweit wie technisch nötig einschränken und kann ggfs. klappbar ausgeführt sein. Eine Abstimmung hierzu (z.B. hinterer Überhang) ist zwingend vorzusehen. - Die Ölwanne muss zusätzlich geschützt sein - Das Fahrzeug ist mit einer Unterbodenversiegelung auszustatten | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| f | Spiegel: - Rück- und Weitwinkelspiegel links und rechts - EU-Frontspiegel - Rampenspiegel rechts - Alle Spiegel müssen verstellbar sein. Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese elektrisch verstellbar sein - Bei denen, an welchen es seitens des Fahrgestellhersteller technisch möglich ist, müssen diese beheizbar sein - Es dürfen keine Kamerasysteme als Rückspiegel angeboten werden | ☐ wird erfüllt |
| g | Wasserdurchfahrtsfähigkeit (WDF) - Die WDF des Fahrgestells ist mind. Radnabenmitte oder höher | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestelltüren-/einstiege; Fenster

| a | Allgemeines - Es werden die serienmäßigen Fahrer- und Beifahrerdrehtüren mit den serienmäßigen Einstiegsstufen und Ablagefächern verbaut - beide Türen verfügen über elektrische Hubfenster. Soweit möglich, müssen beide Fenster vom Fahrerplatz steuerbar sein. - Die Innenverkleidung der Türen muss aus leicht zu reinigenden und abwaschbaren Materialien ausgeführt sein. - Im Türeinstiegsbereich sind Haltegriffe am Dach und vertikal im unteren Einstiegsbereich vorhanden - Trittstufenbeleuchtung automatisch mit Türkontaktschaltung versehen - Türkanten sind mit einem Kantenschutz zu versehen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Frontscheibe - Die Frontscheibe ist aus Verbundsicherheitsglas, beheizbar - Für Fahrer und Beifahrer sind Sonnenblenden vorhanden - Über der Fahrzeugfront oben ist außen eine feste Sonnenblende angebracht - Automatische Scheibenwischerbetätigung (mind. 2-stufig) mit Regensensor, Scheibenwaschanlage | ☐ wird erfüllt |
| c | Schließung - Zentralverriegelung für Fahrerraumtüren - zu liefern sind mind. 4 Schlüssel | ☐ wird erfüllt |

### Fahrgestellsitze

| a | Allgemein - Alle Sitze müssen mit einem Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik ausgestattet sein | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Fahrersitz: - Schwingungssitz, luftgefedert - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |
| c | Beifahrersitz: - Standardsitz, fest ausgeführt - mit Kopfstütze - verstellbar in Höhe und Längsrichtung - verstellbare Rückenlehne - Sitzbezug: schwarz oder vergleichbar dunkel, robust und leicht zu reinigen | ☐ wird erfüllt |

### Heizung / Klima

| a | Fahrerraum - Serienmäßige automatische Heiz- und Klimaanlage für den Fahrerraum - Ein serienmäßiger Innenraumfilter ist in der Lüftungsanlage vorhanden - Defroster-Scheiben-Gebläse an der Frontscheibe | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Fahrzeugbeleuchtung

| a | Anforderung: - Die Fahrzeugbeleuchtung (Fernlicht, Abblendlicht, 2x Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer und 2x Nebelschlussleuchten, Tagfahrlicht und Blinkleuchten) muss vollständig nach StVZO ausgeführt und vorhanden sein. - Dort wo technisch möglich, muss LED-Technik verwendet werden, andernfalls ist Halogen-Technik zugelassen - Automatische Leuchtweiten Regulierung | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Tagfahrlicht - Tagfahrlichtautomatik (Abblendlicht und Rückleuchten ab Starten des Motors standardmäßig „ein“) | ☐ wird erfüllt |

### Kipphydraulik

| a | Anforderung - Die Kipphydraulik für das Fahrerhaus - ist je nach Ausführung für den Fahrer-/Mannschaftsraum entsprechend zu verstärken und anzupassen - ist mit einer mechanischen Sicherung (ohne zusätzlichen Montageaufwand) ausgestattet - erfüllt die Anforderung nach DIN EN 1846-2 - Vor dem Kippen dürfen keine Montagearbeiten erforderlich sein, ausgenommen sind ohne Werkzeug lösbare Sicherungen. - Ein freier Zugang zum Motor und Getriebe muss möglich sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrgestell-/Rahmenanbauteile

### Schleppvorrichtung

| a | Schäkel/“Zugmaul“ - Eine Schleppvorrichtung vorne und hinten am Fahrzeug, die ein Abschleppen des Fahrzeuges ermöglicht, muss vorhanden sein. Sie muss in der Lage sein, jeweils 2 Schäkel in C-Form Nenngröße 3 nach DIN 82101 aufzunehmen. - Lieferung von 2 der genannten Schäkel vorne - Ein zusätzliches Kupplungsmaul vorne muss vorhanden sein. Dieses darf nicht überstehend ausgeführt werden, sondern muss in die vordere Stoßstange integriert und abdeckbar sein. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Anhängerkupplung

| a | Anforderungen - Eine selbsttätig verriegelnde Bolzen Anhängerkupplung, Ø40 mm, (z.B. Typ TK 226 oder vergleichbar) muss vorhanden sein - Stützlast mind. 80 kg - Anhängelast gebremst mind. 2.000 kg - Anhängelast ungebremst mind. 1.500 kg - Piktogramme mit den zul. Stütz- und Anhängelasten sowie die elektrischen Anschlüsse (12 V 13 polig und 24 V 15 polig) sind im Bereich der AHK anzubringen | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Fahrzeugelektronik

### Stromversorgung

| a | Allgemeines - Die Elektronik (Fahrgestell/Aufbau) muss aufeinander abgestimmt sein. - Alle geltenden Vorschriften der VDE und/oder Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr sind, soweit anwendbar, einzuhalten. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Sicherungen - Die Zuordnung der elektrischen Sicherungen muss gekennzeichnet sein - soweit technisch möglich sind die Fahrgestellsicherungen als Sicherungsautomaten auszuführen | ☐ wird erfüllt |
| b | Einspeisung - Eine elektrische Einspeisung zur Ladung der Fahrzeugbatterie in das Fahrzeug mittels 230 V RettBox Anschluss erfolgt über den Aufbauhersteller - Der weitere Einbau des Batterieladegerätes, Bordnetzverteilers und Spannungswandlers muss durch den Aufbauhersteller möglich sein. | ☐ wird erfüllt |

### Batterien / Ladegeräte / Sonstiges

| a | Batterien - Das Fahrzeug ist mit 2 geeigneten Fahrzeugbatterien auszustatten - Für beide gilt: 12 V, mind. 180 Ah, wartungsarm/-frei - Lagerung der Batterien nach Vorgaben des Aufbauherstellers | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Lichtmaschine - Fahrzeug Drehstromgenerator („Lichtmaschine“) in größter Ausführung, mind. 28 V, mind. 120 A, mind. 3.300 W | ☐ wird erfüllt |
| c | Ladegerät und Spannungswandler (entfällt) - Die Nennspannung beträgt 24 V | ☐ wird erfüllt |
| d | Unterspannungsschutz - Seitens Aufbauhersteller wird ein Unterspannungsschutz vorgesehen, entsprechende Schnittstellen sind bei Bedarf einzuplanen | ☐ wird erfüllt |
| e | Kommunikationsschnittstelle - Eine Kommunikationsschnittstelle (z.B. CANBus oder vergleichbar) zwischen Fahrgestell und Aufbau zur Darstellung und Übertragung aller Signale ist vorzusehen und für den Aufbauer geeignet auszuführen | ☐ wird erfüllt |

## Fahrerraum

### Allgemeines

| a | Allgemeines: - Der Fahrerraumboden ist mit entnehmbaren Fußmatten ausgelegt, der Bodenbelag ist strapazierfähig und reinigungsfreundlich sowie rutschhemmend auszuführen. - Das Interieur des Fahrerraums ist in dunkler Farbe ausgeführt - Schall- und wärmeisolierte Fahrerkabine - Ablagefächer oberhalb der Windschutzscheibe | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Fahrerbedienbereich/Armaturenbrett

| a | Lenksäule - Die Lenksäule ist in Neigung und Längsrichtung verstellbar - Fahrzeug ist mit einer Multifunktionsanzeige (Fahrgestelldaten, metrisch/deutsch) in Instrumententafel ausgestattet | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Navigationsgerät - kostenneutrale Ausführung nach Wahl des Bieters (mit oder ohne) | ☐ wird erfüllt |
| c | Bedienung Fahrzeug-/Aufbau - CANBus Schnittstellen werden mit Aufbauhersteller abgestimmt | ☐ wird erfüllt |
| d | entfällt |  |
| e | Radio & Lautsprecher - Das Fahrzeug ist mit einem mind. vom Fahrerplatz bedienbaren Radio mit folgenden Eigenschaften ausgestattet: - DAB+ Empfang - USB-Anschluss - Freisprecheinrichtung (Bluetooth) | ☐ wird erfüllt |

### Beifahrerbereich (ohne besondere Anforderung)

### Mittelkonsole (entfällt)

### Ladegeräte / Anschlüsse

| a | Elektronik/Ladegeräte: - Mind. 1x 12 V / 1x 24 V Steckdose zur freien Verwendung - Mind. 2 USB-Ladesteckdosen zur freien Verwendung (USB-C wünschenswert) | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Mannschaftsraum-Schnittstelle

### Ausführung

| a | Ausführung - Ausführung der Fahrerkabine nach Vorgaben des Aufbauherstellers zur Adaption seines Aufbaus/Mannschaftsraumes | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

## Innenraumbeleuchtung (Fahrzeug)

### Fahrerraum

| a | Allgemein - Serienmäßige Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschaltung einschaltend | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Leseleuchte (entfällt. Lieferung durch Aufbauhersteller) |  |

## Zusätzliche Ausstattung/Lieferung

### Zubehör

| a | Anforderung - Lieferung von folgendem Zubehör gemäß StVZO - Bordwerkzeug - Wagenheber - 2x Warndreieck - 2x Warnleuchte - Verbandkasten nach aktueller Norm (neuwertig mit langer Haltbarkeit, mind. 2 Jahre) - 2x Unterlegkeil angepasst an die Reifengröße | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Dokumentation

| a | Anforderung - Alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen (und ähnliches) müssen in deutscher Sprache, soweit rechtlich vorgeschrieben auch in Papierform (mind. jeweils 1 Ausfertigung), vorliegen. - Alternativ können die übrigen Unterlagen auch in digitaler Form vorliegen. Dies gilt auch für die Fahrzeuganleitungen und alle Anbauteile. | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

### Weiteres

| a | Anforderung - Durchführen einer Ablieferungsinspektion nach Abruf durch den Aufbauhersteller | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |
| b | Garantie - min. 24 Monate Garantie ab Erstzulassung | ☐ wird erfüllt |

## Beklebung / Lackierung

| a | Fahrgestell / Rahmen - Das Fahrgestell und der Rahmen ist in serienmäßiger dunkler Farbe (RAL 9011 oder vergleichbar) auszuführen. - Außenfarbgebung (Fahrerhaus, Kotflügel, Stoßstangen, Rundläufe und Radkästen) vollständig Weiß (RAL 9010) lackiert | ☐ wird erfüllt |
| --- | --- | --- |

Preisblatt in EUR:

| Preisposition |  | netto | MwSt. 19% | MwSt. (andere) | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Fahrgestellkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| P2 | ggf. weitere Nebenkosten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | ☐ |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  | Endpreis | (Summe P1 + P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | - | - | (Summe P1 + P2): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Liefertermin:

Verbindliche Lieferdauer für die angefragte Leistung in Wochen

ab Zuschlagserteilung (angenommen für den Ablauf der Preisbindung):  	 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Die maximale Lieferzeit darf 52 Wochen (12 Monate) betragen!

Nur relevant, sofern sie durch den Fahrgestelllieferanten erfüllt werden müssen oder in seine Zuständigkeit/Verantwortung fallen. Änderungen am Fahrgestell durch den Aufbauhersteller gehen nicht zu seinen Lasten.

der Bieter stellt bereits bei Angebotsabgabe sicher, dass bekannte Änderungen an einschlägigen Normen, Richtlinien und Verordnungen gemäß seiner kalkulierten Lieferzeit umgesetzt werden, wenn diese für die Zulassung relevant werden.

Details zu den Wertungskriterien sind an den jeweiligen Positionen aufgeführt und auf der Vergabeplattform ausführlich erläutert. Diese Auflistung dient nur der Übersicht.

sofern zur geplanten Zulassung der Standard nach GSRIII relevant wird, ist dieser umzusetzen

Ausnahme nur möglich, wenn bauartbedingt keine Bereifung mit 3PMSF-Reifen möglich ist (Nachweis durch den Bieter zu erbringen!)

der abweichende Steuersatz ist durch den Bieter anzugeben

dürfen 0,- EUR betragen und müssen gesondert erläutert werden

dieser ist wertungsrelevant und im Vergabeportal einzutragen

Bieterangaben in „Monaten“ werden mit dem Faktor 1 Monat = 4,3 Wochen umgerechnet!