Allgemeines:

Sofern in dieser Leistungsbeschreibung keine abweichenden Forderungen genannt sind, müssen die genannten Normen erfüllt sein.

In allen Details des Angebotes ist der aktuelle Stand der Technik auch in Bezug auf Haltbarkeit und Bewährtheit zu berücksichtigen. Bei Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe Bieterfragen zu stelle.

Das Fahrzeug hat in seiner Gesamtheit folgenden Regeln, Vorschriften und Normen jeweils ihrer aktuellen Fassung zu entsprechen und müssen eingehalten werden:

- Alle anerkannten Regeln der Technik

- EG Maschinenrichtlinie

- CE Kennzeichnung

- StVZO

Ist die Erfüllung der Normen nicht möglich oder treten Widersprüche auf, hat der Bieter vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.

Das Angebot und alle Dokumentationen, einschließlich der gesamten Auftragsabwicklung, muss in deutscher Sprache erfolgen.

Vom Bieter sind aktuelle technische Unterlagen und Prospektmaterial über vergleichbare Fahrzeuge dem Angebot beizufügen.

Eine Vorauszahlung wird nicht geleistet. Eine Teilzahlung erfolgt in Höhe der Fahrgestellkosten nach Auslieferung des Fahrgestelles an den Aufbauhersteller gegen Eigentumsübertragung an den Auftraggeber und Nachweis eines entsprechenden Versicherungsschutzes gegen Diebstahl, Zerstörung und sonstige Verluste. Der Restbetrag wird nach erfolgreicher und mangelfreier Endabnahme gezahlt. Beide Zahlungen erfolgen nur gegen Rechnung.

Es werden die gesetzlichen Gewährleistungszeiten zu Grunde gelegt.

Zudem ist anzugeben, ob eine Garantie in Bezug auf die Mängelfreiheit abgegeben wird und für welchen Zeitraum die unselbstständige Garantie abgegeben wird.

Garantiezeiten für

Fahrgestell: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Motor: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Getriebe: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Angabe Serviceintervalle für Fahrgestell: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Angabe der Serviceintervalle KM gebunden:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Angabe der Serviceintervalle Zeit gebunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ersatzteillieferung und technischer Kundendienst vor Ort sind mindestens innerhalb von 48 Std. zu gewährleisten.

Sollte eine Reparatur und Wartung aus dem Bereich Fahrgestell am Standort des Fahrzeuges erforderlich sein, ist dieses durch einen herstellereigenen deutschsprachigen Kundendienst (auch über die Gewährleistungsfrist hinaus) sicherzustellen.

Sollten zu den einzelnen Leistungspositionen Erläuterungen erforderlich sein, sind diese unter Angabe der Lfd. Nr. des Leistungsverzeichnisses anzugeben.

Alle nicht ausführbaren Forderungen sind als Anlage zum Angebot aufzuführen.

Dem Angebot ist zwingend eine (Muster-)Zeichnung der geplanten Innenausstattung und eine Zeichnung des Funkschemas beizufügen.

Vor Erstellen des Fahrzeuges findet eine Bauvorbesprechung mit 6TN beim Auftragnehmer zur Klärung aller technischen Details statt. Während des Termins werden durch den AN entsprechend zeitabhängige Mahlzeiten und Getränke gestellt.

Bei angemessenem Innenausbauzustand findet eine Rohbaubesprechung mit 6TN beim Auftragnehmer statt. Dort müssen immer noch Änderung an technischen Details (z.B. Montagepositionen, Steckdosenpositionen, etc.) möglich sein. Während des Termins werden durch den AN entsprechend zeitabhängige Mahlzeiten und Getränke gestellt.

Die Abholung des Fahrzeuges erfolgt durch den Auftraggeber am Produktionsstandort mit 6 TN zur Abnahme und Einweisung. Während des Termins werden durch den AN entsprechend zeitabhängige Mahlzeiten und Getränke gestellt.

Erforderliche technische Änderungen dürfen nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Auftraggeber durchgeführt werden.

Grundsätzlich sind alle Anforderungen mit „muss“ entsprechend der Beschreibung umzusetzen. Anforderungen mit „soll“ dürfen auch vergleichbar ausgeführt werden. Vergleichbar müssen der Zweck und die technischen und qualitativen Anforderungen (z.B. Abmessungen, Gewichte, etc..) sein.

Teil 1: Fahrgestell passend für Einsatzleitwagen ELW 1

1.1	Fahrgestell passend für Einsatzleitwagen ELW 1 in Anlehnung an DIN 14 507 Teil 1+2 in Verbindung mit EN 18 46 und E DIN 14 502-2

Kastenwagen zur weiteren Ausrüstung entsprechend dem LV mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.250 kg, Länge max. 6,00 m, Höhe mit Aufbauten max. 3,00 m (Radstand mind. 3.600mm)

Hersteller: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Fahrzeugtyp: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1.2	Fahrwerk (Mindestumfang)

- Servolenkung

- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

- Handbremshebel, dieser muss funktional so ausgeführt werden, dass sich der Beifahrersitz drehen lässt

- Bremsanlage Hydr. 2-Kreis, Bremsanlage mit ABS, ASR und EBV

- Scheibenbremse an VA und HA

- Feststellbremse hinten

- Bremsassistent (BAS)

- Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen, Stabilisator verstärkt an Vorderachse, Stoßdämpfer Hinterachse

- Stoßdämpfer verstärkt

- Feder und Dämpfer vorne verstärkt

- Schlechtwege Ausführung

- Radmittenabdeckung, 3PMSF-Reifen oder M+S Reifen (wenn erstgenannte nicht lieferbar), Stahlfelgen

1.3	Motor und Getriebe

- Motor mind. 140 kW oder größer

- Frontantrieb oder Hinterradantrieb

- Dieselpartikelfilter Motorausführung Euro 6 in neuster Abgasstufe

- Wandler - Automatik-Getriebe

- Auspuff linksseitig hinter HA

- Haupttank mind. 75 Liter

1.4	Karosserie und Aufbauten

- Dach hoch

- Wegfall Trennwand Fahrerraum/Fond

- Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar

- Innenspiegel

- Automatische Fahrlichtabschaltung auf Standlicht

- Nebelscheinwerfer

- Leuchtweitenregler

- Scheinwerfer in Klarglastechnik

- Richtungsanzeiger flach, zusätzlich hinten auf Dach

- Seitenblinker

- Seitliche Markierungsleuchten

- 3. Bremsleuchte

- Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots

- Adaptive Bremsleuchten

- Ausstiegsleuchten

- Stoßstange und Stoßecken reinweiß (RAL 9010)

- Frontstoßfänger mit integrierten Auftritten

- Seitliche Rammschutzleisten

- Verzurrösen im Boden versenkt

- Schmutzfänger vorn und hinten

- Auftritt breit am Heck

- Anhängerkupplung mit Steckdose 13-polig

1.5	Rundumverglasung

- Schiebetür rechts und links

- Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum

- Heckdrehtüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand

- Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts

- Elektrische Trittstufe Laderaumschiebetür rechts

- Haltegriff für Einstieg hinten

- Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer

- Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür

- Schiebefenster vorn re. in Seitenwand/Schiebetür

- Windschutzscheibe Verbundglas

- Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer schwenkbar, Sonnenschutz Frontscheibe

- Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe

- Tiefschwarze Wärmeschutztönung des Fahrgastraumes an Seitenscheiben ab Sitzreihe 2 inkl. Scheiben in Hecktüren. Mit Ausschnitt für den Monitor am C-Holm.

1.6	Innenausstattung (Mindestausstattung)

- Armlehne für Fahrer- und Beifahrersitz

- Komfort-Fahrersitz

- Komfort-Beifahrersitz

- Beifahrersitzkasten niedrig (aufgrund des Aufbaues des drehbaren Beifahrersitzes)

- Airbag Fahrer und Beifahrer

- Fahrer- und Beifahrersitz drehbar

- 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt an allen Sitzen

- Gurtstraffer für Fahrer und beide Beifahrer

- Komfortkopfstütze Fahrer und Beifahrer höhenverstellbar

- Handschuhkasten verschließbar

- Ablage über Windschutzscheibe

- 1-DIN Schacht vorn unter Dachhimmel oder im Bereich Armaturenbrett

- Ablageflächen auf der Instrumententafel

- Dachverkleidung

- Verkleidung Laderaum bis Brüstungsgurt Standard

- Bodengruppe Kombi

- Stoff / schwarz

1.7	Heizung und Klima

- Warmwasser-Zusatzheizung

- Wasser-Zusatzheizung für Dauerbetrieb (Standheizung)

- Tankgeber für Zusatzheizung

- Klimaanlage mind. Halbautomatisch im Deckenbereich (Standklima)

1.8	Instrumente und Elektrik (Mindestumfang)

- Zwei-Wege Lautsprecher vorn

- Radio UKW und DAB+

- Antenne für Radio, Navigation und Mobilfunk

- Batterie zusätzlich für Nachrüst-Verbraucher

- Trennrelais bei Batterie zusätzlich

- Batterie mind. 12V 90Ah oder mehr

- Starthilfe – Kontakt

- Generator mit größerer Leistung für Betrieb zusätzlicher Verbraucher mit mind. 280 A

- Motorweiterlaufschaltung

- Elektrik 12V / Anlasser 12V

- Wartungsrechner

- Diagnose-Steckdose

- Drehzahlmesser

- Kombi-Instrument deutsch (metrisch).

- Gurtwarneinrichtung für Fahrer

- Rückfahrwarner

- Rückfahrkamera

- Totwinkelassistent

- Wegfall Tachograf

- Tachometer km/h

- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

- Lichtsensor

- Außentemperaturanzeige

- Wegfahrsperre

- Elektrische Fensterheber

- Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbegrenzung EG

- Anfahrassistent

1.9	Lackierung

- feuerrot in RAL 3000

- Rahmen und Räder: serienmäßige Lackierung

- Stoßstangen in weiß, RAL 9010

1.10	Weitere Lieferumfänge

- Bordwerkzeug

- Verbandtasche

- Unterlegkeil

- Warndreieck

- Warnlampe

- Wagenheber

  - Kfz-Brief vorbereitet

Kfz-Brief vorbereitet, Übergabe/Eignungsübertragung gemäß Zahlungsvereinbarungen

1.12	Überführung des Fahrgestelles zum Aufbauhersteller

Das Fahrzeug ist gegenüber der Auftraggeberin bis zur Endabnahme vollständig in der Verantwortung des Auftragnehmers. Ein Gefahrenübergang zwischen dem Fahrgestelllieferanten ist durch den AN selbstständig zu definieren.

Teil 2 - Ausbau zum Einsatzleitwagen ELW 1

2.1	Allgemeines

2.1.1	Ausbau zum Einsatzleitwagen ELW 1 in Anlehnung an DIN 14 507 Teil 1+2 in Verbindung mit EN 18 46 und E DIN 14 502-2 passend zu dem in Teil 1 beschriebenen Fahrgestell, Innenausbau und Funkausstattungen laut nachstehenden Aufstellungen

2.1.2	Auftragsabwicklung zum Einsatzleitwagen (siehe auch Einleitung/Vorbemerkungen)

Überprüfung des Fahrgestelllieferumfanges auf technische Abstimmung.

Bauvorbesprechung im Herstellerwerk nach Auftragserteilung.

Vorlage der detaillierten Auftragsbestätigung und Ausbauzeichnung vor und nach Bauvorbesprechung zur Freigabe durch den Auftraggeber.

Rohbauabnahme durch den Auftraggeber im Herstellerwerk nach Terminvereinbarung.

Endabnahme/Übergabe an den Auftraggeber im Herstellerwerk mit Erstellung eines Abnahmeprotokolls, inklusive technischer Einweisung in die Bedienung und Übergabe der notwendigen Dokumentation.

Volltankung des Fahrzeuges mit Kraftstoff nach erfolgreicher Endabnahme

2.2	Ausstattungsvarianten Möbel

2.2.1	Besprechungstisch

Einbau eines Besprechungstisches. Der Besprechungstisch ist stabil hinter der Sitzreihe Fahrer / Beifahrer zu montieren und hat ein Format von ca. 1700 x 500 mm. Die freien Ecken der Tischplatte sind abgerundet. Die Tischplatte soll durch ein verschraubtes Aluminiumtischbein oder vergleichbar hoch belastbar sein. Der Besprechungstisch muss mit dem Funktisch eine Winkelkombination bilden. Die Tischplatte ist geteilt und kann zur besseren Erreichbarkeit der gedrehten Frontsitze geklappt werden.

2.2.2	Technikschrank unterhalb des Besprechungstisches

Lieferung und Einbau eines Technikschrankes zur Aufnahme von HRT Handsprechfunkgeräte, Handleuchten etc. Der Technikschrank soll rückseitig mit abschraubbarer Klappe für den unsichtbaren Kabelverbau ausgestattet sein. Es müssen bis zu 12 Stück Handfunkgeräte, Handleuchten, etc. witterungsschützt im Schrank verbaut werden können. (lichtes Tiefenmaß 100mm). Der Montageort erreicht den Einstiegsbereich der Schiebetür. Hierdurch soll eine ergonomische Arbeitsposition des Beifahrers sichergestellt werden können.

2.2.3	Funktisch längs zur Fahrtrichtung

Lieferung und Montage eines Funktisches. Der Funktisch muss längs zur Fahrtrichtung verlaufen und schließt an den Besprechungstisch an. Er soll ein Maß von ca. 1950x710mm haben und 2 Bedienarbeitsplätze vorhalten. Die ausgeführte Höhe der Schreibfläche soll die Aufnahme von DIN-A4 Dokumente im Hochformat gewährleisten. Unter dem Funktisch soll sich ein (durch entnehmbare Klappen verschlossener) Technikschrank befinden. Die Klappen sollen so ausgeführt sein, dass bei Wartungs- oder Umbaumaßnahmen eine leichte Zugänglichkeit besteht.

2.2.4	Kommunikationscenter

Lieferung und Montage eines Kommunikationscenters auf dem Funktisch. Das Kommunikationscenter muss zur Aufnahme der kompletten Kommunikationstechnik wie z.B. Besprechungseinrichtungen Funk, Bedienteile, Telefon, Mikros, Sprech- u. Umschalter etc. dienen. Die Oberflächen sollen gehärtet und die Bedienebene beschichtet sein. Die notwendige Wartungs- und Servicezugänglichkeit muss sichergestellt werden und ganzflächig aufklappbar sein.

2.2.5	Polycarbonat Klarsichtplatte

Montage einer Polycarbonat Klarsichtplatte, Ausführung Lexan Margard oder vergleichbar (höhere Kratzfestigkeit) auf dem Besprechungstisch. Die Klarsichtplatte dient zum Unterlegen von Dokumenten, Plänen, etc.

2.2.6	Klarsichtplatte/Polycarbonat

Montage einer Polycarbonat Klarsichtplatte, ca. 4mm dick, als Auflage für die Schreibfläche vor dem Kommunikationscenter

2.2.7	Schubladenblock unter dem Funktisch

Lieferung und Montage eines Schubladenblock unter dem Funktisch. Lieferung und Montage eines aus 4 Schubladen bestehenden Möbelblockes, der zur Unterbringung von Laptops, Schreibutensilien, Tastatur, Wärmetauscher dienen soll. Die Schubladen sind mit kugelgelagerten Teleskopvollauszügen und leichtschließenden Drehfallenschlössern auszustatten und müssen abschließbar ausgeführt sein (z.B. Schloss oder vergleichbares).

2.2.8	Hängeschrank oberhalb Funktisch

Montage eines Hängeschrankes oberhalb des Funktisches.

Der Hängeschrank soll mit bis zu 3 oder 4 Stück Aufstellklappen mit leichtschließenden Drehfallenschlössern ausgestattet sein und ist mit entsprechenden Zwischenwänden zu versehen, die mit dem Dachhimmel konturangepasst sind. Das Höhenmaß des Schrankes muss eine stehende DIN-A4-Ordner-Lagerung ermöglichen. Es sollen bis zu 21 breite Ordner (8cm breit) bzw. 36 schmale Ordner (5cm breit) gelagert werden. Die Belastbarkeit muss gewährleistet sein.

Die Klappenaufstellstützen sind mit Zuziehfunktion und mit verschleißfreien einstellbaren Druckfedern auszustatten. Gasdruckfedern sind auf Grund allgemeiner Druckverluste nicht verschleißfrei und dürfen nicht verbaut werden. Die Aufstellklappen müssen magnetisch ausgeführt sein.

2.2.9	Trennwand zwischen Geräteraum und Funkraum

Die Trennwand ist rundum der Fahrzeugkontur anzupassen und soll sich über die gesamte Fläche erstrecken. Hierdurch wird eine optische, saubere Raumtrennung zum Geräteraum erwartet.

2.2.10	Magnetwand

Liefern und Montage einer integrierten Magnetfläche im oberen Bereich der Trennwand. Diese muss zusätzlich mit Whiteboard-Markern beschreibbar sein.

Die Oberfläche ist in gleicher Beschaffenheit und Struktur der Möbeloptik anzugleichen.

2.2.11	Magnettafel 900x600 mm

Feste Montage einer Magnettafel 850x650 mm an platzorientierter Stelle im Besprechungsraum bzw. nach Absprache.

2.2.12	(bleibt leer)

2.2.13	(bleibt leer)

2.2.14	Hängeregister-Schrank mit mind. 2 Fächern oberhalb Radkastens

Herstellen einer Kombination aus Hängeregister-Schrank mit mind. 2 Fächern zwischen C-Holm und Geräteraum-Trennwand. Das Hängeregisterfach ist rückwärtig zur Trennwand anzuordnen und mit einer nach oben zu öffnender Klappe zu versehen. Stirnseitig am C-Holm soll eine Schublade aus dem Möbelkorpus führen. Die Technikschublade muss bis zu 8 Stück einzelne Verbraucher/HRT´s, etc. aufnehmen. Die Bedienung/Entnahme der Geräte soll bei geöffneter Schiebetür oder durch die belegten Begleiterstühle erfolgen.

2.2.15	Druckerschrank zur Aufnahme eines Druckers auf einem Auszug hinter dem Fahrersitz

Der Druckerschrank muss so konzipiert sein, dass der Drucker ganz eng in dem Möbelkorpus eingebunden und auf einem kugelgelagerten Schubelement mit Teleskop-Vollauszug steht.

Der Möbelkorpus soll durch eloxierte Alu-Systemprofile mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt sein. Der Teleskopauszug muss bis 45 kg aufnehmen und ist somit ca. mit 5-facher Sicherheit für den Drucker ausgelegt. Das Schubelement ist mit Aufnahmeleisten, welche im Druckergehäuse eingreifen, auszustatten. Parallel sind im Möbelkorpus Polyethylen-Leisten oder vergleichbares zu setzen. Hierdurch ist der Drucker Millimeter genau fixiert und kann sich bei einem Unfall nur wenige Millimeter bewegen. Das Schubelement ist mittels Schwerlast-Verriegelung zu fixieren (Verriegelungskraft = mehrere Hundert Kilos).

Hierdurch wird sichergestellt, dass z.B. bei einem Auffahrunfall sich das Schubelement nicht öffnet. Das System ist in Crashsicherheit herzustellen.

Aufnahmegröße des Teleskopauszuges max. 433 x 455 x 398 (BxTxH).

2.2.16	Unterbringung Koffer

Unterbringung (mind. 2) Koffer für z.B. Zarges Box ,

- für Mittel zur Lagedarstellung Maße ca. 600mmx 400mmx 240 mm

- für mobilen Funkbedienarbeitsplatz

2.2.17	Unterbringung von beigestellten 3 Laptops in Hängeschrank mit Einlegeböden

Montage einer geeigneten Aufnahmevorrichtung oberhalb des Druckerauszuges.

2.2.18	Heck Ordnerfach mit 2x Schublade, schmal

Montage eines Ordnerschrankes im oberen Bereich.

Der Schrank ist mit einer Aufstellklappe und entsprechenden Zwischenwänden zu versehen und ist dem Dachhimmel konturangepasst herzustellen. Das Höhenmaß des Schrankes muss eine stehende DIN-A4-Ordner- Lagerung ermöglichen. Es müssen max. 11 breite Ordner (8cm breit) bzw. 18 schmale Ordner (5cm breit) gelagert werden.

Unter dem Ordnerfach in gleicher breite, sollen sich zwei Schubladen zur Aufnahme von Kleinmaterialien befinden.

2.2.19	Heckgestell aus eloxiertem Aluminium

Einbau eines konturangepassten Heckgestelles aus eloxierten System-Aluminiumprofilen. Die Profile sollen mehrfach mit der Karosserie verschraubt werden. Die notwendige Crashsicherheit ist zu gewährleisten. Die Aluminium-Systemprofile sollen jederzeit zu ergänzen und zu verändern sein.

Insbesondere im Bereich der Euro-Fix-Kästen-Lagerung sollen hier jederzeit Änderungen oder Modifikationen vorgenommen werden können. Das zu konstruierende Gestell ist nach Kundenwunsch bzw. nach Beladung auszulegen. Hierbei ist auf maximale Beladung zu achten. Zusätzliche Elemente, wie Möbelkomponten (Ordnerschrank, Druckerschrank) oder Schwerlastauszug, werden im Gestell integriert. Die genormten, roten Euro-Fix-Kästen sollen Bestandteil des Heckgestelles sein und nehmen Beladungsgegenstände auf.

Schutz- und Gleitleisten sollen die eloxierten Aluprofile schützen und eine leichte Handhabung der Euro-Fix-Kästen zulassen.

2.2.20	Leerfach im Heckgeräteraum

Einbau eines Leerfachs für Drohnenkoffer Maße Leerfach ca. 700mmx 500mmx 350mm

2.2.21	Leerfach im Geräteraum

Einbau eines Leerfachs für 5 PAX MULTI-ORGANIZER, Maße eines MULTI-ORGANIZERS ca.260mmx 350mmx 35mm

2.2.22	(bleibt leer)

2.2.23	Beladung (nicht in Kisten)

Fixierung und Lagerung von beigestellter Normbeladung mittels Halter, Gummiverschlüsse etc. an Heckflügeltüren oder außerhalb der Euro-Fix-Kisten.

2.2.24	Granulatboden

Verlegen eines Industrie-Granulatboden im Farbton blau . Der Fußboden soll eine hohe Abriebsfestigkeit und Reinigungsfähigkeit besitzen.

Seitenwände und Schränke sollen versiegelt werden, sodass ein Wanneneffekt entsteht.

Farbe Umleimer und Muschelgriffe der Möbelkomponenten: blau

2.3	Austattungsvarianten Sitze

2.3.1	Begleiterstuhl/Operatorsitz

Lieferung und Montage von 2 Begleiterstühlen, jeweils:

Der Begleiterstuhl soll 360° drehbar und verschiebbar sein. Die Rückenlehne in der 3 Neigung einstellbar und einen integrierten 3-Pkt-Gurt. Die Armlehnen in der Neigung einstellbar.

Der Begleiterstuhl ist nach StvZO M1 auszuführen. Die Unterbaukonsole soll Raum für eine Kunststoffkiste 400x300x220 bieten.

2.3.2	Begleiterstuhl: Verkleidung Unterbaukonsole

Die Verkleidung soll aus Aluminium-Duettblech bestehen und umschließt die Konsole von 3 Seiten. In Fahrtrichtung vorne soll die Konsole offen sein und Kunststoffkiste aufnehmen.

2.3.3	Kunststoffkiste unter Begleiterstuhl

Setzen einer Kunststoffkiste mittels Polyethylenleisten unterhalb der Sitzbank. Die entnehmbare Kunststoffkiste soll Fassungsvermögen von 24 Liter (Kistenformat 400x300x220) haben.

2.4.	Ausstattungsvarianten Alarmanlagen und Warnsysteme

2.4.1	Lichtbalkenanlage, 1400 mm LED mit abgesetzten Lautsprechern

Lichtbalkenanlage, 1400 mm LED mit abgesetzten Lautsprechern und Martin-Anlage Montage einer Lichtbalkenanlage mit 2 Stück LED-Einheiten. Die Balkenlänge soll 1400 mm betragen. Die Lichtbalkenanlage sind mittels Stützfüße zu montieren.

Die Lautsprecher der Sondersignalanlage sind abgesetzt im Kühlergrill einzubauen.

Die Lichtbalkenanlage soll zusätzlich mit einer Martinanlage ausgestattet werden. Die 4 Signalhörer sollen auf der Lichtbalkenanlage montiert werden und der neue kompakte Kompressor ist in der Lichtbalkenanlage integriert. Im Lichtbalken-Deckel ist eine Wartungsöffnung für die Ölwartung des Kompressors herzustellen.

2.4.2	Zusatzblitzer

zur Lichtbalkenanlage passende Zusatzblitzer LED Paar, blau, 12V, vorne

2.4.3	Arbeitsscheinwerfer, nach vorne gerichtet, 12 Volt, 1500

Arbeitsscheinwerfer, nach vorne gerichtet, 12 Volt, 1500 Lumen auf der Fahrerseite

2.4.4	Arbeitsscheinwerfer, nach vorne gerichtet, 12 Volt, 1500

Arbeitsscheinwerfer, nach vorne gerichtet, 12 Volt, 1500 Lumen auf der Beifahrerseite

2.4.5	schwarze Lichtscheibe, beklebt, 1400mm, vorne Text:

schwarze Lichtscheibe, beklebt, 1400mm, vorne Text: "FEUERWEHR"

2.4.6	Zusatzblitzer mit Blinker (Paar), blau/gelb, 12V,	Balkenlänge

Zusatzblitzer mit Blinker (Paar), blau/gelb, 12V, Balkenlänge 1400-2000mm, vorne

2.4.7	Signalleuchte rot, 4-Fach

Signalleuchte rot, 4-Fach, auf den Hauptkennleuchten zur Signalisierung der Einsatzleitung

2.4.8	Bedienpanel CAN-Bus ist für die Sondersignalanlagen und Zusatzanbauten im Fahrzeug vorzusehen.

- 17 Tasten RGB-hinterleuchtet

- 2 extra große Prioritätstasten

- Tastensymbolik frei wählbar

- Tastenfunktion frei programmierbar

- CAN-Bus Anschluss Multispannungsfähig

2.4.9	Einbaukonsole für das CAN-Bus Bedienpanel

oder als zusätzlicher DIN-Schacht, Lieferung und Einbau einer Einbaukonsole im Armaturenbrett.

2.4.10	Fußtaster für Signalanlage im FHS

Lieferung und Montage eines Fußtasters für die Signalanlage im FHS für die Bedienung der akustischen Sondersignalanlage. Der Fußtaster ist parallelgeschaltet mit Einzelschalter/CAN-Bus

2.4.11	Stabmikrofon für Sprachdurchsage

Lieferung und Montage eines Stabmikrofons mit Adapterkabel für Sprachdurchsage durch die Sondersignalanlage. Das Stabmikrofon ist mit einer Lautstärkeregelung auszustatten und soll am Armaturenbrett montiert werden.

2.4.12	Radioaufschaltung

Lieferung und Montage eines Modules für NF-Aufschaltungen auf die Lichtbalkenanlage (z.B. Radio/Band und/oder Mikrofon)

2.4.13	Lichtbalkenanlage, 1400 mm LED als Heckwarnanlage

Lieferung und Montage einer Lichtbalkenanlage mit 2 Stück LED-Einheiten. Die Balkenlänge soll 1400 mm betragen. Die Lichtbalkenanlage ist mittels Stützfüße zu montieren. Es ist ein Heckwarnsystem mit mind. 6 LED Blinkleuchten zu integrieren. Das Mittelteil der Lichtbalkenanlage soll aus schwarzem/anthrazit farbigem Kunststoff bestehen.

2.4.14	Zusatzblitzer mit Blinker (Paar), blau/gelb, 12V, Balkenlänge 1400-2000mm, hinten

2.4.15	Signalleuchte rot, 4-Fach, auf den Hauptkennleuchten zur Signalisierung der Einsatzleitung

2.4.16	Frontblitzer

Lieferung und Montage von einem Satz Frontblitzer, LED im Kühlergrill.

Die Leuchtkörper sollen am Kühlergrill mit Haltern, entsprechendem Fahrgestell befestigt werden.

2.5	Ausstattungsvarianten Ausleuchtung

2.5.1	Arbeitsscheinwerfer links integriert

Lieferung und Montage von 2 Stück Arbeitsscheinwerfer auf LED-Basis seitlich links.

Die Arbeitsscheinwerfer sollen mit 6x High Power-LED’s bestückt und mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen montiert werden. Die Formteile müssen im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges ausgeführt sein. Der Lichtaustrittskegel soll 60° betragen und ist nach unten geneigt. Die Arbeitsscheinwerfer sollen vergossen sein und Schutzart IP 67 erreichen. Pro Arbeitsscheinwerfer ist ein kalkulierter Lichtstrom von 1440 Lumen zu erreichen. Die Arbeitsscheinwerfer sollen mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet werden und müssen über das Geschwindigkeitssignal sicherheitsverriegelt werden.

a) in Verbindung mit Abblendlicht und Fahrertürbetätigung

b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges

c) automatische Deaktivierung bei bis zu ca. 30 km/h

2.5.2	Arbeitsscheinwerfer rechts integriert

Lieferung und Montage von 2 Stück Arbeitsscheinwerfer auf LED-Basis seitlich rechts.

Die Arbeitsscheinwerfer sollen mit 6x High Power-LED’s bestückt und mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen montiert werden. Die Formteile müssen im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges ausgeführt sein. Der Lichtaustrittskegel soll 60° betragen und ist nach unten geneigt. Die Arbeitsscheinwerfer sollen vergossen sein und Schutzart IP 67 erreichen. Pro Arbeitsscheinwerfer ist ein kalkulierter Lichtstrom von 1440 Lumen zu erreichen. Die Arbeitsscheinwerfer sollen mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet werden und müssen über das Geschwindigkeitssignal sicherheitsverriegelt werden.

a) in Verbindung mit Abblendlicht und Fahrertürbetätigung

b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges

c) automatische Deaktivierung bei bis zu ca. 30 km/h

2.5.3	Arbeitsscheinwerfer Heck integriert

Lieferung und Montage von 2 Stück Arbeitsscheinwerfer auf LED-Basis am Fahrzeugheck.

Die Arbeitsscheinwerfer sollen mit 6x High Power-LED’s bestückt und mittels fahrzeugspezifischen GFK Formteilen montiert werden. Die Formteile müssen im gleichen Farbton des Trägerfahrzeuges ausgeführt sein. Der Lichtaustrittskegel soll 60° betragen und ist nach unten geneigt. Die Arbeitsscheinwerfer sollen vergossen sein und Schutzart IP 67 erreichen. Pro Arbeitsscheinwerfer ist ein kalkulierter Lichtstrom von 1440 Lumen zu erreichen. Die Arbeitsscheinwerfer sollen mittels Taster von 2 Stellen (Armaturenbrett und Kommunikationscenter) geschaltet werden und müssen über das Geschwindigkeitsignal sicherheitsverriegelt werden.

a) in Verbindung mit Abblendlicht und Fahrertürbetätigung

b) bei Aktivierung des Rückwärtsganges

c) automatische Deaktivierung bei bis zu 30 km/h

2.5.4	Schwanenhals-Leseleuchte LED

Lieferung und Montage einer Schwanenhals-Leseleuchte LED am A-Holm des Beifahrersitzes. Die Leseleuchte ist mit integriertem Touch-Schalter auszustatten.

2.5.5	Deckeneinbauleuchte in LED mit integrierter

Nachtfahrbeleuchtung in grün. Lieferung und Montage einer Deckeneinbauleuchte im Fahrzeughimmel. Die Innenbeleuchtung muss automatisch beim Öffnen der Schiebetür eingeschaltet werden.

Sollte innerhalb von 30 Sekunden der Funkhauptschalter nicht betätigt oder das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit über 10 km/h fahren, soll das Licht automatisch deaktiviert werden. Die Funktion "Nachtfahrbeleuchtung" ist vom Besprechungs- bzw. Funktisch auszuschalten. Die Beleuchtungsstärke muss einer 1 Watt Kompaktleuchte entsprechen.

2.5.6	Arbeitsplatzleuchte

Lieferung und Montage von 2 Arbeitsplatzbeleuchtungen. Sie sollen jeweils ca. 655 mm lang sein, bestehend aus 72 LED´s und eine Leistung von 8 Watt/400 Lumen haben. Die Leuchten sind mit einem Schalter auszustatten und in Schutzart IP 40 auszuführen.

2.5.7	Deckenaufbauleuchte Heckschrank/Geräteraum

Lieferung und Montage von 2 LED-Aufbau-Deckenleuchten mit integriertem Schalter. Die Deckenleuchten sind vollentstört und mit integriertem Schalter auszustatten. Parallel muss eine Verschaltung über den Türkontakt der rechten Heckflügeltür erfolgen. Die Leuchten sollen jeweils ca. 8 Watt Lichtleistung vorhalten und zwecks besserer Ausleuchtung der Fächer am hintersten Dachholm montiert werden.

2.5.8	Markisenbeleuchtung LED

Lieferung und Montage von 2 Markisenbeleuchtungen. Die LED-Leuchten müssen über einen Schalter im Funkpult geschaltet werden können und den Einstiegsbereich der Schiebetür ausleuchten.

2.6	Ausstattungsvarianten Ladetechnik

2.6.1	Rettbox 230 Volt Einspeisung, 3-polig

Lieferung und Montage einer Rettbox in ergonomischer Höhe unmittelbar hinter dem B-Holm an der Fahrertür. Mit Starten des Motors soll automatisch die 230 Volt-Versorgungsleitung selbsttätig vom Fahrzeug gelöst werden. In der Rettbox ist eine 230 Volt Kontrollanzeige zu integrieren.

2.6.2	2x 230 Volt Zuleitungskabel für Rettbox

Das jeweils 10 m lange Zuleitungskabel ist mit einer Rettbox-Adapterdose und einem Schuko-Stecker auszustatten

2.6.3	Kupplungsdose Rettbox 20 A, 230 Volt, mit 4m langem Kabel, bestückt, 1Ph+N+E

2.6.4	230 Volt Zentralelektrik

Lieferung und Montage einer 230 Volt Zentralelektrik im Kleinverteilergehäuse. Die Zentralelektrik soll aus Fehlerstrom-Personenschutzschalter 0,03A/16A, diversen Schutzeinrichtungen und Schaltrelais bestehen. Bei installiertem Wechselrichter ist eine Vorrangschaltung einzubinden. Eine ausgeführte Kontrollleuchte soll eine aktive 230 Volt-Einspeisung signalisieren. Die komplette 230 Volt Zentralelektrik muss nach protokollierter VDE Norm 0100 Teil 600 sowie 0701/0702 abgenommen sein.

2.6.5	Zentralelektrik CAN-BUS

Lieferung und Montage einer CAN-Bus Zentralelektrik 12 Volt in der Beifahrersitzkiste. Das CAN-Bus-System soll durch seine kompakte zentrale Einheit ausbilden und bis zu 52 separat abgesicherte Stromkreisläufe abzeichnen. Jede Sicherung soll funktionsüberwacht durch eine LED-Ausfallanzeige sein. Das CAN-Bus-System kann frei programmiert werden. Hierdurch soll die Möglichkeit einer kostengünstigen und schnellen Änderung einzelner Schaltungen realisiert werden. Neben den einzelnen Abschaltungen von Schaltkreisen bei Batterie-Spannungszuständen ist auch die Sprach- und Bandaufschaltung auf die Warnanlage herzustellen. Um Folgekosten zu minimieren, sind Programmänderungen per E-Mail/ SD-Karte aufspielbar zu realisieren. Das CAN-Bus-System soll ein in Deutschland hergestelltes Produkt sein und dem deutschen Industriestandard entsprechen.

2.6.6	Bedienpanel und Display CAN-Bus am Kommunikationscenter

Lieferung und Montage eines Bedienpanels am Kommunikationscenter. Das Bedienteil soll 12 Tasten aufnehmen. Mittig ist ein Anzeigenfeld/Display mit farblicher Darstellung von 2 Stück getrennten Spannungsanzeigen (Fahrzeug- und Zusatzbatterien) herzustellen. Die Betriebszustände sollen in grüner und roter Farbe dargestellt werden. Das Temperatursignal des Außenfühlers des Trägerfahrzeuges soll dargestellt werden. Die Tasten müssen frei belegbar sein, sodass individuell nach Kundenwunsch programmiert werden kann.

2.6.7	Bedienpanel CAN-Bus am C-Holm

Lieferung und Montage eines Bedienpanels am C-Holm. Das Bedienteil soll 3 Tasten aufnehmen. Die Tasten sollen frei belegbar sein, sodass individuell nach Kundenwunsch programmiert werden kann.

2.6.8	Bedienpanel CAN-Bus am D-Holm

Lieferung und Montage eines Bedienpanels am D-Holm. Das Bedienteil soll 3 Tasten aufnehmen. Die Tasten sollen frei belegbar sein, sodass individuell nach Kundenwunsch programmiert werden kann.

2.6.9	PSM Programmierung

Abgleich und Programmierung der Sondereinbauten in Verbindung mit dem Trägerfahrzeug über die ausgewiesene PSM-Schnittstelle

2.6.10	230 Volt Steckdosen

Lieferung und Montage von 8x 230 Volt-Steckdosen für nachstehende Verbraucher:

a) 1x Heckschrank

b) 1x Funktisch links

c) 1x Funktisch rechts

d) 3x Laptop hinter dem Fahrersitz

e) 2x Geräteraum

2.6.11	3x USB Einbaudose 3.0

Lieferung und Montage von 3x dreifacher USB 3.0 Ladebuchse am Armaturenbrett Beifahrerseite und am Funktisch

2.6.12	3x 12 Volt Steckdosen

Lieferung und Montage von 3x 12 Volt-Steckdosen für nachstehende Verbraucher:

a) 1x Heckschrank

b) 2x Funktisch

2.6.13	Ladegerät 12 Volt mit 60 Ampere

Lieferung und Montage eines Ladegerätes 12V/60A.

Das Ladegerät soll ein mikroprozessorgesteuertes Automatik-Ladegerät nach DIN 14679 sein. Die Ladung soll nach der IUoU-Kennlinie erfolgen. Das Ladegerät soll für die Ladung von Gel, Starter- und Licht-/Antriebsbatterien geeignet sein.

Zur Ladung der Starter - und Zusatzbatterie.

2.6.14	Wechselrichter mind. 3500 Watt Sinus

Lieferung und Montage eines reinen SINUS-Wechselrichter mit einer	Leistung von mind. 3000 Watt. Der Wechselrichter soll mit einer Netz-Vorrangschaltung ausgestattet sein. Infolgedessen muss bei einer Fremdeinspeisung eine automatische und effektive Umschaltung, ohne dass der PC- oder Funkbetrieb beeinträchtigt wird, gewährleistet sein.

2.7	Ausstattungsvarianten Funk

2.7.1	2x Funkantenne Digital und GPS

Aufbau digitaler Funkantenne GPS-C MU3/Tetra/l 380-410 MHz mit mind.3 dB Gewinn und GPS-Signal

2.7.2	Antennenkoppler für den BOS Digitalfunk

Lieferung und Montage eines ETSI konformen Tetra Kopplers 3 x TMO

Alle Antennenleitungen der Digitalfunkgeräte und Antennen sowie des Kopplers müssen zugänglich sein und bei Bedarf gepatcht werden können

2.7.3	Digital-Funk Einbau

Der Einbau beinhaltet die Montage, die Spannungsversorgung und das Einbinden eines speziellen Entstörfilters für digital-Funkgeräte.

Nachstehende beigestellte Artikel werden verbaut:

2x Motorola MTM 800 FuG

1x Motorola MTM 800 FuG mit zusätzlichen Handbedienteil im Frontbereich

1x Vorbereitung für zusätzliches MTM 800 FuG

MRT A: MTM 800 ET mit eCH im Schrank über Funkarbeitsplatz, über Remote Interface, über eigene Antenne

MRT B: MTM 800 ET mit eCH im Schrank über Funkarbeitsplatz, über Remote Interface, über Antennenkoppler

MRT C: MTM 800 ET mit eCH im Schrank über Funkarbeitsplatz, TSCH im Frontbereich, über Remote Interface, über Antennenkoppler

2.7.4	4x extra Kartenleser für Sicherheitskarte der Geräte (je Gerät ein extra Kartenleser)

2.7.5	Funkeinbaulautsprecher Fahrerhaus für Tetra C Digitalfunkgerät

Lieferung, Anschluss eines Funkeinbaulautsprechers, geeignet vorzugsweise für Digitalfunk. Der Funklautsprecher ist durch einen separat zu montierenden Lautstärkeregler einstellbar.

2.7.6	3x SEB Funkbedienarbeitsplätze 3510 / Besprechungsplatz Nr.1, 2 und mobiler Arbeitsplatz

Alle angeschlossenen Kommunikationswege (MRT A bis D und Telefonie) müssen über die Besprechungseinrichtung mithörbar und bedienbar sein

2.7.7	SEB VOIP-Fire Remote Interface

Lieferung und Montage eines Remote Interface für die Anbindung von 4 Stück Digitalfunkgeräten der Marke Motorola.

2.7.8	SEB VOIP-Fire Systemaufbau/Konfiguration und Dokumentation

Kompletter Aufbau und Konfiguration der Funkgeräte in Verbindung mit den SEB Bedienarbeitsplätzen. Hierbei soll eine Überprüfung, Einpegelung und kundenspezifische Dateneingabe erfolgen. Anschließend ist eine komplette Dokumentation zu erstellen.

2.7.9	3x Headset für VOIP-Fire Besprechungsplätze

Lieferung von Funktronic 3x Headset für SEB Voip-Fire Besprechungsplätze, Anschlusskabel und Lautstärkeregelung

2.7.10	3x Fußtaster für die Mehrkreisbesprechung

Lieferung und Montage von 3 Fußtastern zum Anschluss an den jeweiligen Besprechungsplatz. Der Fußtaster wird unterhalb des Funktisches in einer gelaserten Edelstahl-Aufnahme gehaltert.

2.7.11	Funkhauptschalter Digitalfunk

Lieferung und Anschluss eines Digital -Funk - Hauptschalters. Hierbei ist ein Zeitrelais mit 30 Sekunden Abmeldezeit zu verbauen, welches das ordnungsgemäße Abmelden der Digitalfunkgeräte A-D sicherstellt.

2.7.12	2x 12 Volt Verbraucher Handfunkgeräte

Montage und Anschluss beigestellter 12 Volt- Verbraucher Ladegeräte für:

a) 2 Stück HRT (Motorola Typ MXP 600) in Technikschrank Schiebetür

b) 2 Stück Reserveakku (Motorola Typ MXP 600) in Technikschrank Schiebetür

2.7.13	12 Volt Verbraucher Handfunkgeräte

Montage und Anschluss beigestellter 12 Volt- Verbraucher Ladegeräte für:

a) 6 Stück HRT (Motorola Typ MXP 600) im Heckgeräteraum.

b) 6 Stück Reserveakku (Motorola Typ MXP 600) im Heckgeräteraum.

2.7.14	3x 12 Volt Verbraucher/Ladegeräte

Montage und Anschluss beigestellter Ladgeräte für die Reserveakkus, im Heckgeräteraum.

2.7.15	Haltblech für Faustmikrofon Lieferung und Montage

6x im Heckgeräteraum

2x am Auszug Radkastenschrank/C-Holm Schiebetür

2.8	Ausstattungsvarianten EDV/Telefonie

2.8.1	Antenne GSM/UMTS/LTE Multiband

Lieferung und Montage einer GSM/UMTS/LTE-Antenne auf dem Fahrzeugdach. Die Antenne soll für GSM-UMTS und LTE-Netze ausgelegt sein.

2x GSM Gateway Telefonie

2.8.2	Moblies Internet

Lieferung und Montage/Anschluss: 4xLTE (5G), 4xWLAN, 1xGPS LAN Der. Geeignet für Industrie bzw. Fahrzeugbau.

Mittels Fernwartung müssen spätere Diagnosen oder Änderungswünsche vonseiten des Kunden kostengünstig durchgeführt werden können.

2.8.3	Telefonanlage

Lieferung und Montage eines GSM Gateway analog zur Ansteuerung der Telefonanlage.

- mit mind. zwei Einzügen für SIM Karten

- mit Anbindung an Bedienplätze 1-3

2.8.4	DECT Telefon

3x Lieferung und Montage Dect Telefon.

Staub- und Spritzwasser geschützt IP65, Gummioberfläche Taschenlampe DECT-Multicellen kompatibel oder gleichwertig

2.8.5	2x Car-PC 12 Volt

Lieferung und Einbau von 2 Car-PC mit neuster Prozessor Generation, RAM Arbeitsspeicher, SSD Festplatte und Windows Betriebssystem.

Mit Microsoft Office Business.

Ausstattung des PC

Prozessor: mind. i7 oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 16GB

SSD-Festplatte: 500GB

Betriebssystem: Windows 11

2.8.6	zusätzliche Festplatte

Lieferung: im Fahrzeug verbautes 2 Bay NAS mit 2x4 TB HDD oder gleichwertig

2.8.7	Monitor

Lieferung und Montage eines 34-Zoll Monitors entnehmbar am C-Holm mit Stativ-Aufnahme. Lieferung einschließlich eines Anschlusskabel 5m HDMI und. 5m Kaltgeräteanschlusskabel 230 Volt, für den Betrieb ausserhalb des Fahrzeuges.

2.8.8	Tablethalterung

Lieferung und Montage einer festverbauter Halterung auf Armaturenbrett Beifahrerseite in Reichweite des Beifahrers für I-Pad

2.8.9	(bleibt leer)

2.8.10	5x Maus und Tastatur

Lieferung und Montage von 5x Funk-Maus und 5x Funk-Tastatur (2x für PC'S im Fahrzeug, 3x für Laptop)

2.8.11	Monitor 34 Zoll

Lieferung und Montage zweier 34-Zoll Monitore. Der Monitor soll jeweils durch eine spezielle Fahrzeughalterung und nach VESA-Norm montiert werden. Hierdurch wird ein crashsicherer Verbau gewährleistet. Der Monitor soll dreh- und schwenkbar sein und muss somit auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden können. Im  Innenraum muss ein ca. 10“ großer Kontrollmonitor mit gespiegelter Anzeige im Arbeitsbereich vorhanden sein.

2.8.12	Multifunktionsgerät A4 Farblaserdrucker

Lieferung und Anschluss: Der DIN A4 Farblaser- Drucker hat die Scann-, Kopierer- und Druckfunktion in einem kompakten Gerät integriert. Anschluss an das Netzwerk per LAN-Kabel.

Das Multifunktionsgerät ist sicherheitsverriegelt. Der Betrieb soll bei laufendem Motor oder Außeneinspeisung 230 Volt aktiv sein. Durch die Sicherheitsverriegelung soll ein autarker Betrieb nach DIN 14507-2 gewährleistet werden.

Das Multifunktionsgerät soll mittels gelaserten Edelstahlblechen bzw. PE-Leisten crashsicher verbaut werden.

Diese Sicherungselemente sollen die Handhabung des Druckers nicht einschränken. Eigenschaften: Scan-zu-E-Mail, Transparente, automatische Dokumentenzufuhr (ADF), Mobile Print App Funktion.

2.8.13	2x Netzwerkdose

Lieferung und Montage einer Netzwerkdose für folgende Verbraucher:

a) 1x Laptop hinter Fahrersitz

b) Kommunikationscenter

2.8.14	Lieferung und Montage: Anschlussleiste im Heckgeräteraum

1 x Anschluss Netzwerk (LAN)

1 x Anschluss HDMI

1 x Anschluss USB 3

1 x Anschluss Schuko 230V

2.8.15	Kabeldurchführung

Lieferung und Montage einer wasserdichten Kabeldurchführung im Heckbereich zum nachträglichen Einführen verschiedener Datenkabel mit

2.8.16	HDMI-Matrix

Lieferung und Einbau/Anschluss einer 4x4 HDMI-Matrix

2.9	Ausstattungsvarianten Heizung Klima

2.9.1	Warmluftzusatzheizung für Dauerbetrieb im Besprechungs-/Funkraum

Lieferung Montage einer Warmluftzusatzheizung. Der Montageort wird bei der Baubesprechung festgelegt. Die Bedienung der Zusatzheizung soll thermostatgeregelt und stufenlos erfolgen.

2.9.2	Dachklimaanlage

Liefern und montieren einer Klimaanlage mit Heizfunktion und mit mind. 1700 Watt Kühlleistung.

2.10	Sonstiges

2.10.1	Markise 3000mm

Lieferung und Montage einer Gelenkarmmakise auf der rechten Fahrzeugseite. Die Markise soll eine Länge von ca. 3.000 mm und einen Auszug von 2.500 mm besitzen. Der Grundton des Stoffes ist grau. Die Gelenkarmmarkise soll mittels einer in Fahrzeugton lackierten Montagekonsole montiert werden. Die Montagekonsole soll sich über die gesamte Markisenbreite erschließen und wasserdicht mit der Markise abschließen. Die Markise soll integrierte Stützfüße haben und durch eine Handkurbel ausgefahren werden.

Die Markise darf keinesfalls die Abstrahlung der Warnanlage behindern, ein "hochsetzen" der Warnanlage ist unzulässig.

Der Verbau der Markise ist mit Bildern zu belegen.

2.10.2	Markisenvorzelt

Lieferung je eines Vorzeltes für die montierte Markise.

Das Vorzelt soll speziell auf die Markise abgestimmt sein und lichtdurchflutende Seitenwände besitzen. Mittels Clip-System soll eine einfache Handhabung sichergestellt werden.

2.10.3	(bleibt leer)

2.10.4	Trittschutz im Besprechungsraum und Funkraum

Anbringen eines Trittschutzes aus Aluminium Duettblech, ca. 300 mm hoch, an der Schiebetür und den Seitenwänden.

2.10.5	Verkleidung der Hecktüren

Komplette Verkleidung der Heckflügeltüren mit Alu-Duettblech.

Die linke und rechte Seitenwand wird im Geräteraum mit einem ca. 300 mm hohem Alu-Duettblech (Trittschutz) ausgekleidet.

Das Alu-Duettblech dient als Aufnahme für Normbeladung.

2.10.6	Funkuhr DCF mit selbstleuchtenden Display

Lieferung und Einbau einer DCF-Funkuhr im Besprechungs-/Funktisch. Die Funkuhr soll mit einer Stunden-Minuten-Anzeige ausgestattet sein. Die Ziffern sollen selbstleuchtend im roten Display sein. Der Funkempfang erfolgt über eine separate Antenne.

2.10.7	Kombi Wetterstation

Lieferung und Einbau einer Wetterstation im Mannschaftsraum. Die Außensensoren für Temperatur, Feuchte, Windrichtung/-stärke und Regen sollen auf einer Docking-Station zum Auslesen der Daten auf einem Halter aufgebaut werden. Zusätzlich sollen die Werte DCF-Funkuhr, Luftdruck, Innen-/Außen-temperatur von der Anzeige abgelesen werden. Einfache Handhabung durch Batteriebetrieb.

Die Aufnahmevorrichtung soll eine DIN-Buchse zur sicheren Handhabung am Haltegriff erhalten.

2.10.8	(bleibt leer)

2.10.9	Reifendruckangaben

Anbringen von Reifendruckangaben oberhalb der Radläufe nach Serviceheftangaben des Fahrgestellherstellers

1,000 St

2.10.10	Fahrzeugheckbeklebung: schräg im Winkel von 45° („Heckwarn-Markierung“)

Fahrzeugheckbeklebung: schräg im Winkel von 45° jeweils von der Mitte nach außen schräg nach unten laufend, abwechselnd rot und gelb (Reflexite Daybrigt Chevron) Streifen jeweils ca. 100 mm - gemäß Beklebungsentwurf gemäß DIN 14502-3:2022-03

2.10.10	Fahrzeugseiten und Frontbeklebung

siehe Beklebungsentwurf, Material: Flexible Reflexfolie für hochwertige Fahrzeugverklebungen; selbstklebend; stark reflektierend

2.10.11 (bleibt leer)

2.10.12 (bleibt leer)

2.10.13	Leitungsroller

Lieferung und Lagerung (im Geräteraum) eines Leitungsrollers nach DIN EN 61242 mit verz. Stahlrohrgestell, Schutzart IP 54, bestückt mit 50 m langem Kabel H07 RN-F3x2,5mm2, 3 Stück Schutzkontaktsteckdosen, 410x300x230 (Höhe, Breite, Tiefe), ca. 16 kg

1,000 St

2.10.14	Leitungsroller Netwerkkabel

Lieferung und Lagerung (im Geräteraum) eines Leitungsrollers mit Netzwerkkabel, 50m Leitungslänge, robuste Spezialgummi-Kabeltrommel mit integrierter Datendose Cat6A 1x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1x Cat6A RJ45 Modularbuchse mit integrierter Knickschutztülle genormte Installationsstrecke gemäß "Strukturierter Verkabelung Cat6/Cat6a"

2.10.15	Halterung für Beistellung Tisch + 2x Sitzbank max. Länge 1100mm

Lieferung und Montage von gekanteten Laserblechaufnahmen für die beigestellten Bänke + Tisch. Die Montage der Bänke soll auf der Hecktür erfolgen. Beifahrerseite, der Tisch auf der Hecktür Fahrerseite. Der Tisch und die 2x Bank sollen durch einen Gurt zusätzlich gesichert werden.

2.10.16	Lieferung und Lagerung: Tisch max. 1100x500x27mm, dreischichtige Holzplatte, klarlackiert

mit Clou Möbellack, Top Brauereiqualität mit 3-facher Sperrholzplatte, Gestell grün lackiert, klappbar.

2.10.17 Lieferung und Lagerung: 2x Bank ohne Lehne 1100x290x27mm, Holzplatte klarlackiert

mit Clou Möbellack, Top Brauereiqualität mit 3-facher Sperrholzplatte, Gestell grün lackiert, klappbar.

2.10.18	Kühlbox auf Auszug ca. 30 Liter

Lieferung und Einbau eines Kühlschrankes.

2.10.19.Anhaltestab

Lieferung und Verlastung eines Anhaltestabes rot/rot in LED Technik. Der Anhaltetab soll auf der Hecktür innen gelagert werden.

2.10.203x 	Handlampen

Verlastung und Anschluss incl. Ladegerät von 3x durch Auftraggeber beigestellten Leuchten (Adalit L- 3000 Power Atex )

2.10.21	Lieferung und Verlastung: 4 Magnetschilder 1100 x 300 mm mit Beschriftung

Magnetschilder 1100 x 300 mm mit Beschriftung

2x Einsatzleitung

2x Abschnittsleitung

2.10.22	Kaffeemaschine für den Betrieb im Fahrzeug liefern und montieren

Der Betrieb muss an der Transportposition möglich sein.

2.10.23	TÜV-Abnahme und Gutachtererstellung des Fahrzeuges

2.10.24 vollständig gefüllter Kraftstofftank nach Endabnahme

Preisblatt:

Fahrgestellkosten, EUR netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Aus-/Umbaukosten, EUR netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Nebenkosten, EUR netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
(dürfen 0,- betragen)

-----------------------------------------------------------------

Gesamtkosten, EUR netto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

MwSt. (19%)				Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

MwSt. (7%)				Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
(sofern vorhanden)															------------------------------------------------------------------

Gesamtpreis, EUR brutto:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
(dieser ist wertungsrelevant)