Anlage 02a

der Vergabeunterlagen zur Ausschreibung

„Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Montage von

Standardmobiliar zur Büroeinrichtung an diversen Standorten“

der AOK NordWest

Leistungsverzeichnis

Los 01 - Sonstige Büromöbel

(zwingend vom Bieter einzureichen)

Stand: 17.04.2026

Bieterangaben:

Name des Unternehmens:

Name des Erklärenden:

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1.	BM 00 - Möbelsortiment (Schemabilder)	4

2.	BM 01 - Parameter für alle Möbelteile	5

2.1.	BM 01 - Allgemeine Anforderungen	5

2.2.	BM 01 - Oberflächen	5

2.3.	BM 01 - Bestätigung Anforderungen:	5

3.	BM 02 - Sitz-Steh-Tisch-System	6

3.1.	BM 02 - Allgemeines:	6

3.2.	BM 02 - Konstruktion	6

3.3.	BM 02 - Vorschriften	7

3.4.	BM 02 - Tischplatten	7

3.5.	BM 02 - Gestell	8

3.5.1.	BM 02 - Ausführung	8

3.5.2.	BM 02 - Antrieb	8

3.5.3.	BM 02 - Anbaumöglichkeiten	8

3.6.	BM 02 - Bedienung/Anzeige Höhenverstellung	8

3.7.	BM 02 - Modelle / Größen	9

3.7.1.	BM02 - Sitz-Steh-Tisch 1.600 mm x 800 mm	9

3.7.2.	BM02 - Sitz-Steh-Tisch 2.000 mm x 800 mm	9

3.8.	BM 02 - Abstandshalter	9

3.8.1.	BM 02 - Abstandshalter – Allgemein	9

3.8.2.	BM02 - Abstandshalter - für Blockstellung	9

3.8.3.	BM02 - Abstandshalter - für Tisch linear	9

3.9.	BM 02 - Wandelemente	10

3.9.1.	BM 02 - Wandelemente - Allgemein	10

3.9.2.	BM 02 - Wandelement - 1.600 mm x 400 mm	10

3.9.3.	BM 02 - Wandelement - 2.000 mm x 400 mm	10

3.10.	BM 02 - Beinraumblenden	10

3.10.1.	BM 02 - Beinraumblenden - Allgemein	10

3.10.2.	BM 02 - Beinraumblende - 1.600 mm x 450-490 mm	10

3.10.3.	BM 02 - Beinraumblende - 2.000 mm x 450-490 mm	11

4.	BM 03 Schranksystem	12

4.1.	BM 03 – Allgemeines	12

4.1.1.	Folgende Größen müssen im Serienumfang enthalten sein:	12

4.2.	BM 03 - Konstruktion	12

4.3.	BM 03 - Material	14

4.4.	BM 03 - Aktenschränke	14

4.4.1.	BM 03 - Aktenschränke - Allgemein	14

4.4.2.	BM 03 - Aktenschrank 5OH - B1000xT440xKH1875 (H1915) mm	15

4.4.3.	BM 03 - Aktenschrank 6OH - B1000xT440xKH2250 (H2290) mm	15

4.4.4.	BM 03 - Aktenschrank 6OH - B800xT440xKH2250 (H2290) mm	15

4.5.	BM 03 - Garderobenschränke	15

4.5.1.	BM 03 - Garderobenschränke - Allgemein	15

4.5.2.	BM 03 - Garderobenschrank 5OH - B1200xT440xKH1875 (H1915) mm	16

4.5.3.	BM 03 - Kombi-Akten-/Garderobenschrank 5OH - B1200xT440xKH1875 (H1915) mm	16

4.6.	BM 03 - Schiebetürenschränke	17

4.6.1.	BM 03 - Schiebetürenschränke - Allgemein	17

4.6.2.	BM 03 - Schiebetürenschränke - Akustik – Schall-Absorbierung	17

4.6.3.	BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1200xT440xKH1125 (H1165) mm	18

4.6.4.	BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1600xT440xKH1125 (H1165) mm	18

4.6.5.	BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1000xT440xKH1125 (H1165) mm	18

4.6.6.	BM 03 - Schiebetürschrank 2OH - B1600xT440xKH750 (H790) mm	19

4.6.7.	BM 03 - Schiebetürschrank 2OH - B800xT440xKH750 (H790) mm	19

4.6.8	BM 03 - Akustik-Schiebetürschrank 3OH - B1200xT440xKH1125 (H1165) mm	20

4.7.	BM 03 - Inneneinrichtung	20

5.	BM 04 - Beistelltische	21

5.1.	BM 04 - Beistelltisch - quadratisch	21

6.	BM 05 - Konferenztisch	22

6.1.	BM 05 - Allgemeines	22

6.2.	BM 05 - Beschreibung	22

6.3.	BM 05 - Varianten	22

6.3.1.	BM 05 - Konferenztisch B1400xT800 mm	22

6.3.2.	BM 05 - Konferenztisch B2200xT800 mm	22

6.4.	BM 05 - Elektrifizierung Netbox drehbar	23

7.	BM 06 - Sonstige Anforderungen & Leistungen	24

7.1.1.	BM 06 - Farben	24

7.1.2.	BM 06 - Dekore	31

8.	Umweltkriterien:	32

9.	Legende / Abkürzungen:	36

BM 00 - Möbelsortiment (Schemabilder)

|  | - Sitz-Steh-Tisch, elektrisch höhenverstellbar |
| --- | --- |
|  | - Beinraumblende zu Sitz-Steh-Tisch |
|  | - Trennwand zu Sitz-Steh-Tisch |
|  | - Schiebtürschrank |
|  | - Aktenschrank - Garderobenschrank, doppelt |
|  | - Beistelltisch, quadratisch - Konferenztisch |

BM 01 - Parameter für alle Möbelteile

BM 01 - Allgemeine Anforderungen

Serienprodukte

Gleiche Optik und Qualität über das gesamte Sortiment

In beliebiger Anzahl und über einen längeren Zeitraum von mindestens fünf Jahren auf dem Markt erhältlich

entsprechend ihrer Funktion und den Nutzer-Ansprüchen erweiterbar und veränderbar

Erfüllen Sicherheit und Qualität von Arbeitsplatzausstattung

Neue, nicht gebrauchte Ware

BM 01 - Oberflächen

leichte strukturelle Prägung

kratz- und stoßfest

feuchtigkeitsunempfindlich

unempfindlich gegenüber Wasserdampf, Tinte und Stempelfarbe

lichtecht und blendfrei

antistatisch

BM 01 - Bestätigung Anforderungen:

| Sortiment | Angabe, ob die geforderten Möbel die allgemeinen Anforderungen gemäß Punkte 2.1 und 2.2 erfüllen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sitz-Steh-Tische elektrisch höhenverstellbar |  | Ja | Nein |
| Passende Beinraumblende für Sitz-Steh-Tische |  | Ja | Nein |
| Passende Trennwände für Sitz-Steh-Tische |  | Ja | Nein |
| Schiebetürenschränke |  | Ja | Nein |
| Akustik-Faserstoff-Beläge für Schiebetürenschränke |  | Ja | Nein |
| Garderobenschränke |  | Ja | Nein |
| Aktenschränke (Drehtürenschränke) |  | Ja | Nein |
| Beistelltische |  | Ja | Nein |
| Konferenztische |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Sitz-Steh-Tisch-System

Bei allen nachfolgenden Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die von einem angebotenen Produkt zwingend erfüllt werden müssen.

BM 02 - Allgemeines:

| Allgemeines |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar (Muster) |  |  |  |  |
| Modular aufgebaut |  |  | Ja | Nein |
| Freitragendes Traversensystem im T-Fuß-Design |  |  | Ja | Nein |
| Systemprodukte sind variabel gestaltet |  |  | Ja | Nein |
| In Verkettungen miteinander kombinierbar |  |  | Ja | Nein |
| Umfangreiche Produktpalette gegeben |  |  | Ja | Nein |
| Anpassungsfähige Ansatz- und Anbauelemente lieferbar |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Konstruktion

| Konstruktion |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das T-Fuß-Schreibtischsystem muss aus zwei Gestellseitenteilen mit verschraubten Fußkufen bestehen, die mittels Spannbolzen mit der Quertraverse verbunden sind. |  |  | Ja | Nein |
| Auf der Quertraverse werden Plattenträger montiert, die serienmäßig zur Aufnahme der fest verschraubten Tischplatte dienen. An der Quertraverse müssen außerdem Anbauelemente wie Kabelkanal, Sichtblende und Tischaufsätze befestigt werden können. |  |  | Ja | Nein |
| Bei Verkettungen müssen kurze Fußkufen zum Einsatz kommen, um einen größtmöglichen Schwenkbereich im Beinraum zu erhalten. |  |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichschrauben in den Kufen sind zwingend vorgeschrieben. |  |  | Ja | Nein |
| Die Tische müssen unabhängig von ihrer Konstruktionsart standsicher sein. Stöße gegen die Tischplatte dürfen nicht zu starken Schwingungen führen. |  |  | Ja | Nein |
| Die horizontale Elektrifizierung hat über einen großzügig dimensionierten und beidseitig abklappbaren Kabelkanal zu erfolgen, der sich werkzeuglos öffnen bzw. schließen lässt. Mittels Kunststoffspangen muss der Kabelkanal auch nachträglich in die Plattenträger eingehängt werden können. |  |  | Ja | Nein |
| Uni-Kabelwanne, Kabelkette |  |  | Ja | Nein |
| Der Kabelkanal muss aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt sein. |  |  | Ja | Nein |
| Zur Sicherung der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt. Der Kabelkanal muss mit einer Steckdosenleiste mit 2mal 3 Steckdosen (Schuko RV MSK schwarz) (keine Kaskadierung) und mit 3 m Zuleitung einschließlich Zugentlastung und Schukostecker ausgestattet werden. |  |  | Ja | Nein |
| flacher Systemstecker |  |  | Ja | Nein |
| Zur vertikalen Elektrifizierung sind entweder Seitenblenden oder Kabelketten verbaut. |  |  | Ja | Nein |
| 2x Kabeleinlassbuchsen bzw. Kabeldurchführungen in Weiß |  |  | Ja | Nein |
| Öffnungen zur Kabelein-, Kabelaus- und Kabeldurchführungen müssen in Form und Größe so gestaltet sein, dass alle – auch fest verschweißte – Stecker, Transformatoren und dergleichen problemlos durchgeführt werden können. Durchmesser: 60 bis 80 mm. |  |  | Ja | Nein |
| Um die Arbeitsplätze flexibel und variabel gestalten zu können, muss das Schreibtischsystem mit Verkettungen und Ansatzelementen erweiterbar sein. Das beinhaltet ebenfalls Abstandhalter für die Kopfstellung und seitliche Abstandhalter. |  |  | Ja | Nein |
| Der Anbau von Ansatztischen muss links und rechts möglich sein. Befestigung am Schreibtisch mittels Anbaukonsole. |  |  | Ja | Nein |
| Für alle Tische muss eine Rückwandverblendung in der Höhe zwischen 450 mm bis 490 mm lieferbar sein. Die Montage erfolgt hinter der Tischplatte. |  |  | Ja | Nein |
| Die Befestigung der Hinterwandverblendung erfolgt mithilfe von Adaptern und den zugehörigen Anfräsungen. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Drei Nein führen zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Vorschriften

| Vorschriften |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schreibtischsystem entspricht DIN EN 527 – 1/2/3 oder gleichwertig |  |  | Ja | Nein |
| Installationskanäle entsprechen den Anforderungen DIN EN 50085-1 |  |  | Ja | Nein |
| Installationskanäle entsprechen den Anforderungen VDE 06041-1 |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Tischplatten

| Tischplatten |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechteckige Platten |  |  | Ja | Nein |
| Dreischichtige Gütespanplatten oder Mitteldichte Faserplatten (MDF) |  |  | Ja | Nein |
| 25 mm dicke Platten für die Tischgröße 1.600 mm x 800 mm |  |  | Ja | Nein |
| 30 mm dicke Platten für die Tischgröße 2.000 mm x 800 mm |  |  | Ja | Nein |
| Beidseitige Melaminbeschichtung |  |  | Ja | Nein |
| Oberfläche gemäß Punkt 2.2 erfüllt |  |  | Ja | Nein |
| Tischplattenfarbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  |  | Ja | Nein |
| Die Platten weisen eine umlaufender PP-Sicherheitskante und einen angefrästen Radius auf |  |  | Ja | Nein |
| Die PP-Sicherheitskante ist fugenlos mit dem Trägermaterial verbunden. |  |  | Ja | Nein |
| Wahlweise stehen hochwertig furnierte Oberflächen in diesen beiden Materialdicken zur Verfügung. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Gestell

BM 02 - Ausführung

| Gestell |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellseitenteile sowie die Quertraverse mit Plattenträgern sind aus Stahl gefertigt. |  |  | Ja | Nein |
| Elektrisch höhenverstellbar |  |  | Ja | Nein |
| Mindest-Höhe: 650 mm |  |  | Ja | Nein |
| Maximal-Höhe: 1.250 mm |  |  | Ja | Nein |
| Doppelteleskop |  |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichschrauben mit Verstellbereich, min. +10 mm |  |  | Ja | Nein |
| Ausrüstung mit Sensoren zur Verstärkung der Antikollisions-Funktion |  |  | Ja | Nein |
| Gestell-Farbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Antrieb

| Antrieb |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestellfuß hat einen Elektromotor |  |  | Ja | Nein |
| Zentrale elektronische Steuerung der Motoren |  |  | Ja | Nein |
| Stand-by-Betrieb: <= 0,3 Watt/h |  |  | Ja | Nein |
| Lärmemission: max. 50 dB |  |  | Ja | Nein |
| Gleichmäßige Höhenverstellung |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Anbaumöglichkeiten

Folgende Anbauelemente müssen zur Verfügung stehen:

| Anbauelemente |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geräteblende |  |  | Ja | Nein |
| Funktionsschiene |  |  | Ja | Nein |
| Ansatztische |  |  | Ja | Nein |
| Seitenteilverkleidungen |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Bedienung/Anzeige Höhenverstellung

| Anzeige |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitalanzeige: mind. 3 Stellen |  |  | Ja | Nein |
| Lesbarkeit: Ziffern min. 1 cm hoch |  |  | Ja | Nein |
| Lesbarkeit: blendfreie helle Anzeige |  |  | Ja | Nein |
| Memofunktion: mind. 4 Profile |  |  | Ja | Nein |
| Einfache Bedienung: Pfeil rauf, Pfeil runter |  |  | Ja | Nein |
| Bedienpanell/Handschalter: herausziehbar oder abklappbar |  |  | Ja | Nein |
| Bedienpanell/Handschalter: Stabil gegen unbeabsichtigte Beschädigung |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 02 - Modelle / Größen

BM02 - Sitz-Steh-Tisch 1.600 mm x 800 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle Anforderungen unter 3.1. bis 3.6. |  | Ja | Nein |
| Länge: 1.600 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 800 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM02 - Sitz-Steh-Tisch 2.000 mm x 800 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle Anforderungen unter 3.1. bis 3.6. |  | Ja | Nein |
| Länge: 2.000 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 800 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Abstandshalter

BM 02 - Abstandshalter – Allgemein

| Abstandshalter | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kufengebunden 2 Stück für Blockstellung |  | Ja | Nein |
| Kufengebunden für Tisch linear |  | Ja | Nein |
| Farbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM02 - Abstandshalter - für Blockstellung

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mot. Tische kufengebunden |  | Ja | Nein |
| Typ 2 St. für Blockstellung 800 mm tief |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM02 - Abstandshalter - für Tisch linear

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mot. Tische kufengebunden |  | Ja | Nein |
| Typ für Mot. Tisch linear |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Wandelemente

BM 02 - Wandelemente - Allgemein

| Wandelemente | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rahmen analog zum Tischgestell (s. Punkt 3.5.1.) |  | Ja | Nein |
| Stofffläche |  | Ja | Nein |
| Wandführung hinter der Tischplatte |  | Ja | Nein |
| Adapter für Hintertischwände mit Nutprofil |  | Ja | Nein |
| Stofffarbe: „Grün“ oder „Grau“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Adapterfarbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Wandelemente müssen Organisationsschienen für unterschiedliche Organisationsmedien (z.B. Postkorb) enthalten. |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Wandelement - 1.600 mm x 400 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 1.600 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe: 400 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Wandelement - 2.000 mm x 400 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 2.000 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe: 400 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Beinraumblenden

BM 02 - Beinraumblenden - Allgemein

| Beinraumblenden | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befestigung an Tischplatte |  | Ja | Nein |
| Rückwandfarbe mit Dekor der Tischplatte identisch (s. Punkt 3.4.) |  | Ja | Nein |
| Gestellfarbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Beinraumblende - 1.600 mm x 450-490 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Für Tischbreite: 1.600 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe: zwischen 450 mm bis 490 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 02 - Beinraumblende - 2.000 mm x 450-490 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Für Tischbreite: 2.000 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe: zwischen 450 mm bis 490 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 Schranksystem

Bei allen nachfolgenden Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die von einem angebotenen Produkt zwingend erfüllt werden müssen.

BM 03 – Allgemeines

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Schranksystem muss ein modulares System in Korpusbauweise sein. |  |  | Ja | Nein |
| Die Produkte dieses Systems müssen variabel gestaltet und in Verkettungen, unter Einhaltung der Systemhöhen, miteinander kombinierbar sein. |  |  | Ja | Nein |
| Sie müssen in idealer Weise die weiteren Büroeinrichtungssysteme des Herstellers ergänzen. |  |  | Ja | Nein |
| Eine umfangreiche Produktpalette sowie ein anpassungsfähiger Aufbau des gesamten Schranksystems sind notwendig, um bei kundenspezifischen Anforderungen eine optimale Raumplanung zu gewährleisten. |  |  | Ja | Nein |
| Es wird ein einheitliches und durchgängiges Fugenbild gefordert, um ein ausgewogenes und ruhiges Gesamtbild bei der Büromöblierung zu erzielen. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

Folgende Größen müssen im Serienumfang enthalten sein:

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Breiten: 400 mm - 1.600 mm (kann bis zu 50 mm breiter sein) |  |  | Ja | Nein |
| Höhen: 750 mm - 2250 mm (kann bis zu 30 mm höher sein) |  |  | Ja | Nein |
| Tiefen: 440 mm (Abweichung um 20 mm möglich) |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 03 - Konstruktion

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeder Korpus muss komplett verleimt sein |  |  | Ja | Nein |
| Die serienmäßig eingenutete und verleimte mind. 16mm starke Rückwand muss beidseitig mit Dekoroberfläche beschichtet sein und ein freies und stabiles Aufstellen im Raum gewährleisten. |  |  | Ja | Nein |
| Die Korpusseiten sind mit Lochreihenbohrungen auszustatten und eignen sich somit für den universellen Einbau von Organisationsmitteln. |  |  | Ja | Nein |
| Seitlich müssen die Schrankaußenseiten bündig mit dem Ober- und Unterboden abschließen. |  |  | Ja | Nein |
| Alle Schrankseiten müssen komplett umleimt sein. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Außer bei Drehtüren-, Garderoben-, Modul- und Registraturschränken müssen Ober-, Unterboden und Schrankseiten eine einheitliche Korpustiefe aufweisen. |  |  | Ja | Nein |
| Bei Schränken mit aufschlagenden Türen oder Blenden müssen Ober- und Unterboden weiter vorgezogen sein als die Außenseiten. |  |  | Ja | Nein |
| Alle Auszüge müssen mit Dämpfungssystemen ausgerüstet sein und ein geräuscharmes, fließendes Schließen gewährleisten. |  |  | Ja | Nein |
| Die Drehtüren können wahlweise mit einem Dämpfungssystem ausgerüstet werden. |  |  | Ja | Nein |
| Die Metallsockel mit Stellelementen müssen allseitig umschlossen und fest mit dem Unterboden verschraubt sein. |  |  | Ja | Nein |
| Die Verstellung des Sockels muss über Durchgangsbohrungen im Unterboden mittels Sechskantschlüssel erfolgen. |  |  | Ja | Nein |
| Dem Korpusdekor angepasste Abdeckkappen müssen die Durchgangsbohrungen nach erfolgter Justierung verschließen. |  |  | Ja | Nein |
| Bei vertikalen Schrankkombinationen müssen Distanzplatten zwischen Schrank und Aufsatzschränken montiert und fest verschraubt werden. |  |  | Ja | Nein |
| Diese können außerdem durch Auszugsplatten ersetzt werden. |  |  | Ja | Nein |
| Es sind Schrankverbindungsbohrungen in den Außenseiten für den Einsatz von Hülsenverbindern vorzusehen, um eine schlüssige Verbindung bei Aufstellung von Schränken in Reihe zu ermöglichen. |  |  | Ja | Nein |
| Einzeln aufgestellte Schränke müssen durch Wand- oder Bodenbefestigung gegen Umkippen gesichert werden. |  |  | Ja | Nein |
| Zur Sicherung des Schrankes an der Wand ist ein Wandbefestigungsset vorzuhalten. |  |  | Ja | Nein |
| Die Schließung hat über ein flächenbündiges Drehzylinderschloss mit Zentralverriegelung zu erfolgen |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Zylinderkerne sind austauschbar und ermöglichen einen nachträglichen Einbau von Schließkreisen |  |  | Ja | Nein |
| Je Schloss sind zwei Schlüssel gefordert |  |  | Ja | Nein |
| Einer davon als Flachbahnschlüssel mit Klappfunktion. Alternativ kann ein Hauptschlüssel geliefert werden. |  |  | Ja | Nein |
| Das Schließsystem ist serienmäßig als Hauptschließanlage ausgelegt, standardmäßig sind 100 Schließungen frei wählbar. |  |  | Ja | Nein |
| Weitere 200 Schließungen sind optional ohne Mehrpreis realisierbar. |  |  | Ja | Nein |
| Zusätzliche Schließungen stehen gegen einen geringen Mehrpreis zur Verfügung. |  |  | Ja | Nein |
| Zusätzlich müssen 2 Generalschlüssel im Lieferumfang enthalten sein. |  |  | Ja | Nein |
| Zusätzlich müssen für die einzelnen Schließgruppen Generalschlüssel bestellt werden können. |  |  | Ja | Nein |
| Die Griffpositionen für Drehtürenschränke liegen linear über dem Schloss. |  |  | Ja | Nein |
| Für Schiebetürenschränke werden an den Außenseiten der Schiebetüren Griffleisten aus Metall angebracht, die sich über die komplette Breite öffnen lassen. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Es müssen wahlweise 19 mm (Abweichung um 1 mm möglich) dicke Einlegeböden aus melaminbeschichteter Spanplatte in Korpusdekor oder in schwarz oder schwarze Stahleinlegeböden angeboten werden (s. dazu Punkt 7.1.1. und 7.1.2.). |  |  | Ja | Nein |
| Die Stahleinlegeböden sind geschlitzt und müssen mit Fachteilern ausgestattet werden können. |  |  | Ja | Nein |
| Die Inneneinrichtung muss organisierbar und wandelbar bleiben. |  |  | Ja | Nein |
| Die Anzahl der Einlegeböden ist abhängig von der Anzahl der Ordnerhöhen. |  |  | Ja | Nein |
| Die Einlegeböden müssen auf Ordnerhöhe positioniert und gegen Herausziehen gesichert sein |  |  | Ja | Nein |
| Der Innenraum von Büroschränken muss in voller Breite nutzbar sein und das ungehinderte Einstellen von Ordnern, Einfahren und Ausfahren von Schubladen und Hängerahmen gestatten. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 03 - Material

| Schranksystem |  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Es müssen generell dreischichtige 19 mm (Abweichung um 1 mm möglich) dicke Gütespanplatten mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen. |  |  | Ja | Nein |
| Gütespanplatten müssen mit einem allseitig umlaufenden PP-Umleimer fugenlos miteinander verbunden werden. |  |  | Ja | Nein |
| Die Wahl der Farbausführung erfolgt nach der Farbkarte des Herstellers. |  |  | Ja | Nein |
| Es müssen im Front- und Oberbodenbereich hochwertig furnierte Oberflächen zur Wahl stehen. |  |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |  |

BM 03 - Aktenschränke

BM 03 - Aktenschränke - Allgemein

| Aktenregale | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Türen 2-flügelig |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Korpusfarbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| Frontfarbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schließung mit Drehstangenschloss |  | Ja | Nein |
| SI-Schloß mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Griffe: Bügelgriffe matt chromfarbig |  | Ja | Nein |
| Griffe: Abstand für Finger: min. 2 cm |  | Ja | Nein |
| Scharnier 110° Öffnungswinkel |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „Weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Aktenschrank 5OH - B1000xT440xKH1875 (H1915) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.000 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.875 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.915 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 8 Stück (4 li x 4 re) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Aktenschrank 6OH - B1000xT440xKH2250 (H2290) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.000 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 2.250 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 2.290 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 5 Stück |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Aktenschrank 6OH - B800xT440xKH2250 (H2290) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 800 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 2.250 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 2.290 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 5 Stück |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Garderobenschränke

BM 03 - Garderobenschränke - Allgemein

| Garderobenschränke | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ober- und Unterboden weiter vorgezogen als Außenseiten |  | Ja | Nein |
| Organisations-Rasterbohrungen in den Seiten im Abstand von mind. 32 mm oder weniger mm. |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße |  | Ja | Nein |
| Drehtüren auf Schrankseiten aufschlagend, bündig mit Ober- und Unterboden |  | Ja | Nein |
| Front mit flächenbündigem Schloss, Zylinderkern nachträglich austauschbar |  | Ja | Nein |
| 1-Punkt-Drehstangenverriegelung oder mehr |  | Ja | Nein |
| Geräuscharmes, flüssiges Schließen der Türen |  | Ja | Nein |
| Geöffnete Flügeltüren dürfen den direkten Zugriff nicht behindern |  | Ja | Nein |
| Wahlweise müssen auch Hängeregistraturrahmen bzw. –schubladen in Kombination mit Ordnerböden eingebaut werden können |  | Ja | Nein |
| Hutboden und ausziehbare Garderobenstange |  | Ja | Nein |
| Ausführung der Melamineinlegeböden: „Schwarz“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpusfarbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| Schließung mit Drehstangenschloss |  | Ja | Nein |
| Griffe: Bügelgriffe matt chromfarbig |  | Ja | Nein |
| Griffe: Abstand für Finger: min. 2 cm |  | Ja | Nein |
| Scharnier 110° Öffnungswinkel |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Garderobenschrank 5OH - B1200xT440xKH1875 (H1915) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.200 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.875 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.915 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Garderobe mit 2 Halter ausziehbar |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 2 Stück |  | Ja | Nein |
| mit 1 Spiegel |  | Ja | Nein |
| Scharnier 110° Öffnungswinkel |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Kombi-Akten-/Garderobenschrank 5OH - B1200xT440xKH1875 (H1915) mm

|  | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.200 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.875 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.915 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Garderobe links mit 1 Halter ausziehbar |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 7 Stück |  | Ja | Nein |
| mit 1 Spiegel |  | Ja | Nein |
| Scharnier 110° Öffnungswinkel |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürenschränke

BM 03 - Schiebetürenschränke - Allgemein

| Schiebetürenschränke | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Außenseiten sowie Ober- und Unterboden mit einheitlicher Korpustiefe |  | Ja | Nein |
| Organisations-Rasterbohrungen in den Seiten im Abstand von mind. 32 mm oder weniger mm. |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße |  | Ja | Nein |
| Front mit flächenbündigem, zentral gesetztem Druckzylinderschloss, Zylinderkern nachträglich austauschbar |  | Ja | Nein |
| Schiebetüren mit höhenregulierbarer Rollenführung laufen in eingelassenen Kunststoffprofilen |  | Ja | Nein |
| Türen laufen im Korpusinneren parallel zueinander |  | Ja | Nein |
| Türanschlag zur Vermeidung von Verletzungen |  | Ja | Nein |
| alternativ akustisch wirksame Fronten mit spezieller Lochung |  | Ja | Nein |
| Ausführung der Melamineinlegeböden: „schwarz“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| SI-Schloss mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe und Griffleiste: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürenschränke - Akustik – Schall-Absorbierung

| Akustik | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Türen und Rückwände aus akustisch hoch wirksamen Faserverbundstoff wie Polyester/Filz, der den Schrank zum Absorber macht |  | Ja | Nein |
| Schallabsorbierungsklasse: mindestens B Schallabsorptionsgrad α mindestens 0.80 bei befülltem Schrank |  | Ja | Nein |
| Faserverbundstoff „grün“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Faserverbundstoff „grau“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1200xT440xKH1125 (H1165) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.200 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.125 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.165 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 4 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloß mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1600xT440xKH1125 (H1165) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.600 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.125 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.165 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: weiß gemäß 7.1.1 |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 4 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloss mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürschrank 3OH - B1000xT440xKH1125 (H1165) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.000 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.125 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.165 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: weiß gemäß 7.1.1 |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 4 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloss mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürschrank 2OH - B1600xT440xKH750 (H790) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.600 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 750 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 790 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel: 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: weiß gemäß 7.1.1 |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 2 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloss mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Schiebetürschrank 2OH - B800xT440xKH750 (H790) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 800 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 750 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 790 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: weiß gemäß 7.1.1 |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 1 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloss mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

    - BM 03 - Akustik-Schiebetürschrank 3OH - B1200xT440xKH1125 (H1165) mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schall-Absorbierung |  | Ja | Nein |
| 3 OH |  | Ja | Nein |
| Breite: 1.200 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 440 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpushöhe: 1.125 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.165 mm (s. dazu auch Punkt 4.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm (kann bis zu 10 mm höher sein) |  | Ja | Nein |
| Sockelfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Schrank mit 1 Mittelwand |  | Ja | Nein |
| Frontenfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Korpus-Farbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| durchgehende Griffleiste |  | Ja | Nein |
| Griffleiste: weiß gemäß 7.1.1 |  | Ja | Nein |
| Türen mit gedämpfter Schließung |  | Ja | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: 4 Stück |  | Ja | Nein |
| SI-Schloß mit Wechselzylinder |  | Ja | Nein |
| Akustikoberflächen-Farben: „grün“ oder „grau“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 03 - Inneneinrichtung

| Schranksystem | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Die Regale und Schränke sind voll organisierbar für die oben angegebenen Maße durch: |  |  |  |
| Schrägfachböden |  | Ja | Nein |
| Schreibplattenauszug |  | Ja | Nein |
| Pendelstange für Elba, Zippel, Leitz |  | Ja | Nein |
| Hängeregistraturrahmen |  | Ja | Nein |
| Breitwandschub |  | Ja | Nein |
| Garderobenhalter und Garderobenstange |  | Ja | Nein |
| Kleingefacheinsätze |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 04 - Beistelltische

Bei allen nachfolgenden Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die von einem angebotenen Produkt zwingend erfüllt werden müssen.

BM 04 - Beistelltisch - quadratisch

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 800 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 800 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe: 460 mm |  | Ja | Nein |
| Vierfußgestell: „aluminiumartig“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Plattenstärke 25mm |  | Ja | Nein |
| Platte: Beidseitige Melaminbeschichtung |  | Ja | Nein |
| Plattenfarbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  |  |  |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 05 - Konferenztisch

Bei allen nachfolgenden Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die von einem angebotenen Produkt zwingend erfüllt werden müssen.

BM 05 - Allgemeines

| Konferenztisch | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ein repräsentatives Aussehen verbunden mit hochwertigen Materialien wird gefordert |  | Ja | Nein |
| Das Produkt dieses Systems muss variabel gestaltet und in idealer Weise die weiteren Büroeinrichtungssysteme des Herstellers ergänzen |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 05 - Beschreibung

| Konferenztisch | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Es wird ein systemischer Konferenztisch, der eine werkzeuglose Beinarretierung an der Tischplatte ermöglicht, gefordert |  | Ja | Nein |
| Die HPL-Spantischlerplatte ist beidseitig geschliffen |  | Ja | Nein |
| Sie muss inklusive beidseitigem Spandeck mit einem Massivumleimer stabverleimt sein |  | Ja | Nein |
| Die Tischecken sollen kantig (gebrochen) sein |  | Ja | Nein |
| Die Tischplatte muss bei Bedarf mit einem verschließbaren Fach für Elektroanschlüsse nach Vorgaben der Auftraggeberin eingebaut werden können |  | Ja | Nein |
| Dabei müssen zum Beispiel 230 V Steckdosen, RJ-Steckverbindungen für Telefon und Netzwerkverbindungen, Audioverbindung als 3,5 mm Klinkenanschluss sowie VGA, DVI und HDMI-Anschlüsse zum Einbau zur Verfügung stehen. |  | Ja | Nein |
| Tischfußfarbe: „weiß“ (s. dazu Punkt 7.1.1.) |  | Ja | Nein |
| Tischplattenfarbe: Dekor (s. dazu Punkt 7.1.2.) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 05 - Varianten

BM 05 - Konferenztisch B1400xT800 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T-Fuß-Gestell |  | Ja | Nein |
| mit Laserkufe |  | Ja | Nein |
| Plattenbreite: 1.400mm |  | Ja | Nein |
| Plattentiefe: 800mm |  | Ja | Nein |
| Plattenstärke 25mm |  | Ja | Nein |
| Breitenmaß Gestell: 1.000 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe inklusive Platte: 720 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 05 - Konferenztisch B2200xT800 mm

| Modell | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T-Fuß-Gestell |  | Ja | Nein |
| mit Laserkufe |  | Ja | Nein |
| Plattenbreite: 2.200mm |  | Ja | Nein |
| Plattentiefe: 800mm |  | Ja | Nein |
| Plattenstärke 25mm |  | Ja | Nein |
| Breitenmaß Gestell: 1.800 mm |  | Ja | Nein |
| Höhe inklusive Platte: 720 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 05 - Elektrifizierung Netbox drehbar

| Netbox | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrifizierung Netbox |  | Ja | Nein |
| drehbar |  | Ja | Nein |
| Patchkabel 3.500 mm |  | Ja | Nein |
| USB 2.900 mm |  | Ja | Nein |
| 2x Schuko |  | Ja | Nein |
| 1x RJ45/Cat.5 oder höher |  | Ja | Nein |
| 1x USB-A und 1 x USB-C |  | Ja | Nein |
| Angabe der Einbauposition in der Tischplatte erforderlich! |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

BM 06 - Sonstige Anforderungen & Leistungen

BM 06 - Farben

| Farbe „Weiß“ - Fronten, Gestelle, Sockel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alle „Weiß“ der folgenden Möbelstücke müssen gleich aussehen, ohne dass optische Unterschiede feststellbar sind. |  |  |
| RAL 9003 Signalweiß | RAL 9016 Verkehrsweiß | RAL 9010 Reinweiß |
| - Hier bitte das „Weiß“ ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. - Angebotene Muster, deren Farbe „Weiß“ zu hell oder zu dunkel abweichen, werden ausgeschlossen. |  |  |

| Farbe „Grün“ - Trennwand |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAL 110 60 60 RAL DESIGN | RAL 110 70 77 RAL DESIGN | RAL 110 80 70 RAL DESIGN |
| - Hier bitte das „Grün“ ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. - Angebotene Muster, deren Farbe „Grün“ zu hell oder zu dunkel abweichen, werden ausgeschlossen. |  |  |

| Farbe „Grau“ - Trennwand |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAL 7046 Telegrau 2 | RAL 7000 Fehgrau | RAL 7001 Silbergrau |
| - Hier bitte das „Grau“ ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. - Angebotene Muster, deren Farbe „Grau“ zu hell oder zu dunkel abweichen, werden ausgeschlossen. |  |  |

| Gestell - Aluminiumartig lackiert |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAL 120-M RAL Effect | RAL 830-M RAL Effect | RAL 820-M RAL Effect |
| - Hier bitte ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. |  |  |

| Schränke - Einlegeböden, „Schwarz“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| RAL 9004 Signalschwarz | RAL 9017 Verkehrsschwarz | RAL 9005 Tiefschwarz |
| - Hier bitte das „Schwarz“ ankreuzen, welche der Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. |  |  |

| Farbtabelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAL-Nr. | RAL-Bezeichnung | Farbe Aussehen | R | G | B | C | M | Y | K |
| RAL 110 60 60 | RAL DESIGN |  | 139 | 153 | 22 | 9 | 0 | 86 | 40 |
| RAL 110 70 77 | RAL DESIGN |  | 157 | 175 | 0 | 10% | 0% | 100% | 31% |
| RAL 110 80 70 | RAL DESIGN |  | 192 | 208 | 54 | 8% | 0% | 74% | 18% |
| RAL 9003 | Signalweiß |  | 236 | 236 | 231 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RAL 9010 | Reinweiß |  | 241 | 236 | 225 | 0% | 0% | 5% | 0% |
| RAL 9016 | Verkehrsweiß |  | 241 | 240 | 234 | 0% | 0% | 5% | 0% |
| RAL 830-M | RAL Effekt |  | 130 | 129 | 127 | 0% | 1% | 2% | 49% |
| RAL 120-M | RAL Effekt |  | 143 | 141 | 135 | 0% | 1% | 6% | 44% |
| RAL 820-M | RAL Effekt |  | 146 | 145 | 145 | 0% | 1% | 1% | 43% |
| RAL 9017 | Verkehrsschwarz |  | 42 | 41 | 42 | 50% | 30% | 50% | 100% |
| RAL 9004 | Signalschwarz |  | 43 | 43 | 44 | 35% | 50% | 40% | 90% |
| RAL 9005 | Tiefschwarz |  | 14 | 14 | 16 | 100% | 40% | 50% | 90% |
| RAL 7000 | Fehgrau |  | 122 | 136 | 142 | 35% | 5% | 10% | 40% |
| RAL 7001 | Silbergrau |  | 140 | 150 | 157 | 25% | 10% | 5% | 45% |
| RAL 7046 | Telegrau 2 |  | 127 | 134 | 138 | 30% | 20% | 20% | 40% |

Quelle: https://www.ralfarbpalette.de

BM 06 - Dekore

| Holz-Dekor - Korpusse, Deckplatten, Tischplatten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ahorn, Art | Birke, Art | Birke, Art |
| - Hier bitte das Dekor ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. - Angebotenen Muster, deren Holz-Dekor zu hell oder zu dunkel abweichen, werden ausgeschlossen. |  |  |

Umweltkriterien:

Bei allen nachfolgenden Anforderungen handelt es sich um Mindestanforderungen, die von einem angebotenen Produkt zwingend erfüllt werden müssen.

| Geforderten Attribute | Angabe, ob die geforderten Punkte gegeben sind. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zur Einhaltung der Umweltschutzkriterien verlangt die Auftraggeberin das EU-Eco Label oder alternativ den „Blauen Engel“ RAL ZU 38 |  |  |  |
| emissionsarm |  | Ja | Nein |
| Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft |  | Ja | Nein |
| in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich |  | Ja | Nein |
| Keine bedenkliche Freisetzung von Schadstoffen |  | Ja | Nein |
| Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Althölzern |  | Ja | Nein |
| Frei von halogenorganischen Verbindungen |  | Ja | Nein |
| Auch der Kontakt mit Lebensmitteln ist unbedenklich |  | Ja | Nein |
| sorgsamer Umgang mit Verpackung |  | Ja | Nein |
| Sicherstellung der Entsorgung bzw. Wiederverwertung |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

| Abkürzung | Nachweis vorhanden |  |
| --- | --- | --- |
| Wenn das angebotene Produkt mit dem Umweltzeichen Blauer Engel RAL-UZ 38 zertifiziert ist, dann gelten die nachfolgenden Kriterien als erfüllt. Ein weiteres Ausfüllen der Tabelle ist nicht erforderlich! | Ja | Nein |
| Holzherkunft | Nachweis vorhanden |  |
| Das gesamte verarbeitete Holz stammt aus legalen Quellen. Zusätzlich müssen das eingesetzte Holz bzw. die primären Rohstoffe für Holzwerkstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch ein Zertifikat von FSC, PEFC, ein vergleichbares Zertifikat oder Einzelnachweise der Legalität der Holzquellen gemäß EU-Verordnung 995/2010 und der nachhaltigen Forstwirtschaft. Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise werden anerkannt, wenn vom Bieter nachgewiesen wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland des verwendeten Holzes geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllt werden. |  |  |
| Formaldehyd in Holzwerkstoffen | Nachweis vorhanden |  |
| Die für die Herstellung der Produkte eingesetzten Holzwerkstoffe sind entweder mit dem Umweltzeichen nach RAL-UZ 76 ausgezeichnet oder überschreiten im Rohzustand, das heißt vor einer Bearbeitung oder Beschichtung, eine Ausgleichskonzentration für Formaldehyd von 0,1 ppm im Prüfraum nicht. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Zertifizierung der eingesetzten Holzwerkstoffe mit dem Blauen Engel (RAL-UZ 76); bei Holzwerkstoffen, die nicht mit dem RAL-UZ 76 ausgezeichnet sind: Vorlage eines Prüfgutachtens gemäß dem Prüfverfahren für Holzwerkstoffe; alternativ Vorlage eines Prüfzeugnisses mit Bestätigung der Klassifizierung in der Emissionsklasse E1. |  |  |
| Allgemeine stoffliche Anforderungen an Beschichtungssysteme | Nachweis vorhanden |  |
| Den Beschichtungssystemen sind als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt, die eingestuft sind als: - krebserzeugend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 - erbgutverändernd der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 - fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008 - besonders besorgniserregend aus anderen Gründen und die in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste) aufgenommen wurden. Von den o.g. Regelungen ausgenommen sind: - prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen. - Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung sowie relevante Technische Merkblätter (TM) und Sicherheitsdatenblätter (SD) |  |  |
| Emissionen der Beschichtungssysteme | Nachweis vorhanden |  |
| Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen durch den Betrieb von Anlagen zum Beschichten der Möbel werden vom Beschichtungsstoffhersteller als Betreiber dieser Anlagen nach den Anforderungen der 31. BImSchV (Lösemittel- oder VOC-Verordnung) oder der europäischen VOC-Richtlinie durch den Einsatz emissionsarmer Beschichtungssysteme oder den Einsatz von Einrichtungen zur Abgasreinigung begrenzt. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |  |
| Innenraumluftqualität | Nachweis vorhanden |  |
| Die Produkte dürfen die in der folgenden Tabelle genannten Emissionswerte in der Prüfkammer gemessen gemäß BAM-Prüfverfahren nicht überschreiten. Verbindung oder Substanz; 3. Tag; Endwert (28. Tag). Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich C 6 – C 16 (TVOC); ≤ 3,0 mg/m³; ≤ 0,4 mg/m³. Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich > C 16 – C 22 (TSVOC); -; ≤ 0,1 mg/m³. krebserzeugende Stoffe; ≤ 10 µg/m³ Summe; ≤ 1 µg/m³ je Einzelwert. Summe aller VOC ohne NIK; -; ≤ 0,1 mg/m³. R-Wert; -; ≤ 1. Formaldehyd; -; ≤ 0,05 ppm. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Prüfgutachten |  |  |
| Verpackungen | Nachweis vorhanden |  |
| Die Produkte sind so zu verpacken, dass ein Ausgasen flüchtiger Bestandteile nach der Herstellung ermöglicht wird. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |  |
| Reparaturfähigkeit | Nachweis vorhanden |  |
| Der Hersteller verpflichtet sich für die in dem Produkt enthaltenen Verschleißteile, zum Beispiel Scharniere, Schlösser, Auszüge funktionsähnlichen kompatiblen Ersatz für mindestens fünf Jahre sicherzustellen. Beleuchtungen und Beleuchtungskörper sind hiervon ausgenommen. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |  |
| Halogene | Nachweis vorhanden |  |
| Bei der Herstellung der Produkte einschließlich der für die Herstellung eingesetzten Materialien (Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen usw.) dürfen keine halogenierten organischen Verbindungen (zum Beispiel als Bindemittel, Flammschutzmittel) eingesetzt werden. Ausgenommen hiervon sind elektrische Bauteile (zum Beispiel Kabel, Stecker), die bei der Entsorgung abgetrennt werden können. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |  |
| Flammschutzmittel | Nachweis vorhanden |  |
| Der Einsatz von Flammschutzmitteln ist nicht zulässig. Ausgenommen davon sind: - anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat usw.), - andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydroxyd o.ä.), - Blähgraphit. | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |  |
| Biozide | Nachweis vorhanden |  |
| Der Einsatz von Bioziden ist nicht zulässig. Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in wässrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden oder Flammschutzmittel (s.o.). | Ja | Nein |
| Ausschlusskriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |  |

Quelle:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/weiterentwicklung-des-umweltzeichens-blauer-engel

Legende / Abkürzungen:

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| B | Breite |
| D | Durchmesser |
| H | Höhe |
| HE | Höheneinheit (HE, ist eine für Elektronikgehäuse verwendete Maßeinheit zur Beschreibung der Höhe des Gerätes; 1 HE = 44,45 mm) |
| HPL | High Pressure Laminate (unter Hochdruck verpresstes Laminat) |
| KB | Korpusbreite |
| KH | Korpushöhe |
| KT | Korpustiefe |
| MDF | Mitteldichte Holzfaserplatte |
| OH | Ordnerhöhe |
| T | Tiefe |