Anlage 02a

der Vergabeunterlagen zur Ausschreibung

„Lieferung und Montage von Standardmobiliar zur Büroeinrichtung”

der AOK NordWest

Leistungsverzeichnis

Los 04 - Wertfachschränke

(zwingend vom Bieter einzureichen)

Stand: 17.04.2026

Bieterangaben:

Name des Unternehmens:

Name des Erklärenden:

Inhaltsverzeichnis

1.	WS 01 - Wertfachschrank	3

1.1.	WS 01 - Anforderungen	3

1.2.	WS 01 - Weitere Anforderungen	3

1.3.	WS 01 - Ausführung - 5 Fächer	3

1.4.	WS 01 - Ausführung - 10 Fächer	4

1.5.	WS 01 - Innenmaß (Lichtmaß) des jeweiligen Faches	4

1.6.	WS 01 - Farben und Dekore	5

WS 01 - Wertfachschrank

WS 01 - Anforderungen

| Allgemein | Angabe, ob die geforderten Punkte erfüllt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeder Korpus und alle Schrankseiten müssen komplett verleimt sein |  | Ja | Nein |
| Die serienmäßig eingenutete und verleimte 16 mm starke Rückwand muss beidseitig mit Dekoroberfläche beschichtet sein und ein freies Aufstellen im Raum gewährleisten |  | Ja | Nein |
| Seitlich müssen die Schrankaußenseiten bündig mit dem Ober- und Unterboden abschließen |  | Ja | Nein |
| Die Metallsockel mit Stellelementen müssen allseitig umschlossen und fest mit dem Unterboden verschraubt sein |  | Ja | Nein |
| Die Verstellung des Sockels muss über Durchgangsbohrungen im Unterboden mittels Sechskantschlüssel erfolgen |  | Ja | Nein |
| Dem Korpusdekor angepasste Abdeckkappen müssen die Durchgangsbohrungen nach erfolgter Justierung verschließen |  | Ja | Nein |
| Es sind Schrankverbindungsbohrungen in den Außenseiten für den Einsatz von Hülsenverbindern vorzusehen, um eine schlüssige Verbindung bei Aufstellung von Schränken in Reihe zu ermöglichen |  | Ja | Nein |
| Einzeln aufgestellte Schränke müssen durch Wand- oder Bodenbefestigung gegen Umkippen gesichert werden |  | Ja | Nein |
| Zur Sicherung des Schrankes an der Wand ist ein Wandbefestigungsset vorzuhalten |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Drei Nein führen zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

WS 01 - Weitere Anforderungen

| Allgemein | Angabe, ob die geforderten Punkte erfüllt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Scharnier 110° Öffnungswinkel |  | Ja | Nein |
| Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße |  | Ja | Nein |
| Anschlag der Drehtüren beidseitig, bündig mit Ober- und Unterboden |  | Ja | Nein |
| 1-Punkt-Drehstangenverriegelung oder mehr |  | Ja | Nein |
| Sockel 40 mm |  | Ja | Nein |
| Schließung mit Zahlenschloss (innere Schlossgetriebe sowie Riegel aus Metall) |  | Ja | Nein |
| Das Zahlenschloss soll ein Fixcode System haben |  | Ja | Nein |
| 5 Generalschlüssel pro Büromanagement-Team (z.Z. sind 6 Büromanagement-Teams vorhanden) |  | Ja | Nein |
| Aufbau mit 5 bzw. 10 Fächern |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

WS 01 - Ausführung - 5 Fächer

| Allgemein | Angabe, ob die geforderten Punkte erfüllt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 500 mm (kann bis zu 50 mm breiter sein) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.875 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 600 mm |  | Ja | Nein |
| Korpus: Holz-Dekor (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Sockel-Farbe: weiß (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Fronttüren-Farbe: weiß (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

WS 01 - Ausführung - 10 Fächer

| Allgemein | Angabe, ob die geforderten Punkte erfüllt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 1.000 mm (kann bis zu 50 mm breiter sein) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 1.875 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 600 mm |  | Ja | Nein |
| Korpus: Holz-Dekor (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Sockel-Farbe: weiß (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Fronttüren-Farbe: weiß (s. dazu Punkt 1.6) |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

WS 01 - Innenmaß (Lichtmaß) des jeweiligen Faches

| Allgemein | Angabe, ob die geforderten Punkte erfüllt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Breite: 470 mm (kann bis zu 50 mm breiter sein) |  | Ja | Nein |
| Höhe: 340 mm |  | Ja | Nein |
| Tiefe: 560 mm |  | Ja | Nein |
| Hinweis | Ein Nein führt zwingend zum Ausschluss des gesamten Angebotes! |  |  |

WS 01 - Farben und Dekore

| Holz-Dekor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ahorn, Art | Birke, Art | Birke, Art |
| Farbe „Weiß“ |  |  |
| RAL 9003, Signalweiß | RAL 9016, Verkehrsweiß | RAL 9010, Reinweiß |
| - Hier bitte ankreuzen, welches dem Angebotenen am ehesten entspricht bzw. am vergleichbarsten ist. - Angebotene Muster, deren Holz-Dekor bzw. deren Farbe „Weiß“ zu hell oder zu dunkel abweichen, werden ausgeschlossen. |  |  |